Załącznik nr 1 do SWZ

ASZ.382.17.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie 1

Poz. 1)  Soczewka wewnątrzgałkowa. Soczewka zwijana , jednoczęściowa, akrylowa, hydrofobowa o zawartości wody poniżej 0,5% posiadająca asferyczny typ optyki, dwuwypukła o współczynniku refrakcji wynoszącym 1,55, ukątowieniu haptenów  0 stopni, o rozmiarze części optycznej 6.0 mm i  długości całkowitej 13 mm, posiadająca filtr UV, oraz zakres  dioptriażu od 6.0 DIOPTRII DO 30 DIOPTRII   co  0,5 DIOPTRII. W komplecie z każdą soczewką kardridże jednorazowego użytku.

Poz. 2) Soczewka wewnątrzgałkowa korygująca astygmatyzm rogówkowy, jednoczęściowa, zwijalna, hydrofobowa o stopniu uwodnienia poniżej 0,5%, posiadająca dwuwypukły toryczny, aferyczny typ optyki, filtr UV oraz filtr światła niebieskiego, o ukątowaniu części haptycznych wynoszącym 0 stopni, w dostępnych dioptrażach od 6.0 do 30.0 dioptrii co 0.5 oraz dostępnych ekwiwalentach sferycznych wynoszących: 1.00, 1.50, 2.25, 3.00, 3.75, 4.50, 5.25, 6.00, cylindry. W komplecie z każdą soczewką kartidż jednorazowego użytku

Dotyczy poz. 1 i 2  W przypadku soczewek wszczepianych przez wielorazowy system implantacyjny dostawca zobowiązany jest nieodpłatnie  dostarczyć trzy  komplety wielorazowych zestawów implantacyjnych składających się z inżektora i pęsety.

Poz. 3) Zestaw wiskoelastyków do zabiegu usunięcia zaćmy metodą fakoemulsyfikacji zawierający 1% hialuronian sodu w objętości 0,4 ml w ampułkostrzykawce z kaniulą oraz preparat 3% hailuronianu sodu + 4% chondroitynosiarczanu sodu w objętości 0,35ml w ampułkostrzykawce z kaniulą. Zestaw w sterylnym bistrze

Poz. 4) Pakiet do operacji usunięcia zaćmy; Jałowy jednorazowy, zbiorczo zapakowany zestaw wstępnie przygotowanych materiałów i akcesoriów niezbędnych do wykonywania zabiegu fakoemulsyfikacji zaćmy przez cięcie 2,2mm w składzie:

Tip do fakoemulsyfikacji zagięty 45stopni - 1szt.

Osłonka na tip – 1szt.

Kaniula do hydrodysekcji 27 G – 2szt.

Kaniula 27g – 1szt.

Obłożenie na stolik 140x140cm 1szt.

Obłożenie pacjenta 100x120cm z otworem na oko i workiem odpływowym – 1szt.

Nóż do paracentezy 1,2mm – 1szt.

Nóż typu slit 2,2mm – 1szt

Kaseta do aparatu Constellation 1szt.

Plastikowa osłonka na oko – 1szt.

Mikrogąbki – 1szt.

Podłokietnik 71x80cm- 2szt.

Obłożenie 76x145cm – 1szt.

Kubek plastikowy 60 ml – 1szt.

Sączki 20cm- 1 szt.

Fartuch operacyjny  – 2szt.

Igła 18G

Pęseta plastikowa – 1szt.

Rozwórka -1 szt.

Ocznik – 1szt.

Gazik 5x5cm – 5szt.

Gaziki okrągły – 3szt

Gaziki 8x8cm– 10szt.

Plaster 2,5x13cm – 1szt.

Strzykawka 20ml – 1szt

Strzykawka 3ml – 4szt

Ręcznik papierowy – 2szt.

Rękawice chirurgiczne 7 -2.szt.

Poz. 5) Końcówki do irygacji/aspiracji