Załącznik nr 8 SWZ

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Pakiet 7

Skaner do żył ze statywem

Rok produkcji: min. 2025     
Ilość: 1 szt.

Typ: ………………………………………………………………..……………………………….
                                                                            (proszę uzupełnić)

Model / Marka: ………………………………………………………………………….……….
                                                                            (proszę uzupełnić)

| L.p. |  |  |  | Opis przedmiotu zamówienia | Parametry wymagane przez Zamawiającego | Parametry oferowane przez Wykonawcę | Numer katalogowy |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Urządzenie nowe, nieużywane. |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Skaner żył do lokalizacji żył powierzchniowych na skórze pacjenta |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyposażony w kolorowy wyświetlacz LCD 2,4 |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Skaner posiada funkcję „foto” pozwalająca na zapis zdjęcia wyświetlanej mapy żylnej |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Skaner posiada tryb pomiaru głębokości położenia żył |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Dwa niezależne źródła światła |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Urządzenie posiada tryb pomiaru głębokości położenia żył |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Urządzenie posiada różne rozmiary wyświetlania. |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Wyposażony w akumulator o pojemności min 4900mA umożliwiający pracę bez zasilania sieciowego do 3,5 godz |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Kolorowy wyświetlacz LCD z różnymi poziomami jasności. |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Tryb wzmocnienia obrazu zwiększa przejrzystość wykrywania naczyń krwionośnych |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Fale podczerwieni: 760-940nm |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Głębokość wykrywania: 0-12mm |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Dokładność projekcji żył: ±0.3mm |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Projekcja światła 300- 1100 lux |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Wymiary maksymalne urządzenia : 24cm x 6cm x 6.5cm (+- 2cm) |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Waga maksymalna urządzenia: 450g |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Głębokość wykrywania żył: 0-12 mm |  |  | TAK |  |  |
|  |  | Statyw mobilny |  |  | TAK |  |  |
|  | Informacje dodatkowe |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Instrukcja obsługi w języku polskim (z dostawą) |  | TAK |  |  |
|  |  |  | Menu urządzenia w języku polskim |  | TAK |  |  |
|  |  |  | Gwarancja minimum 24 m-ce |  | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje sprzedaż części zamiennych przez okres min. 6 lat |  | TAK |  |  |
|  |  |  | Czas reakcji od chwili zgłoszenia awarii w okresie gwarancji wynosi 24 godzin, z wyłączeniem dni ustawowo wolnych od pracy |  | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że dostarczony sprzęt jest fabrycznie nowy, posiada wszelkie wymagane certyfikaty do zastosowań medycznych i zostanie zainstalowany bez żadnego uszczerbku |  | TAK |  |  |
|  |  |  | Przeglądy w okresie trwania gwarancji łącznie z wymianą części zalecanych przez producenta (w ilości, zakresie – zgodnie z wymogami producenta) na koszt Wykonawcy (bez wezwania wykonawcy). Ostatni przegląd Wykonawca wykona w ostatnim miesiącu obowiązywania gwarancji |  | TAK |  |  |
|  |  |  | Wykonawca gwarantuje, że wyżej wyspecyfikowany przedmiot oferty jest kompletny i będzie gotowy do użytkowania bez żadnych dodatkowych zakupów i inwestycji |  | TAK |  |  |
|  |  |  | Serwis autoryzowany (nazwa i adres) |  | TAK |  |  |
|  |  |  | Deklaracja zgodności i/lub certyfikat CE |  | TAK |  |  |
|  |  |  | Paszport techniczny |  | TAK |  |  |