Załącznik nr 5.2 do SWZ

Znak sprawy: DA.2170.8.2026

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

CZĘŚĆ 2 - Dostawa i montaż mebli do pracowni laptopowej i 2 pracowni komputerowych

# 1. Krzesło obrotowe

- możliwość regulacji wysokości oparcia dla podparcia lędźwiowego,

- regulacja wysokości i głębokości siedziska,

- podłokietniki regulowane w trzech zakresach,

- mechanizm synchroniczny samoważący,

- oparcie tapicerowane siatką czarną, konstrukcja oparcia z tworzywa sztucznego w kolorze czarno-szarym, siatka o odporności na ścieranie min. 80 tys. Martindale’a,

- siedzisko z pianki o gęstości  min.58 kg/m3 tapicerowane tapicerką czarną – tkanina o odporności min. 140 tys. Martindale’a,

- podłokietniki regulowane min.3D,

- podstawa wykonana z tworzywa nylonowego czarnego, zakończona kółkami,

- Maksymalne obciążenie: min. 110 kg.

- Krzesło obrotowe powinno spełniać normy PN-EN 1335-1:2020, PN-EN 1335-2:2019, PN EN 1728:2021/AC:2013, PN-EN 1022:2019 wystawione przez niezależną od producenta jednostkę badawczą lub równoważne.

# 2. Biurko z ręczną regulacją wysokości dla studenta

Biurko z regulacją wysokości, stanowiące wyposażenie stanowiska pracy musi posiadać:

- matową powierzchnię blatu;

- ręczną regulację wysokości za pomocą korby zapewniającą płynną regulację

- dwie kolumny stanowiące stelaż oraz ramę podblatową łączoną z kolumną. Noga (kolumna) biurka ma być postawiona na płaskiej stopie (nie dopuszcza się rozwiązań wypukłych). Noga (kolumna) biurka oraz pozostałe elementy stelaża mają być malowane farbą proszkową, utwardzaną metodą termiczną;

- regulatory poziomu w zakresie minimum 10 mm

- blat wykonany z płyty wiórowej, trójwarstwowej, malaminowanej;

- obrzeża płyty blatu okleinowane doklejką ABS o grubości 2 mm lub rozwiązaniem równoważnym zapewniającym trwałe i wodoodporne połączenie;

- zabezpieczone wszystkie wąskie płaszczyzny blatu biurka doklejką przyklejoną za pomocą kleju poliuretanowego PUR – lub inna zastosowana technologia ma gwarantować wodoodporne połączenie obrzeża z płytą

- podwieszany kanał kablowy, w którym pozioma osłona na kable ma mieć formę montowanej szyny i być wykonana z metalu malowanego proszkowo;

- kanał kablowy wykonany z elastycznego tworzywa sztucznego (forma „kręgosłupa”) montowanego pod blatem biurka;

- Kolor płyty meblowej do wyboru przez Zamawiającego na podstawie  przedstawionego wzornika – min. 6 kolorów.

Uwaga:

W blacie biurka należy przewidzieć rozwiązanie umożliwiające poprowadzenie okablowania.

Parametry minimalne:

- grubość blatu: 20 mm (tolerancja +/- 3 mm);

- szerokość 1200 mm x głębokość 700 mm x wysokość 700 mm - 1200 mm (tolerancja +/- 10 mm);

- nośność: co najmniej 110 kg;

# 3. Biurko na stelażu metalowym dla prowadzącego

- rozmiar: ok. 2000x700x720 mm,

- blat wykonany z płyty wiórowej obustronnie pokrytej melaminą o podwyższonej trwałości klasa 1 i w klasie higieniczności E1, w klasie odporności na ścieranie 3A zgodnie z normą DIN EN 1432 lub równoważną,

- blat o prostych krawędziach wykonany z płyty min. 25 mm, zabezpieczony obrzeżem z tworzywa PCV 2 mm,

- stelaż na 4 nogach,  konstrukcja metalowa, nogi stelaża zamknięte o przekroju kwadratowym min. 50x50mm, zakończone stopkami z regulacją wysokości w granicach poziomowania +/- 20 mm, malowany proszkowo na kolor ustalony z Zamawiającym,

- pod blatem dwie belki wzmacniające,  wykonane z profili min 50 x 25 mm,

- Kontener mobilny na kółkach o wymiarze szer. ok. 400x600x590 mm

Wieniec górny - płyta 22mm, obrzeża ABS 2 mm;

Korpus - płyta 18 mm, obrzeża ABS 2 mm;

Front - płyta 18 mm, obrzeża ABS 2 mm; zamek centralny - kluczyk;

Szuflady płytowe - prowadnice rolkowe, cichy domyk z hamulcem.

- Kolor płyty meblowej do wyboru przez Zamawiającego na podstawie przedstawionego wzornika – min. 6 kolorów.

# 4. Stół konferencyjny składany

Stół składany ze stelażem metalowym z możliwością składania; blat wykonany z płyty melaminowanej obustronnie; grubość blatu min.18 mm, obrzeże 2 mm;

kolor drewnopodobny jasny jesion/dąb lub odcień zbliżony;

wysokość 750-780 mm;

szerokość 1800 mm;

głębokość 900 mm.

# 5. Krzesło konferencyjne

z miękkim tapicerowanym siedziskiem z wysokiej jakości odporną na ścieranie tkaniną,

Skład: 100% poliester

Gramatura: min. 160 g/m2

Odporność na ścieranie: min. 50 000 cykli Martindale;

stelaż metalowy (średnica rurki stelaża min. fi19 mm) z czterema nogami;

wysokość całkowita 850-940 mm; szerokość całkowita 500-590 mm, głębokość całkowita 530-670 mm;

szerokość siedziska: 430-480 mm;

głębokość siedziska: 400-480 mm;

maksymalne obciążenie min.120 kg; z możliwością układania krzeseł w stosie.