Spis treści

1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO	3

1.1. Inwestor	3

1.2. Podstawa opracowania	3

1.3. Lokalizacja inwestycji	3

1.4. Przedmiot zamierzenia budowlanego	3

1.5. Przepisy i normy	3

1.6. Materiały wyjściowe, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty	4

2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU	5

2.1. Położenie	5

2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu	5

3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU	6

a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi	6

3.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej	6

3.2. Kolizje z istniejącą infrastrukturą	7

b) sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków	9

c) układ komunikacyjny	9

d) sposób dostępu do drogi publicznej	9

e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu	9

f) ukształtowanie terenu i układ zieleni	9

4. ZESTAWIENIE	9

a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych	9

b) powierzchni dróg, parkingów, placów, chodników	9

c) powierzchni biologicznie czynnej	10

d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności  z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.	10

5. INFORMACJE I DANE	10

a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu	10

b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską	10

c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego	10

5.1. Wpływ na etapie realizacji inwestycji	11

5.1.1. Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych	11

5.1.2. Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych	11

5.1.3. Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych	11

5.1.4. Rodzaj i sposób postępowania z odpadami	12

5.1.5. Przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania	12

5.1.6. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu	12

5.2. Wpływ po zakończeniu robót	12

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ  Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI	12

7. INNE NIZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPINIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH	12

# 1. OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

## 1.1. Inwestor

Inwestorem zlecenia wykonania dokumentacji projektowej pn.: „Budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Potiebni i ul. Rzeźniczej w Skale’’ jest Gmina Skała z siedzibą w Skale 32-043, Rynek 29.

## 1.2. Podstawa opracowania

Formalną podstawę opracowania stanowi Umowa NR 472/2019 i zawarta w dniu 20.08.2019 r. pomiędzy Gminą Skała ul. Rynek 29, 32 – 043 Skała a firmą - „ABS - Ochrona Środowiska” Sp. z o.o. z siedzibą w Katowicach 40 – 169 ul. Wierzbowa 14, która jest wykonawcą dokumentacji projektowej.

## 1.3. Lokalizacja inwestycji

Inwestycja znajduje się w województwie małopolskim, powiecie krakowskim, gminie Skała, jednostce ewidencyjnej 120610_4, Skała – miasto, obręb ewidencyjny 120610_4.0013, Skała w obrębie działek 2210/5, 2213/5, 3051/4.

## 1.4. Przedmiot zamierzenia budowlanego

Przedmiotem projektu jest budowa kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Potiebni i ul. Rzeźniczej w Skale dla zamierzenia, którego w imieniu Zamawiającego planuje się uzyskanie zgłoszenia robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę.

Celem inwestycji jest:

- odprowadzenia ścieków sanitarnych z istniejącej jak i przyszłej zabudowy jednorodzinnej.

## 1.5. Przepisy i normy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2022 poz. 1679 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia  27 kwietnia 2001 r. Prawo Ochrony Środowiska (Dz. U. z 2024 r. poz. 54
z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2022 poz. 1225 z  późn. zm.),

- Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r. poz. 1839 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko Dz. U. z 2024 poz. 1112 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2020 poz. 1609 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 25 czerwca 2021 r. zmieniające rozporządzenie  w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2021 poz. 1169 z późn. zm.),

- Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 24 marca 2017 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. z 2017 poz. 784).

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczenia planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 poz. 2458 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 poz. 463 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 7 czerwca 2001r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzeniu ścieków (Dz. U. z 2023 poz. 537 z późn. zm.).

- PN-EN 1610:2015-10 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych lub równoważne.

- PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne lub równoważne.

- PN-EN 752-3:2000 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Planowanie lub równoważne.

- PN-EN 752-4:2001 zewnętrzne systemy kanalizacyjne – Obliczenia hydrauliczne 
i oddziaływanie na środowisko lub równoważne.

- PN-EN 476:2001 Wymagania Ogólne dotyczące elementów stosowanych w systemach kanalizacji grawitacyjnej lub równoważne.

- PN –B-10729:1999 Kanalizacja – Studzienki kanalizacyjne lub równoważne.

- PN-EN 1917:2004 Studzienki włazowe i niewłazowe z betonu niezbrojonego, z betonu zbrojonego włóknem stalowym i żelbetowe lub równoważne.

- PN-EN 752:2008 Zewnętrzne systemy kanalizacyjne lub równoważne.

- PN-B-04481: 1988 Grunty budowlane. Badania próbek z gruntu lub równoważne.

- Inne obowiązujące normy i przepisy.

## 1.6. Materiały wyjściowe, uzgodnienia, pozwolenia i inne dokumenty

- specyfikacja istotnych warunków zamówienia;

- wizja lokalna w terenie;

- mapa do celów projektowych w skali 1:500 (zał. 1);

- wypisy z rejestru gruntów;

- dokumentacja z badań podłoża wraz z opinią geotechniczną i projektem geotechnicznym;

- ostateczna decyzja o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego Nr 4.2022 Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 12.04.2022 r. (zał. 2);

- Wywiad branżowy TD S.A. z dnia 24-09-2024 r. znak TD24-09-0144820-03 (zał. 3a);

- akceptacja trasy sieci elektroenergetycznej TD S.A. z dnia 23.01.2025 r. znak TD/OKR/OME/K/WT/MR/841/2024 (zał. 3b);

- akceptacja trasy przebudowy sieci gazowej PSG Sp. z o.o. z dnia 10.12.2024 r. znak PSGKR.0057.763.1210.2.24 (zał. 3c);

- warunki techniczne TD S.A. z dnia 30.09.2024 r. znak TD/OKR/OME/K/WT/MR/841/2024 (zał. 4a);

- warunki techniczne PSG Sp. z o.o. z dnia 22.10.2024 r. znak PSGKR.ZMSM.763.1166477.1.24 (zał. 4b);

- warunki techniczne Urzędu Miasta i Gminy Skała z dnia 22.11.2021r. znak  GI.7013.15.54.2021.AN (zał. c);

- protokół z narady koordynacyjnej znak sprawy: GKiK-III.6630.7.2025 z dnia 23.01.2025 r. (zał. 5);

- decyzja lokalizacyjna Burmistrza Miasta i Gminy Skała z dnia 19.02.2025 r. znak GI.7230.2.7.2025.ArW (zał. 6);

- uzgodnienie projektu z Wojewódzkim Urzędem Ochrony Zabytków w Krakowie z dnia 06.03.2025 r. znak ZA-I.5183.442025.KZD (zał. 7a);

- uzgodnienie projektu z Urzędem Miasta i Gminy Skała z dnia 24.04.2025 r. znak GI.7013.15.54.2021.AN (zał. 7b).

# 2. OKREŚLENIE ISTNIEJĄCEGO STANU ZAGOSPODAROWANIA TERENU

## 2.1. Położenie

Przedmiotowa inwestycja znajduje się w miejscowości Skała na terenie w województwa małopolskiego, w powiecie krakowskim, w gminie Skała.

Inwestycja została zlokalizowana w obrębie istniejącego pasa drogowego drogi 
ul. Potiebni oraz pobocza/rowu wzdłuż odcinka drogi ul. Rzeźniczej nr 600848K  (kl. L ½) 
w Skale. Zgodnie ze spadkiem terenu odbiornikiem ścieków sanitarnych jest istniejąca studnia na kanalizacji sanitarnej zlokalizowana na działce 2213/5. Studnia, do której zostanie włączony projektowany kolektor  znajduje się na skrzyżowaniu ul. Rzeźniczej z istniejącym zjazdem.

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna w ul. Potiebni, nie koliduje z projektem Firmy ,,ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA’’ Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach, pn.: ,,Rozbudowa drogi w ul. Potiebni w Skale’’, który objęty jest odrębnym postępowaniem administracyjnym o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej - ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity 2024 r. poz. 311 z późn. zm.).

Zaprojektowana kanalizacja sanitarna w ul. Rzeźniczej, nie koliduje z projektem Firmy ,,ABS-OCHRONA ŚRODOWISKA’’ Sp. z o.o.  z siedzibą w Katowicach pn.: ,,Przebudowa drogi ul. Rzeźniczej w Skale’’ dla której, Starosta Krakowski w dniu 04.08.2022 r. wydał decyzję pozwolenia na budowę nr AB.V.1.936.2022 (z dniem 20.08.2022 r. w/w decyzja stała się ostateczna).

Roboty budowlane polegające na budowie kanalizacji sanitarnej, po uzyskaniu zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia, będą mogły zostać wykonane niezależnie od robót w w/w dokumentacjach projektowych.

Ze względu na brak miejsca poza jezdnią, zaprojektowano kanalizację sanitarną pod projektowaną jezdnią. Lokalizacja projektowanych studzienek rewizyjnych zaprojektowana została poza pasem przejazdu kół pojazdów.

Projektowany kanał sanitarny umieszczony w zaprojektowanym pasie drogowym nie będzie naruszać elementów technicznych drogi oraz nie będzie przyczyniać się do czasowego lub trwałego zagrożenia bezpieczeństwa ruchu albo zmniejszenia wartości użytkowej drogi.

Zachowano normatywne odległości od istniejącego jak i projektowanego uzbrojenia terenu.

## 2.2. Istniejące zagospodarowanie terenu

Na przedmiotowym obszarze występuje głównie zabudowa jednorodzinna, wielorodzinna oraz tereny rolnicze.

Na całym zakresie opracowania nie ma uzbrojenia w kanalizację sanitarną. Ścieki z posesji odprowadzane są do bezodpływowych zbiorników.

Opisany powyżej stan infrastruktury wskazuje na potrzebę jej uporządkowania. Brak kanalizacji sanitarnej i odprowadzanie ścieków do bezodpływowych zbiorników, które mogą być nieszczelne co może powodować eksfiltrację ścieków do gruntu i zanieczyszczenie wód gruntowych.

Celem inwestycji jest uporządkowanie gospodarki ściekowej. Ścieki sanitarne z budynków będą odprowadzone do projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej poprzez przyłącza.

W rejonie planowanej inwestycji występują urządzenia infrastruktury technicznej takie jak:

- podziemna i napowietrzna sieć energetyczna niskiego napięcia w eksploatacji Tauron Dystrybucja S.A.;

- napowietrzna sieć energetyczna średniego napięcia w eksploatacji Tauron Dystrybucja S.A.;

- podziemna sieć teletechniczna Orange SA;

- sieć kanalizacji sanitarnej w eksploatacji UMiG Skała;

- sieć gazowa w eksploatacji PSG Sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie;

- sieć wodociągowa w eksploatacji UMiG Skała.

W obrębie inwestycji nie występują drzewa i krzewy kolidujące z przedmiotową inwestycją.

# 3. PROJEKTOWANE ZAGOSPODAROWANIE TERENU

## a) urządzenia budowlane związane z obiektami budowlanymi

## 3.1. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej

W ramach opracowania projektu przewidziano budowę kolektora grawitacyjnego kanalizacji sanitarnej. Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej studni znajdującej się na działce nr 2213/5 oznaczonej na planie zagospodarowania jako S1. Włączenie do istniejącej studzienki wykonać za pomocą wywiercenia otworu na rzędnej zgodnej z profilem podłużnym i osadzenie uszczelki „in situ” do włączenia projektowanego kanału Ø200. Sieć sanitarnej kanalizacji grawitacyjnej zaprojektowano z rur litych Ø200 PVC-U klasy SN8, łączonych na uszczelkę gumową. Trasę projektowanej kanalizacji sanitarnej przedstawiono na planie sytuacyjnym.

Na trasie projektowanego kanału przewidziano zabudowę studni betonowych Ø1000 oraz Ø1200. Studnie zlokalizowane w jezdni należy wyposażyć we właz żeliwny klasy D400, natomiast studnie zlokalizowane w projektowanym chodniku należy wyposażyć we właz żeliwny klasy B125.

Studnie rewizyjne i połączeniowe na kanałach PVC-U zaprojektowano z kręgów betonowych o średnicy Ø1200 mm oraz Ø1000 mm o klasie betonu C35/45 ze zwężką redukcyjną, łączone na zintegrowane uszczelki gumowe. Studnie powinny posiadać monolityczną wyprofilowaną kinetę. Studnie należy wyposażyć w żeliwne stopnie złazowe, typu ciężkiego oraz posadowić na betonie klasy C12/15 o grubości 10 cm.

Rzędne góry czyli powierzchni pokrywy studzienek kanalizacyjnych dostosować ściśle do niwelety projektowanej nawierzchni.

Przejścia kanałów przez ściany studzienek rewizyjnych i ściekowych należy wykonać jako szczelne i elastyczne za pomocą łączników z uszczelkami gumowymi lub z EPDM w stopniu uniemożliwiającym infiltrację wody gruntowej. Wszystkie przejścia przez studnie powinny być wykonane fabrycznie. Zwieńczenia włazów kanałowych klasy D 400 oraz klasy B125 należy wykonać zgodnie z normą PN-EN 124.

## 3.2. Kolizje z istniejącą infrastrukturą

Przed przystąpieniem do prac należy wykonać przekopy kontrolne wszystkich elementów sieci uzbrojenia terenu w sąsiedztwie projektowanej inwestycji. W przypadku oddziaływania na jakąkolwiek sieć infrastruktury technicznej należy ściśle przestrzegać wytycznych od zarządzającego daną siecią.

Należy bezwzględnie zgłosić rozpoczęcie robót wszystkim właścicielom uzbrojenia nad i podziemnego. Stosować się do uwag zawartych w treści uzgodnień z poszczególnymi użytkownikami uzbrojenia. W strefie bezpośredniego zagrożenia do istniejącego uzbrojenia wykopu, prace bezwzględnie wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. W przypadku natrafienia na nie zinwentaryzowane uzbrojenie podziemne, roboty należy przerwać i ustalić jego użytkownika.

Zgodnie z warunkami technicznymi Polskiej Spółki Gazownictwa sp. z o.o. Oddział Zakład Gazowniczy w Krakowie z dnia 22.10.2024 r., znak pisma PSGKR.ZMSM.763.1166477.1.24 projektowaną sieć kanalizacji sanitarnej zlokalizowano zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie Dz.U. 2013 poz. 640 z póż.zm. W miejscach skrzyżowań trasy projektowanej sieci kanalizacji sanitarnej odległość pionowa pomiędzy skrajnymi krawędziami krzyżujących się przewodów jest nie mniejsza niż 0,2 m.

Wszelkie prace budowlane prowadzone w pobliżu istniejących gazociągów, należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Wykonawcy prac powinni, z 14-sto dniowym wyprzedzeniem przed ich rozpoczęciem, zgłosić do Gazowni Kraków.

Wydane warunki techniczne przebudowy nr: PSGKR.ZMSM.763.1166477.1.24 dotyczą kolizji związanych z projektowanym układem rozbudowy drogi ul. Potiebni w Skale, który objęty będzie odrębnym opracowaniem realizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2024.311 z późn. zm.).

Z tego względu w przedmiotowym projekcie nie ma konieczności uwzględniania uwag zawartych w przedmiotowych warunkach.

W przypadku prac w pobliżu urządzeń Tauron Dystrybucja S.A. należy wystąpić o nadzór nad prowadzonymi robotami do Spółki TAURON Dystrybucja S.A. w Krakowie, ul. Śląska 10 w zakresie sieci nN i SN. Za nadzory, dopuszczenia i wyłączenia pobierane są opłaty zgodnie z obowiązującymi w TD S.A. taryfikatorem.

Wszelkie zbliżenia i skrzyżowania projektowanej inwestycji z urządzeniami TD S.A., należy wykonać zgodnie z ogólnie obowiązującymi przepisami i normami (zachowując normatywne odległości pionowe i poziome).

Dokładne położenie naniesionych  kabli (w miejscach kolizji), należy ustalić za pomocą przekopów kontrolnych, wykonywanych ręcznie (bez użycia sprzętu mechanicznego). Kategorycznie zabrania się prowadzenia robót ziemnych sprzętem mechanicznym bez nadzoru w odległości mniejszej niż 2 m od zlokalizowanego przekopem kontrolnym kabla.

Kable elektroenergetyczne nN, będące w kolizji z planowaną inwestycją należy zaprojektować, jako przejście w rurze osłonowej przepustu z uwzględnieniem zapasowego, wolnego przepustu rurowego wychodzącego 0,5 m poza jezdnię / wjazd / chodnik / oś obiektu liniowego zgodnie z pismem znak TD24-09-0144820-03 z dnia 24.09.2024 r. 
Należy stosować następujące średnice rur osłonowych:

- Dla kabli 1 kV (nN) rury Ø110 koloru niebieskiego,

- Dla kabli SN rury minimum Ø160 koloru czerwonego.

Należy zachować bezwzględnie normatywną odległość w miejscach skrzyżowań od przewodów napowietrznej linii elektroenergetycznej SN 15 kV i nN 0,4 kV do powierzchni projektowanej infrastruktury.

Prace ziemne należy prowadzić w ten sposób, aby nie naruszać ustojów słupów linii nN oraz SN, inaczej będą musiały być odbudowane kosztem i staraniem winnego ich uszkodzenia.

Należy zachować minimalną odległość projektowanych sieci podziemnych od istniejących fundamentów słupów linii elektroenergetycznych:

- Linii nN – 1 m,

- Linii SN – 2 m.

Podczas prac w pobliżu słupowej stacji transformatorowej SN/nN KRK44176 należy zwrócić uwagę, że posiada ona wkopane w ziemię uziomy. W przypadku ich uszkodzenia, Wykonawca zobowiązany jest do powiadomienia Tauron Dystrybucja S.A. o takim zdarzeniu i ich naprawy w porozumieniu z TAURON Dystrybucja S.A. oraz przedłożenia kompletnej dokumentacji powykonawczej.

Ponadto informujemy, że prace przy realizacji inwestycji pod i w pobliżu linii elektroenergetycznych powinny być prowadzone przez Wykonawcę robót zgodnie z obowiązującymi przepisami BHP. W myśl Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47 poz 401) nie jest dopuszczalne sytuowanie stanowisk pracy, składowania wyrobów i materiałów lub maszyn i urządzeń budowlanych bezpośrednio pod linią SN i nN oraz w odległości mniejszej niż 10 m (dla linii SN), 3 m (dla linii nN), od rzutu ich skrajnych przewodów.

W przypadku prac przy użyciu sprzętu mechanicznego pod linią SN i nN oraz w odległości poziomej mniejszej niż ww. od rzutu skrajnych przewodów, wykonawca winien opracować i uzgodnić instrukcję prowadzenia prac oraz szczegółowy harmonogram robót celem ustalenia bezpiecznych metod pracy. (Wydział BHP i Ochrony Środowiska TD S.A.).

Podczas budowy obiektów jak i ich eksploatacji, należy spełnić wymagania Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003 r. w sprawie BHP podczas wykonywania robót budowlanych (w szczególności § 55) oraz wytycznych Urzędu Dozoru Technicznego DT-DE-90/WO „Dźwignice i przenośniki – wymagania ogólne” w części dotyczącej eksploatacji dźwignic w pobliżu napowietrznych linii elektroenergetycznych.

Przy realizacji przedmiotowych prac, odpowiedzialność za brak stosowania bezpiecznych metod pracy oraz za ewentualne uszkodzenia urządzeń własności TD S.A. ponosi kierujący pracami tj. osoba z uprawnieniami do robót elektrycznych, względnie kierownik budowy lub właściciel obiektu.

Pracownicy wykonujący prace budowlane w pobliżu czynnych urządzeń elektroenergetycznych zobowiązani są do posiadania stosownych uprawnień w zakresie bezpiecznych metod wykonywania robót.

W przypadku braku możliwości spełnienia ww. wytycznych oraz norm i przepisów, należy przewidzieć przebudowę linii kosztem i staraniem inwestora.

W przypadku odstępstw w wykonawstwie od przedstawionej w dokumentacji, Wydział Dokumentacji TD S.A. zastrzega sobie prawo do anulowania wydanego uzgodnienia.

Wykonana inwentaryzacja nie wyklucza możliwości wystąpienia dodatkowych niewskazanych na mapie elementów infrastruktury elektroenergetycznej.

Nie wyklucza się istnienia w pobliżu innych obiektów elektroenergetycznych, których pismo znak TD24-09-0144820-03 z dnia 24.09.2024 r. nie dotyczy.

Z uwagi na fakt, iż projekt obejmuje jedynie budowę sieci sanitarnej prowadzonej pod nawierzchnią jezdni ul. Potiebni (gdzie istniejące kable elektroenergetyczne są zabezpieczone rurami ochronnymi) nie przewiduje się konieczności zabezpieczania istniejących sieci elektroenergetycznych.

Projektowana sieć sanitarna prowadzona jest z zachowaniem minimalnych wymaganych odległości od istniejących sieci elektroenergetycznych tj.:

- Dla fundamentów słupów nN – 1 m,

- Dla fundamentów słupów linii SN – 2 m,

- Dla sieci kablowych nN – 0,7 m,

- Dla sieci kablowych ziemnych SN – 0,7 m.

Z tego względu nie przewiduje się prac związanych z przebudową istniejących sieci elektroenergetycznych. Wydane warunki techniczne przebudowy nr: TD/OKR/OME/K/WT/MR/841/2024 dotyczą kolizji związanych z projektowanym układem rozbudowy drogi ul. Potiebni w Skale, który objęty będzie odrębnym opracowaniem realizowanym w oparciu o przepisy ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity Dz.U.2024.311 z późn. zm.).

## b) sposób odprowadzenia lub oczyszczania ścieków

Ścieki sanitarne zostaną odprowadzone do istniejącej studni znajdującej się na działce  nr 2213/5 oznaczonej na planie zagospodarowania jako S1.

## c) układ komunikacyjny

Nie dotyczy.

## d) sposób dostępu do drogi publicznej

Nie dotyczy.

## e) parametry techniczne sieci i urządzeń uzbrojenia terenu

Sieć kanalizacji sanitarnej - rury SDR 34 klasy S SN8 PVC-U Ø 200 mm.

## f) ukształtowanie terenu i układ zieleni

W obrębie inwestycji nie występują drzewa i krzewy kolidujące z przedmiotową inwestycją.

# 4. ZESTAWIENIE

## a) powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

Nie dotyczy.

## b) powierzchni dróg, parkingów, placów, chodników

Nie dotyczy.

## c) powierzchni biologicznie czynnej

Nie dotyczy – bez zmian.

## d) powierzchni innych części terenu, niezbędnych do sprawdzenia zgodności 
z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Nie dotyczy – bez zmian.

# 5. INFORMACJE I DANE

## a) o rodzaju ograniczeń lub zakazów w zabudowie i zagospodarowaniu terenu

Z uwagi na brak aktualnego w tym obszarze miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu objętego dokumentacją projektu budowlanego budowy kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej w ul. Potiebni i ul. Rzeźniczej w Skale Burmistrz Miasta i Gminy Skała wydał decyzję o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego nr 4.2022 z dnia 12.04.2022 r.

## b) czy działka lub teren, na którym jest projektowany obiekt budowlany, są wpisane do rejestru zabytków lub gminnej ewidencji zabytków lub czy zamierzenie budowlane lokalizowane jest na obszarze objętym ochroną konserwatorską

Teren inwestycji nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru. Nie znajduje się w strefie ochrony kulturowego zespołu Starego Miasta.

Zgodnie z pismem Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków znak ZA-I.5183.44.2025.KZD z dnia 06.03.2025 r. przedmiotowa inwestycja znajduje się w rejonie stanowiska archeologicznego Skała 60 (AZP 99-55/242), będącego śladem osadnictwa z epoki kamienia. Uwzględniając art. 31 ust. 1a ustawy z dnia 23 lipca 2023 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (dz. U.2024 r. poz. 1292), przedmiotowe zamierzenie może być zrealizowane pod warunkiem zapewnienia przez inwestora przeprowadzenia badań archeologicznych nad wszelkimi robotami ziemnymi wykonywanymi w związku z ww. inwestycją. W przypadku stwierdzenia obecności nawarstwień kulturowych i/lub obiektów archeologicznych (jam, krzemienic, grobów itp.) roboty ziemne należy zatrzymać, a w miejscu odkrycia przeprowadzić ratownicze badania wykopaliskowe.

Przed rozpoczęciem ww. badań Inwestor winien uzyskać pozwolenie Małopolskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków na prowadzenie badań archeologicznych.

## c) określające wpływ eksploatacji górniczej na działkę lub teren zamierzenia budowlanego – jeśli zamierzenie budowlane znajduje się w granicach terenu górniczego

Teren inwestycji nie leży na obszarze zagrożonym osuwaniem się mas ziemnych. Inwestycja nie jest zlokalizowana w terenach górniczych. Na terenie planowanej inwestycji nie występują urządzenia melioracji wodnych.

d) o charakterze, cechach istniejących i przewidywanych zagrożeń dla środowiska oraz higieny i zdrowia użytkowników projektowanych obiektów budowlanych i ich otoczenia w zakresie zgodnym z przepisami odrębnymi

## 5.1. Wpływ na etapie realizacji inwestycji

Uciążliwości związane z realizacją prac nie dają się całkowicie wyeliminować. 
Na zminimalizowanie oddziaływań istotny wpływ mają wykonawcy robót oraz inspektor nadzoru, poprzez odpowiednie zaplanowanie i prowadzenie robót zgodnie ze szczegółowym planem, harmonogramem robót i specyfikacjami technicznymi. Ścisłe przestrzeganie tych planów ma na celu zapewnienie: odpowiedniej organizacji robót, aby na skutek braku porządku, niewłaściwego zabezpieczenia materiałów nie doszło do skażeń, zanieczyszczeń i zniszczeń w środowisku, stosowania odpowiedniego sprzętu i środków transportu, przy czym ważna jest tutaj zarówno jakość sprzętu, jego prawidłowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposażenie w urządzenia zmniejszające niekorzystne oddziaływanie na środowisko, jakość wykonywanych robót, co bezpośrednio wpływa na zmniejszenie częstotliwości stałego nadzoru nad wykonawstwem i ich pracownikami.

W celu ograniczenia uciążliwości i negatywnego wpływu na środowisko działalności budowlanej, wykonawca zobowiązany jest odpowiednimi przepisami prawnymi do sprawdzenia czy materiały użyte do budowy posiadają odpowiedni dokument normalizacyjny lub certyfikacyjny, względnie aprobatę, sprawdzenia czy używane w trakcie prac urządzenia spełniają ustalone wymagania ochrony środowiska dopuszczające je do produkcji lub obrotu, dopilnowania by naprawiono wszystkie szkody powstałe w wyniku korzystania z terenu czasowo zajętego na potrzeby prac, dopilnowania aby uporządkowano teren po zakończeniu robót oraz aby przy wykonywaniu robót budowlanych przestrzegano wymagań ochrony środowiska.

### 5.1.1. Ilość i sposób odprowadzania ścieków bytowych

Ścieki bytowe będą wytwarzane jedynie na terenie zaplecza placu budowy. Zgodnie z Prawem Budowlanym oraz przepisami BHP ścieki winne być gromadzone w szczelnych i zamkniętych pojemnikach i sukcesywnie odwożone.

Z powyższego wynika, że do środowiska nie będą wprowadzane ścieki socjalne. Odpady stałe wytwarzane na terenie zaplecza placu budowy gromadzone będą w pojemnikach i odwożone w miejsce składowania odpadów wskazanych przez Inwestora.

### 5.1.2. Ilość i sposób odprowadzania ścieków technologicznych

Nie dotyczy - ścieki technologiczne nie będą wytwarzane, gdyż na miejsce budowy przywożone będą gotowe do zastosowania materiały. Technologie stosowane przy realizacji przedsięwzięcia nie stwarzają zapotrzebowania na wodę ani też nie generują ścieków.

### 5.1.3. Ilość i sposób odprowadzania wód opadowych z zanieczyszczonych powierzchni utwardzonych

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na wody powierzchniowe i podziemne wód opadowych odprowadzanych z terenu budowy.

W trakcie prowadzenia prac ziemnych nie przewiduje się oddziaływań na jakość wód powierzchniowych i podziemnych. W bezpośrednim sąsiedztwie planowanej inwestycji nie występują zlewnie chronione.

Z uwagi na charakter planowanych prac i ich zakres, nie przewiduje się znaczącego oddziaływania inwestycji na jakość i wielkość zasobów wód podziemnych.

### 5.1.4. Rodzaj i sposób postępowania z odpadami

Ilość powstających odpadów jest trudna do ustalenia i zależy od wielu czynników, a przede wszystkim od staranności realizacji przedsięwzięcia. Nie przewiduje się pozostawienia odpadów niebezpiecznych. Namiar gruntu zostanie przetransportowany w miejsce wskazane przez inwestora.

### 5.1.5. Przewidywane emisje do powietrza i zasięg oddziaływania

Nie stwierdzono. Wprowadzony hałas do środowiska przy realizacji prac budowlanych będzie krótkotrwały i nie przekroczy określonego Rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku.

Rozporządzenie to dostosowuje terminologię i kryteria oceny hałasu do stosowanych w prawodawstwie państw członkowskich Unii Europejskiej, zawartych w aktach prawnych tych państw oraz międzynarodowych przepisach ISO 1996 r. oraz w Zielonym Dokumencie Komisji Wspólnot Europejskich z dnia 4 listopada określającym przyszłą politykę WE w zakresie ochrony środowiska przed hałasem. Rozporządzenie to ustala wartości dopuszczalne poziomów hałasu na poziomie porównywalnym ze standardami obowiązującymi w krajach UE.

### 5.1.6. Informacje o obszarze oddziaływania obiektu

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000 i nie wpływa na niego.

Inwestycja spełnia przepisy o obszarze oddziaływania, brak jest innych przepisów mających wpływ na działki sąsiednie. Obszar oddziaływania obiektu zamyka się w granicach działki objętej inwestycją.

## 5.2. Wpływ po zakończeniu robót

Zapotrzebowanie wody i odprowadzanie ścieków: Nie dotyczy.

Emisja zanieczyszczeń gazowych: Nie dotyczy.

Wytwarzanie odpadów stałych: Nie dotyczy.

Emisja hałasu i wibracji: Nie dotyczy.

Wpływ na istniejący drzewostan, glebę, wody powierzchniowe i podziemne: Projektowana inwestycja nie ma wpływu na gleby na terenach przyległych. Inwestycja nie wytwarza zanieczyszczeń wód.

# 6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ, W SZCZEGÓLNOŚCI O DROGACH POŻAROWYCH ORAZ PRZECIWPOŻAROWYM ZAOPATRZENIU W WODĘ, WRAZ 
Z PARAMETRAMI TECHNICZNYMI

Nie dotyczy tego obiektu.

# 7. INNE NIZBĘDNE DANE WYNIKAJĄCE ZE SPECYFIKI, CHARAKTERU I STOPINIA SKOMPLIKOWANIA OBIEKTU BUDOWLANEGO LUB ROBÓT BUDOWLANYCH

Teren przeznaczony pod inwestycję znajduje się w Otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego. Realizacja inwestycji nie narusza ustaleń czynnej ochrony ekosystemów (leśnych i nieleśnych) oraz nie narusza celów Parku (ochrona wartości przyrodniczych, kulturowych i historycznych oraz krajobrazowych).

Burmistrz Miasta i Gminy Skała stwierdził brak negatywnego oddziaływania na środowisko na terenu Otuliny Ojcowskiego Parku Narodowego. Teren inwestycji nie znajduje się w granicach obszaru Natura 2000.

W piśmie z dnia 19.05.2022r. Urząd Miasta i Gminy Skała przeprowadził analizę wg której droga publiczna gminna 600811K (ul. Rzeźnicza) zlokalizowana na działce nr 3051/4 w miejscowości Skała o długości ok. 0,535km, na odcinku 0+287 — 0+535 była remontowana w zakresie nawierzchni oraz podbudowy; droga oznaczona obecnie nr 600811K została zaliczona do kategorii dróg gminnych w roku 2018 Uchwałą Rady Miejskiej w Skale nr XLV111/367/18 z dnia 29 maja 2018r. Od dnia 18 maja 2005r. (tj. od wprowadzenia decyzji środowiskowej ustawą o zmianie ustawy Prawo ochrony środowiska oraz niektórych innych ustaw) nie były wydawane decyzje środowiskowe dla robót związanych z przebudową/rozbudową ww. ulicy.

Wg uchwały nr LXVII/729/23 Rady Miejskiej w Skale z dnia 28 września 2023 r. w sprawie zmiany uchwały w sprawie zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych publicznych w  gminie Skała, droga ul. Rzeźnicza zlokalizowana na działce 3051/4 ma numer 600848K.

Zgodnie z art. 71 ust. 2 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (tj. Dz. U. 2021 poz. 247 z późn. zm.) uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach jest wymagane dla planowanych przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko; wyszczególnionych w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 10 września 2019r. (Dz. U. z 2019r. poz. 1839) w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Sieci kanalizacyjne, które są przedsięwzięciami mogącymi znacząco oddziaływać na środowisko ujęto w § 3 ust. 1 pkt. 81 ,,sieci kanalizacyjne o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem: a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową, b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym, c) przyłączy do budynków’’. Z powyższego wynika, że przedsięwzięciami mogącymi potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko są wyłącznie sieci kanalizacyjne o całkowitej długości nie mniejszej niż 1 km. Projektowana kanalizacja sanitarna ma łączną długość do 600,0 m.

Zatem długość budowanej kanalizacji sanitarnej nie przekracza 1 km i nie kwalifikuje się do przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko.

Mając na uwadze zakres robót budowlanych objętych przedmiotową inwestycją oraz parametr, który kwalifikuje przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z § 3 ust. 2 pkt 2 w związku z § 3 ust. 1 pkt 81 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz.U. z 2019 poz. 1839) projektowana kanalizacja nie kwalifikuje się jako przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko.

Biorąc pod uwagę charakterystykę, usytuowanie i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się, aby inwestycja mogła powodować negatywne skutki dla poszczególnych komponentów środowiska, w tym zdrowia ludzi.

8. INFORMACJE O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Określenia obszaru oddziaływania obiektu dokonano w oparciu o Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie oraz na podstawie Rozporządzenia Ministra Infrastruktury  z dnia 12 kwietnia 2002r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Omawiany obszar znajduje się w Otulinie Ojcowskiego Parku Narodowego, lecz poza granicami obszarów znajdujących się na liście obszarów specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 i obszarów specjalnych ochrony siedlisk Natura 2000.W zasięgu oddziaływania przedsięwzięcia nie ma obszarów chronionych objętych ochroną na mocy ustawy o ochronie przyrody. W związku z powyższym projektowana inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływała na rezerwaty przyrody, użytek ekologiczny oraz obszary Natura 2000.

Poza obszarem opracowania, jednak w jego sąsiedztwie znajduje się obszar Natura 2000:

- Specjalne Obszary Ochrony Siedlisk „Dolina Prądnika” PLH 120004 – odległość ok. 0,60 km,

Po przeanalizowaniu Planu zadań ochronnych jak również Standardowych Formularzy Danych dla powyższych obszarów, z uwagi na znaczne odległości od projektowanej inwestycji, brak jest możliwego negatywnego wpływu na podmioty ochrony.

Nie przewiduje się negatywnego oddziaływania na obszary przyrodniczo cenne w tym obszar NATURA 2000.

Biorąc pod uwagę charakterystykę, usytuowanie i skalę przedsięwzięcia nie przewiduje się, aby inwestycja mogła powodować negatywne skutki dla poszczególnych komponentów środowiska, w tym zdrowia ludzi.

Zgodnie z § 13a Rozporządzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego z dnia 25 kwietnia 2012 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 1935) obszar oddziaływania obiektu mieści się w całości na działkach 2210/5, 2213/5, 3051/4 na których został zaprojektowany, co przedstawiono na rysunku projektu zagospodarowania terenu (rys. nr 1.0).