Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Kwarcowa mikrowaga z dyssypacją energii (EQCM-D)

- zakres częstotliwości mikrowagi: do 135 MHz

- pomiary QCM-D oraz elektrochemiczne powinny być zintegrowane w jednym oprogramowaniu

- stabilizacja temperatury co najmniej 15 - 45 stopni

- możliwość pomiaru do 13-go nadtonu dla rezonatora 10 MHz

- możliwość pomiaru na rezonatorach 10 MHz

- potencjostat umożliwiający pomiary elektrochemicznej spektroskopii impedancyjnej (EIS) do 7 MHz

- zakres napięć +/-10V

- maksymalny prąd nie mniejszy niż 500 mA

- możliwość pracy w trybie uziemionej elektrody roboczej

- w zestawie celka umożliwiająca pomiary EQCM-D i zestaw 10 rezonatorów złotych 10 MHz i węglowych 10 MHz

- kompatybilność z posiadaną aparaturą firmy Biologic (VMP3, VSP)