1. Rodzaj, cechy, skala i usytuowanie przedsięwzięcia

1.1. Rodzaj oraz cechy przedsięwzięcia

W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest rozbudowa i przebudowa drogi gminnej

nr 108696R od km 0+000,00 do km 1+764,42 związana w szczególności z budową drogi pieszorowerowej, korekcie niwelety i geometrii jezdni, przebudowie rozbudowie i budowie skrzyżowań

z innymi drogami publicznymi, budowie obiektu inżynierskiego typu kładka pieszo jezdna w ciągu proj.

drogi dla rowerów i pieszych nad potokiem Turka obok istn. mostu drogowego. Ponadto projekt przewiduje budowę odcinków chodników oraz zatok przystankowych. W ramach zamierzenia planuje

się wykonanie oświetlenia ulicznego, przebudowę i budowę urządzeń odwodnienia przebudowę kolidującej infrastruktury technicznej.

Projektowany odcinek drogi gminnej będący przedmiotem inwestycji, to ciąg komunikacyjny przenoszący w głównej mierze ruch kołowy lokalny (nie stwierdza się ruchu tranzytowego). Na przedmiotowym odcinku drogi większość poruszających się pojazdów stanowią samochody osobowe. Ruch uzupełniają pozostałe rodzaje pojazdów: dostawcze, ciężarowe, autobusy oraz maszyny rolnicze, jednak ich udział w ruchu jest stosunkowo nieduży. Należy wspomnieć, że znaczna liczba osób na rozpatrywanym terenie porusza się pieszo lub wykorzystuje rowery do przemieszczania się.

Istniejąca droga posiada nawierzchnię bitumiczną w większości w dostatecznym stanie technicznym o nienormatywnej nośności, wykazując przy tym lokalne deformacje i spękania. Brak chodników lub ich niewystarczająca szerokość uniemożliwia zachowanie należytego poziomu bezpieczeństwa utrudniając tym samym ruch pieszych.

Odwodnienie drogi odbywa się obecnie powierzchniowo na tereny przyległe oraz w formie spływu po nawierzchni drogi do istniejących rowów drogowych, prowadząc do szybkiej degradacji korpusu drogowego na odcinkach większego spadku podłużnego. W ramach przedmiotowej inwestycji planowana jest przebudowa i budowa odcinków kanalizacji deszczowej zamkniętej i otwartej, a także budowa i przebudowa rowów. W ramach zabezpieczenia budowli drogowej przed opadami nawalnymi oraz opóźnienia odpływu wód z pasa drogowego do odbiorników zaprojektowano zbiornik otwarty retencyjno-odparowujący z funkcją rozsączania. Powyższe działania mają na celu ujęcie wód opadowo-roztopowych napływających zarówno z jezdni jak i z przyległych terenów napływowych położonych powyżej. Wody opadowe będą odprowadzone grawitacyjnie do naturalnych odbiorników w sposób kontrolowany i uporządkowany.

Szerokość jezdni w stanie istniejącym wynosi ~ 5,5 m. W stanie istniejącym odcinek drogi charakteryzuje się obciążeniem ruchem klasyfikowanym jako KR1. Konieczność realizacji planowanych robót wynika z potrzeby utworzenia bezpiecznego i funkcjonalnego odcinka drogi gminnej gwarantującej bezpieczne użytkowanie przez pojazdy, pieszych i rowerzystów. Zwiększenie parametrów technicznych oraz nośności nawierzchni przełoży się na szereg istotnych korzyści. Nowa droga będzie bardziej odporna na deformacje, spękania i koleiny, co wydłuży jej żywotność i zmniejszy koszty utrzymania.

Ruch pieszych i rowerów wzdłuż drogi gminnej i przy przejściu przez potok Turka odbywa się na głównej jezdni, co zagraża w sposób bezpośredni wszystkim użytkownikom drogi. Projektowany ciąg pieszo-rowerowy wraz z kładką odseparuje wspomniany ruch pieszych i rowerów od ruchu kołowego, co przy jednoczesnym remoncie obiektu mostowego zapewni bezpieczeństwo, stabilność i wytrzymałość, minimalizując ryzyko awarii konstrukcyjnych. dodatkowo zmniejszy to ryzyko potrąceń i innych wypadków z udziałem pieszych. Wspomniana kładka projektowana jest jako odrębny od remontowanego mostu obiekt inżynierski sytuowany w bezpośrednim sąsiedztwie. Kładka projektowana jest jako obiekt jednoprzęsłowy o szerokości użytkowej odpowiadającej szer. ciągu pieszo-rowerowego. Ustrój nośny przęsła obiektu stanowić będzie prefabrykowana płyta kanałowa z betonu zbrojonego kompozytem FRP z włókien szklanych i żywicy przy czym dopuszcza się zastosowanie strzemion oraz prętów zamykających ze stali nierdzewnej.

Płyta kanałowa wykonana będzie z betonu klasy min. C50/60; klasy ekspozycji XC4, XF3. Zbrojenie

płyty w postaci prętów (elementów) kompozytowych wykonanych z żywicy epoksydowej (matrycy)

zbrojonej włóknem szklanym. Podpory (przyczółki) obiektu zrealizowane będą jako pełnościenne

masywne posadowione pośrednio lub bezpośrednio w zależności od przeprowadzonego szczegółowego rozpoznania warunków gruntowo-wodnych.

Istniejący drogowy obiekt mostowy wymaga remontu w zakresie wykonania nowej izolacji gzymsów nawierzchni barier drogowych oraz powierzchniowych napraw betonu w obrębie podpór.

W ramach inwestycji wybudowane zostaną dwie zatoki autobusowe, co wraz z uzupełnieniem ciągu chodników i miejscowo – barier ochronnych będzie istotnym wkładem dla odpowiedniej segregacji ruchu kołowego od pieszego. Zatoki autobusowe umożliwią autobusom zatrzymywanie się poza głównym pasem ruchu, co minimalizuje ryzyko kolizji z innymi pojazdami i upłynni ruch na głównej drodze. Pasażerowie będą mogli bezpiecznie wsiadać i opuszczać ;pojazdy komunikacji zbiorowej.

W ramach realizacji inwestycji przewiduje się przebudowę drogi gminnej o łącznej długości

ok. 1+764,42 m ± 20% położonej w stanie istniejącym na działkach o numerach ewid. 1018/1, 1022/1, 1022/2, 1022/3, 2385/1 zlokalizowanych w obrębie 0001 Górno, jednostka ew. Sokołów Małopolski obszar wiejski oraz na działkach o numerach ewid. 1489/1, 26/1 zlokalizowanych w obrębie 0008 Wólka Sokołowska, jednostka ew. Sokołów Małopolski obszar wiejski. Ponadto droga przekracza ciek wodny – potok Turka zlokalizowany na działkach 1156/4 oraz 1022/2 zlokalizowanych w obrębie 0001 Górno.

Przedmiotowa inwestycja będzie realizowana w obszarze istniejących pasów drogowych oraz na działkach sąsiadujących stanowiących osób prywatnych, instytucji podlegających podziałowi lub przejęciu w całości staraniem Inwestora w zakresie niezbędnym do uzyskania niezbędnej szerokości pasa drogowego. Zakłada się również czasowe ograniczenia w korzystaniu z nieruchomości na podstawie uzyskanej decyzji ZRID w związku koniecznością budowy i przebudowy urządzeń obcych, urządzeń wodnych, przebudowy innych dróg publicznych oraz zjazdów.

Odcinek po zakończeniu robót budowlanych będzie się charakteryzować poniższymi

parametrami:

-  łączna długość projektowanych odcinków objętych zamierzeniem ok. 1+764,42 m ± 20%,

-  łączna długość projektowanych dróg dla pieszych i rowerów ok. 1+764,42 m ± 20%,

-  łączna długość budowanych/przebudowywanych dróg dla pieszych - chodników 170,00 m

± 20%,

-  przebudowa rozbudowa i budowa skrzyżowań z innymi drogami publicznymi w ramach

odcinka objętego dokumentacją projektową -  obciążenie ruchem – 115 kN/oś,

-  zakładana kategoria ruchu KR 1, klasa L

-  szerokość jezdni 5,5 m na odcinku prostym z niezbędnymi poszerzeniami na łukach obiekcie inżynierskim i skrzyżowaniach, przekrój półuliczny i uliczny spadki poprzeczne jednostronne i daszkowe od 2 do 3%, pobocza min 0,5 m,

-  w ramach zamierzenia projektowana jest przebudowa skrzyżowania z drogami

powiatowymi nr 1211R i 1265R, przebudowa skrzyżowania z drogą gminną o nr 108703R

oraz budowa skrzyżowania z drogą gminną 154001R ul. Akacjowa, a także rozbudowa

istniejącego skrzyżowania z drogą wojewódzką DW 878 Janów Lubelski – Dylągówka,

-  ciąg pieszo-rowerowy o nawierzchni bitumicznej lub z kostki brukowej o minimalnej

szerokości użytkowej 1,2 m,

-  wykonanie 2 zatok autobusowych o nawierzchni betonowej lub bitumicznej

-  wykonanie obustronnych zjazdów z nawierzchni bitumicznych, betonowych, kostki

brukowej lub kruszyw łamanych,

-  wykonanie nowej konstrukcji i nawierzchni bitumicznej na wszystkich odcinkach dróg

oraz skrzyżowaniach objętych zamierzeniem inwestycyjnym,

-  remont istniejącego mostu drogowego nad potokiem Turka wraz z wykonaniem

ubezpieczenia dna i brzegów cieku materiałem kamiennym,

-  budowa kładki pieszo-rowerowej w sąsiedztwie istniejącego mostu nad potokiem Turka

o rozpiętości i świetle dostosowanym do charakteru przeszkody wodnej,

-  wyznaczenie bezpiecznych przejść dla pieszych w obrębie skrzyżowań oraz w sąsiedztwie

zatok przystankowych ,

-  budowa systemu odwodnienia drogi jako rowów otwartych umocnionych i trawiastych, kanalizacji deszczowej zamkniętej składającej się z przewodów zbiorczych z tworzyw sztucznych o średnicach od 300 do 800 mm o łącznej długości odcinków około750m ± 20% studni rewizyjnych i połączeniowych z elementów betonowych o średnicach od 1000 do 2000mm, betonowych studzienek deszczowych śr. 500 mm wraz z przykanalikami odprowadzającymi wodę do rowów otwartych lub przewodów zbiorczych kanalizacji deszczowej w poziomie jezdni, dróg dla pieszych i rowerów przewiduje się montaż żeliwnych wpustów deszczowych przystosowanych do ciężkich obciążeń drogowych klasy D400, w przypadku zastosowania wpustów w terenach zielonych celem przejęcia wód z terenu napływowego dopuszcza się zastosowanie wpustów klasy C250, -  w ramach projektowanej kanalizacji otwartej wzdłuż odcinka drogi projektuje się ścieki z betonowych elementów prefabrykowanych typu korytko muldowe trójkątne grzebieniowe itp. Dopuszcza się ponadto realizację odcinków ścieków jako monolityczne wykonywane

specjalistycznym sprzętem w szalunku ślizgowym -  w obrębie odcinka na potrzeby realizacji odwodnienia drogi przewidziano budowę zbiornika retencyjno-odparowującego z funkcja rozsączania, zbiornik ziemny o skarpach i dnie czesiowo umocnionych, którego do kładne rozmiary ustalone zostaną w oparciu o obliczenia hydrologiczno hydrauliczne, zbiornik pełnił będzie funkcję przejęcia i opóźnienia odpływ wód z obszaru pasa drogowego,

-  budowa systemu oświetlenia drogowego wraz z przyłączem do sieci dystrybucyjnej oraz dedykowanych doświetleń w obrębie przejść dla pieszych w zależności od potrzeb,

-  przebudowa sieci uzbrojenia i infrastruktury kolidującej min. gazowej, kanalizacyjnej,

wodociągowej, elektroenergetycznej i teletechnicznej,

-  inne prace o charakterze przygotowawczym, pomocniczym i porządkującym, wycinka drzew i krzewów w zakresie niezbędnym do realizacji zamierzenia inwestycyjnego, Planowana inwestycja ma się przyczynić do:

•  poprawy płynności ruchu i komfortu ruchu na analizowanym odcinku drogi poprzez zwiększenie

nośności istniejącej jezdni, remontu obiektu i dostosowania ich cech geometrycznych do obowiązujących przepisów techniczno – budowlanych,

•  poprawy bezpieczeństwa ruchu użytkowników drogi, w tym szczególnie pieszych m. in. poprzez

budowę ciągu pieszo-rowerowego, przejść dla pieszych oraz zatok autobusowych

•  poprawy funkcjonowania systemu odwodnienia poprzez uporządkowanie spływu wód i zabezpieczenie korpusu drogowego jak i działek przyległych w tym odbiorników przed niekontrolowanym napływem wód.

W ramach planowanej inwestycji nie przewiduje się wyburzeń budynków mieszkalnych.