Załącznik nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 do umowy

[do umowy należy wprowadzić oddzielnie dla każdej części]

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

maszyn do obróbki szkła

|  | Wymagania obligatoryjne | Ilość |
| --- | --- | --- |
| CZĘŚĆ I |  |  |
| Maszyna tnąca ze stołem roboczym i misą | - Maszyna tnąca wyposażona we wrzeciono. - Wał o średnicy min. 40 mm łożyskowany ślizgowo. Końcówka wału (z wewnętrznym gwintem M12) stożkowa (przełożenie 1:5). - Maszyna tnąca oddzielona od tacy, z betonową podstawą zapewniającą stabilność. - Napęd wrzeciona powinien być realizowany przez silnik asynchroniczny, a przeniesienie momentu obrotowego odbywać się za pomocą przekładni pasowej. Pas rowkowany ma zapewniać odpowiednie przeniesienie mocy oraz bardzo dobre parametry dynamiczne. - Stół roboczy. - Taca z tworzywa laminowanego. - Dodatkowe wyposażenie i elementy obowiązkowe: zestaw zacisków i zestaw kluczy. Dane techniczne maszyny tnącej Głębokość maszyny; - min. 560 mm. Szerokość maszyny; - min. 890 mm. Wysokość maszyny; - min. 1350 mm. Wymiary podstawy; - min. 530 x 400 mm. Wysokość osi wrzeciona; - min. 1250 mm. Obroty wrzeciona; - 300 - 2800 obr./min. Zasilanie; - 3+PE 50Hz, 400V. | 4 komplety |
| CZĘŚĆ II |  |  |
| Maszyna do szlifowania płaskiego | - Możliwość zastosowania ścierniw luźnych lub wiązanych w szerokim zakresie obrotów wrzeciona. - Możliwość stosowania zaawansowanych narzędzi diamentowych. - Podstawa z betonu zbrojonego drutem. - Wrzeciono umieszczone centralnie (na środku podstawy). - Napęd asynchroniczny pod osłoną. - Osłona przeciwbryzgowa. - Płynna regulacja prędkości obrotowej. Dodatkowe wyposażenie obowiązkowe: żeliwne koło, tarcza mocująca. Dane techniczne maszyny: Głębokość maszyny; - min. 1110 mm. Wysokość maszyny; - min. 1030 mm. Szerokość maszyny; - min. 880 mm. Wysokość tarczy od podłogi; - min. 870 mm. Zasilanie; - 3+PE AC 50 Hz 400 V. Moc całkowita; - 2,5 kVA. | 2 komplety |

- Zamawiający wymaga, by dostarczone urządzenia oraz wszystkie ich elementy i dodatkowe wyposażenie były nowe i nieużywane.

- Instrukcje obsługi w języku polskim do urządzeń Wykonawca dostarczy z urządzeniami. Zamawiający dopuszcza dostarczenie oryginalnej instrukcji obsługi w innym języku niż język polski wraz z tłumaczeniem na język polski.

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu i tym samym ostatecznemu użytkownikowi (szkole) zakupionego sprzętu minimum 24-miesięcznej gwarancji, która będzie obowiązywać od dnia podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego” oraz 24-miesięcznej rękojmi za wady na zakupione urządzenia, która będzie obowiązywać od dnia podpisania „Protokołu zdawczo-odbiorczego”. W sytuacji, gdy okres gwarancji udzielonej przez producenta jest dłuższy od gwarancji udzielonej przez Wykonawcę, obowiązuje okres gwarancji udzielonej przez producenta

- Ilekroć w dokumentacji postępowania, w opisach przedmiotu zamówienia jest mowa o materiałach lub wyrobach z podaniem znaków towarowych, patentów, nazw własnych lub pochodzenia, to przyjmuje się, że wskazaniom takim towarzyszą wyrazy „lub równoważne”. Oznaczenia i nazwy własne materiałów i produktów służą wyłącznie do opisania minimalnych parametrów technicznych, które powinny spełniać te produkty. Zamawiający podkreśla, iż ciężar udowodnienia, że oferowany przedmiot zamówienia jest równoważny w stosunku do wymagań określonych przez Zamawiającego w dokumentach zamówienia spoczywa na Wykonawcy. Zamawiający za produkt równoważny będzie uznawał towar o nie gorszych parametrach technicznych niż wskazane w opisie przedmiotu zamówienia.

- Określone powyżej parametry są parametrami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza sprzęt o parametrach lepszych od wymaganych pod warunkiem spełnienia wszystkich warunków minimalnych.

- Zamówienie obejmuje dostawę i rozładunek we wskazanym miejscu przez Zamawiającego.