AP-26-10d/26

Wykonawca:

……………………………………………

……………………………………………

Załącznik nr 1f do Oferty

Formularz   cenowy

# PAKIET VI

Opis przedmiotu zamówienia- WFP

- Kanapa 3 osobowa									szt.9

Producent:…………………………………………………………….…….

Model oferowanego produktu:…………………………………………….

Typ: …………………………………………………………………………

Symbol / numer katalogowy……………………………………………….

| Nazwa | Zdjęcie poglądowe | Wymagane parametry techniczne | Parametry oferowane (wypełnia Wykonawca) |
| --- | --- | --- | --- |
| Kanapa 3 osobowa |  | Opis Kanapa modułowa trzyosobowa, tapicerowana przeznaczona do przestrzeni użyteczności publicznej (ciągi komunikacyjne, poczekalnie, czytelnie, strefy wypoczynku). Konstrukcja: - konstrukcja wewnętrzna wykonana z elementów drewnianych lub drewnopochodnych zapewniających stabilność i trwałość użytkowania, - forma prosta, zwarta, przystosowana do zestawiania w ciągi, - boki pełne, zintegrowane z oparciem, - oparcie wysokie, tapicerowane na całej powierzchni, - siedzisko trzysegmentowe (czytelny podział na trzy miejsca). Podstawa: Każdy moduł 4 nogi w podstawie - nogi metalowe, cylindryczne, - wykończenie: metal satynowy / chromowany, - stopki zabezpieczające podłoże przed zarysowaniem. Tapicerka: - tkanina trudnopalna typu FR (Flame Retardant). Tkaniny trudnopalne FR to materiały obowiązkowo stosowane w miejscach o podwyższonym ryzyku pożarowym oraz wszędzie tam, gdzie przepisy budowlane nakładają wymóg bezpieczeństwa przeciwpożarowego. Właściwości tych materiałów sprawiają, że tkaniny trudnopalne opóźniają proces palenia, nie rozprzestrzeniają ognia i są samogasnące. Co więcej, podczas pożaru ograniczają emisję toksycznego dymu, co bezpośrednio przyczynia się do poprawy bezpieczeństwa., wykonana z poliestru, - gramatura ok. 346 g/m², min. 300/340 g/m2 - tkanina przeznaczona do intensywnego użytkowania w obiektach publicznych. Wypełnienie: - pianka poliuretanowa o gęstości min. 33 kg/m2 ok. 33–37 kg/m³. Bezpieczeństwo użytkowania: - mebel spełnia wymagania normy PN-EN 1021-1 oraz PN-EN 1021-2 w zakresie oceny zapalności mebli tapicerowanych (test papierosa oraz płomienia), - zastosowane materiały wykazują odporność na zapłon w warunkach badania laboratoryjnego (wynik pozytywny). Wymiary: - wysokość siedziska: ok. 45 cm, - głębokość siedziska: ok. 50 cm, - szerokość całkowita dostosowana do trzech użytkowników, - tolerancja wymiarów ±5%. Kolorystyka: - 5 szt. – kolor szary, - 4 szt. – kolor turkusowy (jasny odcień niebieskiego). Wymagania dodatkowe: - brak ostrych krawędzi – konstrukcja bezpieczna dla użytkowników łatwość utrzymania w czystości, Krawędzie zintegrowane z pozostałą częścią kanapy, z tego samego materiału. mebel fabrycznie nowy, nieużywany |  |
| Zamawiający wymaga aby Wykonawca w celu weryfikacji parametrów oferowanych towarów dołączył do oferty: - podstawowe materiały informacyjne autoryzowane przez producenta, tj. udostępnione na stronie internetowej producenta lub przedstawione w formie dokumentów elektronicznych (PDF) albo wydruków papierowych - przedmiotowe środki dowodowe zgodnie z SWZ/OPZ (jeżeli dotyczy) W sytuacjach, kiedy Zamawiający opisuje przedmiot zamówienia poprzez odniesienie się do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych, o których mowa w art. 101 ust. 1 pkt 4 ustawy Pzp, dopuszcza rozwiązania równoważne opisywanym. |  |  |  |

cena jednostkowa netto: ………………

razem wartość 9 szt. netto : ……….

VAT 23% : ………………….

razem wartość 9 szt. brutto:………

Razem wartość Pakiet VI  netto: ……………

Razem wartość  Pakiet VI brutto: ………….

VAT 23% :……………….

..............................., ..........................                                        ...........................................................................................

(miejscowość , data)                                                            (podpis uprawnionego  przedstawiciela Wykonawcy)

(Dokument  musi być złożony pod rygorem nieważności w formie elektronicznej opatrzony podpisem zaufanym/osobistym/kwalifikowanym podpisem elektronicznym)