WARUNKI 
TECHNICZNE

UZUPEŁNIENIE I AKTUALIZACJA ATRYBUTÓW PUNKTÓW GRANICZNYCH ORAZ ZAKRESÓW NA PODSTAWIE OPRACOWAŃ GEODEZYJNYCH ZNAJDUJĄCYCH SIĘ W POWIATOWYM ZASOBIE GEODEZYJNYM I KARTOGRAFICZNYM  W KWIDZYNIE NA TERENIE  GMINY GARDEJA, MIASTA KWIDZYN, MIASTA PRABUTY DO ZGODNOŚCI Z POJĘCIOWYM MODELEM DANYCH ZGODNYM Z OBOWIĄZUJĄCYMI PRZEPISAMI PRAWA

Powiat Kwidzyński

ul. Kościuszki 29b

82-500 Kwidzyn

- PODSTAWY PRAWNE I TECHNICZNE WYKONANIA PRACY

1.1	Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz. U. z 2024 r. poz. 1154), zwana dalej ustawą;

1.2	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 27 lipca 2021 r. 
w sprawie ewidencji gruntów i budynków. (Dz.U. z 2024 poz.219 z późn. zm.);

1.3	Rozporządzenie Ministra Rozwoju, pracy i technologii z dnia 2 kwietnia 2021 r. w sprawie organizacji i trybu prowadzenia państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2021 r. poz. 820 z późn. zm.);

1.4	Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 18 sierpnia 2020 r. w sprawie standardów technicznych wykonywania geodezyjnych pomiarów sytuacyjnych i wysokościowych oraz opracowywania i przekazywania wyników tych pomiarów do państwowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego (Dz. U. z 2022 r poz.1670 z późn. zm.);

1.5 Rozporządzenie Rady Ministrów z 15 października 2012 r. sprawie państwowego 
systemu odniesień przestrzennych (Dz. U. z 2024 r. poz.342 z późn. zm.);

1.6 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 06 lipca 2021 w sprawie osnów geodezyjnych, grawimetrycznych i magnetycznych (Dz. U. z 2021 r. poz. 1341 z późn. zm.);

1.7 Rozporządzenie Ministra Rozwoju, Pracy i Technologii z dnia 23 lipca 2021 w sprawie bazy danych obiektów topograficznych oraz mapy zasadniczej (Dz. U. z 2021 r. poz. 1385 z późn. zm.).

2. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

2.1. Przeprowadzenie analizy poprawności wprowadzonych atrybutów wszystkich punktów granicznych na podstawie operatów technicznych znajdujących się w państwowym zasobie geodezyjnym i kartograficznym na obszarze Gminy Gardeja ,Miasta Prabuty ,Miasta Kwidzyna .

2.2. Wykonanie zestawienia rozbieżności.

2.3. Pozyskanie z analizowanych operatów danych dotyczących poprawnych atrybutów i ich poprawienie lub uzupełnienie w roboczej bazie danych:

- SPD — spełnienie przez punkt standardów dokładnościowych (ustalony, nie

- ustalony)

- ISD — określenie położenia punktów względem osnowy (spełnia: dokładność 0,10 m, nie spełnia: pozostałe przypadki)

- STB — rodzaj stabilizacji punktu granicznego ,

- identyfikator ewidencyjny operatu,

- poprawienie zakresu opracowania zgodnie z treścią przyjętego operatu.

2.4. Aktualizacja bazy danych o poprawione lub uzupełnione atrybuty punktów granicznych oraz opracowań geodezyjnych dotyczących granic z obszaru Gminy Gardeja, Miasta Prabuty, Miasta Kwidzyna.

2.5. Informacje o ilościach punków granicznych i operatów przedstawia poniższa tabela:

| Nr Zadania | Jednostka ewidencyjna | Liczba obrębów | Liczba punktów granicznych | Szacowana liczba operatów |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie I | Gmina Gardeja | 20 | 43075 | 2440 |
|  | Miasto Prabuty | 5 | 12596 | 941 |
| Zadanie II | Miasto Kwidzyn | 20 | 41815 | 3363 |

3.	ZAKRES PRAC

Wykonawca w ramach niniejszego zamówienia:

3.1. Zgłosi w PZGiK realizację pracy geodezyjnej dotyczącej aktualizacji bazy danych ewidencji gruntów i budynków. Wszelkie materiały niezbędne do wykonania pracy udostępniane będą bezpłatnie, w trybie przewidzianym w treści art. 40a, ust. 2, pkt. 3 ustawy.

3.2. Dokona analizy danych. W przypadku braku możliwości przyporządkowania operatu do punktu granicznego, atrybuty należy ustalić zgodnie z rozporządzeniem w sprawie EGiB.

3.3. Wykona operat techniczny w którym m.in. będzie się znajdowało zestawienie atrybutów wszystkich punków granicznych przed i po aktualizacji (zestawienie to będzie zawierało również punkty graniczne, których atrybuty nie uległy zmianie) i przekaże operat i dane do odbioru.

3.3.1 W przypadku negatywnego protokołu odbioru operatu i danych, Wykonawca dokona ich poprawy w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych od dnia wystawienia protokołu po pierwszej iteracji i 3 dni robocze po każdej kolejnej iteracji i przekaże do ponownego odbioru. Zamawiający dokona odbioru operatu i danych w czasie nie dłuższym niż 5 dni roboczych dla pierwszej iteracji i 3 dni robocze dla każdej następnej iteracji.

3.4. Przygotuje dane do aktualizacji bazy danych.

3.4.1. Zamawiający dopuszcza aktualizację bazy danych przy wykorzystaniu formatów GML.

3.4.2. Niezależnie od technologii prac przyjętej przez Wykonawcę, wszystkie opracowane przez Wykonawcę dane muszą zostać zaimplementowane do systemu teleinformatycznego stosowanego przez Zamawiającego (Ewid2007 firmy Geomatyka - Kraków s.c.). Jednocześnie nie dopuszcza się możliwości utraty danych istniejących obecnie w bazach danych, w szczególności: wersji historycznych obiektów, dat ich utworzenia, modyfikacji, a także przypisanych operatorów. Należy zachować ciągłość i historię obiektów istniejących w bazie danych Zamawiającego.

3.5. Po otrzymaniu pozytywnego „Protokołu odbioru operatu i danych", wykonawca zaktualizuje dane w bazie danych ewidencji gruntów i budynków. Aktualizację przeprowadzi obrębami, przy czym czas blokady jednego obrębu nie może być dłuższy niż 5 dni roboczych. Równocześnie może być zablokowanych maksymalnie 20 obrębów w ramach danego zadania.

Szczegóły dotyczące załadowania danych do bazy danych Zamawiającego Wykonawca uzgodni z Geodetą Powiatowym.

4. SPOSÓB OKREŚLANIA ATRYBUTÓW PUNKTÓW GRANICZNYCH

4.1. Atrybuty graniczników:

SPD - zgodnie z załącznikiem nr 4 pkt 2 rozporządzenia w sprawie EGIB„

ISD - zgodnie z załącznikiem nr 4 pkt 3 rozporządzenia w sprawie EGiB,

STB - zgodnie z załącznikiem nr 4 pkt 7 rozporządzenia w sprawie EGiB,

- operat, z którego pochodzą dane, należy pozyskać bezpośrednio z wykazów współrzędnych zawartych w operatach technicznych znajdujących się w państwowym zasobie dokumentacji geodezyjnej i kartograficznej w Ośrodku Dokumentacji Geodezyjnej i Kartograficznej w Kwidzynie.

4.2. W przypadku braku w wykazie niezbędnych danych o punktach granicznych atrybuty należy określić na podstawie danych zawartych w operacie.

4.3. Przy braku danych do ustalenia atrybutu ISD w dokumentacji PZGiK, należy przyjąć następujące wartości atrybutu ISD:

1 - punkt graniczny przyjmuje wartość atrybutu ISD jako "spełnia" w przypadku określenia położenia punktu względem punktów poziomej osnowy geodezyjnej lub pomiarowej, z dokładnością nie mniejszą niż 0,10 m.

2 - punkt graniczny przyjmuje wartość atrybutu ISD jako "nie spełnia" w pozostałych przypadkach.

4.4. Nr operatu przypisany do punktu granicznego, należy ustalić zgodnie z numerem operatu, w którym dany punkt graniczny po raz pierwszy został  określony z zastrzeżeniem zapisów pkt.4.5 warunków technicznych.

4.5. Punktom granicznym, dla których dokonywana była aktualizacja danych np. po stabilizacji, atrybut STB i numer operatu należy uaktualnić na podstawie dokumentacji zmieniającej te atrybuty.

4.6. W przypadku błędnego zakresu, Wykonawca poprawi zakres opracowania zgodnie z treścią przyjętego operatu.

4.7. W przypadku braku skanu operatu, Wykonawca zgłosi ten fakt Zamawiającemu, który uzupełni bazę danych o ten skan.