OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA
Dostawa serwerów

Wspólny Słownik Zamówień: 30200000-1

Serwer NAS – 1 szt.

Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności:

| Procesor | Jeden procesor do zastosowań serwerowych o architekturze x86-64 |
| --- | --- |
| ( Inne parametry ) | Min. 45500 pkt PassMark |
| Przykład | Xeon Gold 6530 |
| Pamięć RAM | Min. 128GB, (4x32GB), ECC, min. 5600MT/s |
| Przykład | 4x Micron 32GB DDR5-5600 2Rx8 ECC RDIMM |
| Płyta główna | Jednoprocesorowa, min. 16 DIMM z obsługą do min. 4TB, min. 1x PCIe 5.0 x8 AIOM, min. 1x PCIe 5.0 x0 AIOM, min. 2x PCIe 5.0 x16, min. 8x PCIe 5.0 x4 via MCIO, min 1x PCIe 5.0 x8 via MCIO, min. 2 PCIe 3.0 x2 M.2 Form Factor: 2280, 22110 M.2 Key: M-Key 1x LAN dedykowany do zarządzania BMC/IPMI i 1x VGA , 1x COM, 1x VROC, 2x USB 2.0 (header), 2x USB 3.2 Gen1 Rear, Moduł TPM, złącza 4-pin dla min. 6x wentylatorów, |
| Przykład | Supermicro X13SEDW-F |
| Karta LAN | 2x LAN 10Gb/s ( w standardzie 10GBase-T ), AIOM |
| Przykład | Supermicro AOC-ATG-b2TM |
| Obudowa | W standardzie RACK wysokość min. 2U wraz z zestawem montażowy w szafie typu RACK. Min. 2x zasilacze min. 1600W, redundantne, z certyfikatem min. 80 PLUS Titanium, Hot-swap. Min. 24x kieszenie 3.5” Hot-swap SAS3/SATA3 z przodu (12x front) i wewnątrz (12x top) obudowy wraz z elementami montażowymi. Wszystkie kieszenie podłączone przez backplane do karty HBA. Dołączone dwa kable zasilające C13-C14 o długości min. 1m. |
| Przykład | Supermicro Storage SuperServer SSG-521E-E1CR24H |
| Dyski 3.5” | 12x min. 24TB SAS3 HDD w tym 12 umieszczone w serwerze w kieszeniach 3.5”, dyski serwerowe przeznaczone do pracy ciągłej 24/7 w serwerowych macierzach RAID, MTTF / MTBF min . 2 500 000 godzin , dyski wykonane w technologii CMR (Conventional Magnetic Recording), gwarancja producenta min. 5 lat. |
| Przykład | Toshiba MG11SCA24TE |
| Dyski SSD | 2x min. 960GB SSD NVMe M2 lub U3,dyski serwerowe przeznaczone do pracy ciągłej 24/7, prędkość zapisu min. 2500 MB/s, prędkość odczytu min. 5000 MB/s, IOPS (zapis losowy) 160000, IOPS (odczyt losowy) 735000, wytrzymałości min. 1 DWPD, MTTF min. 2 000 000 godzin, gwarancja producenta min. 5 lat. Dyski mają pracować w RAID 1 , bez dodatkowego kontrolera. |
| Przykład | Micron MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
| Backplane | Backplane umożliwiający podłączenie kontrolera RAID/karty HBA w standardzie SAS-3/SATA z okablowaniem dla wszystkich kieszeni obudowy. |
| Karta rozszerzeń | Karta HBA SAS-3/SATA (sterowniki dostępne dla systemu Linux dla wersji jądra min. 5.10) |
| Przykład | Supermicro AOC-S3808L-L8iT |
| Karta rozszerzeń | Jeśli sprzętowa funkcji RAID 0/1/10 dla dysków NVMe wymaga dodatkowego klucza np. dla technologii VROC klucz musi być dołączony do systemu |
| Przykład | Supermicro AOC-VROCSTNMOD |
| Inne parametry | Zarządzanie poprzez dedykowany port RJ45 z funkcją wirtualnego KVM-a działająca w przeglądarce internetowej z użyciem HTML5. Serwer musi być zgodny i poprawnie pracować zgodnie ze specyfikacją producenta z jednym z systemów operacyjnych (wariant 64bit; system do wyboru, preferowany jest system Debian Stable): Debian Stable, Ubuntu Server. Serwer musi być fabrycznie zintegrowanym systemem serwerowym jednego producenta (obudowa, płyta główna, kontroler, zasilacze, system zarządzania). Dyski SSD NVMe i pamięć RAM muszą pochodzić z listy podzespołów przetestowanych przez producenta do pracy na płycie X13SEDW-F. |
| Gwarancja | 3 lat wraz z usługą wymiany uszkodzonego podzespołu w trybie następnego dnia roboczego, 1 rok w trybie cross-ship |
| Przykład serwera | Supermicro Storage SuperServer SSG-521E-E1CR24L |

Serwer GPU – 1 szt.

Wymagane minimalne podstawowe parametry oraz warunki równoważności:

| Procesor | Jeden procesor do zastosowań serwerowych o architekturze x86-64 |
| --- | --- |
| ( Inne parametry ) | Min. 45500 pkt PassMark |
| Przykład | Xeon Gold 6530 |
| Pamięć RAM | Min. 128GB, (4x32GB), ECC, min. 5600MT/s |
| Przykład | 4x Micron 32GB DDR5-5600 2Rx8 ECC RDIMM |
| Płyta główna | Jednoprocesorowa, min. 16 DIMM z obsługą do min. 4TB, min. 1x PCIe 5.0 x8 AIOM, min. 1x PCIe 5.0 x0 AIOM, min. 2x PCIe 5.0 x16, min. 8x PCIe 5.0 x4 via MCIO, min 1x PCIe 5.0 x8 via MCIO, min. 2 PCIe 3.0 x2 M.2 Form Factor: 2280, 22110 M.2 Key: M-Key 1x LAN dedykowany do zarządzania BMC/IPMI i 1x VGA , 1x COM, 1x VROC, 2x USB 2.0 (header), 2x USB 3.2 Gen1 Rear, Moduł TPM, złącza 4-pin dla min. 6x wentylatorów, |
| Przykład | Supermicro X13SEDW-F |
| Obudowa | W standardzie RACK wysokość min. 2U wraz z zestawem montażowy w szafie typu RACK. Min. 2x zasilacze min. 1200W, redundantne, z certyfikatem min. 80 PLUS Titanium, Hot-swap. Min. 12 kieszeni 3.5” Hot-swap NVMe/SAS3/SATA3 wraz z elementami montażowymi. Min. 8x wentylatory hot-swap. Dołączone dwa kable zasilające C13-C14 o długości min. 1m. |
| Przykład | Supermicro CSE-LA26TS-R1K23AWP1 |
| Dyski SSD | 2x min. 960GB SSD NVMe M2 lub U3, dyski serwerowe przeznaczone do pracy ciągłej 24/7, prędkość zapisu min. 2500 MB/s, prędkość odczytu min. 5000 MB/s, IOPS (zapis losowy) min. 160000, IOPS (odczyt losowy) min. 735000, wytrzymałości min. 1 DWPD, MTTF min. 2 000 000 godzin, , gwarancja producenta min. 5 lat. Dyski mają pracować w RAID 1 bez dodatkowego kontrolera. |
| Przykład | Micron MTFDKBG960TFR-1BC1ZABYY |
| Karta LAN | 2x LAN 10Gb/s ( w standardzie 10GBase-T ), AIOM |
| Przykład | Supermicro AOC-ATG-b2TM |
| Karta GPU | Min. 48 GB z obsługą ECC, przepustowość pamięci min. 960 GB/s, Min 28000 pkt Passmark dla GPU (Average G3D Mark). Zgodność z oprogramowaniem VGSTUDIO MAX oraz ASTRA toolbox. Karta przeznaczona do pracy w serwerach. Maksymalne zużycie energii: 350 W. Do karty dołączony sprzętowy emulator monitora o rozdzielczości min. 2K, 60Hz, dostarczający karcie graficznej fałszywe dane EDID, niezbędny w systemie headless. |
| Przykład | NVIDIA RTX 6000 Ada 48GB |
| Karta rozszerzeń | Jeśli sprzętowa funkcji RAID 0/1/10 dla dysków NVMe wymaga dodatkowego klucza np dla technologi VROC klucz musi być dołączony do systemu |
| Przykład | Supermicro AOC-VROCSTNMOD |
| Inne parametry | Zarządzanie poprzez dedykowany port RJ45 z funkcją wirtualnego KVM-a działająca w przeglądarce internetowej z użyciem HTML5. Serwer musi być zgodny i poprawnie pracować zgodnie ze specyfikacją producenta z jednym z systemów operacyjnych (wariant 64bit; system do wyboru, preferowany jest system Debian Stable): Debian Stable, Ubuntu Server. Serwer umożliwia wirtualizację GPU itp. w trybie passthrough. Serwer musi być fabrycznie zintegrowanym systemem serwerowym jednego producenta (obudowa, płyta główna, kontroler, zasilacze, system zarządzania). Dyski SSD NVMe i pamięć RAM muszą pochodzić z listy podzespołów przetestowanych przez producenta do pracy na płycie X13SEDW-F. |
| Gwarancja | 3 lat wraz z usługą wymiany uszkodzonego podzespołu w trybie następnego dnia roboczego, 1 rok w trybie cross-ship |
| Przykład serwera | UP SuperServer SYS-521C-NR + NVIDIA RTX 6000 48GB |