PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

TOM I

CZĘŚĆ 1

INWESTYCJA:

OPRACOWANIE PROGRAMU FUNKCJONALNO – UŻYTKOWEGO DLA ZADANIA PN. „BUDOWA DOLNOŚLĄSKIEJ CYKLOSTRADY – TRASA MIEDZIANA NA TERENIE GMINY PRZEMKÓW”

| LOKALIZACJA: | woj. dolnośląskie, gm. Przemków, Piotrowice, Karpie, Szklarki, Przemków |  |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR: |  | Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu ul. Krakowska 28 50-425 Wrocław |
| JEDNOSTKA PROJEKTOWA: |  | MM Infrastruktura Sp. z o.o. ul. Obywatelska 16/1 33-100 Tarnów |

| IMIĘ I NAZWISKO | SPECJALNOŚĆ | NR UPRAWNIEŃ | PODPIS | DATA |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| mgr inż. Mirosław Dojka | Drogowa | uprawnienia budowlane nr MAP/0010/PBD/17 do projektowania bez ograniczeń w specjalności inżynieryjnej drogowej |  | 11.2024 |
| mgr inż. Marcin Bera | Drogowa | uprawnienia budowlane nr MAP/0245/POOD/09 do projektowania bez ograniczeń w specjalności drogowej |  | 11.2024 |

Kod zamówienia

Usługi projektowe:

| Kod CPV | Opis |
| --- | --- |
| 71000000-8 | Usługi architektoniczne, budowlane, inżynieryjne i kontrolne |
| 71200000-0 | Usługi architektoniczne i podobne |
| 71320000-7 | Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania |
| 71322000-1 | Usługi inżynierii projektowej w zakresie inżynierii lądowej i wodnej |
| 71351910-5 | Usługi geologiczne |
| 71351914-3 | Usługi archeologiczne |

Roboty budowlane:

| Kod CPV | Opis |
| --- | --- |
| 44132000-4 | Elementy przepustów |
| 45000000-7 | Roboty budowlane |
| 45100000-8 | Przygotowanie terenu pod budowę |
| 45110000-1 | Roboty w zakresie burzenia i rozbiórki obiektów budowlanych; roboty ziemne |
| 45111200-0 | Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne |
| 45111220-9 | Roboty w zakresie usuwania gruzu |
| 45111230-9 | Roboty w zakresie stabilizacji gruntu |
| 45111240-2 | Roboty w zakresie odwadniania gruntu |
| 45111250-5 | Badanie gruntu |
| 45111291-4 | Roboty w zakresie zagospodarowania terenu |
| 45111300-1 | Roboty rozbiórkowe |
| 45113000-2 | Roboty na placu budowy |
| 45231000-5 | Roboty budowlane w zakresie budowy rurociągów, ciągów komunikacyjnych i linii energetycznych |
| 45231300-8 | Roboty budowlane w zakresie budowy wodociągów i rurociągów do odprowadzania ścieków |
| 45232100-3 | Roboty pomocnicze w zakresie wodociągów |
| 45232300-5 | Roboty budowlane i pomocnicze w zakresie linii telefonicznych i ciągów komunikacyjnych |
| 45232310-8 | Roboty budowlane w zakresie linii telefonicznych |
| 45233120-6 | Roboty w zakresie budowy dróg |
| 45233140-2 | Roboty drogowe |
| 45233161-5 | Roboty budowlane w zakresie ścieżek pieszych |
| 45233162-2 | Roboty budowlane w zakresie ścieżek rowerowych |
| 45233220-7 | Roboty w zakresie nawierzchni dróg |
| 45233221-4 | Malowanie nawierzchni |
| 45233222-1 | Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania |
| 45233261-6 | Roboty budowlane w zakresie przejść dla pieszych |
| 45233290-8 | Instalowanie znaków drogowych |
| 45233292-2 | Instalowanie urządzeń ochronnych |
| 45233294-6 | Instalowanie sygnalizacji drogowej |
| 45236000-0 | Wyrównanie terenu |
| 45316110-9 | Instalowanie urządzeń oświetlenia drogowego |
| 77211400-6 | Usługi wycinania drzew |
| 77211600-8 | Usługi sadzenia drzew |

SPIS TREŚCI:

1.	CZĘŚĆ OPISOWA	4

1.1.	Opis ogólny przedmiotu zamówienia	4

1.1.1.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	4

1.1.2.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	5

1.1.2.1.	Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia	5

1.1.2.2.	Nazwa Inwestora	6

1.1.2.3.	Podstawa opracowania	6

1.1.2.4.	Opis stanu istniejącego	6

1.1.2.5.	Ogólne uwarunkowania	9

1.1.2.5.1.	Planowanie przestrzenne	9

1.1.2.5.2.	Formy ochrony i zagrożeń	10

1.1.2.5.3.	Formy ochrony przyrody	10

1.1.3.	Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe	10

1.1.4.	Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe	12

1.1.4.1.	Branża drogowa	12

1.1.4.2.	Zieleń	16

1.1.4.3.	Oświetlenie drogowe	16

1.1.4.4.	Istniejące sieci uzbrojenia terenu	17

1.1.4.5.	Wielkości przekroczeń lub pomniejszeń	18

1.2.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	19

1.2.1.	Wymagania ogólne	19

1.2.2.	Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych  i wskaźników ekonomicznych	20

1.2.2.1.	Ogólne wymagania dla robót	20

1.2.2.2.	Podstawowe parametry techniczne	21

1.2.2.3.	Projektowana inwestycja w planie	22

1.2.2.4.	Przekrój podłużny	23

1.2.2.5.	Przekrój typowy	23

1.2.2.6.	Konstrukcje nawierzchni	23

1.2.2.7.	Odwodnienie	25

1.2.2.8.	Miejsce obsługi rowerzystów	26

1.2.2.9.	Zjazdy zwykłe	31

1.2.2.10.	Organizacja ruchu	31

1.2.2.11.	Oznakowanie tras rowerowych	33

1.2.2.12.	Rozbiórka ogrodzeń posesji przydrożnych	34

1.2.2.13.	Zieleń	34

1.2.2.14.	Oświetlenie drogowe	36

1.2.2.15.	Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu	38

1.2.3.	Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej	39

1.2.4.	Założenia wyjściowe do projektowania	40

1.2.5.	Warunki wykonania i odbioru prac projektowych	40

1.2.6.	Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych	57

2.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	75

2.1.	Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi  z odrębnych przepisów	75

2.2.	Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane	75

2.3.	Przepisy prawne i normy związane  z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	75

2.3.1.	Ustawy	75

2.3.2.	Rozporządzenia i normy	76

2.3.3.	Standardy i wytyczne	80

2.4. 	INNE POSIADANIE INFORMACJE I DOKUMENTY NIEZBĘDNE DO ZAPROJEKTOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

TOM I – CZĘŚĆ 2

- kopia mapy zasadniczej (wersja elektroniczna na nośniku CD)

- wyniki badań gruntowo-wodnych

- zalecenia konserwatorskie konserwatora zabytków

- inwentaryzacja zieleni

- inwentaryzacja lub dokumentacja obiektów budowlanych, jeżeli podlegają one przebudowie, odbudowie, rozbudowie, nadbudowie, rozbiórkom lub remontom w zakresie architektury, konstrukcji, instalacji i urządzeń technologicznych, a także wskazania zamawiającego dotyczące urządzeń naziemnych i podziemnych przewidzianych do zachowania oraz obiektów przewidzianych do rozbiórki i ewentualne uwarunkowania rozbiórek

TOM I – CZĘŚĆ 3 i 4

- porozumienia, zgody lub pozwolenia oraz warunki techniczne i realizacyjne związane z przyłączeniem obiektu do istniejących sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, energetycznych i teletechnicznych oraz dróg publicznych, kolejowych lub wodnych

- dodatkowe wytyczne inwestorskie i uwarunkowania związane z budową i jej przeprowadzeniem

TOM II. CZĘŚĆ RYSUNKOWA

Rys. D-0		Orientacja					skala 1:25 000

Rys. D-1.1 – 1.8 	Plan sytuacyjny – koncepcja			skala 1:1 000

Rys. D-2.1 – 2.7 	Profil podłużny – koncepcja			skala 1:100/1:1 000

Rys. D-3		Przekroje typowe – koncepcja		skala 1:50

TOM III. ZAŁĄCZNIKI

Zał. 1 Zbiorcze zestawienie szacunkowych kosztów

Zał. 2 Dokumentacja fotograficzna

Zał. 3 Specyfikacje na projektowanie

Zał. 4 Instrukcja ochrony drzew i krzewów na placu budowy, DSDiK we Wrocławiu, 2023 r.

# CZĘŚĆ OPISOWA

# Opis ogólny przedmiotu zamówienia

## Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Zakres robót budowlanych w ramach inwestycji Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Miedziana na terenie gminy Przemków” obejmuje przede wszystkim:

- Budowę trasy rowerowej na odc. o długości ok. 9,6 km, w tym:

  - budowę/przebudowę/remont dróg publicznych,

  - budowę/przebudowę/remont dróg wewnętrznych,

  - budowę dróg dla rowerów,

  - budowę dróg o nawierzchni z kruszywa,

  - trasę rowerową w ciągu istniejących dróg i ścieżek – dostosowanie organizacji ruchu,

- Budowę miejsca obsługi rowerzystów wraz z wyposażeniem i przyłączami sieci,

- Przebudowę zjazdów zwykłych i dojazdów (wraz z przepustami),

- Przebudowę przepustów pod drogami,

- Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD,

- Budowę sygnalizacji świetlnej,

- Wykonanie zieleni urządzonej oraz wycinkę zieleni kolidującej z inwestycją wraz 
z wykonaniem nasadzeń zastępczych,

- Budowę/przebudowę oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem wyjazdu 
na drogę powiatową oraz oświetlenie przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na drodze krajowej,

- Przebudowę i zabezpieczenie pozostałych sieci uzbrojenia terenu.

Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj i wybuduj. Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie kompleksowej dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla niniejszego obiektu z uzyskaniem niezbędnych decyzji administracyjnych na ich realizację (pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót budowlanych lub/i decyzji zezwalającej na realizację inwestycji drogowej ZRID) oraz wykonanie robót budowlanych wraz z uzyskaniem pozwolenia na użytkowanie (jeśli będzie wymagane).

Ostateczną klasyfikację odcinków dróg do wykonania w odniesieniu do zapisów ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2024 Poz. 725 
z późn. zm.) należy dokonać na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

W przedmiotowym zadaniu zachodzi przypadek określony w art. 39 ust 6ba ustawy o drogach publicznych dotyczący obowiązku lokalizacji kanału technologicznego w pasie drogowym drogi gminnej (publicznej) nr 101031D – brak miejsca na zlokalizowanie kanału technologicznego w istniejącym pasie drogowym, zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi. Fakt ten został potwierdzony odpowiednim oświadczeniem Zarządcy drogi, które zostało załączone do niniejszego opracowania. W związku z czym budowa kanału technologicznego nie jest przedmiotem zamówienia.

Ewentualny podział zadania na etapy Inwestor określi na etapie procedury przetargowej.

Zamówienie obejmuje:

- Wykonanie badań, w tym geotechnicznych (Wykonawca zrealizuje dodatkowe badania geotechniczne do celów realizacji inwestycji oraz inne badania narzucone na etapie uzgodnień oraz opiniowania projektu),

- Sporządzenie projektów budowlanych i wykonawczych oraz specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót według wymagań zawartych 
w Rozporządzeniu Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454),

- Uzyskanie pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej – jeśli wymagane,

- Przeprowadzenie procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – jeśli wymagane,

- Uzyskanie zezwolenia na odstępstwa od zakazów, o których mowa w art. 15 ust. 1 ustawy o ochronie przyrody obowiązujących w rezerwatach przyrody – jeśli wymagane,

- Uzyskania pozwolenia na budowę lub/i zgłoszenia robót oraz wszelkich niezbędnych: uzgodnień, opinii, pozwoleń i zgód wynikających 
z obowiązujących przepisów,

- Uzyskanie zgód właścicieli działek, gdy w efekcie przyjętych rozwiązań projektowych inwestycja będzie wykraczała poza działki Inwestora i będzie ingerować w działki prywatne – w przypadku pozwolenia na budowę,

- Przygotowanie i uzyskanie decyzji oraz postanowień niezbędnych do wykonania inwestycji trybem ZRID: uzyskanie zgody na realizację inwestycji drogowej – Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024 Poz. 311 z późn. zm.),

- Sporządzenie projektów podziałów nieruchomości dla celów realizacji inwestycji w oparciu o ZRID – Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024 Poz. 311 z późn. zm.),

- Sprawowanie nadzoru autorskiego w ramach wykonanych projektów,

- Wykonanie robót budowlanych na podstawie sporządzonych projektów 
i specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót,

- Przeprowadzenie wymaganych prób i badań, uzyskanie odbiorów robót 
i przygotowanie dokumentów związanych z oddaniem do użytkowania wybudowanych obiektów (na Wykonawcy będzie ciążyć obowiązek przygotowania materiałów do pozwolenia na użytkowanie lub zgłoszenie 
o zakończeniu robót do właściwego inspektoratu nadzoru budowlanego – jeśli będzie konieczne),

- Uzyskanie pozwolenia na użytkowanie – jeśli wymagane.

## Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

      - Nazwa i lokalizacja przedsięwzięcia

Inwestycja Opracowanie programu funkcjonalno – użytkowego dla zadania pn. „Budowa Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa miedziana na terenie gminy Przemków” zlokalizowana jest na terenie miejscowości Piotrowice, Karpie, Szklarki i Przemków, gmina Przemków w województwie dolnośląskim.

      - Nazwa Inwestora

Dolnośląska Służba Dróg i Kolei we Wrocławiu

ul. Krakowska 28

50-425 Wrocław

      - Podstawa opracowania

- Zlecenie Inwestora,

- Wizje w terenie,

- Mapa zasadnicza,

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2024  Poz. 725 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania 
i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024 Poz. 311 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024 
Poz. 320 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. z 2022 r. Poz. 1518),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454),

- Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – TOM 1, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, kwiecień 
2021 r.,

- Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – TOM 2, Standardy projektowe i wykonawcze kształtowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, kwiecień 2021 r.,

- WR-D-40 „Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego”,

- Uchwała Nr XXII/669/16 Sejmiku Województwa Dolnośląskiego z 25 maja 2016 r. w sprawie ustanowienia planu ochrony Przemkowskiego Parku Krajobrazowego (Dz. Urz. Woj. Doln. z 2016 r. poz. 2865),

- Inne rozporządzenia i normy.

      - Opis stanu istniejącego

- Stan istniejący

Całość terenu przeznaczonego pod inwestycję administracyjnie znajduje się 
na terenie gminy Przemków w województwie dolnośląskim, natomiast projektowana Cyklostrada całościowo zlokalizowana jest pomiędzy granicami z gminą Niegosławice (od strony północno- zachodniej) i gminą Gromadka (od strony południowo- wschodniej). Obszar inwestycji cechuje się występowaniem głównie terenów rolnych, zalesionych oraz terenów niezagospodarowanych (częściowo zadrzewionych 
i zakrzaczonych). Ponadto w sąsiedztwie inwestycji, w większości przy drogach publicznych i centrach miejscowości zlokalizowana jest zabudowa mieszkaniowa niska i gospodarcza, budynki wielomieszkaniowe, obiekty kultu religijnego oraz obiekty handlowo- usługowe, rekreacyjne (kąpielisko i park miejski w Przemkowie) i sportowe (stadion w Przemkowie).

Zaprojektowana trasa rowerowa będzie rozpoczynać swój bieg w miejscowości Piotrowice od drogi wojewódzkiej nr 328 przy granicy województw lubuskiego 
i dolnośląskiego. Całościowo droga wojewódzka rozpoczyna swój bieg w miejscowości Nowe Miasteczko od drogi wojewódzkiej nr 293, docelowo biegnie w kierunku południowo- wschodnim i kończy się na drodze krajowej nr 5 w miejscowości Marciszów, natomiast na przedmiotowym odcinku posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i szerokości podstawowej 6,00 m oraz obustronnymi, częściowo zanikającymi poboczami z kruszywa i przydrożnymi rowami odwadniającymi. Na początkowym odcinku trasa prowadzić będzie drogą gminną 
nr 101031D (dz. nr 391), której gruntową jezdnię stanowi wąski przejazd wyjeżdżony przez pojazdy rolne, natomiast wzdłuż jezdni biegną obustronne, częściowo zanikające rowy odwadniające.  Droga gminna na swojej trasie krzyżuje się wyłączenie ze zjazdami na drogi wewnętrzne oraz przydrożne posesje (pola uprawne). Dalej trasa będzie biegła poprzez drogę wewnętrzną na dz. nr 311/1, która na początkowym odcinku prowadzi gruntowym przejazdem wyjeżdżonym przez pojazdy rolne, natomiast na dalszym odcinku posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni 
z kruszywa i zmiennej szerokości wahającej się w granicach 3,00 – 4,50 m. W ciągu drogi wewnętrznej występują dojazdy do przydrożnych posesji (pola uprawne oraz zabudowa mieszkaniowa niska i gospodarcza) Ww. droga dochodzi do drogi powiatowej nr 1142D Piotrowice – Przemków, na której do zjazdu na dz. nr 283 
w miejscowości Szklarki prowadzona będzie trasa rowerowa. Droga powiatowa na tym odcinku posiada przekrój drogowy lub miejscowo półuliczny (z jednostronnym krawężnikiem betonowym), w którym jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada zmienną szerokość wahającą się w granicach ok. 4,50 – 5,50 m, natomiast wzdłuż jezdni biegną obustronne, częściowo zanikające pobocza z kruszywa. Droga powiatowa na swojej trasie krzyżuje się z drogą gminną na dz. nr 193/2, zjazdami 
na drogi wewnętrzne oraz licznymi zjazdami na przydrożne posesje (zabudowa mieszkaniowa niska i gospodarcza oraz pola uprawne). Na dz. nr 283 trasa będzie przebiegać nowowyznaczonym pasem drogowym drogi wewnętrznej, prowadzonym przez tereny zadrzewione, miejscowo pokrywającym się z istniejącą drogą leśną, której gruntową jezdnię stanowi wąski przejazd wyjeżdżony przez pojazdy gospodarki leśnej. Dalej od kąpieliska w Przemkowie do ul. Karpowej biegnie droga wewnętrzna o przekroju drogowym, w którym jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada zmienną szerokość wahającą się w granicach ok. 2,50 – 3,50 m. Droga na swojej trasie krzyżuje się z dojazdami na drogi biegnące pomiędzy zbiornikami i do obiektów je obsługujących oraz na przydrożne posesje (zabudowa mieszkaniowa niska 
i gospodarcza). Ul. Karpowa (droga gminna nr 101068D) na odcinku biegnącym 
w kierunku wschodnim posiada przekrój uliczny, w którym jezdnia o nawierzchni bitumicznej posiada szerokość podstawową ok. 5,00 m, natomiast wzdłuż jezdni biegnie obustronny chodnik o nawierzchni z betonowych płyt chodnikowych i zmiennej szerokości, zależnej od odległości istniejących ogrodzeń i budynków od krawędzi jezdni. Ul. Karpowa na odcinku biegnącym w kierunku południowym posiada przekrój drogowy, w którym jezdnia o nawierzchni z kruszywa posiada szerokość podstawową ok. 3,00 m, natomiast po stronie wschodniej biegnie rów odwadniający. Przedmiotowe odcinki ul. Karpowej krzyżują się ze zjazdami na drogi wewnętrzne oraz na przydrożne posesje (zabudowa mieszkaniowa niska i gospodarcza). Na terenie rezerwatu i później parku miejskiego biegnie ścieżka gruntowa o szerokości ok. 1,50 – 2,00 m, która następnie na odcinku do drogi wojewódzkiej nr 328 posiada nawierzchnię z kostki kamiennej i szerokości podstawowej ok. 4,00 m. Droga wojewódzka na tym odcinku posiada przekrój uliczny z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i szerokości podstawowej ok. 6,00 m, natomiast wzdłuż jezdni biegnie obustronny chodnik o nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej i szerokości ok. 1,50 – 2,00 m. Po jej przekroczeniu trasa będzie biegła drogą wewnętrzną na dz. nr 521 o nawierzchni z kostki i płyt kamiennych oraz zmiennej szerokości do ul. Zamkowej (droga gminna nr 121585D) i następnie 
ul. Mikołaja Reja (droga gminna nr 121566D) do ul. Plac Wolności (droga wojewódzka nr 328). Ww. drogi publiczne posiadają przekroje uliczne z jezdnią o nawierzchni bitumicznej i zmiennej szerokości, natomiast wzdłuż jezdni biegną obustronne chodniki o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i zmiennej szerokości, zależnej od odległości istniejących ogrodzeń i budynków od krawędzi jezdni. Za skrzyżowaniem 
z ul. Plac Wolności przedłużeniem ul. Reja jest ul. Plac Kościelny i droga wewnętrzna na dz. nr 506/3 o przekroju ulicznym z jezdnią o nawierzchni z trylinki i zmiennej szerokości, natomiast wzdłuż jezdni w większości biegną obustronne chodniki 
o nawierzchni z betonowej kostki brukowej i zmiennej szerokości, zależnej od odległości istniejących ogrodzeń i budynków od krawędzi jezdni. Dalej droga wewnętrzna, na odcinku do drogi krajowej posiada przekrój drogowy o nawierzchni gruntowej i zmiennej szerokości. W tym miejscu planowaną trasę przecina droga krajowa nr 12 (i zlokalizowane jest przejście dla pieszych) o przekroju ulicznym 
z jezdnią o szerokości podstawowej 7,00 m, która ograniczona jest obustronnym krawężnikiem i opaską z betonowych płyt chodnikowych i szerokości 0,50 m, natomiast po stronie północnej wzdłuż jezdni biegnie chodnik o nawierzchni 
z betonowej kostki brukowej i szerokości ok. 2,25 m, oddzielony od jezdni pasem zieleni. Po jej przekroczeniu trasa będzie biegła drogą wewnętrzną na dz. nr 510, której gruntową jezdnię stanowi przejazd wyjeżdżony przez pojazdy. Droga wewnętrzna 
na swojej trasie krzyżuje się wyłącznie z dojazdami na przydrożne posesje (zabudowa mieszkaniowa niska i gospodarcza oraz pola uprawne). Ww. droga wewnętrza dochodzi do ul. Strzeleckiej (droga gminna nr 121574D), której przedłużeniem 
w miejscowości Szklarki jest ul. Ceglana (droga gminna nr 101054D), na których do drogi gminnej nr 101049D (na dz. nr 211) prowadzona będzie trasa rowerowa. Ulice Strzelecka i Ceglana na tym odcinku posiadają przekrój drogowy, w którym jezdnia 
o nawierzchni bitumicznej posiada zmienną szerokość wahającą się w granicach 
ok. 5,00 – 6,50 m, natomiast wzdłuż jezdni biegną obustronne, częściowo zanikające pobocza z kruszywa. Drogi gminne na swojej trasie krzyżują się z zjazdem na drogę wewnętrzną oraz licznymi zjazdami na przydrożne posesje (zabudowa mieszkaniowa niska i gospodarcza oraz pola uprawne). Skrzyżowanie ul. Ceglanej z drogą gminną nr 101049D (dz. nr 211) wykonane jest z betonowej kostki brukowej, natomiast droga gminna posiada przekrój drogowy z jezdnią o nawierzchni z kruszywa i zmiennej szerokości wahającą się w granicach ok. 3,50 – 5,00 m oraz na swojej trasie krzyżuje się z drogą gminną na dz. nr 228 i licznymi zjazdami na przydrożne posesje (zabudowa mieszkaniowa niska i gospodarcza oraz tereny leśne). Na dalszym odcinku do granicy gminy Przemków, trasa biegnie poprzez drogę wewnętrzną i drogę na terenach leśnych o przekroju drogowym, w której gruntowa jezdnia stanowi przejazd wyjeżdżony przez pojazdy gospodarki leśnej. Droga na swojej trasie krzyżuje się 
z drogami leśnymi.

Na wszystkich drogach objętych inwestycją nawierzchnia jest w złym stanie technicznym, a także występują liczne ubytki i nieregularne profile dróg, zarówno podłużne, jak i poprzeczne, co stwarza utrudnienia dla poruszających się pojazdów oraz pieszych i rowerzystów.

Teren planowanej inwestycji jest wyraźnie pofałdowany, natomiast rzędne tamtejszego terenu wahają się w granicach 127 – 172 m n. p. m.

- Odwodnienie

Odwodnienie dróg objętych opracowaniem odbywa się poprzez spływ powierzchniowy wody opadowej do przydrożnych rowów odwadniających, na pobliskie tereny zielone oraz do lokalnych zagłębień terenu i jej rozsączanie, a także miejscowo do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej. Liczne ubytki i nieregularne profile jezdni, zarówno podłużne jak i poprzeczne, a także w większości brak krawężników 
i kanalizacji deszczowej stwarzają złe warunki odwodnieniowe drogi (brak odpowiedniego odprowadzenia wody opadowej i liczne zastoiska wody).

Na trasie inwestycji zlokalizowane są przepusty ok. ø400 – ø1000 (częściowo z ściankami czołowymi), w większości w bardzo złym stanie technicznym – uszkodzone przepusty i ścianki czołowe (wyłamane kręgi, pęknięcia itp.), zamulone 
i zakrzaczone.

- Zieleń

Na trasie inwestycji zlokalizowane są zarówno pojedyncze drzewa i krzaki, jak 
i szpalery oraz zwarte skupiska drzew. Istniejące rowy biegnące wzdłuż trasy przedmiotowej drogi są częściowo zadrzewione i zakrzaczone w wyniku braku czynności konserwacyjnych w tamtejszych obszarach. Dodatkowo miejscami przy ogrodzeniach posesji występują drzewa i krzewy ozdobne.

- Elementy uzbrojenia terenu

W rejonie planowanej inwestycji zlokalizowane są następujące sieci uzbrojenia terenu:

- sieci elektroenergetyczne:

  - napowietrzne (WN 110 kV Szprotawa – Przemków S-496, SN 20kV i nn),

  - doziemne kablowe (SN 20 kV i nn),

- sieci teletechniczne:

  - napowietrzne,

  - doziemne kablowe,

- sieci wodociągowe,

- sieci kanalizacyjne,

- sieci gazowe,

- oświetlenie drogowe.

      - Ogólne uwarunkowania

        - Planowanie przestrzenne

Inwestycja przebiega przez tereny objęte:

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą 
nr XXXIX/277/02 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 12.07.2002 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowo – produkcyjno – usługowej, ogrodów działkowych, terenów sportu i rekreacji, zieleni urządzonej wraz z ciągami ekologicznymi 
w mieście Przemków przy ul. Szkolnej, ul. Karpowej, ul. Zamkowej, 
ul. Szprotawskiej oraz na gruntach wsi Karpie,

- miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego uchwalonym Uchwałą 
Nr XXII/146/08 Rady Miejskiej w Przemkowie z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu położonego przy ul. Szprotawskiej w Przemkowie,

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy 
i miasta Przemków zatwierdzonego uchwałą Nr XXIX/161/12 Rady Miejskiej 
w Przemkowie z dnia 30 listopada 2012 r. w sprawie zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Przemków.

        - Formy ochrony i zagrożeń

W obrębie inwestycji występują przede wszystkim:

- strefa ochrony konserwatorskiej,

- strefa obserwacji archeologicznej,

- strefa ochrony krajobrazu,

- granice Głównego Zbiornika Wód Podziemnych (GZWP) nr 315 „Zbiornik Chocianów- Gozdnica”, który na całym obszarze posiada status wysokiej ochrony.

Park w Przemkowie oraz historyczny układ urbanistyczny Przemkowa wraz 
z osiedlem robotniczym są zabytkami w myśl art. 3 pkt. 1 ustawy z dnia 23 lipca 
2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. 
Poz. 1292) i podlega ochronie na podstawie art. 6 ust. 1 pkt. 1 lit. g i b ww. ustawy bez względu na stan zachowania. Założenie parkowe w Przemkowie (park krajobrazowy) zostało wpisane do rejestru zabytków pod numerem A/3258/655/L decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków z dnia 22.12.1983 r., natomiast historyczny układ urbanistyczny Przemkowa wraz z osiedlem robotniczym (przy dawnej odlewni żeliwa) pod numerem A/2680/633/L decyzją wojewódzkiego konserwatora zabytków 
z dnia 11.05.1982 r.

        - Formy ochrony przyrody

Cała trasa przedmiotowej inwestycji zlokalizowana jest na terenie Przemkowskiego Parku Krajobrazowego oraz częściowo na terenie Rezerwatu Przyrody „Łęgi Źródliskowe koło Przemkowa” oraz Obszaru Natura 2000 – obszar specjalnej ochrony ptaków „Bory Dolnośląskie”. Dodatkowo w bezpośrednim sąsiedztwie, po północno- zachodniej stronie występuje Obszar Chronionego Krajobrazu – Dolina Szprotawki. Inwestycja nie koliduje z pomnikami przyrody.

## Ogólne własności funkcjonalno-użytkowe

Wszystkie podane poniżej wartości zostały przedstawione na podstawie sporządzonych rysunków „Plan sytuacyjny – koncepcja”, zaakceptowanych przez Zamawiającego. „Plan sytuacyjny – koncepcja” zawiera wymagany przez Zamawiającego przebieg inwestycji i rozwiązania projektowe przyjęte w tym Planie 
są wiążące dla Wykonawcy. W uzasadnionych przypadkach, wyłącznie z uwagi 
na uwarunkowania terenowo- prawne uniemożliwiające taki przebieg czy rozwiązania możliwe jest zaproponowanie przez Wykonawcę innego rozwiązania – w takim przypadku Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem o zmianę rozwiązań projektowych, natomiast wprowadzenie zmian możliwe będzie po uzyskaniu zgody 
od Zamawiającego.

W ramach inwestycji przewiduje się budowę trasy rowerowej (Dolnośląskiej Cyklostrady -Trasy Miedzianej na terenie gminy Przemków), która obejmować będzie przede wszystkim budowę, przebudowę i remont dróg publicznych i wewnętrznych, budowę dróg dla rowerów, dróg o nawierzchni z kruszywa i miejsca obsługi rowerzystów (wraz z wyposażeniem i przyłączami sieci) oraz trasę w ciągu istniejących dróg i ścieżek (dostosowanie organizacji ruchu), a także budowę sygnalizacji świetlnej, budowę i przebudowę oświetlenia drogowego oraz przebudowę i zabezpieczenie sieci uzbrojenia terenu.

Dokumentację projektową należy dowiązać do opracowań realizowanych przez Gminę Przemków – projekty należy wzajemnie skoordynować w zakresie rozwiązań projektowych oraz dowiązać sytuacyjnie i wysokościowo w obrębie remontu nawierzchni ulic Karpowej i Plac Kościelny.

Ogólny zakres prac:

| Lp. | Roboty inwestycyjne | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Budowa trasy rowerowej, w tym: | km (w osi) | ok. 9,60, w tym: |
| 1.1. | Budowa/przebudowa dróg publicznych |  | ok. 2,09 |
| 1.2. | Budowa/przebudowa/remont dróg wewnętrznych |  | ok. 4,19 |
| 1.3. | Remont jezdni dróg publicznych |  | ok. 1,39 |
| 1.4. | Budowa dróg dla rowerów |  | ok. 0,05 |
| 1.5. | Budowa dróg o nawierzchni z kruszywa |  | ok. 1,21 |
| 1.6 | Trasa rowerowa w ciągu istn. dróg i ścieżek (dostosowanie organizacji ruchu) |  | ok. 0,67 |
| 2. | Budowa skrzyżowań | szt. | 2 |
| 3. | Budowa mijanek | szt. | 6 |
| 4. | Przebudowa zjazdów zwykłych i dojazdów (wraz z przepustami) | szt. | 49 |
| 5. | Budowa miejsca obsługi rowerzystów wraz z wyposażeniem i przyłączami sieci | kpl. | 1 |
| 6. | Przebudowa przepustów pod drogami | kpl. | 11 |
| 7. | Wykonanie oznakowania pionowego, poziomego i urządzeń BRD wraz z oznakowaniem trasy rowerowej | Dokładny zakres określić na etapie sporządzania docelowej organizacji ruchu |  |
| 8. | Budowa sygnalizacji świetlnej | kpl. | 1 |
| 9.1 | Wykonanie zieleni urządzonej | kpl. | 1 |
| 9.2 | Wycinka zieleni oraz wykonanie nasadzeń zastępczych | Zgodnie z inwentaryzacją zieleni |  |
| 10. | Budowa/przebudowa oświetlenia drogowego | - |  |
| 10.1 | Oświetlenie drogowe | km | ok. 0,1 |
| 10.2 | Doświetlenie wyjazdu na drogę powiatową | kpl. | 1 |
| 10.3 | Oświetlenie dedykowane przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów | kpl. | 1 |
| 11. | Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu | Dokładny zakres określić na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej |  |
| 12. | Montaż tablic informacyjno- edukacyjnych | szt. | 4 |
| 13. | Montaż tablic informacyjno- promocyjnych | szt. | 2 |
| 14. | Projekt organizacji ruchu na czas robót | kpl. | 1 |

Ogólny zakres robót budowlanych do wykonania:

- Prace przygotowawcze,

- Wycinka drzew i krzewów oraz wykonanie nasadzeń zastępczych,

- Tyczenie trasy i punktów wysokościowych,

- Rozbiórka istniejących nawierzchni, elementów drogowych, konstrukcji i ogrodzeń posesji,

- Zdjęcie warstwy humusu,

- Roboty ziemne – wykonanie wykopów i nasypów,

- Roboty związane z obiektami inżynierskimi,

- Przebudowa i zabezpieczenie kolidującej infrastruktury,

- Budowa przyłączy sieci,

- Budowa/przebudowa oświetlenia drogowego,

- Budowa sieci sygnalizacji świetlnej,

- Korytowanie wraz z profilowaniem i zagęszczeniem podłoża,

- Wymiana/wzmocnienie podłoża,

- Wykonanie warstw odsączających i odcinających,

- Wykonanie podbudowy,

- Wykonanie krawężników, ścieków, obrzeży i murków palisadowych na ławach betonowych,

- Wykonanie wierzchnich warstw nawierzchni,

- Montaż wyposażenia miejsca obsługi rowerzystów,

- Montaż elementów sygnalizacji świetlnej,

- Wykonanie docelowej organizacji ruchu wraz z oznakowaniem trasy rowerowej 
i montażem tablic informacyjnych – oznakowania pionowego i poziomego oraz urządzeń BRD,

- Wykonanie zieleni urządzonej – nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych, odtworzenie zieleni (trawników itp.),

- Roboty wykończeniowe i porządkowe,

- Inwentaryzacja powykonawcza.

## Szczegółowe własności funkcjonalno-użytkowe

      - Branża drogowa

Przy opracowywaniu docelowych rozwiązań projektowych należy kierować się wytycznymi zawartymi w warunkach Zarządców dróg i infrastruktury.

Poniższe dane należy traktować jako szacunkowe, a ich dokładną ilość należy określić po opracowaniu docelowej dokumentacji projektowej. Należy liczyć się 
z możliwością zmiany podanych ilości w wyniku przeprowadzonych prac projektowych związanych z tworzeniem docelowej dokumentacji projektowej przez Wykonawcę.

Powierzchniowe i ilościowe zestawienie prac:

| Lp. | Elementy drogowe | Szerokość podstawowa [m] | Powierzchnia [m2] |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Jezdnia dróg publicznych (wraz z skrzyżowaniami i mijankami) | 3,50 – 5,00 | 7 838 |
| 2. | Jezdnia dróg wewnętrznych (wraz z mijankami) | 3,00 – 5,00 | 14 868 |
| 3. | Remont jezdni dróg publicznych | istniejąca | 7 251 |
| 4. | Remont jezdni dróg wewnętrznych | istniejąca | 182 |
| 5. | Drogi dla rowerów | 3,50 | 168 |
| 6. | Drogi o nawierzchni z kruszywa | 3,00 | 3 890 |
| 7. | Miejsce obsługi rowerzystów | - | 145 |
| 8. | Zjazdy zwykłe i dojazdy | min. 3,00 | 793 |
| SUMA |  |  | 35 135 |
| Lp. | Pozostałe elementy | Ilość |  |
| 9. | Docelowa organizacja ruchu wraz z oznakowaniem trasy rowerowej | Dokładny zakres określić na etapie sporządzania docelowej organizacji ruchu |  |
| 10. | Sygnalizacja świetlna | kpl. | 1 |
| 11. | Przebudowa przepustów pod drogami | kpl. | 11 |
| 12. | Wykonanie zieleni urządzonej | kpl. | 1 |
| 13. | Wycinka zieleni oraz wykonanie nasadzeń zastępczych | Zgodnie z inwentaryzacją zieleni |  |
| 14. | Tablice informacyjno- edukacyjne | szt. | 4 |
| 15. | Tablice informacyjno- promocyjne | szt. | 2 |
| 16. | Projekt organizacji ruchu na czas robót | kpl. | 1 |

Przyjęte rozwiązania należy zweryfikować w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno- budowlane, standardy obejmujące dany region, a także otrzymane warunki techniczne i wytyczne do projektowania. Przy opracowywaniu docelowych rozwiązań projektowych należy kierować się niniejszą koncepcją jako materiałem pomocniczym, natomiast w przypadku wprowadzenia zmian co do przebiegu, rozwiązań projektowych itp. Wykonawca wystąpi do Zamawiającego z wnioskiem 
o zmianę rozwiązań projektowych, natomiast wprowadzenie zmian możliwe będzie 
po uzyskaniu zgody od Zamawiającego.

Wykonawca w ramach wykonania dokumentacji projektowej i realizacji robót budowlanych zobowiązany jest do wykonania wszelkich robót budowlanych, które są niezbędne do realizacji zamierzenia budowlanego, jakim jest budowa „Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Miedziana na terenie gminy Przemków” o przebiegu wskazanym w niniejszym PFU.

- Rozwiązania projektowane

Początek trasy rowerowej przewidziano przy drodze wojewódzkiej nr 328, gdzie przewidziano budowę skrzyżowania z drogą gminną nr 101031D – przecięcia krawędzi jezdni dróg wyokrąglono łukami o promieniach R=8,00 m. Zaprojektowano drogę gminną (dz. nr 391) o przekroju drogowym z jezdnią o szerokości podstawowej 
3,50 m i obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m każde. Na trasie drogi zlokalizowano jedną mijankę o długości 25,00 m oraz skosem wyjazdowym 
i wjazdowym 1:2. W obrębie skrzyżowania i mijanki jezdnia posiadać będzie szerokość 5,00 m. Na dz. nr 311/1 zaprojektowano drogę wewnętrzną o przekroju drogowym 
z jezdnią o szerokości podstawowej 3,50 m (w miarę dostępności terenu należy przewidzieć wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0 – 0,75 m). Na trasie drogi zlokalizowano jedną mijankę o długości 25,00 m oraz skosem wyjazdowym 
i wjazdowym 1:2, natomiast szerokość jezdni w obrębie mijanki wynosić będzie 
5,00 m. Na dalszym odcinku na dz. nr 311/2 i 193/4 przewidziano remont jezdni drogi powiatowej nr 1142D, polegający na wymianie nawierzchni (szerokość istniejąca) oraz elementów drogowych ograniczających jezdnię. Na dz. nr 283, 263, 301/5, 301/6 i 153 zaprojektowano drogę wewnętrzną o przekroju drogowym z jezdnią o szerokości podstawowej 3,50 m (w miarę dostępności terenu należy przewidzieć wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0 – 0,75 m). Na trasie drogi zlokalizowano dwie mijanki o długości 25,00 m oraz skosem wyjazdowym i wjazdowym 1:2, natomiast szerokość jezdni w obrębie mijanki wynosić będzie 5,00 m. Następnie zaprojektowano drogę gminną – ul. Karpowa (dz. nr 303) o przekroju drogowym z jezdnią o szerokości podstawowej 3,50 – 5,00 m (w miarę dostępności terenu należy przewidzieć wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0 – 0,75 m). Przedłużeniem ww. drogi gminnej będzie droga o nawierzchni z kruszywa i szerokości podstawowej 3,00 m 
(w miarę dostępności terenu należy przewidzieć wykonanie obustronnego pobocza 
o szerokości 0 – 0,50 m), którą zaprojektowano na dz. nr 301/6 i 479/1. Dalej trasa rowerowa będzie biegła w ciągu istniejącej ścieżki na terenie parku miejskiego 
(dz. nr 479/1) oraz dróg publicznych i wewnętrznych biegnących przez centrum Przemkowa – droga wojewódzka nr 328 (dz. nr 477), droga wewnętrzna na dz. nr 521, ul. Zamkowa (droga gminna nr 121585D, dz. nr 524), ul. Reja (droga gminna 
nr 121566D, dz. nr 532), ul. Plac Wolności (droga wojewódzka nr 328, dz. nr 706/2) 
i ul. Plac Kościelny (droga gminna, dz. nr 722/1), na których przewidziano ruch rowerowy w ruchu ogólnym poprzez dostosowanie organizacji ruchu. Dalej, początkowy odcinek drogi wewnętrznej na dz. nr 506/3 został przewidziany 
do remontu, który polegać będzie na wymianie nawierzchni (szerokość istniejąca) 
i elementów drogowych ograniczających jezdnię oraz przebrukowaniu obustronnych chodników, natomiast następnie zaprojektowano drogę wewnętrzną (na dz. nr 506/3, 506/2 i 502/8) o przekroju drogowym z jezdnią o szerokości podstawowej 
3,50 – 5,00 m (w miarę dostępności terenu należy przewidzieć wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0 – 0,75 m). Na odcinku pomiędzy dwoma drogami wewnętrznymi biegnącymi od drogi krajowej, na dz. nr 502/8, 506/2 i 506/1 przewidziano drogę dla rowerów o szerokości podstawowej 3,50 m (wraz 
z przebrukowaniem istniejących chodników w celu dowiązania ich do projektowanych obiektów). Na dalszym odcinku zaprojektowano drogę wewnętrzną o przekroju drogowym z jezdnią o szerokości podstawowej 3,50 – 5,00 m (w miarę dostępności terenu należy przewidzieć wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 
0 – 0,75 m). Na trasie drogi zlokalizowano jedną mijankę o długości 25,00 m oraz skosem wyjazdowym i wjazdowym 1:2, natomiast szerokość jezdni w obrębie mijanki wynosić będzie 5,00 m. Następnie na dz. nr 516, 213 i 211 przewidziano remont jezdni drogi gminnej nr 121574D i 101054D, polegający na wymianie nawierzchni (szerokość istniejąca) oraz elementów drogowych ograniczających jezdnię. Na dalszym odcinku zaprojektowano drogę gminną nr 101049D (dz. nr 211 i 259) o przekroju drogowym 
z jezdnią o szerokości podstawowej 5,00 m i obustronnym poboczem o szerokości 0,75 m każde. W miejscu krzyżowania się z drogą gminną na dz. nr 228 (szerokość jezdni – 5,00 m) zaprojektowano skrzyżowanie, w którym przecięcia krawędzi jezdni dróg wyokrąglono łukami o promieniach R=8,00 m. Od drogi gminnej w kierunku południowym odchodzić będzie droga wewnętrzna na dz. nr 260 o przekroju drogowym z jezdnią o szerokości podstawowej 3,00 m (w miarę dostępności terenu należy przewidzieć wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0 – 0,50 m). Na trasie drogi zlokalizowano jedną mijankę o długości 20,00 m oraz skosem wjazdowym 1:2, natomiast szerokość jezdni w obrębie mijanki wynosić będzie 5,00 m. Końcowy odcinek trasy, na dz. nr 279/18 i 277/17 stanowić będzie droga o nawierzchni 
z kruszywa i szerokości podstawowej 3,00 m (w miarę dostępności terenu należy przewidzieć wykonanie obustronnego pobocza o szerokości 0 – 0,50 m).

Ponadto na przedmiotowej trasie rowerowej, bezpośrednio przy Cyklostradzie zaprojektowano jedno miejsce obsługi rowerzystów (MOR), które zlokalizowano 
na dz. nr 506/3 i 784/3 po północnej stronie drogi krajowej nr 12.

Z uwagi na wyznaczony przebieg trasy zachodzi konieczność miejscowego odstąpienia od wytycznych zawartych w opracowaniu Standardy projektowe 
i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – TOM 1, związanych przede wszystkich z minimalnymi wewnętrznymi promieniami łuków, poszerzeniami na łukach, skrajniami, maksymalnym pochyleniem podłużnym 
i koniecznością oświetlenia trasy rowerowej – odstępstwa potwierdzono pismem IRT Wrocław znak: ZTR.5370.32.2024 z dnia 12.11.2024 r. Nie wyklucza się konieczności uzyskania innych niezbędnych odstępstw na etapie docelowej dokumentacji projektowej.

Należy przewidzieć przebudowę zjazdów zwykłych i dojazdów na trasie dróg objętych inwestycją.

Koncepcyjny przebieg inwestycji przedstawiono na załączonych rysunkach Plan sytuacyjny – koncepcja.

- Parametry do projektowania

Wg pkt. 1.2.2.2 Podstawowe parametry techniczne.

- Konstrukcje nawierzchni

Wg pkt. 1.2.2.6 Konstrukcje nawierzchni.

- Organizacja ruchu

W ramach inwestycji, w miejscu skrzyżowania projektowanej drogi dla rowerów z drogą krajową nr 12 należy przewidzieć zaprojektowanie przejazdu dla rowerzystów o szerokości 3,50 m (P-11) połączony z przejściem dla pieszych o szerokości 4,00 m (P-10), natomiast drogi dla rowerów oznakować znakami pionowymi z grupy C-13 
i oznakowaniem P-23. W przypadku dopuszczenia ruchu rowerowego w ruchu ogólnym na drogach publicznych należy dostosować oznakowanie pionowe i poziome do dwukierunkowego ruchu dla rowerów oraz dopuszczalnej prędkości do 30 km/h. Miejscowo należy uniemożliwić wjazd pojazdów na zaprojektowane drogi poprzez zastosowanie słupków drogowych (biało- czerwonych). Ochronne barierki bezpieczeństwa powinny zostać zastosowane w obrębie obiektów inżynierskich, 
a także w przypadku budowy murów oporowych oraz wysokich, niebezpiecznych skarp.

Zgodnie z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział we Wrocławiu nr OWR.Z-3.4111.29.2024.1.JWI z dnia 31.10.2024 r., na etapie dokumentacji projektowej przejazd rowerowy obok istniejącego przejścia dla pieszych należy przewidzieć jako rozwiązanie wyposażone w stosowną sygnalizację świetlną wzbudzaną zgodnie z obowiązującymi wytycznymi „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów na skrzyżowaniach i węzłach”.

Należy zaprojektować i wykonać oznakowanie trasy zgodnie z wytycznymi określonymi przez IRT Wrocław w „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – TOM 1” oraz w oparciu 
o Wytyczne oznakowania głównych tras rowerowych określonych w "Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego – Dolnośląska Cyklostrada", stanowiące załącznik do uchwały Nr 8285/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2024 r.

Na etapie sporządzania docelowej organizacji ruchu może zaistnieć konieczność zastosowania dodatkowych elementów oznakowania i bezpieczeństwa ruchu drogowego, takich jak np. elementy spowolnienia ruchu, oznakowanie, słupki, tablice, bariery i barierki oraz inne konieczne (do uzgodnienia z Zamawiającym oraz Zarządcami dróg i infrastruktury) – należy przewidzieć taką ewentualność na etapie sporządzania oferty.

Szczegółowe wytyczne wg pkt. 1.2.2.9. Organizacja ruchu.

- Odwodnienie

Odwodnienie elementów drogowych będzie następowało na dotychczasowych zasadach – nadane pochylenia podłużne i spadki poprzeczne umożliwią skuteczny spływ wody opadowej do przydrożnych rowów odwadniających, na pobliskie tereny zielone oraz do lokalnych zagłębień w obrębie działek inwestycyjnych i jej rozsączanie, a także miejscowo do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej w obrębie dróg publicznych. Należy zapewnić prawidłowe odwodnienie terenów przyległych – szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowy odpływ wód.

Ponadto zaprojektowano przebudowę istniejących przepustów w obrębie zjazdów i dojazdów oraz pod drogami:

- w ok. km 0+395,

- w ok. km 1+850,

- w ok. km 3+972,

- w ok. km 4+193,

- w ok. km 4+303,

- w ok. km 4+578,

- w ok. km 4+713,

- w ok. km 5+390,

- w ok. km 5+437,

- w ok. km 5+508,

- w ok. km 5+886.

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności wykonania dodatkowych elementów odwadniających z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe – należy przewidzieć taką ewentualność na etapie sporządzania oferty. Jeśli po dokonaniu odkrywek w terenie stwierdzony zostanie brak konieczności wymiany jakiegoś elementu przepustu, dopuszczalne będzie rezygnacja z jego wykonania za zgodą Inwestora.

      - Zieleń

Istniejąca zieleń kolidująca z niniejszą inwestycją będzie przewidziana 
do wycinki oraz w razie konieczności cięć korekcyjnych. Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji zaktualizuje załączoną inwentaryzację zieleni. Należy minimalizować konieczność wycinki istniejących drzew i krzewów. Po ustaleniu dokładnych przebiegów tras rowerowych, a także budowy nowych sieci oraz zakresu zabezpieczenia i przebudowy istniejącego uzbrojenia terenu należy przeprowadzić inwentaryzację zieleni przeznaczonej do usunięcia i cięć pielęgnacyjnych. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności wycinki drzew lub krzewów 
z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe oraz wykonania nasadzeń zastępczych – należy przewidzieć taką ewentualność na etapie sporządzania oferty.

W ramach niniejszej inwestycji przewiduje się prace związane 
z zagospodarowaniem zieleni w obrębie miejsca obsługi rowerzystów oraz odtworzeniem zieleni (trawników itp.). Na etapie docelowej dokumentacji projektowej należy opracować projekt zieleni obejmujący nasadzenie drzew i krzewów ozdobnych, a także założenie trawników.

Szczegółowe wytyczne wg pkt. 1.2.2.13. Zieleń.

      - Oświetlenie drogowe

Zgodnie z wytycznymi Zamawiającego należy zaprojektować oświetlenie 
w km ok. 2+972 oraz na odcinku ok. 6+606 – 6+701. Docelowy zakres Wykonawca określi na etapie opracowywania dokumentacji projektowej.

W zakresie branży elektrycznej należy wykonać nowe instalacje oświetlenia drogowego, oświetlenia przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów, a także doświetlenie wyjazdu na drogę powiatową lampami solarnymi (2 szt.) oraz w razie konieczności zabezpieczyć i przebudować kolizje z liniami kablowymi WN, SN i nN. Zgodnie z pismem Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad Oddział 
we Wrocławiu nr OWR.Z-3.4111.29.2024.1.JWI z dnia 31.10.2024 r., istniejące przejście dla pieszych w km 0+230 DK12b zostało doświetlone (wraz z wykonaniem FON) w ramach Programu Bezpiecznej Infrastruktury Drogowej (PBID) 2021-2024 – w związku z powyższym należy przewidzieć takie rozwiązania, aby zachować uprawnienia z tytułu gwarancji udzielonej na realizację Infrastruktury Drogowej 
w obrębie przejścia dla pieszych (okres gwarancji obowiązuje do dnia 25.05.2029 r.).

Parametry i zakres robót budowlanych przedstawiony w niniejszym PFU, określone zostały na podstawie ogólnej koncepcji budowy instalacji oświetlenia wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną dla przedmiotowego zadania oraz na podstawie przeprowadzonych wizji lokalnych. Dane te należy traktować jako wyjściowe. Ostateczny zakres i ilość robót uzależniony będzie od uzgodnień z Zamawiającym, Właścicielami nieruchomości, konieczności zaprojektowania ewentualnych dodatkowych przyłączy czy przebudowy wynikających z warunków technicznych 
i notatek służbowych spisywanych na etapie prac projektowych z Gestorami sieci. Należy również mieć na uwadze, że dołączony do niniejszego PFU plan pokazujący zakres instalacji oświetleniowej i urządzeń elektrycznych ma wyłącznie charakter poglądowy, stąd wszelkie konieczne lub proponowane przez Wykonawcę zmiany zakresów lub ich parametrów nie mogą stanowić podstaw do jakichkolwiek roszczeń z jego strony.

Szczegółowe wytyczne wg pkt. 1.2.2.14. Oświetlenie drogowe.

      - Istniejące sieci uzbrojenia terenu

Elementy uzbrojenia terenu, które kolidują z projektowanym przebiegiem inwestycji należy uwzględnić do zabezpieczenia lub przebudowy zgodnie 
z otrzymanymi warunkami technicznymi oraz w uzgodnieniu z Gestorami sieci. Dokładny zakres wymaganej przebudowy i zabezpieczenia sieci należy określić 
na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

Dla niepodlegających przebudowie wszystkich elementów sieci (włazy, skrzynki zasuw, hydranty podziemne itp.) należy przewidzieć regulację do projektowanej niwelety oraz wymianę włazów, skrzynek ulicznych itp. w złym stanie technicznym 
na nowe.

W części rysunkowej PFU przedstawiono koncepcję zakresu przebudowy istniejącej infrastruktury. Należy założyć, że zaproponowany zakres może ulec zmianie, w zależności od uzyskanych uzgodnień i opinii oraz konieczności rozszerzenie zasięgu sieci, likwidacji, zabezpieczenia i przebudowy infrastruktury wynikającej z uzgodnień branżowych oraz uwarunkowań technicznych. Należy również liczyć się z faktem, że w zakresie inwestycji mogą występować inne sieci uzbrojenia terenu, które nie zostały przedstawione na mapie zasadniczej (niezinwentaryzowane) lub ich przebieg jest innych niż przedstawiony na mapie zasadniczej.

Należy podkreślić, że zamieszczony do niniejszego PFU plan pokazuje trasę przebiegu sieci uzbrojenia terenu przewidzianego do przebudowy w sposób poglądowy. Oznacza to, że końcowa kalkulacja długości kolektorów i innych elementów sieci uzbrojenia terenu przez wybranego do realizacji inwestycji Wykonawcy, nie może ograniczać się tylko do długości i ilości opisanych w niniejszym PFU.

Należy liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności zabezpieczenia 
i przebudowy istniejących sieci z uwagi na przyjęte rozwiązania projektowe – należy przewidzieć taką ewentualność na etapie sporządzania oferty.

Szczegółowe wytyczne wg pkt. 1.2.2.15 Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu.

      - Wielkości przekroczeń lub pomniejszeń

Należy przewidzieć rezerwę podanych wartości oraz wskaźników na poziomie 15%. Należy liczyć się z możliwością wystąpienia innych robót wynikających 
z warunków zaistniałych lub narzuconych na etapie opracowania dokumentacji projektowej.

# Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

## Wymagania ogólne

Wykonawca składający ofertę winien uwzględnić w swojej cenie ofertowej wszelkie roboty budowlane, także elementy, instalacje, wyposażenie i prace, które nie zostały wyszczególnione przez Zamawiającego w niniejszym PFU, lecz są niezbędne i ważne dla prawidłowej realizacji i poprawnego funkcjonowania zamierzenia budowlanego w postaci „Dolnośląskiej Cyklostrady – Trasa Miedziana na terenie gminy Przemków” określonego w niniejszym PFU, w tym wszelkich obiektów, urządzeń itp. Tak określona cena ofertowa winna wynikać z najlepszej wiedzy 
i doświadczenia Oferenta, jako profesjonalnego podmiotu realizującego roboty budowlane i uwzględniać spełnienie warunków gwarancji i rękojmi, wypełnienie wszelkich obowiązków Wykonawcy wynikających z niniejszego PFU, postanowień umowy z Zamawiającym czy obowiązujących przepisów prawa i norm. Cechy materiałów i elementów budowli przyjęte do wyceny, muszą być jednorodne 
i wykazywać zgodność z parametrami określonymi w Wymaganiach Technicznych.

Zawarty w programie funkcjonalno- użytkowym zakres należy traktować, jako zakres robót „nie mniej niż…”.

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj”.

Zamawiający powoła Inspektora Nadzoru, który będzie prowadził administrację kontraktu i poświadczał płatności wg ryczałtu dla wydzielonych zadań.

Wykonawca podczas robót budowlanych musi liczyć się z możliwością wystąpienia konieczności wybudowania dróg technologicznych podczas prowadzonych robót. Dodatkowo może zaistnieć potrzeba pompowania wody 
z wykopów przed przystąpieniem do robót budowlanych.

Roboty należy prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205. Wykopy fundamentowe należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych i opadowych.

Zastosowane rozwiązania w załączonych w części graficznej rysunkach należy traktować jako przykładowe i przy tworzeniu docelowej dokumentacji projektowej sugerując się tymi rozwiązaniami należy sprawdzić ich poprawność w świetle obowiązujących przepisów oraz norm.

Zaprojektowane konstrukcje należy zweryfikować po przeprowadzeniu dodatkowych badań i obliczeń na etapie wykonywania docelowej dokumentacji projektowej.

Grunty słabonośne oraz organiczne należy wymienić lub zastosować wzmocnienie ustalone w docelowej dokumentacji projektowej i zweryfikowanej na budowie lub w oparciu o opracowane projekty szczegółowe wzmocnienia podłoża.

Wykonawca musi liczyć się z możliwością wystąpienia zabezpieczeń lub przebudowy kolizji z istniejącym uzbrojeniem terenu, które mogą wyniknąć na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej lub wykonawstwa.

Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej i w efekcie przyjętych rozwiązań może zaistnieć konieczność wykonania dodatkowych prac na obiektach inżynierskich (w przypadku występowania) – taką ewentualność należy przewidzieć przy sporządzaniu oferty.

Po stronie Wykonawcy będzie leżeć także uzyskanie wszelkiego rodzaju odstępstw od obowiązujących przepisów, standardów oraz norm w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

Wykonawca przed złożeniem oferty zobligowany jest dokonać wizji lokalnej 
w terenie i na jej podstawie zweryfikować założenia do sporządzonej wyceny prac.

Załączony plan sytuacyjny wymaga weryfikacji po wykonaniu mapy do celów projektowych (w razie konieczności), otrzymaniu lub aktualizacji warunków technicznych i opinii Gestorów sieci oraz po ostatecznych uzgodnieniach 
z Inwestorem.

Wszelkie opracowania dokumentacji projektowej winny być poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych.

Wykonawca powinien uzyskać pozwolenie na użytkowania i przekazać obiekt Zamawiającemu.

## Cechy dotyczące rozwiązań konstrukcyjno- budowlanych 
i wskaźników ekonomicznych

Zamawiający wymaga przyjęcia rozwiązań architektoniczno- budowlanych opartych na nowoczesnych, wysokiej jakości technologiach, materiałach i standardach wykonawczych zapewniających wykonanie robót w sposób przyjazny dla użytkowników i środowiska.

Zamawiający wymaga, aby wykonane prace były dostosowane do obowiązujących przepisów prawa polskiego oraz wymagań normowych przy użyciu materiałów budowlanych, instalacyjnych i wykończeniowych zapewniających użytkowanie obiektów w sposób bezpieczny, zgodny z określoną funkcją technologiczną. Zamawiający wymaga zaprojektowania i wykonania przedmiotu zamówienia (zamierzenia) zgodnego z zakresem i w sposób zapewniający osiągnięcie celu, któremu ma służyć.

Wymagania dotyczące trwałości elementów (w przypadku występowania): dla nawierzchni dróg 20 lat, dla dróg z betonu cementowego 30 lat, dla elementów konstrukcyjnych co najmniej 50 lat, orurowania sieci około 30 lat. Pozostałe wymagania szczegółowe dotyczące użytych materiałów zostaną zawarte 
w Szczegółowej Specyfikacji Wykonania i Odbioru Robót.

      - Ogólne wymagania dla robót

Na obszarze inwestycyjnym w gminie Przemków, głównie na terenach rolnych oraz zalesionych wykonana zostanie trasa rowerowa, biegnąca przez całą gminę 
od granicy z gminą Niegosławice do granicy z gminą Gromadka. Połączenie zaprojektowanej trasy z sąsiednimi gminami oraz z już istniejącą infrastrukturą drogową na terenie miejscowości Piotrowice, Karpie, Szklarki i Przemków, pozwoli na używanie roweru, jako środka transportu nie tylko w formie rekreacyjnej, ale także jako codzienny dojazd np. do miejsc pracy itp.

Szerokość każdej z dróg będzie zależała od klasy drogi, istniejącego 
i prognozowanego ruchu na drodze, wytycznych Zamawiającego, istniejącej szerokości oraz dostępnego pasa drogowego i dostępności terenu – nie dopuszcza się zmniejszenia szerokości dróg. Szerokości podbudowy zależne będą 
od ww. szerokości – należy wykonać schodkowanie warstw konstrukcji nawierzchni. Skrzyżowania, zjazdy zwykłe i dojazdy powinny zostać odpowiednio wyłukowane lub połączone z jezdnią, aby zapewnić odpowiedni promień skrętu dla pojazdów użytkujących drogi.

Odwodnienie elementów drogowych będzie odbywało się poprzez zaprojektowane pochylenia podłużne i spadki poprzeczne. W związku z realizacją przedsięwzięcia przewiduje się budowę sygnalizacji świetlnej, budowę nowego 
i przebudowę istniejącego oświetlenia drogowego wraz z doświetleniem wyjazdu 
na drogę powiatową oraz przejścia dla pieszych i przejazdu dla rowerzystów na drodze krajowej, a także przebudowę i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu.

Koncepcje rozwiązań przedmiotowego projektu, na podstawie których Wykonawca sporządzi kompletną dokumentację projektową zostały przedstawione 
w załączonej części rysunkowej oraz w niniejszym programie funkcjonalno- użytkowym. Należy dokonać aktualizacji wydanych warunków lub opinii gestorów sieci. Wykonawca dokona weryfikacji przyjętych rozwiązań na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej.

Trasę rowerową należy zaprojektować zgodnie z zaleceniami opisanymi 
w opracowaniach:

- „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego” (tom 1) i „Standardy projektowe i wykonawcze kształtowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych” (tom 2), stanowiące załącznik do uchwały Nr 3597/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego 
z dnia 20 kwietnia 2021 r. Należy uzyskać uzgodnienie IRT dopuszczające przyjęte rozwiązania projektowe, również w przypadku trudności w spełnieniu warunków zawartych w Standardach;

- „Wytyczne oznakowania głównych tras rowerowych określonych w "Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego – Dolnośląska Cyklostrada" stanowiące załącznik do uchwały Nr 8285/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2024 r.;

- „Koncepcja sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego – Dolnośląska Cyklostrada” stanowiąca załącznik do Uchwały Nr 4422/VI/21 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 19 października 2021 r.

      - Podstawowe parametry techniczne

- Cyklostrada

  - Minimalna prędkość projektowa			30 km/h

  - Maksymalny współczynnik wydłużenia		1.2 (200 m/1 km trasy)

  - Maksymalny współczynnik opóźnienia		20 sek./1 km trasy

  - Minimalny promień łuku wewnętrznego		20 m

  - Szerokość dwukierunkowej drogi dla rowerów	min. 3,00 m

  - Pochylenie podłużne					maks. 5%

  - Pochylenie poprzeczne				od 2% do 5%

  - Skrajnia							min. 0,50 m

- Droga gminna nr 101031D

  - Klasa drogi						D – dojazdowa

  - kategoria ruchu						KR1

  - prędkość do projektowania				30 km/h

  - szerokość podstawowa jezdni			3,50 m

  - szerokość podstawowa jezdni – mijanka		5,00 m

  - podstawowy spadek poprzeczny jezdni		jednostronny 2%

  - szerokość podstawowa pobocza			0,75 m

  - spadek poprzeczny pobocza				jednostronny 8%

- Droga gminna nr 101068D

  - Klasa drogi						D – dojazdowa

  - kategoria ruchu						KR1

  - prędkość do projektowania				30 km/h

  - szerokość podstawowa jezdni			3,50 – 5,00 m

  - podstawowy spadek poprzeczny jezdni		jednostronny 2%

  - szerokość podstawowa pobocza			0 – 0,75 m (w miarę 								dostępności terenu)

  - spadek poprzeczny pobocza				jednostronny 8%

- Droga gminna nr 101049D

  - Klasa drogi						D – dojazdowa

  - kategoria ruchu						KR1

  - prędkość do projektowania				30 km/h

  - szerokość podstawowa jezdni			5,00 m

  - szerokość podstawowa pasa ruchu			2,50 m

  - podstawowy spadek poprzeczny jezdni		daszkowy 2%

  - szerokość podstawowa pobocza			0,75 m

  - spadek poprzeczny pobocza				jednostronny 8%

- drogi wewnętrzne

  - Klasa drogi						droga wewnętrzna

  - kategoria ruchu						KR1

  - prędkość do projektowania				30 km/h

  - szerokość podstawowa jezdni			3,00 – 5,00 m

  - szerokość podstawowa jezdni – mijanka		5,00 m

  - podstawowy spadek poprzeczny jezdni		jednostronny 2%

  - szerokość podstawowa pobocza			0 – 0,75 m (w miarę 								dostępności terenu)

  - spadek poprzeczny pobocza				jednostronny 8%

- drogi o nawierzchni z kruszywa

  - prędkość do projektowania				30 km/h

  - szerokość podstawowa jezdni			3,00 m

  - podstawowy spadek poprzeczny jezdni		jednostronny 3%

  - szerokość podstawowa pobocza			0 – 0,50 m (w miarę 								dostępności terenu)

  - spadek poprzeczny pobocza				jednostronny 8%

Z uwagi na wyznaczony przez Zamawiającego przebieg trasy zachodzi konieczność miejscowego odstąpienia od wytycznych zawartych w opracowaniu Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – TOM 1, związanych przede wszystkich z minimalnymi wewnętrznymi promieniami łuków, poszerzeniami na łukach, skrajniami, maksymalnym pochyleniem podłużnym i koniecznością oświetlenia trasy rowerowej – odstępstwa potwierdzono pismem IRT Wrocław znak: ZTR.5370.32.2024 z dnia 12.11.2024 r. Nie wyklucza się konieczności uzyskania innych niezbędnych odstępstw na etapie docelowej dokumentacji projektowej.

      - Projektowana inwestycja w planie

Przedstawiona w części graficznej koncepcja będzie stanowiła podstawę 
do prowadzenia prac projektowych i Wykonawca powinien liczyć się z tym, że na etapie uzgodnień zajdzie konieczność wprowadzenia zmian do przedstawionej koncepcji, zgodnie ze stanowiskami instytucji opiniujących oraz dostosowania jej do standardów obowiązujących w rejonie objętym inwestycją. Należy bezwzględnie przestrzegać obowiązujących przepisów, norm, wytycznych i warunków technicznych oraz uzyskać niezbędne odstępstwa w przypadku zaistnienia takiej konieczności.

      - Przekrój podłużny

Projektując profile podłużne wymagane jest stosowanie obowiązujących przepisów i norm.  Niwelety należy dostosować do istniejącego terenu oraz 
do obiektów inżynierskich z zastrzeżeniem zachowania wymaganych spadków. Ponadto należy bezwzględnie zapewnić odpowiednie spadki podłużne, aby skutecznie odprowadzać wodę opadową, ze szczególnym uwzględnieniem dopasowania do istniejących wejść i bram budynków oraz dojść, zjazdów zwykłych i dojazdów do posesji, aby uniknąć kierowania wód opadowych na prywatne nieruchomości. Niwelety należy prowadzić w taki sposób, aby nie ograniczać naturalnego spływu wód powierzchniowych i nie tworzyć zastoisk wodnych.

W ramach realizowanych prac należy wykonać niezbędne dowiązanie wysokościowe skrzyżowań, zjazdów zwykłych i dojazdów w obrębie całego zadania.

      - Przekrój typowy

Przekroje oraz wymiary dróg powinny pozwalać na swobodny przejazd pojazdów. Szerokość podstawowa jezdni dróg publicznych i wewnętrznych wynosić będzie 3,00 – 5,00 m (w przypadku remontu – szerokość istniejąca), dróg dla rowerów 3,50 m oraz dróg o nawierzchni z kruszywa 3,00 m. Szerokość poboczy dróg zależeć będzie od dostępności terenu 0 – 0,75 m.

Zaleca się zastosowanie podstawowego spadku poprzecznego daszkowego 2% dla jezdni dwupasowej (w przypadku remontu – spadek istniejący), natomiast jednostronnego 2% dla jezdni jednopasowych oraz dróg dla rowerów, jednostronnego 3% dla dróg o nawierzchni z kruszywa oraz jednostronnego 8% dla poboczy.

      - Konstrukcje nawierzchni

Przedstawione konstrukcje stanowią propozycję rozwiązań i należy je zweryfikować pod kątem przyjętego pakietu warstw wierzchnich oraz przyjąć odpowiednie wzmocnienie konstrukcji po wykonaniu dodatkowych badań podłoża gruntowego. Docelowe zaprojektowane konstrukcje nawierzchni należy uzgodnić 
z właściwym Zarządcą drogi i infrastruktury.

Zaproponowane konstrukcje nawierzchni należy dodatkowo zweryfikować 
w przypadku występowania w obrębie inwestycji np. obszarów górniczych, złóż węgla kamiennego, terenów dawnej płytkiej eksploatacji węgla kamiennego, stref wychodni uskoków, a także orientacyjnych obszarów występowania gruntów antropogenicznych 
o niekorzystnych właściwościach podłoża budowlanego (grunty nasypowe) itp. oraz 
w oparciu o wytyczne właściwego organu nadzoru górniczego.

Droga dla rowerów

km 6+649 – 6+659, 6+666 – 6+701

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 8S – grubość 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – grubość 4 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie – grubość 15 cm

  - wzmocnienie podłoża do G1

Droga o nawierzchni z kruszywa

km 5+400 – 5+909, 8+895 – 9+595

- warstwa ścieralna z tłucznia kamiennego zaklinowanego klińcem i kruszywem drobnym – grubość 7 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie – grubość 20 cm

  - wzmocnienie podłoża do G1

Jezdnia dróg publicznych i dróg wewnętrznych, remont jezdni drogi wewnętrznej, kategoria ruchu KR1

km 0+000 – 2+232, 2+978 – 5+212, 5+270 – 5+400, 6+525 – 6+649, 
	6+701 – 7+147, 7+747 – 8+895

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – grubość 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – grubość 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie – grubość 20 cm

  - wzmocnienie podłoża do G1

Remont nawierzchni jezdni dróg publicznych

km 2+232 – 2+978, 7+147 – 7+747

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – grubość 4 cm

- warstwa profilująca z betonu asfaltowego AC 16W – grubość 0 – 4 cm

  - frezowanie istn. nawierzchni (w razie konieczności)

Miejsce obsługi rowerzystów

- warstwa ścieralna – nawierzchnia z betonowej kostki brukowej – grubość 8 cm

- podsypka cementowo- piaskowa 1:4 – grubość 3 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie – grubość 15 cm

  - wzmocnienie podłoża do G1

Zjazdy zwykłe z dróg publicznych i dojazdy z dróg wewnętrznych

- warstwa ścieralna z betonu asfaltowego AC 11S – grubość 4 cm

- warstwa wiążąca z betonu asfaltowego AC 16W – grubość 5 cm

- warstwa podbudowy zasadniczej z mieszanki niezwiązanej z kruszywem C90/3 stabilizowanej mechanicznie – grubość 20 cm

  - wzmocnienie podłoża do G1

Uwaga:

- Parametry podłoża G1 należy przyjąć w oparciu o Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych, Załącznik do zarządzenia Nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16.06.2014 r. oraz Katalog typowych konstrukcji nawierzchni jezdni przeznaczonych do ruchu bardzo lekkiego oraz innych części dróg (WR-D-63).

- Konstrukcję nawierzchni dróg z kruszywa przyjęto wg wytycznych zawartych 
w opracowaniu Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – TOM 1.

- Nawierzchnię dróg dla rowerów należy wykonywać z mieszanek mineralno-asfaltowych w kolorze naturalnego asfaltu, zapewniającej niskie opory toczenia. Inny kolor nawierzchni ścieralnej (np. czerwony) jest zalecany dla miejsc 
o podwyższonym ryzyku zdarzeń jak np.: przy skrzyżowaniach, w rejonie mocno obciążonych przejść pieszych itp.

- Niedopuszczalne jest przerywanie ciągłości nawierzchni warstwy ścieralnej drogi dla rowerów w miejscu zjazdów i dojazdów.

- Na połączeniu drogi dla rowerów i jezdni należy zastosować betonowy krawężnik wtopiony o max. wyniesieniu +0 cm, natomiast w przypadku drogi dla pieszych max. +2 cm.

- Roboty prowadzić zgodnie z wymogami normy PN-S-02205.

- Należy usunąć warstwę gruntu urodzajnego.

- Wykopy należy wykonywać w porze suchej i chronić przed napływem wód gruntowych i opadowych. Roboty należy tak etapować, aby nie pozostawiać niezabezpieczonego wykopu, gdyż może to skutkować degradacją gruntu.

- Nasypy należy schodkować i wykonywać warstwami.

- W przypadku posadowienia obiektu w obrębie gruntów pylastych nie należy używać ciężkiego sprzętu budowlanego i wibracyjnego ze względu 
na tiksotropowe własności tych gruntów.

- Należy liczyć się z koniecznością wykonywania dróg tymczasowych.

- Należy liczyć się z koniecznością pompowania wód z wykopów.

Jezdnię drogi krajowej należy obramować przy pomocy wtopionych krawężników betonowych 20x30 cm. Miejsce obsługi rowerzystów od stroni jezdni należy ograniczyć wtopionym krawężnikiem betonowym 15x25 cm, natomiast 
po stronie zewnętrznej obramować obrzeżami betonowymi 8x30 cm. Wszystkie 
ww. elementy drogowe należy wykonać na ławie betonowej C12/15 z oporem.

      - Odwodnienie

Odwodnienie elementów drogowych będzie następowało na dotychczasowych zasadach – nadane pochylenia podłużne i spadki poprzeczne umożliwią skuteczny spływ wody opadowej do przydrożnych rowów odwadniających, na pobliskie tereny zielone oraz do lokalnych zagłębień w obrębie działek inwestycyjnych i jej rozsączanie, a także miejscowo do istniejących wpustów kanalizacji deszczowej w obrębie dróg publicznych. Należy zapewnić prawidłowe odwodnienie terenów przyległych – szczególnie zwrócić uwagę na prawidłowy odpływ wód.

W przypadku przebudowy rowów zaleca się ich wykonanie w postaci rowu trapezowego z nachyleniem skarp rowu 1:1,5, głębokości min. 0,50 m i szerokości dna min. 0,50 m. Należy zapewnić odpowiedni spadek podłużny rowów, pozwalający 
na sprawny przepływ wód. W razie konieczności skarpy oraz dno rowu umocnić. Dokładny zakres prac należy uzgodnić z Zarządcą dróg i rowów oraz z Zamawiającym na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej. Prace należy wykonać zgodnie z wymogami Zarządców.

Na trasie dróg oraz w obrębie zjazdów i dojazdów objętych inwestycją znajdują się istniejące przepusty, które należy przewidzieć do przebudowy oraz należy także zaprojektować nowe przepusty ze względu na warunki terenowe (w razie konieczności), z zachowaniem wymaganych parametrów przepływu zgodnie 
z warunkami branżowymi oraz warunkami technicznymi dla drogowych obiektów inżynieryjnych. W zakres inwestycji wchodzi rozbiórka istniejących elementów przepustu (w ramach przebudowy), wykonanie ławy pod przepust, montaż nowych elementów przepustu, wykonanie ścianek czołowych, wykonanie zasypki przepustu 
i konstrukcji drogi oraz umocnienie wlotu i wylotu. Dodatkowo należy liczyć się 
z koniecznością zastosowania barier drogowych zgodnie z PN-EN 1317 lub innych urządzeń bezpieczeństwa. Przepust, bariery oraz zabezpieczenie wlotu i wylotu należy wykonać zgodnie z warunkami odpowiedniego Zarządcy drogi i Zarządcy cieku.

Materiał, kształt, średnice, wymiary, spadek, długość oraz rodzaj ścianek czołowych przepustu należy określić na etapie sporządzania i uzgadniania szczegółowej dokumentacji projektowej oraz operatu wodnoprawnego.

      - Miejsce obsługi rowerzystów

W ramach niniejszej inwestycji zaplanowano budowę miejsca obsługi rowerzystów (MOR) w wersji rozszerzonej. MOR wyposażony będzie w wiatę dla rowerzystów, stoły z ławkami, ławkę dla niepełnosprawnych, stojaki na rowery, stację naprawy rowerów, kosze na śmieci, toaletę oraz tablicę informacyjną. Projektowane elementy powinny być odporne na zmienne warunki atmosferyczne oraz zabezpieczone przed kradzieżą. Ponadto w obrębie MOR należy przewidzieć nasadzenia drzew i krzewów ozdobnych – rodzaj i ilość uzgodnić z Zmawiającym.

Zgodnie z pismem Instytutu Rozwoju Terytorialnego we Wrocławiu 
nr ZTR.5370.32.2024 z dnia 12.11.2024 r. Miejsce Obsługi Rowerzystów należy dostosować do wytycznych podanych w Standardach (str. 78 i 79 Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – TOM 1), wiata powinna być zadaszona oraz posiadać ściany boczne, a U-kształtne stojaki na rowery powinny być zgodne z rysunkiem 6.1 ww. Standardów. Wiata dla rowerzystów powinna chronić przed deszczem oraz śniegiem.

Szczegółowe wyposażenie MORu oraz lokalizacje i docelowe parametry techniczne projektowanych elementów i ich ilość należy uzgodnić z Zamawiającym 
na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej.

STOJAKI ROWEROWE

Wymagania dotyczące stojaków na rowery:

- min. 6 szt.;

- „U–kształtne” (ocynkowane ogniowo lub kwasoodporne, grubość ścianki rury nie może być cieńsza niż 3,2 mm);

- długość – 60-100 cm, wysokość – 60 cm;

- min. odległość między stojakami – 1,00 m;

- powinny umożliwiać wygodne parkowanie każdego typu roweru (grubość opon do 8 cm, średnica koła do 0,7 m oraz koszyk z przodu i z tyłu roweru o szerokości do 0,6 m znajdujący się 0,6 m nad ziemią);

- powinny posiadać przekrój nie grubszy niż 8 cm, aby zapewnić możliwość zapięcia roweru zamknięciem typu U–lock;

- powinny być trwale przymocowane do podłoża;

- nie dopuszcza się stosowania stojaków umożliwiających zapięcie roweru jedynie za koło i nie dających możliwości oparcia roweru o ramę;

- zaleca się oznakować stojaki rowerowe przy pomocy wodoodpornych naklejek z informacją o bezpiecznym sposobie przypinania roweru.

STOŁY I ŁAWKI

Pod wiatą przewidziano montaż małego i dużego stołu z 2 ławkami zwykłymi przy każdym, natomiast poza wiatą małego stołu z 2 ławkami oraz ławki dla niepełnosprawnych (z oparciem i podłokietnikami).

Przykładowe parametry techniczne:

- min. wymiary stołu dużego (dł. x szer.) 2,00x1,00 m;

- min. wymiary ławek dużych (dł. x szer. x wys.) 2,00x0,45x0,45 m;

- min. wymiary stołu małego (dł. x szer.) 1,00x1,00 m;

- min. wymiary ławek małych (dł. x szer. x wys.) 1,00x0,45x0,45 m;

- min. wymiary ławki dla niepełnosprawnych (dł. x szer. x wys.) 1,80x0,65x0,80 m;

- konstrukcja: stal ocynkowana malowana proszkowo lub odlew żeliwny;

- siedzisko i oparcie: drewno liściaste malowane lakierobejcą lub drewno egzotyczne.

KOSZ NA ŚMIECI

W obrębie MORu przewidziano montaż 2 koszy na śmieci – min. poj. 40 l, model zgodny ze standardami miejscowości.

STACJA NAPRAWY ROWERÓW

Specyfikacja samoobsługowej stacji naprawy rowerów służącej 
do usuwania niewielkich awarii przez samego rowerzystę:

- Powinna zawierać minimum: wkrętak krzyżowy, wkrętak płaski, wkrętak TORX T25, klucz nastawny, klucz płaski 8x10mm, klucz płaski 13x15mm, zestaw imbusów w rękojeści, łyżki do opon, pompkę z adapterem 
na wszystkie zawory;

- Materiał: stal ocynkowana malowana proszkowo;

- Mocowanie: przykręcane na stałe do podłoża, nakrętki antykradzieżowe 
do podstawy stacji z kluczem patentowym.

TOALETA

Poniżej przedstawiono przykładowe (minimalne) parametry techniczne dla jednokabinowej automatycznej toalety publicznej:

- Posadowienie bezpośrednie – na płycie fundamentowej z betonu C20/25 W8 (zbrojonego) o gr. 30 cm i podsypce z chudego betonu o gr. 10 cm;

- Wymiary: wys. 291 cm, dł. 260 cm, szer. 210 cm;

- Konstrukcja stalowa, całkowicie ocynkowana ogniowo;

- Podłoga: Konstrukcja stalowa, wzmocniona szczelnie atestowaną antypoślizgowo wykładziną PCV wywiniętą łagodnie na ściany;

- Ściany i dach z płyt warstwowych poliuretanowych o grubości: ściany – 10 cm, 
dach – 15 cm;

- Wykończenie okładziną z płyt gresowych lub granitowych;

- Kolor: jasno-szary, półmat;

- Zaopatrzenie w wodę z sieci miejskiej dla potrzeb sanitarno- bytowych;

- Ścieki sanitarno- bytowe usuwane z obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej;

- Wyposażona w rozdzielnicę RGT, instalację elektryczną wraz z oprawami oświetleniowymi, gniazdami, łącznikami i zasilonymi urządzeniami towarzyszącymi;

- Ogrzewanie podłogowe, elektryczne;

- Wentylacja mechaniczna, wywiewna realizowana poprzez wentylator ścienny;

- Wykończenie ścian wewnętrznych – ściany z blachy ocynkowanej powlekanej, łatwo zmywalnej;

- Wykończenie sufitów/sufitów podwieszanych – sufit z blachy ocynkowanej powlekanej, łatwo zmywalnej;

- Stolarka okienna i drzwiowa – drzwi zewnętrzne aluminiowe z samozamykaczem wyposażone w zamek mechaniczny i elektromagnetyczny;

- Dostosowana dla osób niepełnosprawnych;

- Min. wyposażenie:

  - Drzwi zewnętrzne uchylne, aluminiowe, montowane do konstrukcji stalowej, otwierane ręcznie, z samozamykaczem, pochwytem z zewnątrz, od wewnątrz klamka z zamkiem mechanicznym plus zamek elektromagnetyczny; Zamek mechaniczny umożliwia zamknięcie toalety z zewnątrz (wyłączenie z użytkowania na określony czas), próg z blachy alu ryflowanej.

  - Toaleta bezpłatna. Kasety i panele sterowania zamkiem drzwi: zewnętrzna bez wrzutnika monet i kaseta wewnętrzna; sterownik sterujący zamkiem elektrycznym, oświetleniem, wentylatorem i sygnalizacją stanu: WOLNE / ZAJĘTE / NIECZYNNE.

  - System alarmowy: "ŻĄDANIE POMOCY". Instalacja obejmująca wewnętrzny włącznik i wyłącznik sygnalizatora świetlnego i akustycznego (koguta) umieszczonego na elewacji frontowej. Włączenie alarmu powoduje odblokowanie zamka, ale drzwi pozostają przymknięte. Alarm można wyłączyć ręcznie tylko 
od wewnątrz. Wyłączenie alarmu powoduje przywrócenie działania sterownika drzwi. Instrukcję postępowania (zewnętrzna i wewnętrzna) informują, co należy zrobić w przypadku włączonego alarmu. Instrukcje napisane są w 3 językach: polski, niemiecki, angielski. Instalacja NIE przekazuje sygnału alarmu do służb miejskich, o ile nie ma modemu GSM.

  - Oświetlenie wewnętrzne: załączenie i wyłączenie oświetlenia automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Oprawa świetlna nasufitowa 230 V z podwyższonym stopniem ochrony urządzeń elektrycznych do IP 65. Oświetlenie komory technicznej włączane i wyłączane przyciskiem ręcznym oraz gniazdko serwisowe.

  - Wentylator ścienny z opóźniaczem wyłączenia. Włączenie wentylatora automatycznie synchronizowane z wejściem i wyjściem użytkownika. Wentylator zapewnia normową wymianę powietrza.

  - Ogrzewanie podłogowe z atestem, elektryczne sterowane przez Administratora. Ogrzewanie zapewnia utrzymanie normowej temperatury w kabinie przez całą dobę.

  - Muszla wisząca ze stali nierdzewnej, bez sedesu z automatycznie uruchamianym spłukiwaniem muszli zakres działania do 1 m oraz z automatyczną dezynfekcją muszli. Automat zdublowany przyciskiem ręcznym pozwalającym powtarzać spłukiwanie. Spłuczka i dysza zamontowana w komorze technicznej.

  - Szczotka do WC z pojemnikiem naściennym.

  - Podajnik papieru toaletowego – ręczny, naścienny z zamkiem, okienko kontroli zawartości, wykonany z blachy ocynkowanej lakierowany na biało.

  - Automatyczny Zespół Umywalkowy ze stali nierdzewnej: wandaloodporny, bezdotykowy, sekwencyjny podajnik mydła, ciepłej wody, suszarka i automatycznej dezynfekcji. Zespół zintegrowany z lustrem ze stali nierdzewnej i otworem wrzutowym do ukrytego kosza na śmieci. Kosz wykonany ze stali nierdzewnej.

  - Wieszaki ubraniowe: 2 szt. podwójne.

  - Poręcze dla osób niepełnosprawnych, bezpieczne, wyokrąglone, białe; 2 szt. proste oraz 1 szt. uchylna, długość 800 mm.

  - Wewnętrzna i zewnętrzna instrukcja użytkowania oraz postępowania w sytuacjach awaryjnych, wykaz telefonów alarmowych; tekst w 3 językach europejskich.

  - Dyfuzor zapachów ukryty w komorze technicznej.

  - Przewijak dla niemowląt, opuszczany, wykonany z bezpiecznego tworzywa.

  - Wpust podłogowy.

WIATA DLA ROWERZYSTÓW

Poniżej przedstawiono proponowane wymiary i rozwiązania związane z wiatą.

Rys. 1 Rzut przykładowej wiaty

źródło: Projekt koncepcyjny Miejsca Odpoczynku Rowerzysty wzdłuż regionalnych tras rowerowych województwa śląskiego, opracowanie: arch. Wojciech Wiatr, arch. Adam Wawoczny, Katowice, grudzień 2023 r.

Rys. 2 Przekrój przykładowej wiaty

źródło: Projekt koncepcyjny Miejsca Odpoczynku Rowerzysty wzdłuż regionalnych tras rowerowych województwa śląskiego, opracowanie: arch. Wojciech Wiatr, arch. Adam Wawoczny, Katowice, grudzień 2023 r.

Rys. 3 Elewacje przykładowej wiaty

źródło: Projekt koncepcyjny Miejsca Odpoczynku Rowerzysty wzdłuż regionalnych tras rowerowych województwa śląskiego, opracowanie: arch. Wojciech Wiatr, arch. Adam Wawoczny, Katowice, grudzień 2023 r.

Rys. 4 Elewacje przykładowej wiaty

źródło: Projekt koncepcyjny Miejsca Odpoczynku Rowerzysty wzdłuż regionalnych tras rowerowych województwa śląskiego, opracowanie: arch. Wojciech Wiatr, arch. Adam Wawoczny, Katowice, grudzień 2023 r.

Rys. 5 Wizualizacja przykładowej wiaty

źródło: Projekt koncepcyjny Miejsca Odpoczynku Rowerzysty wzdłuż regionalnych tras rowerowych województwa śląskiego, opracowanie: arch. Wojciech Wiatr, arch. Adam Wawoczny, Katowice, grudzień 2023 r.

      - Zjazdy zwykłe

W ramach inwestycji należy przewidzieć przebudowę zjazdów zwykłych 
i dojazdów (wraz z przepustami). Jezdnia zjazdów i dojazdów na przydrożne posesje mieszkalne itp. powinna posiadać szerokość co najmniej 3,00 m, natomiast zjazdów 
i dojazdów na drogi wewnętrzne oraz do budynków i na tereny, na których prowadzona jest działalność gospodarcza itp. co najmniej 3,50 m. Ponadto należy przewidzieć obustronne pobocza o szerokości 0,75 m każde. Połączenie zjazdów i dojazdów 
z jezdnią drogi należy wykonać przy pomocy łuków o promieniach min. 3,00 m.

Na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej należy określić 
i zatwierdzić u Zamawiającego lokalizacje oraz typ zjazdów i dojazdów, a także rodzaj nawierzchni.

      - Organizacja ruchu

WYTYCZNE OGÓLNE

Dla zakresu inwestycji Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji projektowej opracuje projekty organizacji ruchu na czas robót i docelowej organizacji ruchu oraz w razie konieczności projekt sygnalizacji świetlnej. Projekty należy zatwierdzić u odpowiednich Zarządców dróg. Roboty budowlane w obrębie pasów drogowych dróg publicznych należy tak prowadzić i etapować, aby zachować ciągłość ruchu (min. ruch wahadłowy) bez wyznaczania alternatywnych tras na czas robót budowlanych, natomiast w przypadku braku takiej możliwości należy przedstawić 
i uzgodnić rozwiązania tymczasowych projektów objazdowych. Projektowaną sygnalizację świetlną należy zaprojektować i wykonać zgodnie z obowiązującymi wytycznymi „Wytyczne projektowania infrastruktury dla rowerów Część 3: Projektowanie przejazdów dla rowerów oraz infrastruktury dla rowerów 
na skrzyżowaniach i węzłach”.

Roboty prowadzone w pasie drogowym uwarunkowane są przez przyjęte przez Wykonawcę technologie wykonywania robót oraz organizację wykonania tychże robót, dlatego też koncepcja nie zawiera dokładnego planu sytuacyjnego robót ani podziału ich na etapy – całość prac i uzgodnień przy sporządzaniu tymczasowej organizacji ruchu spoczywa więc na Wykonawcy z uwagi na przyjętą technologię oraz odcinkowe miejsca rozpoczęcia prac budowlanych przy ewentualnym podziale prac na etapy.

Organizację ruchu należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. 
w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dziennik Ustaw Nr 170 Poz. 1393), 
z uwzględnieniem Załączników Nr 1 – 4 do rozporządzenia Ministra Infrastruktury 
z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dziennik Ustaw Nr 220 Poz. 2181 i 2182).

OZNAKOWANIE STAŁE

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach ceny ofertowej, do wykonania aktualizacji zaprojektowanej docelowej organizacji ruchu oraz do uzyskania niezbędnych uzgodnień i opinii wraz z zatwierdzeniem. Zastosowane w projekcie docelowej organizacji ruchu rozwiązania należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wytyczne dla oznakowania poziomego

Oznakowanie poziome należy wykonać w technologii profilowanej lub strukturalnej. W razie konieczności i wytycznych Zamawiającego należy zastosować oznakowanie grubowarstwowe w technologii chemoutwardzalnej lub termoplastycznej (najechanie na linie krawędziowe powinno powodować powstanie efektu akustycznego i wibracji, natomiast linie krawędziowe nie powinny uniemożliwiać sprawnego odwodnienia powierzchniowego).

Oznakowanie poziome powinno charakteryzować się:

- dobrą widocznością w ciągu całej doby,

- wysokim współczynnikiem odblaskowości, również w warunkach dużej wilgotności,

- odpowiednią szorstkością, zbliżoną do szorstkości nawierzchni, na której zostaną naniesione,

- trwałością w okresie gwarancyjnym,

- odpornością na ścieranie i zabrudzenie.

Wytyczne dla oznakowania pionowego

Parametry znaków pionowych:

- dobra widoczność w ciągu całej doby,

- lica znaków drogowych należy wykonać z folii odblaskowej o gwarancji 
5 letniej – wykonanej z jednego kawałka folii, typ folii odblaskowej 
i min. współczynnik odblaskowości uzgodnić z odpowiednim Zarządcą drogi (dla znaków A-7, B-2, B-20, D-6, D-6a i D-6b itp. zastosować typ folii 
o 1 wyższy niż dla pozostałych znaków),

- symbole znaku należy wykonać metodą technologii druku o trwałości 
i odporności na promieniowanie UV odpowiednich dla typu i rodzaju foli,

- lica znaków drogowych usytuowanych nad jezdnią na konstrukcjach wsporczych należy wykonać z folii odblaskowej pryzmatycznej, uzgodnionej z właściwym Zarządcą drogi,

- na drogach wojewódzkich i powiatowych znaki pionowe grupa średnia (S),

- na ciągach pieszo- rowerowych znaki pionowe z grupy wielkości "M" (małe),

- na drogach gminnych znaki pionowe grupa mała (M) – należy wykonać 
z folii odblaskowej typu 1,

- wszystkie znaki pionowe będą posiadały folię antyroszeniową,

- słupki do znaków z rur stalowych ocynkowanych Ø 60,3 mm lub Ø 76,1 mm z kotwą uniemożliwiającą jego obrócenie, grubość ścianki min. 3,2 mm,

- słupki przeszkodowe stalowe, ocynkowane oklejone czerwoną folią odblaskową typu II.

Zaleca się stosowanie konstrukcji wsporczych spełniających standardy bezpieczeństwa biernego dla tablic i znaków drogowych umieszczonych na poboczu drogi i niezabezpieczonych drogowymi barierami ochronnymi.

Wykonanie docelowego oznakowania pionowego obejmuje rozbiórkę istniejących znaków i tablic drogowych oraz montaż nowego oznakowania pionowego wg zatwierdzonego Projektu. Do montażu oznakowania w ramach oznakowania docelowego należy używać wyłącznie znaków nowych, nie dopuszcza się stosowania znaków i innych materiałów uprzednio zdemontowanych.

Urządzenia bezpieczeństwa ruchu

Należy zastosować urządzenia organizacji i bezpieczeństwa ruchu, które spełniają warunki techniczne zawarte w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków 
i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz. U. Nr 220 Poz. 2181 z późn. zm.).

OZNAKOWANIE CZASOWE

Podstawowym założeniem planowanej organizacji ruchu na czas wykonywania Robót jest minimalizacja utrudnień i zagrożeń dla ruchu na sieci komunikacyjnej.

Przed rozpoczęciem robót należy oznakować rejon objęty wprowadzeniem czasowej organizacji ruchu na podstawie zatwierdzonego projektu organizacji ruchu na czas wykonywania robót.

Wykonawca zobowiązany jest, w ramach ceny ofertowej, do wykonania projektu czasowej organizacji ruchu zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem 
na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (Dz. U. Nr 177 
Poz. 1729 z późn. zm.). Projekt w przypadku potrzeby Wykonawca powinien aktualizować na bieżąco. Rozwiązania projektowe należy przedstawiać na podkładach z istniejącą organizacją ruchu. Należy zawiadomić Inspektora nadzoru/Zamawiającego i zainteresowane strony na 7 dni przed wdrożeniem czasowej organizacji ruchu. Wykonawca wyniesie w teren Projekt czasowej organizacji ruchu, będzie dokonywał aktualizacji oznakowania czasowego w razie potrzeby, będzie utrzymywał oznakowanie czasowe w czasie wykonywania robót oraz dokona jego demontażu po zakończeniu budowy.

Uwaga:

Oznakowanie należy wykonać wg opracowanych i zatwierdzonych projektów organizacji ruchu zgodnie z warunkami określonymi w zatwierdzeniu.

      - Oznakowanie tras rowerowych

Wykonaną w ramach projektu trasę rowerową należy oznakować zgodnie 
z obowiązującymi w tamtejszym rejonie standardami oraz zaleceniami projektowymi 
i wykonawczymi. Należy wykonać zarówno znakowanie pionowe, jak i poziome. Oznakowanie powinno zapewniać odpowiednią trwałość i estetykę.

Drogi dla rowerów należy znakować przede wszystkim przy pomocy:

- oznakowania pionowego A–7 i C–13 typu MINI (folia odblaskowa II generacji); w zależności od warunków widoczności dopuszcza się stosowanie znaków 
w grupach wielkości obowiązujących na danej drodze,

- oznakowania poziomego P–23 i P–27,

- strzałek kierunkowych P–8 MINI,

- dodatkowego oznakowania poziomego, w tym: pomniejszonej linii warunkowego zatrzymania złożonej ze znaku poziomego P–13 MINI, zmodyfikowanej linii P–6 i P–17, linii osiowej P–1a–r.

- tablic informacyjno- edukacyjnych, zawierających niezbędne informacje 
w formie graficznej i słownej o znajdujących się na trasie i w jej okolicach miejscach o walorze przyrodniczym (należy wystąpić do Zamawiającego 
o uszczegółowienie wytycznych do tablic),

- tablic informacyjno- promocyjnych (należy wystąpić do Zamawiającego 
o uszczegółowienie wytycznych do tablic).

Stosować odblaskowe oznakowanie poziome, cienkowarstwowe 
z wykorzystaniem technologii termo lub chemoutwardzalnych. Wymaga się, aby do oznakowania poziomego stosowane były farby i tworzywa nie wpływające na pogorszenie przyczepności nawierzchni.

Ponadto należy zastosować system oznakowania tras rowerowych określony przez IRT Wrocław w „Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – TOM 1” oraz w oparciu o Wytyczne oznakowania głównych tras rowerowych określonych w "Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego – Dolnośląska Cyklostrada", stanowiące załącznik do uchwały Nr 8285/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 
4 marca 2024 r.

      - Rozbiórka ogrodzeń posesji przydrożnych

W związku z realizacją niniejszego przedsięwzięcia może zajść konieczność rozbiórki kolidujących z inwestycją istniejących ogrodzeń posesji wraz z bramami wjazdowymi i furtkami wejściowymi. W przypadku narzucenia przez Zamawiającego konieczności ich przebudowy, do robót przy przestawianiu ogrodzenia należy użyć:

- elementów ogrodzenia uzyskanych z rozbiórki, nadających się do ponownego zastosowania,

- nowych elementów ogrodzenia, zastępujących istniejące elementy uszkodzone, o podobnych wymiarach, wyglądzie i kształtach.

W przypadku ogrodzeń znajdujących się nielegalnie w granicach działek inwestycyjnych i kolidujących z przebiegiem trasy, Zarządca drogi wezwie właściciela 
do jego rozbiórki. Zakres niezbędnych rozbiórek (i ewentualnych przebudów) należy określić na etapie sporządzania docelowej dokumentacji projektowej.

      - Zieleń

Wykonawca w ramach sporządzanej dokumentacji opracuje szczegółową inwentaryzację zieleni w oparciu o przyjęte rozwiązania projektowe, która będzie załącznikiem do wniosku o wydanie zgody na realizację inwestycji drogowej i/lub uzyska zezwolenie na wycinkę kolidujących drzew oraz przygotuje stosowne wnioski.

Usunięcie drzew będzie obejmowało również usunięcie karpin i wyrównanie terenu. W rejonie przedmiotowych obiektów drogowych należy także dokonać cięć pielęgnacyjnych gałęzi znajdujących się w skrajni drogowej lub wpływających negatywnie na widoczność. Wykonawca przedstawi szacunek brakarski drewna pozyskanego z wycinki. Drewno należy zdeponować na terenie Szkoły Podstawowej w Wysokiej, adres: Wysoka 16a, działka nr 386/2 obręb Wysoka, gmina Przemków.

Jeżeli będzie taka możliwość należy dokonać usunięcia drzew i karpin bez ponoszenia opłat środowiskowych. W przypadku narzucenia konieczności dokonania nasadzeń zastępczych, Wykonawca robót będzie zobowiązany do ich realizacji. Powyższe należy uwzględnić w swojej ofercie. Na potrzeby określenia szacunkowej ilości nasadzeń zastępczych, zgodnie z wytycznymi Starostwa Powiatowego 
w Polkowicach przyjęto średnio: 1 szt. nową za 1 szt. wyciętą w przypadku drzew 
o obwodzie do 200 cm i 2 szt. nowe za 1 szt. wyciętą dla drzew o obwodzie powyżej 200 cm.

Ponadto w ramach sporządzanej dokumentacji Wykonawca wykona projekt zieleni w obrębie miejsca obsługi rowerzystów, który należy uzgodnić z Zamawiającym oraz wykona prace związane przede wszystkim z nasadzeniem drzew i krzewów ozdobnych oraz założeniem trawników (w tym ich odtworzenie). Ilość, rodzaj i wielkość drzew i krzewów ozdobnych należy uzgodnić z Zamawiającym.

Wszystkie przewidziane do nasadzenia drzewa i krzewy, muszą być zgodne 
z warunkami określonymi w uzyskanych decyzjach zezwalających na usunięcie drzew i krzewów, dostosowane do lokalnych warunków siedliskowych, przy czym drzewa muszą należeć do gatunków rodzimych. Wszystkie rośliny powinny cechować się niewielkimi wymaganiami środowiskowymi, w tym wysoką tolerancją na mróz i suszę, zanieczyszczenia powietrza i gleby w szczególności na zasolenie. Przy projektowaniu nasadzeń należy stosować rozwiązania minimalizujące w przyszłości utrzymania nasadzeń niskich i wysokich. Nasadzenia nie powinny ograniczać widoczności użytkownikom drogi i nie powinny stwarzać dodatkowych zagrożeń dla bezpieczeństwa ruchu drogowego czy konstrukcji nawierzchni.

Materiał szkółkarski powinien zostać wyprodukowany zgodnie z zaleceniami Związku Szkółkarzy Polskich. Materiał powinien być jednorodny pod względem wielkości i kształtu, w I wyborze. Rośliny muszą posiadać etykietowanie. Bryła korzeniowa powinna być o odpowiedniej dla obwodu pnia średnicy a system korzeniowy skupiony i prawidłowo rozwinięty. Sadzonki drzew i krzewów powinny być prawidłowo uformowane z zachowaniem pokroju charakterystycznego dla gatunku 
i odmiany. Drzewa sadzone w pasie drogowym muszą być formy piennej z koroną ukształtowaną na wysokości nie mniejszej niż 1,8 m, sadzonki krzewów powinny być rozkrzewione na 4-5 pędów o wysokości ok. 0,5 m.

Wszystkie drzewa należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Przy sadzeniu należy przygotować dół o szerokości równej ok. 2-3 średnic bryły korzeniowej sadzonej rośliny. Sadzenie należy wykonać z całkowitą zaprawą dołów ziemią urodzajną o pH odpowiednim dla danego gatunku drzewa. Ziemia powinna być wolna od chwastów, kamieni i innych zanieczyszczeń. Rośliny należy sadzić na tej samej głębokości, jak ta, na której rosły w szkółce (ewentualnie nieco płycej), niedopuszczalne jest umiejscowienie szyi korzeniowej poniżej poziomu terenu.

Drzewa po posadzeniu, należy zabezpieczyć 3 palikami o przekroju min. 6 cm (Ø 60) oraz 12 ryglami poprzecznymi (półwałkami) w odpowiednich rozmiarach umieszczonych w dolnej części systemu palikowania. Pnie umocować do palików wiązaniem miękkim. Palikowanie musi być dostosowane do wysokości pnia i miejsca osadzenia korony. Po posadzeniu, wokół drzew należy uformować misę ziemną. Powierzchnię wokół drzew (koło o średnicy ok. 1 m) należy wymulczować warstwą 
8-10 cm przekompostowanej średniomielonej kory ogrodniczej. Po posadzeniu rośliny należy intensywnie podlać.

Wszystkie krzewy należy sadzić zgodnie ze sztuką ogrodniczą. Pod nasadzenia krzewów należy zastosować ochronę przeciw chwastom (geowłókninę, agrowłókninę) oraz ściółkowanie warstwą przekompostowanej, średniomielonej kory – grubości 
8-10 cm, na całej szerokości sadzonych krzewów.

Cała posadzona zieleń musi podlegać pielęgnacji przez Wykonawcę przez okres min. 3 lat od dokonania nasadzeń. W ramach pielęgnacji należy intensywnie podlewać z regularnością dostosowaną do panujących warunków pogodowych, nawozić w niezbędnym zakresie, w razie potrzeby stosować środki ochrony roślin. 
W przypadku drzew należy ponadto kontrolować i poprawiać ich prawidłową stabilizację (poprawianie palikowania i wiązań), odchwaszczać misy oraz uzupełniać korę w misach. Pielęgnacja krzewów polegać będzie dodatkowo na uzupełnianiu ściółkowania korą oraz poprawianiu montażu geowłókniny – min. 1 raz w roku 
(w okresie wiosennym). W przedmiotowym postępowaniu przyjmuje się, iż opłata związana z wycinką drzew zostanie odroczona na 3 lata w wyniku kompensacji przyrodniczej zapewnionej przez nasadzenia zastępcze. Obowiązkiem Wykonawcy jest odpowiednia pielęgnacja drzew przez okres 3 lat od dnia wykonania nasadzenia. Następnie opłata ta zostanie umorzona. Jeżeli w wyniku niedopełnienia obowiązków związanych z pielęgnacją stwierdzone zostanie zamieranie lub całkowite obumarcie nowoposadzonych drzew naliczona zostanie opłata za wycinkę drzew usuniętych 
w ramach realizacji inwestycji. Wówczas wszelkie koszty związane z pokryciem powyższej opłaty ponosił będzie Wykonawca robót. Taką ewentualność należy przewidzieć na etapie sporządzania oferty.

Drzewa i krzewy występujące na terenie realizowanych robót należy zabezpieczyć przed uszkodzeniem zgodnie z załączoną Instrukcją ochrony drzew 
i krzewów na placu budowy, chyba że decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach nakłada obowiązek zabezpieczenia drzew w inny sposób.

      - Oświetlenie drogowe

Oświetlenie drogowe

Do wyznaczenia klasy oświetlenia drogowego należy posłużyć się wytycznymi normy PN-EN 13201. Ostateczny wybór klasy oświetlenia należy do projektanta posiadającego odpowiednie uprawnienia.

Instalacja zasilania i sterowania

W celu zasilenia instalacji oświetlenia należy wykonać nowe złącza kontrolno- pomiarowe. Na etapie realizacji projektu budowlanego należy wystąpić o warunki przyłączeniowe.

Sterowanie oświetleniem

Sterowanie oświetleniem drogowym odbywać się będzie z zegara astronomicznego zainstalowanego w złączach kontrolno- pomiarowych.

Oświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów

Należy zaprojektować dedykowane oprawy uliczne typu LED – specjalnie przystosowane dla przejść dla pieszych oraz przejazdów dla rowerzystów – asymetryczne: lewostronna lub prawostronna, która nie powoduje oślepienia kierowców a doświetla wyłącznie przejście dla pieszych wraz ze strefą oczekiwania przed przejściem. Należy zaprojektować i wykonać system aktywnych (inteligentnych) przejść dla pieszych, który zwiększa bezpieczeństwo pieszego, a kierowcy zapewnia natychmiastową informację o jego obecności na przejściu. W efekcie zwiększa się bezpieczeństwo i komfort mieszkańców.

W procesie opracowania projektu oświetlenia przejścia dla pieszych, należy uwzględniać czynniki wpływające na zdolność widzenia przez uczestników ruchu (kierujących pojazdami) obiektów na drodze, przejściu dla pieszych i przejeździe dla rowerzystów:

• kontrast obiektu (pieszego, rowerzysty): luminancji lub chrominancji (barwy), 
w przypadku kontrastu luminancji jest to stosunek poziomu jaskrawości oświetlonego obiektu znajdującego się na drodze lub w jej otoczeniu do jaskrawością jego tła, 
na którym jest obserwowany, w przypadku kontrastu chrominancji jest to stosunek odcienia oraz nasycenia barwy na pieszym/rowerzyście i tle na jakim jest obserwowany,

• poziom adaptacji oka kierowcy (wynikający z mechanizmu dostosowania się oka kierowcy do zmian poziomu oświetlenia wywołanego emisją światła z pojazdów 
i opraw oświetleniowych itp.), na który ma wpływ jasność nawierzchni jezdni i otoczenia drogi,

• czas niezbędny do percepcji i rozpoznania przez uczestnika ruchu obiektu lub zagrożenia występującego na drodze (tj. czas w jakim kierowca musi obserwować obiekt lub zagrożenie, aby je rozpoznał i zidentyfikował).

Sztuczne oświetlenie przejść dla pieszych i przejazdów dla rowerzystów powinno zapewniać jednocześnie:

• kierującemu pojazdem właściwe warunki rozpoznania sytuacji drogowej i obserwacji sylwetki pieszego i rowerzysty,

• pieszemu i rowerzyście właściwe warunki obserwacji otoczenia, przejścia dla pieszych, przejazdu dla rowerzystów i zbliżających się pojazdów.

Zestaw oświetlenia musi spełniać „Wytyczne prawidłowego oświetlenia przejść dla pieszych”, opracowane w grudniu 2017 r., rekomendowane przez Ministra właściwego ds. transportu: WR-D-41-4, które dostały rekomendację Ministerstwa Infrastruktury z dnia 20 lipca 2018 r.

Stanowiska oświetleniowe

Stanowiska oświetleniowe należy wykonać w postaci 9 m słupów aluminiowych, ocynkowanych, mocowanych na prefabrykowanym fundamencie z wysięgnikiem 
o dł. ok. 1,5 m, do montażu oprawy oświetleniowej. Słupy oświetlenia zaprojektować aluminiowe pokryte farbą anty-graffiti i anty-plakat do wysokości 2,5 m. Słupy należy również zabezpieczyć elastomerem do wysokości 0,5 m.

Słupy wyposażyć w złącze słupowe z zabezpieczeniem w komorze słupa.  Złącze słupowe przystosowane winno być do podłączenia min. 3 kabli 4- żyłowych 
o przekroju żył 35mm2. Do oświetlenia projektuje się oprawy wykonane ze źródłem typu LED, barwa 4000 K, strumień świetlny z oprawy min. 10450 lm, moc oprawy 
ok. 75 W, IP 66. Stanowiska oświetleniowe zaplanowano w rozstawie ok. 40 m pomiędzy słupami.

Wskazane w części rysunkowej zakresy stanowią minimalne wskazania, Wykonawca odpowiada za prawidłowe, bezpieczne oraz zgodne z przepisami 
i normami zaprojektowanie oświetlenia na całej trasie Cyklostrady.

Linia kablowa nN

Linię kablową przyłączy wykonać kablem o odpowiednim przekroju 
i wytrzymałości dobrać na podstawie obliczeń na etapie realizacji projektu budowlanego. Na całej długości we wspólnym wykopie z linią kablową ułożyć bednarkę ocynkowaną Fe/ZN 30x4mm przyłączając każdy ze słupów.  Uziemienie każdego ze stanowisk słupowych nie może przekraczać wartości 10 Ω. Kabel oświetleniowy należy układać w rowie o głębokości 0,8 m, na podsypce z piasku 
o grubości 10 cm linią falistą.  Na kabel, co 10 m (oraz na początku i końcu kabla) założyć oznaczniki z oznaczeniem kabla.  Następnie kable zasypać 10 cm warstwą piasku, warstwą rodzimego gruntu bez kamienia i gruzu o grubości 15 cm i przykryć folią ostrzegawczą koloru niebieskiego na całej długości.  Szerokość folii powinna być taka, aby przykrywała ułożony kabel, lecz nie mniejsza niż 20 cm. Rów wypełnić gruntem bez kamienia i gruzu ubijając warstwami. Kabel przy skrzyżowaniach 
z rurociągami, drogami, podejścia na słupy powinny być chronione od uszkodzeń mechanicznych. Przy przejściach przez drogi i miejsca obciążone ruchem kołowym stosować rury o sztywności 750 N i średnicy 110 mm koloru niebieskiego, natomiast 
w zieleni lub pod chodnikach rury o sztywności 450 N koloru niebieskiego. W jednej rurze osłonowej można znajdować się tylko jeden kabel. Każdą z rur należy uszczelniać. Przy przejściach pod drogami należy ułożyć drugą rurę o tych samych parametrach jako rezerwa. Przy wykonywaniu robót należy przestrzegać obowiązujących norm i przepisów [N SEP-E-004].

Ochrona od porażeń elektrycznych

Linię, jako środek ochrony przed dotykiem pośrednim przewidziano samoczynne wyłączenie zasilania w układzie zasilania np. TN-C.  Wszystkie słupy należy uziemić.  Należy metodą pomiarów sprawdzić skuteczność ochrony od porażeń oraz oporność izolacji instalacji. Pozytywny wynik pomiarów odbiorczych jest warunkiem dopuszczenia instalacji do użytkowania.

Warunek dopuszczalnego spadku napięcia w linii nN

Projektant wykona obliczenia dopuszczalnych spadków napięcia dla linii oświetleniowej.

Warunek skuteczności ochrony od porażeń

Projektant wykona obliczenia, wykazujące spełnienie warunku samoczynnego wyłączenia zasilania dla linii oświetleniowej zgodnie z normą PN-HD 60364-4-41.

Demontaże

W ramach realizacji zadania należy przebudować istniejącą infrastrukturę oświetleniową kolidującą z inwestycją w uzgodnieniu z Właścicielami sieci.

      - Przebudowa i zabezpieczenie istniejących sieci uzbrojenia terenu

Kolizje z istniejącą infrastrukturą należy zabezpieczyć lub przebudować zgodnie wymogami i w uzgodnieniu z odpowiednim Gestorem sieci. Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji projektowej dokona niezbędnych uzgodnień, opracuje stosowne projekty branżowe zabezpieczenia lub przebudowy infrastruktury. Wymagania materiałowe wskazuje Zarządca infrastruktury w wydanych warunkach. Podczas prac projektowych należy uzyskać wszelkie wymagane uzgodnienia, opinie 
i decyzje administracyjne, w szczególności uzyskać uzgodnienie tras na Naradzie Koordynacyjnej. Dodatkowo należy zwrócić uwagę na zapewnienie wymaganej skrajni drogowej dla obiektów drogowych w związku z występowaniem słupów elektroenergetycznych, teletechnicznych oraz oświetlenia drogowego.

Roboty w zakresie istniejących sieci uzbrojenia terenu należy wykonać zgodnie obowiązującymi przepisami, normami oraz zasadami wiedzy technicznej. Wszystkie materiały użyte do realizacji zamówienia powinny posiadać odpowiednie aprobaty techniczne i dopuszczenia do stosowania (deklarację zgodności wydaną przez dostawcę) na cały asortyment rur, kształtek itp. użytych do budowy; wymagane jest trwałe fabryczne oznakowanie wyrobów dla stwierdzenia, że deklaracja zgodności dotyczy konkretnej partii dostawy. Prace wykonywać pod nadzorem przedstawiciela Zarządcy infrastruktury, jeśli wskazano taki wymóg w warunkach przebudowy.

W części rysunkowej PFU przedstawiono koncepcję zakresu sieci przewidzianych do przebudowy. Należy założyć, że zaproponowane usytuowanie sieci i obiektów może ulec zmianie w zależności od uzyskanych uzgodnień i opinii oraz konieczności likwidacji, zabezpieczenia i przebudowy istniejącej infrastruktury wynikającej z przyjętych rozwiązań technicznych inwestycji oraz przepisów i warunków technicznych. Oznacza to, że końcowa kalkulacja długości kolektorów i innych elementów sieci infrastruktury technicznej przez wybranego do realizacji inwestycji Wykonawcy, nie może ograniczać się tylko do długości i ilości opisanych w PFU.

Dokładny zakres wymaganej przebudowy sieci należy określić na etapie sporządzania dokumentacji projektowej.

## Wymagania do dokumentacji projektowo-kosztorysowej

- Wykonanie Projektu Budowlanego (wraz z projektami przebudowy mediów kolidujących z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej, odstępstw, przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – jeśli wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić na mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi, oraz zgodnie z ustawą z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. 2024  Poz. 725 z późn. zm.) – 4 egz.,

- Dla zakresu robót, dla których nie jest wymagane uzyskanie pozwolenia na budowę należy wykonać szczegółową dokumentację projektową wymaganą do zgłoszenia robót budowlanych i umożliwiającą późniejsze wykonanie robót budowlanych (wraz z projektami przebudowy mediów kolidujących z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej, odstępstw, przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – jeśli wymagane) – 4 egz.,

- Dla zakresu robót, dla których wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji zgody 
na realizację inwestycji drogowej ZRID należy wykonać Projekt budowlany, (wraz z projektami przebudowy mediów kolidujących z projektowanymi drogami, wymaganymi decyzjami, opiniami, uzgodnieniami, uzyskaniem pozwolenia wodnoprawnego, decyzji środowiskowej, odstępstw, przeprowadzeniem procedury oceny oddziaływania przedsięwzięcia na obszar Natura 2000 – jeśli wymagane) – projekt zagospodarowania terenu sporządzić na mapach sytuacyjno- wysokościowych do celów projektowych, wraz z opiniami, uzgodnieniami, pozwoleniami i innymi dokumentami wymaganymi przepisami szczególnymi 
– 4 egz.,

- Dla zakresu robót, dla których wymagane jest uzyskanie ostatecznej decyzji zgody 
na realizację inwestycji drogowej ZRID należy sporządzić projekty podziałów nieruchomości dla celów realizacji inwestycji w oparciu o ZRID (Ustawa z dnia 
10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, tekst jedn. Dz. U. 2024 Poz. 311 z późn. zm.) 
– 6 egz.,

- Wykonanie projektów wykonawczych z podziałem na branże – po 3 egz.,

- Wykonanie projektów stałej organizacji ruchu – 4 egz.,

- Wykonanie projektów czasowej organizacji ruchu – 4 egz.,

- Wykonanie badań geotechnicznych oraz określenie warunków gruntowo- wodnych podłoża gruntowego – 4 egz.,

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia – 4 egz.,

- Przedmiar robót z podziałem na branże – po 2 egz.,

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych – 4 egz.,

- Przygotowanie materiałów/inwentaryzacji zieleni na wycinkę kolidujących drzew,

- Wszystkie inne niezbędne decyzje, uzgodnienia, opinie wymagane prawem.

Zadaniem Wykonawcy będzie sporządzenie dokumentacji projektowo- kosztorysowej dla obiektu. Wykonawcy zostanie udzielone pełnomocnictwo do występowania w imieniu Zamawiającego. Projekt należy uzgodnić z Zamawiającym, natomiast wszelkie opracowania dokumentacji projektowej winny być poprzedzone zatwierdzeniem przez Zamawiającego przyjętych rozwiązań projektowych.

Dokumentację projektową Wykonawca dostarczy w formie papierowej w ilości egz. jw. oraz w formie elektronicznej na nośnikach flash USB (pendrive), w postaci plików ogólnodostępnych (formaty: .dwg, .dxf, .doc, .xls, .pdf; inne pliki po uzgodnieniu z Zamawiającym), rysunki techniczne w wersji edytowalnej w formacie .dwg lub .dxf oraz w wersji nieedytowalnej (przygotowanej do przeglądania i wydruku) w formacie .pdf.

Ewentualne dodatkowe egzemplarze należy wykonać do celów opiniowania 
lub uzgadniania w ilości wymaganej przez jednostki opiniujące.

Dokumentację projektową należy wykonać zgodnie z rozporządzeniem Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 2022 Poz. 1679 z późn. zm.).

Na dokumentacji powstałej w wyniku realizacji projektu należy zamieścić znaki: Funduszy Europejskich [FEDS], barw Rzeczypospolitej Polskiej, Unii Europejskiej 
i herb województwa dolnośląskiego – uzgodnić z Zamawiającym.

Szczegółowe wymogi dla wersji elektronicznej dokumentacji

- Każdy tom opracowania powinien być zapisany do pojedynczego pliku w formacie PDF – nazwa pliku powinna odzwierciedlać temat opracowania.

- Wszystkie rysunki muszą być przekazane w formacie dwg. lub dxf.

- Pliki muszą być zapisane w katalogu o nazwie określającej lokalizację opracowania, w tym samym katalogu musi być umieszczony plik w formacie tekstowym o nazwie “SPIS.TXT”, zawierający listę plików wraz z pełnymi tytułami opracowań w nich zawartych.

- Pliki muszą być zoptymalizowane pod względem rozmiaru (wielkość pojedynczego pliku nie może przekraczać 50 MB), jakość skanowanych lub generowanych dokumentów, rysunków technicznych i zdjęć powinny umożliwiać odczytanie wszystkich detali i cech, przy zachowaniu minimalnej rozdzielczości 300 dpi.

- Materiały skanowane wchodzące w skład dokumentacji powinny charakteryzować się następującymi parametrami:

- rysunki techniczne kolorowe: rozdzielczość minimalna 300 dpi, maksymalna liczba kolorów: 256 w indeksowanej palecie,

- rysunki techniczne czarno-białe: rozdzielczość minimalna 300 dpi, 8 bitowa skala szarości dla światłokopii lub jednobitowy kolor dla wydruków z białym tłem,

- dokumenty: rozdzielczość minimalna 300 dpi, 8 bitowa skala szarości.

- Dokumentację w postaci elektronicznej należy dostarczyć w 3 egzemplarzach na nośnikach flash USB (pendrive).

## Założenia wyjściowe do projektowania

- Dokumentacja projektowa ma umożliwić wykonanie robót budowlanych.

- Dokumentację projektową należy tak wykonać, aby parametry dróg 
oraz obiektów inżynierskich umożliwiały prawidłowe ich użytkowanie. Drogi objęte dokumentacją winny umożliwiać dojazdy do działek przyległych.

- Dokumentację projektową należy wykonać z podziałem na branże.

## Warunki wykonania i odbioru prac projektowych

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot WWiOPP

Przedmiotem niniejszych Warunków Wykonania i Odbioru Prac Projektowych (WWiOPP) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru opracowań projektowych przewidzianych do wykonania dla zadania pn. „Budowa dolnośląskiej Cyklostrady – trasa miedziana na terenie gminy Przemków”. Zamierzenie realizowane jest 
w systemie zaprojektuj i wybuduj.

1.2. Zakres stosowania WWiOPP

Niniejsze Warunki stanowią obowiązujący dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji opracowań projektowych zadania pn. „Budowa dolnośląskiej Cyklostrady – trasa miedziana na terenie gminy Przemków”.

1.3. Określenia podstawowe

Użyte w WWiOPP wymienione poniżej określenia należy rozumieć następująco:

1.3.1. PB – projekt budowlany o zakresie i formie określonym w Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wykonany w celu uzyskania decyzji administracyjnej pozwolenia na budowę.

1.3.2. ZRID – decyzja Zezwolenie na Realizację Inwestycji Drogowej zgodnie z ustawą z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, Dz. U. 2015 Nr 0 poz. 2031.

1.3.3. Informacja BIOZ – dokument sporządzany przez projektanta zgodnie z art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane.

1.3.4. PW – projekt wykonawczy – dokumentacja techniczna o zakresie umożliwiającym wykonanie oraz odbiór robót budowlanych. Dokumentacja zawiera 
w szczególności wszystkie rysunki, szkice oraz opisy niezbędne do wyniesienia obiektu w teren, a także specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych niezbędne dla określenia parametrów jakościowych materiałów i robót.

Pozostałe określenia podstawowe są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi polskimi przepisami i normami.

2. KOLEJNOŚĆ WYKONYWANIA OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Dokumentacja projektowa będzie realizowana w następujących etapach:

- Analiza materiałów wyjściowych (dotychczasowych opracowań i ich rozwiązań), w tym PFU.

- Wykonania pomiarów terenowych, badań, analiz, obliczeń.

- Opracowanie PB i uzgodnienie z Zamawiającym przyjętych rozwiązań.

- Uzyskanie decyzji wymaganych do skutecznego złożenia wniosku 
o pozwolenie na budowę lub ZRID.

- Wykonanie projektów podziału działek.

- Opracowanie materiałów do wniosku o wydanie decyzji o pozwolenie na budowę lub ZRID (PB + informacja BIOZ).

- Zatwierdzenie przyjętych rozwiązań projektowych przez Zamawiającego.

- Wprowadzenie korekt Zamawiającego do dokumentacji.

- Wystąpienie w imieniu Zamawiającego o uzyskanie decyzji ZRID.

- Opracowanie i zatwierdzenie organizacji ruchu zastępczego.

- Opracowanie projektów wykonawczych.

- Zatwierdzenie projektów wykonawczych.

- Wprowadzenie korekt do projektów wykonawczych podczas zatwierdzania dokumentacji wykonawczej.

3. MATERIAŁY WYJŚCIOWE, POMIARY, BADANIA, OBLICZENIA I EKSPERTYZY

3.1. Materiały wyjściowe do projektowania

Materiałami wyjściowymi do projektowania są ustalenia:

- Uzgodnień branżowych, pomiarów i ekspertyz dokonanych przez Zamawiającego w trakcie sporządzania PFU.

- Niniejsze WWiOPP.

- Wytyczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych.

Materiały powyższe opisują cechy funkcjonalne i użytkowe przedmiotu zamówienia, które muszą zostać uwzględnione podczas projektowania.

3.2. 	Zasady wykonania pomiarów, badań, obliczeń i ekspertyz

Otrzymane przez Wykonawcę w ramach materiałów do projektowania wyniki pomiarów, obliczeń i ekspertyz są wyłącznie materiałami wyjściowymi do projektowania. Ich otrzymanie nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku samodzielnego wykonania ponownych badań i ekspertyz, których potrzebę uzna Wykonawca.

Odpowiedzialność za wyniki badań, obliczeń i ekspertyz leży w całości po stronie Wykonawcy. W przypadku, gdy wyniki pomiarów, obliczeń i ekspertyz 
w sposób istotny będą się różnić od materiałów dostarczonych przez Zamawiającego może to być podstawą do zmiany rozwiązań technicznych przyjętych w PFU.

3.3 Zakres pomiarów, badań, ekspertyz i obliczeń dla kontraktu

3.3.1 Mapa do celów projektowych

Do obowiązków Wykonawcy należy opracowanie mapy do celów projektowych.

Dla właściwego opracowania mapy konieczne będzie geodezyjne ustalenie granic działek. Wykonawca dokona stabilizacji granic działek w terenie, ich okazania właścicielom oraz wprowadzi do zasobu geodezyjnego właściwe współrzędne punktów granicznych i powierzchnie działek. Prace te zostaną wykonane w ramach ceny kontraktowej.

Na odcinkach, gdzie teren posiada założoną osnowę geodezyjną – to na etapie sporządzania mapy dla celów projektowych należy ją wykorzystać do nawiązania pomiarów objętych niniejszym zamówieniem. W miejscach, gdzie osnowa nie została założona, a istniejąca w terenie osnowa nie umożliwia właściwego nawiązania, należy ją uzupełnić lub założyć nową. Lokalizacja punktów poziomej osnowy geodezyjnej powinna umożliwiać ich późniejsze wykorzystanie jako punktów osnowy realizacyjnej. Osnowa pozioma - jej uzupełnienie, względnie założenie, stosowanie znaków geodezyjnych do stabilizacji punktów oraz pomiar i obliczenie współrzędnych regulują szczegółowe przepisy instrukcji technicznej G-1 „Geodezyjna osnowa pozioma” i G-4 „Pomiary sytuacyjne i wysokościowe” oraz wytyczne techniczne G-1.9 „Katalog znaków geodezyjnych oraz zasady stabilizacji punktów”. Punkty osnowy pomiarowej należy zastabilizować. Wykonane prace należy zgłosić do Powiatowego Ośrodka Dokumentacji Geodezyjno- Kartograficznego, który dokona odbioru prac geodezyjnych.

Mapa do celów projektowych winna być wykonana w technice wektorowej.

3.3.2 Dokumentacja geotechniczna

Wykonawca wykona ocenę geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych. W tym celu może wykorzystać dokumentację sporządzoną przez Zamawiającego lub wykonać badania własne. Odpowiedzialność za wyniki badań 
i ustalenie prawidłowych warunków wzmocnienia podłoża gruntowego leży po stronie Wykonawcy.

W przypadku samodzielnego wykonywania badań geotechnicznych przez Wykonawcę ich ilość nie może być mniejsza, niż dostarczona przez Zamawiającego.

Zakres badań geotechnicznych i geologicznych, w zależności od ustalonej kategorii geotechnicznej, powinien być zgodny z Rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadowienia obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. poz. 463) oraz z Zarządzeniem nr 22 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z 27 czerwca 2019 w sprawie wprowadzenia Wytycznych wykonywania badań podłoża gruntowego na potrzeby budownictwa drogowego.

4. WYKONANIE OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

4.1 Projekt budowlany

4.1.1. Charakterystyczne cechy stadium Projektu budowlanego

Stadium projektu budowlanego ma zawierać opracowania projektowe 
o szczegółowości wymaganej Ustawą Prawo Budowlane oraz Rozporządzenia Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Wykonawca może, jeśli uzna to za potrzebne zwiększyć szczegółowość rozwiązań w ramach opracowania projektu budowlanego. Wszystkie elementy projektowe winny być określone ostatecznie.

Projektu budowlany ma być wykonany dla całego zamierzenia budowlanego.

4.1.2 Zawartość PB i wniosku ZRID

Projekt budowlany powinien zawierać:

- Projekt podziału działek,

- Projekt zagospodarowania terenu,

- Projekt drogowy,

- Projekt likwidacji kolizji sieciowych,

- Projekt odwodnienia,

- Projekt przepustów,

- Projekt przebudowy oświetlenia,

- Projekt zieleni.

Całość opracowania zostanie przekazana Zamawiającemu w wersji papierowej oraz z zapisem na nośniku pamięci USB w następujących formatach:

- wersja edytowalna (dwg, dxf, dgn, doc, xls, …),

- wersja PDF.

4.1.3. Szczegółowe wymagania dla opracowań projektowych.

Szczegółowy zakres i forma projektu budowlanego powinna przede wszystkim spełniać wymagania określone w Ustawie Prawo Budowlane w tym w art. 34 ust. 1, 2 i 3 oraz w Rozporządzeniach i w Warunkach Technicznych.

4.1.3.1 Projekt zagospodarowania terenu.

Zawartość musi być zgodna z treścią Rozdziału 3 rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego 
i powinna zawierać:

- Część opisową

Zawartość musi być zgodna z treścią §8 ust. 2 Rozporządzenia. Do części opisowej można dołączyć stosowne do potrzeb oświadczenia właściwych jednostek wymagane w art. 34 ust. 3 pkt. 3 Ustawy Prawo Budowlane oraz wymagane przepisami szczególnymi opinie, uzgodnienia i pozwolenia wg art. 33 ust. 2 pkt. 1 Ustawy Prawo budowlane. Treść części opisowej powinna uwzględniać także poniższą ramową zawartość:

- Przedmiot inwestycji:

- Lokalizacja i program inwestycji: Rodzaj i nazwa przedsięwzięcia, lokalizacja (województwa, powiaty, gminy),

- Cel i zakładany efekt inwestycji: Omówienie celu i spodziewanych korzyści ogólnospołecznych bezpośrednich (dla użytkowników dróg) i pośrednich (dla ogółu i społeczności lokalnych), zakładanych po zrealizowaniu projektowanego przedsięwzięcia.

- Istniejący stan zagospodarowania terenu (opis w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej):

- Zagospodarowanie istniejącego terenu: Dla obiektów lub grup obiektów budowlanych wchodzących w skład istniejącego terenu lokalizacje, nazwy, rodzaje, kategorie, funkcje, klasy obiektów, funkcjonalność istniejących obiektów,

- Charakterystyczne elementy geometrii, konstrukcji i wyposażenia,

- Przewidywane zmiany, adaptacje lub rozbiórki,

- Charakterystyka zieleni istniejącej,

- Zagospodarowanie terenu przyległego,

- Konfiguracja i ukształtowanie terenu,

- Ważniejsze elementy zainwestowania i zagospodarowania terenu w pasie wykonania i oddziaływania inwestycji (w tym tereny mieszkaniowe i obiekty chronione oraz odległości od planowanego przedsięwzięcia), stan techniczny,

- Istniejąca siec komunikacyjna, także dla potrzeb obsługi ruchu lokalnego.

- Istniejące uwarunkowania realizacyjne:

Warunki wynikające z:

- Miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego.

- Warunki wynikające z zagospodarowania istniejącego terenu inwestycji 
i terenu przyległego.

- Warunki środowiskowe terenu.

- Warunki wynikające z ochrony konserwatorskiej terenu.

- Warunki geologiczne i górnicze terenu - kategoria geotechniczna posadowienia obiektu budowlanego.

- Inne warunki (np. związane z bezpieczeństwem: użytkowania, budowli, ruchu, przeciwpożarowym, ratownictwa medycznego i chemicznego).

- Projektowane zagospodarowanie terenu (w zakresie niezbędnym do uzupełnienia części rysunkowej):

Ukształtowanie terenu inwestycji:

- Układ komunikacyjny (powiązania drogowe projektowanej inwestycji 
z istniejącymi drogami): opis przebiegu inwestycji na tle istniejącego 
i planowanego zagospodarowania terenu, opis przebiegu planowanej inwestycji w stosunku do istniejącego zagospodarowania (przy rozbudowie), opis przebiegu inwestycji pod względem planowanego układu komunikacyjnego, dostępność.

- Ukształtowanie terenu i zieleni.

- Projektowane obiekty i urządzenia budowlane.

Dla każdego projektowanego obiektu lub grupy obiektów należy zamieścić krótki opis zawierający:

- nazwę, lokalizacje, typ i rodzaj,

- funkcje i parametry użytkowe,

- konieczne dane wynikające ze specyfiki obiektu lub przepisów.

- Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia ze względu na specyfikę projektowanego obiektu budowlanego, wg wymagań art. 20 ust. 1 pkt. 1b Ustawy Prawo Budowlane.

- Opinie, stanowiska uzgodnienia, pozwolenia i warunki.

Należy zamieścić wykaz i uwierzytelnione kopie stanowisk, uzgodnień, opinii, warunków i innych pism uzyskanych w trakcie wykonywania opracowania. Instytucje, które powinny wypowiedzieć się na temat wszystkich elementów planowanej inwestycji (w zakresie swoich kompetencji) to:

- zainteresowani właściciele lub zarządcy: dróg, wód, urządzeń infrastruktury technicznej i innych obiektów: w zakresie wydawania warunków do budowy zarządzanych przez nich obiektów oraz w zakresie uzgadniania odpowiednich rozwiązań projektowych,

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie, stosownie do potrzeb, oświadczeń o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych (art. 34 ust. 3 pkt.. 3 Ustawy Prawo Budowlane),

- właściwe jednostki organizacyjne, w których kompetencji leży wydawanie opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami szczególnymi 
(np. Zespół uzgadniania dokumentacji projektowej (ZUDP), Starostwo, Wojewódzki Konserwator Zabytków, Urząd Gminy).

- Cześć rysunkowa

Zawartość musi być zgodna z treścią § 8 ust. 1 i 3 i § 9 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. 	Zawartość ramowa:

- Plan orientacyjny w skali 1:10 000

- Plan zagospodarowania w skali 1: 500 lub 1:1000 zawierający m.in.:

- granice i numery działek,

- usytuowanie i układ istniejących i projektowanych obiektów,

- ukształtowanie terenu,

- ukształtowanie zieleni,

- układ sieci i przewodów uzbrojenia terenu.

Plan zagospodarowania powinien spełniać wymogi określone powinien być sporządzony jako opracowanie numeryczne.

4.1.3.2 Projekt architektoniczno- budowlany

Zawartość musi być zgodna z treścią Rozdziału 4 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Projekt architektoniczno-budowlany zawiera w szczególności:

  - Opis techniczny

Zawartość musi być zgodna m.in. z treścią §11 ust. 2 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

Zaleca się, aby treść Opisu technicznego uwzględniała poniższą ramowa zawartość:

- Inwentaryzacje i oceny stanu technicznego – o ile nie mieszczą się w Opisie obiektów i na rysunkach:

- Inwentaryzacje obiektów budowlanych. Inwentaryzacja dotyczy cech ilościowych, geometrycznych i materiałowych oraz wymaga się umieszczenia jej wyników bezpośrednio na rysunkach projektowanych obiektów lub w treści opisu technicznego.

- Opis, zestawienia ilościowe i rysunki dotyczące możliwego zakresu wykorzystania istniejącego obiektu dla celów planowanej przebudowy, rozbudowy, nadbudowy lub remontu,

- Zalecenia i sugestie do projektowania konstrukcji (ew. wstępne koncepcje rozwiązań) a w przypadku planowanej rozbiórki zalecenia co do technologii i zakresu robót rozbiórkowych.

- Wyposażenia technicznego terenu inwestycji np. geometrii, oświetlenia, przekrojów, drożności, sprawności,

- Zagospodarowania terenu.

- Opis obiektów:

Opis obiektów wykonywany jest tylko w zakresie niezbędnym, jako uzupełnienie rysunków i powinien zawierać m.in.:

- wstęp - nazwa, lokalizacja, typ, rodzaj obiektu budowlanego,

- charakterystyczne parametry techniczne, geometryczne i architektoniczne obiektu budowlanego,

- dostosowanie do krajobrazu,

- układ konstrukcyjny obiektu budowlanego:

- kategoria geotechniczna obiektu, warunki i sposób jego posadowienia oraz zabezpieczenia przed wpływami eksploatacji górniczej,

- rozwiązania konstrukcyjno- materiałowe podstawowych elementów konstrukcji obiektu,

- rozwiązania techniczno- budowlane i instalacyjne występujące na trasie obiektu i miejscach charakterystycznych lub o szczególnym znaczeniu dla funkcjonowania obiektu albo istotne ze względów bezpieczeństwa 
z uwzględnieniem wymaganych stref ochronnych,

- wyposażenie obiektu w odwodnienie i oświetlenie – rozwiązania i sposób funkcjonowania, założenia przyjęte do obliczeń instalacji oraz podstawowe wyniki tych obliczeń, z uzasadnieniem doboru, rodzaju i wielkości i urządzeń – zagadnienia te mogą być umieszczone w oddzielnym opracowaniu,

- urządzenia i obiekty infrastruktury technicznej w pasie drogowym nie związane z droga umieszczone w obiekcie – zagadnienia zazwyczaj są zamieszczane w oddzielnym opracowaniu,

- pozostałe wyposażenie techniczne – rozwiązania techniczne i sposób funkcjonowania,

- sposób spełnienia warunków technicznych dotyczących bezpieczeństwa użytkowania (w tym: sposób zapewnienia osobom niepełnosprawnym warunków do korzystania z obiektu, rozmieszczenie wyjazdów i wjazdów, warunki przejścia dla zwierząt, zapewnienie wymaganej widoczności),

- sposób ochrony dóbr kultury,

- sposób spełnienia wymagań przepisów w zakresie bezpieczeństwa z uwagi na możliwość wystąpienia pożaru lub innego miejscowego zagrożenia oraz bezpieczeństwa użytkowania (zagadnienia dotyczące bezpieczeństwa uczestników ruchu zamieszcza się w oddzielnym opracowaniu w części projektu wykonawczego - „projekt organizacji ruchu”),

- dane techniczne obiektu charakteryzujące wpływ obiektu budowlanego na środowisko i jego wykorzystanie oraz na zdrowie ludzi i obiekty sąsiadujące pod względem rodzaju, zakresu i wielkości oddziaływań oraz charakterystyki przyjętych metod i urządzeń zabezpieczających,

- inne uwarunkowania realizacyjne obiektu (w tym interesy osób trzecich 
i sposób ich ochrony).

- Obliczenia:

W części technicznej zamieszczane są wyniki obliczeń konstrukcji obiektów oraz informacje, gdzie jest dostępny komplet obliczeń. W załączniku do opisu należy podać schemat statyczny, model obliczeniowy oraz parametry. Opis obliczeń powinien zawiera:

- wstęp (przedmiot, podstawy, cel obliczeń),

- nazwa i charakterystyka metod obliczeń,

- przyjęte schematy obliczeniowe,

- założenia przyjęte do obliczeń konstrukcyjnych w tym dotyczące obciążeń,

- podstawowe wyniki obliczeń i ich interpretacja.

  - Cześć rysunkowa

Rysunki wszystkich obiektów budowlanych powinny przede wszystkim spełniać wymagania m.in. §12 i §13 Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego. Na rysunkach należy zamieścić w razie potrzeby stosowne dane do wytyczenia obiektów w terenie. Cześć rysunkowa powinna zawierać co najmniej poniższe rysunki:

- Dla obiektów drogowych

- plan sytuacyjny (1:500 lub 1:1000),

- przekroje normalne - charakterystyczne (1:100),

- szczegółowe przekroje konstrukcyjne (1:25 lub 1:50),

- przekroje podłużne (1:100/1000),

- charakterystyczne przekroje poprzeczne (1:100) – w zależności od potrzeb,

- elementy odwodnienia,

- plan tyczenia (1:500 lub 1:1000).

- Dla innych obiektów

- plan sytuacyjny (1:500 lub 1:1000),

- szczegółowe przekroje konstrukcyjne (1:25 lub 1:50),

- Dla urządzenia ochrony środowiska

- inwentaryzacja zieleni i gospodarka zielenią istniejącą,

- urządzenia ograniczające uciążliwość rozbudowywanej drogi na środowisko.

- Dla infrastruktury technicznej związanej i nie związanej z droga:

- zgodnie z wymaganiami poszczególnych branż, skala w zależności do potrzeb.

4.1.3.3 Materiały do wniosku o wydanie decyzji o Zezwoleniu na Realizację Inwestycji Drogowej (ZRID)

Skierowany do wojewody/starosty wniosek o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej powinien zawierać następujące dokumenty:

    - Cztery egzemplarze projektu budowlanego wraz z zaświadczeniem, 
o którym mowa w art. 12 ust. 7 Ustawy Prawo Budowlane, aktualnym na dzień opracowania projektu oraz wymaganymi uzgodnieniami, decyzjami 
i zatwierdzeniami.

    - Informację BIOZ.

    - Upoważnienie dla pełnomocnika.

    - Oświadczenie o prawie dysponowania nieruchomością na cele budowlane.

    - Wypis z rejestru gruntów aktualny na dzień składania wniosku.

    - Określenie zmian w dotychczasowej infrastrukturze zagospodarowania terenu.

    - Analiza powiązania drogi z innymi drogami publicznymi.

    - Opinie:

- Zarządu Województwa,

- Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej,

- Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków,

- Okręgowego Urzędu Górniczego.

    - Mapy przedstawiającą proponowany przebieg drogi, z zaznaczeniem terenu niezbędnego dla obiektów budowlanych, istniejącym uzbrojeniem terenu, 
z oznaczeniem zakresu inwestycji objętej wnioskiem, linii rozgraniczających tereny inwestycji, granic, numerów działek istniejących i nowych – zgodnie z wnioskowanym podziałem nieruchomości.

    - Mapy zawierające projekty podziału nieruchomości.

4.1.3.4 Materiały do uzgodnienia sieci uzbrojenia terenu.

Opracowanie projektowe ma służyć uzyskaniu uzgodnienia (opinii) dla rozwiązań projektowych związanych z projektowanym zagospodarowaniem terenu 
i usytuowaniem sieci uzbrojenia terenu. Obowiązku uzgodnienia dokumentacji dokonuje się na podstawie art. 27 i art. 28 ustawy z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjno- kartograficzne poprzez współdziałanie projektanta z zespołem koordynującym uzbrojenie terenu. Uzgodnienie wydaje się po zbadaniu usytuowania projektowanych (nowych i przebudowywanych) przewodów i urządzeń i stwierdzeniu ich bezkolizyjności w stosunku do innych przewodów i urządzeń, obiektów budowlanych i zieleni wysokiej Materiały do uzgodnienia powinny spełniać m.in. aktualne wymagania w/w ustawy. Projekt powinien być sporządzony na kopii mapy zasadniczej do celów projektowych. Zawartość zgodna z wymaganiami powiatowego ośrodka dokumentacji. W pasie drogowym siec uzbrojenia podziemnego powinna być przedstawiona kompleksowo.

4.1.3.5 Decyzja środowiskowa

Wykonawca w razie konieczności uzyska decyzję środowiskową.

4.1.3.6 Zezwolenie Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków

Wykonawca złoży odpowiednie materiały do uzgodnienia Projektu budowlanego z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków w zakresie lokalizacji ewentualnych stanowisk archeologicznych odnotowanych w AZP lub innych dokumentach. Wykonawca uzyska wymagane zezwolenia Konserwatora na prowadzenie prac budowlanych.

4.2 Projekt wykonawczy

Celem opracowania projektowego jest uzyskanie niezbędnych materiałów dla potrzeb wykonania, odbioru i rozliczenia robót budowlanych. Podstawą dla opracowania projektu wykonawczego jest projekt budowlany. Projekt wykonawczy powinien zawierać rozszerzenia ww. opracowania o zagadnienia istotne z punktu widzenia potrzeb przyszłego procesu wykonawstwa robót budowlanych.

W skład Projektu wykonawczego powinny wchodzić rysunki wykonawcze potrzebne do późniejszego wykonania robót budowlanych. W skład projektu wykonawczego wchodzą ponadto wyniki obliczeń, potrzebne dla przyszłego wykonawstwa do obliczeń konstrukcyjnych i ilościowych. Opracowanie powinno zawierać, w zależności od potrzeb, zagadnienia związane z projektowanymi obiektami przeznaczonymi do czasowego użytkowania w trakcie realizacji robót. Wszystkie rysunki powinny być wykonane z dużą dokładnością i odpowiednią szczegółowością. W skład projektu wykonawczego wchodzą m.in. następujące składniki obejmujące wszystkie planowane obiekty, instalacje i urządzenia:

- Wyciąg z Projektu budowlanego (lub Projekt budowlany), wraz z opiniami, uzgodnieniami i pozwoleniami wymaganymi odrębnymi przepisami, zawierający uzupełnienia istotne dla potrzeb wykonawstwa robót. W opisie technicznym należy zamieścić wyniki obliczeń (w szczególności dla obiektów inżynierskich).

- Istotne z punktu widzenia wykonawstwa robót materiały, które były potrzebne do uzyskania opinii, uzgodnień i pozwoleń wymaganych przepisami odrębnymi w tym m.in.:

- plansza zbiorcza przebudowy urządzeń infrastruktury technicznej nie związanych z drogą,

- projekt ukształtowania projektowanego terenu (plany warstwicowe),

- projekt konstrukcji drogowych,

- projekt likwidacji kolizji sieciowych,

- projekt oświetlenia,

- projekt przepustów,

- projekt odwodnienia,

- projekt zieleni.

- Projekt stałej organizacji ruchu wraz z wymaganymi prawem opiniami 
i decyzją zatwierdzającą wydaną przez właściwy organ zarządzający ruchem.

Projekt organizacji ruchu jest dokumentacją, stanowiącą integralną część dokumentacji budowy, która powinna być sporządzona zgodnie z treścią Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem.

Projekt organizacji ruchu po jego zatwierdzeniu przez właściwy organ zarządzający ruchem i po wprowadzeniu na drogę staje się organizacja ruchu obowiązująca na tej drodze. Ta organizacja ruchu zachowuje ważność do momentu zatwierdzenia i wprowadzenia na drodze nowej organizacji ruchu. Organizacja ruchu powinna być wprowadzona nie później niż data ważności wydana w zatwierdzeniu przez właściwy organ.

Zawartość projektu organizacji ruchu:

Cześć opisowa:

- Opis techniczny:

- nazwa, lokalizacja i zakres zadania inwestycyjnego,

- nazwa Inwestora i projektanta,

- formalno- prawne podstawy opracowania,

- charakterystyka techniczna i funkcjonalna zadania inwestycyjnego,

- charakterystyka projektowanej geometrii drogi i obiektów inżynierskich,

- charakterystyka istniejącego i prognozowanego ruchu,

- zastosowane w projekcie rozwiązania wynikające z analiz lub audytów bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- charakterystyka   planowanej   organizacji   ruchu,   a   dla   projektu   przebudowy   drogi   także charakterystyka istniejącej organizacji ruchu, opis i uzasadnienie wprowadzanych zmian,

- charakterystyka  ruchowa  projektowanej  organizacji  ruchu  (natężenia,  struktura  kierunkowa  i rodzajowa ruchu, przepustowość),

- typy, rodzaje oraz parametry techniczne i funkcjonalne oznakowania pionowego, oznakowania poziomego, sygnalizacji świetlnej oraz urządzeń brd,

- charakterystyka projektowanego sterowania ruchem,

- oświadczenie projektanta o zgodności projektu z aktualnymi przepisami 
w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń brd i warunków ich umieszczania na drogach oraz z warunkami technicznymi jakim powinny odpowiadać drogi publiczne.

- Przewidywany termin wprowadzenia nowej organizacji ruchu.

- Imiona, nazwiska, numery uprawnień oraz podpisy projektanta.

- Załączniki w postaci opinii i uzgodnień wymaganych aktualnymi przepisami.

- Ustosunkowanie się projektanta na piśmie do uwag i wniosków zawartych 
w opiniach i uzgodnieniach.

Cześć rysunkowa:

- plan orientacyjny z zaznaczeniem działek, których dotyczy,

- plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000,

- szczegółowe parametry geometryczne,

- lokalizacje i pikietaż istniejących, projektowanych oraz usuwanych znaków drogowych pionowych, w tym znaków kierunku i miejscowości,

- lokalizacje znaków pionowych,

- lokalizacje urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- lokalizacja obiektów, budowli i innych elementów zagospodarowania otoczenia drogi mogących mieć wpływ na generowanie ruchu, widoczność lub bezpieczeństwo ruchu drogowego,

- lokalizacja urządzeń organizacji ruchu, bezpieczeństwa ruchu, ochrony środowiska, elementów wyposażenia terenu oraz infrastruktury technicznej w obszarze inwestycji nie związanych z inwestycją, mogących mieć wpływ na widoczność i bezpieczeństwo ruchu drogowego.

Projekt czasowej organizacji powinien zawierać:

- Podstawę opracowania: przepisy prawne, wizja w terenie, decyzje, umowy,

- Opis techniczny: charakterystyka drogi i ruchu drogowego, dokładna lokalizacja (km i miejscowość), opis występujących zagrożeń lub utrudnień (przy robotach prowadzonych w dwóch lub więcej etapach opis powinien zawierać zakres planowanych robót dla każdego etapu), termin wprowadzenia czasowej organizacji ruchu oraz termin przywrócenia poprzedniego stanu organizacji ruchu,

- Kartę uzgodnień z opisem zakresu organizacji ruchu potrzebną do wpisywania wszelkich uzgodnień,

- Czytelny plan orientacyjny z zaznaczeniem działek, których projekt dotyczy,

- Czytelny plan sytuacyjny w skali 1:500 lub 1:1000 – z lokalizacją istniejących, projektowanych i usuwanych znaków drogowych, urządzeń sygnalizacyjnych i urządzeń bezpieczeństwa ruchu, dopuszcza się zaznaczenie lokalizacji tylko znaków urządzeń dla nowej organizacji ruchu – z parametrami geometrii drogi,

- Wykaz zastosowanych znaków i urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego,

- Nazwisko i podpis projektanta, autora opracowania,

- W przypadku robót związanych z utrzymaniem drogi niewymagających całkowitego zamknięcia jezdni dla ruchu, które wymagają zmian 
w organizacji ruchu wyłącznie w czasie wykonywania czynności, organ zarządzający ruchem może dopuścić wprowadzenie zmian organizacji ruchu na podstawie projektu uproszczonego.

- Rysunki wykonawcze:

Dla obiektów drogowych

- przekroje poprzeczne dróg (skala 1:100),

- schematy wytyczenia obiektów, np.: obiektów inżynierskich, skrzyżowań (1:500 lub 1:1000),

- szczegóły elementów wyposażenia technicznego.

Dla innych obiektów

- Plan sytuacyjny 1:500 lub 1:1000,

- Rzuty i przekroje – skala wg potrzeb,

- Rysunki instalacji – skala wg potrzeb.

- Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych wykonane na podstawie WWiORB i zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego (Dz. U. nr 202 poz. 2072 z pózn. zm.).

- Projekt technologii robót, rysunki technologiczne lub wytyczne technologiczne (dla nietypowych obiektów lub ich części oraz dla specjalistycznych technologii robót).

- Wykaz reperów i wersję elektroniczną (plik tekstowy) współrzędnych X,Y,Z 
i atrybutów punktów umożliwiających wytyczenie w terenie tras drogowych, skrzyżowań, obiektów inżynierskich, innych obiektów, urządzeń infrastruktury technicznej, urządzeń ochrony środowiska, robót ziemnych, dla celów obsługi geodezyjnej budowy.

- Opracowania z zakresu analizy i prognozy ruchu.

W każdym przypadku należy sprawdzić stan aktualności prognozowanych wielkości i założenia, które zostały opracowane w poprzednim stadium. W przypadku gdy:

- prognoza jest aktualna - przyjmowane są dane wynikowe z pomiarów 
i prognoz z poprzedniego stadium po uzgodnieniu z Zamawiającym,

- prognoza nie jest aktualna - należy wykonać ja ponownie przy nowych założeniach Prognozę należy uznać za nieaktualna jeżeli np:

- wyniki prognozy i wyniki z kolejnego Generalnego Pomiaru Ruchu dla analizowanego odcinka różnią się o więcej niż 20%.,

- w okresie od zakończenia realizacji prognozy zostały podjęte istotne decyzje dotyczące parametrów analizowanej drogi lub zmian w sieci drogowej nie ujęte w prognozie.

5. KONTROLA JAKOŚCI OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Wykonawca opracuje program zapewnienia jakości (PZJ) dla prac projektowych i przedłoży go w terminie zgodnym z ustaleniami umownymi Zamawiającemu do akceptacji.

Przeglądy opracowań projektowych dla PB, PW oraz innych opracowań projektowych odbywać się będą wg ustaleń umownych w okresie przewidzianym na ich wykonanie w Harmonogramie prac projektowych.

Wykonawca w pełni odpowiada za błędy i opuszczenia dokumentacji projektowej niezależnie od faktu, czy podczas przeglądu dokumentacji dany element został zatwierdzony przez Zamawiającego.

Zgłoszone podczas przeglądu poprawki i uwagi będą uwzględniane na bieżąco przez Wykonawcę i niezwłocznie wprowadzane do dokumentacji projektowej.

6. OBMIAR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Jednostką obmiarową jest pozycja wg zatwierdzonego harmonogramu robót.

7. ODBIÓR OPRACOWAŃ PROJEKTOWYCH

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie Dokumentacji projektowej do odbioru ostatecznego sporządzonych dla:

- opracowania projektowego, które posiada najpóźniejszy termin realizacji (tzw. Termin zakończenia) zawarty w umowie oraz

- w przypadku przerwania umowy dla wszystkich nie zakończonych opracowań projektowych w zakresie zgodności z wymaganiami umowy.

Odbioru ostatecznego dokonuje Zamawiający na podstawie Dokumentacji projektowej do odbioru ostatecznego sporządzonych i dostarczonych przez Wykonawcę. W toku odbioru ostatecznego Zamawiający oceni również realizację ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów częściowych. Jeżeli Zamawiający ma zastrzeżenia do Dokumentacji projektowej do odbioru ostatecznego lub do zgodności opracowań projektowych z wymaganiami umowy, Wykonawca powinien przedłożyć takie wyjaśnienia i uzupełnienia jakie Zamawiający uzna za konieczne i dokonać korekt, jakie zostaną pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą uzgodnione.

Jeżeli Zamawiający nie będzie miał zastrzeżeń do przedłożonej Dokumentacji projektowej dokona odbioru ostatecznego, którego potwierdzeniem będzie podpisanie Protokołu Zdawczo – Odbiorczego (ostatecznego).

Ilość egzemplarzy dokumentacji przekazanych Zamawiającemu oraz ich formaty określą pozostałe dokumenty kontraktowe.

8. PŁATNOŚCI

Cena wykonania opracowań projektowych obejmuje:

- wykonanie pełnej dokumentacji projektowej wraz z opiniami i uzgodnieniami wymaganymi przepisami szczególnymi uzyskanie decyzji pozwolenia na budowę,

- sprawowanie nadzoru autorskiego w trakcie wykonywania robót budowlanych.

9. PRZEPISY ZWIĄZANE

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.2021.1376)

- Ustawa z dnia 10 kwietnia 2003 r. – o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz.U.2022.176).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U.2021.2351)

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (Dz.U.2020.1990)

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz.U.2021.1129)

- Ustawa z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz.U.2021.1899)

- Ustawa z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U.2022.503)

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (Dz.U.2021.1973)

- Ustawa z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji 
o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz.U.2022.1029)

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz.U.2021.2233)

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz.U.2022.916)

- Ustawa z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (Dz.U.2021.1326)

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (Dz.U.2022.1072)

- Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U.2022.699)

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz.U.2022.840)

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (Dz.U.2022.988)

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (Dz.U.2021.869)

- Ustawa z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (Dz.U.2021.195)

- Ustawa z dnia 28 marca 2003 r. o transporcie kolejowym (Dz.U.2021.1984)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz.U.2020.1609)

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz.U.2012.463)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. 2016.124)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 30 maja 2000 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogowe obiekty inżynierskie i ich usytuowanie (Dz.U.2000.63.735)

- Rozporządzenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 21 kwietnia 
2015 r. sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać kanały technologiczne (Dz.U.2015.680)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz.U.2003.1126)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – Użytkowego (Dz.U.2021.2454)

- Rozporządzenie Ministrów Infrastruktury oraz Spraw Wewnętrznych 
i Administracji z dnia 31 lipca 2002 r. w sprawie znaków i sygnałów drogowych (Dz.U.2019.2310)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określania metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalnoużytkowym (Dz.U.2004.130.1389).

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku (Dz.U.2014.112)

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej z dnia 12 lipca 2019 r. w sprawie substancji szczególnie szkodliwych dla środowiska wodnego oraz warunków, jakie należy spełnić przy wprowadzaniu do wód lub do ziemi ścieków, a także przy odprowadzaniu wód opadowych lub roztopowych do wód lub do urządzeń wodnych (Dz.U.2019.1311)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 września 2003 r. w sprawie szczegółowych warunków zarządzania ruchem na drogach oraz wykonywania nadzoru nad tym zarządzaniem (tekst jednolity Dz.U.2017.784)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2019 r. w sprawie szczegółowych warunków technicznych dla znaków i sygnałów drogowych oraz urządzeń bezpieczeństwa ruchu drogowego i warunków ich umieszczania na drogach (Dz.U.2019.880)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 20 października 2015 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać skrzyżowania linii kolejowych oraz bocznic kolejowych z drogami i ich usytuowanie (Dz.U.2015.1744)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 sierpnia 2008 r. w sprawie wymagań w zakresie odległości i warunków dopuszczających usytuowanie drzew i krzewów, elementów ochrony akustycznej i wykonywania robót ziemnych w sąsiedztwie linii kolejowej, a także sposobu urządzania 
i utrzymywania zasłon odśnieżnych oraz pasów przeciwpożarowych (Dz.U.2020.1247)

- Rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 
2 sierpnia 2018 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, prac restauratorskich i badań konserwatorskich przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków albo na Listę Skarbów Dziedzictwa oraz robót budowlanych, badań architektonicznych i innych działań przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków, a także badań archeologicznych 
i poszukiwań zabytków (Dz.U.2021.81)

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju Regionalnego i Budownictwa z dnia 
27 lipca 2021 r. w sprawie ewidencji gruntów i budynków (tekst jednolity Dz.U.2021.1390)

INNE

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni sztywnych stanowiący załącznik do Zarządzenia nr 30 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 16 czerwca 2014 roku,

- Katalog typowych konstrukcji nawierzchni podatnych i półsztywnych stanowiący załącznik do Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 16 czerwca 2014 r.,

- Instrukcje techniczne obowiązujące w wykonawstwie geodezyjnym wydane przez Główny Urząd Geodezji i Kartografii (GUGiK) i Głównego Geodetę Kraju; PRENORMA SEP sygn. SEP-E-0001 „Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa”,

- PN–85/S–10030: Obiekty mostowe. Obciążenia;

- PN–91/S–10042: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe, żelbetowe 
i sprężone. Projektowanie;

- PN–99/S–10040: Obiekty mostowe. Konstrukcje betonowe żelbetowe 
i sprężone. Wymagania i badania;

- PN–82/S–10052: Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Projektowanie;

- PN–89/S–10050: Obiekty mostowe. Konstrukcje stalowe. Wymagania 
i badania;

- BN–69/8935–03: Drogi samochodowe. Łożyska mostowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN–98/S–10060: Obiekty mostowe. Łożyska. Wymagania i metody badań;

- PN–86/B–02480: Grunty budowlane. Określenia, symbole, podział i opis gruntów;

- PN–81/B–03020: Posadowienie bezpośrednie budowli. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN–83/B–03010: Ściany oporowe. Obliczenia statyczne i projektowanie;

- PN–88/B–06250: Beton zwykły w zakresie oceny wytrzymałości gwarantowanej betonu i związanej z nią klasy betonu;

- PN–EN 206–1:2003: Beton. Część 1: Wymagania, właściwości, produkcja 
i zgodność;

- PN-68/B-06050: Roboty ziemne budowlane -wymagania w zakresie wykończenia;

- Roboty ziemne warunki techniczne wykonania i odbioru. MOŚZNiL 1996;

- WTWO-H2 Warunki techniczne wykonania i odbioru umocnień;

- WTWO-H3 Warunki techniczne wykonanie i odbioru drenaży i filtrów odwrotnych;

- Praca zbiorowa: Zalecenia do wykonania oraz odbioru napraw i ochrony powierzchniowej betonu w konstrukcjach mostowych. Załącznik do Zarządzenia nr 10 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 
27 listopada 1998 roku. IBDiM, Żmigród 1998r.;

- Załącznik do zarządzenia Nr 11 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 19 września 2003 r. w sprawie wprowadzenia do stosowania „Katalogu Zabezpieczeń Powierzchniowych Drogowych Obiektów Inżynierskich. Cześć I – wymagania”;

- Niemierko A.: Zalecenia dotyczące łożyskowania obiektów mostowych oraz kontroli łożysk podczas eksploatacji. Załącznik do Zarządzenia nr 
10 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 8 lutego 
2006 roku. IBDiM, Warszawa 2005 r.;

- Germaniuk K.: Zalecenia dotyczące doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru. Załącznik do Zarządzenia nr 4 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 24 stycznia 2007 roku. IBDiM, Warszawa 2007 r.;

- Katalog detali mostowych opracowany przez GDDKiA Warszawa – wydanie II z 2002 r.;

- Zarządzenie Nr 2 Generalnego Dyrektora Dróg Publicznych z dnia 11 lutego 1998 r. w sprawie wprowadzenia „Instrukcji Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych" („Instrukcja Badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych”, GDDP Warszawa 1998);

- Zarządzenie nr 77 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 12 grudnia 2008 r. zmieniającym zarządzenie w sprawie wprowadzenia zaleceń dotyczących doboru mostowych urządzeń dylatacyjnych oraz ich wbudowywania i odbioru;

- Zarządzenie nr 31 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad 
z dnia 23 kwietnia 2010 r. w sprawie wytycznych stosowania drogowych barier ochronnych na drogach krajowych;

- Załącznik do Zarządzenia Nr 15 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 8 marca 2006 r. „Zalecenia wykonania i odbioru antykorozyjnych zabezpieczeń konstrukcji stalowych drogowych obiektów inżynierskich nowelizacja w 2006.” GDDKiA IBDiM Warszawa 2006.;

- Załącznik do zarządzenia Nr 47 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych 
i Autostrad z dnia 10 sierpnia 2011r. dotyczącego wykonywania badań pod próbnym obciążeniem drogowych obiektów mostowych;

- Wytyczne projektowania skrzyżowań drogowych. Część I i II. GDDP, Warszawa 2001 r.;

- Zasady ochrony środowiska w drogownictwie - GDDP, Warszawa 1999 r.;

- Katalog drogowych urządzeń ochrony środowiska. GDDKiA, Warszawa 2002 r.;

- Instrukcja badań podłoża gruntowego budowli drogowych i mostowych. Część 1 i 2. GDDP Warszawa 1998r.;

- Ogólne specyfikacje techniczne OST – aktualne wydania GDDKiA;

- Wymagania techniczne Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad

- WT-1 (2014),

- WT-2 (2014) załącznik do zarządzenia nr 54 Generalnego Dyrektora Dróg Krajowych i Autostrad z dnia 18.11.2014 r.,

- WT-4 (2010),

- WT-5 (2010).

- Światła mostów i przepustów. Zasady obliczeń z komentarzem i przykładam. GDDP, Warszawa 2000.

- Wytyczne obliczania światła mostów i przepustów. Materiały z konferencji naukowotechnicznej „Powódź’97”

- Wytyczne w zakresie postępowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięć współfinansowanych z krajowych lub regionalnych programów operacyjnych. Minister Rozwoju Regionalnego. Warszawa, 3 czerwca 2008 r.

UWAGA: Gdziekolwiek w Specyfikacjach technicznych powołane są konkretne przepisy, normy, wytyczne i katalogi, które spełniać mają opracowania projektowe, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych przepisów, norm, wytycznych i katalogów.

## Warunki wykonania i odbioru robót budowlanych

Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych:

D – M – 00.00.00 WYMAGANIA OGÓLNE

1. WSTĘP

1.1. Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania ogólne dotyczące wykonania i odbioru robót budowlanych dla zadania pn. „Budowa dolnośląskiej Cyklostrady – trasa miedziana na terenie gminy Przemków”. Zamierzenie realizowane jest w systemie zaprojektuj i wybuduj.

1.2. Zakres stosowania SST

Specyfikacja techniczna stanowi obowiązującą podstawę opracowania szczegółowej specyfikacji technicznej stosowanej jako dokument przetargowy 
i kontraktowy.

1.3. Zakres robót objętych SST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót objętych specyfikacjami technicznymi dla poszczególnych asortymentów robót drogowych i mostowych.

1.4. Określenia podstawowe

Użyte w SST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następująco:

1.4.1.	Budowla drogowa - obiekt budowlany, nie będący budynkiem, stanowiący całość techniczno-użytkową (droga) albo jego część stanowiącą odrębny element konstrukcyjny lub technologiczny (obiekt mostowy, korpus ziemny, węzeł).

1.4.2.	Chodnik - wyznaczony pas terenu przy jezdni lub odsunięty od jezdni, przeznaczony do ruchu pieszych.

1.4.3.	Długość mostu - odległość między zewnętrznymi krawędziami pomostu, 
a w przypadku mostów łukowych z nadsypką - odległość w świetle podstaw sklepienia mierzona w osi jezdni drogowej.

1.4.4.	Droga - wydzielony pas terenu przeznaczony do ruchu lub postoju pojazdów oraz ruchu pieszych wraz z wszelkimi urządzeniami technicznymi związanymi 
z prowadzeniem i zabezpieczeniem ruchu.

1.4.5.	Droga tymczasowa (montażowa) - droga specjalnie przygotowana, przeznaczona do ruchu pojazdów obsługujących zadanie budowlane na czas jego wykonania, przewidziana do usunięcia po jego zakończeniu.

1.4.6.	Dziennik budowy – zeszyt z ponumerowanymi stronami, opatrzony pieczęcią organu wydającego, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych, służący do notowania zdarzeń 
i okoliczności zachodzących w toku wykonywania robót, rejestrowania dokonywanych odbiorów robót, przekazywania poleceń i innej korespondencji technicznej pomiędzy Inspektorem nadzoru/Zamawiającym, Wykonawcą i projektantem.

1.4.7.	Estakada - obiekt zbudowany nad przeszkodą terenową dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.8.	Inspektor nadzoru/Zamawiający – osoba wymieniona w danych kontraktowych (wyznaczona przez Zamawiającego, o której wyznaczeniu poinformowany jest Wykonawca), odpowiedzialna za nadzorowanie robót i administrowanie kontraktem.

1.4.9.	Jezdnia - część korony drogi przeznaczona do ruchu pojazdów.

1.4.10. Kierownik budowy - osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.11. Korona drogi - jezdnia (jezdnie) z poboczami lub chodnikami, zatokami, pasami awaryjnego postoju i pasami dzielącymi jezdnie.

1.4.12. Konstrukcja nawierzchni - układ warstw nawierzchni wraz ze sposobem ich połączenia.

1.4.13. Konstrukcja nośna (przęsło lub przęsła obiektu mostowego) - część obiektu oparta na podporach mostowych, tworząca ustrój niosący dla przeniesienia ruchu pojazdów lub pieszych.

1.4.14. Korpus drogowy - nasyp lub ta część wykopu, która jest ograniczona koroną drogi i skarpami rowów.

1.4.15. Koryto - element uformowany w korpusie drogowym w celu ułożenia w nim konstrukcji nawierzchni.

1.4.16. Książka obmiarów - akceptowany przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego zeszyt z ponumerowanymi stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyliczeń, szkiców i ew. dodatkowych załączników. Wpisy w książce obmiarów podlegają potwierdzeniu przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

1.4.17. Laboratorium - drogowe lub inne laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego, niezbędne do przeprowadzenia wszelkich badań i prób związanych z oceną jakości materiałów oraz robót.

1.4.18. Materiały - wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne 
z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

1.4.19. Most - obiekt zbudowany nad przeszkodą wodną dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.20. Nawierzchnia - warstwa lub zespół warstw służących do przejmowania 
i rozkładania obciążeń od ruchu na podłoże gruntowe i zapewniających dogodne warunki dla ruchu.

1.4.21. Warstwa ścieralna - górna warstwa nawierzchni poddana bezpośrednio oddziaływaniu ruchu i czynników atmosferycznych.

1.4.22. Warstwa wiążąca - warstwa znajdująca się między warstwą ścieralną 
a podbudową, zapewniająca lepsze rozłożenie naprężeń w nawierzchni 
i przekazywanie ich na podbudowę.

1.4.23. Warstwa wyrównawcza - warstwa służąca do wyrównania nierówności podbudowy lub profilu istniejącej nawierzchni.

1.4.24. Podbudowa - dolna część nawierzchni służąca do przenoszenia obciążeń od ruchu na podłoże. Podbudowa może składać się z podbudowy zasadniczej 
i podbudowy pomocniczej.

1.4.25. Podbudowa zasadnicza - górna część podbudowy spełniająca funkcje nośne 
w konstrukcji nawierzchni. Może ona składać się z jednej lub dwóch warstw.

1.4.26. Podbudowa pomocnicza - dolna część podbudowy spełniająca, obok funkcji nośnych, funkcje zabezpieczenia nawierzchni przed działaniem wody, mrozu 
i przenikaniem cząstek podłoża. Może zawierać warstwę mrozoochronną, odsączającą lub odcinającą.

1.4.27. Warstwa mrozoochronna - warstwa, której głównym zadaniem jest ochrona nawierzchni przed skutkami działania mrozu.

1.4.28. Warstwa odcinająca - warstwa stosowana w celu uniemożliwienia przenikania cząstek drobnych gruntu do warstwy nawierzchni leżącej powyżej.

1.4.29. Warstwa odsączająca - warstwa służąca do odprowadzenia wody przedostającej się do nawierzchni.

1.4.21. Niweleta - wysokościowe i geometryczne rozwinięcie na płaszczyźnie pionowego przekroju w osi drogi lub obiektu mostowego.

1.4.22. Obiekt mostowy - most, wiadukt, estakada, tunel, kładka dla pieszych 
i przepust.

1.4.23. Objazd tymczasowy - droga specjalnie przygotowana i odpowiednio utrzymana do przeprowadzenia ruchu publicznego na okres budowy.

1.4.24. Odpowiednia (bliska) zgodność - zgodność wykonywanych robót 
z dopuszczonymi tolerancjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony - 
z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych.

1.4.25. Pas drogowy - wydzielony liniami granicznymi pas terenu przeznaczony do umieszczania w nim drogi i związanych z nią urządzeń oraz drzew i krzewów. Pas drogowy może również obejmować teren przewidziany do rozbudowy drogi i budowy urządzeń chroniących ludzi i środowisko przed uciążliwościami powodowanymi przez ruch na drodze.

1.4.26. Pobocze - część korony drogi przeznaczona do chwilowego postoju pojazdów, umieszczenia urządzeń organizacji i bezpieczeństwa ruchu oraz do ruchu pieszych, służąca jednocześnie do bocznego oparcia konstrukcji nawierzchni.

1.4.27. Podłoże nawierzchni - grunt rodzimy lub nasypowy, leżący pod nawierzchnią do głębokości przemarzania.

1.4.28. Podłoże ulepszone nawierzchni - górna warstwa podłoża, leżąca bezpośrednio pod nawierzchnią, ulepszona w celu umożliwienia przejęcia ruchu budowlanego 
i właściwego wykonania nawierzchni.

1.4.29. Polecenie Inspektora nadzoru/Zamawiającego - wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego, w formie pisemnej, dotyczące sposobu realizacji robót lub innych spraw związanych 
z prowadzeniem budowy.

1.4.30. Projektant - uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projektowej.

1.4.31. Przedsięwzięcie budowlane - kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub całkowita modernizacja/przebudowa (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłużnym) istniejącego połączenia.

1.4.32. Przepust – budowla o przekroju poprzecznym zamkniętym, przeznaczona do przeprowadzenia cieku, szlaku wędrówek zwierząt dziko żyjących lub urządzeń technicznych przez korpus drogowy.

1.4.33. Przeszkoda naturalna - element środowiska naturalnego, stanowiący utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład dolina, bagno, rzeka, szlak wędrówek dzikich zwierząt itp.

1.4.34. Przeszkoda sztuczna - dzieło ludzkie, stanowiące utrudnienie w realizacji zadania budowlanego, na przykład droga, kolej, rurociąg, kanał, ciąg pieszy lub rowerowy itp.

1.4.35. Przetargowa dokumentacja projektowa - część dokumentacji projektowej, która wskazuje lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót.

1.4.36. Przyczółek - skrajna podpora obiektu mostowego. Może składać się z pełnej ściany, słupów lub innych form konstrukcyjnych, np. skrzyń, komór.

1.4.37. Rekultywacja - roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.38. Rozpiętość teoretyczna - odległość między punktami podparcia (łożyskami), przęsła mostowego.

1.4.39. Szerokość całkowita obiektu (mostu / wiaduktu) - odległość między zewnętrznymi krawędziami konstrukcji obiektu, mierzona w linii prostopadłej do osi podłużnej, obejmuje całkowitą szerokość konstrukcyjną ustroju niosącego.

1.4.40. Szerokość użytkowa obiektu - szerokość jezdni (nawierzchni) przeznaczona dla poszczególnych rodzajów ruchu oraz szerokość chodników mierzona w świetle poręczy mostowych z wyłączeniem konstrukcji przy jezdni dołem oddzielającej ruch kołowy od ruchu pieszego.

1.4.41. Ślepy kosztorys - wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technologicznej ich wykonania.

1.4.42. Teren budowy - teren udostępniony przez Zamawiającego dla wykonania na nim robót oraz inne miejsca wymienione w kontrakcie jako tworzące część terenu budowy.

1.4.43. Tunel - obiekt zagłębiony poniżej poziomu terenu dla zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.44. Wiadukt - obiekt zbudowany nad linią kolejową lub inną drogą dla bezkolizyjnego zapewnienia komunikacji drogowej i ruchu pieszego.

1.4.45. Zadanie budowlane - część przedsięwzięcia budowlanego, stanowiąca odrębną całość konstrukcyjną lub technologiczną, zdolną do samodzielnego pełnienia funkcji techniczno-użytkowych. Zadanie może polegać na wykonywaniu robót związanych z budową, modernizacją/ przebudową, utrzymaniem oraz ochroną budowli drogowej lub jej elementu.

1.5. Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonanych robót, bezpieczeństwo wszelkich czynności na terenie budowy, metody użyte przy budowie oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, SST i poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

1.5.1. Przekazanie terenu budowy

Zamawiający w terminie określonym w dokumentach kontraktowych przekaże Wykonawcy teren budowy. Zadanie realizowane będzie w systemie zaprojektuj 
i wybuduj i na Wykonawcy będzie spoczywać obowiązek opracowania dokumentacji projektowej wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi 
i administracyjnymi oraz zgodnie z postanowieniami niniejszego PFU.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę przekazanych mu punktów pomiarowych do chwili odbioru ostatecznego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na własny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa

Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty itp. zgodnie z obowiązującymi przepisami i postanowieniami niniejszego PFU.

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i SST

Dokumentacja projektowa, PFU, SST i wszystkie dodatkowe dokumenty przekazane Wykonawcy przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego stanowią część umowy, a wymagania określone w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji.

W przypadku wykonania dokumentacji projektowej niezgodnie z wymaganiami PFU pierwszeństwo mają postanowienia PFU i dokumentacja oraz roboty winny zostać wykonane zgodnie z PFU.

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora nadzoru/Zamawiającego, który podejmie decyzję o wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

W przypadku rozbieżności, wymiary podane na piśmie są ważniejsze od wymiarów określonych na podstawie odczytu ze skali rysunku.

Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z PFU, dokumentacją projektową i SST.

Dane określone w dokumentacji projektowej, PFU i w SST będą uważane za wartości docelowe, natomiast cechy materiałów i elementów budowli muszą wykazywać zgodność z określonymi wymaganiami.

W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z niniejszym PFU, dokumentacją projektową lub SST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementu budowli, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a elementy budowli rozebrane i wykonane ponownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy

Roboty modernizacyjne/ przebudowa i remontowe („pod ruchem”)

Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu publicznego oraz utrzymania istniejących obiektów (jezdnie, ścieżki rowerowe, ciągi piesze, znaki drogowe, bariery ochronne, urządzenia odwodnienia itp.) na terenie budowy, w okresie trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Przed przystąpieniem do robót Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu do zatwierdzenia, uzgodniony z odpowiednim zarządem drogi i organem zarządzającym ruchem, projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji ruchu powinien być na bieżąco aktualizowany przez Wykonawcę. Każda zmiana, w stosunku do zatwierdzonego projektu organizacji ruchu, wymaga każdorazowo ponownego zatwierdzenia projektu.

W czasie wykonywania robót Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpieczające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeństwo pojazdów i pieszych.

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór 
i znaków, dla których jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa.

Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia zabezpieczające będą akceptowane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Zamawiającym oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach określonych przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego, tablic informacyjnych, których treść będzie zatwierdzona przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Tablice informacyjne będą utrzymywane przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę kontraktową.

Roboty o charakterze inwestycyjnym

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu budowy w okresie trwania realizacji kontraktu aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym: ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki ostrzegawcze 
oraz wszelkie inne środki niezbędne do ochrony robót, wygody społeczności i innych.

W miejscach przylegających do dróg otwartych dla ruchu, Wykonawca ogrodzi lub wyraźnie oznakuje teren budowy, w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Zamawiającym.

Wjazdy i wyjazdy z terenu budowy przeznaczone dla pojazdów i maszyn pracujących przy realizacji robót, Wykonawca odpowiednio oznakuje w sposób uzgodniony z Inspektorem nadzoru/Zamawiającym.

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy i wykańczania robót Wykonawca będzie:

utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub dóbr publicznych i innych, 
a wynikających z nadmiernego hałasu, wibracji, zanieczyszczenia lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na:

- lokalizację baz, warsztatów, magazynów, składowisk, ukopów i dróg dojazdowych,

- środki ostrożności i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami,

- możliwością powstania pożaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej.

Wykonawca będzie utrzymywać, wymagany na podstawie odpowiednich przepisów sprawny sprzęt przeciwpożarowy, na terenie baz produkcyjnych, 
w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych, magazynach oraz w maszynach 
i pojazdach.

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich.

Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia.

Nie dopuszcza się użycia materiałów wywołujących szkodliwe promieniowanie o stężeniu większym od dopuszczalnego, określonego odpowiednimi przepisami.

Wszelkie materiały odpadowe użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają tego odpowiednie przepisy Wykonawca powinien otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej.

Jeżeli Wykonawca użył materiałów szkodliwych dla otoczenia zgodnie ze specyfikacjami, a ich użycie spowodowało jakiekolwiek zagrożenie środowiska, to konsekwencje tego poniesie Zamawiający.

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, takie jak rurociągi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu w ramach planu ich lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie 
i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na terenie budowy i powiadomić Inspektora nadzoru/Zamawiającego i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Inspektora nadzoru/Zamawiającego i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego.

Jeżeli teren budowy przylega do terenów z zabudową mieszkaniową, Wykonawca będzie realizować roboty w sposób powodujący minimalne niedogodności dla mieszkańców. Wykonawca odpowiada za wszelkie uszkodzenia zabudowy mieszkaniowej w sąsiedztwie budowy, spowodowane jego działalnością.

Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie na bieżąco informowany o wszystkich umowach zawartych pomiędzy Wykonawcą a właścicielami nieruchomości 
i dotyczących korzystania z własności i dróg wewnętrznych. Jednakże ani Inspektor nadzoru/Zamawiający ani Zamawiający nie będzie ingerował w takie porozumienia, 
o ile nie będą one sprzeczne z postanowieniami zawartymi w warunkach umowy.

1.5.9. Ograniczenie obciążeń osi pojazdów

Wykonawca będzie stosować się do ustawowych ograniczeń nacisków osi na drogach publicznych przy transporcie materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Wykonawca uzyska wszelkie niezbędne zezwolenia i uzgodnienia od właściwych władz co do przewozu nietypowych wagowo ładunków (ponadnormatywnych) 
i o każdym takim przewozie będzie powiadamiał Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Inspektor nadzoru/Zamawiający może polecić, aby pojazdy nie spełniające tych warunków zostały usunięte z terenu budowy. Pojazdy powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia przed rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach z ograniczeniem nacisków osi w gestii Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia.

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych.

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia 
i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej.

1.5.11. Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiadał za ochronę robót i za wszelkie materiały 
i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia zakończenia robót przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby budowla drogowa lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.

Jeśli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru/Zamawiającego powinien rozpocząć roboty utrzymaniowe nie później niż w 24 godziny po otrzymaniu tego polecenia.

1.5.12. Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie zarządzenia wydane przez władze centralne i miejscowe oraz inne przepisy, regulaminy i wytyczne, które są 
w jakikolwiek sposób związane z wykonywanymi robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych postanowień podczas prowadzenia robót.

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypełnienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie znaków firmowych, nazw lub innych chronionych praw w odniesieniu do sprzętu, materiałów lub urządzeń użytych lub związanych z wykonywaniem robót i w sposób ciągły będzie informować Inspektora nadzoru/Zamawiającego o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwoleń i inne odnośne dokumenty. Wszelkie straty, koszty postępowania, obciążenia i wydatki wynikłe z lub związane z naruszeniem jakichkolwiek praw patentowych pokryje Wykonawca, z wyjątkiem przypadków, kiedy takie naruszenie wyniknie z wykonania projektu lub specyfikacji dostarczonej przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

1.5.13. Równoważność norm i zbiorów przepisów prawnych

Gdziekolwiek w dokumentach kontraktowych powołane są konkretne normy 
i przepisy, które spełniać mają materiały, sprzęt i inne towary oraz wykonane i zbadane roboty, będą obowiązywać postanowienia najnowszego wydania lub poprawionego wydania powołanych norm i przepisów o ile w warunkach kontraktu nie postanowiono inaczej. 
W przypadku, gdy powołane normy i przepisy są państwowe lub odnoszą się do konkretnego kraju lub regionu, mogą być również stosowane inne odpowiednie normy zapewniające równy lub wyższy poziom wykonania niż powołane normy lub przepisy, pod warunkiem ich sprawdzenia i pisemnego zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Różnice pomiędzy powołanymi normami a ich proponowanymi zamiennikami muszą być dokładnie opisane przez Wykonawcę 
i przedłożone Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu do zatwierdzenia.

Ponadto należy przestrzegać zapisów ustawy Prawa zamówień publicznych (tekst jedn. 2024 Poz. 1320 z późn. zm.), a w szczególności z art. 101 ust. 1 pkt. 2, ust. 2 i ust. 3.

1.5.14. Wykopaliska

Wszelkie wykopaliska, monety, przedmioty wartościowe, budowle oraz inne pozostałości o znaczeniu geologicznym lub archeologicznym odkryte na terenie budowy będą uważane za własność Zamawiającego. Wykonawca zobowiązany jest powiadomić Inspektora nadzoru/Zamawiającego i postępować zgodnie z jego poleceniami. Jeżeli w wyniku tych poleceń Wykonawca poniesie koszty i/lub wystąpią opóźnienia w robotach, Inspektor nadzoru/Zamawiający po uzgodnieniu 
z Zamawiającym i Wykonawcą ustali wydłużenie czasu wykonania robót i/lub wysokość kwoty, o którą należy zwiększyć cenę kontraktową.

2. MATERIAŁY

2.1. Źródła uzyskania materiałów

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót, Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu do zatwierdzenia, szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania tych materiałów jak również odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki materiałów.

Zatwierdzenie partii materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszelkie materiały z danego źródła uzyskają zatwierdzenie.

Wykonawca zobowiązany jest do prowadzenia badań w celu wykazania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania SST w czasie realizacji robót.

Wszystkie stosowane materiały winny powiadać dopuszczenie do stosowania w budownictwie na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) Nr 305/2011.

2.2. Pozyskiwanie materiałów miejscowych

Wykonawca odpowiada za uzyskanie pozwoleń od właścicieli i odnośnych władz na pozyskanie materiałów ze źródeł miejscowych włączając w to źródła wskazane przez Zamawiającego i jest zobowiązany dostarczyć Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu wymagane dokumenty przed rozpoczęciem eksploatacji źródła.

Wykonawca przedstawi Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu do zatwierdzenia dokumentację zawierającą raporty z badań terenowych 
i laboratoryjnych oraz proponowaną przez siebie metodę wydobycia i selekcji, uwzględniając aktualne decyzje o eksploatacji, organów administracji państwowej 
i samorządowej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych 
i jakościowych materiałów pochodzących ze źródeł miejscowych.

Wykonawca ponosi wszystkie koszty, z tytułu wydobycia materiałów, dzierżawy i inne jakie okażą się potrzebne w związku z dostarczeniem materiałów do robót.

Humus i nadkład czasowo zdjęte z terenu wykopów, dokopów i miejsc pozyskania materiałów miejscowych będą formowane w hałdy i wykorzystane przy zasypce 
i rekultywacji terenu po ukończeniu robót.

Wszystkie odpowiednie materiały pozyskane z wykopów na terenie budowy lub z innych miejsc wskazanych w dokumentach umowy będą wykorzystane do robót lub odwiezione na odkład odpowiednio do wymagań umowy lub wskazań Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Wykonawca nie będzie prowadzić żadnych wykopów w obrębie terenu budowy poza tymi, które zostały wyszczególnione w dokumentach umowy, chyba, że uzyska na to pisemną zgodę Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Eksploatacja źródeł materiałów będzie zgodna z wszelkimi regulacjami prawnymi obowiązującymi na danym obszarze.

2.3. Materiały nie odpowiadające wymaganiom

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu budowy i złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Jeśli Inspektor nadzoru/Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie odpowiednio przewartościowany (skorygowany) przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i niezaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem, usunięciem i niezapłaceniem

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 3 tygodnie przed użyciem tego materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to potrzebne z uwagi na wykonanie badań wymaganych przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

2.5. Przechowywanie i składowanie materiałów

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one użyte do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniami, zachowały swoją jakość i właściwości i były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z Inspektorem nadzoru/Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę 
i zaakceptowanych przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

2.6. Inspekcja wytwórni materiałów

Wytwórnie materiałów mogą być okresowo kontrolowane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego w celu sprawdzenia zgodności stosowanych metod produkcji z wymaganiami. Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wyniki tych kontroli będą stanowić podstawę do akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości.

W przypadku, gdy Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie przeprowadzał inspekcję wytwórni, muszą być spełnione następujące warunki:

Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie miał zapewnioną współpracę i pomoc Wykonawcy oraz producenta materiałów w czasie przeprowadzania inspekcji.

Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie miał wolny dostęp, w dowolnym czasie, do tych części wytwórni, gdzie odbywa się produkcja materiałów przeznaczonych do realizacji robót,

Jeżeli produkcja odbywa się w miejscu nie należącym do Wykonawcy, Wykonawca uzyska dla Inspektora nadzoru/Zamawiającego zezwolenie dla przeprowadzenia inspekcji i badań w tych miejscach.

3. SPRZĘT

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w SST lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego; w przypadku braku ustaleń w wymienionych wyżej dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Liczba i wydajność sprzętu powinny gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Powinien być zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu kopie dokumentów potwierdzających dopuszczenie sprzętu do użytkowania i badań okresowych, tam, gdzie jest to wymagane przepisami.

Wykonawca będzie konserwować sprzęt jak również naprawiać lub wymieniać sprzęt niesprawny.

Jeżeli dokumentacja projektowa lub SST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora nadzoru/Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków umowy, zostaną przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do robót.

4. TRANSPORT

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu powinna zapewniać prowadzenie robót zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, SST i wskazaniach Inspektora nadzoru/Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych nacisków na oś i innych parametrów technicznych. Środki transportu nie spełniające tych warunków mogą być dopuszczone przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego, pod warunkiem przywrócenia stanu pierwotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy.

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia, uszkodzenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.

W przypadku postawienia przez Zarządcę Drogi warunku podpisania porozumienia przed rozpoczęciem prowadzenia transportu po drogach 
z ograniczeniem nacisków osi w gestii Wykonawcy będzie podpisanie stosownego porozumienia.

5. WYKONANIE ROBÓT

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z warunkami umowy oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją projektową, wymaganiami SST, projektem organizacji robót opracowanym przez Wykonawcę oraz poleceniami Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Wykonawca jest odpowiedzialny za stosowane metody wykonywania robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dokładne wytyczenie w planie 
i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Błędy popełnione przez Wykonawcę w wytyczeniu i wyznaczaniu robót zostaną, usunięte przez Wykonawcę na własny koszt, z wyjątkiem, kiedy dany błąd okaże się skutkiem błędu zawartego w danych dostarczonych Wykonawcy na piśmie przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Sprawdzenie wytyczenia robót lub wyznaczenia wysokości przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich dokładność.

Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach określonych w dokumentach umowy, dokumentacji projektowej i w SST, a także w normach 
i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji Inspektor nadzoru/Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Polecenia Inspektora nadzoru/Zamawiającego powinny być wykonywane przez Wykonawcę w czasie określonym przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego, pod groźbą zatrzymania robót. Skutki finansowe z tego tytułu poniesie Wykonawca.

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT

6.1. Program zapewnienia jakości

Wykonawca na życzenie Inżyniera/Kierownika może opracować i przedstawić do akceptacji Inspektora nadzoru/Zamawiającego program zapewnienia jakości. 
W programie zapewnienia jakości Wykonawca powinien określić, zamierzony sposób wykonywania robót, możliwości techniczne, kadrowe i plan organizacji robót gwarantujący wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, SST oraz ustaleniami.

Program zapewnienia jakości powinien zawierać:

a) część ogólną opisującą:

- organizację wykonania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia robót,

- organizację ruchu na budowie wraz z oznakowaniem robót,

- sposób zapewnienia bhp.,

- wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikacje i przygotowanie praktyczne,

- wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych elementów robót,

- system (sposób i procedurę) proponowanej kontroli i sterowania jakością wykonywanych robót,

- wyposażenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenie badań),

- sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, nastaw mechanizmów sterujących, a także wyciąganych wniosków 
i zastosowanych korekt w procesie technologicznym, proponowany sposób 
i formę przekazywania tych informacji Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu;

b) część szczegółową opisującą dla każdego asortymentu robót:

- wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz wyposażeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo-kontrolne,

- rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania 
i załadunku materiałów, spoiw, lepiszczy, kruszyw itp.,

- sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości 
w czasie transportu,

- sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobieranie próbek, legalizacja i sprawdzanie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, wytwarzania mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót,

- sposób postępowania z materiałami i robotami nie odpowiadającymi wymaganiom.

6.2. Zasady kontroli jakości robót

Celem kontroli robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną jakość robót.

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, laboratorium, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót.

Przed zatwierdzeniem systemu kontroli Inspektor nadzoru/Zamawiający może zażądać od Wykonawcy przeprowadzenia badań w celu zademonstrowania, że poziom ich wykonywania jest zadowalający.

Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów oraz robót 
z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie 
z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i SST

Minimalne wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone 
w SST, normach i wytycznych. W przypadku, gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru/Zamawiający ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, aby zapewnić wykonanie robót zgodnie z umową.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu świadectwa, że wszystkie stosowane urządzenia i sprzęt badawczy posiadają ważną legalizację, zostały prawidłowo wykalibrowane i odpowiadają wymaganiom norm określających procedury badań.

Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie mieć nieograniczony dostęp do pomieszczeń laboratoryjnych, w celu ich inspekcji.

Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie przekazywać Wykonawcy pisemne informacje o jakichkolwiek niedociągnięciach dotyczących urządzeń laboratoryjnych, sprzętu, zaopatrzenia laboratorium, pracy personelu lub metod badawczych. Jeżeli niedociągnięcia te będą tak poważne, że mogą wpłynąć ujemnie na wyniki badań, Inspektor nadzoru/Zamawiający natychmiast wstrzyma użycie do robót badanych materiałów i dopuści je do użycia dopiero wtedy, gdy niedociągnięcia w pracy laboratorium Wykonawcy zostaną usunięte i stwierdzona zostanie odpowiednia jakość tych materiałów.

Wszystkie koszty związane z organizowaniem i prowadzeniem badań materiałów ponosi Wykonawca.

6.3. Pobieranie próbek

Próbki będą pobierane losowo. Zaleca się stosowanie statystycznych metod pobierania próbek, opartych na zasadzie, że wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą być z jednakowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań.

Inspektor nadzoru/Zamawiający będzie mieć zapewnioną możliwość udziału 
w pobieraniu próbek.

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczone przez Wykonawcę 
i zatwierdzone przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Na zlecenie Inspektora nadzoru/Zamawiającego Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych materiałów, które budzą wątpliwości co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań pokrywa Wykonawca tylko w przypadku stwierdzenia usterek; w przeciwnym przypadku koszty te pokrywa Zamawiający.

6.4. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe albo inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru/Zamawiającego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

6.5. Raporty z badań

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu kopie raportów z wynikami badań jak najszybciej, nie później jednak niż w terminie określonym w programie zapewnienia jakości.

Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu na formularzach według dostarczonego przez niego wzoru lub innych, przez niego zaaprobowanych.

6.6. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego

Inspektor nadzoru/Zamawiający jest uprawniony do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów w miejscu ich wytwarzania/pozyskiwania, 
a Wykonawca i producent materiałów powinien udzielić mu niezbędnej pomocy.

Inspektor nadzoru/Zamawiający, dokonując weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonego przez Wykonawcę, poprzez między innymi swoje badania, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami SST na podstawie wyników własnych badań kontrolnych jak i wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Inspektor nadzoru/Zamawiający może pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezależnie od Wykonawcy, na swój koszt. Jeżeli wyniki tych badań wykażą, że raporty Wykonawcy są niewiarygodne, to Inspektor nadzoru/Zamawiający oprze się wyłącznie na własnych badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót 
z dokumentacją projektową i SST. Może również zlecić, sam lub poprzez Wykonawcę, przeprowadzenie powtórnych lub dodatkowych badań niezależnemu laboratorium. 
W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę.

6.7. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru/Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność 
z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z:

- Polską Normą lub

- aprobatą techniczną, w przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1 i które spełniają wymogi SST.

W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez SST, każda partia dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające 
w sposób jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, 
a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu.

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.

6.8. Dokumenty budowy

(1) Dziennik budowy

Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu gwarancyjnego. Odpowiedzialność za prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami [2] spoczywa na Wykonawcy.

Zapisy w dzienniku budowy będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć przebiegu robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.

Każdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw.

Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Do dziennika budowy należy wpisywać w szczególności:

- datę przekazania Wykonawcy terenu budowy,

- datę przekazania przez Zamawiającego dokumentacji projektowej,

- datę uzgodnienia przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego programu zapewnienia jakości i harmonogramów robót,

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót,

- przebieg robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru/Zamawiającego,

- daty zarządzenia wstrzymania robót, z podaniem powodu,

- zgłoszenia i daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych 
i ostatecznych odbiorów robót,

- wyjaśnienia, uwagi i propozycje Wykonawcy,

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania robót podlegających ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku 
z warunkami klimatycznymi,

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem 
w dokumentacji projektowej,

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie wykonywania robót,

- dane dotyczące sposobu wykonywania zabezpieczenia robót,

- dane dotyczące jakości materiałów, pobierania próbek oraz wyniki przeprowadzonych badań z podaniem, kto je przeprowadzał,

- wyniki prób poszczególnych elementów budowli z podaniem, kto je przeprowadzał,

- inne istotne informacje o przebiegu robót.

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Wykonawcy, wpisane do dziennika budowy będą przedłożone Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu do ustosunkowania się.

Decyzje Inspektora nadzoru/Zamawiającego wpisane do dziennika budowy Wykonawca podpisuje z zaznaczeniem ich przyjęcia lub zajęciem stanowiska.

Wpis projektanta do dziennika budowy obliguje Inspektora nadzoru/Zamawiającego do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do wydawania poleceń Wykonawcy robót.

(3) Dokumenty laboratoryjne

Dzienniki laboratoryjne, deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załączniki do odbioru robót. Winny być udostępnione na każde życzenie Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

(4) Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w punktach (1) - (3) następujące dokumenty:

- pozwolenie na realizację zadania budowlanego,

- protokoły przekazania terenu budowy,

- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

- protokoły odbioru robót,

- protokoły z narad i ustaleń,

- korespondencję na budowie.

(5) Przechowywanie dokumentów budowy

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru/Zamawiającego i przedstawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego.

7. OBMIAR ROBÓT

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót

Niniejsza inwestycja realizowana będzie w schemacie „zaprojektuj i wybuduj", który wymaga od Wykonawcy ujęcia w swojej ofercie ryczałtowej prac projektowych 
i budowlanych oraz wszelkich robót towarzyszących.

8. ODBIÓR ROBÓT

8.1. Rodzaje odbiorów robót

W zależności od ustaleń odpowiednich SST, roboty podlegają następującym etapom odbioru:

- odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,

- odbiorowi częściowemu,

- odbiorowi ostatecznemu,

- odbiorowi pogwarancyjnemu (przeglądy gwarancyjne).

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót.

Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru/Zamawiający.

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednoczesnym powiadomieniem Inspektora nadzoru/Zamawiającego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru/Zamawiającego.

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru/Zamawiający na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji 
z dokumentacją projektową, SST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbiór częściowy

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru/Zamawiający.

8.4. Odbiór ostateczny robót

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do ich ilości, jakości i kompletności.

Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będą stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Zamawiającego.

Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Inspektora nadzoru/Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2.

Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Inspektora nadzoru/Zamawiającego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i SST oraz dokumentami.

W toku odbioru ostatecznego robót komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza 
w zakresie wykonania robót uzupełniających i robót poprawkowych.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Wykonawca jest zobowiązany sporządzić operat kolaudacyjny.

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty:

- dokumentację projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została sporządzona w trakcie realizacji umowy,

- szczegółowe specyfikacje techniczne (podstawowe z dokumentów umowy i ew. uzupełniające lub zamienne),

- recepty i ustalenia technologiczne,

- dzienniki budowy i książki obmiarów (oryginały),

- wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych, zgodne 
z SST

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST

- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań 
i pomiarów załączonych do dokumentów odbioru, wykonanych zgodnie z SST

- rysunki (dokumentacje) na wykonanie robót towarzyszących (np. na przełożenie linii telefonicznej, energetycznej, gazowej, oświetlenia itp.) oraz protokoły odbioru i przekazania tych robót właścicielom urządzeń,

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu,

- kopię mapy zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Wykonawca prac geodezyjnych po uprawomocnieniu decyzji zatwierdzającej podział zobligowany jest do wyniesienia w teren oraz stabilizacji punktów granicznych określających przebieg nowopowstałych działek ewidencyjnych.

Wszystkie zarządzone przez komisję roboty poprawkowe lub uzupełniające będą zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego.

Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.

8.5. Przeglądy pogwarancyjne

Przeglądy pogwarancyjne polegają na ocenie wykonanych robót związanych 
z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Przeglądy gwarancyjne będą odbywały się na wezwanie Zamawiającego co najmniej raz w roku.

Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu z uwzględnieniem zasad opisanych w punkcie 8.4 „Odbiór ostateczny robót”.

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI

9.1. Ustalenia ogólne

Rozliczenie nastąpi wg świadectw płatności za wykonane elementy robót określone w harmonogramie płatności, zgodnie z SIWZ i Umową.

Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tej roboty w SST i w dokumentacji projektowej.

Ceny jednostkowe lub kwoty ryczałtowe robót będą obejmować 
w szczególności:

- robociznę bezpośrednią wraz z towarzyszącymi kosztami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania, ewentualnych ubytków i transportu na teren budowy,

- wartość pracy sprzętu wraz z towarzyszącymi kosztami,

- koszty pośrednie, zysk kalkulacyjny i ryzyko,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

9.2. Objazdy, przejazdy i organizacja ruchu

Uwaga: Wykonawca będzie zobowiązany do zawarcia porozumienia 
z zarządcami dróg, na których obowiązują ograniczenia tonażowe, jeśli będzie korzystał z tych dróg do transportu w celach budowy.

Koszt wybudowania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- opracowanie oraz uzgodnienie z Inspektorem nadzoru/Zamawiającym 
i odpowiednimi instytucjami projektu organizacji ruchu na czas trwania budowy, wraz z dostarczeniem kopii projektu Inspektorowi nadzoru/Zamawiającemu 
i wprowadzaniem dalszych zmian i uzgodnień wynikających z postępu robót,

- ustawienie tymczasowego oznakowania i oświetlenia zgodnie z wymaganiami bezpieczeństwa ruchu,

- opłaty/dzierżawy terenu,

- przygotowanie terenu,

- konstrukcję tymczasowej nawierzchni, ramp, chodników, krawężników, barier, oznakowania i drenażu,

- tymczasową przebudowę urządzeń obcych.

Koszt utrzymania objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- oczyszczanie jezdni i znaków, przestawienie, przykrycie i usunięcie tymczasowych oznakowań pionowych, poziomych, barier i świateł,

- utrzymanie płynności ruchu publicznego.

Koszt likwidacji objazdów/przejazdów i organizacji ruchu obejmuje:

- usunięcie wbudowanych materiałów i oznakowania,

- doprowadzenie terenu do stanu pierwotnego.

# CZĘŚĆ INFORMACYJNA

# Dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi 
z odrębnych przepisów

Wykonawca uzyska wszelkie dokumenty potwierdzające zgodność zamierzenia budowlanego z wymaganiami wynikającymi z odrębnych przepisów.

# Oświadczenie zamawiającego stwierdzające jego prawo do dysponowania nieruchomością na cele budowlane

Zestawienie działek niezbędnych do realizacji zadania:

- obręb [021605_5.0008] Piotrowice – 449, 391,

- obręb [021605_5.0003] Karpie – 311/1, 311/2, 193/4,

- obręb [021605_5.0009] Szklarki – 283, 301/5, 301/6, 153, 213, 211, 228, 259, 	260, 277/17, 279/18,

- obręb [021605_4.0001] Przemków – 263, 303, 479/1, 477, 521, 524, 532, 	706/2, 722/1, 506/3, 784/3, 502/8, 506/2, 784/2, 506/1, 510, 516.

Zamawiający posiada prawo do dysponowania terenem dla działek objętych niniejszym opracowaniem. Pozyskanie dokumentacji formalno- prawnej, prawa 
do tymczasowego zajęcia terenu dla celów realizacji robót budowlanych, organizacji robót budowlanych i zaplecza Wykonawcy oraz poniesienie kosztów z tego tytułu należą do Wykonawcy.

W przypadku konieczności pozyskania dodatkowych terenów, wynikających 
z niezbędnych rozwiązań projektowych Wykonawca uzyska wszelkie decyzje 
i uzgodnienia oraz wszystkie materiały do ich pozyskania, umożliwiające wejście 
w teren, na własny koszt.

Wykonanie podziałów oraz opracowanie dokumentacji geodezyjnej, jeśli będzie zachodziła konieczność jej wykonania leży w zakresie Wykonawcy.

# Przepisy prawne i normy związane 
z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

W przypadku aktualizacji aktów prawnych lub należy przyjmować obecnie obowiązujące lub odpowiednio zastępujące podane poniżej.

## Ustawy

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2024 r. poz. 725 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1320 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (tekst jedn. 
Dz. U. 2021 poz. 1213 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (tekst jedn. 
Dz. U. 2024 poz. 275 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tekst jedn. 
Dz. U. 2024 poz. 54 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 320 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1087 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jedn. Dz. U. 2022 poz. 2509 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1151 z późn. zm.),

- Ustawa z dn. 16 lipca 2004 r. Prawo Telekomunikacyjne (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 34 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tekst jedn. 
Dz. U. 2024 poz. 1251 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1478 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 9 października 2015 r. o rewitalizacji (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 278 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (tekst jedn. Dz. U. 2024 poz. 1292 z późn. zm.),

- Ustawa z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (tekst jedn. 
Dz. U. 2024 poz. 1290 z późn. zm.).

## Rozporządzenia i normy

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 26 września 
1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jedn. Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robot budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 Poz. 401 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r. Nr 120 Poz. 1126 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 
2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (tekst jedn. Dz. U. z 2023 Poz. 873 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robot budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2454 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. 
w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (Dz. U. z 2021 r. Poz. 2458 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (tekst jedn. Dz. U. 
z 2022 Poz. 1679 z późn. zm.),

- Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 24 czerwca 2022 r. w sprawie przepisów techniczno-budowlanych dotyczących dróg publicznych (Dz. U. 
z 2022 r. Poz. 1518),

- Rozporządzeniem Ministra Cyfryzacji z dnia 26 maja 2023 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać telekomunikacyjne obiekty budowlane i ich usytuowanie (Dz. U. z 2023 r. Poz. 1040),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych 
(Dz. U. z 2003 r. Nr 47 Poz. 401 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 26 kwietnia 2013 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać sieci gazowe i ich usytuowanie (Dz. U. z 2013 r. Poz. 640 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn. 28.12.2009 r. - w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy budowie i eksploatacji sieci gazowych oraz uruchamiania instalacji gazowych gazu ziemnego (tekst jedn. Dz. U. 2023 
Poz. 32 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej 
z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie ustalania geotechnicznych warunków posadawiania obiektów budowlanych (Dz. U. z 2012 r. Poz. 463),

- PN/T-01001 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.

- PN/T-01002 Słownictwo telekomunikacyjne. Teletransmisja przewodowa. Nazwy i określenia.

- PN/T-01003 Słownictwo telekomunikacyjne. Pojęcia podstawowe.

- PN-E-05100-1 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i budowa.

- BN-88/8984-19 Telekomunikacyjne sieci wewnątrzzakładowe przewodowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

- BN-89/8984-10 Zakładowe sieci telekomunikacyjne przewodowe. Instalacje wnętrzowe. Ogólne wymagania.

- BN-89/8984-10-17/03 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe. Ogólne wymagania i badania.

- ZARZĄDZENIE Ministra Łączności z dn.28.II.1986 R. wprowadzające „Wytyczne o ochronie linii i urządzeń telekomunikacyjnych przed szkodliwym oddziaływaniem linii elektroenergetycznych i trakcji elektrycznej prądu stałego”.

- PN EN1610 Budowa i badania przewodów kanalizacyjnych

- BN-83/8836-02	Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania 
i badania.

- PN-81/B-10725	Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-62/8836-01	Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-68/B-06050	Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- PN-81/B-03020 - Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia statyczne i projektowe,

- PN-68/B-06050 - Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze,

- BN-83/8836-02 - Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

- PN-64/B-01700 - Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia,

- PN-EN-124 - Zwieńczenia studzienek i wpustów kanalizacyjnych montowane w nawierzchniach użytkowanych przez pojazdy i pieszych. Zasady konstrukcji, badanie typu i znakowanie.

- PN-H-74051-00 - Włazy kanałowe. Ogólne wymagania i badania

- PN-70/10715 - Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze,

- Instrukcja montażu kolektorów kanalizacyjnych wykonanych z PP, PE i PVC

- Wytyczne eksploatacyjne do projektowania sieci kanalizacyjnej

- PN-B/10725 	Wodociągi. Przewody zewnętrzne

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania i badania.

- PN-87/B-01060 Sieć wodociągowa zewnętrzna. Obiekty i elementy wyposażenia

- PN-81/B-10725 Przewody zewnętrzne. Wymagania i badania przy odbiorze.

- BN-62/8836-01 Roboty ziemne. Wykopy tunelowe dla przewodów wodociągowych 
i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania.

- PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.

- BN-81/9122-05 Wodociągi wiejskie. Bloki oporowe, wymiary i warunki stosowania.

- PN-81/B-03020 Grunty budowlane. Posadowienie bezpośrednie budowli, obliczenia statyczne i projektowe,

- BN-83/8836-02 Przewody podziemne. Roboty ziemne. Wymagania przy odbiorze,

- BN-81/9192-04 i 05 Bloki oporowe prefabrykowane,

- PN-64/B-01700 Wodociągi i kanalizacja - Urządzenia i sieci zewnętrzne – Oznaczenia,

- PN-70/10715 Szczelność przewodów. Wymagania i badania przy odbiorze,

- PN-EN 1555-2:2012 „Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE)”

- ST-IGG-1001:2011 „Gazociągi. Oznakowanie trasy gazociągów. Wymagania ogólne."

- ST-IGG-1002:2011 „Gazociągi. Oznakowanie ostrzegające i lokalizacyjne. Wymagania i badania."

- ST-IGG-1003:2011 „Gazociągi. Słupki oznaczeniowe i oznaczeniowo-pomiarowe. Wymagania ogólne."

- ST-IGG-1004:2011 „Gazociągi. Tablice orientacyjne. Wymagania i badania."

- PN-EN 1555-1:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 1: Wymagania ogólne.

- PN-EN 1555-2:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 2: Rury.

- PN-EN 1555-3:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 3: Kształtki.

- PN-EN 1555-4:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 4: Armatura.

- PN-EN 1555-5:2012 Systemy przewodów rurowych z tworzyw sztucznych do przesyłania paliw gazowych. Polietylen (PE). Część 5: Przydatność do stosowania w systemie.

- PN-HD 60364 seria norm „Instalacje elektryczne niskiego napięcia”

- PN-E-05125:1976 „Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- N SEP-E-004. Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa”,

- N SEP-E-001 Sieci elektroenergetyczne niskiego napięcia. Ochrona przeciwporażeniowa,

- N SEP-E-003 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie 
i budowa. Linie prądu przemiennego z przewodami pełnoizolowanymi oraz 
z przewodami niepełnoizolowanymi,

- PN-EN 61284:2002 – Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Wymagania 
i badania dotyczące osprzętu,

- PN-EN-13201 Oświetlenie dróg, wybór klas oświetleniowych, wymagania oświetleniowe, obliczanie parametrów oświetlenia,

- PN-EN 60598 Oprawy oświetleniowe, Część 2-3: Wymagania szczegółowe -- Oprawy oświetleniowe drogowe i uliczne,

- PN-EN 40 seria norm „Słupy oświetleniowe”

- Rozporządzenie Ministra Przemysłu z dnia 8 października 1990 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać urządzenia elektroenergetyczne w zakresie ochrony przeciwporażeniowej (Dz. U. nr 81, poz. 473 z 26.11.1990 r. - załącznik nr 2),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych Dz.U. 2003 nr 47 poz. 401,

- ZN-93/TP S.A.-001 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Kablowe linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne

- ZN-96/TP S.A.-002 Telekomunikacyjne linie kablowe dalekosiężne. Linie optotelekomunikacyjne. Ogólne wymagania techniczne

- ZN-15/OPL-004 Telekomunikacyjne linie kablowe. Zbliżenia i skrzyżowania 
z innymi obiektami budowlanymi. Wymagania i badania.

- ZN-14/OPL-005-1 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 1: Włókna światłowodowe. Wymagania i badania.

- ZN-14/OPL-005-2 Optotelekomunikacyjne linie kablowe. Część 2: Kable światłowodowe. Wymagania i badania.

- ZN-15/OPL-006 Linie optotelekomunikacyjne. Spoiny zgrzewane oraz mechaniczne światłowodów jednomodowych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-007 Linie optotelekomunikacyjne. Złączki światłowodowe 
i kable stacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-15/OPL-010 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osprzęt dla telekomunikacyjnych linii kablowych nadziemnych i napowietrznych. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-011 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Ogólne wymagania techniczne.

- ZN-15/OPL-012 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja pierwotna i rurociągi kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-15/OPL-013 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Kanalizacja wtórna. Wymagania i badania.

- ZN-15/OPL-014 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Elementy kanalizacji. Wymagania i badania.

- ZN-15/OPL-022 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Przywieszki identyfikacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-12/TP S.A.-023 Telekomunikacyjna kanalizacja kablowa. Studnie kablowe. Wymagania i badania.

- ZN-99/TP S.A.-025 Telekomunikacyjne linie kablowe. Taśmy ostrzegawcze 
i ostrzegawczo-lokalizacyjne. Wymagania i badania.

- ZN-96/TP S.A.-027 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Linie kablowe 
o żyłach metalowych. Ogólne wymagania techniczne.

- ZN-15/OPL-028 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Tory kablowe abonenckie. Wymagania i badania.

- ZN-05/TP S.A.-030 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączniki żył. Wymagania i badania.

- ZN-11/TP S.A.-031 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Osłony złączowe – termokurczliwe i owijane. Wymagania i badania.

- ZN-05/TP S.A.-032 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Łączówki i zespoły łączówkowe, kablowe i przełącznicowe. Wymagania i badania.

- ZN-05/TP S.A.-033 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Obudowy zakończeń kablowych. Wymagania i badania.

- ZN-12/TP S.A.-035 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Przyłącze abonenckie i sieć przyłączeniowa. Wymagania i badania.

- ZN-15/OPL-036 Telekomunikacyjne sieci miejscowe. Urządzenia ochrony ludzi i sieci telekomunikacyjnej przed przepięciami i przetężeniami. Wymagania i badania.

- WT-1 Kruszywa 2010. Kruszywa do mieszanek mineralno-asfaltowych 
i powierzchniowych utrwaleń na drogach publicznych, Warszawa

- WT-2 Nawierzchnie asfaltowe 2010. Nawierzchnie asfaltowe na drogach publicznych

- WT-3 Emulsje asfaltowe 2009. Kationowe emulsje asfaltowe na drogach publicznych

## Standardy i wytyczne

- Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – TOM 1, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, kwiecień 2021 r.,

- Standardy projektowe i wykonawcze dla infrastruktury rowerowej województwa dolnośląskiego – TOM 2, Standardy projektowe i wykonawcze kształtowania oraz ochrony zieleni w otoczeniu tras rowerowych, Instytut Rozwoju Terytorialnego, Wrocław, kwiecień 2021 r.,

- WR-D-40 „Infrastruktura dla pieszych, rowerów i transportu zbiorowego”,

- „Wytyczne oznakowania głównych tras rowerowych określonych w "Koncepcji sieci głównych tras rowerowych województwa dolnośląskiego – Dolnośląska Cyklostrada" stanowiące załącznik do uchwały Nr 8285/VI/24 Zarządu Województwa Dolnośląskiego z dnia 4 marca 2024 r.