1. PRZYJĘTE SCHEMATY KONSTRUKCYJNE

- Fundamenty jako żelbetowa płyta monolityczna. Element wymiarowane w sposób zapewniający przeniesienie obciążeń pionowych i poziomych od ścian budynku.

- Ściany fundamentowe murowane gr.25 cm: obciążone ciężarem własnym i reakcją od ścian parteru.

- Ściany murowane kondygnacji nadziemnych: wielokondygnacyjne, obciążone ciężarem własnym i obciążeniem stropodachu, oparte na ścianach fundamentowych.

- Nadproża żelbetowe, prefabrykowane, wolnopodparte, obciążone ścianami powyżej oraz konstrukcją stropodachu.

- Konstrukcja stropodachu: płyta żelbetowa, wolnopodparta krzyżowo-zbrojona, oparta na ścianach za pośrednictwem wieńca. Płyta obciążona ciężarem własnym, obciążeniem montażowym od windy, warstwami wykończeniowymi dachu oraz obciążeniami klimatycznymi (śnieg).

2. ZAŁOŻENIA PRZYJĘTE DO OBLICZEŃ KONSTRUKCJI

Przyjęto następujące założenia od obliczeń:

- obciążenie wiatrem jako: I strefę wiatrową

- obciążenie śniegiem jako: II strefę śniegową

- II strefa przemarzania gruntu -1,0 m

- dopuszczalne jednostkowe naprężenie na grunt 150 kPa

Normy techniczne:

- EN 1990 Eurokod: Podstawy projektowania konstrukcji,

- EN 1991 Eurokod 1: Oddziaływania na konstrukcje,

- EN 1992 Eurokod 2: Projektowanie konstrukcji z betonu,

- EN 1995 Eurokod 5: Projektowanie konstrukcji drewnianych,

- EN 1996 Eurokod 6: Projektowanie konstrukcji murowych,

- EN 1997 Eurokod 7: Projektowanie geotechniczne,

3. ZESTAWIENIE OBCIĄŻEŃ.

WARSTWY STROPODACHU.

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | gf | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | 2 x papa termozgrzewalna | 0,20 | 1,35 | 0,27 |
| 2. | Beton zwykły spadkowy | 2,30 | 1,35 | 3,10 |
| 3. | Styropian grub. 15 cm | 0,07 | 1,35 | 0,09 |
| 4. | 1 x papa termozgrzewalna | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
|  | S: | 2,67 | 1,35 | 3,60 |

ŚNIEG.

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | gf | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie śniegiem | 0,72 | 1,50 | 1,08 |
|  | S: | 0,72 | 1,50 | 1,08 |

PŁYTA ŻELBETOWA.

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | gf | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Beton zwykły na kruszywie kamiennym, zbrojony, zagęszczony grub. 15 cm | 3,75 | 1,35 | 5,06 |
|  | S: | 3,75 | 1,35 | 5,06 |

ŚCIANA ZEWN.

| Lp | Opis obciążenia | Obc. char. kN/m2 | gf | Obc. obl. kN/m2 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bloczek betonowy grub. 25 cm | 5,75 | 1,35 | 7,76 |
| 2. | Styropian grub. 15 cm | 0,07 | 1,35 | 0,09 |
| 3. | Tynk mineralny | 0,10 | 1,35 | 0,14 |
|  | S: | 5,92 | 1,35 | 7,99 |

4. WYNIKI OBLICZEŃ STATYCZNO-WYTRZYMAŁOŚCIOWYCH.

4.1. PŁYTA PZ-1

Schemat statyczny płyty:

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,x = 1,70 m

Rozpiętość obliczeniowa płyty leff,y = 2,10 m

Dane materiałowe :

Grubość płyty  	15,0 cm

Klasa betonu  B25 (C20/25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Stal zbrojeniowa  A-IIIN (RB500W)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Wymiarowanie:

Kierunek x:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,62 cm2/mb.  Przyjęto f10 co 15,0 cm o As = 5,24 cm2/mb   (r = 0,42%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,x = 1,87 kNm/mb  <  MRd,x = 25,68 kNm/mb     (7,3%)

Szerokość rys prostopadłych:    wkx = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,x = 10,16 kN/mb    <    VRd1,x = 105,46 kN/mb     (9,6%)

Kierunek y:

Przęsło:

Zbrojenie potrzebne (war. konstrukcyjny) As = 1,56 cm2/mb.  Przyjęto f10 co 15,0 cm o As = 5,24 cm2/mb   (r = 0,44%)

Warunek nośności na zginanie:    MSd,y = 1,22 kNm/mb  <  MRd,y = 24,58 kNm/mb     (5,0%)

Szerokość rys prostopadłych:    wky = 0,000 mm < wlim = 0,3 mm     (0,0%)

Podpora:

Warunek nośności na ścinanie:    VSd,y = 10,16 kN/mb    <    VRd1,y = 101,59 kN/mb     (10,0%)

Ugięcie całkowite płyty:

Maksymalne ugięcie od MSk,lt:    a(MSk,lt) = 0,19 mm < alim = 8,50 mm     (2,3%)

4.1. PŁYTA PF-1

Wymiary:

B = 2,70 m 	L = 2,30 m 	H = 0,40 m

Materiały :

Beton:

klasa betonu: B25 (C20/25)  ®  fcd = 13,33 MPa, fctd = 1,00 MPa, Ecm = 30,0 GPa

Zbrojenie:

klasa stali: A-IIIN (RB500)  ®  fyk = 500 MPa, fyd = 420 MPa, ftk = 550 MPa

Nośność pionowa podłoża:

Obliczeniowy opór graniczny podłoża QfN = 5729,0 kN

Nr = 687,3 kN   <  m·QfN = 4640,5 kN 	(14,8%)

Wymiarowanie zbrojenia:

Wzdłuż boku B:

Zbrojenie potrzebne As = 2,42 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 16 prętów f12 mm

Wzdłuż boku L:

Zbrojenie potrzebne As = 1,69 cm2

Przyjęto konstrukcyjnie 18 prętów f12 mm