Załącznik nr 6 do SWZ

SPECYFIKACJA DOSTAW WYPOSAŻENIA – FORMULARZ CENOWY

Dostawa sprzętu gastronomicznego oraz elementów wyposażenia technologicznego kuchni i pomieszczeń gastronomicznych budynku Zakładu Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu w ramach zadania pn.:

„Razem w pracy - Zakład Aktywności Zawodowej w Tarnobrzegu dla społecznej i zawodowej integracji w ramach priorytetu FEPK.07 Kapitał ludzki gotowy do zmian” Programu Regionalnego Fundusze Europejskie

dla Podkarpacia na lata 2021-2027

| LP | NAZWA I ZDJĘCIE POGLĄDOWE | ILOŚĆ | OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Urządzenia kuchenne (głownie wykonane w kuchni) winny być wykonane w oparciu o linię technologiczną 700 – modułowy system profesjonalnych urządzeń gastronomicznych. Urządzenia we wszystkich pomieszczeniach muszą być spójne pod względem wymiarów, estetyki, kolorystyki i materiałów wykonania, a także kompatybilne montażowo. | WYMIARY i PARAMETRY TECHN. Wszystkie elementy zabudowy technologicznej, w szczególności: szafy, półki, listwy, wieszaki, stoły robocze, urządzenia grzewcze, ciągi technologiczne, zlewozmywaki, piece, zmywarki itp. muszą być spójne pod względem parametrów technicznych, tj.: głębokości, wysokości, kolorystyki, materiałów wykonania, estetyki i kompatybilności montażowej. Dopuszczalna tolerancja ±15% | UWAGI I ZALECENIA DOT. URZĄDZEŃ W ZAKRESIE DOSTOSOWANIA DO POTRZEB OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Urządzenia muszą być ergonomiczne i bezpieczne w użytkowaniu, w szczególności: posiadać możliwość regulacji wysokości (jeśli dotyczy), - być wyposażone w czytelne, intuicyjne panele sterowania, posiadać odpowiednie zabezpieczenia przed poparzeniem, porażeniem prądem oraz innymi zagrożeniami eksploatacyjnymi,- nie posiadać ostrych krawędzi – wszystkie krawędzie muszą być zaokrąglone lub zabezpieczone, - charakteryzować się obniżonym poziomem hałasu podczas pracy,- być łatwe w czyszczeniu i dezynfekcji oraz spełniać wymagania sanitarno-higieniczne. | WARTOSĆ JEDNOSTKOWA (zł) |  |  | Wartość netto / Wartość brutto | Wykonawca zobowiązany jest do wskazania numeru katalogowego (part number), nazwy producenta oraz modelu oferowanego sprzętu, a także wpisania stali z jakiej są wykonane urządzenia (jeśli dotyczy) W przypadku braku któregokolwiek z powyższych danych, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia szczegółowego opisu, informacji dot. oferowanego urządzenia w zakresie umożliwiającym Zamawiającemu jednoznaczną weryfikację zgodności oferty z wymaganiami określonymi w dokumentacji postępowania. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Netto | VAT | Brutto |  |  |
|  | POMIESZCZENIE – KUCHNIA-1.10 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | PIEC KONWEKCYJNO-PAROWY 10 GN 1/1 Z PODSTAWĄ | 1 | Konstrukcja i materiały: Konstrukcja urządzenia w całości wykonana ze stali nierdzewnej. Klasa ochrony IPX5 – certyfikowana ochrona przeciwbryzgowa. Bezszwowa, higieniczna komora wewnętrzna z zaokrąglonymi narożami, ułatwiająca utrzymanie czystości. Wewnętrzne prowadnice przystosowane min. 10 pojemników GN 1/1. Piec powinien posiadać min. 3 szyby, zwiększające bezpieczeństwo i ograniczające straty ciepła. Podstawa spawana, zapewniająca stabilność i bezpieczeństwo użytkowania. Parametry pracy i funkcje Tryb konwekcyjny (suchy gorący obieg powietrza) o maksymalnej temperaturze do 300°C. Możliwość zapisu min. 500 programów (przepisów) w pamięci urządzenia. Wentylator z 7 poziomami prędkości (od 300 do 1500 obr./min) z funkcją zmiany kierunku obrotów dla zapewnienia równomiernej obróbki termicznej. Automatyczne zatrzymanie wentylatora w czasie krótszym niż 5 sekund od momentu otwarcia drzwi. Jednoczujnikowa sonda temperatury rdzenia produktu w standardzie. Funkcja szybkiego automatycznego schładzania komory. Funkcja wstępnego nagrzewania komory pieca. Konstrukcja podstawy - Konstrukcja stabilna, spawana, przystosowana do montażu i bezpiecznego użytkowania pieca konwekcyjno-parowego Wyposażenie: - 5 prowadnic przystosowanych do pojemników gastronomicznych GN 1/1. - Pojemność: 5 × GN 1/1. Regulacja i stabilność: - Regulowane stopki umożliwiające poziomowanie urządzenia w zakresie od +25 mm do –5 mm. - Stopki zapewniające stabilne ustawienie na nierównym podłożu. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Moc przyłączeniowa: 20,3 kW. Wymiary urządzenia: 867 x 775 x 1058 mm (szer. x gł. x wys.). Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Stabilna, spawana konstrukcja zapewniająca bezpieczne posadowienie pieca oraz odporność na obciążenia eksploatacyjne. Regulowane stopki (+25 / –5 mm) umożliwiające precyzyjne wypoziomowanie, zapobiegające chwianiu się konstrukcji. Brak ostrych krawędzi i wystających elementów – wszystkie krawędzie wykończone w sposób minimalizujący ryzyko urazów. Nośność dostosowana do ciężaru dedykowanego pieca wraz z pełnym obciążeniem. Ergonomiczna wysokość umożliwiająca bezpieczną obsługę pieca. Prowadnice GN 1/1 zapewniające łatwe i stabilne wsuwanie oraz wysuwanie pojemników, bez konieczności użycia nadmiernej siły. Konstrukcja umożliwiająca bezpieczny dostęp z przodu urządzenia bez konieczności wykonywania nadmiernych ruchów skrętnych. |  |  |  |  |  |
| 2 | OKAP PRZYŚCIENNY DO PIECA KOMPENSACYJNO-INDUKCYJNEGO Z FILTRAMI | 1 | Wykonanie: - wykonany ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, - konstrukcja spawana, zapewniająca sztywność i trwałość. Rynienka ociekowa: - wyposażona w zawór spustowy umożliwiający łatwe opróżnianie. Przyłącza wentylacyjne: - króćce do montażu rur Filtry: - okap wyposażony w filtry do odprowadzania tłuszczu i zanieczyszczeń zgodnie z obowiązującymi normami sanitarnymi i BHP. Okap powinien być dostarczony i zamontowany wraz z rurami wentylacyjnymi dopasowanymi do dostępnych króćców przyłączeniowych. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% standardowo: 1100x1100x450 mm (szer. x gł. x wys.), Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Wszystkie elementy dostępne dla użytkownika muszą być bezpieczne – brak ostrych krawędzi i ryzyka urazu. |  |  |  |  |  |
| 3 | SZYBKOSCHŁADZARKA | 1 | Konstrukcja i wykonanie: Obudowa zewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej, z wyjątkiem tylnego panelu wykonanego z tworzywa sztucznego. Komora wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej. Izolacja poliuretanowa natryskowa o grubości min. 60 mm, min. gęstość 40 kg/m³, wolna od CFC- nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (chlorofluorocarbonów). Układ chłodniczy: - Hermetycznie uszczelniony kompresor. - Skraplacz chłodzony powietrzem. - Moc urządzenia: 1,62 kW. Sterowanie i wyposażenie: - Cykle chłodzenia sterowane termostatem. - Alarm dźwiękowy sygnalizujący zakończenie cyklu. - Wyposażenie w nieogrzewaną sondę temperatury produktu. - Automatyczny system odparowywania wody powstałej podczas procesu odszraniania, aktywowany przez użytkownika. - System odparowywania wody działający bez dodatkowego zużycia energii. Pojemność i kompatybilność: - Pojemność: min. 10 pojemników GN 1/1. - Przystosowana do standardowych pojemników gastronomicznych GN 1/1. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% 790 x 800 x 1420 mm (szer. x gł. x wys.). Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Obudowa urządzenia bez ostrych krawędzi i wystających elementów mogących powodować urazy. Stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie bez ryzyka przewrócenia. Antypoślizgowe nóżki lub możliwość trwałego wypoziomowania urządzenia. Czytelny panel sterowania z jednoznacznymi oznaczeniami funkcji. Sygnalizacja zakończenia cyklu chłodzenia w formie alarmu dźwiękowego. Odpowiednia izolacja termiczna obudowy zabezpieczająca przed przypadkowym poparzeniem lub odmrożeniem. Intuicyjne, ergonomiczne przyciski umożliwiające obsługę osobom z ograniczoną sprawnością manualną. Sygnał dźwiękowy zakończenia cyklu wspierający osoby z ograniczeniami wzroku. Możliwość otwierania drzwi bez nadmiernej siły, z ergonomicznym uchwytem. |  |  |  |  |  |
| 4 | WÓZEK ZE STALI NIERDZEWNEJ NA BLACHY, 10 POZIOMÓW | 1 | Konstrukcja i wykonanie: - Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję oraz działanie środków myjących i dezynfekcyjnych. - Konstrukcja spawana o wysokiej stabilności i wytrzymałości. - 10 poziomów (prowadnic) przystosowanych do przechowywania blach gastronomicznych typu GN 1/1 - Prowadnice umożliwiające łatwe wsuwanie i wysuwanie blach. Mobilność i bezpieczeństwo - Wózek wyposażony w kółka jezdne umożliwiające łatwe przemieszczanie wózka (minimum 2 kółka z blokadą). - Stabilna konstrukcja zapobiegająca przechylaniu podczas transportu. - Zaokrąglone krawędzie minimalizujące ryzyko urazów. - Nośność dostosowana do pełnego obciążenia 10 poziomów blach. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary zewnętrzne: 1350 x 470 x 620 mm (dł. x szer. x wys.). Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Stabilna konstrukcja zapobiegająca przechyleniom podczas załadunku i transportu. Kółka jezdne o płynnej pracy, umożliwiające przemieszczanie bez użycia nadmiernej siły. Minimum dwa kółka wyposażone w skuteczny mechanizm blokady zapobiegający niekontrolowanemu przemieszczaniu się wózka. Zaokrąglone krawędzie i brak ostrych elementów ograniczających ryzyko urazów. Prowadnice zabezpieczające przed przypadkowym wysunięciem blach. Uchwyty lub elementy konstrukcyjne umożliwiające wygodne i stabilne manewrowanie. Konstrukcja umożliwiająca wysuwanie i wsuwanie blach bez konieczności wykonywania nadmiernych ruchów skrętnych lub podnoszenia powyżej bezpiecznego poziomu. |  |  |  |  |  |
| 5 | UMYWALKA DO RĄK | 1 | Urządzenie musi spełniać następujące wymagania oraz posiadać: a) konstrukcję z panelem tylnym zabezpieczającym ścianę i inne urządzenia przed zachlapaniem, b) zlewozmywak, c) baterię wodną umieszczoną po prawej stronie (zimna i ciepła woda), c) dozownik mydła, d) dozownik ręczników papierowych, e) wbudowany, zamykany kosz na odpady, którego otwieranie odbywa się w sposób bezdotykowy, Uruchamianie wody powinno odbywać się za pomocą mechanizmu sterowania kolanowego (kontrola kolanowa) lub bezdotykowego systemu uruchamiania wody z wykorzystaniem fotokomórki (czujnika ruchu). Dopuszcza się stal o niższych parametrach. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Wymiary zewnętrzne urządzenia - szacunkowe szerokość: 400 mm głębokość: od 300 mm do 400 mm. Przede wszystkim urządzenie powinno być dopasowane wymiarowo do pomieszczenia. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | Zastosowane rozwiązania muszą zapewniać bezdotykową, higieniczną obsługę urządzenia oraz kosza na odpady. |  |  |  |  |  |
| 6 | MOBILNY STÓŁ ROBOCZY | 2 | KONSTRUKCJA I MATERIAŁY - Stół wykonany ze stali nierdzewnej, zapewniającej wysoką odporność na korozję, intensywną eksploatację oraz łatwość utrzymania w czystości. - Konstrukcja spawana. - Gładkie powierzchnie robocze zapewniające higieniczne warunki pracy zgodne z wymaganiami zaplecza gastronomicznego i przetwórczego. - Stabilna konstrukcja zapewniająca wysoką nośność min. 70 kg, umożliwiająca bezpieczne użytkowanie nawet przy dużym obciążeniu. - Duża powierzchnia robocza min. 70 x 120 cm zapewniająca komfort pracy oraz możliwość jednoczesnego wykonywania wielu czynności. Dodatkowa przestrzeń pod blatem umożliwiająca praktyczne przechowywanie sprzętu i akcesoriów. MOBILNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ - Wyposażenie w 4 kółka zapewniające łatwe przemieszczanie stołu w obrębie pomieszczenia. Dwa kółka z hamulcem postojowym zapewniające stabilność podczas pracy oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym przesunięciem. Konstrukcja umożliwiająca szybkie dostosowanie stanowiska pracy do aktualnych potrzeb organizacyjnych. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% szerokość: od 600 do700mmm długość stół nr 1 od 1200 do 1500 mm stół nr 2 od 1600 do 1800 mm wysokość 850 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | MOBILNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ • Wyposażenie w 4 kółka zapewniające łatwe przemieszczanie stołu w obrębie pomieszczenia. • Dwa kółka z hamulcem postojowym zapewniające stabilność podczas pracy oraz zabezpieczenie przed niekontrolowanym przesunięciem. • Kółka wykonane z materiału niebrudzącego i niepowodującego uszkodzeń posadzki. BEZPIECZEŃSTWO I DOSTĘPNOŚĆ ( • Ergonomiczna wysokość blatu dostosowana do pracy w pozycji stojącej • Stabilna konstrukcja eliminująca ryzyko przechylenia podczas użytkowania przez osoby o ograniczonej sprawności ruchowej. • Intuicyjny system blokady kół, łatwy w obsłudze również dla osób z ograniczoną siłą dłoni. • Antypoślizgowe elementy konstrukcyjne zwiększające bezpieczeństwo pracy. |  |  |  |  |  |
| 7 | STÓŁ ZE ZLEWEM 2-KOM.(P), DRZWI SUWANE | 1 | Stół ze zlewem 2- komorowym z drzwiami suwanymi. Wymagania techniczne i funkcjonalne: - Wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję, środki chemiczne i intensywną eksploatację. - Stół spawany, zapewniający stabilność i wytrzymałość konstrukcji, wykonany na zabudowie szafkowej. - Drzwi suwne. - Blat wykończony rantem o wysokości minimum 40 mm, pozwalającym zachować higienę. - Nogi stołu wykonane z profili kwadratowych, wyposażone w stopki regulowane w zakresie +25 mm / -5 mm, zapewniające stabilność i możliwość wypoziomowania stołu na nierównym podłożu - Dwie komory zlewowe. Wykonane po prawej stronie. Otwór na baterie pomiędzy komorami o średn. 33 mm (+/-10%) | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Szerokość: od 1800 mm do 1900 mm Głębokość: 700 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | Bezpieczeństwo użytkowania: • Wszystkie krawędzie i narożniki zaokrąglone lub zabezpieczone w sposób minimalizujący ryzyko skaleczeń i urazów. • Powierzchnie gładkie, łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji, ograniczające ryzyko rozwoju drobnoustrojów. • Konstrukcja zapewniająca stabilność podczas intensywnej eksploatacji, bez ryzyka przechylenia lub odkształceń. • Elementy konstrukcyjne pozbawione ostrych zakończeń i wystających części mogących stanowić zagrożenie dla użytkownika. • Konstrukcja zapewniająca bezpieczny dostęp do przestrzeni szafkowej bez konieczności użycia nadmiernej siły. |  |  |  |  |  |
| 8 | BATERIA UMYWALKOWA | 1 | Bateria umywalkowa, jednootworowa, łokciowa. - Obsługa za pomocą dźwigni łokciowej umożliwiającej uruchamianie i regulację strumienia wody bez użycia dłoni. - Możliwość płynnej regulacji temperatury i siły strumienia wody (mieszacz jednouchwytowy). Konstrukcja umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości. - Przystosowanie do intensywnej eksploatacji w warunkach profesjonalnych. - Dopasowana do stołów ze zlewem. - Bateria z pełnym wyposażeniem do montażu przy stole ze zlewem. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Wymagana Ø otworu 33-36 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Konstrukcja baterii powinna umożliwiać obsługę bez konieczności użycia siły chwytu dłoni, w sposób intuicyjny i bezpieczny (np. poprzez zastosowanie dźwigni łokciowej). Elementy sterujące powinny: - być łatwo dostępne, - umożliwiać obsługę jedną ręką lub przedramieniem, - nie wymagać precyzyjnych ruchów ani znacznej siły nacisku. |  |  |  |  |  |
| 9 | REGAŁ MAGAZYNOWY, PERFOROWANY, 4 PÓŁKI WRAZ Z TACKĄ NA SKROPLINY | 1 | REGAŁ MAGAZYNOWY, PERFOROWANY, 4 PÓŁKI Liczba półek: 4 sztuki. Rodzaj półek: perforowane. Wzmocnienie półek: - krawędzie półek zagięte do wewnątrz (do środka), - dodatkowe wzmocnienie w postaci metalowych profili. Równomierne obciążenie każdej półki: minimum 70 kg/m². Konstrukcja nóg: wykonane z profili kwadratowych. Stabilność konstrukcji: konstrukcja zapewniająca bezpieczne i stabilne użytkowanie przy maksymalnym obciążeniu. Dodatkowo montowana tacka na skropliny, łatwo demontowana, w celu usunięcia nadmiaru wody. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% 1000 x 700 x 1800 mm (szer. x gł. x wys.). Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Konstrukcja regału nie może posiadać ostrych krawędzi ani elementów stwarzających ryzyko urazu. Regał musi być stabilny i zabezpieczony przed przewróceniem. W przypadku montażu przy ścianie dopuszcza się dodatkowe mocowanie zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. |  |  |  |  |  |
| 10 | ZMYWARKA GASTRONOMICZNA Z REKUPERACJĄ | 1 | Interfejs użytkownika Urządzenie wyposażone w intuicyjny system sterowania obejmujący: - 5-calowy, podświetlany, kolorowy wyświetlacz LCD. - Kolorowe wskaźniki statusu umożliwiające kontrolę pracy urządzenia z większej odległości. - Wyświetlanie kluczowych parametrów operacyjnych, takich jak: - temperatura zbiornika, - temperatura kotła, - liczba zakończonych cykli. - Możliwość regulacji temperatury zbiornika i kotła. - Precyzyjne dozowanie detergentu oraz środka nabłyszczającego. - System samodiagnozy z funkcją sygnalizacji błędów. - Tryb oszczędzania energii (stand-by) – automatyczne obniżenie temperatury wody w zbiorniku i kotle w okresach bezczynności, co redukuje zużycie energii oraz ogranicza osadzanie się kamienia na elementach grzewczych. Szczegóły konstrukcyjne - Konstrukcja zintegrowana z podwójną ścianką. - Drzwi podwójnej ścianki – wyciszone i odporne na wysoką temperaturę. - Pompy myjące z podwójnym przepływem (1 wejście, 2 wyjścia – osobne dla każdego ramienia), eliminujące straty mocy i redukujące hałas. - Standardowa pompa płucząca: - skuteczne płukanie przy niskim ciśnieniu wody (od 1 bar), - system „Air Break” zapewniający niezależność od ciśnienia sieci oraz zmniejszone zużycie wody i energii, - stała temperatura wody płuczącej (bez mieszania z zimną wodą). - Standardowe perystaltyczne dozowniki detergentu i nabłyszczacza. - System Thermostop – rozpoczęcie płukania dopiero po osiągnięciu wymaganej temperatury higienicznej. - Standardowa pompa spustowa umożliwiająca: - płukanie objętościowe (częściowe opróżnianie zbiornika przed płukaniem), - pełny cykl samoczyszczenia zapobiegający namnażaniu bakterii. - Filtr powierzchniowy zbiornika ze stali nierdzewnej (zatrzymuje większe zanieczyszczenia). - Filtr ssący pompy z polipropylenu (ochrona pompy przed drobnymi zanieczyszczeniami). - Tłoczony i pochylony zbiornik umożliwiający całkowite opróżnienie. - Komora myjąca bez wewnętrznych rur i krawędzi sprzyjających gromadzeniu zanieczyszczeń. - Łatwo dostępny filtr kosza odpadów z polipropylenu. - Wyważone, amortyzowane drzwi. - Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, 3-ramienne. - Stabilizacja na nóżkach metalowych. - System odzysku energii (RC): - redukcja emisji pary, - poprawa komfortu pracy, - wstępne podgrzewanie wody dopływającej (z 10°C do 25°C), - szybsze suszenie naczyń, - proces realizowany przez min. 40 sekund na końcu cyklu (z możliwością konfiguracji), - zalecane podłączenie zimnej wody (15–25°C). 3. Programy pracy Programy standardowe min. 3 oraz programy specjalne, programy samoczyszczące. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. Maksymalna wydajność teoretyczna: 30 koszy/h Pojemność zbiornika: min. 37 l Wydajność kotła około 12 l Wymiary głębokość od 700 do 900 mm x minimum 1900 (wysokość minimum - dopasowana do linii technologicznej kuchni) szerokość min. 850 mm | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Intuicyjny, czytelny interfejs z 5” kolorowym wyświetlaczem LCD. Kolorowe wskaźniki statusu umożliwiające szybką ocenę stanu urządzenia. Wyważone i amortyzowane drzwi wymagające niewielkiej siły otwierania i zamykania. Podwójne, izolowane ścianki ograniczające ryzyko oparzeń. Automatyczna kontrola temperatury zapewniająca bezpieczne warunki pracy. System samodiagnozy i sygnalizacji błędów zwiększający bezpieczeństwo użytkowania. |  |  |  |  |  |
| 11 | STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM | 1 | Basen: liczba komór: 1, konstrukcja basenu: spawana, zapewniająca szczelność i trwałość. Otwór pod baterię: położenie: centralnie w komorze. Konstrukcja stołu: stabilna i odporna na obciążenia typowe w kuchniach gastronomicznych, Blat wykończony rantem o wysokości minimum 40 mm, pozwalającym zachować higienę. Nogi stołu wykonane z profili kwadratowych, wyposażone w stopki regulowane w zakresie +25 mm / -5 mm, zapewniające stabilność i możliwość wypoziomowania stołu na nierównym podłożu. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary zewnętrzne: 1000 x 700 x 850 mm (szer. x gł. x wys.). Basen: wysokość komory: 400 mm, Otwór pod baterię: średnica: ø 33 mm, Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA elementy obsługowe, w tym bateria powinny być łatwo dostępne i obsługiwalne przez osoby o ograniczonej sile manualnej. Wszystkie krawędzie stołu i basenu powinny być zaokrąglone lub zabezpieczone, aby wyeliminować ryzyko urazu. Konstrukcja musi być stabilna i odporna na przewrócenie lub przesunięcie podczas użytkowania. |  |  |  |  |  |
| 12 | SPRYSKIWACZ Z BATERIĄ STOŁOWĄ I WYLEWKĄ MONTOWANY DO STOŁU Z BASENEM | 1 | Spryskiwacz gastronomiczny z baterią stołową i wylewką. Konstrukcja i materiały: - przewód ciśnieniowy wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na wysokie temperatury i korozję, - Sprężyna wyrównująca zapewniająca płynne działanie spryskiwacza, - spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym umożliwiający precyzyjną kontrolę przepływu wody. Wyposażenie: - uchwyt ścienny do zamocowania spryskiwacza, - ergonomiczny uchwyt spryskiwacza zapewniający wygodną obsługę, - bateria stołowa z wylewką umożliwiająca podłączenie spryskiwacza i standardowego poboru wody. Wymagania jakościowe: wszystkie elementy mające kontakt z wodą wykonane z materiałów odpornych na korozję i wysoką temperaturę, konstrukcja spryskiwacza i baterii powinna zapewniać stabilność, trwałość i bezpieczeństwo. Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką montowany do stołu z basenem. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Długość: 150 mm Szerokość: 420 mm Wysokość: 1100 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA spryskiwacz musi być zainstalowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp osobom z ograniczoną mobilnością Wysokość i położenie baterii oraz uchwytu spryskiwacza powinny umożliwiać komfortowe użytkowanie osobom z ograniczoną sprawnością ruchową lub manualną. Elementy sterujące (dźwignia spryskiwacza, przyciski) powinny być łatwe do obsługi, także przez osoby o ograniczonej sile chwytu lub zręczności. Wszystkie krawędzie i elementy spryskiwacza dostępne dla użytkownika powinny być bezpieczne, pozbawione ostrych krawędzi i ryzyka urazu. Konstrukcja urządzenia musi zapewniać stabilność i odporność na przypadkowe przesunięcie lub przewrócenie podczas użytkowania. |  |  |  |  |  |
| 13 | STÓŁ CHODNICZY 2-DRZWIOWY | 1 | Konstrukcja i materiały: - blat stołu wykończony rantem o wysokości minimum 40 mm, zapewniającym higienę, - nogi stołu wyposażone w stopki regulowane w zakresie +25 mm / -5 mm, umożliwiające wypoziomowanie stołu na nierównym podłożu. Izolacja i chłodzenie: - poliuretanowa natryskowa izolacja o grubości 50 mm i gęstości 40 kg/m³, ±10% - wymuszony obieg systemu chłodzenia wewnątrz stołu, - parownik z miedzianymi przewodami i aluminiowymi klapami zapewniający efektywne chłodzenie. - Osadzone i zaokrąglone panele wewnątrz w celu łatwego czyszczenia i konserwacji. Drzwi i system otwierania: - system samozamykający z blokadą drzwi ułatwiający załadunek i rozładunek, - drzwi zapewniające szczelność i bezpieczeństwo przechowywanych produktów. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary zewnętrzne: 1340 x 700 x 850 mm (szer. x gł. x wys.) Moc całkowita: 0,203 kW Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA System otwierania drzwi (samozamykający z blokadą) powinien być łatwy do obsługi także przez osoby z ograniczoną siłą chwytu lub zręcznością manualną. Wszystkie krawędzie i elementy dostępne dla użytkownika powinny być bezpieczne, pozbawione ostrych krawędzi i ryzyka urazu. Konstrukcja stołu musi zapewniać stabilność i odporność na przesunięcie lub przewrócenie podczas użytkowania. |  |  |  |  |  |
| 14 | STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOM.(P), DRZWI SUWANE | 1 | Wymagania techniczne i funkcjonalne • blat zlewu wykończony rantem o wysokości minimum 40 mm, zapewniającym higienę, • Stół spawany, zapewniający wysoką stabilność oraz trwałość konstrukcji. • Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm • Stół posiada jedną komorę o wymiarach min. 500 x 500 x 250 mm (±10%), • Komora zlewu po prawej stronie. • Materiał wykonania: stal nierdzewna odporna na korozję i działanie środków chemicznych • Konstrukcja: spawana | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary zewnętrzne: Wysokość 850 mm Głębokość 700 mm Szerokość 1000 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | Bezpieczeństwo użytkowania • Konstrukcja spawana zapewniająca odpowiednią sztywność i stabilność podczas intensywnej eksploatacji. • Wszystkie krawędzie i narożniki zaokrąglone lub odpowiednio zabezpieczone w celu minimalizacji ryzyka skaleczeń i urazów. • Powierzchnie gładkie, łatwe do utrzymania w czystości i dezynfekcji, spełniające wymagania higieniczne dla zaplecza gastronomicznego. |  |  |  |  |  |
| 15 | STÓŁ ZE ZLEWEM 1-KOM.(L), DRZWI SUWANE | 1 | Wymagania techniczne i funkcjonalne • blat zlewu wykończony rantem o wysokości minimum 40 mm, zapewniającym higienę, • Stół spawany, zapewniający wysoką stabilność oraz trwałość konstrukcji. • Otwór pod baterię na środku komory o średnicy 33 mm • Stół posiada jedną komorę o wymiarach min. 500 x 500 x 250 mm (±10%), • Komora zlewu po lewej stronie. • Materiał wykonania: stal nierdzewna odporna na korozję i działanie środków chemicznych | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary zewnętrzne: Wysokość 850 mm Głębokość 700 mm Szerokość 1000 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | Jak wyżej |  |  |  |  |  |
| 16 | BATERIA UMYWALKOWA | 2 | Bateria umywalkowa, jednootworowa, łokciowa. - Obsługa za pomocą dźwigni łokciowej umożliwiającej uruchamianie i regulację strumienia wody bez użycia dłoni. - Możliwość płynnej regulacji temperatury i siły strumienia wody (mieszacz jednouchwytowy). Konstrukcja umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości. - Przystosowanie do intensywnej eksploatacji w warunkach profesjonalnych. - Dopasowana do stołów ze zlewem. - Bateria z pełnym wyposażeniem do montażu przy stole ze dwukomorowym zlewem. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymagana Ø otworu 33-36 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Konstrukcja baterii powinna umożliwiać obsługę bez konieczności użycia siły chwytu dłoni, w sposób intuicyjny i bezpieczny (np. poprzez zastosowanie dźwigni łokciowej). Elementy sterujące powinny: - być łatwo dostępne, - umożliwiać obsługę jedną ręką lub przedramieniem, - nie wymagać precyzyjnych ruchów ani znacznej siły nacisku. |  |  |  |  |  |
| 17 | STÓŁ PRZYSCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI | 1 | Stół przyścienny z drzwiami suwanymi. Wymagania techniczne i funkcjonalne: - Wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję, środki chemiczne i intensywną eksploatację. - Stół spawany, zapewniający stabilność i wytrzymałość konstrukcji. - Drzwi suwne - Blat wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, wykończony rantem o wysokości minimum 40 mm, pozwalającym zachować higienę. - Półka wewnątrz szafki łatwa do demontażu, - Nogi stołu wykonane z profili kwadratowych, wyposażone w stopki regulowane w zakresie +25 mm / -5 mm, zapewniające stabilność i możliwość wypoziomowania stołu na nierównym podłożu. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Szerokość: 1100 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 850 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | Dodatkowe wymagania dla użytkowania przez osoby niepełnosprawne – stół przyścienny – JAK WYŻEJ |  |  |  |  |  |
| 18 | STÓŁ PRZYSCIENNY Z DRZWIAMI SUWANYMI | 1 | Stół przyścienny z drzwiami suwanymi. Wymagania techniczne i funkcjonalne: - Wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję, środki chemiczne i intensywną eksploatację. - Stół spawany, zapewniający stabilność i wytrzymałość konstrukcji. - Drzwi suwne - Blat wzmocniony od spodu płytą podójnie laminowaną, wykończony rantem o wysokości minimum 40 mm, pozwalającym zachować higienę. - Półka wewnątrz szafki łatwa do demontażu, - Nogi stołu wykonane z profili kwadratowych, wyposażone w stopki regulowane w zakresie +25 mm / -5 mm, zapewniające stabilność i możliwość wypoziomowania stołu na nierównym podłożu. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Szerokość: 1400mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 850 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni | Dodatkowe wymagania dla użytkowania przez osoby niepełnosprawne – stół przyścienny – JAK WYŻEJ |  |  |  |  |  |
| 19 | STÓŁ PRZYŚCIENNY Z SZUFLADAMI | 1 | Stół przyścienny z blokiem trzech szuflad i drzwiami suwanymi. Wymagania techniczne i funkcjonalne: - Wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję, środki chemiczne i intensywną eksploatację. - Stół spawany, zapewniający stabilność i wytrzymałość konstrukcji. - Zabudowa szafkowa z drzwiami suwanymi, umożliwiająca łatwy dostęp do wnętrza szafki. - Blok trzech szuflad po lewej stronie, wysuwanych na prowadnicach dwuczęściowych, przystosowany do przechowywania drobnego wyposażenia kuchennego. - Blat wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, wykończony rantem o wysokości minimum 40 mm, pozwalającym zachować higienę. - Półka wewnątrz szafki łatwa do demontażu, - Nogi stołu wykonane z profili kwadratowych, wyposażone w stopki regulowane w zakresie +25 mm / -5 mm, zapewniające stabilność i możliwość wypoziomowania stołu na nierównym podłożu. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Szerokość: 1400 mm Głębokość: 700 mm Wysokość: 850 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | Dodatkowe wymagania dla użytkowania przez osoby niepełnosprawne – stół przyścienny Dostępność i ergonomia obsługi: Blat roboczy i uchwyty szuflad powinny być łatwo dostępne, umożliwiając obsługę osobom o ograniczonej sile ręki. Szuflady wysuwane na prowadnicach dwuczęściowych powinny działać lekko i bez użycia dużej siły. Bezpieczeństwo użytkowania: Krawędzie stołu i blatu, a także ranty blatu (minimum 40 mm) powinny być zaokrąglone lub osłonięte, aby minimalizować ryzyko urazów. Stół powinien być stabilny dzięki regulowanym stopkom (+25 mm / -5 mm), zapobiegającym chwianiu lub przewracaniu się urządzenia. Obsługa i czyszczenie: Półki i wnętrze szafki muszą być łatwe do czyszczenia i konserwacji, a półka wewnętrzna powinna być łatwa do demontażu, umożliwiając szybki dostęp bez użycia siły. Blat z rantem zapewnia utrzymanie higieny i minimalizuje rozlewanie produktów, co ułatwia pracę osobom z ograniczeniami ruchowymi. Wysokość i dostęp do funkcji stołu: Wysokość blatu (minimum 850 mm) powinna umożliwiać ergonomiczne korzystanie ze stołu w pozycji stojącej. |  |  |  |  |  |
| 20 | PÓŁKA WISZĄCA POD KUCHENKĘ MIKROFALOWĄ | 1 | Wykonana ze stali nierdzewnej, Półka spawana. Półka montowana na dwóch konsolach ściennych, zapewniających stabilność i bezpieczne użytkowanie, | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Wymiary dopasowane do kuchenki mikrofalowej. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Wszystkie krawędzie i elementy dostępne dla użytkownika powinny być bezpieczne, pozbawione ostrych krawędzi i ryzyka urazu. |  |  |  |  |  |
| 21 | PÓŁKA WISZĄCA | 3 | Wykonana ze stali nierdzewnej, Półka spawana. Półka montowana na dwóch konsolach ściennych, zapewniających stabilność i bezpieczne użytkowanie. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Długość: 1200 mm Głębokość: 300 mm Wysokość: 170 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej. | JAK WYŻEJ |  |  |  |  |  |
| 22 | KUCHENKA MIKROFALOWA | 1 | Sterowanie: - manualne, umożliwiające łatwe ustawienie czasu i poziomu mocy, - minimum 5 poziomów mocy do wyboru. Konstrukcja i materiały: - wykonanie ze stali nierdzewnej wysokiej jakości, odpornej na korozję i łatwej w utrzymaniu czystości, - komora wewnętrzna odporna na działanie wysokiej temperatury i wilgoci. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary zewnętrzne: 515 x 400 x 230 mm (szer. x gł. x wys.) Wymiary wewnętrzne komory: 335 x 350 x 225 mm (szer. x gł. x wys.) Pojemność komory: min. 26 litrów Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Kuchenka mikrofalowa musi być zainstalowana na wysokości umożliwiającej komfortowy dostęp osobom z ograniczoną mobilnością Elementy sterujące (pokrętła, przyciski) powinny być łatwo dostępne i umożliwiać obsługę osobom z ograniczoną siłą chwytu lub zręcznością manualną. Wskazania i oznaczenia poziomów mocy powinny być czytelne. Drzwi i uchwyt powinny umożliwiać wygodne i bezpieczne otwieranie oraz zamykanie przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową Konstrukcja urządzenia powinna eliminować ryzyko urazu lub poparzenia podczas codziennego użytkowania. |  |  |  |  |  |
| 23 | LODÓWKA GASTRONOMICZNA NA PRÓBKI | 1 | Wymagania techniczne i funkcjonalne: - przeznaczenie: przechowywanie próbek żywności, - wnętrze komory wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, łatwego do utrzymania w czystości, - dynamiczny obieg powietrza zapewniający równomierne rozprowadzenie temperatury w całej komorze, - oświetlenie LED wnętrza komory, - cyfrowy termostat z wyświetlaczem LCD umożliwiający precyzyjne ustawienie i kontrolę temperatury, - zamek z kluczem zabezpieczający przechowywane próbki, - minimum 6 poziomów prowadnic, - minimum 3 półki w komplecie, - kasety na próbki w zestawie, - regulowane nóżki do poziomowania urządzenia, - samodomykające się drzwi. Urządzenie musi być dostosowane wymiarowo do ustawienia pod standardowym stołem przyściennym ze stali nierdzewnej, umożliwiając ergonomiczne zagospodarowanie przestrzeni roboczej w pomieszczeniu gastronomicznym. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary: 600 x 640x 850 cm Pojemność min. 115 litrów. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Drzwi powinny otwierać się lekko, a uchwyt oraz elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem temperatury muszą być czytelne i łatwe w obsłudze dla osób z ograniczoną sprawnością manualną. Ustawienie urządzenia nie może ograniczać przestrzeni manewrowej wymaganej dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami. |  |  |  |  |  |
| 24 | STÓŁ PRZYŚCIENNY OTWARTY | 1 | Stół przyścienny otwarty. Pod stołem montowana lodówka na próbki. Zamawiający dopuszcza w tym wypadku zwiększenie wysokości blatu stołu. Wymagania techniczne i funkcjonalne: - Wykonany ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję, środki chemiczne i intensywną eksploatację. - Stół spawany, zapewniający stabilność i wytrzymałość konstrukcji. - wykończony rantem o wysokości minimum 40 mm, pozwalającym zachować higienę. - Nogi stołu wykonane z profili kwadratowych, wyposażone w stopki regulowane w zakresie +25 mm / -5 mm, zapewniające stabilność i możliwość wypoziomowania stołu na nierównym podłożu. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% SZEROKOŚĆ I GŁĘBOKOŚĆ dopasowana do rozmiarów lodówki na próbki. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni | Dodatkowe wymagania dla użytkowania przez osoby z niepełnosprawnością – stół przyścienny – JAK WYŻEJ |  |  |  |  |  |
| 25 | SZAFA CHŁODNICZA - 670 l | 1 | Konstrukcja i materiały: - Konstrukcja wewnętrzna oraz panele zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej, - Drzwi samo-zamykające z możliwością pełnego otwarcia do minimum 180° oraz zamykane na klucz. Parametry użytkowe: - Zakres temperatury roboczej: od minimum -2°C do minimum +10°C, umożliwiający przechowywanie różnych rodzajów żywności. - Duży, czytelny cyfrowy wyświetlacz do kontroli temperatury. - Funkcja automatycznego odmrażania. - System wymuszonego przepływu powietrza od tyłu do przodu, zapewniający równomierny rozkład temperatur i szybkie chłodzenie. Izolacja i efektywność energetyczna: - Izolacja główna wykonana z pianki z ekologicznym gazem cyklopentan o grubości min. 75 mm, przewodzenie ciepła 0,020 W/m*K dla zapewnienia ochrony środowiska. - Izolacja parownika o grubości minimum 60 mm, łatwa do demontażu w trakcie jednej operacji. - Skraplacz na ramie drucianej ograniczający gromadzenie się pyłu i tłuszczu. Parametry techniczne: - Moc: 0,2 kW - Klasa energetyczna: minimum C | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Szerokość: minimum 700 mm Głębokość: minimum 700 mm Wysokość: minimum 2000 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Dostęp do drzwi i uchwytów: Drzwi powinny być łatwe do otwarcia dla osób o ograniczonej sile ręki. Bezdotykowa i ergonomiczna obsługa: Drzwi powinny mieć możliwość lekkiego otwierania, umożliwiając komfortową obsługę osobom z ograniczoną sprawnością ręki. Cyfrowy wyświetlacz i elementy sterujące temperaturą muszą być czytelne i łatwe w obsłudze bez użycia dużej siły. Bezpieczeństwo użytkowania: Drzwi samo-zamykające muszą posiadać mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym przytrzaśnięciem, aby minimalizować ryzyko urazów. Krawędzie i powierzchnie urządzenia powinny być zaokrąglone lub osłonięte, aby zapobiegać skaleczeniom. Dostęp do wnętrza szafy: Półki, szuflady i komory wewnętrzne powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwiały wygodne korzystanie z urządzenia każdemu użytkownikowi. |  |  |  |  |  |
| 26 | LISTWA MAGNETYCZNA NA NOŻE | 2 | Listwa magnetyczna wykonana ze stali nierdzewnej przeznaczona do bezpiecznego i wygodnego przechowywania noży oraz innych metalowych akcesoriów kuchennych. • Silny magnes zapewniający stabilne utrzymanie narzędzi, zapobiegający ich przypadkowemu zsunięciu. • Gładka powierzchnia ze stali nierdzewnej odporna na korozję i łatwa do utrzymania w czystości. • Montaż ścienny umożliwiający oszczędność miejsca na blacie roboczym. | Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. Minimalna długość od 40 cm max 60 cm |  |  |  |  |  |  |
| 27 | WIESZAK NA AKCESORIA KUCHENNE | 3 | Listwa magnetyczna wykonana ze stali nierdzewnej z haczykami stabilnymi nieruchomymi lub ruchomymi przeznaczona do bezpiecznego i wygodnego przechowywania akcesoriów kuchennych narzędzi, zapobiegająca ich przypadkowemu zsunięciu. • Gładka powierzchnia ze stali nierdzewnej odporna na korozję i łatwa do utrzymania w czystości. • Montaż ścienny umożliwiający oszczędność miejsca na blacie roboczym. | Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. Minimalna długość od 40 cm max 60 cm |  |  |  |  |  |  |
| 28 | KUCHNIA GAZOWA 6-PALNIKOWA Z PIEKARNIKIEM ELEKTRYCZNYM | 1 | Konstrukcja i wykonanie - Jednoczęściowy, tłoczony blat roboczy wykonany ze stali nierdzewnej o grubości min. 1,5 mm, zapewniający trwałość oraz łatwość utrzymania w czystości. - Obudowa przystosowana do pracy w warunkach profesjonalnej gastronomii. - Drzwi piekarnika dwuściankowe, zapewniające izolację cieplną, z tłoczonym panelem wewnętrznym zwiększającym sztywność konstrukcji. - Stopień ochrony IPX4 – zabezpieczenie przed bryzgami wody z różnych kierunków. Parametry techniczne Część gazowa: - Sześć wysokosprawnych palników o mocy 5,5 kW każdy. - Łączna moc gazowa: 33 kW. - Palniki wyposażone w regulatory płomienia umożliwiające precyzyjne dostosowanie intensywności ognia do wielkości garnka i rodzaju potrawy. Część elektryczna – piekarnik: - Moc elektryczna: 6 kW. - Moc gazowa: 33 kW - Termostat z zakresem regulacji temperatury od 140°C do 300°C. - Równomierny rozkład temperatury w komorze piekarnika. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Wymiary urządzenia: szer. min.1200 mm Zabudowa w ciągu gazowym - dopuszcza się urządzenia o głębokości min. 700 do 900 mm. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Stabilna konstrukcja zapobiegająca przemieszczaniu się urządzenia podczas eksploatacji. Pokrętła regulacyjne o wyraźnym oporze i jednoznacznej pozycji „0”, ograniczające ryzyko niekontrolowanego wypływu gazu. Czytelne, oznaczenia funkcji i zakresów regulacji. Dwuściankowe drzwi piekarnika ograniczające nagrzewanie powierzchni zewnętrznej. Ochrona przeciwbryzgowa IPX4 zwiększająca bezpieczeństwo w środowisku o podwyższonej wilgotności. Ergonomiczne pokrętła umożliwiające obsługę osobom z ograniczoną sprawnością manualną. Drzwi piekarnika otwierane w sposób zapewniający stabilny dostęp do komory bez konieczności wykonywania nadmiernych ruchów skrętnych. |  |  |  |  |  |
| 29 | KOCIOŁ WARZELNY GAZOWY 200 L | 1 | Konstrukcja i wykonanie - Wykonanie całkowite ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję i łatwej w utrzymaniu czystości. - Dno zbiornika z polerowanej stali kwasoodpornej, odpornej na działanie kwaśnych i agresywnych produktów spożywczych. - Solidna, zwarta konstrukcja zapewniająca stabilność podczas pracy. Układ grzewczy i bezpieczeństwo - Palnik pilotujący z zabezpieczeniem przeciwypływowym gazu, zwiększającym bezpieczeństwo obsługi. - System grzania pośredniego uniemożliwiający przypalenie potraw. - Zawór bezpieczeństwa chroniący przed nadciśnieniem i niekontrolowanym wzrostem temperatury. - Regulator temperatury zapewniający ciągłą regulację temperatury w zbiorniku warzelnym. - Możliwość napełnienia ogrzewacza (płaszcza) wodą destylowaną, co zwiększa trwałość urządzenia. - Elektroniczny układ kontroli poziomu wody w ogrzewaczu – pełni funkcję ogranicznika temperatury. - Presostat utrzymujący ciśnienie pary wodnej na optymalnym poziomie - Przyłącza i zawory wody zimnej umożliwiający dopływ wody do ogrzewacza i napełnianie płaszcza. - Moc gazowa: 21 kW. 3. Mechanizm przechyłu - Mechanizm umożliwia bezpieczne opróżnianie kotła poprzez jego przechylenie w kierunku kranu spustowego lub pojemnika odbiorczego. - Obsługa mechanizmu za pomocą ergonomicznej dźwigni lub korbki. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Moc gazowa: 21 kW. Pojemność: min. 200 L Zabudowa w ciągu gazowym - dopuszcza się urządzenia o głębokości min. 700 do 900 mm. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Stabilna konstrukcja zapobiegająca przewróceniu kotła podczas pracy. Powierzchnie łatwe do czyszczenia, ograniczające ryzyko kontaktu z gorącymi resztkami potraw. Zabezpieczenia gazowe i zawór bezpieczeństwa zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. Ergonomiczne elementy sterujące (kran spustowy, pokrętła palnika, mechanizm przechyłu) intuicyjne i łatwe w obsłudze. Mechanizm przechyłu umożliwia opróżnianie kotła bez podnoszenia ciężkich garnków, Ergonomiczne pokrętła i dźwignia przechyłu umożliwiają obsługę osobom z ograniczoną sprawnością manualną. Czytelne oznaczenia funkcji i zakresów temperatury wspierają osoby z ograniczeniami wzroku. Konstrukcja minimalizuje ryzyko poparzeń, poślizgnięć i urazów podczas obsługi. |  |  |  |  |  |
| 30 | PATELNIA WARZELNA GAZOWA Z SYSTEMEM DŹWIGNI DO PRZECHYŁU MISY | 1 | Konstrukcja i wykonanie - Cała konstrukcja urządzenia wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję i łatwej w utrzymaniu czystości. - Misa stalowa o pojemności min. 60 L, z grubą podstawą min. 10 mm zapewniającą równomierny rozkład ciepła. - Zaokrąglone narożniki i brak ostrych krawędzi zwiększają bezpieczeństwo użytkowania. - Dwuścienna pokrywa z uchwytem i stojakiem z tyłu umożliwia odprowadzanie skroplin do wnętrza zbiornika. 2. System przechyłu - Automatyczne przechylenie misy - System kompensacji, zapobiegający gwałtownym upadkom misy, zwiększa bezpieczeństwo obsługi. Ogrzewanie i kontrola temperatury - Ogrzewanie gazowe za pomocą wysokowydajnych palników ze stali nierdzewnej - Palniki aktywowane i kontrolowane przez zawór bezpieczeństwa zapewniający ochronę przed wyciekiem gazu. Termostatyczna kontrola temperatury dna misy w zakresie od 50°C do 300°C, umożliwiająca precyzyjne przygotowanie potraw. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Zasilanie: gazowe Dno: stalowe Przechył misy: automatyczny Szerokość: min. 800 mm Moc gazowa: 15 kW Zabudowa w ciągu gazowym - dopuszcza się urządzenia o głębokości min. 700 do 900 mm. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA System dźwigni do przechyłu misy pozwalający opróżnić zawartość misy bez konieczności podnoszenia ciężkich naczyń ręcznie, co ułatwia pracę osobom z ograniczoną siłą rąk. Pokrętło z przełącznikiem z przodu urządzenia umożliwiające łatwe napełnianie misy wodą lub płynami, bez sięgania za urządzenie. Stabilna konstrukcja i odpowiednia wysokość pracy pozwalają na obsługę urządzenia Bezpieczeństwo System kompensacji przechyłu zapobiega gwałtownym ruchom misy podczas opróżniania, zmniejszając ryzyko urazów. Zaokrąglone narożniki i brak ostrych krawędzi ograniczają możliwość skaleczenia lub uderzenia. Termostatyczna kontrola temperatury dna misy minimalizuje ryzyko poparzeń. Zawór bezpieczeństwa z termoparą zabezpiecza przed wyciekiem gazu i niekontrolowanym płomieniem. Ergonomiczne uchwyty i przednia obsługa urządzenia umożliwiają komfortową obsługę osobom z ograniczoną sprawnością manualną. |  |  |  |  |  |
| 31 | FRYTKOWNICA GAZOWA 15 L | 1 | Konstrukcja i wykonanie - Głęboko tłoczona komora frytkownicy w kształcie litery V, wykonana ze stali nierdzewnej odpornej na wysoką temperaturę i korozję. - Wypuszczanie oleju z komory grzewczej odbywa się przez kurek do pojemnika odpływowego umieszczonego pod komorą, co ułatwia czyszczenie i konserwację. - Jednoczęściowa konstrukcja ułatwiająca utrzymanie higieny w urządzeniu. Parametry pracy i sterowanie - Pojemność komory: min. 15 L. - Regulacja temperatury pracy termostatem, maksymalny zakres: 185°C. - Termostat wyposażony w zabezpieczenie przed przegrzaniem urządzenia. - Zapłon iskrowy (piezo) zwiększający bezpieczeństwo użytkowania. - Stopień ochrony IPX4 – zabezpieczenie przed bryzgami wody. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Wymiary: min. 350 Moc urządzenia: 14 kW. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej Zabudowa w ciągu gazowym - dopuszcza się urządzenia o głębokości min. 700 do 900 mm. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Stabilna konstrukcja zapobiegająca przewróceniu urządzenia. Zabezpieczenia termiczne i gazowe ograniczające ryzyko pożaru lub uszkodzenia urządzenia. Kurek spustowy umożliwia bezpieczne opróżnianie oleju bez kontaktu użytkownika z gorącym tłuszczem. Dostępność dla osób z niepełnosprawnościami Ergonomicznie umieszczony kurek spustowy i elementy sterujące umożliwiające obsługę osobom z ograniczoną sprawnością manualną. Termostat z czytelnym oznaczeniem temperatury, ułatwiający kontrolę procesu Minimalizacja konieczności podnoszenia ciężkich elementów podczas opróżniania i czyszczenia. |  |  |  |  |  |
| 32 | BLAT NEUTRALNY 400 MM NA PODSTAWIE ZAMKNIĘTEJ | 1 | Jednoczęściowy, tłoczony blat roboczy o grubości min. 1,5 mm ze stali nierdzewnej, zapewniający wytrzymałą powierzchnię roboczą dla każdego obciążenia, dopasowany do ciągu grzewczego. Wytrzymała rama wewnętrzna wykonana ze stali nierdzewnej, gwarantująca stabilność i odporność na odkształcenia. Podstawa stołu w całości wykonana ze stali nierdzewnej. Podstawa wyposażona w drzwi uchylne, umożliwiające łatwy dostęp do przestrzeni magazynowej pod blatem. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Wymiary zewnętrzne: Szerokość min. 350 mm. (Zamawiający wskazuje wartość minimalną, aby umożliwić Wykonawcy dopasowanie urządzenia do całej linii technologicznej). Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej Zabudowa w ciągu gazowym - dopuszcza się urządzenia o głębokości min. 700 do 900 mm. |  |  |  |  |  |  |
| 33 | PŁYTA GRILLOWA GAZOWA NA PODSTAWIE Z SZAFKĄ Z 1 DRZWIAMI | 1 | KONSTRUKCJA I WYKONANIE - płyta grillowa gazowa z całkowicie gładką powierzchnią roboczą, - powierzchnia robocza wykonana z płyty stalowej o grubości ok. 12 mm z powłoką chromowaną szczotkowaną, odporną na zarysowania oraz zapewniającą równomierne rozprowadzanie temperatury, - regulacja temperatury pracy w zakresie min. 100°C – 280°C, - palniki gazowe przystosowane do zasilania gazem ziemnym z - moc grzewcza ok. 7 kW, - zapłon iskrowy (piezoelektryczny), - przednia strefa płyty o szerokości ok. 6 cm bez podgrzewania, umożliwiająca odkładanie gotowych produktów oraz zapobiegająca przypalaniu tłuszczu, - duży otwór odpływowy w powierzchni płyty umożliwiający odprowadzanie tłuszczu do pojemnika znajdującego się pod urządzeniem, - pojemnik na tłuszcz o zwiększonej pojemności, umieszczony pod powierzchnią smażenia - wysoka osłona przeciwbryzgowa ze stali nierdzewnej z tyłu i po bokach powierzchni roboczej, demontowana w celu czyszczenia, - stopień ochrony urządzenia min. IPX4, - urządzenie z instalacją nadstawkową, otwieraną i zamykaną szafką. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Wymiary szerokość min. 350 mm dopasowana do ciągu technologicznego. Zabudowa w ciągu gazowym - dopuszcza się urządzenia o głębokości min. 700 do 900 mm. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Urządzenie powinno być zaprojektowane i wykonane w sposób zapewniający bezpieczne i ergonomiczne użytkowanie również przez osoby z ograniczoną sprawnością ruchową, w szczególności: elementy sterujące (pokrętła, zawory regulacyjne) powinny być czytelnie oznaczone, łatwo dostępne i umożliwiać obsługę bez użycia dużej siły, pokrętła sterujące powinny być ergonomiczne, antypoślizgowe oraz umożliwiać obsługę jedną ręką, konstrukcja urządzenia powinna ograniczać ryzyko przypadkowego kontaktu z gorącymi elementami, krawędzie urządzenia powinny być zaokrąglone lub zabezpieczone w sposób minimalizujący ryzyko urazów, urządzenie powinno posiadać stabilną konstrukcję oraz zabezpieczenia zapobiegające przypadkowemu przesunięciu, elementy wymagające okresowego czyszczenia (np. pojemnik na tłuszcz, osłony) powinny być łatwo demontowalne bez użycia specjalistycznych narzędzi, oznaczenia funkcji oraz zakresów regulacji powinny być czytelne i trwałe. |  |  |  |  |  |
| 34 | TABORET GAZOWY | 1 | Konstrukcja i wykonanie - Wykonanie w całości ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję i łatwej w utrzymaniu czystości. - Stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczeństwo pracy przy dużych naczyniach. Układ grzewczy i funkcje - Palnik dwukoronowy o mocy 9 kW, przystosowany do dużych garnków o pojemności od 50 do 100 L. - Płomień pilotowy ułatwiający bezpieczne zapalanie urządzenia. - Zabezpieczenie przeciwwypływowe gazu zwiększające bezpieczeństwo obsługi. - Możliwość redukcji mocy palnika do 1/3 (płomień oszczędnościowy) dla energooszczędnej pracy. Podstawa taboretu – dopuszcza się stal o niższych parametrach. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary zewnętrzne: 567 × 607 × 380 mm (szer. × gł. × wys.). Moc nominalna: 9 kW. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej Zabudowa w ciągu gazowym - dopuszcza się urządzenia o głębokości min. 700 do 900 mm. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Konstrukcja zapewniająca stabilne ustawienie dużych garnków. Zabezpieczenia gazowe minimalizujące ryzyko pożaru i wypadków w kuchni. Palnik dwukoronowy umożliwia równomierne ogrzewanie dużych naczyń. Ergonomicznie umieszczone pokrętła i elementy sterujące umożliwiające obsługę osobom z ograniczoną sprawnością manualną. Konstrukcja zapewnia dostęp do palnika i garnków bez konieczności wykonywania nadmiernych ruchów skrętnych. Stabilna podstawa i prosta obsługa zwiększają bezpieczeństwo użytkowników |  |  |  |  |  |
|  | DODATKOWE WYPOSAŻENIE KUCHNI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | WAGA POMOCNICZA, LEGALIZOWANA, ZAKRES 15 KG, DOKŁADNOŚĆ 5 G Z KOMPETEM BATERII | 1 | Konstrukcja i wykonanie - Wykonana z materiałów trwałych, odpornych na codzienną eksploatację w kuchniach zbiorowego żywienia. - Kompaktowa konstrukcja umożliwiająca wygodne ustawienie na blatach roboczych lub stanowiskach kontroli. Parametry techniczne - Maksymalny zakres ważenia: 15 kg. - Dokładność pomiaru: - Czas stabilizacji pomiaru: ok. 3 sekundy. - Kalibracja cyfrowa zapewniająca precyzyjne pomiary. - Zabezpieczenie przed przeciążeniem, chroniące urządzenie i użytkownika. - Legalizowana zgodnie z obowiązującymi przepisami. - Wyposażona w pojedynczy wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem. - Czas pracy na zasilaniu bateryjnym: 1500 godzin (przy wyłączonym podświetleniu wyświetlacza). - Taca wykonana ze stali. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% 250 x 280 x 112 mm 5 g. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Ochrona przed przeciążeniem Waga wyposażona w zabezpieczenie przeciążeniowe, które chroni zarówno urządzenie, jak i użytkownika przed uszkodzeniem lub błędem pomiarowym przy włożeniu cięższych naczyń. Wyraźny wyświetlacz ciekłokrystaliczny (LCD) z podświetleniem umożliwia bezpieczny odczyt w warunkach ograniczonego oświetlenia. Intuicyjne i łatwe w obsłudze przyciski zmniejszają ryzyko poślizgnięć lub wypadków przy manipulacji wagą. Kompaktowa i lekka konstrukcja umożliwia dostęp i obsługę urządzenia Prosta kalibracja i cyfrowy odczyt wyników ograniczają konieczność wykonywania skomplikowanych i fizycznie wymagających czynności. |  |  |  |  |  |
| 2 | CZAJNIK ELEKTRYCZNY 1.8 L | 4 | Konstrukcja i wykonanie - Obudowa i grzałka wykonane ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję i łatwej w utrzymaniu czystości. - Uchwyt, pokrywka i podstawa wykonane z trwałego polipropylenu, odpornego na wysoką temperaturę. - Lampka kontrolna informująca o włączeniu grzałki. - Wewnętrzny wskaźnik maksymalnego poziomu wody. - Pojemność: 1,8 L. - Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody, co zwiększa bezpieczeństwo użytkowania. - Podwójna ochrona przed włączeniem na sucho, chroniąca urządzenie przed uszkodzeniem i użytkownika przed ryzykiem wypadku. Moc: 2,15 kW. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary: długość 226 mm, wysokość 310 mm. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA umożliwiający pewny chwyt i wygodne podnoszenie czajnika, także osobom z ograniczoną siłą rąk. Stabilna i antypoślizgowa podstawa, zapewniająca bezpieczeństwo podczas nalewania wody. Niska waga i kompaktowe wymiary ułatwiające przenoszenie i ustawienie urządzenia. Czytelność i kontrola pracy Wyraźny wskaźnik maksymalnego poziomu wody umożliwia dokładne napełnianie bez ryzyka przelania. Lampka kontrolna sygnalizująca włączenie grzałki, zapewniająca szybki i bezpieczny podgląd statusu urządzenia. Intuicyjny system włącz/wyłącz zmniejszający ryzyko błędów przy obsłudze. Ochrona przed zagrożeniami Automatyczne wyłączanie po zagotowaniu wody zmniejsza ryzyko poparzenia i niepożądanego działania urządzenia. Podwójna ochrona przed włączeniem na sucho, zapobiegająca przegrzaniu i uszkodzeniu czajnika. Brak ostrych krawędzi na uchwycie i pokrywce – ogranicza ryzyko skaleczenia. |  |  |  |  |  |
| 3 | EKSPRES DO KAWY | 1 | Wydajność i pojemność - Wydajność dzienna: minimum 100 porcji. - Pojemnik na ziarno kawy: 1 kg. - Pojemnik na wodę: min. 6 L - max. 10 L - Pojemnik na fusy: ok. 50 porcji. Konstrukcja i funkcje - Dwie pompy zapewniające równomierne ciśnienie parzenia. - Dwa termobloki umożliwiające szybkie przygotowanie napojów gorących. - Młynek stożkowy stalowy, umożliwiający precyzyjne mielenie ziaren. - Wyświetlacz umożliwiający prezentację materiałów reklamowych lub informacji o napojach. - Regulowana wysokość wylewki: 80 – 150 mm, umożliwiająca obsługę różnych naczyń. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary zewnętrzne: 390 × 545 × 580 mm (szer. × gł. × wys.). Moc: 3,1 kW. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Regulowana wysokość wylewki (80–150 mm) umożliwia ustawienie kubków, filiżanek lub szklanek w taki sposób, aby osoby poruszające się na wózkach inwalidzkich mogły komfortowo napełniać napoje. Wyraźnie oznaczone i intuicyjne przyciski oraz obsługa pojemników na ziarno, wodę i fusy umożliwiają samodzielną obsługę osobom z ograniczoną sprawnością manualną. Stabilna konstrukcja ekspresu zapobiega przesuwaniu się urządzenia podczas użytkowania. Wyświetlacz umożliwia łatwy odczyt parametrów, informacji o napoju oraz materiałów reklamowych, ułatwiając obsługę osobom z ograniczeniami wzroku. Wskaźniki poziomu wody i ziaren oraz sygnalizacja napełnienia fusów zapewniają intuicyjne i bezpieczne korzystanie z urządzenia. Automatyczny system kontroli temperatury i bezpieczeństwa ogranicza ryzyko poparzenia gorącą kawą lub parą. Pojemniki i elementy obsługowe dostępne z przodu ekspresu Konstrukcja pozwala na bezpieczne czyszczenie i konserwację ekspresu bez wykonywania niebezpiecznych ruchów. |  |  |  |  |  |
| 4 | WILK DO MIĘSA | 1 | Konstrukcja i materiały: - wykonanie z wysokiej jakości stali nierdzewnej, odpornej na korozję oraz uszkodzenia mechaniczne, - solidna i stabilna konstrukcja zapewniająca długotrwałą oraz bezawaryjną eksploatację, - bezpieczna w użytkowaniu. Wydajność i funkcjonalność: - maksymalna wydajność: do 150 kg/h, - obniżony poziom hałasu (redukcja hałasu podczas pracy), - system modułowy, umożliwiający wymienną pracę przystawek do: - mielenia mięsa, - rozbijania plastrów mięsa (kotleciarka), - nacinania i zmiękczania mięsa (steker), - montaż i demontaż modułów bez użycia specjalistycznych narzędzi. Wymagania szczegółowe – wyposażenie modułowe: - Moduł do mięsa mielonego: zdejmowana gardziel, ślimak, nóż, nakrętka, popychacz. Za wyjątkiem popychacza wszystkie elementy robocze wykonane ze stali nierdzewnej, dopuszczonej do kontaktu z żywnością. Popychacz może być wykonany z innego tworzywa, dopuszczonego do kontaktu z żywnością. Moduł ten powinien zawierać min. trzy rodzaje sitek. Średnica oczek ustalana z Zamawiającym, przykładowe średnice np. 4,5 mm, 6 mm, 8 mm. - Moduł – steker (zmiękczacz) do mięsa: moduł zdejmowany, wyposażony w nożyki nacinające wykonane ze stali nierdzewnej, wyposażony w lej wlotowy o zwiększonej pojemności, ułatwiający podawanie mięsa. - Moduł – kotleciarka do mięsa: moduł zdejmowany, przeznaczony do rozgniatania oraz nacinania plastrów mięsa, elementy robocze wykonane ze stali nierdzewnej. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary 450mmx290mmx520mm Zasilanie i moc: zasilanie elektryczne: 230 V, maksymalna moc urządzenia: 750 W. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Stabilna konstrukcja urządzenia, która nie przesuwa się ani nie przewraca podczas pracy lub wymiany modułów. Zaokrąglone krawędzie i brak ostrych elementów narażających użytkownika na skaleczenia. Osłony modułów roboczych oraz popychacze zabezpieczające przed kontaktem z ostrymi elementami (noże, sita). Elementy wlotowe modułów ułatwiające bezpieczne podawanie mięsa bez kontaktu dłoni z nożami. Łatwy demontaż elementów mających kontakt z żywnością w celu bezpiecznego czyszczenia i dezynfekcji. System modułowy umożliwiający wybór funkcji (mielenie, steker, kotleciarka) bez wykonywania trudnych ruchów manualnych. |  |  |  |  |  |
| 5 | SZATKOWNICA ELEKTRYCZNEJ, PRZEZNACZONEJ DO KROJENIA, TARCIA I ROZDRABNIANIA WARZYW ORAZ OWOCÓW SUROWYCH I GOTOWANYCH Z KOMPLETEM TARCZ | 1 | Konstrukcja i materiały - Obudowa wykonana z aluminium oraz stali nierdzewnej. - Elementy mające kontakt z żywnością wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością. - Stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczną pracę urządzenia. - Gumowe, antypoślizgowe nóżki zapobiegające przesuwaniu się urządzenia podczas pracy. Funkcjonalność - Dwa otwory wskadowe - Szybka i łatwa wymiana tarcz tnących bez użycia narzędzi. Wyposażenie standardowe - Zestaw minimum 8 tarcz tnących: Poniżej przykładowe i preferowane wymiary: Tarcze do krojenia w plastry – grubość plastra standardowo 2–10 mm; proponujemy: 2 mm i 5 mm Tarcze do krojenia w plastry faliste – grubość plastra standardowo 2–10 mm, falistość ostrza ok. 2–5 mm; proponujemy: 3 mm i 6 mm. Tarcze do krojenia w wiórki – grubość wiórka standardowo 1–10 mm; proponujemy dwie sztuki: 2 mm i 7 mm. Tarcze do krojenia w kostkę – wielkość kostki standardowo 5–20 mm; proponujemy dwie sztuki: 7 mm i 15 mm. Tarcze do krojenia we frytki – szerokość frytki standardowo 6–12 mm; proponujemy dwie sztuki: 8 mm i 10 mm. Tarcze do krojenia w słupki – szerokość słupka standardowo 5–15 mm; proponujemy dwie sztuki: 4 mm i 7 mm. - Uchwyt dociskowy - Automatyczny start po zamknięciu popychacza - Magnetyczny system bezpieczeństwa i hamulec silnikowy Uwaga: Proponuje się uśrednioną standaryzację tarcz. Powyżej propozycja wymiarów, z zastrzeżeniem do prawa zmiany wymiarów wyłącznie w podanych granicach, np. 2–10 mm. Wykonawca winien przedstawić min. 8 standardowych tarcz wraz z ich wymiarami, które są najczęściej stosowane w branży gastronomicznej, łatwo dostępne na rynku i kompatybilne z zaproponowanym przez Wykonawcę urządzeniem spełniającym podstawowy opis, tak aby Zamawiający miał możliwość dokupienia dodatkowych tarcz w przyszłości. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Typ urządzenia: szatkownica elektryczna Zasilanie: 230 V Moc znamionowa: do 550 W Maksymalna prędkość obrotowa: min. 300 obr./min Wydajność robocza: do 350 kg/h Wymiary (dł. × szer. × wys.): 390 × 340 × 595 mm | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Stabilna konstrukcja urządzenia oraz gumowe, antypoślizgowe nóżki, zapobiegające przesuwaniu się podczas pracy, co jest kluczowe dla bezpieczeństwa osób z ograniczoną równowagą lub poruszających się na wózkach. Magnetyczny system bezpieczeństwa oraz hamulec silnikowy natychmiast zatrzymujący tarczę w razie awarii lub otwarcia popychacza, chroniący użytkownika przed kontaktem z ostrymi elementami. Automatyczny start urządzenia dopiero po prawidłowym zamknięciu popychacza, co minimalizuje ryzyko przypadkowego włączenia. Zaokrąglone krawędzie i brak ostrych elementów w obudowie, co zmniejsza ryzyko skaleczeń podczas obsługi i czyszczenia. Obsługa modułów i tarcz Szybka i łatwa wymiana tarcz tnących bez użycia narzędzi, aby osoby z ograniczoną siłą rąk mogły samodzielnie zmieniać akcesoria Konstrukcja ułatwiająca szybkie i skuteczne czyszczenie wszystkich elementów mających kontakt z żywnością, bez konieczności użycia nadmiernej siły. |  |  |  |  |  |
| 6 | KRAJALNICA | 1 | Urządzenie powinno charakteryzować się solidną, stabilną konstrukcją, przystosowaną do intensywnej eksploatacji, oraz zapewniać precyzyjne i powtarzalne krojenie produktów spożywczych. Krajalnica wyposażona w uniwersalny moduł tnący umożliwiający krojenie wędlin, serów, mięsa oraz pieczywa. Urządzenie powinno spełniać co najmniej następujące wymagania techniczne i funkcjonalne: - nóż o średnicy około 250 mm, - płynna regulacja grubości krojenia w zakresie minimum 0–13 mm, - maksymalne wymiary krojonego produktu nie mniejsze niż: - 200 × 150 mm dla przekroju prostokątnego, - 160 mm dla przekroju okrągłego, - wbudowana ostrzarka umożliwiająca bieżące utrzymanie noża w odpowiedniej kondycji, - elementy mające kontakt z żywnością wykonane z materiałów dopuszczonych do kontaktu z żywnością, odpornych na korozję i łatwych do utrzymania w czystości - nóż wykonany ze stali węglowej pokrytej warstwą ochronną (np. chromowaną) lub równoważnej, - zasilanie 230 V, - moc napędu noża minimum 150 W, - poziom hałasu nie większy niż 54 dB, - stabilna podstawa o rozstawie nóżek zapewniającym bezpieczną pracę (około 430 × 280 mm). Krajalnica powinna charakteryzować się łatwością obsługi, łatwym demontażem elementów do czyszczenia oraz możliwością utrzymania wysokiego poziomu higieny pracy. Konstrukcja urządzenia powinna uniemożliwiać mycie całej maszyny strumieniem wody oraz zapewniać możliwość codziennej konserwacji zgodnie z zaleceniami producenta. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% wymiary zewnętrzne nie większe niż około 640 × 400 × 410 mm, masa urządzenia około 16 kg, | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Stabilna konstrukcja i solidna podstawa zapewniająca bezpieczne ustawienie urządzenia dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. Intuicyjne sterowanie i dostęp do tac podających umożliwiające obsługę osobom z ograniczoną sprawnością manualną. Ergonomiczny uchwyt tacy podawczej i łatwy dostęp do tarczy i wbudowanej ostrzałki, co ułatwia obsługę osobom o ograniczonej sile rąk. Brak ostrych krawędzi w obudowie, zaokrąglone narożniki minimalizujące ryzyko urazów podczas obsługi i czyszczenia. |  |  |  |  |  |
| 7 | MIKSER PLANETARNY - 20 LITRÓW - 1,1 KW - WŁĄCZNIE Z 3 NASADKAMI MIESZAJĄCYMI UMIESZCZONY NA MOBILNEJ PLATFORMIE ZE STALI NIERDZEWNEJ | 1 | Mikser planetarny o pojemności dzieży min. 24 l, wyposażony w wyjmowaną dzieżę wykonaną ze stali nierdzewnej oraz nierdzewną pokrywę dzieży, posiadający trwałą konstrukcję przystosowaną do intensywnej eksploatacji, wyposażony w mechanizm manualnego unoszenia dzieży za pomocą dźwigni oraz czołowe wejście do montażu przystawek dodatkowych. Wyposażenie, wydajność i funkcjonalność Urządzenie wyposażone w co najmniej trzy stopnie prędkości pracy 108, 183 oraz 352 obr./min lub równoważne, system planetarnego ruchu przystawek zapewniający dokładne i równomierne mieszanie bez rotacji dzieży, timer, funkcję natychmiastowego zatrzymania pracy total stop oraz mikrowyłącznik bezpieczeństwa, umożliwiające prostą i szybką wymianę przystawek, Dzieża o pojemności około 10 l wraz z redukcją, o mocy około 0,565 kW i Dodatkowe wyposażenie Hak do wyrabiania ciasta Mieszadło płaskie Trzepaczka kuchenna PLATFORMA mobilna Parametry techniczne • Maksymalny udźwig: 150 kg • Dwa tylne kółka skrętne umożliwiające łatwe manewrowanie • Dwa przednie kółka stałe zapewniające stabilność toru jazdy Min. 2 koła z blokadą, zalecane 4 koła z blokadą dla zwiększenia większej stabilności podczas pracy urządzenia. Funkcjonalność platformy mobilnej • Możliwość składania pałąka, co ułatwia transport przy ograniczonej przestrzeni. • Stabilna konstrukcja gwarantująca bezpieczne użytkowanie przy maksymalnym obciążeniu. • Platforma transportowa dostosowana do transportu miksera i jego pracy na platformie. • Solidny, ergonomiczny pałąk zapewniający wygodny i pewny chwyt podczas prowadzenia wózka z możliwością demontażu. • Wykonanie ze stali nierdzewnej. Wielkość platformy powinna być dopasowana do miksera. Platforma transportowa powinna być przystosowana zarówno do jego transportu, jak i jego pracy bezpośrednio na platformie. W celu zapewnienia bezpieczeństwa użytkowania, platforma winna być wyposażona w blokady na koła. Planuje się, że mikser będzie na platformie na stałe. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Pojemność kotła: min. 24 wymiarach 540 × 560 × 920 mm | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Magnetyczny wyłącznik bezpieczeństwa, zapewniający natychmiastowe odłączenie zasilania w przypadku nieprawidłowej obsługi i chroniący operatora przed urazami. Ergonomiczny dostęp do kotła i akcesoriów, pozwalający na zdejmowanie kotła i wymianę mieszadeł bez nadmiernego wysiłku, ułatwiający obsługę osobom z ograniczoną sprawnością dłoni. Antypoślizgowe nóżki, zapewniające stabilność urządzenia i ograniczające ryzyko przesunięcia podczas pracy. Gładkie powierzchnie oraz łatwo demontowalne elementy, umożliwiające bezpieczne i higieniczne czyszczenie bez użycia dużej siły. Konstrukcję bez ostrych krawędzi i wystających elementów, minimalizującą ryzyko skaleczeń lub innych urazów. |  |  |  |  |  |
|  | PRZYGOTOWYWANIE WSTĘPNE WARZYW MAGAZYN WARZYW OKOPOWYCH – 1.09 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | OBIERACZKA DO ZIEMNIAKÓW 20 KG Z SEPARATOREM OBIERZYN | 1 | konstrukcja i materiały - konstrukcja wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję oraz intensywną eksploatację. - Powierzchnia wnętrza walca, drzwiczek oraz dna pokryta materiałem ściernym (korund), zapewniającym skuteczne i równomierne obieranie. - Trwała i stabilna budowa przystosowana do pracy ciągłej. - Wyłącznik bezpieczeństwa. Parametry pracy - Czas obierania: 1,5–3 min (w zależności od jakości ziemniaków i innych warzyw - Maksymalny czas cyklu: do 6 min. - Zużycie wody: ok. 2,5 l/min. - Przeznaczenie: obieranie ziemniaków oraz innych warzyw korzeniowych. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% 440x685x950 mm (dł. × szer. × wys.) Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanego pomieszczenia. | Stabilna konstrukcja zapobiegająca przemieszczaniu się urządzenia podczas pracy. Elementy sterujące łatwo dostępne i intuicyjne w obsłudze. Czytelne oznaczenia funkcji Brak ostrych krawędzi i odpowiednie zabezpieczenie ruchomych elementów zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. |  |  |  |  |  |
| 2 | STÓŁ SPAWANY ZE ZLEWEM | 1 | Konstrukcja i wykonanie - Konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję oraz intensywną eksploatację w warunkach gastronomicznych. - Konstrukcja spawana – zapewniająca wysoką sztywność, trwałość oraz stabilność użytkowania. - Blat roboczy z rantem tylnym zabezpieczającym ścianę przed zabrudzeniem min. 40 mm. - Blat obniżony po obwodzie w stosunku do górnej krawędzi – zapobiegający rozlewaniu się wody poza powierzchnię roboczą. - Zlew umieszczony po lewej lub prawej stronie blatu – do ustalenia z Zamawiającym. - Wyposażony w niezaślepiony otwór pod baterię o średnicy ø 33 mm. - Półka dolna wzmacniająca konstrukcję oraz umożliwiająca przechowywanie sprzętu i akcesoriów. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary Długość – od 1500 mm do 1900 mm Głębokość: od 600 mm do 700 mm Wysokość: 850 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanego pomieszczenia. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Krawędzie stołu i blatu, a także ranty blatu (minimum 40 mm) powinny być zaokrąglone lub osłonięte, aby minimalizować ryzyko urazów. Stół powinien być stabilny dzięki regulowanym stopkom (+25 mm / -5 mm), zapobiegającym chwianiu lub przewracaniu się urządzenia. Półki i zlew muszą być łatwe do czyszczenia i konserwacji. Blat z rantem zapewnia utrzymanie higieny i minimalizuje rozlewanie produktów, co ułatwia pracę osobom z ograniczeniami ruchowymi. Wysokość blatu (minimum 850 mm) powinna umożliwiać ergonomiczne korzystanie ze stołu w pozycji stojącej. |  |  |  |  |  |
| 3 | BATERIA UMYWALKOWA | 1 | Bateria umywalkowa, jednootworowa, łokciowa. - Obsługa za pomocą dźwigni łokciowej umożliwiającej uruchamianie i regulację strumienia wody bez użycia dłoni. - Możliwość płynnej regulacji temperatury i siły strumienia wody (mieszacz jednouchwytowy). Konstrukcja umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości. - Przystosowanie do intensywnej eksploatacji w warunkach profesjonalnych. Bateria do montażu przy stole spawanym ze zlewem. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Wymagana Ø otworu 33-36 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Konstrukcja baterii powinna umożliwiać obsługę bez konieczności użycia siły chwytu dłoni, w sposób intuicyjny i bezpieczny (np. poprzez zastosowanie dźwigni łokciowej). Elementy sterujące powinny: - być łatwo dostępne, - umożliwiać obsługę jedną ręką lub przedramieniem, - nie wymagać precyzyjnych ruchów ani znacznej siły nacisku. |  |  |  |  |  |
| 4 | UMYWALKA WRAZ Z BATERIĄ SZTORCOWĄ | 1 | Parametry techniczne: - typ: umywalka spawana ze stali nierdzewnej, - otwór pod baterię zlokalizowany centralnie w komorze, - średnica otworu pod baterię: Ø 33 mm, - konstrukcja spawana zapewniająca trwałość i szczelność, - powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości, odporna na korozję i działanie środków myjących. Umywalka powinna być wykonana z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą użytkową, spełniających wymagania obowiązujących norm higienicznych i sanitarnych. Bateria sztorcowa baterii umywalkowej jednootworowej (sztorcowej), kompatybilnej z otworem Ø 33 mm w umywalce. Parametry techniczne: - typ: bateria umywalkowa sztorcowa, jednootworowa, - montaż w otworze Ø 33 mm, - sterowanie jednouchwytowe, - przystosowana do podłączenia ciepłej i zimnej wody, - mieszacz umożliwiający regulację temperatury wody (ciepła/zimna), - materiał wykonania: mosiądz chromowany lub stal nierdzewna, - odporność na intensywną eksploatację. Dodatkowe wyposażenie: dystrybutory mydła i ręczników papierowych, kosz na śmieci. Urządzenia te winny stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej w pomieszczeniu. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Urządzenie powinno być dopasowane wymiarowo do pomieszczenia. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia. | brak ostrych krawędzi i elementów mogących powodować urazy, stabilne i trwałe mocowanie do ściany, możliwość montażu poręczy uchylnych lub stałych w bezpośrednim sąsiedztwie umywalki (jeżeli wymagane w danym obiekcie). Wymagania dotyczące baterii: bateria jednouchwytowa umożliwiająca łatwą obsługę jedną ręką, przystosowana do podłączenia ciepłej i zimnej wody, mieszacz umożliwiający płynną regulację temperatury wody, uchwyt o wydłużonym ramieniu (zalecany) ułatwiający obsługę osobom z ograniczoną sprawnością dłoni, możliwość regulacji siły strumienia bez konieczności użycia dużej siły. |  |  |  |  |  |
| 5 | REGAL MAGAZYNOWY, 4 PÓŁKI PEŁNE | 2 | Regał magazynowy 4-półkowy - Regał magazynowy wyposażony w cztery pełne półki, przeznaczony do przechowywania produktów oraz materiałów w pomieszczeniach magazynowych, zapleczach gastronomicznych i gospodarczych. - Półki wzmocnione poprzez zagięcie krawędzi do wewnątrz oraz zastosowanie metalowych profili usztywniających, zapewniających zwiększoną wytrzymałość konstrukcji oraz stabilność podczas użytkowania. - Maksymalne równomierne obciążenie półek do 70 kg/m², umożliwiające bezpieczne składowanie towarów o zróżnicowanej masie. - Nogi wykonane z profili kwadratowych, zapewniające stabilność całej konstrukcji oraz odporność na odkształcenia w trakcie eksploatacji. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary (szer. x gł. x wys.): 800 x głębokość od 600 mm do 700 mm x 1800 mm. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Regał magazynowy zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie również przez osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności z ograniczeniami ruchowymi. Stabilna konstrukcja oparta na nogach wykonanych z profili kwadratowych zapewniająca wysoką sztywność oraz ograniczenie ryzyka przechyłu podczas załadunku i rozładunku. Możliwość trwałego kotwienia do podłoża lub ściany zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie przed przewróceniem. Półki wzmocnione poprzez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowe profile usztywniające zapewniające odpowiednią nośność (oraz ograniczenie ryzyka odkształceń konstrukcji. Krawędzie półek zagięte do wewnątrz, bez ostrych elementów wystających, zapewniające ograniczenie ryzyka skaleczeń i urazów. Konstrukcja umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie półek, pozwalające na dostosowanie wysokości składowania Odpowiednia głębokość i szerokość półek zapewniająca stabilne ułożenie przechowywanych przedmiotów oraz ograniczenie ryzyka ich zsunięcia się. |  |  |  |  |  |
|  | POMIESZCZENIE STERYLIZACJI JAJ – 1.08 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | STÓŁ SPAWANY ZE ZLEWEM | 1 | Konstrukcja i wykonanie - Konstrukcja w całości wykonana ze stali nierdzewnej, odpornej na korozję oraz intensywną eksploatację w warunkach gastronomicznych. - Konstrukcja spawana – zapewniająca wysoką sztywność, trwałość oraz stabilność użytkowania. - Blat roboczy z rantem tylnym zabezpieczającym ścianę przed zabrudzeniem min. 40 mm. - Blat obniżony po obwodzie w stosunku do górnej krawędzi – zapobiegający rozlewaniu się wody poza powierzchnię roboczą. - Zlew umieszczony po prawej lub lewej stronie blatu – do ustalenia z Zamawiającym - Wyposażony w niezaślepiony otwór pod baterię o średnicy ø 33 mm. - Półka dolna wzmacniająca konstrukcję oraz umożliwiająca przechowywanie sprzętu i akcesoriów. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary Szerokość: 1250 Głębokość: od 600 mm do 700 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Krawędzie stołu i blatu, a także ranty blatu (minimum 40 mm) powinny być zaokrąglone lub osłonięte, aby minimalizować ryzyko urazów. Stół powinien być stabilny dzięki regulowanym stopkom (+25 mm / -5 mm), zapobiegającym chwianiu lub przewracaniu się urządzenia. Półki i zlew muszą być łatwe do czyszczenia i konserwacji. Blat z rantem zapewnia utrzymanie higieny i minimalizuje rozlewanie produktów, co ułatwia pracę osobom z ograniczeniami ruchowymi. Wysokość i dostęp do funkcji stołu: Wysokość blatu (minimum 850 mm) powinna umożliwiać ergonomiczne korzystanie ze stołu w pozycji stojącej. |  |  |  |  |  |
| 2 | BATERIA UMYWALKOWA | 2 | Bateria umywalkowa, jednootworowa, łokciowa. - Obsługa za pomocą dźwigni łokciowej umożliwiającej uruchamianie i regulację strumienia wody bez użycia dłoni. - Możliwość płynnej regulacji temperatury i siły strumienia wody (mieszacz jednouchwytowy). Konstrukcja umożliwiająca łatwe utrzymanie w czystości. - Przystosowanie do intensywnej eksploatacji w warunkach profesjonalnych. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Wymagana Ø otworu 33-36 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Konstrukcja baterii powinna umożliwiać obsługę bez konieczności użycia siły chwytu dłoni, w sposób intuicyjny i bezpieczny (np. poprzez zastosowanie dźwigni łokciowej). Elementy sterujące powinny: - być łatwo dostępne, - umożliwiać obsługę jedną ręką lub przedramieniem, - nie wymagać precyzyjnych ruchów ani znacznej siły nacisku. |  |  |  |  |  |
| 3 | UMYWALKA WRAZ Z BATERIĄ SZTORCOWĄ | 1 | Parametry techniczne: - typ: umywalka spawana ze stali nierdzewnej, - otwór pod baterię zlokalizowany centralnie w komorze, - średnica otworu pod baterię: Ø 33 mm, - konstrukcja spawana zapewniająca trwałość i szczelność, - powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości, odporna na korozję i działanie środków myjących. Umywalka powinna być wykonana z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą użytkową, spełniających wymagania obowiązujących norm higienicznych i sanitarnych. Bateria sztorcowa baterii umywalkowej jednootworowej (sztorcowej), kompatybilnej z otworem Ø 33 mm w umywalce. Parametry techniczne: - typ: bateria umywalkowa sztorcowa, jednootworowa, - montaż w otworze Ø 33 mm, - sterowanie jednouchwytowe, - przystosowana do podłączenia ciepłej i zimnej wody, - mieszacz umożliwiający regulację temperatury wody (ciepła/zimna), - materiał wykonania: mosiądz chromowany lub stal nierdzewna, - odporność na intensywną eksploatację. Dodatkowe wyposażenie: dystrybutory mydła i ręczników papierowych, kosz na śmieci. Urządzenia te winny stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej w pomieszczeniu. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Urządzenie powinno być dopasowane wymiarowo do pomieszczenia. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia. | brak ostrych krawędzi i elementów mogących powodować urazy, stabilne i trwałe mocowanie do ściany, możliwość montażu poręczy uchylnych lub stałych w bezpośrednim sąsiedztwie umywalki (jeżeli wymagane w danym obiekcie). Wymagania dotyczące baterii: bateria jednouchwytowa umożliwiająca łatwą obsługę jedną ręką, przystosowana do podłączenia ciepłej i zimnej wody, mieszacz umożliwiający płynną regulację temperatury wody, uchwyt o wydłużonym ramieniu (zalecany) ułatwiający obsługę osobom z ograniczoną sprawnością dłoni, możliwość regulacji siły strumienia bez konieczności użycia dużej siły. |  |  |  |  |  |
| 4 | SZAFA CHŁODNICZA ZE STALI NIERDZEWNEJ NA JAJKA. | 1 | Wymagania techniczne i funkcjonalne: - przeznaczenie: przechowywanie próbek żywności, - wnętrze komory wykonane z trwałego tworzywa sztucznego, łatwego do utrzymania w czystości, - dynamiczny obieg powietrza zapewniający równomierne rozprowadzenie temperatury w całej komorze, - oświetlenie LED wnętrza komory, - cyfrowy termostat z wyświetlaczem LCD umożliwiający precyzyjne ustawienie i kontrolę temperatury, - minimum 6 poziomów prowadnic, - minimum 3 półki w komplecie, - regulowane nóżki do poziomowania urządzenia, - samodomykające się drzwi. Urządzenie musi być dostosowane wymiarowo do ustawienia pod standardowym stołem przyściennym ze stali nierdzewnej, umożliwiając ergonomiczne zagospodarowanie przestrzeni roboczej w pomieszczeniu gastronomicznym. Zamawiający dopuszcza zwiększenie wysokości blatu. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary: 600 x 640x 850 cm Pojemność min. 115 litrów. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Drzwi powinny otwierać się lekko, a uchwyt oraz elektroniczny panel sterowania z wyświetlaczem temperatury muszą być czytelne i łatwe w obsłudze dla osób z ograniczoną sprawnością manualną. Ustawienie urządzenia nie może ograniczać przestrzeni manewrowej wymaganej dla użytkowników ze szczególnymi potrzebami. |  |  |  |  |  |
| 5 | STÓŁ PRZYŚCIENNY Z MIEJSCEM NA LODÓWKĘ | 1 | Wymagania techniczne: - konstrukcja spawana, - wykonany w całości ze stali nierdzewnej, - blat roboczy wzmocniony od spodu płytą podwójnie laminowaną, - rant tylny zabezpieczający przed zsuwaniem się produktów i zabrudzeniem ściany min. 40mm, - stabilna i trwała konstrukcja przystosowana do intensywnej eksploatacji w warunkach gastronomicznych, - powierzchnie gładkie, łatwe do utrzymania w czystości i odporne na działanie środków myjących. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% wymiary: min 1000 × 600 × 850 mm, Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Krawędzie stołu i blatu, a także ranty blatu (minimum 40 mm) powinny być zaokrąglone lub osłonięte, aby minimalizować ryzyko urazów. Stół powinien być stabilny dzięki regulowanym stopkom (+25 mm / -5 mm), zapobiegającym chwianiu lub przewracaniu się urządzenia. Blat z rantem zapewnia utrzymanie higieny i minimalizuje rozlewanie produktów, co ułatwia pracę osobom z ograniczeniami ruchowymi. Wysokość blatu (minimum 850 mm) powinna umożliwiać ergonomiczne korzystanie ze stołu w pozycji stojącej. |  |  |  |  |  |
| 6 | NAŚWIETLACZ SZUFLADOWY DO JAJEK I NOŻY | 1 | KONSTRUKCJA I MATERIAŁY - Urządzenie wykonane w całości ze stali nierdzewnej, zapewniającej trwałość, odporność na korozję i łatwość utrzymania w czystości. - Kratka do dezynfekcji wykonana ze stali chromowanej, zapewniająca stabilne podparcie dla jaj i noży podczas cyklu sterylizacji. - Kompaktowa, ergonomiczna konstrukcja umożliwiająca ustawienie urządzenia w stanowisku pracy w kuchni lub zakładzie przetwórstwa żywności. PARAMETRY TECHNICZNE I FUNKCJONALNOŚĆ - Urządzenie przeznaczone do powierzchniowej dezynfekcji jaj i noży. - Pojemność dezynfekcji: jednorazowo do 30 sztuk jaj lub do 15 sztuk noży o długości do 320 mm, szerokości 350 mm i wysokości do 40 mm. - Czas cyklu naświetlania (sterylizacji): do 150 sekund. - Lampy UV zapewniające skuteczną dezynfekcję powierzchni. BEZPIECZEŃSTWO UŻYTKOWANIA - Urządzenie powinno posiadać system automatycznego wyłączenia lamp UV przy otwarciu szuflady, zapewniający bezpieczeństwo operatora. - Konstrukcja i materiały powinny zapewniać łatwe czyszczenie i ograniczać ryzyko kontaktu z promieniowaniem UV. WYDAJNOŚĆ I SKUTECZNOŚĆ - Dezynfekcja powierzchni jaj i noży powinno zapewniać eliminację do 100% bakterii Salmonella, E. coli, ziarenkowców, laseczek tlenowych, pałeczek okrężnicy oraz grzybów. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% wymiary: 420 × 430 × 280 mm, | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Automatyczny system wyłączania lamp UV przy otwarciu szuflady, zapewniający bezpieczeństwo operatora, w tym osób z ograniczoną mobilnością lub problemami sensorycznymi. Stabilną konstrukcję z antypoślizgowymi nóżkami lub podstawą, ograniczającą ryzyko przesunięcia lub przewrócenia urządzenia podczas obsługi. Gładkie powierzchnie i łatwo demontowalne elementy (kratka do dezynfekcji), umożliwiające bezpieczne i higieniczne czyszczenie bez nadmiernego wysiłku, co jest szczególnie istotne dla osób z ograniczoną sprawnością dłoni. Brak ostrych krawędzi i wystających elementów, minimalizujący ryzyko urazów podczas pracy. Rozwiązania te powinny zapewniać ergonomię pracy, stabilność i bezpieczeństwo użytkowania, zgodnie z zasadami projektowania uniwersalnego oraz dostępności stanowisk pracy dla osób z niepełnosprawnościami. |  |  |  |  |  |
|  | POMIESZCZENIE URZĄDZEŃ CHŁODNICZYCH i MAGAZYN PRODUKTÓW SUCHYCH – 1.05 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SZAFA CHŁODNICZA | 1 | Konstrukcja i materiały: - Konstrukcja wewnętrzna oraz panele zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej, - Drzwi samo-zamykające z możliwością pełnego otwarcia do minimum 180° oraz zamykane na klucz. Parametry użytkowe: - Zakres temperatury roboczej: od minimum -2°C do minimum +10°C, umożliwiający przechowywanie różnych rodzajów żywności. - Duży, czytelny cyfrowy wyświetlacz do kontroli temperatury. - Funkcja automatycznego odmrażania. - System wymuszonego przepływu powietrza od tyłu do przodu, zapewniający równomierny rozkład temperatur i szybkie chłodzenie. Izolacja i efektywność energetyczna: - Izolacja główna wykonana z pianki z ekologicznym gazem cyklopentan o grubości min. 75 mm, przewodzenie ciepła 0,020 W/m*K dla zapewnienia ochrony środowiska. - Izolacja parownika o grubości minimum 60 mm, łatwa do demontażu w trakcie jednej operacji. - Skraplacz na ramie drucianej ograniczający gromadzenie się pyłu i tłuszczu. Parametry techniczne: - Moc: 0,2 kW - Klasa energetyczna: minimum C | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Szerokość: minimum 700 mm Głębokość: minimum 700 mm Wysokość: minimum 2000 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Dostęp do drzwi i uchwytów: Drzwi powinny być łatwe do otwarcia dla osób o ograniczonej sile ręki. Bezdotykowa i ergonomiczna obsługa: Drzwi powinny mieć możliwość lekkiego otwierania, umożliwiając komfortową obsługę osobom z ograniczoną sprawnością ręki. Cyfrowy wyświetlacz i elementy sterujące temperaturą muszą być czytelne i łatwe w obsłudze bez użycia dużej siły. Bezpieczeństwo użytkowania: Drzwi samo-zamykające muszą posiadać mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym przytrzaśnięciem, aby minimalizować ryzyko urazów. Krawędzie i powierzchnie urządzenia powinny być zaokrąglone lub osłonięte, aby zapobiegać skaleczeniom. Dostęp do wnętrza szafy: Półki, szuflady i komory wewnętrzne powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwiały wygodne korzystanie z urządzenia każdemu użytkownikowi. |  |  |  |  |  |
| 2 | Szafa mroźnicza – 670 l | 2 | KONSTRUKCJA I MATERIAŁY - Konstrukcja wewnętrzna oraz panele zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej, zapewniającej trwałość, odporność na korozję oraz łatwość utrzymania wysokiego poziomu higieny. - Drzwi samodomykające, z możliwością pełnego otwarcia do 180°, pozwalające na wygodny załadunek i organizację produktów, wyposażone w zamek na klucz zapewniający kontrolę dostępu i bezpieczeństwo przechowywanej żywności. - Izolacja z pianki z ekologicznym gazem cyklopentan o grubości min. 75 mm,, zapewniająca wysoki poziom izolacyjności (współczynnik przewodzenia ciepła 0,020 W/m*K), pozwalająca na ograniczenie strat energii oraz ochronę środowiska. - Izolacja parownika o grubości min. 60 mm, umożliwiająca łatwy demontaż w ramach jednej operacji serwisowej, zapewniająca wygodę konserwacji i utrzymania urządzenia. PARAMETRY - Zakres regulacji temperatury roboczej od -22°C do -15°C umożliwiający dostosowanie warunków pracy do wymagań przechowywania produktów mrożonych, zapewniający stabilne i bezpieczne magazynowanie. - Pojemność netto 503 l zapewniająca dużą przestrzeń magazynową. - Moc 0,5 kW zapewniająca wydajną pracę urządzenia. - Klasa energetyczna min. D. EFEKTYWNOŚĆ I FUNKCJONALNOŚĆ - Duży cyfrowy wyświetlacz zapewniający czytelny i bieżący monitoring temperatury oraz parametrów pracy. - System automatycznego odmrażania zapewniający bezobsługową eksploatację oraz utrzymanie optymalnej wydajności chłodniczej. - Zoptymalizowany system wymuszonego przepływu powietrza od tyłu do przodu zapewniający równomierny rozkład temperatur w całej komorze oraz szybkie osiąganie zadanych parametrów chłodzenia w każdych warunkach pracy. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary (szer. x gł. x wys.): 710 x 835 x 2050 mm. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Konstrukcja zapewniająca wygodny dostęp do komory urządzenia bez konieczności użycia nadmiernej siły. Drzwi wyposażone w ergonomiczny uchwyt, umożliwiający łatwe otwieranie i zamykanie również osobom z ograniczoną sprawnością dłoni. Możliwość pełnego otwarcia drzwi do 180°, zapewniająca swobodny dostęp do wnętrza także dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich. czytelny wyświetlacz cyfrowy zapewniający łatwy odczyt parametrów pracy. Intuicyjny panel sterowania zapewniający prostą i jednoznaczną obsługę. Stabilna konstrukcja zapewniająca bezpieczne użytkowanie. System automatycznego domykania drzwi ograniczający ryzyko ich pozostawienia w pozycji otwartej. Automatyczne odmrażanie zapewniające ograniczenie czynności serwisowych wymagających ingerencji użytkownika. Zabezpieczenie zamkiem na klucz umożliwiające kontrolę dostępu w warunkach pracy zbiorowej. System wymuszonego obiegu powietrza zapewniający szybkie osiąganie zadanej temperatury bez konieczności częstych regulacji. Wysoki poziom izolacyjności ograniczający wahania temperatury i potrzebę częstej ingerencji w ustawienia. |  |  |  |  |  |
| 3 | REGAL MAGAZYNOWY, 4 PÓŁKI PEŁNE | 1 | Regał magazynowy 4-półkowy - Regał magazynowy wyposażony w cztery pełne półki, przeznaczony do przechowywania produktów oraz materiałów w pomieszczeniach magazynowych, zapleczach gastronomicznych i gospodarczych. - Półki wzmocnione poprzez zagięcie krawędzi do wewnątrz oraz zastosowanie metalowych profili usztywniających, zapewniających zwiększoną wytrzymałość konstrukcji oraz stabilność podczas użytkowania. - Maksymalne równomierne obciążenie półek do 70 kg/m², umożliwiające bezpieczne składowanie towarów o zróżnicowanej masie. - Nogi wykonane z profili kwadratowych, zapewniające stabilność całej konstrukcji oraz odporność na odkształcenia w trakcie eksploatacji. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1400 x 700 x 1800 mm. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Regał magazynowy zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie również przez osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności z ograniczeniami ruchowymi. Stabilna konstrukcja oparta na nogach wykonanych z profili kwadratowych zapewniająca wysoką sztywność oraz ograniczenie ryzyka przechyłu podczas załadunku i rozładunku. Możliwość trwałego kotwienia do podłoża lub ściany zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie przed przewróceniem. Półki wzmocnione poprzez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowe profile usztywniające zapewniające odpowiednią nośność (oraz ograniczenie ryzyka odkształceń konstrukcji. Krawędzie półek zagięte do wewnątrz, bez ostrych elementów wystających, zapewniające ograniczenie ryzyka skaleczeń i urazów. Konstrukcja umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie półek, pozwalające na dostosowanie wysokości składowania Odpowiednia głębokość i szerokość półek zapewniająca stabilne ułożenie przechowywanych przedmiotów oraz ograniczenie ryzyka ich zsunięcia się. |  |  |  |  |  |
|  | POMIESZCZENIE GOTOWYCH POSIŁKÓW DO WYDANIA – 1.02 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | SZAFA CHŁODNICZA | 1 | Konstrukcja i materiały: - Konstrukcja wewnętrzna oraz panele zewnętrzne wykonane ze stali nierdzewnej, - Drzwi samo-zamykające z możliwością pełnego otwarcia do minimum 180° oraz zamykane na klucz. Parametry użytkowe: - Zakres temperatury roboczej: od minimum -2°C do minimum +10°C, umożliwiający przechowywanie różnych rodzajów żywności. - Duży, czytelny cyfrowy wyświetlacz do kontroli temperatury. - Funkcja automatycznego odmrażania. - System wymuszonego przepływu powietrza od tyłu do przodu, zapewniający równomierny rozkład temperatur i szybkie chłodzenie. Izolacja i efektywność energetyczna: - Izolacja główna wykonana z pianki z ekologicznym gazem cyklopentan o grubości min. 75 mm, przewodzenie ciepła 0,020 W/m*K dla zapewnienia ochrony środowiska. - Izolacja parownika o grubości minimum 60 mm, łatwa do demontażu w trakcie jednej operacji. - Skraplacz na ramie drucianej ograniczający gromadzenie się pyłu i tłuszczu. Parametry techniczne: - Moc: 0,2 kW - Klasa energetyczna: minimum C | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Szerokość: minimum 700 mm Głębokość: minimum 700 mm Wysokość: minimum 2000 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Dostęp do drzwi i uchwytów: Drzwi powinny być łatwe do otwarcia dla osób o ograniczonej sile ręki. Bezdotykowa i ergonomiczna obsługa: Drzwi powinny mieć możliwość lekkiego otwierania, umożliwiając komfortową obsługę osobom z ograniczoną sprawnością ręki. Cyfrowy wyświetlacz i elementy sterujące temperaturą muszą być czytelne i łatwe w obsłudze bez użycia dużej siły. Bezpieczeństwo użytkowania: Drzwi samo-zamykające muszą posiadać mechanizm zabezpieczający przed przypadkowym przytrzaśnięciem, aby minimalizować ryzyko urazów. Krawędzie i powierzchnie urządzenia powinny być zaokrąglone lub osłonięte, aby zapobiegać skaleczeniom. Dostęp do wnętrza szafy: Półki, szuflady i komory wewnętrzne powinny być rozmieszczone w taki sposób, aby umożliwiały wygodne korzystanie z urządzenia każdemu użytkownikowi. |  |  |  |  |  |
| 2 | REGAŁ MAGAZYNOWY, 4 PÓŁKI PEŁNE | 2 | Regał magazynowy 4-półkowy - Regał magazynowy wyposażony w cztery pełne półki, przeznaczony do przechowywania produktów oraz materiałów w pomieszczeniach magazynowych, zapleczach gastronomicznych i gospodarczych. - Półki wzmocnione poprzez zagięcie krawędzi do wewnątrz oraz zastosowanie metalowych profili usztywniających, zapewniających zwiększoną wytrzymałość konstrukcji oraz stabilność podczas użytkowania. - Maksymalne równomierne obciążenie półek do 70 kg/m², umożliwiające bezpieczne składowanie towarów o zróżnicowanej masie. - Nogi wykonane z profili kwadratowych, zapewniające stabilność całej konstrukcji oraz odporność na odkształcenia w trakcie eksploatacji. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1000 x 600 x 1800 mm. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Regał magazynowy zaprojektowany w sposób zapewniający bezpieczne użytkowanie również przez osoby z niepełnosprawnościami, w szczególności z ograniczeniami ruchowymi. Stabilna konstrukcja oparta na nogach wykonanych z profili kwadratowych zapewniająca wysoką sztywność oraz ograniczenie ryzyka przechyłu podczas załadunku i rozładunku. Możliwość trwałego kotwienia do podłoża lub ściany zapewniająca dodatkowe zabezpieczenie przed przewróceniem. Półki wzmocnione poprzez zagięcie krawędzi do środka oraz metalowe profile usztywniające zapewniające odpowiednią nośność (oraz ograniczenie ryzyka odkształceń konstrukcji. Krawędzie półek zagięte do wewnątrz, bez ostrych elementów wystających, zapewniające ograniczenie ryzyka skaleczeń i urazów. Konstrukcja umożliwiająca ergonomiczne rozmieszczenie półek, pozwalające na dostosowanie wysokości składowania Odpowiednia głębokość i szerokość półek zapewniająca stabilne ułożenie przechowywanych przedmiotów oraz ograniczenie ryzyka ich zsunięcia się. |  |  |  |  |  |
| 3 | REGAŁ MAGAZYNOWY, 4 PÓŁKI PEŁNE | 1 | Regał magazynowy 4-półkowy - Regał magazynowy wyposażony w cztery pełne półki, przeznaczony do przechowywania produktów oraz materiałów w pomieszczeniach magazynowych, zapleczach gastronomicznych i gospodarczych. - Półki wzmocnione poprzez zagięcie krawędzi do wewnątrz oraz zastosowanie metalowych profili usztywniających, zapewniających zwiększoną wytrzymałość konstrukcji oraz stabilność podczas użytkowania. - Maksymalne równomierne obciążenie półek do 70 kg/m², umożliwiające bezpieczne składowanie towarów o zróżnicowanej masie. - Nogi wykonane z profili kwadratowych, zapewniające stabilność całej konstrukcji oraz odporność na odkształcenia w trakcie eksploatacji. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary (szer. x gł. x wys.): 1400 x od 600 do 800 x 1800 mm. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej | Jak wyżej. |  |  |  |  |  |
|  | POMIESZCZENIE DO WYPARZANIA TERMOSÓW I NACZYŃ – 1.03 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | UMYWALKA WRAZ Z BATERIĄ SZTORCOWĄ | 1 | Parametry techniczne: - typ: umywalka spawana ze stali nierdzewnej, - otwór pod baterię zlokalizowany centralnie w komorze, - średnica otworu pod baterię: Ø 33 mm, - konstrukcja spawana zapewniająca trwałość i szczelność, - powierzchnia łatwa do utrzymania w czystości, odporna na korozję i działanie środków myjących. Umywalka powinna być wykonana z materiałów dopuszczonych do kontaktu z wodą użytkową, spełniających wymagania obowiązujących norm higienicznych i sanitarnych. Bateria sztorcowa baterii umywalkowej jednootworowej (sztorcowej), kompatybilnej z otworem Ø 33 mm w umywalce. Parametry techniczne: - typ: bateria umywalkowa sztorcowa, jednootworowa, - montaż w otworze Ø 33 mm, - sterowanie jednouchwytowe, - przystosowana do podłączenia ciepłej i zimnej wody, - mieszacz umożliwiający regulację temperatury wody (ciepła/zimna), - materiał wykonania: mosiądz chromowany lub stal nierdzewna, - odporność na intensywną eksploatację. Dodatkowe wyposażenie: dystrybutory mydła i ręczników papierowych, kosz na śmieci. Urządzenia te winny stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej w pomieszczeniu. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Urządzenie powinno być dopasowane wymiarowo do pomieszczenia. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia. | brak ostrych krawędzi i elementów mogących powodować urazy, stabilne i trwałe mocowanie do ściany, możliwość montażu poręczy uchylnych lub stałych w bezpośrednim sąsiedztwie umywalki (jeżeli wymagane w danym obiekcie). Wymagania dotyczące baterii: bateria jednouchwytowa umożliwiająca łatwą obsługę jedną ręką, przystosowana do podłączenia ciepłej i zimnej wody, mieszacz umożliwiający płynną regulację temperatury wody, uchwyt o wydłużonym ramieniu (zalecany) ułatwiający obsługę osobom z ograniczoną sprawnością dłoni, możliwość regulacji siły strumienia bez konieczności użycia dużej siły. |  |  |  |  |  |
| 2 | REGAŁ MAGAZYNOWY, PERFOROWANY, 4 PÓŁKI Z TACKĄ NA SKROPLINY | 2 | REGAŁ MAGAZYNOWY, PERFOROWANY, 4 PÓŁKI Liczba półek: 4 sztuki. Rodzaj półek: perforowane. Wzmocnienie półek: - krawędzie półek zagięte do wewnątrz (do środka), - dodatkowe wzmocnienie w postaci metalowych profili. Równomierne obciążenie każdej półki: minimum 70 kg/m². Konstrukcja nóg: wykonane z profili kwadratowych. Stabilność konstrukcji: konstrukcja zapewniająca bezpieczne i stabilne użytkowanie przy maksymalnym obciążeniu. Dodatkowo montowana tacka na skropliny, łatwo demontowana, w celu usunięcia nadmiaru wody. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% 1000 x 700 x 1800 mm (szer. x gł. x wys.). Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Konstrukcja regału nie może posiadać ostrych krawędzi ani elementów stwarzających ryzyko urazu. Regał musi być stabilny i zabezpieczony przed przewróceniem. W przypadku montażu przy ścianie dopuszcza się dodatkowe mocowanie zwiększające bezpieczeństwo użytkowania. |  |  |  |  |  |
| 3 | ZMYWARKA GASTRONOMICZNA Z REKUPERACJĄ | 1 | Interfejs użytkownika Urządzenie wyposażone w intuicyjny system sterowania obejmujący: - 5-calowy, podświetlany, kolorowy wyświetlacz LCD. - Kolorowe wskaźniki statusu umożliwiające kontrolę pracy urządzenia z większej odległości. - Wyświetlanie kluczowych parametrów operacyjnych, takich jak: - temperatura zbiornika, - temperatura kotła, - liczba zakończonych cykli. - Możliwość regulacji temperatury zbiornika i kotła. - Precyzyjne dozowanie detergentu oraz środka nabłyszczającego. - System samodiagnozy z funkcją sygnalizacji błędów. - Tryb oszczędzania energii (stand-by) – automatyczne obniżenie temperatury wody w zbiorniku i kotle w okresach bezczynności, co redukuje zużycie energii oraz ogranicza osadzanie się kamienia na elementach grzewczych. Szczegóły konstrukcyjne - Konstrukcja zintegrowana z podwójną ścianką. - Drzwi podwójnej ścianki – wyciszone i odporne na wysoką temperaturę. - Pompy myjące z podwójnym przepływem (1 wejście, 2 wyjścia – osobne dla każdego ramienia), eliminujące straty mocy i redukujące hałas. - Standardowa pompa płucząca: - skuteczne płukanie przy niskim ciśnieniu wody (od 1 bar), - system „Air Break” zapewniający niezależność od ciśnienia sieci oraz zmniejszone zużycie wody i energii, - stała temperatura wody płuczącej (bez mieszania z zimną wodą). - Standardowe perystaltyczne dozowniki detergentu i nabłyszczacza. - System – rozpoczęcie płukania dopiero po osiągnięciu wymaganej temperatury higienicznej. - Standardowa pompa spustowa umożliwiająca: - płukanie objętościowe (częściowe opróżnianie zbiornika przed płukaniem), - pełny cykl samoczyszczenia zapobiegający namnażaniu bakterii. - Filtr powierzchniowy zbiornika ze stali nierdzewnej (zatrzymuje większe zanieczyszczenia). - Filtr ssący pompy z polipropylenu (ochrona pompy przed drobnymi zanieczyszczeniami). - Tłoczony i pochylony zbiornik umożliwiający całkowite opróżnienie. - Komora myjąca bez wewnętrznych rur i krawędzi sprzyjających gromadzeniu zanieczyszczeń. - Łatwo dostępny filtr kosza odpadów z polipropylenu. - Wyważone, amortyzowane drzwi. - Dolne i górne ramiona myjące ze stali nierdzewnej, 3-ramienne. - Stabilizacja na nóżkach metalowych. - System odzysku energii (RC): - redukcja emisji pary, - poprawa komfortu pracy, - wstępne podgrzewanie wody dopływającej (z 10°C do 25°C), - szybsze suszenie naczyń, - proces realizowany przez min. 40 sekund na końcu cyklu (z możliwością konfiguracji), - zalecane podłączenie zimnej wody (15–25°C). 3. Programy pracy Programy standardowe min. 3 oraz programy specjalne, programy samoczyszczące. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. Maksymalna wydajność teoretyczna: 30 koszy/h Pojemność zbiornika: min. 37 l Wydajność kotła około 12 l Wymiary Wymiary głębokość od 700 do 900 mm x minimum 1900 (wysokość minimum - dopasowana do linii technologicznej kuchni) szerokość min. 850 mm | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Intuicyjny, czytelny interfejs z 5” kolorowym wyświetlaczem LCD. Kolorowe wskaźniki statusu umożliwiające szybką ocenę stanu urządzenia. Wyważone i amortyzowane drzwi wymagające niewielkiej siły otwierania i zamykania. Podwójne, izolowane ścianki ograniczające ryzyko oparzeń. Automatyczna kontrola temperatury zapewniająca bezpieczne warunki pracy. System samodiagnozy i sygnalizacji błędów zwiększający bezpieczeństwo użytkowania. |  |  |  |  |  |
| 4 | STÓŁ Z BASENEM JEDNOKOMOROWYM | 1 | Basen: liczba komór: 1, konstrukcja basenu: spawana, zapewniająca szczelność i trwałość. Otwór pod baterię: położenie: centralnie w komorze. Konstrukcja stołu: stabilna i odporna na obciążenia typowe w kuchniach gastronomicznych, Blat wykończony rantem o wysokości minimum 40 mm, pozwalającym zachować higienę. Nogi stołu wykonane z profili kwadratowych, wyposażone w stopki regulowane w zakresie +25 mm / -5 mm, zapewniające stabilność i możliwość wypoziomowania stołu na nierównym podłożu. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary zewnętrzne: 800 x 700 x 850 mm (szer. x gł. x wys.). Basen: wysokość komory: 400 mm, Otwór pod baterię: średnica: ø 33 mm, Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA elementy obsługowe, w tym bateria powinny być łatwo dostępne i obsługiwalne przez osoby o ograniczonej sile manualnej. Wszystkie krawędzie stołu i basenu powinny być zaokrąglone lub zabezpieczone, aby wyeliminować ryzyko urazu. Konstrukcja musi być stabilna i odporna na przewrócenie lub przesunięcie podczas użytkowania. |  |  |  |  |  |
| 5 | SPRYSKIWACZ Z BATERIĄ STOŁOWĄ I WYLEWKĄ MONTOWANY DO STOŁU Z BASENEM | 1 | Spryskiwacz gastronomiczny z baterią stołową i wylewką. Konstrukcja i materiały: - przewód ciśnieniowy wykonany ze stali nierdzewnej, odporny na wysokie temperatury i korozję, - Sprężyna wyrównująca zapewniająca płynne działanie spryskiwacza, - spryskiwacz ciśnieniowy ze sterowaniem dźwigniowym umożliwiający precyzyjną kontrolę przepływu wody. Wyposażenie: - uchwyt ścienny do zamocowania spryskiwacza, - ergonomiczny uchwyt spryskiwacza zapewniający wygodną obsługę, - bateria stołowa z wylewką umożliwiająca podłączenie spryskiwacza i standardowego poboru wody. Wymagania jakościowe: wszystkie elementy mające kontakt z wodą wykonane z materiałów odpornych na korozję i wysoką temperaturę, konstrukcja spryskiwacza i baterii powinna zapewniać stabilność, trwałość i bezpieczeństwo. Spryskiwacz z baterią stołową i wylewką montowany do stołu z basenem. | Wymiary ±15% Długość: 150 mm Szerokość: 420 mm Wysokość: 1100 mm Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej kuchni. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA spryskiwacz musi być zainstalowany w sposób umożliwiający swobodny dostęp osobom z ograniczoną mobilnością Wysokość i położenie baterii oraz uchwytu spryskiwacza powinny umożliwiać komfortowe użytkowanie osobom z ograniczoną sprawnością ruchową lub manualną. Elementy sterujące (dźwignia spryskiwacza, przyciski) powinny być łatwe do obsługi, także przez osoby o ograniczonej sile chwytu lub zręczności. Wszystkie krawędzie i elementy spryskiwacza dostępne dla użytkownika powinny być bezpieczne, pozbawione ostrych krawędzi i ryzyka urazu. Konstrukcja urządzenia musi zapewniać stabilność i odporność na przypadkowe przesunięcie lub przewrócenie podczas użytkowania. |  |  |  |  |  |
| 6 | ZMIĘKCZACZ DO WODY AUTOMATYCZNY | 4 | Konstrukcja i wykonanie - Wykonanie urządzenia trwałe i odporne na wilgoć. - Zbiornik na sól o pojemności ok. 10 kg umożliwiający długotrwałą pracę urządzenia bez konieczności częstego uzupełniania. Funkcje i parametry pracy - Automatyczna regeneracja uzależniona od rzeczywistego zużycia wody. - Proces regeneracji nie blokuje pracy zasilanych urządzeń, zapewniając ciągłość pracy kuchni lub obiektu gastronomicznego. - Maksymalna temperatura wody: 45°C. - Moc elektryczna: 0,018 kW. Bezpieczeństwo i ergonomia - Automatyczny system regeneracji minimalizuje konieczność ręcznej obsługi i kontaktu personelu z chemikaliami (solą). - Prosta obsługa zbiornika na sól umożliwia łatwe uzupełnianie i konserwację urządzenia. - Konstrukcja zapewniająca stabilne ustawienie i ogranicza ryzyko przewrócenia Zmiękczacze do montażu przy piecu konwekcyjnym, zmywarkach oraz przy kotle warzelnym. Ze względu na ograniczoną ilość miejsca dopuszcza się montaż zmiękczacza w szafce linii technologicznej gazowej. | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% Wymiary zewnętrzne: 200 × 360 × 510 mm (szer. × gł. × wys.). | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Ergonomiczny dostęp do zbiornika na sól umożliwia obsługę osobom z ograniczoną sprawnością manualną. Intuicyjne elementy sterujące i wyraźne oznaczenia funkcji urządzenia ułatwiają bezpieczną obsługę osobom poruszającym się na wózkach inwalidzkich. Automatyczna praca zmiękczacza ogranicza konieczność wykonywania trudnych czynności fizycznych podczas regeneracji. |  |  |  |  |  |
|  | BRUDOWNIK -1.06 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | ZLEW NIERDZEWNY PORZĄDKOWY WRAZ Z BATERIĄ | 1 | WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE - zlew wykonany ze stali nierdzewnej przeznaczonej do obiektów gastronomicznych, użytkowany w brudowniku. - konstrukcja spawana, zapewniająca wysoką trwałość i sztywność urządzenia, - komora zlewu wykonana z blachy gięto-spawanej, - komora o zaokrąglonych narożnikach ułatwiających utrzymanie higieny i czyszczenie, - zlew wyposażony w rant przyścienny, zabezpieczający ścianę przed zachlapaniem podczas użytkowania, - powierzchnie gładkie, łatwe do utrzymania w czystości, odporne na działanie środków czyszczących stosowanych w gastronomii, - konstrukcja umożliwiająca stabilny montaż na ścianie. BATERIA PRZEZNACZONA DO ZLEWU GASTRONOMICZNEGO, - wyposażona w elastyczny wysuwany wąż / spryskiwacz (prysznic) umożliwiający swobodne kierowanie strumienia wody, - rozwiązanie umożliwiające napełnianie wiader, pojemników oraz dużych naczyń bez konieczności ich podnoszenia, - obrotowa wylewka zwiększająca zakres pracy baterii, - możliwość korzystania zarówno z wylewki stałej jak i spryskiwacza, - wygodna regulacja temperatury i strumienia wody. Wymagania konstrukcyjne - korpus wykonany ez stali nierdzewnej, - elementy narażone na kontakt z wodą wykonane z materiałów odpornych na korozję, - wąż elastyczny w oplocie stalowym lub ze stali nierdzewnej, - bateria przeznaczona do intensywnej eksploatacji w gastronomii, Parametry minimalne - długość wysuwanego węża: min. 100–150 cm, | WYMIARY I PARAMETRY TECHNICZNE ±15% wymiary szacunkowe zewnętrzne zlewu ok. minimalne 500 × 400 × 270 mm. Urządzenie powinno być dopasowane wymiarowo do pomieszczenia. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA wszystkie elementy gorące i ostre powinny być zabezpieczone lub rozmieszczone tak, aby minimalizować ryzyko oparzeń i skaleczeń, krawędzie zlewu i elementów metalowych powinny być zaokrąglone lub wykończone bezpiecznie, bateria i wylewka nie mogą powodować przypadkowego odpryskiwania wody na podłogę, co mogłoby prowadzić do poślizgnięcia. bateria musi mieć wysuwaną wylewkę / wąż, umożliwiającą napełnianie dużych pojemników bez podnoszenia ciężkich wiader, obsługa baterii i urządzenia powinna być możliwa jedną ręką, bez nadmiernego wysiłku, elementy sterujące (pokrętła, zawory, uchwyty) powinny być czytelne, wygodne i łatwo dostępne, |  |  |  |  |  |
| 2 | WIESZAK NA MOPY | 2 | Wymagania funkcjonalne - wykonanie z stali nierdzewnej, odpornej na korozję, wilgoć i intensywne użytkowanie, - konstrukcja stabilna i wytrzymała, zapewniająca możliwość zawieszenia akcesoriów o ciężarze min. 20 kg na każdym haczyku, - łatwe utrzymanie w czystości i odporność na środki czyszczące stosowane w gastronomii. | WYMIARY I PARAMETRY wymiary uchwytu: min. 600 × 25 mm, ilość uchwytów w zestawie: min. 5 szt. ilość haczyków: min. 6 szt., Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia. | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Urządzenia musi być stabilne umocowane, bez ostrych krawędzi i łatwe w obsłudze, powinno umożliwiać ergonomiczną pracę, bez nadmiernego wysiłku i ryzyka urazów, również dla osób o ograniczonej sprawności ruchowej. |  |  |  |  |  |
| 3 | REGAŁ 5-PÓŁKOWY | 1 | WYMAGANIA KONSTRUKCYJNE - wykonanie z stali, odpornej na korozję i zapewniającej długotrwałą trwałość, - półki przestawne, umożliwiające dopasowanie wysokości do przechowywanych przedmiotów, - półki gretingowe, wykonane z wytrzymałej siatki stalowej, umożliwiającej swobodny przepływ powietrza i łatwe utrzymanie czystości, - konstrukcja umożliwiająca stabilne ustawienie regału. Możliwe mocowanie do ściany dla zwiększenia bezpieczeństwa. Zamawiający dopuszcza zmianę produktu np. na półki metalowe wiszące – dopasowane do pomieszczenia i jego funkcjonalności. | WYMIARY I PARAMETRY Urządzenie powinno być dopasowane wymiarowo do pomieszczenia. Urządzenie winno stanowić spójny element projektowanej linii technologicznej pomieszczenia | BEZPIECZEŃSTWO I ERGONOMIA Wszystkie urządzenia i akcesoria muszą być stabilne, odporne na przewrócenie lub przesunięcie, pozbawione ostrych krawędzi i elementów grożących urazem, a ich użytkowanie powinno minimalizować ryzyko wypadków i uszkodzeń w miejscu pracy. |  |  |  |  |  |