Załącznik nr 2 do SWZ Załącznik nr 1 do umowy nr …………. z dnia …………. r.

.................................................. /Nazwa i adres Wykonawcy

| KOSZTORYS OFERTOWY |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Zadanie Nr 3 – Przebudowa drogi - budowa drogi dla pieszych w ciągu drogi powiatowej Nr 1213R Widełka - Przewrotne - Hucisko w km od 5+425 do km 5+550 w miejscowości Przewrotne |  |  |  |  |  |  |
| Lp. | Podstawa wyceny | Opis i wyliczenia | Jednostka miary | Ilość jednostek | Cena jednostkowa | Wartość netto |
|  |  |  |  |  | w PLN | w PLN |
| 1. | ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE I ROZBIÓRKOWE |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Dokumentacja projektowa ST nr 1 | Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych, trasa dróg w terenie równinnym | km | 0,125 |  |  |
| 1.2 | Dokumentacja projektowa ST nr 3 | Cięcie nawierzchni mechanicznie, z mas mineralno-asfaltowych, głębokość 8·cm | m | 125 |  |  |
| 1.3 | Dokumentacja projektowa ST nr 3 | Rozebranie betonowych ścianek czołowych przepustów i zjazdów płytowych | m3 | 1 |  |  |
| 1.4 | Dokumentacja projektowa ST nr 3 | Rozebranie przepustów rurowych, rury betonowe Fi·40 - 60·cm | m | 48 |  |  |
| 1.5 | Dokumentacja projektowa ST nr 3 | Wywóz gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi, utylizacja materiału z rozbiórki na koszt Wykonawcy | m3 | 6 |  |  |
| 2. | ROBOTY ZIEMNE |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Dokumentacja projektowa ST nr 4 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III - usunięcie humusu | m3 | 56,25 |  |  |
| 2.2 | Dokumentacja projektowa ST nr 4 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami podsiębiernymi na odkład, grunt kategorii III | m3 | 22,5 |  |  |
| 2.3 | Dokumentacja projektowa ST nr 4 | Roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, grunt kategorii III | m3 | 61,25 |  |  |
| 2.4 | Dokumentacja projektowa ST nr 4 | Dokop - roboty ziemne koparkami podsiębiernymi z transportem urobku samochodami samowyładowczymi, pospółka (dokop Wykonawca pozyska we własnym zakresie) | m3 | 62,5 |  |  |
| 2.5 | Dokumentacja projektowa ST nr 4 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi leżącej na odkładzie, kategoria gruntu III-IV | m3 | 22,5 |  |  |
| 2.6 | Dokumentacja projektowa ST nr 4 | Ręczne formowanie nasypów z ziemi dowożonej samochodami samowyładowczymi, kategoria gruntu III-IV | m3 | 123,75 |  |  |
| 2.7 | Dokumentacja projektowa ST nr 4 | Zagęszczanie nasypów, ubijakami mechanicznymi, grunt spoisty kategorii III-IV | m3 | 146,25 |  |  |
| 2.8 | ST nr 4 | Plantowanie (obrobienie na czysto), skarp i korony nasypów, kategoria gruntu I-III | m2 | 125 |  |  |
| 3. | POSZERZENIA |  |  |  |  |  |
| 3.1 | Dokumentacja projektowa ST nr 4 | Koryta wykonywane na poszerzeniach, na jezdniach, grunt kategorii II-IV, głębokość 50·cm | m2 | 62,5 |  |  |
| 3.2 | Dokumentacja projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa dolna, grubość warstwy po zagęszczeniu 20 cm | m2 | 62,5 |  |  |
| 3.3 | Dokumentacja projektowa ST nr 10 | Stabilizacja cementem warstwy pospółki z poz. 3.2, grubość podbudowy po zagęszczeniu 20 cm, Rm=2,5 MPa | m2 | 62,5 |  |  |
| 3.4 | Dokumentacja projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 62,5 |  |  |
| 3.5 | Dokumentacja projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla KR1, warstwa wzmacniająca grubości 4·cm | m2 | 62,5 |  |  |
| 3.6 | Dokumentacja projektowa ST nr 6 | Skropienie nawierzchni drogowej asfaltem | m2 | 62,5 |  |  |
| 3.7 | Dokumentacja projektowa ST nr 6 | Nawierzchnie z betonu asfaltowego grysowo-żwirowego dla KR1, warstwa ścieralna, grubości 4·cm | m2 | 62,5 |  |  |
| 4. | ODWODNIENIE |  |  |  |  |  |
| 4.1 | Dokumentacja projektowa ST nr 16 | Podłoże z pospółki, grubość 20 cm | m2 | 75 |  |  |
| 4.2 | Dokumentacja projektowa ST nr 16 | Kanał z rur dwuściennych karbowanych z tworzywa sztucznego o sztywności obwodowej SN8, Fi 400 mm | m | 125 |  |  |
| 4.3 | Dokumentacja projektowa ST nr 16 | Studzienki ściekowe z gotowych elementów, uliczna żelbetowa, Fi·500·mm z osadnikiem bez syfonu, z wpustem żeliwnym klasy D400 | szt. | 3 |  |  |
| 4.4 | Dokumentacja projektowa ST nr 16 | Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych w gotowym wykopie, kręgi Fi·1000·mm, głębokość 1,0·m, z włazem żeliwno-betonowym klasy C250 | szt | 4 |  |  |
| 4.5 | Dokumentacja projektowa ST nr 16 | Przykanaliki z rur z PCW łączonych na uszczelkę gumową, Fi·200/5,9·mm | mb | 6 |  |  |
| 4.6 | Dokumentacja projektowa ST nr 14 | Obudowa wylotu kanału z betonu C20/25, kolektor Fi 40cm | szt | 1 |  |  |
| 5. | CHODNIK |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Dokumentacja projektowa ST nr 4 | Profilowanie i zagęszczanie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni, ręcznie, grunt kategorii III-IV | m2 | 250 |  |  |
| 5.2 | Dokumentacja projektowa ST nr 12 | Ławy pod krawężniki, z betonu C-12/15 z oporem | m3 | 8,8 |  |  |
| 5.3 | Dokumentacja projektowa ST nr 12 | Krawężniki betonowe, wystające 15x30·cm na podsypce cementowo-piaskowej | mb | 125 |  |  |
| 5.4 | Dokumentacja projektowa ST nr 13 | Ławy pod obrzeża z betonu C-12/15, zwykłe | m3 | 4,4 |  |  |
| 5.5 | Dokumentacja projektowa ST nr 13 | Obrzeża betonowe, 30x8·cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową | m | 125 |  |  |
| 5.6 | Dokumentacja projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszyw, pospółka, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 187,5 |  |  |
| 5.7 | Dokumentacja projektowa ST nr 11 | Podbudowy z chudego betonu, bez dylatacji, grubość warstwy po zagęszczeniu 10·cm | m2 | 187,5 |  |  |
| 5.8 | Dokumentacja projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka szara | m2 | 162,5 |  |  |
| 5.9 | Dokumentacja projektowa ST nr 8 | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6·cm, na podsypce cementowo-piaskowej gr. 3 cm, kostka czerwona | m2 | 25 |  |  |
| 6. | ROBOTY WYKOŃCZENIOWE |  |  |  |  |  |
| 6.1 | Dokumentacja projektowa ST nr 9 | Podbudowy z kruszyw, tłuczeń, warstwa górna, grubość warstwy po zagęszczeniu 15·cm | m2 | 10 |  |  |
| 6.2 | Dokumentacja projektowa ST nr 23 | Zakup i ustawienie bariery wygradzającej ruch pieszy, segmentowa, moduł o długości do 2500mm, wysokości min.1100mm + długość zakotwienia, rama z rury min. Fi 40mm, poprzeczka z rury min. Fi 25mm, szczeblinki z rury min. Fi 16mm, prześwit między szczeblinkami max. 140mm, posiadająca zabezpieczenie antykorozyjne cynkowe | m | 2,5 |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU NETTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| PODATEK VAT w PLN: |  |  |  |  |  |  |
| WARTOŚĆ KOSZTORYSU BRUTTO w PLN: |  |  |  |  |  |  |

(Podpis kwalifikowany lub podpis zaufany 
                                                                                                                                             lub podpis osobisty 
                                                                                                                       upoważnionego przedstawiciela Wykonawcy)