SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA

I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

w branży budowlanej

DLA INWESTYCJI:

„Wymiana ogrodzeń panelowych na ogrodzenie placu zabaw typu DRU-MAR FUN przy ul. Koszarowej 24-33 w Szczecinie.”

## Klasyfikacja specyfikacji technicznej według Wspólnego Słownika Zamówień CPV

KOD CPV  45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji:

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania i odbioru związanych z demontażem ogrodzenia panelowego oraz wykonaniem ogrodzenia typu DRU-MAR FUN o kolorze zielonym przy ul. Koszarowej 24-33 w Szczecinie.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1.

  - Zakres robót objętych specyfikacją techniczną

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu wykonanie ogrodzenia.

- Materiały

Ogrodzenie ze spawanych przęseł stalowych oraz słupków stalowych o kolorze zielonym. Ogrodzenie o wysokości 1,00 [m] wykonane z prętów stalowych d=10 mm zgrzewanych punktowo z furtką ogrodzeniową  FUN, długość 1000mm, wysokość 1000mm, komplet ze słupami, zamek i zderzak uniwersalny, zawiasy regulowane. Panel z dwoma wzmocnieniami. System montażu ogrodzenia na słupach o profilu zamkniętym 40x40mm za pomocą obejm montażowych. Rozstaw osiowy słupków 2,00m lub dopasować do istniejących wytyczonych odległości. Słupki utwierdzane w punktowym fundamencie betonowym. Elementy stalowe ogrodzenia zabezpieczone antykorozyjne powłoką cynkową, przez proces cynkowania ogniowego zgodnie z normą EN-ISO 1491 [DIN50976]. Malowanie proszkowe.

Materiały, z których wykonane będą elementy stalowe ogrodzenia powinny mieć:

    - atesty hutnicze i zaświadczenia odbioru,

    - trwałe ocechowanie,

    - wybite znaki cechowe.

Stal konstrukcyjna stosowana do wykonywania elementów konstrukcji stalowych powinna odpowiadać wymaganiom norm powyżej przytoczonych oraz norm: PN-EN 10020:2003, PN-EN 10027-1:1994, PN-EN 10027-2:1994, PN-EN 10021:1997, PN-EN 10079:1996, PN-EN 10204+Ak:1997, PN-90/H-01103, PN-87/H01104, PN-88/H-01105.

Kształtowniki zamknięte powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN 10219-1:2000 oraz PN-EN 102192:2000.

Łączniki, śruby, nakrętki, nity i inne akcesoria do łączenia konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-ISO 1891:1999, PN-ISO 8992:1996 oraz PN-82/M-82054.20, a także:

    - śruby powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 4014:2002, PN-61/M-82331, PN-91/M82341, PN-91/M-82342 oraz PN-83/M-82343,

    - nakrętki powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-83/M-82171,

    - podkładki powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-EN ISO 887:2002, PN-ISO 56 10673:2002, PN-77/M-82008, PN-79/M-82009, PN-79/M-82018 oraz PN-83/M-82039,

    - nity powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-88/M-82952 i PN-88/M-82954.

Materiały do spawania konstrukcji stalowych powinny odpowiadać wymaganiom normy: PN-EN 759:2000, a także:

    - elektrody powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-91/M-69430,

    - drut spawalniczy powinien odpowiadać wymaganiom normy PN-EN 12070:2002,

    - topniki do spawania elektrycznego powinny odpowiadać wymaganiom norm: PN-73/M-69355 i PN67/M-69356.

- Zakres prac

- Rozebranie istniejącego ogrodzenia panelowego

  - Osadzenie słupków stalowych 40x40mm w rozstawie co około 2,00m i zabetonowanie betonem B 15; wysokość ogrodzenia 1,03m słupki metalowe ,

- Montaż ogrodzenia typu DRU-MAR FUN koloru zielonego na place zabaw (elementy ogrodzenia wykonane warsztatowo tj. spawanie malowanie),

- Montaż furtki ogrodzeniowej FUN, długość 1000mm, wysokość 1000mm, komplet ze słupami, zamek i zderzak uniwersalny, zawiasy regulowane

  - Wywiezienie gruzu i odpadów.

Przedmiary inwestorskie sporządzane są w oparciu o katalogi nakładów  rzeczowych  KNR lub w przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR w oparciu o indywidualną inwestorską kalkulację . Dopuszcza się zmiany w zastosowaniu innych technologii i materiałów pod warunkiem że ich parametry techniczne nie będą odbiegały od ujętych w kosztorysie  inwestorskim a normy zużycia będą zgodne z wybraną technologią.

Opis prac towarzyszących i robót tymczasowych.

a)  Przed przystąpieniem do właściwych robót remontowych należy przygotować

w uzgodnieniu z przedstawicielem Zamawiającego miejsce pobierania wody i prądu do celów  budowlanych,

b)  Zapewnić poprzez ustawienie kontenera lub samochodu bezpieczne składowanie

materiałów rozbiórkowych do czasu ich wywiezienia na składowisko odpadów,

c)  Utrzymywać w trakcie trwania robót remontowych porządek w obrębie robót.

d)  Nie wykonywać robót remontowych w sposób uciążliwy dla lokatorów mając

szczególnie na względzie prowadzenie robót będących źródłem hałasu we właściwych godzinach.

e)  Przy wykonywaniu robót remontowych należy bezwzględnie przestrzegać

obowiązujących przepisów z zakresu ochrony środowiska , bezpieczeństwa i higieny pracy.

f) Zapleczem magazynowo socjalnym podczas trwania robót mogą być tylko za zgodą przedstawiciela Zleceniodawcy pomieszczenia techniczne.

- Wymagania dotyczące właściwości wyrobów budowlanych oraz wymagania związane z ich przechowywaniem, transportem, warunkami dostawy, składowaniem i kontrolą jakości w odniesieniu do postanowień odpowiednich norm.

1) Wszystkie zastosowane materiały budowlane,  powinny spełniać wymagania wynikające z  przepisów ustawy Prawo budowlane oraz ustawy z dnia  16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych  (z uwzględnieniem nowelizacji tej ustawy dokonanej ustawą zmieniającą z dnia 25.06.2015 r.). Wyrób budowlany może być wprowadzony do obrotu, jeżeli nadaje się do stosowania przy wykonywaniu robót budowlanych, w zakresie odpowiadającym jego właściwościom użytkowym i przeznaczeniu. Zastosowane wyroby budowlane powinny spełniać wymogi i posiadać odpowiednie dokumenty (w szczególności deklaracje właściwości użytkowych i deklaracje zgodności ) zgodne z ustawą o wyrobach budowlanych, jak również powinny być właściwie oznakowane.

2)  Zastosowane do remontu materiały, wyroby i urządzenia powinny być transportowane

i składowane przed wbudowaniem w taki sposób aby nie były narażone na zmienne        warunki atmosferyczne (woda, śnieg, wiatr i temperatura) i aby ich właściwości, własności  i cechy gwarantowane przez producenta nie uległy pogorszeniu.

3)  Ceny materiałów budowlanych użytych do remontu nie powinny przekraczać średnich

cen podawanych w wydawnictwie SEKOCENBUD a w przypadku braku cen w tym

wydawnictwie według ORGBUD.

4)   W szczególnych przypadkach po wcześniejszym uzgodnieniu i zatwierdzeniu przez

zamawiającego możliwe będzie zastosowanie materiały o cenach innych niż opisane

w pkt  II  ustęp 3)  specyfikacji.

- Wymagania dotyczące sprzętu i maszyn budowlanych niezbędnych lub zalecanych do wykonania robót zgodnie z założoną jakością;

Roboty wykonuje się ręcznie poprzez skręcanie gotowych elementów za pomocą systemowych łączników

- Wymagania dotyczące środków transportu;

Transport należy wykonać przy pomocy środka transportowego zabezpieczonego plandeką. Rozładunek powinien odbywać się w sposób ręczny lub zmechanizowany przy pomocy wózka widłowego lub żurawia o odpowiednim udźwigu i wyposażonego w odpowiednie zawiesie widłowe.

Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone przed uszkodzeniami lub utratą stateczności.

Elementy konstrukcji stalowych i materiały dostarczone na budowę powinny być wyładowywane w sposób uniemożliwiający uszkodzenie lub odkształcanie. Elementy układać w sposób umożliwiający odczytanie znakowania.

- Wymagania dotyczące wykonania robót budowlanych z podaniem sposobu wykończenia poszczególnych elementów, tolerancji wymiarowych, szczegółów technologicznych oraz  informacje dotyczące odcinków robót budowlanych, przerw i ograniczeń, a także wymagania specjalne;

1)  Roboty budowlane należy wykonać zgodnie z obowiązującymi normami i warunkami

technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zgodnie ze sztuka budowlaną.

2)  Specyfikacji technicznych nie można traktować jako uniwersalnego normatywu lub

podręcznika wykonywania robót budowlanych. Taką rolę spełniają „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót”. Do niedawna funkcjonowały 5-cio tomowe WTWiORB opracowane w latach 70-tych i znowelizowane  na przełomie lat 80-tych/90-tych przez ITB:

Tom   I    Budownictwo ogólne,

Tom   II   Instalacje sanitarne i przemysłowe,

Tom   III  Konstrukcje stalowe,

Tom   IV  Obmurza pieców przemysłowych i kotłów,

Tom   V    Instalacje elektryczne.

Tom   VI   Instalacje sanitarne.

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót opracowuje i publikuje w postaci

oddzielnych zeszytów Instytut Techniki Budowlanej oraz  COBRTI „INSTAL”.

Dostępny jest również FACHOWY PORADNIK PROJEKTANTA, KIEROWNIKA BUDOWY I INSPEKTORA NADZORU który zawiera szczegółowe wymagania w zakresie wykonywania robót budowlano – montażowych i ich odbioru w budownictwie mieszkaniowym, użyteczności publicznej i przemysłowym.

- Opis działań związanych z kontrolą, badaniami oraz odbiorem wyrobów i robót budowlanych  w nawiązaniu do dokumentów odniesienia;

Sprawdzenie jakości robót polega na wizualnej ocenie kompletności wykonania ogrodzenia, a także polega na sprawdzeniu głębokości wykopu, prawidłowości betonowania, pionowości i równości słupków, prawidłowości montażu ogrodzenia oraz zgodności zakresu wykonywanych robót z przedmiarem i dokumentacją techniczną, tj. sprawdzenie gr. prętów, wysokości ogrodzenia. Szczegółowy opis czynności i zakresu odbioru robót dla wszystkich robót budowlanych w tym   remontowych zawarty jest w obowiązujących normach oraz „Warunkach technicznych  wykonania i odbioru robót” przytoczonych powyżej w pkt. V  ustęp  2).

- Wymagania dotyczące przedmiaru i obmiaru robót;

1)  Podstawą ustalenia zakresu i standardu wykonania robót jest ocena stopnia zniszczenia i zakresu przeprowadzenia niezbędnych prac przez Zamawiającego.

2)  Na podstawie przeprowadzonej oceny i ustalonego zakresu robót sporządzony został  przez Zamawiającego szczegółowy przedmiar robót budowlanych określający ilość i standard ich wykonania.

Jednostką obmiaru robót związanych z wykonaniem ogrodzenia jest  metr bieżący [mb] wykonanego ogrodzenia o danej wysokości. Odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu podlegają: betonowanie słupków ogrodzeniowych.

- Opis sposobu odbioru robót budowlanych;

1)  Podstawą do przystąpienia do odbioru robót jest pisemne powiadomienie przez Wykonawcę o zakończeniu wszystkich robót i gotowości do ich odbioru.

2) Zamawiający powołuje komisję odbiorową i we skazanym wykonawcy terminie w jego

obecności dokonuje czynności odbiorowych w miejscu robót.

- Opis sposobu rozliczenia robót tymczasowych i prac towarzyszących;

1)  Wszystkie roboty jakie występują w określonym przez Zamawiającego zakresie i standardzie mają charakter robót podstawowych.

2) Rozliczenie robót podstawowych nastąpi na podstawie dokonanego przez Zamawiającego odbioru końcowego robót.

Cena jednostkowa wykonanego ogrodzenia panelowego obejmuje:

•	roboty przygotowawcze,

•	montaż słupków ogrodzeniowych,

•	montaż ogrodzenia,

•	uporządkowanie miejsca robót.

- Dokumenty odniesienia, w tym wszystkie elementy dokumentacji projektowej w szczególności deklaracje właściwości użytkowych i deklaracje zgodności oraz inne dokumenty i ustalenia techniczne:

- Umowa o wykonanie robót remontowych.

- Inwestorskie przedmiary robót budowlanych.

- Zatwierdzony przez Zamawiającego kosztorys ofertowy Wykonawcy.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych opisane w pkt  V.

- Obowiązujące normy dla wskazanego przez Zamawiającego zakresu i standardu robót.

Przepisy związane:

PN-68/B-06050 Roboty ziemne budowlane. Wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze

PN-B-06250 Beton zwykły

PN-B-06251 Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne

PN-B-06712 Kruszywa mineralne do betonu

PN-B-23010 Domieszki do betonu. Klasyfikacja i określenia

PN-B-19701 Cement. Cement powszechnego użytku. Skład, wymagania i ocena zgodności

7. PN-B-32250 Materiały budowlane. Woda do betonów i zapraw

PN-M-80026 Druty okrągłe ze stali niskowęglowej ogólnego przeznaczenia

PN-M-82054 Śruby , wkręty i nakrętki stalowe ogólnego przeznaczenia wymagania i badania

PN-M-82054-03 Śruby, wkrętki i nakrętki. Własności mechaniczne śrub i wkrętów

BN-83/5032-02 Siatki metalowe. Siatki plecione ślimakowe