# OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i montaż oznakowania wizualnego i identyfikacyjnego oraz innych elementów dekoracyjnych i funkcjonalnych przestrzeni biurowej przy ul. Pańskiej 97 
w Warszawie (piętra 3, 4 i 5), użytkowanej przez Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej (NFOŚiGW).

Wykonawca zobowiązany jest do:

- przygotowania tłumaczeń napisów w języku Braille’a,

- produkcji, dostawy i montażu elementów oznakowania,

- zapewnienia spójności wizualnej wszystkich elementów zgodnie z Księgą identyfikacji wizualnej NFOŚiGW i projektem aranżacji,

- przygotowania egzemplarzy próbnych (mockupów) wszystkich typów oznaczeń do akceptacji przez Zamawiającego przed produkcją seryjną,

- przedłożenia, w terminie określonym w §1 ust. 8 PPU (Umowy), dokumentów potwierdzających jakość i zgodność dostarczonego przedmiotu zamówienia z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami Zamawiającego, w szczególności atestów, certyfikatów, aprobat technicznych oraz świadectw.

Wykonawca poda w ofercie oferowany termin gwarancji na wykonany i zamontowany przedmiot zamówienia, a także na użyte materiały, który nie może być krótszy niż 24 miesiące (pod rygorem odrzucenia oferty), licząc od dnia podpisania protokołu odbioru końcowego bez zastrzeżeń lub potwierdzenia usunięcia wad lub usterek stwierdzonych przy odbiorze przedmiotu umowy, zgodnie z warunkami umowy (Zał. nr 6 do SWZ).

# ZAKRES PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA OBEJMUJE

- OZNAKOWANIE

  - Tablice naścienne duże (W1) – Załącznik nr 1 (Rys. 1).

Wymiar: 15 x 20 lub 22,5 cm w zależności od projektu

Ilość: 75 szt.

Technologia wykonania: Druk wielowarstwowy z oznaczeniami w alfabecie Braille'a - wypukłość liter zapewniająca czytelność dotykową.

Materiały dopuszczalne: Płyta plexi lub materiał kompozytowy.

Wykończenie frontu: Grafika wykonana na folii drukowanej zgodnie z kolorystyką projektu (bez lakierowania) lub z użyciem folii barwionej w masie w zbliżonym odcieniu.

Grubość elementów: Plexi ~3 mm. Kompozyt 3 mm. Separacja PMMA bezbarwna 3 mm.

Spójność estetyczna: Wizualna zgodność z tablicami kierunkowymi oraz semaforami.

Montaż: Za pomocą kleju montażowego lub taśmy dwustronnej o wysokiej przyczepności (np. takich jak system 3M lub podobny). System montażu umożliwiać ma łatwy demontaż bez narzędzi.

  - Tablice naścienne małe (W3) – Załącznik nr 1 (Rys. 1).

Wymiar: 15 x 3,5 lub 6 cm w zależności od projektu

Ilość: 500 sztuk

Technologia wykonania: Druk wielowarstwowy z oznaczeniami w alfabecie Braille'a - wypukłość liter zapewniająca czytelność dotykową.

Materiały dopuszczalne: Płyta plexi lub materiał kompozytowy.

Wykończenie frontu: Grafika wykonana na folii drukowanej zgodnie z kolorystyką projektu (bez lakierowania) lub z użyciem folii barwionej w masie w zbliżonym odcieniu.

Grubość elementów: Plexi ~3 mm. Kompozyt 3 mm. Separacja PMMA bezbarwna 3 mm

Spójność estetyczna: Wizualna zgodność z tablicami kierunkowymi oraz semaforami.

Montaż: Za pomocą kleju montażowego lub taśmy dwustronnej o wysokiej przyczepności (np. system 3M). System montażu umożliwia łatwy demontaż bez narzędzi.

  - Tablice podwieszane (C1) – Załącznik nr 1 (Rys. 2).

Wymiar: 20 x 60 cm (3 warianty zakończenia, termoformowanie)

Ilość: 20 sztuk

Technologia wykonania: Elementy wykonane z tworzywa sztucznego, osadzone w ramie zagłębionej (typu „kuweta") z wyprowadzonymi centralnie detalami. Dolna krawędź tablicy na wysokości 230cm od podłogi. Informacje po jednej stronie  przestrzeni, w której będą montowane.

Materiały dopuszczalne: Płyta plexi lub materiał kompozytowy.

Grubość elementów: Plexi ~3 mm. Kompozyt 3 mm. Separacja PMMA bezbarwna 3 mm.

Wykończenie frontu: Grafika wykonana na folii drukowanej zgodnie z kolorystyką projektu (bez lakierowania) lub z użyciem folii barwionej w masie w zbliżonym odcieniu.

Montaż: Elementy na dystansach o tej samej grubości (~3 mm), zapewniających efekt lekkości i przestrzenności. Montaż do sufitu na stalowych zawiesiach. System montażu umożliwiać ma łatwy demontaż bez narzędzi.

  - Tablice podwieszane (C2) – Załącznik nr 1 (Rys. 3).

Wymiar: 34 x 96 cm

Ilość: 80 sztuk

Technologia wykonania: Elementy wykonane z tworzywa sztucznego, osadzone w ramie zagłębionej (typu „kuweta") z wyprowadzonymi centralnie detalami. Dolna krawędź tablicy na wysokości 230cm od podłogi. Informacje po dwóch stronach tablicy.

Materiały dopuszczalne: Płyta plexi lub materiał kompozytowy.

Grubość elementów: Plexi ~3 mm. Kompozyt 3 mm. Separacja PMMA bezbarwna 3 mm.

Wykończenie frontu: Grafika wykonana na folii drukowanej zgodnie z kolorystyką projektu (bez lakierowania) lub z użyciem folii barwionej w masie w zbliżonym odcieniu.

Montaż: Elementy na dystansach o tej samej grubości ( ~3 mm), zapewniających efekt lekkości i przestrzenności. Montaż do sufitu na stalowych zawiesiach. System montażu umożliwiać ma łatwy demontaż bez narzędzi.

  - Semafor (S1) – Załącznik nr 1 (Rys. 4).

Wymiar: 30 x 20 cm (3 warianty zakończenia, termoformowanie), 10 x 20 cm. w zależności od projektu (są trzy projekty i w zależności od treści różne rozmiary tablic).

Płaszczyzna semafora z kompozytu bez przetłoczeń, powierzchnia 20 x 20 cm.

Ilość: 70 sztuk

Technologia wykonania: Wykonanie analogiczne jak w przypadku tablic kierunkowych -  elementy z tworzywa sztucznego osadzone w ramie typu „kuweta", z detalami giętymi prowadzonymi od środka.

Materiały dopuszczalne: Plexi lub materiał kompozytowy.

Grubość elementów: Plexi ~3 mm. Kompozyt 3 mm. Separacja PMMA bezbarwna 3 mm.

Wykończenie frontu: Grafika wykonana na folii drukowanej zgodnie z kolorystyką projektu (bez lakierowania) lub z użyciem folii barwionej w masie w zbliżonym odcieniu.

Montaż: Estetyczny montaż ścienny z minimalną widocznością mocowań - preferowany ukryty system montażowy (np. z wykorzystaniem wewnętrznego kątownika lub systemu ukrytego wewnątrz korpusu semafora). System montażu umożliwiać ma łatwy demontaż bez narzędzi.

  - Logo przestrzenne – Załącznik nr 1 (Rys. 5).

Wymiar: Maksymalnie 100 cm wysokości i 290 cm szerokości (w zależności od wyboru wersji).

Sygnet – technika wykonania: Biała masa ceramiczna o grubości ok. 10 mm, formowana, szkliwiona i wypalana w wysokiej temperaturze w kolorystyce zgodnej z Księgą Identyfikacji Wizualnej.

Logotyp – technika wykonania: Kompozyt typu „Solid Surface”, składający się z naturalnych minerałów (głównie wodorotlenku glinu pochodzącego z boksytu) oraz żywicy akrylowej, wycinany na maszynie CNC.

- FOLIOWANIE

  - Folia na drzwi (W2) – Załącznik nr 1 (Rys. 6).

Wymiar: Piktogram ~15 x ~15 cm + treść

Ilość: 120 sztuk

Technologia wykonania: Aplikacja folii wycinanej ploterowo i nanoszonej bezpośrednio na powierzchnię drzwi.

Rodzaj folii: Folia drukowana w kolorze określonym w projekcie (bez lakierowania, wykończenie matowe lub półmatowe). Alternatywnie – folia barwiona w masie, dopasowana kolorystycznie do projektu.

Spójność estetyczna: Wizualna zgodność z tablicami naściennymi, kierunkowymi oraz semaforami.

Montaż: System montażu umożliwiać ma łatwy demontaż bez narzędzi.

  - Okleina okienna - Załącznik nr 1 (Rys. 9, 10).

Ilość: 812 m²

Materiał: Folia z precyzyjnym docięciem ploterowym lub zadrukiem, kolor biały, jednolity, nietransparentny z efektem szronienia, cechująca się wysoką odpornością na uszkodzenia mechaniczne wynikające z bieżącej eksploatacji i czyszczenia, aplikowana metodą zapewniającą brak pęcherzy powietrza oraz idealne przyleganie do tafli szkła.

Technologia wykonania: Aplikacja folii bezpośrednio na oczyszczone szkło, w pomieszczeniu wolnym od pyłu i zanieczyszczeń.

Zakres i specyfikacja foliowania:

Pomieszczenia kuchenne (ściany i drzwi szklane wraz z częścią stałą) – Załącznik nr 1 (Rys. 9)

Tło w pełni transparentne (brak folii tła na płaszczyźnie) z naniesionymi liniami w kolorze białym, jednolitym, nietransparentnym, z efektem szronienia stanowiącymi grafikę (motyw) zgodnie z projektem.

Pomieszczenia biurowe, sale spotkań (drzwi szklane wraz z częścią stałą) – Załącznik nr 1 (Rys. 10)

Tło w pełni nietransparentne w kolorze białym, jednolitym, z efektem szronienia, z wyciętymi liniami stanowiącymi grafikę (motyw) zgodnie z projektem.

Grafika (motyw) różni się w zależności od piętra – Załącznik nr 1 (Rys. 12).

  - Fototapeta – Załącznik nr 1 (Rys. 11).

Ilość: 25 m²

Materiał z zadrukiem tuszami ekologicznymi.

Druk: Druk elastycznym tuszem w rozdzielczości co najmniej 1800 dpi.

Rodzaj: tapeta winylowa PCV na nośniku flizelinowym

Gramatura: 260 g/m²

Odporność: UV (brak żółknięcia), odporna na środki czyszczące na bazie alkoholu.

Certyfikaty: Materiały użyte do wykonania fototapety mają spełniać minimalne niezbędne wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z EN 13501 -1:2019-02 (lub równoważną): klasa ogniowa B- trudnopalny, wydzielanie dymu: s2, płonące krople/cząstki: d0. Wymagane jest dostarczenie, w terminie określonym w §1 ust. 8 PPU (Umowy), raportu klasyfikacyjnego określającego nadaną klasyfikację zgodną z normami w zakresie reakcji na ogień oraz Atestu Higienicznego (PZH) potwierdzającego bezpieczeństwo stosowania komponentów: tuszu, fizeliny oraz winylu PCV.

W fazie produkcyjnej należy wykonać projekt na ścianie z gotowej grafiki do akceptacji przez Zamawiającego.

- PANELE AKUSTYCZNE

  - Panele akustyczne specjalne – Załącznik nr 1 (Rys. 13, 14, 15, 16), 4 pomieszczenia: 5.001, 5.012, 5.049, 5.054.

Akustyczny panel specjalny montowany do ściany wykonany z materiału PET i filcu. Zgodnie z przedstawionym projektem, w kolorach kremowo-beżowych. Wysokość stała 120 cm. Panel wykonany z dwóch sklejonych ze sobą płyt PET z naklejonym według załączonych wzorów i kolorów filcem. Panel montowany na wskazanych przez Zamawiającego ścianach za pomocą magnesów neodymowych. Magnesy przykręcone do płyty, a drugie umieszczone na ścianie w celu łatwego montażu/demontażu. Certyfikaty: Wymagane jest dostarczenie, w terminie określonym w §1 ust. 8 PPU (Umowy), raportu klasyfikacyjnego określającego nadaną klasyfikację zgodną z normami w zakresie reakcji na ogień oraz Atestu Higienicznego (PZH) lub innego równoważnego w tym zakresie dokumentu, dla materiałów PET i filc.

Zamawiający zaakceptuje inne dokumenty niż wskazane powyżej, w tym w szczególności oświadczenie producenta potwierdzone dokumentacją techniczną producenta, w przypadku, gdy dany Wykonawca nie ma ani dostępu do certyfikatów lub sprawozdań z badań, o których mowa powyżej, ani możliwości ich uzyskania w odpowiednim terminie, o ile ten brak dostępu nie może być przypisany wykonawcy, pod warunkiem że wykonawca udowodni, że wykonywane przez niego dostawy spełniają wymagania określone w opisie przedmiotu zamówienia.

Materiały użyte do wykonania panelu ściennego mają spełniać minimalne niezbędne wymogi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego zgodnie z PN-EN 13501-1:2019-02 (lub równoważną): klasa ogniowa C- trudnopalny, wydzielanie dymu: s2, płonące krople/cząstki: d0.

Atesty: PN-EN 1021-1:2014-12 (lub równoważna) – Część 1: Źródło zapłonu: tlący papieros.

PN-EN 1021-2:2014-12 (lub równoważna) – Część 2: Źródło zapłonu: równoważnik płomienia zapałki.

Oferta powinna uwzględniać montaż.

Parametry materiałów:

Płyta PET:

- Gęstość: min. 2.4 kg/m².

- Płyta musi być wyprodukowana z jednej warstwy o grubości min. 12 mm, nie może być klejona z dwóch warstw.

- Wyniki badań wg norm: produkt sklasyfikowany jako trudno zapalny.

FILC:

- Materiał: 100% poliester.

- Grubość: minimum 3 mm.

- Waga całkowita: minimum 500 g/m².

Skład: produkt w 100% nadający się do recyklingu, zawierający do 90% recyklowanego PET.

- PODSUMOWANIE

Wykonawca jest zobowiązany do dostarczenia kompletnego i gotowego do użycia systemu oznakowania, fototapet oraz paneli akustycznych, w pełni zgodnych z przedstawioną powyżej specyfikacją. Wszystkie prace, w tym produkcja, transport i montaż, muszą być wykonane profesjonalnie i z dbałością o detale, zgodnie z najwyższymi standardami jakości właściwymi dla tego rodzaju prac.

- LOGOTYPY

Logotypy zgodnie z zasadami zawartymi w księgach identyfikacji wizualnej (poniżej linki):

Księga Identyfikacji Wizualnej 2025 - Narodowy Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej - Portal Gov.pl

https://www.gov.pl/web/nfosigw/logotypy