|  |  | Pracownia Projektowa HYDROBETAM sp. z o.o. ul. Komorowskiego 1/14 30-106 Kraków tel./fax 12 427 13 59, kom. +48 608 300 572 e-mail: pracownia@tumidajski.pl REGON 382595796 NIP 677-244-19-19 |
| --- | --- | --- |
| INWESTOR: | Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7 (dawniej: Luborzyca 97), 32–010 Luborzyca |  |
| ZLECENIODAWCA: | Gmina Kocmyrzów-Luborzyca ul. Jagiellońska 7 (dawniej: Luborzyca 97), 32–010 Luborzyca |  |
| OBIEKT: | CHODNIK W CIĄGU DROGI WOJEWÓDZKIEJ NR 776 |  |
| ADRES OBIEKTU: | LUBORZYCA, DW 776 odc. ref. 050 km 1+133.43 do km 1+326 w miejscowości Luborzyca |  |
| KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO: | KATEGORIA IV |  |
| TEMAT: | Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 odc. ref. 050 km 1+133.43 do km 1+326 (o długości 192 m i szerokości 1,5 m), przebudowa zjazdów indywidualnych: km 0+085.19 (km 1+223.86, odc. ref. 050), km 0+088.19 (km 1+226.86, odc. ref. 050), km 0+106.79 (km 1+245.46, odc. ref. 050), km 0+125.27 (km 1+263.90, odc. ref. 050), km 0+132.83 (km 1+271.38, odc. ref. 050), budowa instalacji elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego (odc. ref. 050 km 1+105.83 do km 1+311.84), budowa kanału technologicznego odc. ref. 050 km 1+152.24 do km 1+320.92 (o długości 165 m), budowa instalacji kanalizacji deszczowej: km 0+010 (odc. ref. 050 km 1+147.90), km 0+045 (odc. ref. 050 km 1+183.64), km 0+080 (odc. ref. 050 km 1+218.68), km 0+115 (odc. ref. 050 km 1+253.85), km 0+150 (odc. ref. 050 km 1+288.67), km 0+180 (odc. ref. 050 km 1+318.67) dz. nr 350/1, 354/2 obr. Luborzyca [Nr 0010] j.ew. 120605_2 |  |

PROJEKT BUDOWLANY

BRANŻA SANITARNA

|  | Imię i Nazwisko | Nr uprawnień | Data | Podpis |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Projektował: | inż. Aleksander Nogieć | GP.IV.63/147/76 w specjalności instalacyjno-inżynieryjnej | 03.2021 |  |
| Sprawdził: | mgr inż. Jacek Ślusarczyk | 78/2003 w specjalności instalacyjnej | 03.2021 |  |
|  | Nr zlecenia/Umowa RGG.13.2019 | Faza PB | Nr opisu 200 | Format A4 |
| Zastrzega się wszelkie prawa wynikające z ustawy o prawie autorskim. Projekt niniejszy nie może być przerysowywany, uzupełniony lub odstąpiony komukolwiek bez pisemnej zgody HYDROBETAM, poza przypadkami uregulowanymi w umowie nr RGG.13.2019 |  |  |  |  |
| Dokumentacja jest kompletna w części budowlanej i wykonana w oparciu o obowiązujące przepisy techniczno- budowlane i wytyczne zawarte w normach. Praca projektowa może być skierowana do wykorzystania. |  |  |  |  |

SPIS ZAWARTOŚCI:

ROZDZIAŁ III.I – OPIS:

- Przedmiot i zakres opracowania							str. 36

- Podstawa opracowania								str. 36

- Dane ogólne									str. 36

- Opis stanu istniejącego								str. 37

- Opis rozwiązań projektowych							str. 37

- BHP								 	             str. 38

- Uwagi końcowe									str. 38

- Tabela równoważności								str. 39

ROZDZIAŁ III.II – RYSUNKI:							str. 40

Nr rys.	Tytuł rysunku	                                                                      	skala

201	Plan sytuacyjnya		1:500

202	Profile przyłączeń kanalizacji	1:100

203	Studzienki ściekowe                        	1:25

ROZDZIAŁ III.I – OPIS:

- PRZEDMIOT I ZAKRES OPRACOWANIA

Przedmiotem opracowania jest projekt budowlany dla zamierzenia inwestycyjnego pn. „Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 odc. ref. 050 km 1+133.43 do km 1+326 (o długości 192 m i szerokości 1,5 m), przebudowa zjazdów indywidualnych: km 0+085.19 (km 1+223.86, odc. ref. 050), km 0+088.19 (km 1+226.86, odc. ref. 050), km 0+106.79 (km 1+245.46, odc. ref. 050), km 0+125.27 (km 1+263.90, odc. ref. 050), km 0+132.83 (km 1+271.38, odc. ref. 050), budowa instalacji elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego (odc. ref. 050 km 1+105.83 do km 1+311.84), budowa kanału technologicznego odc. ref. 050 km 1+152.24 do km 1+320.92 (o długości 165 m), budowa instalacji kanalizacji deszczowej: km 0+010 (odc. ref. 050 km 1+147.90), km 0+045 (odc. ref. 050 km 1+183.64), km 0+080 (odc. ref. 050 km 1+218.68), km 0+115 (odc. ref. 050 km 1+253.85), km 0+150 (odc. ref. 050 km 1+288.67), km 0+180 (odc. ref. 050 km 1+318.67)”. Dokumentacja projektowa została sporządzona w ramach realizacji zamówienia publicznego pn. „Opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej budowlano-wykonawczej chodnika przy drodze wojewódzkiej 776 na odcinku od 050 KM 1+146 do 050 KM 1+330 w Gminie Kocmyrzów Luborzyca”.

Zakres opracowania obejmuje wykonanie odprowadzenia wód opadowych do przydrożnego rowu.

- Obszar projektowany objęty jest Miejscowym Planem Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów–Luborzyca.

- PODSTAWA OPRACOWANIA

- Uzgodnienia z Inwestorem

- Wizja i pomiary w terenie

- Umowa nr RGG.13.2019

- Uchwała Nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów – Luborzyca

- Uchwała Nr XXII/157/2016 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 18 października 2016 r. zmieniająca Uchwałę nr XIX/110/04 Rady Gminy Kocmyrzów-Luborzyca z dnia 19 lipca 2004 r. w sprawie Miejscowego Planu Zagospodarowania Przestrzennego sołectw Gminy Kocmyrzów–Luborzyca

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz.U. 2018 poz. 1202)

- Rozporządzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. (Dz.U. 2017 poz. 2285)

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (Dz.U. 2003 nr 169 poz. 1650)

- Rozporządzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 poz. 462)

- Rozporządzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać drogi publiczne i ich usytuowanie (Dz.U. z 1999r. Nr 43, poz. 430 z późn. zm.)

- Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z dnia 24 kwietnia 2019 r. (ZDW/PW/2019/2409/DI-2/MGŻ); w sprawie warunków technicznych dla budowy chodnika

- Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z dnia 2 lipca 2019 r. (ZDW/PW/2019/4291/DI-2/MGŻ); w sprawie warunków technicznych przebudowy oświetlenia

- Pismo Tauron Dystrybucja z dnia 2 lipca 2019 r. (TD/OKR/OMD/2019-07-02/0000011) w sprawie uzgodnienia branżowego budowy chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej DW776 w miejscowości Luborzyca

- Pismo Zarządu Dróg Wojewódzkich w Krakowie z dnia 25 października 2019 r. (ZDW/PW/2019/7879/DI-2/MGŻ)

- Obowiązujące polskie normy i przepisy

- DANE OGÓLNE

  - Nazwa, adres obiektu budowlanego.

Nazwa Inwestycji: Budowa i przebudowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 odc. ref. 050 km 1+133.43 do km 1+326 (o długości 192 m i szerokości 1,5 m), przebudowa zjazdów indywidualnych: km 0+085.19 (km 1+223.86, odc. ref. 050), km 0+088.19 (km 1+226.86, odc. ref. 050), km 0+106.79 (km 1+245.46, odc. ref. 050), km 0+125.27 (km 1+263.90, odc. ref. 050), km 0+132.83 (km 1+271.38, odc. ref. 050), budowa instalacji elektroenergetycznej – oświetlenia ulicznego (odc. ref. 050 km 1+105.83 do km 1+311.84), budowa kanału technologicznego odc. ref. 050 km 1+152.24 do km 1+320.92 (o długości 165 m), budowa instalacji kanalizacji deszczowej: km 0+010 (odc. ref. 050 km 1+147.90), km 0+045 (odc. ref. 050 km 1+183.64), km 0+080 (odc. ref. 050 km 1+218.68), km 0+115 (odc. ref. 050 km 1+253.85), km 0+150 (odc. ref. 050 km 1+288.67), km 0+180 (odc. ref. 050 km 1+318.67)

Adres: w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776 odc. ref. 050 km 1+134 do km 1+326 w miejscowości Luborzyca

Działki: dz. nr 350/1, 354/2 obr. Luborzyca [Nr 0010] j.ew. 120605_2

Inwestor: Gmina Kocmyrzów-Luborzyca, ul. Jagiellońska 7 (dawniej: Luborzyca 97), 32-010 Luborzyca

Lokalizacja inwestycji: Miejscem realizacji przedmiotu zamówienia jest teren pasa drogowego w ciągu drogi wojewódzkiej nr 776, po jej północnej stronie (odc. ref. 050 km 1+134 do km 1+326).

- OPIS STANU ISTNIEJĄCEGO

Istniejący odcinek DW776 posiada przekrój jedno jezdniowy, dwu pasowy. Na odcinku przy stacji benzynowej w przekroju jezdni jest dodatkowy pas wyłączenia, kryty wysepką. Odprowadzenie wody opadowej następuje powierzchniowo zgodnie ze spadkami nawierzchni w stronę rowu odwadniającego, a następnie po podczyszczeniu odprowadzana jest do odbiornika. Na omawianym odcinku znajdują się zjazdy indywidualne.

Na przedmiotowym odcinku, po stronie prawej zlokalizowana jest zatoka autobusowa, oddzielona od jezdni wyspą separującą. Krawędź drogi od strony lewej nie jest ograniczony krawężnikiem, a istniejące pobocze jest umocnione kruszywem.

- OPIS ROZWIĄZAŃ PROJEKTOWYCH

5.1. Opis trasy.

Trasa rurociągów odprowadzających ścieki z wpustów ściekowych Wp1 ÷ Wp6 do rowu przydrożnego została pokazana na projekcie zagospodarowaniu terenu rys. nr.201

5.2. Studzienki wpustów deszczowych.

Odprowadzenie wód opadowych z projektowanego chodnika i drogi powiatowej będzie realizowane poprzez 6 wpustów krawężnikowo-jezdniowe zamontowanych na studzienkach DN 500mm betonowych wyposażonych w osadnik o głębokości 50 cm. Pod wpustem kosz z blachy stalowej ocynkowanej,

montowany pod rusztem wpustu ulicznego.,

Studzienki wpustów będą przełączane do istniejącego rowu przydrożnego za pomocą rur kanalizacyjnych ø200mm.

Studzienki wpustów ulicznych składa się z następujących elementów:

- Zwieńczenie wpustu ściekowego z żeliwa szarego krawężnikowo-jezdniowego; wysokość korpusu

H-220, wysokość lica krawężnikowego H-120, uchylna krata, uchylna pokrywa krawężnika -L 500/195, kołnierz Ø-650 klasa D-400, przystosowany do kosza osadczego klasy D400 Ø650

(L-500/195)

Pod każdym wpustem zamontować kosz wykonany z blachy stalowej ocynkowanej.

- Płyty pośredniej betonowej o wym. 980/500/100

- Pierścieni odciążających betonowych o wym.  980/650/250 i 1180/650/150

- Kręgi wpustów pośrednie betonowe o wym. 500/1000 i 500/500

- Podstawy wpustów z osadnikiem betonowe o wym. 500/1000/500

Przed ułożeniem studzienek należy wykonać wypoziomowaną podbudowę z zagęszczonej podsypki żwirowej o grubości 10cm.

Połączenia studzienek z przyłączem kanalizacji powinny być wykonane szczelnie i przegubowo. Ściany zewnętrzne studzienek winny być zabezpieczone antykorozyjnie abizolem 2 x R w zakładzie na minimum 7 dni przed ich zabudową Zabezpieczenie na miejscu jest niedopuszczalne

Studzienki wpustów zostały pokazane na rys. Nr 203, oraz na Planie zagospodarowania terenu, oznaczone, jako Wp1- Wp6

5.3. Materiały

Odcinki kanalizacji deszczowej o ø200 mm od wpustów ulicznych do rowu przydrożnego należy wykonać z rur PVC-U o ściance litej kielichowych klasy S (SDR34) o wytrzymałości SN=8,0 kN/m2 łączonych na uszczelkę gumową wargową, którą dostarcza producent rur.

Nie dopuszcza się stosowania rur PVC ze spienionym rdzeniem.

5.4.Ułożenie rurociągów kanalizacyjnych.

Rurociągi PVC należy układać na zagęszczonym podłożu z piasku o grubości 15 cm. Obsypka części wykopu wokół rury do wysokości jej górnego wierzchołka powinna być wykonana z piasku. Obsypka ta powinna być zagęszczona warstwami o grubości najwyżej 10 cm równoważnie z obu stron. Zasypka wstępna nad rura do wysokości 10cm wykonać z piasku drobnoziarnistego i dobrze zagęszczać Zasypka części wykopu wokół rury do wysokości 20 cm ponad jej górny wierzchołek powinna być wykonana z piasku. Stopień zagęszczenia z piasku należy przyjąć o module sztywności Ez = 6,7 MPa i stopień zagęszczenia obsybki Is = 94%.

Należy zwracać uwagę na dokładne zagęszczenie gruntem sypkim rur, szczególnie w „pachwinach”. Zasypkę wykonać z gruntu rodzimego, w taki sposób by spełniało wymagania struktury nad rurociągiem.

Grunt użyty do zasypki nie może zawierać materiałów mogących uszkodzić przewód.

5.5. Roboty ziemne i montażowe.

Roboty ziemne wykonać zgodnie z normą PN-B10736:1999 i PN_EN 1610 „Roboty ziemne, wykopy otwarte dla przewodów wodociągowych i kanalizacyjnych. Warunki techniczne wykonania”. Montaż zewnętrznej sieci kanalizacyjnej należy wykonać wg wytycznych montażu kanalizacji zewnętrznej z rur PVC podanych przez producenta tych rur. Po zakończeniu robót wykonać inwentaryzację geodezyjną. Całą instalację kanalizacyjną należy wykonać zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano – montażowych” tom III – Instalacje Sanitarne i Przemysłowe.

Zabezpieczenie wykopu szalunkami poziomymi wypraskami stalowymi z rozparciem słupkami drewnianymi.

5.6 Ochrona przed przemarzaniem.

W związku z posadowieniem rur kanalizacyjnych na mniejszej głębokości niż. 1,20 m od wierzchu rury, rurociąg należy docieplić za pomocą izolacyjnej warstwy żużla z nakryciem go warstwą papy (folii), grubość warstwy izolacyjnej winna wynosić 30 cm.

5.7. Skrzyżowania z kablami energetycznymi

Kable przechodzą bezpośrednio pod projektowaną kanalizacją.

Na odkrytych w obrębie wykopów kablach energetycznych należy zabezpieczyć rurami ochronnymi dwudzielnymi z PVC. Miejsca skrzyżowań z kablami należy zgłosić do odbioru odpowiednim służbom przed zasypaniem wykopów.

6.0 BHP

Kierownik budowy zobowiązany jest przeszkolić podległych sobie pracowników w zakresie BHP., a w szczególności:

Dziennik Ustaw Nr129/97 z dnia 26.09.1997r .w sprawie „Ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy’’

Dziennik Ustaw Nr 47/03 z dnia 6 Ii 2003r w sprawie ,,Bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywaniu robót budowlanych”

7.0 Uwagi końcowe.

- Instalacje kanalizacyjne wykonać zgodnie z wytycznymi montażowymi firmy WAVIN Metalplast Buk/k Poznania.

- Całość robót wykonać zgodnie z projektem i „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru sieci kanalizacyjnych” zeszyt 9 – wymagania techniczne COBRTI INSTAL(wyd.I, wrzesień 2003 r.)

- Wszystkie urządzenia i materiały użyte do realizacji instalacji kanalizacyjnej, musza być zgodne z obowiązującymi w Polsce normami i przepisami /np. posiadać odpowiednie certyfikaty, atesty /

- W opisie podany wykaz, firm-producentów materiałów i urządzeń należy traktować, jako przykładowy i stanowiący podstawę w oparciu, o którą zaprojektowano instalacje. Dopuszcza się zastosowanie innych materiałów i, urządzeń w uzgodnieniu z Inwestorem i projektantem oraz o parametrach nie niższych niż podano w opisie.

- Instalacja po zakończeniu prac ma być kompletna, spełniająca założenia projektowe i gotowa do eksploatacji.

- Wszystkie włazy na studzienkach należy dostosować do projektowanej nawierzchni.

8.0 Tabela równoważności.

| Lp. | Opis w Dokumentacji projektowej | Minimalne parametry, od których spełnienia zależy uznanie rzeczy za równoważną |
| --- | --- | --- |
| 1 | Rury kanalizacyjne PVC-U klasy S (szereg SDR34) firmy Wavin | Rury gładkościenne z PVC-U ze ścianką litą jednorodną. Sztywność obwodowa SN>8,0 kN/m2, SDR-34 |
| 2 | Wpust uliczny krawężnikowo-jezdniowy żeliwa szarego typu ciężkiego D400, | Żeliwo szare EN GJL-150 wg. PN-EN 1561 malowane lakierem bitumicznym, Wysokość korpusu H-220 wysokość lica krawężnikowego H-120, uchylna krata, uchylna pokrywa krawężnika - L 500/195, kołnierz Ø-650, klasa D-400, przystosowany do kosza osadczego |
| 3 | Studnia DN500 (Betonowy Wpust Uliczny) | Elementy studni z betonu klasy C35/45, stopniu wodoszczelności W12i nasiąkliwości ≤5%, mrozoodporności F150 Obciążenie niszczące KI>120kN |