Załącznik nr 2 Pakiet 2 do SWZ

ZESTAWIENIE WARUNKÓW I PARAMETRÓW WYMAGANYCH

Pakiet 2

Przedmiot zamówienia: Ultrasonograf do badania serca – 1 szt.

Nazwa oferenta: …………………………………………….

Producent……………………………………………………..

Nazwa i typ: ………………………………………………….

Rok produkcji: ....................................................................

| Lp. | Opis parametrów wymaganych | Parametr wymagany | Parametr oferowany (potwierdzić i opisać) |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Aparat fabrycznie nowy, nieużywany rok produkcji min. 2026, model wprowadzony do produkcji nie wcześniej niż w 2023 r, wyklucza się aparaty demonstracyjne oraz powystawowe | TAK |  |
| 2 | System operacyjny Windows 11 lub nowszy | TAK |  |
| 3 | Wersja oprogramowania min. 2026 rok | TAK |  |
| 4 | Wyrób zgodny z ustawą z dnia 07.04.2022 r. o wyrobach medycznych (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 974). Przedmiot zamówienia spełnia wymogi i wytworzony zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wymaganiami i normami mającymi zastosowanie do danego wyrobu | TAK |  |
| 5 | System zgodny z unijną dyrektywą Restriction of HazardousSubstances(ROHS 201 1/65/UE) z dnia 3 stycznia 2013r. | TAK |  |
| 6 | Wyrób posiada znak zgodności CE oraz deklarację zgodności | TAK |  |
| 7 | 12- bitowy przetwornik z systemem cyfrowego formownia wiązki ultradźwiękowej | TAK |  |
| 8 | procesor min. intel 14 generacji, karta graficzna min NIVIDA GeForce RTX 3050 32GB SDRAM DDR5 lub jej odpowiednik | TAK |  |
| 9 | Liczba kanałów cyfrowych min. 11 000 000 | TAK |  |
| 10 | Liczba kanałów Tx/Rx powyżej 127 | Tak |  |
| 11 | Dynamika systemu min. 370 dB | TAK |  |
| 12 | Monitor kolorowy LED o przekątnej ekranu min. 21.5” i rozdzielczości min. 1920 x1080 px, umieszczony na ruchomym ramieniu | TAK |  |
| 13 | Panel dotykowy o przekątnej min. 13,7” z możliwością wyświetlania obrazu 4D i obracania bryły za pomocą gestów | TAK |  |
| 14 | Aparat wyposażony w min. 3 aktywne porty do podłączania głowic z możliwością rozbudowy o 4 port | Tak |  |
| 15 | Możliwość osobnej regulacji obrazowania monitora (jasność/kontrast) bez wchodzenia w ustawienia systemowe ultrasonografu. | TAK |  |
| 16 | Klawiatura cyfrowa dostępna z poziomu ekranu dotykowego i klawiatura fizyczna wysuwana spod pulpitu aparatu. | TAK |  |
| 17 | Cyfrowa regulacja TGC i LGC z min. 8 strefami, dostępna z poziomu panelu dotykowego (brak fizycznych suwaków) z możliwością zapamiętywania min. 5 ustawień | TAK |  |
| 18 | Aparat wyposażony w fabrycznie wbudowany systemowy dysk twardy wykonany w technologii SSD o pojemności powyżej 500 GB z możliwością rozbudowy do 1TB | TAK |  |
| 19 | Możliwość zaprogramowania min. 2 funkcji pod jednym wybranym klawiszem funkcyjnym | TAK |  |
| 20 | Pamięć dynamiczna cine min. 85 000 obrazów | TAK |  |
| 21 | Zakres częstotliwości pracy min 1-22 MHz (wyznaczany możliwymi do podłączenia głowicami dostępnymi w dniu składania oferty) | TAK |  |
| 22 | Obrazowanie wieloczęstotliwościowe wykorzystujące technologię obrazowania na kilku częstotliwościach jednocześnie | TAK |  |
| 23 | Oprogramowanie służące do szczegółowego obrazowania drobnych obiektów (w niewielkim stopniu różniących się echogenicznością od otaczających tkanek), umożliwiające dokładną wizualizację włókien mięśniowych, przyczepów, ścięgien lub innych struktur anatomicznych. Oprogramowanie dostępne na głowicach convex oraz linia. | TAK |  |
| 24 | Funkcja obrazowania, która potrafi wykorzystać pełne dostępne pasmo częstotliwości na głowicy (praca w tym samym czasie na wysokich, średnich i niskich częstotliwościach) – opcja wyłączenia i włączenia funkcji możliwa przy pomocy jednego przycisku. Technologia pokrewna do technologii HDR wykorzystywanej w fotografii cyfrowej, która poprawia wizualizację sektorów zacienionych. | TAK |  |
| 25 | Wysokoczuły dwukierunkowy Power Doppler- przepływy oznaczone dwoma kolorami | TAK |  |
| 26 | CW doppler | TAK |  |
| 27 | Głębokość obrazowania na oferowanej głowicy convex powyżej 50 cm | TAK |  |
| 28 | Wielkość bramki Dopplerowskiej– min. 0,5 - 23,0 mm | TAK |  |
| 29 | Zakres prędkości Dopplera Pulsacyjnego dla zerowego kąta min +/- 11m/s | TAK |  |
| 30 | PRF dla color doppler min 0.05- 25 KHz, PRF dla CW Doppler 1,75 - 52 KHz | TAK |  |
| 31 | Możliwość regulacji wielkości wyświetlanego obrazu diagnostycznego w czasie rzeczywistym bez użycia funkcji Zoom, możliwość regulacji wzmocnienia obrazu w czasie rzeczywistym i po zamrożeniu min 18x | TAK |  |
| 32 | Ilość presetów dla jednej głowicy min 30 | TAK |  |
| 33 | Automatyczna optymalizacja obrazu dla trybu 2D, Color Doppler, Pulse Wave Doppler (m.in. dopasowanie wzmocnienia na poszczególnych głębokościach, automatyczne ustawienie bramki Dopplera Kolorowego, Automatycznego pochylenia bramki Dopplera Kolorowego, Automatyczne ustawienie położenia i wielkości bramki Dopplera Pulsacyjnego – SV, automatyczne dopasowanie spektrum, korekcja kąta w Kolorowym Dopplerze) uruchamiana za pomocą jednego przycisku. | TAK |  |
| 34 | Obrazowanie w układzie wiązek ultradźwięków wysyłanych pod wieloma kątami i z różnymi częstotliwościami (tzw. skrzyżowane ultradźwięki) – min 7 kątów i 4 ustawienia | TAK |  |
| 35 | Funkcja przestrzennej lokalizacji toru biopsyjnego, dla najdokładniejszej metody wykonywania biopsji | TAK |  |
| 36 | Oprogramowanie do badań min: brzusznych, ginekologicznych, położniczych, mięśniowoszkieletowe, położnicze, pediatrycznych, małych narządów w tym piersi, transkranialne, urologicznych, naczyniowych, neonatologicznych, kardiologicznych | TAK |  |
| 37 | Automatyczne pomiary: HC, BPD, AC, FL ,HUM, AF I,CRL, NT + OFD, Vp, CEREB,CM | TAK |  |
| 38 | Funkcja ukrycia danych pacjenta przy archiwizacji na zewnętrzne nośniki | TAK |  |
| 39 | Możliwość wykreowania własnej formuły obliczeniowej | TAK |  |
| 40 | Otwarty Moduł komunikacji DICOM 3,0 do przesyłania obrazów i danych, min. klasy DICOM print, store, worklist. Możliwość eksportu obrazów na nośnik USB. | TAK |  |
| 41 | Aparat wyposażony w min. 4 porty USB (min. 2 porty wykonan w technologii 3.0) z czego min. 2 umiejscowione na pulpicie aparatu | TAK |  |
| 42 | Min. 1x HDMI obsługujące przesyłanie obrazu o rozdzielczości min 1920x1080 px | TAK |  |
| 43 | Możliwość powiększenia kursora pomiarowego na osobnym obrazie | TAK |  |
| 44 | Videoprinter czarno biały do zdjęć i raportów | TAK |  |
| 45 | Pseudotrójwymiarowy tryb wizualizacji przepływu krwi, służący do intuicyjnej pomocy zrozumienia struktury przepływu krwi i małych naczyń krwionośnych | TAK |  |
| 46 | Oprogramowanie do wizualizacji bardzo wolnych i mikro przepływów, inne niż Power Doppler i Power Doppler kierunkowy, metoda dopplerowska | Tak |  |
| 47 | Zaawansowane oprogramowanie wykorzystujące algorytmy sztucznej inteligencji do automatycznej identyfikacji i śledzenia w czasie rzeczywistym kluczowych struktur anatomicznych, takich jak nerwy, kości, mięśnie, naczynia krwionośne. System zapewnia wizualizację każdej struktury za pomocą unikalnego koloru, umożliwiając precyzyjną analizę i interpretację obrazów | TAK |  |
| 48 | Możliwość rozbudowy o fabrycznie wbudowane zasilanie bateryjne o pojemności min. 6900 mAh umożliwiające nieprzerwaną pracę po zaniku zasilania sieciowego przez min.70 minut | Tak |  |
| 49 | Możliwość rozbudowy o dedykowaną funkcję oprogramowania do badania piersi oraz tarczycy w trybie B-Mode, umożliwiającą analizę morfologiczną z automatycznym oraz półautomatycznym obrysem ewentualnych zmian nowotworowych, możliwością klasyfikacji nowotworowej z skalą BI-RADS (piersi) i TI-RADS | TAK |  |
| 50 | Lupa pomiarowa powiększająca kursor pomiarowy na osobnym obrazie (wyświetlanym jednocześnie z obrazem emitowanym przez głowicę) | TAK |  |
| 51 | System AI do automatycznego wykrywania i śledzenia zmian w piersiach w czasie rzeczywistym. System po rozpoznaniu podejrzanej struktury samoistnie zaznacza ją na ekranie i śledzi w czasie rzeczywistym sugerując operatorowi obszar wymagający szczególnej uwagi. | TAK |  |
| 52 | Oprogramowanie do kontrastów (CEUS) - możliwość rozbudowy | TAK |  |
| 53 | Możliwość rozbudowy o obrazowanie elastograficzne w formacie pojedynczego ekranu oraz na obrazie podzielonym na dwa pola ze wskaźnikiem ucisku oraz określeniem za pomocą map kolorów wielkości i lokalizacji. | TAK |  |
| 54 | Możliwość rozbudowy o funkcję automatycznego pomiaru kompleksu IMT, | TAK |  |
| 55 | Możliwość rozbudowy o moduł umożliwiający bezprzewodowe przesyłanie obrazów na telefony i tablety za pomocą sieci WIFI z wykorzystaniem kodu QR | TAK |  |
| 56 | Możliwość rozbudowy o oprogramowanie umożliwiające strumieniowe i sieciowe przesyłanie obrazów diagnostycznych wraz z dźwiękiem na komputery, tablety znajdujące się w innych placówkach w celu współpracy/konsultacji online. | TAK |  |
| 57 | Oprogramowanie służące do wykonywania w sposób w pełni automatyczny pomiarów mięśnia sercowego w trybach 2D/ M-mode / PW/ CW oraz Dopplera tkankowego z użyciem EKG lub bez zapisu EKG, automatycznie wykrywającego fazę skurczu oraz rozkurczu. Oprogramowanie te ma w sposób automatyczny wykrywać przekrój anatomiczny serca i wybierać właściwy pomiar dla danego trybu pracy. Pomiary minimum: tryb B (LAX): IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs, RVIDd, Ao Diam, LA Diam; (A4C / A2C): LA Volume, LV Volume wraz z wyliczeniem frakcji wyrzutowej, dla trybu M: IVSd, LVIDd, LVPWd, IVSs, LVIDs, LVPWs; Ao Diam, LA Diam; dla trybów Dopplerowskich (CW/PW): RVOT, LVOT, MV, MR, AV, AR, PV, PR, dla Dopplera tkankowego E’, A’, S’. | TAK |  |
| 58 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie służące do analizy stłuszczenia wątroby. Oprogramowanie wykorzystujące analizę zmiany wiązki ultradźwiękowej przechodzącą przez wątrobę oraz analizę powracającej fali ultradźwiękowej – rozproszenie Rayleigh’a | TAK |  |
| 59 | Opcja rozbudowy o oprogramowanie służące do analizy stłuszczenia oraz marskości wątroby wykorzystujące analizę i porównanie miąższu wątroby i nerki – współczynnik HRI | TAK |  |
| 60 | Możliwość rozbudowy o automatyczne badanie według IOTA ADNEX | TAK |  |
| 61 | Głowica Convex, szerokopasmowa, wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy min. 1-7 MHz Liczba elementów min. 192 Kąt skanowania min. 100 stopni Promień krzywizny głowicy min. 56mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 62 | Głowica Liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 3-14 MHz Liczba elementów min. 256 Pole skanowania min. 50 mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość zastosowania przystawki biopsyjnej | TAK |  |
| 63 | Głowica kardiologiczna, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy 1-5MHz Liczba elementów 80 Kąt skanowania 90 stopni | TAK |  |
| 64 | Głowica liniowa, szerokopasmowa, wykonana w technologii Single Crystal Zakres częstotliwości pracy min. 2 – 12 MHz Liczba elementów min. 192 Pole skanowania max. 44 mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość rozbudowy | TAK |  |
| 65 | Głowica endowaginalna do badań ginekologiczno-położniczych oraz urologicznych: Zakres częstotliwości pracy min. 2-11 MHz Ilość elementów min. 128 Kąt skanowania: min. 205° Promień krzywizny głowicy max. 10 mm Możliwość rozbudowy | TAK |  |
| 66 | Głowica kardiologiczna pediatryczna, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 3-8 MHz Liczba elementów min. 96 Kąt skanowania min. 90 stopni Możliwość rozbudowy | TAK |  |
| 67 | Głowica microconvex, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 3 -12MHz Liczba elementów min. 128 Kąt skanowania min. 91 stopni Promień krzywizny głowicy max. 14mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość rozbudowy | TAK |  |
| 68 | Głowica szerokopasmowa, kardiologiczna neonatologiczna Zakres częstotliwości pracy min. 4-12 MHz Liczba elementów min. 96 Kąt skanowania min. 90 stopni Możliwość rozbudowy | TAK |  |
| 69 | Głowica Convex, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 3-10 MHz Liczba elementów min. 192 Kąt skanowania min 65 stopni Promień krzywizny głowicy max. 45 mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość rozbudowy | TAK |  |
| 70 | Głowica liniowa, szerokopasmowa Zakres częstotliwości pracy min. 3-22 MHz Liczba elementów min 192 Pole skanowania max 25,9mm Obrazowanie harmoniczne Możliwość rozbudowy | TAK |  |
| 71 | Gwarancja producenta na okres min. 24 miesięcy | TAK |  |
| 72 | Szkolenie aplikacyjne z obsługi aparatu w siedzibie zamawiającego min. 2 | TAK |  |
| 73 | Bezpłatne aktualizacje systemu aparatu przy każdym autoryzowanym przeglądzie aparatu | TAK |  |
| 74 | Bezpłatna dostawa, Wykonawca zobowiązany jest do przedstawienia autoryzacji na sprzedaż i serwis na terenie Polski | TAK |  |

…………………………………………………………………………………………………….

kwalifikowany podpis elektroniczny / podpis zaufany / podpis osobisty

osoby/osób upoważnionych do składania oświadczeń woli w imieniu wykonawcy