WARUNKI WYKONANIA PRAC  NA CMENTARZU WOJENNYM NR 57 
Z OKRESU  I WOJNY ŚWIATOWEJ  W UŚCIU GORLICKIM

- Nazwa zadania:

Kompleksowy remont  cmentarza wojennego z I wojny światowej nr 57 w Uściu Gorlickim

- Przedmiotem prac:

- Konserwacja kamiennych murów ogrodzenia z betonowymi nakrywami.

- Konserwację frontowego odcinka ogrodzenia w tym:
- konserwacja kamiennych słupów i betonowych słupków pośrednich;
- konserwacja podmurówki;
- konserwacja drewnianych elementów ogrodzenia z rekonstrukcją w zakresie koniecznym
  zgodnie z dokumentacja historyczną;   
- odtworzenie drewnianej furty.

- Konserwacja aneksu wejściowego w tym:
- konserwacja kamiennej ściany pomnikowej;
- konserwacja drewnianego krzyża pomnikowego z koniecznym wydłużeniem trzonu.

- Odtworzenie drewnianych krzyży nagrobnych wg dokumentacji historycznej  
z przemontowaniem istniejących blaszanych zadaszeń.

- Konserwacja  blaszanych zadaszeń krzyży.

- Renowacja blaszanych tabliczek po zdemontowaniu z istniejących krzyży i montaż na krzyżach odtworzonych (z uzupełnieniem jednej tabliczki brakującej).

- Montaż krzyży na nowych betonowych cokołach w układzie zgodnym z dokumentacją historyczną.

- Wykonanie kopców przy krzyżach z obłożeniem ich kamieniem łamanym.

- Towarzyszące prace budowlane: prace ziemne w ramach uporządkowania wnętrza cmentarza i odsłaniania dolnych partii murów ogrodzeniowych, wyprofilowanie spadków w celu odprowadzenia wód opadowych z terenu cmentarza,  wykonanie nowych fundamentów pod krzyże nagrobne.

- Informacje o terenie prac

Teren prac stanowi zabytkowa wojenna nekropolia, w związku z czym należy prowadzić prace z poszanowaniem pochowanych tam ludzkich szczątków. Zamawiający dysponuje jedynie terenem stanowiącym cmentarz w obrysie jego ogrodzenia, dlatego zachodzi konieczność  bieżących dostaw materiału w ilość przeznaczonej do zużycia w ciągu kilku dni – nie jest możliwe  składowanie większej ilości materiałów na terenie cmentarza. Obiekt pobawiony jest jakiejkolwiek infrastruktury, dlatego wykonawca zobowiązany jest – jeśli zachodzić będzie taka potrzeba – zapewnić we własnym zakresie agregat prądotwórczy i beczkowóz z wodą.

- Opis prac

Realizacja prac na podstawie Pozwolenia konserwatorskiego nr 100/2022 z  5 maja 2022 r. zmienionego Decyzją nr 3/25 z 11 lutego 2025 r.

Zakres prac zgodny z Programem prac konserwatorskich aut. Marka Sawickiego z lipca 2021 r. oraz dokumentacjami autorstwa Izabeli Chlost i Jerzego Drogomira:
- Cmentarz wojenny NR 57 UŚCIE RUSKIE Uzupełniająca dokumentacja historyczno-odtworzeniowa opracowana lipiec-sierpień 2007 r. 
- Cmentarz wojenny Nr 57 USCIE RUSKIE Uzupełniająca dokumentacja historyczno-odtworzeniowa opracowana październik-grudzień 2013.

Należy wyprofilować niweletę cmentarza w celu umożliwienia odpływu wód opadowych z jego terenu do otworów odpływowych znajdujących się murze ogrodzeniowym, które należy odkopać i udrożnić.

Elementy kamienne do konserwacji - mury ogrodzeniowe, ściana pomnikowa, słupy i podmurówka ogrodzenia frontowego.

Elementy betonowe do konserwacji: nakrywy kamiennych murów, ściany pomnikowej i  murków aneksu wejściowego, słupów pośrednich i nakryw ogrodzenia frontowego.

Elementy drewniane do konserwacji:
- krzyż pomnikowy z koniecznym wydłużeniem trzonu do wys. historycznej,
- drewniane elementy ogrodzenia frontowego z odtworzeniem elementów w zakresie koniecznym.

Elementy metalowe do konserwacji – zadaszenia krzyży nagrobnych, które należy zdemontować z krzyży istniejących i po konserwacji zamontować na krzyżach zrekonstruowanych z uzupełnieniem brakujących dekoracyjnych bolców.

Wykonanie kopców przy krzyżach z obłożeniem ich kamieniem łamanym.

Elementy do odtworzenia:
- 47 drewnianych krzyży nagrobnych, 
- drewniana furta
- tablica emaliowana wg wzoru nr 42 (zgonie z załącznikiem nr 9 do Uzupełniającej dokumentacji historyczno-odtworzeniowej z 2013 r.) do zamontowania na  grobie nr 43.

Istniejące tabliczki emaliowane należy zdemontować z obecnych krzyży, odczyścić i zamontować na krzyżach zrekonstruowanych. Nowe krzyże należy zamontować na nowo wykonanych cokołach betonowych z zalanych w nich ceownikami metalowymi. Przykład takich rozwiązań stosowanych na wielu remontowanych cmentarzach z okresu I wojny światowej przedstawia poniższa fotografia. Cokoły powinny wystawać ponad poziom gruntu na wysokość  ok. 15-20 cm.

W ramach uczytelnienia układu wnętrza nowe krzyże należy rozmieścić zgodnie z archiwalnym planem urządzenia cmentarza zwracając uwagę aby imienne tabliczki wskazywały właściwych pochowanych ( numeracja wzorów tablic i ich przyporządkowanie do właściwego grobu znajduje się w/w przywołanym załączniku do dokumentacji historycznej).

Mogiły należy usypać w formie kopców obwiedzionych opaskami z kamienia łamanego.

- Materiały stosowane do prac renowacyjnych

Rodzaj materiałów stosowanych do prac konserwatorskich i renowacyjnych wynika 
z programu prac konserwatorskich. Użyte w programie prac konserwatorskich, nazwy producentów i wyrobów należy traktować jako określenie rodzaju wymaganych parametrów. Dopuszcza się  stosowania  materiałów innych producentów o parametrach równoważnych ( nie gorszych).

- Nadzór nad realizacją prac

Za poprawność realizacji prac po stronie Wykonawcy odpowiada kierownik prac konserwatorskich (dyplomowany konserwator dzieł sztuki posiadający kwalifikacje zgodne z  art. 37a ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami)

- Odbiory prac

W trakcie realizacji prac zwoływane będą w razie konieczności komisje konserwatorskie z udziałem przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w Nowym Sączu. Podjęte przez komisje ustalenia dotyczące sposobu realizacji prac będą wiążące dla Wykonawcy.

Odbiorów prac dokonują upoważnieni przedstawiciele Zamawiającego, przy udziale kierujących pracami po stronie Wykonawcy oraz przedstawiciela Wojewódzkiego Urzędu Ochrony Zabytków – Delegatura w  Nowym Sączu.