Załącznik nr 1a do SWZ

Zamawiający:

Gmina Reszel

ul. Rynek 24

11-440 Reszel

Wykonawca:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

(pełna nazwa/firma, adres, w zależności od podmiotu:

NIP/PESEL, KRS/CEiDG)

reprezentowany przez:

………………………………………………………………

………………………………………………………………

………………………………………………………………

(imię, nazwisko, stanowisko/podstawa do reprezentacji)

Dokument potwierdzający, że zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia parametry techniczne, których Zamawiający wymaga i które opisane są w Opisie Przedmiotu Zamówienia.

(Wykonawca wypełnia tabele na które składa ofertę i dostarcza niniejszy dokument wraz z ofertą)

„Zakup koparko - ładowarki”

Nazwa i Model:

(wypełnia Wykonawca)

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………

| LP. | WYMAGANIA MINIMALNE ZAMAWIAJĄCEGO | OFEROWANE PARAMERTY POTWIERDZENIE SPEŁNIENIA WYMAGAŃ WYPEŁNIA OFERENT |
| --- | --- | --- |
| I. | WYMAGANIA TECHNICZNE |  |
| 1.1 | Koparko-ładowarka fabrycznie nowa , rok produkcji min. 2025r. |  |
| 1.2 | Koparko-ładowarka kołowa technicznie przystosowana do poruszania się po drogach publicznych (posiada właściwe oświetlenie, kierunkowskazy, trójkąt ostrzegawczy, pas bezpieczeństwa, lampę ostrzegawczą umieszczone na dachu maszyny, apteczkę, gaśnicę, deklarację zgodności CE, maszyna wyczerpuje znamiona pojazdu wolnobieżnego ). |  |
| 1.3 | Całkowita długość robocza koparko-ładowarki z osprzętem maksymalnie 6,0 m, |  |
| 1.4 | Masa eksploatacyjna maszyny z osprzętem maksimum 8500 kg |  |
| 1.5 | Silnik wysokoprężny turbodoładowany o mocy znamionowej brutto minimum 70 kW, spełniający normę emisji spalin euro V |  |
| 1.6 | Pojemność silnika minimum 3,6 litra, |  |
| 1.7 | Koła jezdne: przednie min 20 cali i tylne o rozmiarze minimum 26 cali |  |
| 1.8 | Przednia oś wychylna, przednie koła skrętne, |  |
| 1.9 | Skrzynia biegów półautomatyczna lub automatyczna, przełączalna pod obciążeniem, min. 4 biegi w przód, min. 3 biegi w tył |  |
| 1.10 | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową o wydajności min. 160 litrów/min i ciśnieniu roboczym minimum 250bar |  |
| 1.11 | Stabilizatory tylne niezależne, wysuwane hydraulicznie, podkładki gumowe pod stabilizatory |  |
| 1.12 | Błotniki kół przednich i tylnych, skrzynka narzędziowa, immobiliser |  |
| 1.13 | Kabina operatora wyposażona w klimatyzację, kabina z pneumatycznym i obrotowym fotelem, spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej ROPS i FOPS, poziom hałasu w kabinie do 75 dB |  |
| 1.14 | Światła robocze na kabinie LED minimum 8 sztuki, lampa ostrzegawcza |  |
| 1.15 | Metalowe osłony tylnych lamp |  |
| 1.16 | Zbiornik paliwa o pojemności minimum 150 litrów |  |
| 1.17 | Pełna blokada tylnego mostu |  |
| 1.18 | Instalacja hydrauliczna do obsługi uchylnej łyżki skarpowej |  |
| 1.19 | Stalowa osłona wału napędowego |  |
| II | OSPRZĘT ŁADOWARKOWY KOPARKO-ŁADOWARKI |  |
| 2.1 | Maszyna posiada system zapewniający samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki ładowarkowej |  |
| 2.2 | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą pojedynczego joysticka lub lewarka |  |
| 2.3 | Posiada układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania |  |
| 2.4 | Łyżka ładowarkowa, z widłami do palet - dzielona (otwierana), wielofunkcyjna: 6 w 1 - możliwość spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozściełania i wyrównywania |  |
| 2.5 | Pojemność łyżki ładowarki min.1 m3 z tolerancją ± 0,1 m3, szerokość łyżki do 2,5 m |  |
| 2.6 | Łyżka ładowarkowa wyposażona w zęby |  |
| 2.7 | Maksymalna wysokość załadunku minimum 3,0 m |  |
| 2.8 | Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 4 000 kg |  |
| III | OSPRZĘT KOPARKOWY PODSIĘBIERNY KOPARKO-ŁADOWARKI |  |
| 3.1 | Maszyna musi posiadać przesuw boczny wysięgnika koparkowego min. mechaniczny |  |
| 3.2 | Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą joysticków |  |
| 3.3 | Możliwość sterowania ramieniem koparkowym w systemie ISO oraz zamiennie w systemie SAE |  |
| 3.4 | Szybkozłącze koparkowe zamontowane na ramieniu koparkowym |  |
| 3.5 | Łyżka koparkowa o szerokości 300 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe |  |
| 3.6 | Łyżka koparkowa o szerokości 600 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe |  |
| 3.7 | Łyżka skarpowa uchylna o szerokości 1500 mm ± 20 mm montowana na szybkozłącze koparkowe |  |
| 3.8 | Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie (teleskopowe) |  |
| 3.9 | Zasięg na poziomie gruntu min. 6,55 m |  |
| 3.10 | Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,3 m |  |
| 3.11 | Kąt obrotu łyżki min.205 stopni |  |
| 3.12 | Siła skrawania na łyżce koparkowej minimum 62 kN |  |
| IV | WYMAGANIA DODATKOWE |  |
| 4.1 | Gwarancja na oferowaną koparko-ładowarkę |  |
| 4.2 | Obsługa serwisowa w okresie gwarancji (materiały, robocizna, dojazd) na min. 4 pierwsze przeglady po stronie dostawcy koparko-ładowarki |  |
| 4.3 | Zapewniony serwis gwarancyjny i pogwarancyjny koparko-ładowarki |  |
| 4.4 | Dostawa koparko-ładowarki zgodnie z zapisami umownymi |  |
| 4.5 | Dostawca powinien być producentem lub autoryzowanym przedstawicielem producenta oferowanej koparko-ładowarki |  |
| 4.6 | Dostawca przy dostawie musi przedstawić „Deklarację zgodności z CE” na oferowaną koparko-ładowarkę |  |
| 4.7 | Odległość autoryzowanego stacjonarnego punktu serwisowego nie więcej niż 100km od siedziby zamawiającego |  |
| 4.8 | Oferowana maszyna wyposażona w radio fabryczne, immobiliser oraz w pakiet podstawowy składający się z gaśnicy, trójkąta ostrzegawczego oraz instrukcji obsługi operatora w języku polskim. |  |
| 4.9 | Dostawca przeszkoli w cenie dostawy minimum dwóch operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko ładowarki |  |
| 4.10 | Dostawca dostarczy koparko-ładowarkę wraz z wymaganym osprzętem do siedziby Zamawiającego we własnym zakresie i na własny koszt. |  |

* Zaznaczyć właściwe lub niewłaściwe należy wykreślić

OŚWIADCZAM/-Y, ŻE ZAPROPONOWANA KOPARKO-ŁADOWARKA Z OSPRZĘTEM SPEŁNIA WSZYSTKIE PARAMETRY TECHNICZNE WYMAGANE PRZEZ ZAMAWIJĄCEGO W WARUNKACH ZAMÓWIENIA.

…………….……., dnia ………….……. r.

(miejscowość)

UWAGA: Niniejszy dokument potwierdzający, że zaproponowany przez Wykonawcę sprzęt spełnia parametry techniczne należy podpisać kwalifikowanym podpisem elektronicznym, podpisem zaufanym lub podpisem osobistym osoby uprawnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Wykonawcy.