Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

,,Zakup koparko – ładowarki”

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej koparko-ładowarki,                             rok produkcji co najmniej 2025 wraz z osprzętem oraz świadczeniem usługi serwisu gwarancyjnego przeglądów gwarancyjnych oraz przeszkolenie wyznaczonego przez zamawiającego personelu.

W okresie gwarancji wszystkie koszty naprawy w tym dojazd, koszt materiałów i części zamiennych, za wyjątkiem materiałów i części eksploatacyjnych podlegających naturalnemu zużyciu ponosi Wykonawca. Wykonawca powinien zapewnić autoryzowany serwis gwarancyjny. Zamawiający wymaga, aby serwis pogwarancyjny znajdował się na terenie Polski, maksymalnie do 100 km od siedziby Zamawiającego.

Koparko-ładowarka winna spełniać wymagania do poruszania się po drogach publicznych, zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o ruchu drogowym oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi, w tym posiadanie certyfikatu na znak CE.

Informacje dodatkowe:

Dane techniczne koparki:

- Dane techniczne koparki:

- Rok produkcji – min. 2025;

- Silnik wysokoprężny o mocy nie mniej niż 95 km;

- Napęd na obie osie (4x4);

- Felgi kół przystosowane do opon standardowych, ogólnie dostępnych; 20 cali przód, 26 cali tył, opony klasy premium

- Blokada układu różnicowego 100%;

- Stalowa osłona wału napędowego;

- Most przedni wahliwy;

- Wspomaganie hydrauliczne układu kierowniczego;

- Automatyczna skrzynia biegów;

- Układ elektryczny 12V z zabezpieczeniem przed wilgocią i negatywnym działaniem drgań;

- System samopoziomowania łyżki ładowarkowej;

- Układ stabilizacji łyżki ładowarki;

- Oświetlenie robocze min. 4 szt przód oraz tył, w technologii LED

- Układ koparki wyposażony w przesuw boczny wysięgnika koparkowego;

- Układ hydrauliczny kompensujący drgania układu koparkowego w czasie jazdy;

- Alternator o mocy co najmniej 120 amper;

- Dwa niezależne układy hamulcowe - hamulec zasadniczy hydrauliczny, mokry, samoregulujący się, działający na jedną lub dwie osie z możliwością hamowania lewym lub prawym kołem tylnego mostu;

- Elektryczny przełącznik zmiany kierunku jazdy;

- System hydrauliczny zamknięty, z możliwością dostosowania wydajności układu do bieżącego zapotrzebowania i ciśnieniu w układzie co najmniej 250 bar, wyposażony w wielotłoczkową pompę o zmiennej fazie pozwalającą na jednoczesne łączenie wszystkich ruchów części koparkowej o wydatku min. 160l/min;

- Stabilizatory tylne, niezależne, wysuwane hydraulicznie z regulacją luzu i wyposażone w poduszki antypoślizgowe;

- Ramię koparki o zmiennej długości z wysuwem teleskopowym (hydraulicznym) zakończone sprzybkozłączem mechanicznym; zasięg na poziomie gruntu min. 6,55m

- Wysokość załadunku mierzona od osi sworznia obrotu łyżki ładowarki nie mniej niż 3,3 m.

- Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna umożliwiająca ładowanie, spychanie, kopanie, chwytanie, rozściełanie i wyrównywanie o pojemności nie mniej niż 1 m3 z zębami,  i widłami do palet.

- Szybkozłącze mechaniczne ramienia kopiącego,

- Łyżka kopiąca o szerokości nie mniej niż 600 mm,

- Łyżka kopiąca o szerokości nie mnie niż 300mm,

- Łyżka skarpowa uchylana hydraulicznie o szer. Min 1500mm wyposażona w 2 siłowniki

- Instalacja hydrauliczna do zasilania łyżki hydraulicznej

- Kąt obrotu łyżki nie mniej niż 205 stopni;

- Siła na ramieniu koparki nie mniej niż 25kN

- Siła kopania na łyżce koparki nie mniej niż 63kN

- Sterowanie koparki za pomocą dżojstików;

- Skrzynia biegów min. Powershift

- Skrzynia biegów, silnik, układ hydrauliczny (rozdzielacze, pompy, siłowniki) od jednego producenta;

- Przechył łyżki ładowarki realizowany za pośrednictwem dwóch siłowników hydraulicznych;

- Obrotowy fotel operatora, amortyzowany pneumatycznie, z automatyczną kompensacją ciężaru i z pasami bezpieczeństwa;

- Drzwi kabiny po obu stronach;

- Izolacja dźwiękochłonna kabiny;

- Ogrzewanie i wentylacja kabiny oraz klimatyzacja;

- Kabina operatorska spełniająca wymagania konstrukcji ochronnej;

- Wyposażenie: skrzynka narzędziowa; immobiliser; gaśnica; smarownica; trójkąt ostrzegawczy; ostrzegawcza lampa błyskowa o barwie pomarańczowej.

- instrukcja obsługi w j. polskim.

- Przeglądy techniczne zgodnie z wytycznymi producenta, w trakcie trwania gwarancji, po stronie dostawcy

- Szkolenie operatorów w zakresie obsługi technicznej.

- Wykonawca musi być autoryzowanym przedstawicielem producenta urządzenia                     na terenie Polski co powinien poświadczyć odpowiednim dokumentem.

- Wykonawca musi posiadać odpowiednie zaplecze w postaci serwisu stacjonarnego (warsztat naprawczy) oraz serwisu mobilnego zapewniający serwis gwarancyjny                         i pogwarancyjny.