Załącznik nr 9

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# dla zadania pn.: „Remont, przebudowa i odbudowa dróg gminnych na terenie gminy Stoszowice”.

Wspólny Słownik Zamówień (CPV):

Główny przedmiot:

45000000-7 Roboty budowlane

Pozostałe CPV:

45233226-9 Roboty budowlane w zakresie dróg dojazdowych

45233225-2 Roboty budowlane w zakresie dróg jednopasmowych

45233142-6 Roboty w zakresie naprawy dróg

45233222-1 Roboty budowlane w zakresie układania chodników i asfaltowania

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę

Część I: Odbudowa drogi gminnej 118454D w m. Budzów

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Inwestycja zakłada przebudowę nawierzchni drogi gminnej nr 118454 w miejscowości Budzów o długości 2539 m stanowiącej własność Gminy Stoszowice, zlokalizowanej na działkach nr 745/5, 751, 1055, 1159, 1074/6 obręb Budzów. Jest to droga utwardzona o nawierzchni żwirowo-tłuczniowej.

Początek robót km 0+000 przy drodze znajduje się na działce nr 751 obręb 0001 Budzów. Koniec robót km 2+538,22 znajduje się przy działce nr 1159 obręb 0001 Budzów.

Droga gminna charakteryzuje się poniższymi parametrami:

- klasa drogi - D – dojazdowa

- kategoria ruchu drogi - KR 1

- droga - jednojezdniowa – dwukierunkowa

- przekrój – drogowy

- nawierzchnia – żwirowo-tłuczniowa

- szerokość jezdni – 2,5-3,0 m

- Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych, stwierdzono występowanie gruntów spoistych (gliny piaszczyste, gliny), niespoistych (pospółki i żwiry) a także nasypów budowlanych i niebudowlanych (tłuczeń, żużel). Rodzaj zalegających nasypów w podłożu i gruntów niespoistych kwalifikuje je do grupy nośności podłoża G1, występujące grunty rodzime gliniaste zaliczono do grup nośności G3-G4.

W dwóch otworach stwierdzono zwierciadło wody gruntowej poniżej głębokości 1,3 i 1,7m p.p.t.

Warunki wodne należało uznać za dobre.

- Urządzenia obce:

W pasie drogowym objętym opracowaniem znajdują się następujące urządzenia obce:

- sieć energetyczna - eN

- sieć telekomunikacyjna – tD

- sieć kanalizacji deszczowej - kdD

- sieć wodociągowa – w, woD

- Organizacja ruchu:

- Stała – bez zmian.

- Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy przedmiotowej drogi zostanie opracowany i wprowadzony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym obejmującym realizację zadania.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Na drodze projektuje się nawierzchnie bitumiczną ze spadkiem jednostronnym. Na całym odcinku drogi oraz należy wykonać warstwę wzmocnionego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym grubości 20 cm na tak przygotowanym podłożu należy wykonać podbudowę z KŁSM grubości 20 cm oraz warstwy bitumiczne. Należy wykonać obustronne utwardzone pobocze z KŁSM grubości 10 cm. Na całym odcinku niweleta drogi zostanie dopasowana do istniejącej sytuacji w terenie w celu uzyskania prawidłowego odwodnienia jezdni. W ramach przebudowy wykonane zostanie również odmulenie istniejących rowów a także remont istniejących przepustów.

Przyjęte parametry techniczne drogi gminnej:

- Klasa drogi - D – dojazdowa

- Kategoria ruchu - KR1

- Prędkość projektowa - Vp = 40 km/h

- Droga - jednojezdniowa dwukierunkowa

- Przekrój projektowany - uliczny

- Szerokość jezdni - 3,0 m

- Spadek poprzeczny jezdni: - 2%

- Konstrukcja nawierzchni:

Nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej:

- Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

- Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm gr. 20 cm E2=130MPa

- Warstwa wzmocnionego podłoża 2,5MPa gr. 20 cm E2=80MPa

- Zagęszczone podłoże

Nowa konstrukcja na zjazdach:

- Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

- Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm gr. 20 cm E2=130MPa

- Zagęszczone podłoże

- Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie się dzięki utwardzonemu poboczu ze spadkiem do istniejących rowów.

- Warunek mrozoodporności

H = 0,5 hz; HZ = 0,8

H = 0,5 x 0,8 = 0,40

Hpr min. =0,04 + 0,05 + 0,20 + 0,20 = 0,49 m

Hpr≥ H – warunek mrozoodporności został spełniony

- Zestawienie długości i parametry techniczne

Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje:

- długości odcinka – 2 538,22 m

- powierzchnia jezdni – 7 614,65 m2

- powierzchnia zjazdów – 520,35 m2

- powierzchnia utwardzonego pobocza – 1 249,45 m2

- Zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych

W przypadku odkrycia przewodów sieci teletechnicznych lub energetycznych przechodzących w poprzek planowanej budowy drogi należy zabezpieczyć poprzez wykonanie przepustów z rur dwudzielnych pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Nie wyklucza się występowania w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń i sieci podziemnych, które nie zostały zinwentaryzowane lub o których brak jest informacji. Zaleca się w miejscach spodziewanych zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić roboty z zachowaniem szczególnej ostrożności, stosując w celu lokalizacji kontrolne przekopy ręczne.

- Informacja dotycząca rodzaju ograniczeń lub zakazów w zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego

Projektowaną inwestycję zlokalizowano na terenie miejscowości Budzów – na terenie inwestycji nie uchwalono MPZP, działka nie ma z góry określonego przeznaczenia.

- Informacja dotycząca wymagań w zakresie ochrony archeologicznej

Obszar, na którym projektuje się drogę częściowo znajduje się na terenie historycznego układu ruralistycznego wsi Budzów oraz w obszarze obserwacji archeologicznej. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych (w postaci decyzji) oraz pokryć ich koszt.

W przypadku odkrycia w czasie robót ziemnych obiektów nieruchomych lub ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prac, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SWZ, w tym:

a) dokumentacja projektowa;

b) STWiORB;

c) przedmiar robót;

d) zaświadczenie o braku sprzeciwu.

Część II: Przebudowa drogi gminnej w m. Jemna (dz. nr ewid. 117/9, 199/1, 199/2, 197/3, 200 ob. Jemna)

      - Opis przedmiotu zamówienia.

- Droga przewidziana do przebudowy to droga gminna o długości ok. 960,62m stanowiąca własność gminy Stoszowice, zlokalizowana na działce nr 117/9; 199/1; 199/2; 197/3 i 200 w miejscowości Jemna w gminie Stoszowice. Jest to droga o nawierzchni z kruszywa łamanego oraz częściowo gruntowa. Przebudowa obejmuje działki nr 117/9; 199/1; 199/2; 197/3 i 200.

Początek projektowanych robót km 0+000 przy drodze znajduje się na działce nr 200 obręb 0003 Jemna. Koniec projektowanych robót km 0+960,62 znajduje się przy działce nr 197/3 obręb 0003 Jemna.

Droga gminna charakteryzuje się poniższymi parametrami:

- klasa drogi - W - wewnętrzna

- kategoria ruchu drogi - KR 1

- droga - jednojezdniowa – dwukierunkowa

- przekrój – drogowy

- nawierzchnia – gruntowa

- szerokość jezdni – 2,5-3,0 m

- Warunki gruntowo-wodne:

Na podstawie przeprowadzonych badań geotechnicznych, stwierdzono na poziomie posadowienia występowanie gruntów wysadzinowych (rumoszy, rumoszy gliniastych), nasypów budowlanych i niebudowlanych. Rodzaj zalegających nasypów w podłożu kwalifikuje go do grupy nośności podłoża G1 i G2, występujące rumosze zaliczono do grupy nośności G3.

Wody gruntowej do głębokości rozpoznania nie stwierdzono. Warunki wodne należy uznać za dobre.

- Urządzenia obce:

W pasie drogowym objętym opracowaniem znajdują się następujące urządzenia obce:

- sieć energetyczna - eN

- sieć telekomunikacyjna – tD

- sieć wodociągowa – wo, woD

- Organizacja ruchu:

- Stała – bez zmian.

- Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy przedmiotowej drogi zostanie opracowany i wprowadzony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym obejmującym realizację zadania.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Na drodze projektuje się nawierzchnie bitumiczną ze spadkiem jednostronnym. Na całym odcinku drogi należy wykonać warstwę wzmocnionego podłoża z mieszanki związanej spoiwem hydraulicznym grubości 20 cm. Na tak przygotowanym podłożu należy wykonać podbudowę z KŁSM grubości 20 cm oraz warstwy bitumiczne. Projektuje się wykonanie obustronne utwardzone pobocze z KŁSM grubości 10 cm. Na ok. 50 m odcinku należy wbudować opornik betonowy 12x25 cm. Na całym odcinku niweleta drogi zostanie dopasowana do istniejącej sytuacji w terenie w celu uzyskania prawidłowego odwodnienia jezdni.

Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne drogi gminnej:

- Klasa drogi - W-wewnętrzna

- Kategoria ruchu - KR 1

- Prędkość projektowa - Vp = 40 km/h

- Droga - jednojezdniowa dwukierunkowa

- Przekrój projektowany – uliczny

- Szerokość jezdni – 2,5-3,0 m

- Spadek poprzeczny jezdni: - 2%

- Konstrukcja nawierzchni:

Nowa jezdnia o nawierzchni bitumicznej:

- Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

- Warstwa wiążąca z AC16W 50/70 gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm gr. 20 cm (na poszerzeniach) E2=130MPa

- Warstwa wzmocnionego podłoża 2,5MPa gr. 20 cm E2=100MPa

- Zagęszczone podłoże

Nowa konstrukcja na zjazdach:

- Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 5 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/63 mm gr. 20 cm E2=100MPa

- Zagęszczone podłoże

Obramowanie nawierzchni bitumicznej – odcinkowe:

- Opornik betonowy 12x25x100 światło 0 cm

- Ława betonowa C12/15

- Zagęszczone podłoże

- Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie się dzięki utwardzonemu poboczu ze spadkiem.

- Warunek mrozoodporności:

H = 0,5 hz; HZ = 0,8

H = 0,5 x 0,8 = 0,40

Hpr min. =0,04 + 0,05 + 0,20 + 0,20 = 0,49 m

Hpr≥ H – warunek mrozoodporności został spełniony

- Zestawienie długości i parametry techniczne

Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje:

- długości projektowanego odcinka – 960,62 m

- powierzchnia jezdni – 2 913,28 m2

- powierzchnia zjazdów – 75,69 m2

- powierzchnia utwardzonego pobocza – 983,47 m2

- Zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych

W przypadku odkrycia przewodów sieci teletechnicznych lub energetycznych przechodzących w poprzek planowanej budowy drogi należy zabezpieczyć poprzez wykonanie przepustów z rur dwudzielnych pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Nie wyklucza się występowania w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń i sieci podziemnych, które nie zostały zinwentaryzowane lub o których brak jest informacji. Zaleca się w miejscach spodziewanych zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić roboty z zachowaniem szczególnej ostrożności, stosując w celu lokalizacji kontrolne przekopy ręczne.

- Informacja dotycząca rodzaju ograniczeń lub zakazów w zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego

Projektowaną inwestycję zlokalizowano na terenie miejscowości Jemna – na terenie inwestycji nie uchwalono MPZP.

- Informacja dotycząca wymagań w zakresie ochrony archeologicznej

Obszar, na którym projektuje się drogę nie znajduje się w bezpośrednim sąsiedztwie obiektów historycznych.

W przypadku odkrycia w czasie robót ziemnych obiektów nieruchomych lub ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prac, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu.

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SWZ, w tym:

a) dokumentacja projektowa;

b) STWiORB;

c) przedmiar robót;

d) zaświadczenie o braku sprzeciwu.

Część III: Remont ul. Kolejowej, Letniej i Polnej w Srebrnej Górze

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Inwestycja zakłada remont nawierzchni oraz chodnika na ul. Kolejowej (dz. nr 267 ob. Srebrna Góra) o długości całkowitej około 240 m. Inwestycja obejmuje również remont nawierzchni na ul. Polnej (dz. nr 98 ob. Srebrna Góra) o długości całkowitej około 100 m oraz na ul. Letniej (dz. nr 315 ob. Srebrna Góra) o długości całkowitej około 45 m. Działki nr 98, 267, 315 zlokalizowane na obszarze gminy Stoszowice w powiecie ząbkowickim stanowią własność gminy Stoszowice. Działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na mapie oznaczone symbolami KDD.9, KDD.12 - teren dróg publicznych dojazdowych.

Działki nr 484/2; 484/4; 484/10; 484/13 zlokalizowane na obszarze gminy Stoszowice w powiecie ząbkowickim stanowią własność gminy Stoszowice. Działki są objęte miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego, na mapie oznaczone symbolami 3 MN/Ub.3 - teren zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej oraz usługowe. Droga jest utwardzona o nawierzchni bitumicznej, przez ukształtowanie terenu woda odprowadzana jest do kanalizacji deszczowej. Na ulicy Kolejowej chodnik obustronny z płyt betonowych. Ulica Polna bez chodników. Ulica Letnia na części nawierzchnia bitumiczna, na części niezagospodarowana zieleń. Nawierzchnia drogi i chodnika charakteryzuje się złym stanem technicznym z licznymi wybojami i nierównościami.

Początek projektowanych robót na odcinku pierwszym km 0+000 na działce 267 przy granicy działki nr 14 obręb 0009 Srebrna Góra. Koniec pierwszego odcinka km 0+260,64 znajduje się na działce 315 obręb 0009 Srebrna Góra.

Początek projektowanych robót na odcinku drugim km 0+000 na działce 267 obręb 0009 Srebrna Góra. Koniec drugiego odcinka km 0+128,64 znajduje się na działce 98 przy granicy działki 166/1 i 165 obręb 0009 Srebrna Góra.

Droga gminna charakteryzuje się poniższymi parametrami:

- klasa drogi - D - dojazdowa

- kategoria ruchu drogi - KR 1

- droga - jednojezdniowa – dwukierunkowa

- przekrój – drogowy

- nawierzchnia – bitumiczna

- szerokość jezdni – 2,5-5,0 m

- Warunki gruntowo-wodne:

Nie dotyczy.

- Urządzenia obce:

W pasie drogowym objętym opracowaniem znajdują się następujące urządzenia obce:

- sieć wodociągowa – w

- sieć teletechniczna - t

- sieć energetyczna - eN

- sieć kanalizacyjna – K

- Organizacja ruchu:

- Stała – bez zmian.

- Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy przedmiotowej drogi zostanie opracowany i wprowadzony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym obejmującym realizację zadania.

- Projektowane zagospodarowanie terenu

Na dz. nr 267 i 98 projektuje się nawierzchnie bitumiczną ze spadkiem dostosowanym do istniejącej sytuacji w terenie. Istniejącą nawierzchnię bitumiczną, nawierzchnię chodnika i krawężniki należy poddać rozbiórce. Spadki poprzeczne należy na etapie frezowania dostosować do istniejącej sytuacji i lokalizacji w istniejących wpustów. Na całym odcinku niweleta drogi zostanie dopasowana do istniejącej sytuacji w terenie w celu minimalizacji robót. Na istniejącej konstrukcji drogi należy wykonać nową warstwę ścieralną z betonu asfaltowego AC11S gr. 4 cm. Na ulicy Kolejowej należy wykonać chodnik obustronny z płyt granitowych i kostki granitowej dwukolorowej dopasowując nową konstrukcję chodnika do istniejącej na ulicy Zimowej. Na połączeniu chodnika z drogą należy wykonać krawężnik granitowy 15x30 cm na ławie betonowej o wysokości światła 12 cm. Na zjazdach indywidualnych należy wykonać krawężnik granitowy 15x22 cm na ławie betonowej o wysokości światła 2 cm. Od strony zieleni przy chodniku należy wykonać obrzeża granitowe 8x30 cm na ławie z betonu. Na części ul. Letniej i Placu Wypoczynkowego naw. z kostki kamiennej 9/11, wzór jak na ul. Letniej i Zimowej.

Przyjęto do projektowania następujące parametry techniczne drogi gminnej:

- Klasa drogi - D-dojazdowa

- Kategoria ruchu - KR 1

- Prędkość projektowa - Vp = 40 km/h

- Droga - jednojezdniowa dwukierunkowa

- Przekrój projektowany – drogowy

- Szerokość jezdni – 2,5-5,0 m

- Spadek poprzeczny jezdni: - 2%

- Konstrukcja nawierzchni:

Jezdnia o nawierzchni bitumicznej:

- Warstwa ścieralna z AC11S 50/70 gr. 4 cm

- Warstwa szczepna – emulsja asfaltowa 0,4 kg/m2

- Warstwa wiążąca/wyrównawcza z AC16W lub AC11W

- Warstwa szczepna – emulsja asfaltowa 0,4 kg/m2

- Istniejąca konstrukcja drogi

Jezdnia o nawierzchni kamiennej:

- Nawierzchnia z kostki kamiennej 9/11 (wzór jak na ul. Letniej i Zimowej)

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr. 3 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

- Stabilizacja 2,5MPa gr. 15cm

- Zagęszczona podłoże

Zjazdy o nawierzchni z kostki kamiennej:

- Kostka granitowa szara gr. 9/11 cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 20 cm

- Warstwa odsączająca gr. 10 cm

- Zagęszczone podłoże

Chodnik (ul. Kolejowa):

- Kostka granitowa szara lub czarna 4/6 lub 9/11 cm / płyty granitowe 100x50cm gr. 8 cm

- Podsypka cementowo piaskowa 1:4 gr.3 cm

- Podbudowa z kruszywa łamanego stabilizowanego mech. 0/31,5 mm gr. 15 cm

- Warstwa odsączająca gr. 10 cm

- Zagęszczone podłoże

Obramowanie:

- Krawężnik granitowy 15x30x100 światło 12 cm (na zjazdach 2 cm)

- Ława betonowa C12/15

- Zagęszczone podłoże

- Odwodnienie:

Odwodnienie projektowanego odcinka drogi będzie się odbywać do istniejącej kanalizacji deszczowej. W ramach remontu przewidziana jest wymian wszystkich wpustów.

- Zestawienie długości i parametry techniczne

Zakres planowanych robót budowlanych obejmuje:

- długości projektowanego odcinka – 389,29 m

- powierzchnia jezdni – 1 738,00 m2

- powierzchnia chodników – 699,00 m2

- powierzchnia zjazdów – 199,00 m2

- Zabezpieczenie sieci energetycznych i teletechnicznych

W przypadku odkrycia przewodów sieci teletechnicznych lub energetycznych przechodzących w poprzek planowanej do remontu ulicy należy zabezpieczyć poprzez wykonanie przepustów z rur dwudzielnych pod nadzorem i w uzgodnieniu z gestorem sieci.

Nie wyklucza się występowania w terenie innych, nie wykazanych na mapie urządzeń i sieci podziemnych, które nie zostały zinwentaryzowane lub o których brak jest informacji. Zaleca się w miejscach spodziewanych zbliżeń i skrzyżowań z istniejącym uzbrojeniem prowadzić roboty z zachowaniem szczególnej ostrożności, stosując w celu lokalizacji kontrolne przekopy ręczne.

- Informacja dotycząca rodzaju ograniczeń lub zakazów w zagospodarowaniu terenu wynikających z aktów prawa miejscowego

Projektowaną inwestycję zlokalizowano w miejscowości Srebrna Góra – teren jest objęty miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego miejscowości Srebrna Góra, uchwała nr XXVIII/177/2013 z dnia 23 kwietnia 2013 r. Ustalenia szczegółowe dla terenów w liniach rozgraniczających ustalono:

§ 7. 1. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) nakaz obsługi komunikacyjnej za pośrednictwem sieci dróg publicznych i wewnętrznych, o parametrach technicznych określonych w § 28, 29 niniejszej uchwały;

2) zapewnienie parkowania i garażowania w obrębie nieruchomości dla potrzeb użytkowników zgodnie ze wskaźnikami określonymi w § 36 niniejszej uchwały, a w przypadku braku takiej możliwości – na terenach w tym celu wyznaczonych parkingów;

3) obsługa w systemy infrastruktury technicznej, zgodnie § 37 niniejszej uchwały.

2. Dopuszcza się w pasach drogowych oraz pomiędzy liniami rozgraniczającymi dróg a linią zabudowy, określonych na rysunku planu lokalizację:

1) obiektów zadaszonych służących przechowywaniu odpadów komunalnych oraz pojemników służących do ich recyklingu;

2) sieci i obiekty związane z infrastrukturą techniczną zgodnie z ustaleniami szczegółowymi planu;

3) elementów małej architektury.

§ 8. 1. Ustala się następujące zasady ochrony środowiska i przyrody:

8) obowiązek powiadomienia właściwych służb, zgodnie z przepisami odrębnymi, w przypadku dokonania odkrycia kopalnianych szczątków roślin lub zwierząt;

§ 9. 1. Ustala się zasady ochrony środowiska kulturowego:

5. Dla strefy „B” pośredniej ochrony konserwatorskiej, oznaczonej na rysunku planu obowiązuje:

1) utrzymanie:

a) zasadniczych elementów historycznego rozplanowania układu przestrzennego, w tym dróg, ulic i placów, linii zabudowy, kompozycji wnętrz urbanistycznych, zabudowy, zieleni, zespołów zabudowy, podziału działek i sposobu zagospodarowania działek siedliskowych,

b) historycznych kamiennych nawierzchni,

c) istniejących związków przestrzennych i planistycznych z układem urbanistycznym miasta w trakcie prowadzenia działalności inwestycyjnej,

8. Dla strefy „OW” ochrony konserwatorskiej − obserwacji archeologicznej, oznaczonej na rysunku planu obowiązuje ochrona w zakresie uwzględnienia nieruchomych zabytków archeologicznych w zabudowie i zagospodarowaniu terenu oraz stosowania ich ochrony na podstawie przepisów odrębnych oraz wymóg przeprowadzenia badań archeologicznych na podstawie przepisów odrębnych.

10. Informuje się, że na podstawie przepisów odrębnych, obowiązuje stosowne postępowanie w stosunku do przedmiotu, co do którego istnieje przypuszczenie, iż jest on zabytkiem, spoczywającym na każdym, kto w trakcie prowadzenia robót budowlanych i ziemnych go odkrył lub odkrytych jako przypadkowe znalezisko.

§ 28. 1. Wyznacza się tereny o przeznaczeniu podstawowym:

1) drogi publiczne klasy:

c) dojazdowej, oznaczone symbolami KDD.1, KDD.2, KDD.3, KDD.4, KDD.5, KDD.6, KDD.7, KDD.8, KDD.9, KDD.10, KDD.11, KDD.12, KDD.13, KDD.14, KDD.15, KDD.16, KDD.17, KDD.18, KDD.19, KDD.20;

3. Zasady ochrony środowiska, przyrody i krajobrazu kulturowego:

1) obowiązują ustalenia, o których mowa w § 8;

2) nakazuje się zachowanie i rozbudowę liniowych elementów zieleni wysokiej, w tym szpalerów i

alei, o ile nie koliduje to z bezpieczeństwem ruchu pojazdów.

4. Zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków: obowiązują ustalenia, o których mowa w

§ 9.

5. Parametry i wskaźniki kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu, w tym linie zabudowy, gabaryty obiektów i wskaźniki intensywności zabudowy: dopuszcza się budowę, rozbudowę oraz przebudowę istniejących części budynków takich jak: balkony, galerie, tarasy, schody zewnętrzne, pochylnie, rampy i inne będących częścią budynków wybudowanych na terenach przyległych.

6. W ramach szczegółowych zasad i warunków scalania i podziału nieruchomości, ustala się podziały nieruchomości na działki, przy uwzględnieniu minimalnej powierzchni nowo wydzielanych działek 30 m 2 .

7. Szczególne warunki zagospodarowania terenów oraz ograniczenia w ich użytkowaniu, w tym zakaz zabudowy: nakazuje się dostosowanie ciągów pieszych dróg dla potrzeb osób niepełnosprawnych.

8. Zasady modernizacji, rozbudowy i budowy systemów komunikacji i infrastruktury technicznej:

1) nakazuje się:

a) budowę nowych elementów układu komunikacyjnego wraz z kompleksową budową sieci uzbrojenia technicznego, lokalizowanego w korytarzach infrastruktury w liniach rozgraniczających drogi zgodnie z przepisami odrębnymi,

b) utrzymanie linii rozgraniczających dróg zgodnie z rysunkiem planu;

2) dopuszcza się:

a) korektę elementów istniejącego układu komunikacyjnego w projektach technicznych budowy i modernizacji dróg,

b) w liniach rozgraniczających dróg realizację urządzeń związanych z obsługą komunikacji − zatok, parkingów, elementów małej architektury zgodnie z przepisami odrębnymi.

Wobec powyższego inwestycje uznać należy za zgodną z ustaleniami obowiązującymi dla terenu planowanej inwestycji.

- Informacja dotycząca wymagań w zakresie ochrony archeologicznej

Część ul. Letniej oraz Plac Wypoczynkowy znajdują się na terenie układu urbanistycznego wpisanego do rejestru zabytków jako obszar staromiejski zabudowy wpisany do rejestru zabytków pod nr A/2574/625 decyzją z dnia 01.09.1959. Wykonawca przed przystąpieniem do robót zobowiązany jest uzyskać pozwolenie na prowadzenie badań archeologicznych (w postaci decyzji) oraz pokryć ich koszt. Prace należy wykonać zgodnie z Decyzją nr 270/2023 Dolnośląskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Delegatura w Wałbrzychu z dnia 13.03.2023 r.

W przypadku odkrycia w czasie robót ziemnych obiektów nieruchomych lub ruchomych zabytków archeologicznych (bądź przedmiotów, co do których istnieje przypuszczenie, że są zabytkami) Inwestor zobowiązany jest wstrzymać prac, zabezpieczyć ten przedmiot przy użyciu dostępnych środków i niezwłocznie powiadomić Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków we Wrocławiu delegatura w Wałbrzychu.

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SWZ, w tym:

a) dokumentacja projektowa;

b) STWiORB;

c) przedmiar robót;

d) zaświadczenie o braku sprzeciwu.

Część IV: Przebudowa drogi w m. Srebrna Góra, działka nr 459/14

- Opis przedmiotu zamówienia.

- Lokalizacja i opis stanu istniejącego

Inwestycja zakłada przebudowę nawierzchni drogi gminnej zlokalizowanej na dz. nr ewid. 459/14 ob. Srebrna Góra stanowiącej własność Gminy Stoszowice. Jest to droga o nawierzchni tłuczniowej o zmiennej szerokości ok. 3,5 m. Nawierzchnia jest zarośnięta i skoleinowana. Po obu stronach drogi występują tereny z zabudową mieszkalną. Zjazdy do posesji oraz na drogi boczne częściowo umocnione kruszywem.

- Rozwiązania projektowe:

- klasa drogi - wewnętrzna

- długość odcinka – 98,45 m

- szerokość nawierzchni jezdni – 3,5 m

- spadek poprzeczny nawierzchni drogi – daszkowy 2%

- szerokość poboczy – 0,75 m

- spadek poprzeczny poboczy – 8%

Cała droga została zaprojektowana o długości 98,45 m. Przed przystąpieniem do wykonania robót, Wykonawca wytyczy granice pasa drogowego. Przebudowywana droga jest zlokalizowana w granicach działek drogowych.

Na przebudowywanej drodze ze względu na szerokość działki, istniejącą zabudowę oraz ustalenie z Inwestorem przyjęto szerokość jezdni 3,5m.

- Konstrukcja nawierzchni drogi:

- koryto na głębokość 45 cm

- warstwa gruntu stabilizowanego spoiwami hydraulicznymi C1,5/2 – gr. 15 cm

- warstwa podbudowy kamiennej z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5 – gr. 25 cm

- warstwa wiążąca AC 16 W – gr. 5 cm

- warstwa ścieralna AC 11 S – gr. 4 cm

Pobocza należy wykonać o gr. 15 cm. z kruszywa łamanego stabilizowanego mechanicznie 0/31,5. Szerokość poboczy wynosi 0,75 m. Spadek poprzeczny pobocza 8%.

Istniejące zjazdy do posesji należy wykonać z kruszywa kamiennego o gr. 15 cm.

Należy wykonać skopienie międzywarstwowe po warstwie podbudowy kamiennej i po warstwie wiążącej.

Na początku i na końcu odcinka należy się dowiązać wysokościowo do istniejącej nawierzchni dróg oraz do istniejących bram oraz dróg poprzecznych.

Wszystkie włazy oraz skrzynki zaworowe należy wyregulować do wysokości nowej nawierzchni.

Po zakończenia robót należy teren uporządkować oraz w odległości do 1 m. od pobocza zahumusować na gr. 10 cm. oraz obsiać trawą na całej długości drogi.

- Urządzenia obce:

W pasie drogowym objętym opracowaniem znajdują się następujące urządzenia obce:

- sieć wodociągowa

- sieć energetyczna

- kanalizacja sanitarna

- sieć teletechniczna

Nie wyklucza się istnienia niezinwentaryzowanych sieci na terenie przebudowywanej działki, dlatego Wykonawca przed rozpoczęciem robót powiadomi właścicieli sieci i urządzeń o prowadzonych robotach.

Roboty wykonywane w sąsiedztwie urządzeń obcych należy wykonywać ręcznie z zachowaniem szczególnej ostrożności. Lokalizację podziemnych urządzeń w terenie należy potwierdzić za pomocą przekopów kontrolnych.

Na trasie urządzeń teletechnicznych mogą wystąpić elementy z napięciami niebezpiecznymi, w związku z tym należy zachować szczególne środki ostrożności podczas prac na zbliżeniu z nimi.

- Organizacja ruchu:

- Stała – bez zmian.

- Czasowa - na podstawie uzgodnienia z Zamawiającym projekt organizacji ruchu i zabezpieczenia robót na czas przebudowy przedmiotowej drogi zostanie opracowany i wprowadzony przez Wykonawcę wyłonionego w postępowaniu przetargowym obejmującym realizację zadania.

- Odwodnienie:

Odwodnienie odcinka drogi odbywa się za pomocą spadków poprzecznych i podłużnych na przyległe tereny zielone.

- Ochrona konserwatorska:

Przedmiotowa inwestycja nie podlega uzgodnieniom konserwatorskim.

II.  Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa załącznik nr 10 do SWZ, w tym:

a) dokumentacja projektowa;

b) STWiORB;

c) przedmiar robót;

d) zaświadczenie o braku sprzeciwu.

Ewentualne wskazanie w dokumentach zamówienia stanowiących opis przedmiotu zamówienia nazw własnych, znaków towarowych, patentów lub pochodzenia, źródła lub szczególnego procesu, który charakteryzuje produkty lub usługi - nie ma na celu naruszenia art. 16 Pzp. oraz art. 99 ust. 4 Pzp, ale w szczególności służy realizacji art. 17 ust. 1 pkt 1 i 2 Pzp. Zawarte opisy w SWZ mają za zadanie sprecyzowanie oczekiwań jakościowych, technologicznych, wydajnościowych czy funkcjonalnych Zamawiającego. Zgodnie z art. 99 ust. 5 i ust. 6 oraz art. 101 ust. 4 Pzp. Zamawiający wskazuje, że wykonawca może zaoferować przedmiot zamówienia określony opisem zawartym w dokumentach zamówienia lub równoważny. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia tego samego poziomu technologicznego, wydajnościowego i funkcjonalnego założonego w dokumentach zamówienia. W tym celu zamawiający wskazał w opisie przedmiotu zamówienia kryteria stosowane w celu oceny równoważności.

W każdym przypadku, gdy zamawiający opisał przedmiot zamówienia poprzez odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemów referencji technicznych dopuszcza rozwiązania równoważne.

Zamawiający oświadcza, że dopuszcza składanie ofert, w których poszczególne urządzenia bądź materiały wymienione w dokumentach zamówienia mogą być zastąpione urządzeniami bądź materiałami równoważnymi. Poprzez pojęcie materiałów i urządzeń równoważnych należy rozumieć materiały gwarantujące realizację robót zgodnie z dokumentacją projektową i specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót budowlanych oraz zapewniające uzyskanie parametrów technicznych nie gorszych od założonych. Równoważne produkty i urządzenia muszą być dopuszczone do obrotu i stosowania zgodnie z obowiązującym prawem. Wykonawca, który zaoferuje produkty oraz urządzenia równoważne wymagające zmiany posiadanych decyzji, będzie musiał

w ramach wykonania zamówienia w imieniu zamawiającego, uzyskać wymagane decyzje własnym staraniem i kosztem, gwarantując jednocześnie wykonanie zamówienia w terminie wynikającym z SWZ. Wykonawca, który powołuje się na rozwiązania równoważne opisane przez zamawiającego, jest zobowiązany wykazać, że oferowane przez niego dostawy, usługi lub roboty budowlane spełniają wymagania określone przez zamawiającego. Obowiązek wykonawcy wykazania równoważności produktu jest obowiązkiem wynikającym z ustawy Pzp., który może być spełniony w jakikolwiek sposób pozwalający zamawiającemu jednoznacznie stwierdzić zgodność oferowanych w ofercie produktów z wymaganiami określonymi w SWZ, co winno zostać wykazane na etapie składania ofert zawierających produkty równoważne. W takiej sytuacji zamawiający wymaga złożenia wraz z ofertą stosownych dowodów równoważności oferowanych produktów w stosunku do tych określonych w dokumentach zamówienia.