CZĘŚĆ OPISOWA 
PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO-BUDOWLANEGO

1. RODZAJ I KATEGORIA OBIEKTU BUDOWLANEGO:

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z  niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa parkingów (3 miejsca parkingowe), zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/1 położonej w miejscowości Sikory, gm. Bielany. Niniejsze opracowanie ma za zadanie przedstawić projektowaną zabudowę wraz ze związaną z nią niezbędną infrastrukturą techniczną.

Zgodnie z załącznikiem do ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane projektowany obiekt budowlany zaliczono do kategorii XVII – budynki handlowo – usługowe.

2.ZAMIERZONY SPOSÓB UŻYTKOWANIA ORAZ PROGRAM UŻYTKOWY OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek świetlicy wiejskiej przeznaczony jest dla ok 30 osób .

| WYKAZ POMIESZCZEŃ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nr | Rodzaj pomieszczenia | Rodzaj posadzki | Pow. użytkowa [m2] |
| 01 | wiatrołap | Terakota | 4,90 |
| 02 | Wc nps | Terakota | 6,70 |
| 03 | Sala spotkań | Terakota | 87,62 |
| 04 | Pom gospodarcze | Terakota | 12,11 |
| 05 | Zaplecze | Terakota | 7,36 |
| ŁĄCZNIE: |  |  | 118,69 |

3.UKŁAD PRZESTRZENNY ORAZ FORMA ARCHITEKTONICZNĄ OBIEKTU BUDOWLANEGO

Projektowany budynek zostanie rozbudowany w kierunku południowym, zachodnim i północnym. Został zaprojektowany na rzucie zbliżonym do kwadratu  o wymiarach 13,45m x 12,63 m. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, przykryty dachem płaskim. Pokrycie dachu z płyty warstwowej . Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem i wykończone tynkiem silikatowym typu baranek 1,5mm w kolorze białym, z drewnopodobnymi wstawkami. Stolarka okienna i drzwiowa w kolorze szarym/grafit.

Projektowany obiekt harmonijnie wpisuje się w otaczającą zabudowę i nie zakłóca istniejącego ładu przestrzennego.

4.CHARAKTERYSTYCZNE PARAMETRY OBIEKTU BUDOWLANEGO

| BUDYNEK HANDLOWO - USŁUGOWY |  |
| --- | --- |
| Powierzchnia zabudowy | 145,91m2 |
| Powierzchnia użytkowa | 118,69m2 |
| Powierzchnia wewnętrzna | 118,69 m2 |
| Powierzchnia całkowita | 118,69m2 |
| Kubatura | 380m3 |
| Wysokość | 4,12m |
| Długość | 12,63m |
| Szerokość | 13,45m |
| Liczba kondygnacji nadziemnych | 1 |

5.OPINIA GEOTECHNICZNĄ ORAZ INFORMACJA O SPOSOBIE POSADOWIENIA OBIEKTU BUDOWLANEGO

Ocena warunków gruntowych dla projektowanej rozbudowy budynku świetlicy wiejskiej na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/1 położonej w miejscowości Sikory, gm. Bielany, powiat sokołowski.

Zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz. 463/2012) w sprawie ustalenia geotechnicznych warunków posadowienia, rozbudowa budynku świetlicy wiejskiej o statycznie wyznaczalnym schemacie obliczeniowym - posadowiony w prostych warunkach gruntowych, zaliczono do drugiej kategorii geotechnicznej.

Ze względu na druga kategorię geotechniczną obiektu budowlanego oraz proste warunki gruntowe, opracowano dodatkową dokumentację badań podłoża gruntowego i projekt geotechniczny.

Jeżeli jednak w czasie realizacji budowy w/w budynku zostaną stwierdzone inne warunki gruntowe od przyjętych w opinii to należy zmienić kategorię geotechniczną i wykonać opracowanie zgodnie z rozporządzeniem Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dn. 25 kwietnia 2012 r. (Dz.U. poz. 463/2012) dla określonej kategorii geotechnicznej obiektu.

Przedmiotowa opinia geotechniczna została sporządzona w uzgodnieniu z wykonawcą specjalistycznych robót geologicznych.

Projektowana rozbudowa budynku posadowiona będzie na ławach fundamentowych i stopach fundamentowych. Szczegóły konstrukcyjne zostały zawarte w projekcie technicznym.

6.LICZBA LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH

Projektowany budynek będzie posiadał jedną sale spotkań, zaplecze socjalne dla wc i wiatrołap.

7.OPIS ZAPEWNIENIA NIEZBĘDNYCH WARUNKÓW DO KORZYSTANIA              Z OBIEKTÓW UŻYTECZNOŚCI PUBLICZNEJ I MIESZKANIOWEGO BUDOWNICTWA WIELORODZINNEGO PRZEZ OSOBY NIEPEŁNOSPRAWNE

Projektowany budynek będzie dostępny dla osób niepełnosprawnych z poziomu terenu. W projektowanym budynku różnica wysokości pomiędzy poziomem zero budynku a poziomem terenu zniweluje pochylnia zewnętrzna. W budynku została zaprojektowana toaleta dla osób niepełnosprawnych.

8.PARAMETRY TECHNICZNE OBIEKTU BUDOWLANEGO CHARAKTERYZUJĄCE WPŁYW OBIEKTU BUDOWLANEGO NA ŚRODOWISKO I JEGO WYKORZYSTYWANIE ORAZ NA ZDROWIE LUDZI I OBIEKTY SĄSIEDNIE POD WZGLĘDEM:

a)  zapotrzebowania i jakości wody oraz ilości, jakości i sposobu odprowadzania ścieków oraz wód opadowych

Projektowany budynek będzie zaopatrzony w wodę z istniejącej na działce sieci wodociągowej istniejącym przyłączem.

Dobowe zaopatrzenie wody dla budynku: 100 l/dobę

Jakość wody musi być zgodna z rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 7 grudnia 2017 r. w sprawie jakości wody przeznaczonej do spożycia przez ludzi.

Ścieki sanitarne z projektowanego budynku będą odprowadzane do istniejącego zbiornika na nieczystości ciekłe.

Ilość odprowadzanych ścieków z budynku: 90 l/dobę

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i z dachu budynku będą odprowadzane na teren biologicznie czynny – bez zakłócania stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Powierzchnia biologicznie czynna jest wystarczająca do przejęcia wód opadowych i roztopowych. Wody opadowe nie będą spływały na tereny sąsiednie.

b)  emisji zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych, z podaniem ich rodzaju, ilości i zasięgu rozprzestrzeniania się

Emisja zanieczyszczeń gazowych, w tym zapachów, pyłowych i płynnych - obiekt spełnia warunki ochrony atmosfery i nie będzie emitował zanieczyszczeń w ilości większej niż dopuszczalna w aktualnych przepisach i normach. Inwestycja jest zgodna z ustaleniami zawartymi w ustawie z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska.

c)  rodzaju i ilości wytwarzanych odpadów

Odpady stałe – usuwanie odpadów stałych powstałych podczas eksploatacji budynku, odbywać się będzie do szczelnych pojemników czasowego gromadzenia, ustawionych na utwardzonym placu wydzielonym na terenie inwestycji,
a następnie odpady odbierane będą regularnie przez licencjonowaną firmę. Sposób gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach.

Na terenie inwestycji nie będą wytwarzane i składowane odpady niebezpieczne.

d) właściwości akustycznych oraz emisji drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń, z podaniem odpowiednich parametrów tych czynników i zasięgu ich rozprzestrzeniania się

Projektowany budynek nie będzie źródłem emisji hałasu, drgań, a także promieniowania, w szczególności jonizującego, pola elektromagnetycznego i innych zakłóceń.

Projektowana inwestycja jest zgodna z rozporządzeniem Ministra Środowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Na granicy z działkami o nr ew. 100 nie zostaną przekroczone dopuszczalne poziomy hałasu dla terenów zabudowy mieszkaniowo-usługowej i zabudowy zagrodowej.

e)  wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, powierzchnię ziemi, w tym glebę, wody powierzchniowe i podziemne

Na przedmiotowej działce nie znajdują się drzewa kolidujące z projektowanym budynkiem przeznaczone do wycinki. Masy ziemne powstałe w wyniku prowadzenia robót budowlanych zostaną zagospodarowane na terenie inwestycji lub przekazane zgodnie z obowiązującymi przepisami. Projektowana inwestycja nie wpłynie negatywnie na wody powierzchniowe i podziemne.

9.ANALIZA TECHNICZNYCH, ŚRODOWISKOWYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI REALIZACJI WYSOCE WYDAJNYCH SYSTEMÓW ALTERNATYWNYCH ZAOPATRZENIA W ENERGIĘ I CIEPŁO, W TYM ZDECENTRALIZOWANYCH SYSTEMÓW DOSTAWY ENERGII OPARTYCH NA ENERGII ZE ŹRÓDEŁ ODNAWIALNYCH, KOGENERACJĘ, OGRZEWANIE LUB CHŁODZENIE LOKALNE LUB BLOKOWE, W SZCZEGÓLNOŚCI GDY OPIERA SIĘ CAŁKOWICIE LUB CZĘŚCIOWO NA ENERGII Z ODNAWIALNYCH ŹRÓDEŁ ENERGII, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 PKT 22 USTAWY Z DNIA 20 LUTEGO 2015 R. O ODNAWIALNYCH ŹRÓDŁACH ENERGII (DZ. U. Z 2020 R. POZ. 261, 284, 568, 695, 1086 I 1503), ORAZ POMPY CIEPŁA

a)  oszacowanie rocznego zapotrzebowania na energię użytkową do ogrzewania, wentylacji, przygotowania ciepłej wody użytkowej,

Zapotrzebowanie na energię użytkową: około 50,0 kWh(m2*rok)

b)  dostępne nośniki energii,

- gaz ziemny

- energia elektryczna

- energia słoneczna

- pompa ciepła (klimatyzatory)

c)  wybór dwóch systemów zaopatrzenia w energię do analizy porównawczej:

–  systemu konwencjonalnego oraz systemu alternatywnego albo

–  systemu konwencjonalnego oraz systemu hybrydowego, rozumianego jako połączenie systemu konwencjonalnego i alternatywnego,

system konwencjonalny: pompa ciepła powietrzna

system alternatywny: piec gazowy na gaz LPG z butli indywidualnej

d)  obliczenia optymalizacyjno-porównawcze dla wybranych systemów zaopatrzenia w energię,

|  | System konwencjonalny | System alternatywny |
| --- | --- | --- |
| Roczny koszt ogrzewania | ok. 3800zł | ok. 4770zł |
| Koszt 1kWh (zł) | 0,82 | 1,59 |
| Zużycie paliwa | 4634,25kWh | 3000 m3 |

e)  wyniki analizy porównawczej i wybór systemu zaopatrzenia w energię;

Jeżeli weźmie się pod uwagę koszty eksploatacyjne, dla czasu pracy urządzeń czyli ok. 10 lat zastosowanie pompy ciepła jako głównego źródła ciepła jest najbardziej ekonomiczne.

Wybrano system konwencjonalny: na bazie pompy ciepła - klimatyzatorów.

10.ANALIZA TECHNICZNYCH I EKONOMICZNYCH MOŻLIWOŚCI WYKORZYSTANIA URZĄDZEŃ, KTÓRE AUTOMATYCZNIE REGULUJĄ TEMPERATURĘ ODDZIELNIE W POSZCZEGÓLNYCH POMIESZCZENIACH LUB W WYZNACZONEJ STREFIE OGRZEWANEJ, ZGODNIE Z § 135 UST. 7–10 I § 147 UST. 5–7 ROZPORZĄDZENIA MINISTRA INFRASTRUKTURY Z DNIA 12 KWIETNIA 2002 R. W SPRAWIE  WARUNKÓW  TECHNICZNYCH,  JAKIM  POWINNY  ODPOWIADAĆ  BUDYNKI  I ICH  USYTUOWANIE  (DZ. U.  Z 2019 R.  POZ. 1065 ORAZ Z 2020 R. POZ. 1608)

Budynek będzie wyposażony w urządzenia, które automatycznie regulują temperaturę w poszczególnych pomieszczeniach a także wykorzystania zjawiska recyrkulacji powietrza szczególnie w okresach zimowych. Celem jest oszczędności zużycia energii cieplnej w budynku i tym samym zwiększenie efektywności energetycznej.

11.INFORMACJE O ZASADNICZYCH ELEMENTACH WYPOSAŻENIA BUDOWLANO-INSTALACYJNEGO, ZAPEWNIAJĄCYCH UŻYTKOWANIE OBIEKTU BUDOWLANEGO ZGODNIE Z PRZEZNACZENIEM

Projektowany budynek został zaprojektowany na rzucie zbliżonym do kwadratu. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, przykryty dachem płaskim.

instalacja wodociągowa

Woda na cele gospodarcze będzie doprowadzona do budynku istniejącym przyłączem  wodociągowym.  Dobowe zaopatrzenie wody dla budynku oszacowano na poziomie 100 l/dobę. Istniejące przyłącze wodociągowe do budynku wo40. Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono w projekcie technicznym.

instalacja kanalizacji sanitarnej

Projektowana instalacja kanalizacji sanitarnej będzie odbierać wytwarzane ścieki z przyborów sanitarnych, a następnie odprowadzać do istniejącego szczelnego zbiornika poprzez istniejące przyłącza kanalizacyjnego ks160. Ilość odprowadzanych ścieków z budynku oszacowano na poziomie 90 l/dobę. Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono w projekcie technicznym.

instalacja elektryczna i odgromowa

Projektowany budynek będzie podłączony do istniejącej sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia zgodnie z warunkami technicznymi wydanymi przez Zakład Energetyczny. Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono w projekcie technicznym.

instalacja wentylacyjna i klimatyzacyjna

Projektowany budynek będzie wyposażony w instalację wentylacyjną mechaniczną. Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono w projekcie technicznym.

instalacja telekomunikacyjna

Projektowany budynek usługowy  jest podłączony do istniejącej sieci telekomunikacyjnej. Szczegółowe rozwiązania techniczne przedstawiono w projekcie technicznym.

12. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 869 
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.                    w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów    (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.                w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r.           Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. 
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2023, poz. 1563).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.              poz. 1225).

oraz normy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wiedza techniczna.

- Powierzchnia wewnętrzna, wysokość i liczba kondygnacji

- powierzchnia wewnętrzna: 118,69 m2,

- wysokość: 4,12 m (budynek niski) (N)),

- liczba kondygnacji podziemnych: 0,

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1.

- Charakterystyka zagrożenia pożarowego i parametry pożarowe występujących substancji palnych oraz zagrożenia wynikające z procesów technologicznych.

W budynku znajdować się będą typowe materiały związane z funkcjonowaniem pomieszczeń, takie jak: papier, meble z drewna i wyroby drewnopodobne a także materiały z tworzyw sztucznych oraz inne elementy stanowiące wyposażenie i wystrój wnętrz, których pożary w przeważającej części zalicza się do grupy „A”.

- Klasyfikacja pożarowa i kategoria zagrożenia ludzi, przewidywana liczba osób na każdej kondygnacji i w pomieszczeniach, których drzwi ewakuacyjne powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń

Przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie 
i pełnioną funkcję zaliczany do ZL III kategorii zagrożenia ludzi (w budynku nie występują pomieszczenia dla ponad 50 osób niebędących stałymi użytkownikami) wraz z funkcjonalnie powiązanymi pomieszczeniami magazynowymi i gospodarczymi zaliczanymi do PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

Ilość osób w budynku:

- I kondygnacja – 30 osób.

- Przewidywaną gęstość obciążenia ogniowego

Dla części budynków kwalifikowanych do ZL nie wyznacza się gęstości obciążenia ogniowego. Pomieszczenia magazynowe i techniczne funkcjonalnie powiązane o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku nie przewiduje się magazynowania oraz prowadzenia procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe.

- Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Dla budynku niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej zaliczanego do ZL III kategorii zagrożenia ludzi, wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej wraz z zastosowaniem wszystkich elementów, jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

Klasa „D” wyznacza następujące klasy odporności ogniowej jego elementów:

- Główna konstrukcja nośna: R 30,

- Konstrukcja dachu: (-),

- Stropy – REI 30,

- Ściany zewnętrzne: EI 30 (dot. pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem) (nierozprzestrzeniające ognia (NRO)),

- Ściany wewnętrzne: (-) (obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych co najmniej EI 15,

- Przekrycie dachu: (-), (nierozprzestrzeniające ognia (NRO)).

- Ściany oddzielenie przeciwpożarowego – REI 60, otwory – EI 30.

Ponadto:

- Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

- Wszystkie elementy budowlane powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

- Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru.

- Sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieopadających pod wpływem ognia.

- Podział obiektu na strefy pożarowe oraz strefy dymowe

Budynek stanowi jedną strefę pożarową o powierzchni 118,69 m2 przy dopuszczalnych 
8000 m2.

- Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe i odległość od obiektów sąsiadujących

Budynek usytuowany w następujący sposób:

- 11,87 m od granicy sąsiedniej zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym gruntów 100 i ściany znajdującego się na granicy budynku gospodarczego,

- 8,0 m od granicy z działką drogową,

Budynek powinien zostać usytuowany w odległości co najmniej 4,0 m od granic z działkami sąsiednimi oraz odległości co najmniej 8,0 m od innych budynków ZL III i PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2.

- Warunki i strategia ewakuacji ludzi lub ich uratowania w inny sposób

Z każdego miejsca w obiekcie, przeznaczonego do przebywania ludzi, powinna być zapewniona możliwość ewakuacji w bezpieczne miejsce na zewnątrz budynku lub do innej strefy pożarowej, bezpośrednio lub drogami komunikacji ogólnej zwanymi drogami ewakuacyjnymi.

Bezpieczne warunki ewakuacji z budynku zostaną zapewnione poprzez:

- wyjścia z pomieszczeń na drogi ewakuacyjne zamykane drzwiami,

- łączna szerokość drzwi w świetle ościeżnicy stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń dostosowaną do liczby osób mogących w nim przebywać jednocześnie, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób,

- szerokość drzwi w świetle ościeżnicy stanowiących wyjścia ewakuacyjne z pomieszczeń przeznaczonych dla 4 ÷ 50 osób niemniejszą niż 0,9 m (0,8 m w przypadku drzwi służących do ewakuacji do 3 osób) - mierzoną w świetle otworu po otwarciu drzwi,

- z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 30 osób zlokalizowanych w obrębie strefy pożarowej ZL II co najmniej dwa wyjścia ewakuacyjne oddalone od siebie w odległości nie mniejszej niż 
5 m, otwierane na zewnątrz pomieszczeń,

- z pomieszczeń przeznaczonych dla ponad 6 osób o ograniczonej zdolności poruszania się drzwi powinny otwierać się na zewnątrz pomieszczeń,

- drzwi wieloskrzydłowe stanowiące wyjście ewakuacyjne z budynku powinny mieć co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości co najmniej 0,9 m,

- długość przejść ewakuacyjnych w strefie pożarowej ZL, prowadzących przez nie więcej niż trzy pomieszczenia, nieprzekraczającą 40 m, przy zachowaniu ich minimalnej szerokości wynoszącej 0,9 m (0,8 m w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób),

- szerokość przejścia ewakuacyjnego w pomieszczeniu przeznaczonym na pobyt ludzi należy obliczać proporcjonalnie do liczby osób, do których ewakuacji ono służy, przyjmując co najmniej 0,6 m na 100 osób, lecz nie mniej niż 0,9 m, a w przypadku przejścia służącego do ewakuacji do 3 osób – nie mniej niż 0,8 m,

- drzwi wejściowe do budynku powinny posiadać szerokość w świetle ościeżnicy co najmniej 
0,9 m i wysokość 2,0 m.

- wysokość dróg ewakuacyjnych wynoszącą co najmniej 2,2 m (dopuszcza się wysokość lokalnego obniżenia do 2 m, przy czym długość obniżonego odcinka drogi nie może być większa niż 1,5 m na każdym odcinku drogi ewakuacyjnej o długości 10 m),

- poziome drogi ewakuacyjne o szerokości co najmniej 1,4 m (dopuszcza się 1,2 m dla drogi ewakuacyjnej przeznaczonej do ewakuacji nie więcej niż 20 osób),

- obudowa poziomych dróg komunikacji ogólnej co najmniej EI 15,

- długość dojść ewakuacyjnych mierzoną od wyjścia z pomieszczenia, następnie poziomymi drogami ewakuacyjnymi do wyjść na zewnątrz budynku, nieprzekraczającą 10 m przy jednym kierunku ewakuacji oraz 40 m przy co najmniej dwóch kierunkach (dla dojścia najkrótszego, przy czym dopuszcza się dla drugiego dojścia długość o 100 % ponadto dojścia te nie powinny się pokrywać ani krzyżować, dopuszcza się ich wspólny początkowy przebieg na długości nie większej niż 2 m),

- szerokość drzwi stanowiących wyjścia z budynku, prowadzących na zewnątrz budynku                       niemniejszą niż szerokość biegu klatki schodowej, tj. 1,2 m, w tym co najmniej jedno nieblokowane skrzydło drzwiowe o szerokości nie mniejszej niż 0,9 m - mierzonej w świetle otworu po otwarciu drzwi;

- drzwi stanowiące wyjścia ewakuacyjne z obiektu otwierane na zewnątrz budynku,

- oświetlenie awaryjne – ewakuacyjne na drogach ewakuacyjnych.

- Dobór urządzeń przeciwpożarowych i innych urządzeń służących bezpieczeństwu pożarowemu, dostosowany do wymagań wynikających z przepisów dotyczących ochrony przeciwpożarowej i przyjętego scenariusza pożarowego

11.1. Przeciwpożarowe wyłączniki prądu

Budynek należy wyposażyć w przeciwpożarowy wyłącznik prądu.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie doboru urządzeń wchodzących w skład urządzenia przeciwpożarowego na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej, którą należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

11.2. Instalacja wodociągowa przeciwpożarowa

W budynku nie jest wymagane stosowanie instalacji wodociągowej przeciwpożarowej hydrantami wewnętrznymi.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie doboru urządzeń wchodzących w skład urządzenia przeciwpożarowego na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej, którą należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

11.3. Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne

Drogi ewakuacyjne w budynku, należy wyposażyć w instalację oświetlenia awaryjnego – ewakuacyjnego.

Szczegółowe rozwiązania w zakresie doboru urządzeń wchodzących w skład urządzenia przeciwpożarowego na podstawie dokumentacji projektowej wykonawczej, którą należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

11.4. Urządzenia zapobiegające zadymieniu klatek schodowych lub służące do usuwania z nich dymu.

W budynku nie jest wymagane i nie przewiduje się stosowania urządzeń zapobiegających zadymieniu lub służących do usuwania z nich dymu.

11.5. Samoczynne urządzenia oddymiające.

W budynku nie jest wymagane i nie przewiduje się stosowania samoczynnych urządzeń oddymiających.

11.6. System sygnalizacji pożarowej.

W budynku nie jest wymagane i nie przewiduje się stosowania systemu sygnalizacji pożarowej.

11.7. Urządzenia sygnalizacyjno-alarmowe odcinające dopływ gazu

W budynku nie jest wymagane i nie przewiduje się stosowania instalacji sygnalizacyjno – alarmowej odcinającej dopływ gazu do wnętrza budynku.

11.8. Przeciwpożarowe klapy odcinające

W budynku nie jest wymagane i nie przewiduje się stosowania przeciwpożarowych klap odcinających.

11.9. Drzwi przeciwpożarowe

W budynku nie przewiduje się stosowanie drzwi przeciwpożarowych.

- Wyposażenie w gaśnice

Przed przekazaniem obiektu do użytkowania należy wyposażyć go w gaśnice zgodnie z obowiązującym normatywem jedna jednostka masy środka gaśniczego 2 kg (lub 3 dm3) zawartego w gaśnicach na każde 100 m2  powierzchni strefy pożarowej.

- Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Zgodnie z wymaganiami przepisów dla budynku wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru należy zapewnić wodę w ilości min. 10 l/s. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniać będzie sieć wodociągowa, na której zlokalizowany zostanie projektowany hydrant zewnętrzny nadziemny DN80, usytuowany w odległości od 5 do 75 m od budynku – wg. odrębnego opracowania.

Do budynku nie jest wymagane doprowadzenie drogi pożarowej.

- Ustalenia organizacyjne

Urządzenia przeciwpożarowe należy wykonać na podstawie odrębnej dokumentacji projektowej, którą należy uzgodnić z rzeczoznawcą ds. zabezpieczeń przeciwpożarowych.

Do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu należy stosować sprzęt, urządzenia, instalacje i środki posiadające dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej.

Warunkiem dopuszczenia urządzeń przeciwpożarowych zastosowanych w obiekcie do użytkowania jest pozytywny wynik testów i sprawdzeń, potwierdzony stosownymi protokółami w tym zakresie.

Do zabezpieczenia przeciwpożarowego obiektu należy stosować sprzęt, urządzenia, instalacje 
i środki posiadające dopuszczenia do stosowania w ochronie przeciwpożarowej, w tym przeciwpożarowy wyłącznik Prądu.

Przed przekazaniem obiektu do użytkowania należy:

- oznakować obiekt znakami zgodnymi z Polskimi Normami;

- opracować instrukcję bezpieczeństwa pożarowego,

- umieścić w obiekcie w widocznym miejscu instrukcję postępowania na wypadek pożaru wraz z wykazem telefonów alarmowych,

- Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Brak.

13. ROZWIĄZANIA ARCHITEKTONICZNO – BUDOWLANE:

Konstrukcja projektowanego obiektu murowana. Budynek będzie posiadał wielospadowy płaski.

Ławy fundamentowe wg projektu konstrukcyjnego.

Stopy fundamentowe pod słupy żelbetowe wg projektu konstrukcyjnego.

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24cm ocieplone styropianem gr. 12cm. Ściany fundamentowe oparte na ławach żelbetowych. Izolacja pozioma 2x papa na lepiku, wykonana na wysokości izolacji poziomej posadzki. Izolacja pionowa od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą na cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych (dwukrotna powłoka) – lepik asfaltowy nakładany na gorąco lub abizol. Na styku ze styropianem stosować lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy mineralnych. Ocieplenie ścian fundamentowych styropian XPS (styrodur) gr. 12cm.

Ściany zewnętrzne budynku: pustaki gazobetonowe odmiany M600 gr. 24 cm łączone klejem.

Docieplenie ścina wraz z wyprawą:

Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone styropianem EPS 100 fasada gr. 18 cm elewacja wykonana metodą lekko mokro z wyprawą sylikatową typu baranek 1,5mm – zgodnie z rysunkami elewacji.

Cokół budynku: Po obwodzie budynku wykonany zostanie cokół o wysokości min. 30cm. Wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym kol. RAL7016(ciemnoszary) – zgodnie z rysunkami elewacji.

Ściany wewnętrzne murowane  z gazobetonu gr. 24cm lub 12cm.. Dopuszcza się zastosowanie zabudowy lekkiej k-g gr. 10cm spełniających wymogi akustyczne.

Słupy konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego.

Trzpienie: wg projektu konstrukcyjnego.

Pokrycie płyty warstwowe z rdzeniem PIR gr 16cm zgodnie z przekrojami i rysunkiem dachu.

Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm lub PCV kolor RAL 7016.

Stolarka okienna i drzwiowa typowa PCV kolor  7016 wg rzutów.

Tynki wew. gipsowe gr 1,5cm.

Sufity podwieszane kasetonowe typu Amstrong (60x60, 120x60) częściowo z płyt g-k, - wg przekroju i projektu wnętrz.

Posadzki wg opisu na przekroju i projektu wnętrz.

Wokół budynku należy wykonać opaskę betonową na podsypce piaskowej szerokości 50cm ze spadkiem na teren.