OPIS DO PROJEKTU 
ZAGOSPODAROWANIA TERENU

1. PRZEDMIOT  ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z  niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa parkingów (3 miejsca parkingowe), zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/1 położonej w miejscowości Sikory, gm. Bielany. Niniejsze opracowanie ma za zadanie przedstawić projektowaną zabudowę wraz ze związaną z nią niezbędną infrastrukturą techniczną.

2. ISTNIEJĄCY  STAN  ZAGOSPODAROWANIA  TERENU

Przedmiotowa działka o nr ew. 101/1 położona w miejscowości Sikory, gm. Bielany jest zabudowana świetlicą wiejska wraz z infrastrukturą techniczną oraz wiatą gospodarczą, pomnikiem i kaplicą.

Działka graniczy:

- od strony północnej z drogą powiatową działką o nr ew. 484,

- od strony południowej z drogą powiatową działką o nr ew. 484,

- od strony zachodniej z drogą powiatową działką o nr ew. 484,

- od strony wschodniej z zabudowaną działką siedliskową nr ew. 100.

3. PROJEKTOWANE  ZAGOSPODAROWANIE  OBSZARU  OPRACOWANIA

Na przedmiotowej działce o nr ew. 101/1 położonej w miejscowości Sikory, gm. Bielany projektuje się następujące elementy zagospodarowania:

- rozbudowę i przebudowę budynku świetlicy wiejskiej,

- budowę parkingów (miejsca postojowe dla samochodów osobowych 2,5m x 5,0m w ilości 2 sztuki, miejsca postojowe przeznaczone dla osób niepełnosprawnych 3,6x5,0m w ilości 1 sztuk),

- utwardzenie terenu,

3.1. URZĄDZENIA BUDOWLANE ZWIĄZANE Z OBIEKTAMI BUDOWLANYMI

- instalacja wodociągowa,

- instalacja kanalizacji sanitarnej,

- parking na 3 miejsca postojowe – 2 miejsca postojowe o wymiarach 2,5m x 5,0m i 1 miejsce postojowe o wymiarach 3,6m x 5,0m przeznaczone dla osób niepełnosprawnych,

- utwardzenie terenu

3.2. SPOSÓB ODPROWADZANIA LUB OCZYSZCZANIA ŚCIEKÓW

Ścieki sanitarne z przedmiotowego budynku będą odprowadzane do istniejącego szczelnego zbiornika poprzez istniejące przyłącze.

Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych będą odprowadzane na tereny biologicznie czynny – bez zakłócania stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Powierzchnia biologicznie czynna jest wystarczająca do przejęcia wód opadowych i roztopowych. Wody opadowe nie będą spływały na tereny sąsiednie.

3.3. UKŁAD KOMUNIKACYJNY

Na przedmiotowej działce projektuje się utwardzenie terenu stanowiące dojścia i dojazdy do projektowanego budynku. Dodatkowo projektuje się 3 miejsca postojowe, w tym jedno przeznaczone dla osób niepełnosprawnych.

3.4. SPOSÓB DOSTĘPU DO DROGI PUBLICZNEJ

Działka o nr ew. 101/1 położona w miejscowości Sikory, gm. Bielany posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (powiatowej) –istniejącymi zjazdami publicznymi.

3.5. PARAMETRY TECHNICZNE SIECI I URZĄDZEŃ UZBROJENIA TERENU

Przedmiotowy budynek  podłączony jest do:

- sieci wodociągowej wo160 poprzez przyłącze wodociągowe wDN40,

- szczelnego zbiornika poprzez przyłącze ks160,

- sieci elektroenergetycznej niskiego napięcia poprzez istniejące przyłącze,

- sieci telekomunikacyjnej poprzez istniejące przyłącze.

3.6. UKSZTAŁTOWANIE TERENU I UKŁAD ZIELENI

Teren opracowania jest płaski obniża się systematycznie w kierunku północnym. Rzędne terenu zawierają się w przedziale od ok. 189,60m.n.p.m do 189,3m.n.p.m. Rzędna posadowienia projektowanego budynku bez zmian. Na działce nie znajdują się drzewa przeznaczone do wycinki zgodnie z rys. zagospodarowania terenu.  Teren biologicznie czynny porośnięty trawą. Ukształtowanie terenu zapewnia gromadzenie wód opadowych na terenie inwestycji bez zakłócenia stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Wody opadowe pochodzące z dachu budynku oraz z terenów utwardzonych nie będą spływały na teren działek sąsiednich.

4. ZESTAWIENIE  POWIERZCHNI

1.  Całkowita powierzchnia obszaru objętego opracowaniem ABCD-A = 1163 m²

2.  Powierzchnia zabudowy:

-  istniejąca 137,82m², co stanowi 11,85%;

- projektowana rozbudowa 62,40m2 co stanowi 5,36% powierzchni obszaru opracowania ABCD-A

RAZEM Pz=  200,22 m2 co stanowi 17,21% obszaru opracowania.

3.  Powierzchnia utwardzona istniejąca;

- istniejące utwardzenie terenu = 174,26 m² co stanowi 14,98% powierzchni obszaru opracowania ABCD-A

- projektowane utwardzenie terenu = 170,16 m² co stanowi 14,63% powierzchni obszaru opracowania ABCD-A

Razem = 344,42 m² co stanowi 29,61% powierzchni obszaru opracowania ABCDE-A

4. Powierzchnia biologicznie czynna;

- istniejąca powierzchnia biologicznie czynna = 850,92 m² co stanowi 73,16% powierzchni obszaru opracowania ABCD-A

- projektowana powierzchnia biologicznie czynna = 618,36 m² co stanowi 53,16% powierzchni obszaru opracowania ABCD-A

- ZESTAWIENIE:

- powierzchni zabudowy projektowanych i istniejących obiektów budowlanych

|  | Dane liczbowe | Udział procentowy | Wytyczne decyzji wz |
| --- | --- | --- | --- |
| Pow. terenu | 1163 m2 | 100% | - |
| Pow. zabudowy istniejących bud. | 137,82 m2 | 11,85% | - |
| Powierzchnia zabudowy po rozbudowie | 200,22 m2 | 17,21% | maks.20% |
| Intensywność zabudowy | 200,22 m2 | 0,172 | do 0,2 |

- powierzchnia biologicznie czynna

|  | Dane liczbowe | Udział procentowy | Wytyczne decyzji wz |
| --- | --- | --- | --- |
| Pow. biologicznie czynna stan projektowany | 618,36m² | 53,16% | od 0,40 (min 40%) |

5. INFORMACJE I DANE:

5.1. O RODZAJU OGRANICZEŃ LUB ZAKAZÓW W ZABUDOWIE I ZAGOSPODAROWANIU TEGO TERENU WYNIKAJĄCYCH Z DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY

Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy wydaną przez Wójta Gminy Bielany – teren zabudowy usługowej.

- USTALENIA DOTYCZĄCE PRZEZNACZENIA TERENÓW:

| DECZYJA O WARUNKACH ZABUDOWY | PROJEKT | WARUNEK |
| --- | --- | --- |
| Ustala się przeznaczenie terenu dla całego obszaru objętego opracowaniem – teren zabudowy usługowej. | Na terenie wyznaczonym liniami rozgraniczającymi zaprojektowano budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną | spełniony |

- USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY I KSZTAŁTOWANIA ŁADU PRZESTRZENNEGO ORAZ ZASAD KSZTAŁLTOWANIA ZABUDOWY:

| DECZYJA O WARUNKACH ZABUDOWY | PROJEKT | WARUNEK |
| --- | --- | --- |
| Dopuszcza się budowę nowych obiektów usługowych tj: świetlica wiejska. | Projektowana inwestycja przewiduje rozbudowę budynku świetlicy wiejskiej. | spełniony |
| Ustala się nieprzekraczalną linię zabudowy od drogi powiatowej 8 m od granicy działki drogowej. | Zastosowano się do nieprzekraczalnych linii zabudowy. | spełniony |

- USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD OCHRONY  ŚRODOWISKA I KRAJOBRAZU:

| DECZYJA O WARUNKACH ZABUDOWY | PROJEKT | WARUNEK |
| --- | --- | --- |
| Realizacja przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko, zgodnie z przepisami odrębnymi. | Projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. Nr 1839). | spełniony |
| Ustala się, że wszelkie uciążliwości wynikające ze sposobu zagospodarowania i użytkowania terenu muszą zamykać się w granicach działki budowlanej, do której podmiot posiada tytuł prawny. | Podczas użytkowania budynku nie będzie zachodziła nadmierna emisja hałasu, zapachów, pyłów, drgań, promieniowania ultrafioletowego, podczerwonego, ograniczenia światła dziennego (przesłaniania) oraz jakichkolwiek innych wykraczających poza granicę działki o nr ew. 101/1 położonej w miejscowości Sikory gmina Bielany. Uciążliwość budynku zamyka się w całości w granicach opracowania. W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wykonania środków ochrony czynnej oraz stosowania takich rozwiązań przestrzennych w sposobie zagospodarowania terenu, które ograniczałyby uciążliwość. | spełniony |
| Zakazuje się zmiany stosunków wodnych, a zwłaszcza zmiany kierunku odpływu wód, ze szkodą dla działek sąsiednich. | Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i z dachu budynku będą częściowo odprowadzane do projektowanej instalacji kanalizacji deszczowej znajdującej się na działce Inwestora, oraz częściowo na teren biologicznie czynny – bez zakłócania stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Powierzchnia biologicznie czynna jest wystarczająca do przejęcia wód opadowych i roztopowych. Wody opadowe nie będą spływały na tereny sąsiednie. | spełniony |

- USTALENIA DOTYCZĄCE UKŁADU KOMUNIKACYJNEGO I ZASAD OBSŁUGI KOMUNIKACYJNEJ:

| DECZYJA O WARUNKACH ZABUDOWY | PROJEKT | WARUNEK |
| --- | --- | --- |
| Dla terenu opracowania ustala się obsługę komunikacyjną z przyległej do działki drogi powiatowej, istniejącymi zjazdami . | Działka o nr ew. 101/1 położona w miejscowości Sikory, gm. Bielany posiada bezpośredni dostęp do drogi publicznej (powiatowej) – nr 4229W istniejącymi zjazdami publicznymi. | spełniony |
| Dla zaspokojenia potrzeb parkingowych ustala się: 1) minimum 1 miejsce postojowe na każde rozpoczęte 50m2 powierzchni użytkowej; 2) realizowanie stanowisk postojowych na terenie działki budowlanej. | Zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy dla projektowanego budynku o powierzchni użytkowej 118,69m2 wymagane jest 3 miejsca postojowe. Na terenie działki nr ew. 101/1 zaprojektowano parking na 3 miejsca postojowe –2 miejsc postojowych o wymiarach 2,5m x 5,0m i 1 miejsce postojowe o wymiarach 3,6m x 5,0m przeznaczone dla osób niepełnosprawnych. | spełniony |

- USTALENIA DOTYCZĄCE ZASAD MODERNIZACJI, ROZBUDOWY I BUDOWY SYSTEMÓW INFRASTRUKTURY TECHNICZNEJ:

| DECZYJA O WARUNKACH ZABUDOWY | PROJEKT | WARUNEK |
| --- | --- | --- |
| Dopuszcza się możliwość budowy, rozbudowy, przebudowy i remontu urządzeń infrastruktury technicznej na całym obszarze objętym decyzją. | Projektowana inwestycja obejmuje wykorzystanie istniejącej infrastruktury. | spełniony |
| Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w wodę. Z sieci wodociągowej poprzez istniejące przyłącze | Zaopatrzenie w wodę przewidziano z istniejącej sieci wodociągowej istniejącym przyłączem Ø40mm. | spełniony |
| Ustala się następujące ogólne zasady odprowadzania ścieków bytowo – gospodarczych do istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe | Odprowadzenie ścieków bytowo – gospodarczych z projektowanego budynku do istniejącego bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe | spełniony |
| Ustala się następujące ogólne zasady odprowadzenia wód opadowych i roztopowych: Odprowadzenie wód opadowych i roztopowych do gruntu zgodnie z przepisami odrębnymi. | Wody opadowe i roztopowe z terenów utwardzonych i z dachu budynku będą odprowadzane na teren biologicznie czynny – bez zakłócania stosunków wodnych na działkach sąsiednich. Powierzchnia biologicznie czynna jest wystarczająca do przejęcia wód opadowych i roztopowych. Wody opadowe nie będą spływały na tereny sąsiednie. | spełniony |
| Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące zaopatrzenia w gaz nie dotyczy | Nie dotyczy | Nie dotyczy |
| Ustala się następujące ogólne zasady zaopatrzenia w energię elektryczną: Z sieci elektroenergetycznej poprzez istniejące przyłącze | Zaopatrzenie w energię elektryczną przewidziano z istniejącej sieci elektroenergetycznej istniejącym przyłączem. | spełniony |
| Ustala się następujące ogólne zasady zaopatrzenia w energię cieplną: Z indywidualnych źródeł ciepła | W projektowanym budynku przewidziano ogrzewanie indywidualne – klimatyzatory (pompy ciepła). | spełniony |
| Ustala się następujące ogólne zasady dotyczące gospodarki odpadami: gromadzenie odpadów stałych, w urządzeniach przystosowanych do ich selektywnego gromadzenia; opróżnianych za pośrednictwem wyspecjalizowanych służb. | Odpady stałe – usuwanie odpadów stałych powstałych podczas eksploatacji budynku, odbywać się będzie do szczelnych pojemników czasowego gromadzenia, ustawionych na utwardzonym placu wydzielonym na terenie inwestycji, a następnie odpady odbierane będą regularnie przez licencjonowaną firmę. Sposób gospodarowania odpadami zgodnie z ustawą z 14 grudnia 2012 r. o odpadach. Na terenie inwestycji nie będą wytwarzane i składowane odpady niebezpieczne. | spełniony |

- USTALENIA SZCZEGÓŁOWE W ZAKRESIE PRZEZNACZENIA I ZAGOSPODAROWANIA TERENU:

| DECZYJA O WARUNKACH ZABUDOWY | PROJEKT | WARUNEK |
| --- | --- | --- |
| Przeznaczenie terenu – teren zabudowy usługowej | Zaprojektowano budynek świetlicy wiejskiej wraz z niezbędna infrastrukturą techniczną | spełniony |
| Warunki i zasady kształtowania zabudowy oraz zagospodarowania terenu: a) nieprzekraczalna linia zabudowy – w odległości wskazanej na załączniku graficznym 8 od linii rozgraniczającej działkę drogowa; b) maksymalna wysokość zabudowy – 5,5m do 3,5m; c) maksymalna intensywność zabudowy w odniesieniu do powierzchni objętej opracowaniem – 0,2; d) minimalny udział procentowy powierzchni biologicznie czynnej w odniesieniu do powierzchni opracowania – 0,4. | zastosowano się do nieprzekraczalnych linii zabudowy; - wysokość budynku – 4,12m; - intensywność zabudowy po rozbudowie – 0,172; - powierzchnia biologicznie czynna w odniesieniu do powierzchni opracowania – 0,53. | spełniony |

5.2. CZY DZIAŁKA LUB TEREN, NA KTÓRYM JEST PROJEKTOWANY OBIEKT BUDOWLANY, SĄ WPISANE DO REJESTRU ZABYTKÓW LUB GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW LUB CZY ZAMIERZENIE BUDOWLANE LOKALIZOWANE JEST NA OBSZARZE OBJĘTYM OCHRONĄ KONSERWATORSKĄ

Teren przedmiotowej inwestycji nie znajduje się na obszarze wpisanym do rejestru zabytków ani na obszarze wpisanym do gminnej ewidencji zabytków. Na terenie inwestycji nie występują obiekty ujęte na liści dóbr kultury współczesnej.

5.3. OKREŚLAJĄCE WPŁYW EKSPLOATACJI GÓRNICZEJ NA DZIAŁKĘ LUB TEREN ZAMIERZENIA BUDOWLANEGO – JEŚLI ZAMIERZENIE BUDOWLANE ZNAJDUJE SIĘ W GRANICACH TERENU GÓRNICZEGO

Teren inwestycji nie znajduje się w granicach terenu górniczego – brak wpływu eksploatacji górniczej na teren przedmiotowej inwestycji.

5.4. O CHARAKTERZE, CECHACH ISTNIEJĄCYCH I PRZEWIDYWANYCH ZAGROŻEŃ DLA ŚRODOWISKA ORAZ HIGIENY I ZDROWIA UŻYTKOWNIKÓW PROJEKTOWANYCH OBIEKTÓW BUDOWLANYCH I ICH OTOCZENIA W ZAKRESIE ZGODNYM Z PRZEPISAMI ODRĘBNYMI

Inwestycję należy przeprowadzić w sposób zapewniający ograniczenie jej oddziaływania na środowisko, w tym ochronę walorów krajobrazowych.

Na obszarze objętym opracowaniem nie występują uwarunkowania, wymagające określenia w zakresie: szczególnych warunków zagospodarowania terenów i ograniczeń w ich użytkowaniu; zakazów zabudowy; terenów górniczych; terenów zagrożonych osuwaniem się mas ziemnych; obszarów szczególnego zagrożenia powodzią; form ochrony przyrody; obszarów przestrzeni publicznych; sposobu tymczasowego zagospodarowania, urządzania i użytkowania terenów; krajobrazów priorytetowych określonych w audycie krajobrazowym; sposobu zagospodarowania terenów lub obiektów podlegających ochronie, ustalonych na podstawie przepisów odrębnych; zakładów o zwiększonym lub dużym ryzyku wystąpienia poważnej awarii; zasady ochrony dziedzictwa kulturowego i zabytków w tym krajobrazów kulturowych i dóbr kultury współczesnej.

Projektowana inwestycja nie zalicza się do przedsięwzięć mogących oddziaływać na środowisko w myśl rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019r. Nr 1839).

Podczas użytkowania budynku nie będzie zachodziła nadmierna emisja hałasu, zapachów, pyłów, drgań, promieniowania ultrafioletowego, podczerwonego, ograniczenia światła dziennego (przesłaniania) oraz jakichkolwiek innych wykraczających poza granicę działki objętej opracowaniem. Uciążliwość budynku zamyka się w całości w granicach opracowania.

W związku z powyższym nie zachodzi potrzeba wykonania środków ochrony czynnej oraz stosowania takich rozwiązań przestrzennych w sposobie zagospodarowania terenu, które ograniczałyby uciążliwość.

Projektowana inwestycja nie narusza uzasadnionych interesów osób trzecich oraz nie pozabawia ich dostępu do drogi publicznej, dostępu do sieci wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, energii elektroenergetycznej i cieplnej oraz ze środków łączności, dostępu do światła dziennego do pomieszczeń przeznaczonych na pobyt ludzi oraz przed zanieczyszczeniem powietrza, wody i gleby.

6. DANE DOTYCZĄCE WARUNKÓW OCHRONY PRZECIWPOŻAROWEJ

- Podstawa opracowania

- Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1557 
z późniejszymi zmianami).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t.j. Dz. U. z 2021 r. poz. 2351 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r.                    w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów    (Dz. U. z 2010 r. Nr 109, poz. 719 z późniejszymi zmianami).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 24 lipca 2009 r.                w sprawie przeciwpożarowego zaopatrzenia w wodę oraz dróg pożarowych (Dz. U. z 2009 r.           Nr 124, poz. 1030).

- Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 5 sierpnia 2023 r. 
w sprawie uzgadniania projektu zagospodarowania działki lub terenu, projektu architektoniczno-budowlanego, projektu technicznego oraz projektu urządzenia przeciwpożarowego pod względem zgodności z wymaganiami ochrony przeciwpożarowej 
(Dz. U. z 2023, poz. 1563).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie (t.j. Dz. U. z 2022 r.              poz. 1225).

- oraz normy z zakresu ochrony przeciwpożarowej i wiedza techniczna.

- Powierzchnia zabudowy, wysokość i liczba kondygnacji

- powierzchnia zabudowy: 145,90 m2,

- wysokość: 4,12 m (budynek niski) (N)),

- liczba kondygnacji podziemnych: 0,

- liczba kondygnacji nadziemnych: 1.

- Klasyfikacja pożarowa z uwagi na przeznaczenie i sposób użytkowania

Przedmiotowy budynek z uwagi na przeznaczenie i pełnioną funkcję zaliczany do ZL III kategorii zagrożenia ludzi (w budynku nie występują pomieszczenia dla ponad 50 osób niebędących stałymi użytkownikami) wraz z funkcjonalnie powiązanymi pomieszczeniami magazynowymi i gospodarczymi zaliczanymi do PM o gęstości obciążenia ogniowego poniżej 500 MJ/m2.

Ilość osób w budynku:

- I kondygnacja – 30 osób.

- Klasa odporności pożarowej budynku oraz klasa odporności ogniowej i stopień rozprzestrzeniania ognia elementów budowlanych

Dla budynku niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej zaliczanego do ZL III kategorii zagrożenia ludzi, wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej wraz z zastosowaniem wszystkich elementów, jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

Klasa „D” wyznacza następujące klasy odporności ogniowej jego elementów:

- Główna konstrukcja nośna: R 30,

- Konstrukcja dachu: (-),

- Stropy – REI 30,

- Ściany zewnętrzne: EI 30 (dot. pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem) (nierozprzestrzeniające ognia (NRO)),

- Ściany wewnętrzne: (-) (obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych co najmniej EI 15,

- Przekrycie dachu: (-), (nierozprzestrzeniające ognia (NRO)).

- Ściany oddzielenie przeciwpożarowego – REI 60, otwory – EI 30.

Ponadto:

- Klasa odporności ogniowej dotyczy elementów wraz z uszczelnieniami złączy i dylatacjami.

- Wszystkie elementy budowlane powinny być nierozprzestrzeniające ognia (NRO).

- Elementy okładzin elewacyjnych powinny być mocowane do konstrukcji budynku w sposób uniemożliwiający ich odpadanie w przypadku pożaru.

- Sufity podwieszane należy wykonywać z materiałów niepalnych lub niezapalnych, niekapiących i nieopadających pod wpływem ognia.

- Przestrzeń między sufitem podwieszonym i stropem powinna być podzielona na sektory o powierzchni nie większej niż 1000 m2, a w korytarzach przegrodami co 50 m, wykonanymi z materiałów niepalnych.

- Ocena zagrożenia wybuchem pomieszczeń oraz przestrzeni zewnętrznych

W budynku nie przewiduje się magazynowania oraz prowadzenia procesów technologicznych z użyciem materiałów mogących wytworzyć mieszaniny wybuchowe.

- Usytuowanie z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe i odległość od obiektów sąsiadujących

Budynek usytuowany w następujący sposób:

- 11,87 m od granicy sąsiedniej zabudowanej działki o numerze ewidencyjnym gruntów 100 i ściany znajdującego się na granicy budynku gospodarczego,

- 8,0 m od granicy z działką drogową,

Budynek powinien zostać usytuowany w odległości co najmniej 4,0 m od granic z działkami sąsiednimi oraz odległości co najmniej 8,0 m od innych budynków ZL III i PM o gęstości obciążenia ogniowego do 1000 MJ/m2.

- Przygotowanie obiektu i terenu do prowadzenia działań ratowniczo-gaśniczych

Zgodnie z wymaganiami przepisów dla budynku wymaganą ilość wody do zewnętrznego gaszenia pożaru należy zapewnić wodę w ilości min. 10 l/s. Wodę do zewnętrznego gaszenia pożaru zapewniać będzie sieć wodociągowa, na której zlokalizowany jest hydrant zewnętrzny nadziemny DN80, usytuowany w odległości od 5 do 75 m od budynku.

Do budynku nie jest wymagana droga pożarowa.

- Informacje o rozwiązaniach zamiennych w stosunku do wymagań ochrony przeciwpożarowej

Brak.

7. INFORMACJA O OBSZARZE ODDZIAŁYWANIA OBIEKTU

Obszar oddziaływania projektowanego budynku świetlicy wiejskiej z niezbędną infrastrukturą techniczną zlokalizowanych na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/1 położonej w miejscowości Sikory, gm. Bielany – nie wykracza poza granice działki Inwestora.

Przy sporządzaniu informacji o obszarze oddziaływania obiektu analizie poddano działki o nr ewid.: 484 droga powiatowa i działki sąsiedniej nr ewid. 100 zabudowa zagrodowa.

Analiza została przeprowadzona z uwzględnieniem:

- §13 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nie zachodzi zjawisko przesłaniania budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

- §19 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – projektowane miejsca postojowe nie  oddziałują na działki sąsiednie,

- §23 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – istniejace miejsce gromadzenia odpadów stałych nie oddziałuje na działki sąsiednie,

- §31 i §36 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – nie dotyczy,

- §40 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek nie będzie ograniczał czasu nasłonecznienia placów zabaw (na działkach sąsiednich nie znajdują się istniejące place zabaw),

- §60 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – budynek nie będzie ograniczał czasu nasłonecznienia budynków z pomieszczeniami przeznaczonymi na pobyt ludzi,

- §271-273 rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie – projektowana budowa budynku przedszkola  wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną nie  wprowadza ograniczenia dla zabudowy na działkach sąsiednich.

Obszar oddziaływania projektowanej inwestycji nie wykracza poza granice działki Inwestora.

Wskazanie przepisów prawa, w oparciu o które dokonano określenia obszary odziaływania:

- Ustawa z dnia 07 lipca 1994 r. Prawo budowlane,

- Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r., w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko,

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych jakimi powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie,

- decyzja o warunkach zabudowy.