# Dane ogólne

## Przedmiot opracowania

Przedmiotem opracowania jest rozbudowa i przebudowa budynku świetlicy wiejskiej z  niezbędną infrastrukturą techniczną, budowa parkingów (3 miejsca parkingowe), zlokalizowanego na działce oznaczonej numerem ewidencyjnym 101/1 położonej w miejscowości Sikory, gm. Bielany. Celem opracowania jest wykonanie projektu technicznego w zakresie wymaganym przepisami Prawa Budowlanego do uzyskania pozwolenia na budowę. Stanowi ona podstawę do sporządzenia projektu wykonawczego konstrukcji, niezbędnego w przypadku przystąpienia do realizacji budynku.

Główną funkcją programu użytkowego projektowanych obiektów jest funkcja świetlicy wiejskiej.

## Podstawa opracowania

Projekt opracowano na podstawie:

-wytyczne Inwestora;

-koncepcji architektonicznej;

-wytyczne branż instalacyjnych;

-uzgodnień ze Specjalistą w zakresie sanitarnym;

-Dokumentacja badań podłoża gruntowego;

-Prawo Budowlane wraz z odpowiednimi normami i przepisami.

    - Spis norm i przepisów budowlanych:

- Obciążenie użytkowe stropów	- PN-82/B-02003 	- wg zestawienia obciążeń

- Obciążenie śniegiem		- PN-80/B-02010	- II

- Obciążenie wiatrem 		- PN-77/B-02011

- Posadowienie fundamentów	- PN-81/B-03020

- Konstrukcje żelbetowe	- PN-B-03264:2002

- Konstrukcje murowe		- PN-B-03002

  - PN-EN 1990 2004 Eurokod 0 Podstawy projektowania konstrukcji,

  - PN-EN 1991-1-1 2004 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje, Oddziaływania ogólne, Ciężar objętościowy, ciężar własny, obciążenia użytkowe w budynkach,

  - PN-EN 1991-1-3 2005 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje, Oddziaływania ogólne, Obciążenia - Obciążenie śniegiem,

  - PN-EN 1991-1-4 2008 Eurokod 1 Oddziaływania na konstrukcje, Oddziaływania ogólne, Obciążenia - Obciążenie wiatrem,

  - PN-EN 1992-1-1 2008 Eurokod 2 Projektowanie konstrukcji z betonu - Reguły ogólne i reguły dla budynków,

  - PN-EN 1993-1-1 2008 Eurokod 3 Projektowanie konstrukcji stalowych - Reguły ogólne i reguły dla budynków,

  - PN-EN 1997-1 2008 Eurokod 7 Projektowanie geotechniczne – Zasady ogólne

  - Ustawa z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010r nr 243 poz. 1623

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie Dz. U. Nr75, poz.690 Zmiany: Dz. U. z 2003r. Nr33, poz.270 z 2004r. Nr109, poz.1156

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 24 kwietnia 2012r w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Dz. U. Nr 120, poz. 1126.

  - Ustawa z dnia 24 sierpnia 1991 r. o ochronie przeciwpożarowej. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r Nr 57, poz. 353,

  - Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 roku w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy. Tekst jednolity: Dz. U. z 2011 r. Nr 173, poz. 1034.

  - Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 roku w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Dz. U. Nr 47, poz.401.

  - Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych Dz. U. Nr 92, poz. 881. Wyciąg. Zmiana Dz. U. 2011 nr 102 poz. 586

  - Ustawa z dnia 3 kwietnia 1993 r. o badaniach i certyfikacji. Tekst jednolity: Dz. U. z 2010 r. Nr 138, poz. 935.

  - Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji. Dz. U. z 2002 r., Nr 169, poz.1386.

  - Instrukcja Nr 221 ITB - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. Warszawa 1979 r.

  - Instrukcja Nr 320 ITB - Badania rozprzestrzeniania ognia. Warszawa 1992 r.

  - Pozostałe ustawy oraz rozporządzenia właściwych ministrów, wydane na podstawie wyżej wymienionych ustaw.

  - Pozostałe obowiązujące Normy

  - W przypadku, gdy w trakcie trwania robót wejdą w życie nowe przepisy i rozporządzenia, Wykonawca zobowiązany jest zarazem do pisemnego powiadomienia o w/w fakcie Inwestora, Generalnego projektanta, Architekta jak i do stosowania się do nich.

  - Materiały nieznormalizowane oraz te, które nie odpowiadają wyżej wyszczególnionym wymogom będą stanowić przedmiot opinii technicznej wydanej przez stosowne władze.

  - Wytyczne oceny odporności ogniowej elementów konstrukcji budowlanych. Instytut Techniki Budowlanej, Warszawa 2005.

Zebranie obciążeń na 1m2.

Obciążenia stałe :

Dach :

| Lp. | Nazwa obciążenia | Obciążenie Charakterystyczne [kN/m2] | Wsp. obciążenia Ɣf | Obciążenie Obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Płyta warstwowa PIR 16cm | 0,150 | 1,35 | 0,203 |
| 2. | Płatwie Z150x68/60x2 | 0,043/1,24=0,035 | 1,35 | 0,047 |
| 3. | Sufit podwieszany | 0,250 | 1,35 | 0,338 |
| 4. | Instalacje i podwieszenia | 0,400 | 1,35 | 0,540 |
|  |  | Σ=0,835 |  | Σ=1,128 |

Obciążenie panelami fotowoltaicznymi :

| Lp. | Nazwa obciążenia | Obciążenie Charakterystyczne [kN/m2] | Wsp. obciążenia Ɣf | Obciążenie Obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Panele fotowoltaiczne | 0,500 | 1,35 | 0,675 |
|  |  | Σ=0,500 |  | Σ=0,675 |

Zadaszenie nad wejściem :

| Lp. | Nazwa obciążenia | Obciążenie Charakterystyczne [kN/m2] | Wsp. obciążenia Ɣf | Obciążenie Obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Membrana dachowa | 0,100 | 1,35 | 0,135 |
| 2. | Styropian 10cm | 0,45x0,10=0,045 | 1,35 | 0,061 |
| 3. | Płyta żelbetowa 12cm | 25,0x0,12=3,0 | 1,35 | 4,050 |
| 4. | Styropian 10cm | 0,45x0,10=0,045 | 1,35 | 0,061 |
| 5. | Tynk cienkowarstwowy | 0,16 | 1,35 | 0,216 |
|  |  | Σ=3,35 |  | Σ=4,523 |

Ściana zewnętrzna :

| Lp. | Nazwa obciążenia | Obciążenie Charakterystyczne [kN/m2] | Wsp. obciążenia Ɣf | Obciążenie Obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tynk cem. – wapienny 1,5cm | 19,0x0,015=0,29 | 1,35 | 0,392 |
| 2. | Beton komórkowy 24cm | 9,00x0,24=2,16 | 1,35 | 2,916 |
| 3. | Styropian 20cm | 0,45x0,20=0,09 | 1,35 | 0,122 |
| 4. | Tynk cienkowarstwowy | 0,16 | 1,35 | 0,216 |
|  |  | Σ=3,38 |  | Σ=3,646 |

Ściana wewnętrzna konstrukcyjna :

| Lp. | Nazwa obciążenia | Obciążenie Charakterystyczne [kN/m2] | Wsp. obciążenia Ɣf | Obciążenie Obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Tynk cem.–wap. 1,5cm | 19,0x0,015=0,285 | 1,35 | 0,385 |
| 2. | Beton komórkowy 24cm | 9,0x0,24=2,16 | 1,35 | 2,916 |
| 3. | Tynk cem.–wap. 1,5cm | 19,0x0,015=0,285 | 1,35 | 0,385 |
|  |  | Σ=2,73 |  | Σ=3,686 |

Ściana fundamentowa zewnętrzna :

| Lp. | Nazwa obciążenia | Obciążenie Charakterystyczne [kN/m2] | Wsp. obciążenia Ɣf | Obciążenie Obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bloczki betonowe 24cm | 24,0x0,24=5,76 | 1,35 | 7,776 |
| 2. | Styrodur 15cm | 0,45x0,15=0,068 | 1,35 | 0,092 |
|  |  | Σ=5,828 |  | Σ=7,868 |

Ściana fundamentowa wewnętrzna :

| Lp. | Nazwa obciążenia | Obciążenie Charakterystyczne [kN/m2] | Wsp. obciążenia Ɣf | Obciążenie Obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Bloczki betonowe 24cm | 24,0x0,24=5,73 | 1,35 | 7,776 |
|  |  | Σ=5,73 |  | Σ=7,776 |

Obciążenia zmienne :

Obciążenie śniegiem (Sikory gm. Bielany, III strefa śniegowa) :

| Lp. | Nazwa obciążenia | Obciążenie Charakterystyczne [kN/m2] | Wsp. obciążenia Ɣf | Obciążenie Obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie śniegiem I | 1,2x0,80=0,96 | 1,5 | 1,44 |
| 2. | Obciążenie śniegiem II | 1,2x1,17=1,40 | 1,5 | 2,10 |

Obciążenie wiatrem ścian (Sikory gm. Bielany, I strefa wiatrowa),

| Lp. | Nazwa obciążenia | Obciążenie Charakterystyczne [kN/m2] | Wsp. obciążenia Ɣf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Strona nawietrzna | 0,30x1,0x0,70x1,8=0,378 | 1,5 | 0,567 |
| 2. | Strona zawietrzna | 0,30x1,0x(-0,40)x1,8=0,216 | 1,5 | -0,324 |

Obciążenie użytkowe dachu :

| Lp. | Nazwa obciążenia | Obciążenie Charakterystyczne [kN/m2] | Wsp. obciążenia Ɣf | Obciążenie obliczeniowe [kN/m2] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Obciążenie technologiczne | 0,5 | 1,5 | 0,75 |

# Geotechniczne warunki posadowienia:

Warunki  posadowienie wg opinii geotechnicznej – Dokumentacja badań podłoża gruntowego – Projekt geotechniczny do projektu budynku wg załącznika.

# Zasięg wykopu na sąsiednią zabudowę

Przyjęto głębokość wykopu równą ok Hw=1,35 m.

Zasięg strefy wpływu oddziaływań wykopu na sąsiednie obiekty budowlane zależy od rodzaju gruntów i fazy robót budowlanych. Zasięg strefy oddziaływań wykopu powinien obejmować teren, w obrębie którego wykonanie wykopu może spowodować wystąpienie przemieszczeń podłoża.

Zasięg strefy bezpośrednich oddziaływań wykopu należy przyjmować jako równy maksymalnej odległości od obudowy do najbardziej prawdopodobnej linii poślizgu w gruncie tj. maksymalnej szerokości klina odłamu.

Dla glin  SI =0.75 x 1,35 = 1,00 m. Pełny zasięg strefy oddziaływań wykopu S dla glin wynosi

S2 = 2 x 1,35 = 2,70 m.

W strefie oddziaływań  znajdują się pomnik. W miejscy oddziaływania fundamenty należy wykonywać po zabezpieczeniu istniejących obiektów.

# Zabezpieczenie wykopu

Z uwagi na położenie budynku w stosunku do zlokalizowanej działki będącej własnością Inwestora, projektuje się od strony północnej, południowej i wschodniej wykop szerokoprzestrzenny. Od strony zachodniej należy zabezpieczyć istniejący pomnik.

# Rozwiązania konstrukcyjne obiektu budowlanego

## Dane ogólne projektowanej konstrukcji

Projektuję się rozbudowę istniejącego budynku parterowego ze stropodachem poprzez dobudowę wiatrołapu i rozbudowę Sali spotkań i zaplecza. Projektowana cześć zostanie wykonana w technologii murowanej z dachem o konstrukcji stalowej krytym płytą warstwową.  Ściany wzmocniono rdzeniami żelbetowymi. Budynek będzie posiadały jedną kondygnacje nadziemną. „Zero” budynku zostało określone na poziomie istniejącego budynku bez zmian.

Projektowany budynek po rozbudowę będzie zbliżonym kształtem do prostokąta o wymiarach 13,45 x 12,63m. Budynek jednokondygnacyjny, niepodpiwniczony wykonany w technologii tradycyjnej, przykryty dachem płaskim. Pokrycie dachu z płyty warstwowej. Ściany zewnętrzne ocieplone styropianem  i wykończone tynkiem cienkowarstwowym metoda lekka mokra wyprawa z tynku silikatowego typu baranek 1,5mm. Stolarka okienna i drzwiowa kolor grafitowy (wewnątrz biały).

Konstrukcja nadziemna murowana ze ścianami i rdzeniami żelbetowymi oraz prefabrykowany dach konstrukcji stalowej oparty na ścianach zewnętrznych. Obciążenia pionowe przekazywane są z dachu na ściany murowane i ławy fundamentowe. Sztywność przestrzenną budynku zapewnią żelbetowe monolityczne rdzenie. Budynek posadowiony został na ławach fundamentowych.

## Założenia do analiz obliczeniowych

Analizy obliczeniowe wykonano w systemach obliczeniowych opartych na Metodzie Elementów Skończonych.

Model obliczeniowy był konstruowany na zasadzie wiernego odwzorowania geometrii zasadniczych elementów i układów głównej konstrukcji nośnej i usztywniającej. W modelu obliczeniowym zamodelowano trójwymiarowo wszystkie elementy konstrukcyjne kompleksu, odwzorowując ich rzeczywiste przekroje, połączenia, sztywności oraz obciążenia. W analizie dynamicznej przypisano konstrukcji masy uwzględniające: ciężar własny, ciężary stolarki, ścian, wyposażenia itp. oraz część długotrwałą obciążeń użytkowych.

## Opis układu konstrukcyjnego

Konstrukcja nadzienia w technologii tradycyjnej o układzie nośnym mieszanym.  Poziome elementy nośne stanowią wieńce żelbetowe opasające ściany oraz dach stalowy oparty na ścianach zewnętrznych i wewnętrznych, a pionowymi są ściany murowane lub trzpienie żelbetowe.  Główne obciążenia pionowe budynku przekazywane będą przez ściany, a następnie poprzez ławy fundamentowe na grunt.

Układ konstrukcyjny stanowią:

- zewnętrzne murowane ściany fundamentowe,

- ściany i trzpienie żelbetowe,

- ściany murowane

- dach stalowy,

Projektowane rozpiętości konstrukcyjne dachu od 2,80m do 9,93m.

    - KLASY EKSPOZYCJI I WIELKOŚCI OTULIN

Zakłada się, że oprócz ścian fundamentowych, pozostałe elementy konstrukcyjne poziomu podziemnego będą zabezpieczone przed oddziaływaniem chlorków z powietrza poprzez warstwy wykończeniowe np. posadzki, wylewki, tynki, okładziny, malowanie, itp., oraz różnego typu izolacje (wg proj. architektury).

Na rysunku podane zostały klasy ekspozycji i wielkości otulin dla poszczególnych elementów konstrukcyjnych.

    - ZAŁOŻENIA DOTYCZĄCE ODPORNOŚCI OGNIOWEJ

Dla budynku niskiego o jednej kondygnacji nadziemnej zaliczanego do ZL III kategorii zagrożenia ludzi, wymagana jest klasa „D” odporności pożarowej wraz z zastosowaniem wszystkich elementów, jako nierozprzestrzeniających ognia (NRO).

Klasa „D” wyznacza następujące klasy odporności ogniowej jego elementów:

- Główna konstrukcja nośna: R 30,

- Konstrukcja dachu: (-),

- Stropy – REI 30,

- Ściany zewnętrzne: EI 30 (dot. pasa międzykondygnacyjnego wraz z połączeniem ze stropem) (nierozprzestrzeniające ognia (NRO)),

- Ściany wewnętrzne: (-) (obudowa poziomych dróg ewakuacyjnych co najmniej EI 15,

- Przekrycie dachu: (-), (nierozprzestrzeniające ognia (NRO)).

- Ściany oddzielenie przeciwpożarowego – REI 60, otwory – EI 30.

    - FUNDAMENTY

-	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe wg projektu architektury,

-	Instalacje zabetonowane w konstrukcji należy wykonać wg odpowiednich projektów branżowych

-	NIEDOPUSZCZALNE JEST PRZECINANIE, ODGINANIE, PRZERYWANIE ZBROJENIA W CELU UMIESZCZENIA POZIOMYCH RUR INSTALACYJNYCH.

-	W celu ograniczenia skurczu betonu, płytę należy wykonywać przy zachowaniu podziału na działki robocze przeznaczone do jednorazowego betonowania. Maksymalne pole jednej działki wynosi 25x25m. Betonowanie prowadzić w tzw. szachownicę. II etap betonowania wykonać po okresie min. 14 dni od zabetonowania etapu I i po osiągnięciu przez beton I etapu min 80% wytrzymałości na ściskanie.

-	Powierzchnia betonu w miejscu przerwania betonowania powinna być starannie przygotowana do połączenia stwardniałego ze świeżym betonem przez usunięcie z powierzchni stwardniałego betonu luźnych okruchów betonu oraz warstwy szkliwa cementowego i przepłukaniu miejsca przerwania betonu wodą.

-	Resztki wody w zagłębieniach betonu powinny być usunięte przed rozpoczęciem betonowania.

-	Okres pomiędzy ułożeniem jednej warstwy mieszanki betonowej, a nałożeniem na tę warstwę drugiej warstwy mieszanki, bez zaliczenia tego okresu jako przerwy roboczej, powinien być ustalony przez nadzór techniczny (laboratorium kontrolne) w zależności od temperatury zewnętrznej, warunków klimatycznych, właściwości cementu i innych czynników wpływających na jakość konstrukcji. Jeżeli temperatura powietrza wynosi więcej niż 20°C, czas trwania przerwy roboczej nie powinien być dłuższy niż 2 godz.

-	Przy wznowieniu betonowania nie należy dotykać wibratorami deskowania, zbrojenia i uprzednio ułożonego betonu.

-	Powierzchnia gruntu, na której ma być wykonana płyta żelbetowa, powinna być wyrównana tak, aby różnica poziomów między dowolnie wybranymi skrajnymi punktami płyty nie byłą większa niż 3 cm.

-	ZABRANIA SIĘ WYKONYWANIA PRZERW TECHNOLOGICZNYCH W BETONOWANIU PRZEGŁĘBIEŃ POD SŁUPAMI I ŚCIANAMI. PRZEGŁĘBIENIA TE NALEŻY BEZWZGLĘDNIE WYLEWAĆ ŁĄCZNIE Z PODSTAWOWĄ PŁYTĄ FUNDAMENTOWĄ W JEDNYM ETAPIE.

-	Zasypywanie wykopów powinno być dokonane bezpośrednio po zakończeniu w nich przewidzianych robót.

-	Przed rozpoczęciem zasypywania dno wykopu powinno być oczyszczone z odpadków materiałów budowlanych, a w przypadku gdy jest to technicznie uzasadnione powinno być odwodnione.

-	układanie i zagęszczanie gruntu zasypowego powinno być dokonywane warstwami o grubości dostosowanej do przyjętego sposobu zagęszczania i wynoszącej:

-	nie więcej niż 25 cm – przy stosowaniu ubijaków ręcznych i wałowaniu,

-	od 0,5 do 1,0 m – przy ubijaniu ubijakami o działaniu udarowym (żabami) lub ciężkimi tarczami (grubość warstwy należy dobierać do ciężaru płyty i wysokości ich spadania, jednak nie może być ona większa niż średnica płyty),

-	około 0,4 m przy zagęszczaniu urządzeniami wibracyjnymi.

-	Nasypywanie warstw gruntu, ich zagęszczenie w pobliżu ścian obiektów powinno być dokonywane w taki sposób, aby nie powodowało uszkodzenia warstwy izolacji wodochronnej lub przeciwwilgociowej.

-	Wszelkie roboty ziemne i fundamentowe należy realizować pod nadzorem uprawnionego geotechnika.

-	Przed przystąpieniem do fundamentowania należy dokonać odbioru geotechnicznego gruntu na dnie wykopu sprawdzając rodzaj i stan gruntów oraz udokumentować to w dzienniku budowy. Dotyczy to również wszystkich wymogów kontrolnych w zakresie wykonanego wzmocnienia podłoża gruntowego, t.j. niwelacja kolumn, obciążenia kontrolne/próbne itp.

-	Pochylnię wjazdową do garażu podziemnego należy wykonywać po zakończeniu prac realizacyjnych konstrukcji całego budynku.

Zewnętrzne ściany podziemia zaprojektowano jako murowane grubości 24.0cm.z bloczków betonowych B20 ocieplone styropianem gr. 12cm. Ściany fundamentowe oparte na ławach żelbetowych. Izolacja pozioma 2x papa na lepiku, wykonana na wysokości izolacji poziomej posadzki. Izolacja pionowa od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą na cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych (dwukrotna powłoka) – lepik asfaltowy nakładany na gorąco lub abizol. Na styku ze styropianem stosować lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy mineralnych. Ocieplenie ścian fundamentowych styropian XPS (styrodur) gr. 10cm.

Ławy fundamentowe zaprojektowane są jako żelbetowe, monolityczne, wg rysunków konstrukcyjnych. Zbrojenie wg rysunków wykonawczych,

-	Elementy instalacji odgromowej, zabetonowane w konstrukcji należy wykonać wg projektu branży elektrycznej.

-	Izolacje przeciwwodne i przeciwwilgociowe należy wykonać wg projektu architektury,

-	Przerwy robocze w betonowaniu ścian wykonać co 15m. Fazy betonowania dla ścian o długości powyżej 15m, należy konsultować z projektantem w ramach nadzoru autorskiego. Sąsiadujące ze sobą odcinki, betonować nie wcześniej niż po 14 dniach od zakończenia betonowania sąsiadujących części i po osiągnięciu przez beton min 80% wytrzymałości na ściskanie.

-	Przerwy robocze w ścianach kondygnacji podziemnej należy dodatkowo uszczelnić

-	Stemplowanie stropów w obrębie wybranych ścian należy utrzymać do osiągnięcia pełnej 28-dniowej wytrzymałości, wyznaczonego i opisanego na rysunku szalunkowo-zbrojeniowym poziomu ściany.

-	Otwory w ścianach o średnicach 150mm i mniejszych można wykonywać jako wiercone.

-	W słupach niedopuszczalne jest wykonywanie jakichkolwiek bruzd i otworów.

-	Bruzdy w ścianach wykonać wg rysunków klatek schodowych. Ewentualne listwy typu "COMAX" umieścić przed betonowaniem wg odpowiednich rysunków.

-	Wszystkie startery dla słupów bądź ścian rozpoczynających się na stropie przedstawione na rysunku, umieścić w szalunkach stropów, przed ich zabetonowaniem.

-	W słupach powierzchnia betonu w przerwie roboczej powinna być prostopadła do osi, a w ścianach – do ich powierzchni.

-	Nie wolno obsypywać gruntem ścian zewnętrznych przed wykonaniem stropu nad piwnicą.

-	Ściany powinny być betonowane bez przerw roboczych poziomych, odcinkami o wysokości nie przekraczającej wysokości kondygnacji lub 3,25 m.

-	Ściany o wysokości do 3,25 m betonować można, podając mieszankę bezpośrednio od góry, równomiernie na całej długości odcinka robót. Podawanie mieszanki betonowej do jednego miejsca, a następnie rozprowadzanie jej wibratorami jest niewłaściwe. Postępowanie takie doprowadza do powstania warstwowej struktury betonu, obniżając jakość wykonywanej konstrukcji. Betonowanie ścian o wysokości przekraczającej 3,25 m, jest możliwe za pośrednictwem elastycznych końcówek urządzeń do pompowego podawania mieszanki, lejów zsypowych (lub gdy szerokość konstrukcji albo ilość i rozmieszczenie zbrojenia na to nie pozwalają), poprzez specjalne przygotowane wpusty w bocznych płaszczyznach deskowania. Z uwagi na osiadanie świeżego betonu, wysokość układanych warstw nie powinna przekraczać 2,5 - 3,25 m.

-	Słupy, niezależnie od wysokości, przekroju i sposobu zbrojenia, betonuje się w sposób ciągły, bez przerw roboczych. Przed przystąpieniem do betonowania, na dnie formy rozłożyć należy 10-20 cm warstwę zaprawy cementowej 1:3. Warstwa zaprawy zabezpieczy jednorodność i szczelnie wypełnienie betonem dolnej części konstrukcji słupa. Grube kruszywo podczas betonowania, „wtapiając się” w rozłożoną warstwę zaprawy, umożliwi otrzymanie jednorodnej struktury betonu na całej wysokości wykonywanej konstrukcji. Skład mieszanki betonowej oraz izolacyjność cieplna deskowania powinny być dobrane w zależności od wymiarów przekroju poprzecznego i warunków prowadzenia robót.

-	Słupy o powierzchni przekroju poniżej 0,16 m² oraz ściany o grubości poniżej 15 cm, jak również o dowolnym przekroju z krzyżującym się zbrojeniem (np. podciągi oparte na słupach) powinny być betonowane odcinkami o wysokości nie większej niż 2 m przy jednoczesnym prawidłowym zagęszczaniu mieszanki betonowej za pomocą wibratorów wgłębnych i przyczepnych albo ręcznie przez sztychowanie.

-	Betonowanie konstrukcji ramowych powinno być dokonywane bez przerw.

    - PODPORY ŻELBETOWE

Słupy i rdzenie zaprojektowano jako żelbetowe, monolityczne, połączone sztywno z wieńcami żelbetowymi. Zbrojenie podłużne słupów prętami ze stali klasy A-IIIN, strzemiona również ze stali klasy A-IIIN. Stopień zbrojenia dla najbardziej wytężonych słupów nie przekracza 4,0%. Wymiary przekrojów słupów są różne w zależności od lokalizacji słupa oraz występujących w przekroju sił statycznych. Geometrię słupów przedstawiono na rysunkach szalunkowych poszczególnych kondygnacji. Mimośrodowe obciążenie słupów z uwagi na brak zachowania pionowości, a tym samym znaczące momenty zginające w analizowanych przekrojach uwzględniono w obliczeniach. Słupy zaprojektowano z uwagi na siły z betonów klasy C20/25

    - PODPORY MUROWE

-Mury należy wznosić możliwie równomiernie na całej ich długości. Różnica poziomów poszczególnych części murów podczas wykonywania danego budynku nie powinna przekraczać: 4m dla murów z cegły i 3m dla murów z bloków i pustaków. W miejscu połączenia murów wykonanych niejednocześnie należy stosować strzępia zazębione końcowe. W przypadku konieczności zastosowania większej różnicy w poziomach wznoszonych murów niż 4 lub 3 należy dokonać tego strzępiami schodowymi lub zastosować przerwy dylatacyjne.

-Cegły lub inne elementy układane na zaprawie powinny być czyste i wolne od kurzu. Przy murowaniu cegłą suchą, zwłaszcza w okresie letnim, należy cegły przed ułożeniem w murze polewać lub moczyć wodą. Przy wykonywaniu murów silnie obciążonych na zaprawie cementowej, konieczne jest moczenie cegły suchej.

-Wszystkie łączenia ścian murowanych wykonać metodą tradycyjną na zasadzie przemurowania oraz przekotwienia zbrojenia poziomego.

-Stosowanie cegły, bloków lub pustaków różnych rodzajów i klas w jednej ścianie jest niedozwolone.

-Połączenia ścian murowanych z elementami żelbetowymi wykonać wg rozwiązań systemowych np. HALFEN, lub innych zalecanych przez producenta elementów murowych. Złącza systemowe należy dobierać na siły nie mniejsze niż:

-rozciąganie 1,2 kN/mb

-ścinanie 1,5 kN/mb

Rozwiązania alternatywne powinny być poparte obliczeniami i przedstawione do akceptacji projektanta i inwestora. Obliczenia rozwiązań alternatywnych są w zakresie GW.

-Bruzdy i wnęki w ścianach murowanych można wykonywać (bez sprawdzenia obliczeniowego) przy spełnieniu warunków podanych w tablicach nr 20 i 21 normy PN-B-03002:2007 (Konstrukcje murowe, projektowanie i obliczanie)

    - ŚCIANY MUROWANE NOŚNE

Ściany murowane:

Ściana z elementów betonu komórkowego,

Znormalizowana wytrzymałość elementu na ściskanie fb = 4,0 MPa

Kategoria wykonania elementu I

Zaprawa murarska: zwykła klasy M10, projektowana fm = 10,0 MPa

Zgodnie z tablicą 1 normy PN-B-03002:2007 (Konstrukcje murowe, projektowanie i obliczanie) 1 grupa oznacza materiały o poniższych charakterystycznych parametrach:

-objętość wszystkich otworów w elemencie ≤ 25% objętości elementu brutto

-objętość jednego otworu w elemencie ≤ 12.5% objętości elementu brutto

-Kategoria wykonania robót - A. Zgodnie z zapisami normy PN-B-03002:2007 (Konstrukcje murowe, projektowanie i obliczanie) kategoria A wykonania robót oznacza wykonanie robót murarskich przez należycie wyszkolony zespół pod nadzorem mistrza murarskiego, stosuje się zaprawy produkowane fabrycznie, a jeżeli zaprawy wytwarzane są na budowie, kontroluje si dozowanie składników, a także wytrzymałość zaprawy, a jakość robót kontroluje inspektor nadzoru inwestorskiego.

-Ściany murowane nośne powinny być zbrojone w każdej spoinie poziomej 2 prętami Ø6 ze stali kl. A-I. Zbrojenie ułożyć na całej wysokości ściany.

-Zaleca się aby spoiny pionowe były wypełnione zaprawą (w przypadku braku wypełnienia spoin pionowych, mogą pojawić się zarysowania spowodowane pracą ustroju żelbetowego).

-Skrępowania ścian murowanych - trzpienie żelbetowe wykonać metodą tradycyjną na strzępia (patrz detal)

    - ŚCIANY MUROWANE SAMONOŚNE

-Wszystkie ściany murowane, samonośne (nie przenoszące obciążeń od konstrukcji budynku) zaleca się dodatkowo zbroić prętami stalowymi w spoinach poziomych:

c) ściany murowane działowe z bloczków gazobetonowych gr. 8, 10 i 12 cm w co drugiej spoinie poziomej 2 prętami Ø 6 ze stali kl. A-I. Zbrojenie ułożyć do 1/3 wysokości ściany.

-Ścianki działowe grubości poniżej 1 cegły należy murować nie wcześniej niż po zakończeniu ścian głównych danej kondygnacji. Ścianki należy murować po wykonaniu stanu surowego budynków i przykrycia go dachem. Ponadto wznoszenie ścian murowanych powinno być rozpoczęte od najwyższej kondygnacji (od ostatniego piętra). Ściany stawiać na stropach za pośrednictwem papy lub folii budowlanej.

-Pionowe styki ścian z elementami żelbetowymi dokładnie wypełnić zaprawą. Szczeliny pod belką/stropem max wys.2cm, wypełnione wełną mineralną lub pianą budowlaną trwale elastyczną (niebieska/szara)

-Połączenia ścian samonośnych ze ścianami murowanymi nośnymi wykonać za pomocą łączników systemowych.

    - UWAGI KOŃCOWE

-	Wszelkie prace należy prowadzić pod nadzorem osób uprawnionych oraz zgodnie z dokumentacją techniczną i sztuką budowlaną obowiązującymi normami, wymogami technicznymi oraz ITB 431/2008 „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlanych. Prace te mogą być wykonywane tylko na obszarze objętym pozwoleniem na budowę, a po zakończeniu teren budowy należy doprowadzić do należytego stanu i porządku. W przypadku wystąpienia nieprzewidzianych utrudnień należy porozumieć się z Projektantem.

-	Wszystkie materiały, instalowane maszyny i urządzenia muszą posiadać odpowiednie certyfikaty i atesty dopuszczenia do stosowania na rynku polskim od odpowiednich instytucji – zgodnie z obowiązującymi przepisami.

-	Dla każdej partii betonu powinno być wystawione przez producenta zaświadczenie o jakości betonu. Dokumentacja kontroli powinna w sposób ścisły odzwierciedlać jakość i ilość użytych składników oraz sposób i warunki wykonywania (zagęszczanie i pielęgnacja), twardnienia a także rzeczywiste cechy betonu znajdującego się w konstrukcji.

-	Stal zbrojeniowa musi być zabezpieczona przed uszkodzeniem a w chwili wkładania do szalunków oczyszczona z rdzy, farby, olejów i innych obcych materiałów.

-	Stal zbrojeniowa musi być układana w oczyszczonych szalunkach w sposób zabezpieczający ją przed przesunięciem podczas betonowania oraz zapewnienia projektowanego otulenia. Dla zapewnienia otulenia można stosować "dystanse" z betonu odpowiedniej marki lub dystanse z tworzywa sztucznego. Niedopuszczalne jest stosowanie kamieni, cegieł, rur stalowych a zwłaszcza kawałków drewna. Strzemiona należy wiązać do prętów podłużnych w każdym narożniku, pręty krzyżujące się co drugie skrzyżowanie. Przed betonowaniem zbrojenie musi być sprawdzone przez kierownika budowy i Inspektora nadzoru.

-	Beton powinien być układany warstwami poziomymi nieprzekraczającymi 30 cm, w sposób zapobiegający rozwarstwieniu się mieszanki betonowej i zabezpieczający szalunki oraz zbrojenie przed przesunięciem. Ułożony beton należy wibrować mechanicznie. Rodzaj wibratora, czas wibrowania itp. musi być zaakceptowany przez Inspektora nadzoru inwestorskiego. Gdy betonowanie zostanie chwilowo przerwane, po przystąpieniu do ponownego układania betonu, szalunki, zbrojenie oraz powierzchnia betonu musi być oczyszczona z mleka cementowego. Planowane przerwy robocze (ich liczba, położenie, kształt) muszą być uzgadniane z Projektantem. Przed ponownym przystąpieniem do betonowania powierzchnia starego betonu musi być przygotowana do połączenia ze świeżym.

-	W przypadku wykonywania konstrukcji żelbetowych w okresie zimowym (Temperatura poniżej +10 °C oraz średnia temp. dobowa poniżej +5°C), należy stosować się do instrukcji ITB 282/95

„Wytyczne wykonywania robót budowlano - montażowych w okresie obniżonych temperatur”. Należy zaznaczyć, że przy wahaniu temperatury w ciągu doby od +10 °C do -1 °C beton (bez zastosowania specjalnych zabiegów) twardnieje bardzo wolno, a jego wytrzymałość na ściskanie po 28 dniach twardnienia w tych temperaturach wynosi nie więcej niż 80 % wytrzymałości takiego betonu, twardniejącego w warunkach normalnych.

-	Dla temperatur poniżej -10°C wykonywanie betonowania jest niedozwolone.

-	Świeży beton należy chronić przed przemarznięciem: zakończone roboty należy w odpowiedni sposób okryć odpowiednią prowizoryczną osłoną, należy w razie potrzeby podgrzewać od dołu płyty, aby zabezpieczyć świeżo wylany beton przed zamarznięciem. Osłonę betonu należy utrzymywać tak długo, jak będzie to potrzebne, jednakże nie krócej niż 7dni.

-	Zabezpieczenie świeżego betonu przy wysokich temperaturach otoczenia: świeży beton należy odpowiednio osłonić prowizorycznym przykryciem, aby zabezpieczyć elementy świeżo wylanego betonu przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych w wysokich temperaturach powyżej 25 0C, osłony należy utrzymywać tak długo, jak będzie to potrzebne, jednakże nie krócej niż 7dni.

-	W okresie letnim elementy żelbetowe w szczególności stropy należy obficie „nawadniać” (tak aby przez cały okres pozostawały wilgotne – zaleca się aby maksymalna różnica temperatur wody i betonu nie była większa niż 11 0C) - dotyczy to elementów betonowych które zakończyły proces wiązania. Polewanie betonu należy wykonywać w porach nocnych wykorzystując zmniejszenie temperatury otoczenia.

-	Powierzchnię świeżego betonu należy zabezpieczyć przed deszczem, wiatrem, słońcem i uszkodzeniami mechanicznymi.

-	Niedojrzały beton należy chronić przed uszkodzeniami mechanicznymi, poruszeniem, szokiem termicznym i zimną wodą.

## Materiały konstrukcyjne

BETON:

-	BETON PODKŁADOWY: C8/10

-	BETON KONSTRUKCYJNY:

- C30/37 - (SŁUPY, RDZENIE, BELKI, WIEŃCE)

- C30/37 – STOPY I ŁAWY FUNDAMENTOWE

STAL:

Stal zbrojeniowa: A-IIIN (B500SP) wg projektu wykonawczego.

ŚCIANY MUROWANE NOŚNE:

- FUNDAMENTOWE:  BLOCZKI BETONOWE B20,

- ŚCIANY NOŚNE - BLOCZKI Z BETNONU KOMÓRKOWEGO:

## Klasy ekspozycji

Klasy ekspozycji:

-	stopa  fundamentowa:, XC1, XC2, XA1,XD3

-	słupy, ściany i podciągi w nadziemiu: XC1,

-	płyty stropowe oraz elementy pionowe kondygnacji nadziemnych: XC1

-	elementy żelbetowe na zewnątrz nieosłonięte przed deszczem: XC4, XF1

## Dopuszczalne szerokości rozwarcia rys

Dopuszczalne szerokości rys:

-	ściana zewnętrzna w garażu: 0.2 mm na zewnątrz, 0.2 mm wewnątrz,

-	płyty stropowe nadziemia: 0.3mm,

-	słupy, ściany, belki: 0.3mm

## Otuliny

-	stopa  fundamentowa – spód 5.0 cm, wierzch 5 cm,

-	słupy – 4.0 cm,

-	ściany 3.0 cm,

-	podciągi żebra – 3.0 cm,

-	płyty stropowe nadziemia – 3.0 cm,

## Klasa konstrukcji

Projektowana klasa konstrukcji S4 (projektowy okres użytkowania 50 lat).

- Rozwiązania architektoniczno – budowlane

Ławy fundamentowe wg projektu konstrukcyjnego.

Ściany fundamentowe z bloczków betonowych gr. 24cm ocieplone styropianem gr. 12cm. Ściany fundamentowe oparte na ławach żelbetowych. Izolacja pozioma 2x papa na lepiku, wykonana na wysokości izolacji poziomej posadzki. Izolacja pionowa od fundamentów do połączenia z izolacją poziomą na cokole budynku wykonana z powłokowych mas bitumicznych (dwukrotna powłoka) – lepik asfaltowy nakładany na gorąco lub abizol. Na styku ze styropianem stosować lepiki nie powodujące rozpuszczania styropianu bez wypełniaczy mineralnych. Ocieplenie ścian fundamentowych styropian XPS (styrodur) gr. 12cm.

Ściany zewnętrzne budynku: pustaki gazobetonowe odmiany M600 gr. 24 cm łączone klejem.

Docieplenie ścina wraz z wyprawą:

Ściany zewnętrzne zostaną ocieplone styropianem gr. 18 cm zgodnie z rysunkami elewacji.

Cokół budynku: Po obwodzie budynku wykonany zostanie cokół o wysokości min. 30cm. Wykończenie cokołu tynkiem mozaikowym kol. RAL7016(ciemnoszary) – zgodnie z rysunkami elewacji.

Ściany wewnętrzne murowane  z gazobetonu gr. 24cm lub 12cm. Dopuszcza się zastosowanie zabudowy lekkiej k-g gr. 10cm spełniających wymogi akustyczne.

Słupy konstrukcyjne wg projektu konstrukcyjnego.

Trzpienie: wg projektu konstrukcyjnego.

Obróbki blacharskie, rynny, rury spustowe, parapety zewnętrzne wykonać z blachy stalowej ocynkowanej gr. 0,5 mm lub PCV kolor RAL 9005(czarny).

Stolarka okienna i drzwiowa typowa aluminiowa lub PCV kolor  RAL7016(grafit) wg rzutów.

Tynki wew. gipsowe gr 1,5cm.

Sufity podwieszane kasetonowe typu Amstrong (60x60, 120x60) częściowo z płyt g-k, - wg przekroju i projektu wnętrz.

Posadzki wg opisu na przekroju i projektu wnętrz.

Wokół budynku należy wykonać opaskę betonową na podsypce piaskowej szerokości 50cm ze spadkiem na teren.

PROJEKT KONSTRUKCYJNY WYKONAWCZY