OCENA AKTUALNEGO STANU TECHNICZNEGO OBIEKTU

Dom Pomocy Społecznej w Wygnanowicach – budynek Dworu

Dane o konstrukcji obiektu:

Budynek dworu posiada ściany murowane z kamienia wapiennego z niewielkimi wtrąceniami cegły. Grubość ścian w poziomie piwnic waha się od 47 do 94 cm. Nadproża kamienne proste i łukowe. Ściany nadziemia murowane z kamienia wapiennego i cegły na zaprawie wapiennej. Kominy murowane z cegły. Ścianki działowe poddasza z płyt k-g. Strop na d piwnicami murowany odcinkowy i kolebkowy nad wejściem do piwnicy Kleina na belkach. Stalowych. Strop parteru i poddasza konstrukcji drewnianej za ślepym pułapem i podsufitką. Strop poddasza oparty na konstrukcji jętek więźby dachowej w części wyższej legarowo-listwowy. Schody wewnętrzne żelbetowe, platforma dźwigowa dla osób niepełnosprawnych. Dach części niższej dwuspadowy drewniany jętkowy, w części wyższej czterospadowy jętkowy. Pokrycie dachu blachą stalową na rąbek stojący na deskowaniu ażurowym, rynny i rury spustowe z blachy stalowej ocynkowanej wtórnie malowane w kolorze brązowym, podobnie jak pokrycie dachu. Elewacja: tynki cementowo-wapienne malowane farbami emulsyjnymi. Detale architektoniczne: gzymsy, rozety i obramieni aotworów drzwiowych i okiennych gipsowe, malowane wtórnie farbami emulsyjnymi. Obróbki blacharskie podokienników z blachy stalowej ocynkowanej i wtórnie malowane. Kominy tynkowane tynkiem cem-wap.

Analizie poddano jedynie elementy przewidziane do prac remontowo-renowacyjnych i osuszeniowych, tj;

- Ściany fundamentowe,

- Ściany zewnętrzne budynku,

- Architektoniczne elementy dekoracyjne na elewacji budynku,

- Pokrycie dachowe.

- Ściany fundamentowe: budynek posiada ściany fundamentowe mieszane z cegły i kamienia wapiennego za zaprawie wapiennej; na fundamentach stwierdzono niesprawne izolacje pionowe, a w części ścian brak izolacji przeciwwilgociowej poziomej i pionowej; stwierdzono także znaczne zawilgocenie ścian fundamentowych na całym obwodzie. Na części cokołowej od strony dziedzińca stwierdzono duże ubytki tynku.

- Ściany zewnętrzne budynku: elewacje budynku są w dostatecznym stanie technicznym, wykonane są w tradycyjnej technologii tynków wapienno-cementowych wykonanych na ścianach mieszanych z cegły i kamienia wapiennego; nie stwierdzono rys większej rozwartości, które świadczyłyby o zagrożeniach konstrukcji budynku; tynki są w miarę jednorodne. Natomiast w wyniku oddziaływania wilgoci – z podciągania kapilarnego, jak i opadowej oraz odpryskowej, elewacja jest w złym stanie wizualnym. Widoczne są liczne ślady zawilgocenia na całej wysokości budynku ze szczególnym nasileniem na cokole i pod dachem budynku. Wykryto także niewielkie kolonie grzybów, alg i mchów. Ubytki i wykruszenia powierzchni tynku występują sporadycznie, zaś rysy są martwe, o niewielkiej rozwartości. Nie była dotychczas wykonana ocena zawilgocenia murów ani występowania i stężenia szkodliwych soli w murach. Elementy podziałów i wystroju architektonicznego elewacji zachowały się w większości w niezłym stanie technicznym. Na powierzchni elewacji stwierdzono kilka warstw malarskich.

- Architektoniczne elementy dekoracyjne na elewacji budynku:  gipsowe sztukaterie gzymsów, lizen, pilastrów, opasek okiennych i drzwiowych z licznymi ubytkami, przemalowane bez uzupełnień i rekonstrukcji uszkodzonych elementów. Architektoniczne elementy drewniane na elewacji budynku przy dachu pokryte są warstwami farby, są w złym stanie technicznym; wykryto występowanie drewnojadów oraz znaczne ubytki w strukturze drewna zatuszowane farbami; wykonane wymalowania olejne utrudniają właściwą filtrację struktury drewna i utrzymują wilgoć.

- Pokrycie dachowe: pokrycie z blachy stalowej n a rąbek, malowanej, w złym stanie technicznym; nieszczelności pokrycia dachowego doprowadzają do widocznych zawilgoceń ścian zewnętrznych budynku oraz zniszczeń więźby dachowej.