OPIS TECHNICZNY

Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 115512D ul. Droga do Wodospadu w Przesiece (dz. nr 354)
Zakres: Remont nawierzchni, poboczy oraz budowa elementów odwodnienia liniowego

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Zakres inwestycji obejmuje remont drogi gminnej o długości 683 metrów w terenie pagórkowatym, z wymianą warstw konstrukcyjnych nawierzchni, odtworzeniem poboczy oraz wykonaniem odwodnienia liniowego. Projekt przewiduje również wykonanie wpustu ulicznego oraz montaż studni kanalizacyjnych z rurami PCV. Projektowana szerokość drogi to 3m.

2. Roboty drogowe

2.1. Pomiar i przygotowanie

- Roboty pomiarowe w terenie pagórkowatym – długość odcinka 0,683 km,

- Pomiar powykonawczy po zakończeniu robót.

2.2. Roboty ziemne i rozbiórkowe

- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm – powierzchnia 2049 m²,

- Wykopy w gruncie kat. IV – łącznie 273,2 m³,

- Transport urobku na odległość do 10 km,

- Wywóz gruzu na odległość 10 km – 240,9 m³.

2.3. Wzmocnienie podbudowy i profilowanie

- Wzmocnienie istniejącej nawierzchni przy użyciu kruszywa łamanego – warstwa 10 cm (2049 m²),

- Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa 15 cm (2049 m²),

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczanie podłoża.

2.4. Nawierzchnia bitumiczna

- Skropienie emulsją asfaltową (zużycie 0,8 kg/m²),

- Wykonanie warstwy wiążącej z mieszanki mineralno-bitumicznej (grubość 6 cm),

- Skropienie międzywarstwowe (zużycie 0,5 kg/m²),

- Wykonanie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-bitumicznej (grubość 4 cm) – dotyczy fragmentu 412,5 m².

2.5. Dodatkowe roboty drogowe

- Regulacja studzienek oraz zaworów (14 szt.),

- Uzupełnienie i profilowanie poboczy z kruszywa łamanego – 683 m² 
(szer. 1m),

- Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu

3. Roboty odwodnieniowe i brukarskie

3.1. Korytka ściekowe – Odcinek I (km 0+093)

- Cięcie asfaltu (12 mb),

- Wykop kat. IV – 1,8 m³,

- Podbudowa z tłucznia (10 cm) – 6 m²,

- Podbudowa z betonu C15/20 – 6 m²,

- Ułożenie kostki kamiennej 8/10 ze spoinowaniem – 6 m².

3.2. Wpust uliczny i rurociąg kanalizacji deszczowej

- Wpust uliczny Ø600 z odstojnikiem – 1 szt.,

- Wykop pod rurociąg i studnie – 25,2 m³,

- Ułożenie rur PCV Ø200 – 35 mb,

- Obsypka rurociągu żwirem 0–20 mm – 8,4 m³,

- Zasypanie wykopów gruntem kat. IV – 16,8 m³,

- Montaż studni małogabarytowych Ø600 h=1,2 m – 3 szt.

3.3. Korytka ściekowe – Odcinek II (km 0+476 do 0+516)

- Długość: 40 mb,

- Wykop kat. IV – 19,2 m³,

- Podbudowa betonowa C15/20 – 16,8 m³ (warstwa 60 cm),

- Bruk z kostki kamiennej 8/10 – 40 m² ze spoinowaniem.

4. Uwagi końcowe

- Wszystkie prace należy prowadzić zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami techniczno-budowlanymi oraz przepisami BHP.

- Zastosowane materiały powinny posiadać wymagane atesty i deklaracje zgodności.

- Ostateczne rozliczenie robót nastąpi na podstawie pomiarów powykonawczych.

- W trakcie prac wykonawca zobowiązany jest do zapewnienia bezpiecznego i czytelnego oznakowania miejsca robót.