PRZEDMIAR

Droga gminna nr 115512D ul. Droga do Wodospadu w Przesiece 
 dz. 354

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
0,683km

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10km
683 x 0,4 = 273,2m3

- Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. Do 1km – interpolacja
683 x 3 = 2049m2

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10km
412,5 x 0,1 = 240,9m3

- Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
2049m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
2049m2

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat IV
2049m2

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa; zużycie emulsji 0,8km/m2 
2049m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 6cm
2049m2

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5km/m2 
2049m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa; zużycie emulsji 0,8km/m2 
412,5m2

- Regulacja studzienek oraz zaworów wodociągowych i gazowych
14szt.

- Uzupełnienie i profilowanie poboczy z kruszywa łamanego
683 x 1 = 683m2

- Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
1kpl.

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim – pomiary powykonawcze
0,683km

- Wykonanie pierwszego odcinka korytek ściekowych w km 0+093 - 6mb

  - Cięcie asfaltu grubości 10cm
12mb

  - Wykop kat. IV wraz z wywiezieniem na odl. 10km
6 x 0,3 = 1,8m3

  - Wykonanie podbudowy z tłucznia 0-31,5mm – warstwa 10cm
6 x 1 = 6m2

  - Wykonanie podbudowy z betonu C15/20 – warstwa 10cm
6m2

  - Wykonanie bruku z kostki kamiennej 8/10 wraz ze spoinowaniem
6m2

- Wykonanie wpustu ulicznego Ø60 h=1,2m wraz z odstojnikiem h=0,6m
1szt.

- Wykop kat. IV pod studnie małogabarytowe Ø60 wraz z wykopem pod rurociąg wraz z wywiezieniem na odległość 2km
35 x 0,6 x 1,2 = 25,2m3

- Ułożenie rurociągu Ø200 z litych rur PCV
35mb

- Zasypka z obsypką rurociągu przy użyciu żwiru 0-20mm
0,6 x 0,4 x 35 = 8,4m3

- Zasypanie wykopu wraz z zagęszczeniem gruntem kat. IV
25,2 – 8,4 = 16,8m3

- Montaż studni małogabarytowych Ø60 h=1,2
3szt.

- Wykonanie drugiego odcinka korytek ściekowych w km 0+476 do 0+516
40mb

  - Wykop kat. IV wraz z wywiezieniem na odl. 10km
40 x 0,6 x 0,8 = 19,2m3

  - Wykonanie podbudowy z betonu C15/20 – warstwa 60cm
40 x 0,6 x 0,7 = 16,8m3

  - Wykonanie bruku z kostki kamiennej 8/10 wraz ze spoinowaniem
40m2