PLAN BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA (BIOZ)

dla zadania: Remont drogi nr 115507D ul. Słoneczna w Przesiece dz. 320/1

1. Dane ogólne inwestycji

- Nazwa inwestycji: Remont nawierzchni bitumicznej drogi nr 115507D ul. Słoneczna

- Adres inwestycji: Przesieka dz. 320/1

- Inwestor: Gmina Podgórzyn, ul. Żołnierska 14, 58-562 Podgórzyn

2. Opis inwestycji

Zakres robót obejmuje:

- frezowanie istniejącej nawierzchni bitumicznej,

- uzupełnienie podbudowy i warstw wiążących,

- wykonanie nowej warstwy ścieralnej,

- regulację wysokościową studni i wpustów deszczowych,

- organizację ruchu na czas prowadzenia robót.

3. Wykaz istniejących obiektów budowlanych

- Istniejąca droga o nawierzchni bitumicznej.

- Istniejąca infrastruktura podziemna: kanalizacja, wodociągi, linie energetyczne.

- Oświetlenie drogowe, znaki drogowe

4. Identyfikacja zagrożeń i ocena ryzyka

Zagrożenia:

- Ruch drogowy (pojazdy uczestników ruchu i maszyn budowlanych),

- Praca z gorącą masą bitumiczną,

- Praca na wysokości (np. przy oznakowaniu),

- Zagrożenie pyłem i hałasem,

- Możliwość kontaktu z niebezpiecznymi substancjami (np. emulsje asfaltowe).

Środki zaradcze:

- Odpowiednie oznakowanie terenu robót i tymczasowa organizacja ruchu,

- Wyposażenie pracowników w środki ochrony indywidualnej (hełmy, odblaskowe kamizelki, rękawice, nauszniki),

- Szkolenia BHP i instruktaże stanowiskowe,

- Stosowanie maszyn zgodnie z DTR i instrukcjami producenta,

- Stały nadzór kierownika robót/kierownika budowy.

5. Instrukcje bezpieczeństwa i kolejność wykonywania robót

5.1 Kolejność prac:

- Wprowadzenie tymczasowej organizacji ruchu i oznakowanie robót.

- Frezowanie istniejącej nawierzchni.

- Oczyszczenie i przygotowanie podłoża.

- Ułożenie podbudowy z kruszywa łamanego

- Ułożenie warstw bitumicznych.

- Regulacja urządzeń infrastruktury podziemnej.

- Przywrócenie docelowej organizacji ruchu.

5.2 Instrukcje BHP do poszczególnych etapów:

- Frezowanie: stosowanie masek przeciwpyłowych, unikanie kontaktu z obracającymi się elementami.

- Układanie asfaltu: zabezpieczenie przed poparzeniem, stosowanie kombinezonów i obuwia ochronnego.

6. Organizacja placu budowy

- Wyznaczenie strefy pracy (ogrodzenia, taśmy ostrzegawcze),

- Wyznaczenie miejsca składowania materiałów i postoju sprzętu,

- Wyznaczenie dróg transportu wewnętrznego,

- Zapewnienie zaplecza sanitarnego i socjalnego dla pracowników.

7. Środki ochrony zbiorowej i indywidualnej

Ochrona zbiorowa:

- Barierki i ogrodzenia,

- Tablice informacyjne i ostrzegawcze,

Ochrona indywidualna:

- Kamizelki odblaskowe,

- Hełmy ochronne,

- Rękawice robocze,

- Buty z metalowym noskiem,

- Ochronniki słuchu i maseczki przeciwpyłowe.

8. Czynności przed rozpoczęciem robót

- Opracowanie planu organizacji ruchu i jego zatwierdzenie,

- Przeprowadzenie instruktażu BHP dla pracowników,

- Zabezpieczenie sieci podziemnych (uzgodnienia z gestorami),

- Weryfikacja uprawnień operatorów maszyn.

9. Uwagi końcowe

- Plan BIOZ należy aktualizować w przypadku zmian organizacyjnych lub technologicznych.

- Wszyscy pracownicy muszą potwierdzić zapoznanie się z planem BIOZ.

- Plan należy przechowywać na placu budowy i udostępniać go organom nadzoru.