OPIS TECHNICZNY

Inwestycja: Remont drogi gminnej nr 115507D ul. Słoneczna w Przesiece (dz. nr 320/1)
Zakres: Remont nawierzchni, poboczy oraz budowa przepustu rurowego

1. Przedmiot i zakres inwestycji

Inwestycja obejmuje remont odcinka drogi gminnej o długości 250 metrów, zlokalizowanego w terenie pagórkowatym. Przewiduje się wykonanie nowej konstrukcji nawierzchni bitumicznej wraz z wzmocnieniem podbudowy oraz budowę przepustu rurowego Ø600 z rur PEHD. Projektowana szerokość jezdni 3,00 m, oraz pobocze 0,50 m. Całkowita szerokość pasa drogowego 3,50 m.

2. Roboty drogowe

2.1. Pomiar i przygotowanie

- Roboty pomiarowe w terenie górskim na długości 0,250 km,

- Pomiary powykonawcze po zakończeniu inwestycji.

2.2. Roboty ziemne i rozbiórkowe

- Rozbiórka nawierzchni bitumicznej o grubości 8 cm – 750 m²,

- Wykopy w gruncie kat. IV – 125 m³,

- Transport urobku na odległość do 10 km,

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego – 43,75 m³.

2.3. Wzmocnienie podbudowy i profilowanie

- Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z użyciem kruszywa łamanego – warstwa 10 cm (750 m²),

- Wykonanie nowej podbudowy z kruszywa łamanego – warstwa 15 cm (750 m²),

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża.

2.4. Nawierzchnia bitumiczna

- Skropienie emulsją asfaltową przed warstwami bitumicznymi:

  - warstwa podbudowy – 412,5 m² (0,8 kg/m²),

  - warstwa międzywiążąca i międzywarstwowa – 750 m² (0,5 kg/m²),

- Warstwa wiążąca z mieszanki mineralno-bitumicznej – grubość 6 cm (750 m²),

- Warstwa ścieralna – grubość 4 cm (750 m²).

2.5. Dodatkowe roboty drogowe

- Uzupełnienie i profilowanie poboczy z kruszywa łamanego – 125 m²,

- Tymczasowa organizacja ruchu – 1 kpl.

3. Budowa przepustu rurowego Ø600 z rur PEHD

Zakres robót obejmuje wykonanie przepustu poprzecznego w km robót obejmującego:

- Wykop pod przepust – objętość: 9,66 m³,

- Podsypka z kruszywa 0–20 mm – warstwa 15 cm: 0,72 m³,

- Zasypanie przepustu kruszywem – 3,97 m³,

- Zasypanie przestrzeni materiałem miejscowym – 2,52 m³,

- Ułożenie przewodu rurowego Ø600 PEHD – 6 mb,

- Wykonanie fundamentu pod ścianki przyczółków – 1,04 m³,

- Wykonanie ścianek z kamienia rzędowego – 2,84 m³,

- Spoinowanie przyczółków – 11,24 m²,

- Wykonanie narzutu kamiennego z kamienia łamanego 80–120 mm na wlocie i wylocie – 6,48 m³.

4. Uwagi końcowe

- Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z obowiązującymi przepisami technicznymi, normami oraz zasadami BHP.

- Wszystkie użyte materiały powinny posiadać aktualne atesty oraz deklaracje zgodności.

- Ostateczne rozliczenie robót odbędzie się na podstawie pomiarów powykonawczych.

- Należy zapewnić odpowiednie oznakowanie terenu budowy oraz zabezpieczenie wykopów na czas prowadzenia robót.