PRZEDMIAR

Droga gminna nr 115507D ul. Słoneczna w Przesiece dz. 320/1

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim
0,250km

- Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0,25m3 w gruncie kat. IV z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość 10km
250 x 0,5 = 125m3

- Mechaniczna rozbiórka nawierzchni bitumicznej o gr. 8cm z wywozem materiału z rozbiórki na odl. Do 1km – interpolacja
250 x 3 = 750m2

- Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość 10km
125 x 0,35 = 43,75m3

- Wzmocnienie istniejącej nawierzchni z przygotowaniem do wykorzystania jako podbudowy przy użyciu kruszywa łamanego – grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm
750m2

- Podbudowa z kruszywa łamanego o grubości po zagęszczeniu 15cm
750m2

- Mechaniczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni w gruncie kat IV
750m2

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa; zużycie emulsji 0,8km/m2 
412,5m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa wiążąca asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 6cm
750m2

- Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy lub nawierzchni bitumicznej; zużycie emulsji 0,5km/m2 
750m2

- Nawierzchnia z mieszanek mineralno-bitumicznych grysowych – warstwa ścieralna asfaltowa – grubość po zagęszczeniu 4cm
Mechaniczne oczyszczenie i skropienie emulsją asfaltową podbudowy z kruszywa; zużycie emulsji 0,8km/m2 
750m2

- Uzupełnienie i profilowanie poboczy z kruszywa łamanego
125m2

- Wykonanie i utrzymanie tymczasowej organizacji ruchu
1kpl.

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych – trasa dróg w terenie pagórkowatym lub górskim – pomiary powykonawcze
0,250km

- Wykonanie przepustu Ø60 z rur PEHD L=6mb

  - Wykop pod przepust
1,4 x (0,9 + 1,4) / 2 x 6 = 9,66m3

  - Podsypka pod przepustem 0-20mm warstwą 15cm
0,8 x 0,15 x 6 = 0,72m3

  - Zasypanie przepustu kruszywem 0-20mm
0,9 x (0,9 + 1,2) / 2 x 6 – (3,14 x 0,3 x 0,3 x 6) = 5,67 – 1,7 = 3,97m3

  - Zasypanie pozostałem przestrzeni materiałem miejscowym
0,3 x 1,4 x 6 = 2,52m3

  - Wykonanie fundamentu pod ścianki przyczółków
0,4 x 0,5 x 2,6 x 2 = 1,04m3

  - Wykonanie ścianek przepustu z kamienia rzędowego
2,6 x 0,4 x 1,2 x 2 – (3,14 x 0,3 x 0,3 x 1) = 3,12 – 0,28 = 2,84m3

  - Spoinowanie przyczółków
(2,6 x 1,2 + 0,5 x 2,6 + 2 x 0,5 x 1,2) x 2= (3,12 + 1,3 + 1,2) x 2 = 11,24m2

  - Wykonanie narzutu kamiennego na wlocie i wylocie z przepustu, z kamienia łamanego 80-120mm
3 x 2 x (1,2 + 0,3) / 2 x 4 x 0,3 = 5,4m3 
3 x 2 x 0,5 x 0,3 = 1,08m3 
RAZEM: 5,4 + 1,08 = 6,48m3

  - Ułożenie przewodu rurowego Ø60 z rur PEHD
6mb