Kosztorys ofertowy

| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Kosztorys | Przebudowa i nadbudowa budynku pralni z częścią dydaktyczna - ETAP OCIEPLENIE |  |  |  |  |  |
| 1 | Element | Roboty ziemne, fundamenty i ścian |  |  |  |  |  |
| 1.1 | KNR 401/104/2 | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III |  | m3 | 29,656 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (29,06+31,28+13,70+2,0)*1,30*0,3 |  | 29,655600 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 29,656 |  |  |
| 1.2 | KNR 201/215/2 | Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III |  | m3 | 87,724 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (29,06+31,28+13,70+2,0)*1,30*0,7 |  | 69,196400 |  |  |
|  |  |  | 1,0*1,6*(2,60*2+1,44*2+3,5) |  | 18,528000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 87,724 |  |  |
| 1.3 | KNR 202/1101/1 (4) | Podkłady, betonowe na podłożu gruntowym, beton podawany pompą, zwykły -beton B-10 gr. 10cm |  | m3 | 0,511 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,1*0,5*(1,71*2+1,44*2+3,91) |  | 0,510500 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 0,511 |  |  |
| 1.4 | KNR 202/202/1 (2) | Ławy fundamentowe żelbetowe, prostokątne, szerokość do 0.6˙m, beton podawany pompą |  | m3 | 1,532 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,3*0,5*(1,71*2+1,44*2+3,91) |  | 1,531500 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 1,532 |  |  |
| 1.5 | NNRNKB 202/618/1 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ław fundamentowych |  | m2 | 5,105 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,5*(1,71*2+1,44*2+3,91) |  | 5,105000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 5,105 |  |  |
| 1.6 | KNR 202/101/6 | Fundamenty z bloczków betonowych na zaprawie cementowej |  | m3 | 2,740 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,24*(1,96*2+1,33*2+3,8)*1,1 |  | 2,740320 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 2,740 |  |  |
| 1.7 | KNR 202/212/12 | Wieńce monolityczne na ścianach zewnętrznych |  | m3 | 0,498 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,24*(1,96*2+1,33*2+3,8)*0,20 |  | 0,498240 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 0,498 |  |  |
| 1.8 | KNR 202/290/1 (1) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe gładkie, Fi do 7˙mm |  | t | 0,025 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,001*0,222*(1,05*(13*2+5*2+20)+0,95*(13*2+5*2+20)) |  | 0,024864 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 0,025 |  |  |
| 1.9 | KNR 202/290/2 (2) | Zbrojenie konstrukcji żelbetowych elementów budynków i budowli, pręty stalowe okrągłe żebrowane, Fi 8-14˙mm |  | t | 0,080 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,001*0,89*4*(2,60+1,44*3,90+1,50*2)*2 |  | 0,079858 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 0,080 |  |  |
| 1.10 | NNRNKB 202/618/1 | Izolacje przeciwwilgociowe z papy zgrzewalnej, ścian fundamentowych |  | m2 | 2,595 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,25*(1,96*2+1,33*2+3,8) |  | 2,595000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 2,595 |  |  |
| 1.11 | ZKNR C 2/308/2 | Wykonanie izolacji przy użyciu powłoki wodoszczelnej, na powierchni pionowej, przeciw zawilgoceniu |  | m2 | 25,688 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,30*(10,28+9,48) |  | 25,688000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 25,688 |  |  |
| 1.12 | NNRNKB 202/138/1 (2) | Ściany szczelinowe budynków 1-kondygnacyjnych z bloczków i płytek z betonu komórkowego, wysokość do 4,5˙m, bloczki i płytki długości 59˙cm |  | m2 | 4,746 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,7*(1,96*2+1,33*2+3,8-3,6) |  | 4,746000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 4,746 |  |  |
| Razem Roboty ziemne, fundamenty i ścian |  |  |  |  |  |  |  |

<-	<-	<-

<-	<-

<-	<-

| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | Element | Docieplenie ścian fundamentowych |  |  |  |  |  |
| 2.1 | ZKNR C 2/101/2 | Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża |  | m2 | 101,634 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (29,06-5,94+31,28+13,70+1,70*2+1,44*2+3,8)*1,3 |  | 101,634000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 101,634 |  |  |
| 2.2 | ZKNR C 2/101/3 | Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian |  | m2 | 101,634 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża |  | 101,634 |  | 101,634000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 101,634 |  |  |
| 2.3 | ZKNR C 2/101/4 | Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 5% |  | m2 | 101,634 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie podłoża, oczyszczenie i zmycie podłoża |  | 101,634 |  | 101,634000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 101,634 |  |  |
| 2.4 | ZKNR C 2/307/1 (1) | Docieplenie ścian płytami polistyrenowymi mocowanymi punktowo - styropian XPSgr.5cm |  | m2 | 101,634 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 5% |  | 101,634 |  | 101,634000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 101,634 |  |  |
| 2.5 | KNR 202/607/2 | Izolacje przeciwwilgociowe i przeciwwodne z folii polietylenowej szerokiej, izolacje ścian fundamentowych - folia kubełkowa |  | m2 | 101,634 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie podłoża, uzupełnienie ubytków w tynkach o ilości w stosunku do powierzchni ściany do 5% |  | 101,634 |  | 101,634000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 101,634 |  |  |
| 2.6 | KNR 201/320/1 (1) | Ręczne zasypywanie wykopów liniowych o ścianach pionowych, głębokość do 1.5˙m, kategoria gruntu I-II, szerokość wykopu 0.8-1.5˙m |  | m3 | 117,380 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Wykopy o ścianach pionowych przy odkrywaniu odcinkami istniejących fundamentów, głębokość do 1,5˙m w gruncie kategorii III; Wykopy oraz przekopy wykonywane koparkami przedsiębiernymi na odkład, koparka 0,15˙m3, grunt kategorii III |  | 29,656+87,724 |  | 117,380000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 117,380 |  |  |
| Razem Docieplenie ścian fundamentowych |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Element | Konstrukcja wiatrołapu |  |  |  |  |  |
| 3.1 | KNR 19/1024/5 (2) | Fasada aluminiowa |  | m2 | 25,525 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,66*2,95*2+1,44*2,8*2+3,6*3,4-2,06*2,22 |  | 25,524800 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 25,525 |  |  |
| 3.2 | KNR 19/1024/5 (2) | Dach wiatrołapu |  | m2 | 17,958 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 3,52*5,92-1,44*2 |  | 17,958400 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 17,958 |  |  |
| 3.3 | KNR 19/1024/8 (2) | Drzwi aluminiowe, dwuskrzydłowe, osadzanie na kotwach, z szybami 2-komorowymi - wyposażonwe w komplek kluczy oraz samozamykacz |  | m2 | 4,573 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2,06*2,22 |  | 4,573200 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 4,573 |  |  |
| Razem Konstrukcja wiatrołapu |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Element | Rusztowania |  |  |  |  |  |
| 4.1 | KNKRB 2/1502/1 | Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 10 m |  | m2 | 939,470 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (29,10+31,30+13,70+1,50)*(10,0+1,70)+7,0*1,0 |  | 891,520000 |  |  |
|  |  |  | 13,70*3,5 |  | 47,950000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 939,470 |  |  |

<-	<-	<-

<-	<-

<-	<-

| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4.2 | KNKRB 2/1508/1 (1) | Instalacje odgromowe rusztowania zewnętrzne przyścienne rurowe o wysokości do 10 m |  | m2 | 939,470 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Rusztowania zewnętrzne rurowe wysokość rusztowania do 10 m |  | 939,470 |  | 939,470000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 939,470 |  |  |
| 4.3 | NNRNKB 202/1625/1 | Osłony z siatki na rusztowaniach zewnętrznych |  | m2 | 939,470 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Instalacje odgromowe rusztowania zewnętrzne przyścienne rurowe o wysokości do 10 m |  | 939,470 |  | 939,470000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 939,470 |  |  |
| Razem Rusztowania |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Element | Instalacja odgromowa |  |  |  |  |  |
| 5.1 | KNRW 508/604/7 | Montaż zwodów poziomych instalacji odgromowej nienaprężonych z pręta do Fi˙10˙mm, dach stromy, krycie blachą |  | m | 68,600 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 31,0+2*10,0+2*8,8 |  | 68,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 68,600 |  |  |
| 5.2 | KNR 508/622/6 | Montaż typowych iglic, miejsce i warunki montażu dach z gotowymi kotwami, iglica IO-5,0 (42˙kg) |  | szt | 2,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 5.3 | KNKRB 5/504/1 | Montaż złączy kontrolnych i osłon przewodów uziemiających złącze kontrolne |  | szt | 4,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 4,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 5.4 | KNKRB 5/504/1 | Montaż złączy kontrolnych i osłon przewodów uziemiających złącze krzyżowe |  | szt | 2,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2 |  | 2,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 2,000 |  |  |
| 5.5 | KNNR 5/103/6 (4) | Rury winidurowe układane n.t., podłoże inne niż betonowe, Fi˙28 |  | m | 44,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4*11,0 |  | 44,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 44,000 |  |  |
| 5.6 | KNR 508/607/2 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi˙10˙mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne |  | m | 40,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4*10,0 |  | 40,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 40,000 |  |  |
| 5.7 | KNR 508/607/2 | Montaż przewodów odprowadzających instalacji odgromowej na budynkach, pręt do Fi˙10˙mm, podłoże z cegły, wykonanie ręczne |  | m | 4,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4*1,0 |  | 4,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 5.8 | KNR 508/608/1 | Układanie bednarki, w kanałach lub tunelach luzem, przekrój bednarki do 120˙mm2 |  | m | 74,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 30*2+14 |  | 74,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 74,000 |  |  |
| 5.9 | KNR 508/614/2 | Mechaniczne pogrążanie uziomów prętowych, kategoria gruntu III |  | m | 5,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 5 |  | 5,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 5,000 |  |  |
| 5.10 | KNNR 5/303/10 (2) | Puszki z tworzywa sztucznego, puszka kontrolna |  | szt | 4,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 4,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 4,000 |  |  |
| 5.11 | KNNR 5/611/4 | Łączenie przewodów instalacji odgromowej lub przewodów wyrównawczych, w wykopie, pręt do Fi 18˙mm |  | szt | 4,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 4 |  | 4,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 4,000 |  |  |

<-	<-	<-

<-	<-

<-	<-

| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 5.12 | KNNR 5/1304/3 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar pierwszy |  | szt | 1,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 1,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 1,000 |  |  |
| 5.13 | KNNR 5/1304/4 | Badania i pomiary instalacji uziemiającej, piorunochronnej i skuteczności zerowania, instalacja odgromowa, pomiar każdy następny |  | szt | 1,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 1,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 1,000 |  |  |
| Razem Instalacja odgromowa |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | Element | Izolacje termiczne przegród zewnętrznych i elewacje |  |  |  |  |  |
| 6.1 | ZKNR C 2/101/1 (1) | Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską |  | m2 | 143,665 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (1,4*1,7+1,2*1,7*8+1,5*1,7+1,2*1,7*10+1,4*1,7+1,5*1,7+1,4*1, 7*9+1,2*1,7*10+1,9*1,7+1,2*2,10*10+1,9*2,1+1,4*2,1*8+1,65* 2,1+4,23*(10,28-3,9*5)) |  | 108,804400 |  |  |
|  |  |  | +0,6*0,9*2*2+1,40*0,6*2*2 |  | 5,520000 |  |  |
|  |  |  | (1,96*3,05*2+1,33*2*2,75+3,8*2,65) |  | 29,341000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 143,665 |  |  |
| 6.2 | ZKNR C 2/101/7 | Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne |  | m2 | 713,704 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | elewacje |  | (29,06+31,28+13,70)*9,98 |  | 738,919200 |  |  |
|  | ściana ogniowa |  | 0,5*13,70*(2,61+1,70+0,3)-0,5*(13,70*2,61) |  | 13,700000 |  |  |
|  | ściany lukarn |  | 3,72*1,67*(4+5)+1,50*1,67*2+2,6*2*11 |  | 118,121600 |  |  |
|  | ściana z wiatrołapem |  | 5,06*2,61+8,15*2 |  | 29,506600 |  |  |
|  | okna i drzwi |  | -(1,4*1,7+1,2*1,7*8+1,5*1,7+1,2*1,7*10+1,4*1,7+1,5*1,7+1,4*1 ,7*9+1,2*1,7*10+1,9*1,7+1,2*2,10*10+1,9*2,1+1,4*2,1*8+1,65* 2,1+4,23*10,28) |  | -191,289400 |  |  |
|  | wiatrołap |  | 0,7*(1,96*2+1,33*2+3,8-3,6) |  | 4,746000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 713,704 |  |  |
| 6.3 | ZKNR C 2/101/3 | Przygotowanie podłoża, odgrzybienie powierzchni ścian |  | m2 | 713,704 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie podłoża, gruntowanie podłoża, 1-krotne |  | 713,704 |  | 713,704000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 713,704 |  |  |
| 6.4 | ZKNR C 2/107/2 | Montaż listwy cokołowej do podłoża z cegły |  | m2 | 78,240 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (29,06+31,28+13,70)-(4,23-1,65)+(1,96*2+1,33*2+3,8-3,6) |  | 78,240000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 78,240 |  |  |
| 6.5 | ZKNR C 2/102/4 | Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubośc 20 cm, na ścianach |  | m2 | 640,204 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | elewacje |  | (29,06+31,28+13,70)*9,98 |  | 738,919200 |  |  |
|  | ściana ogniowa |  | 0,5*13,70*(2,61+1,70+0,3)-0,5*(13,70*2,61) |  | 13,700000 |  |  |
|  | ściany lukarn |  | 3,72*1,67*(4+5)+1,50*1,67*2 |  | 60,921600 |  |  |
|  | ściana z wiatrołapem |  | 5,06*2,61 |  | 13,206600 |  |  |
|  | okna i drzwi |  | -(1,4*1,7+1,2*1,7*8+1,5*1,7+1,2*1,7*10+1,4*1,7+1,5*1,7+1,4*1 ,7*9+1,2*1,7*10+1,9*1,7+1,2*2,10*10+1,9*2,1+1,4*2,1*8+1,65* 2,1+4,23*10,28) |  | -191,289400 |  |  |
|  | wiatrołap |  | 0,7*(1,96*2+1,33*2+3,8-3,6) |  | 4,746000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 640,204 |  |  |
| 6.6 | ZKNR C 2/105/1 | Przymocowanie płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm za pomocą kołków plastikowych, w ilości 5 szt/m2 do podłoża z gazobetonu |  | m2 | 640,204 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości20 cm, na ścianach |  | 640,204 |  | 640,204000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 640,204 |  |  |
| 6.7 | ZKNR C 2/105/7 | Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach |  | m2 | 640,204 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Przyklejenie na powierzchni betonowej, tynkach i mozaice szklanej płyt styropianowych w systemie Ceresit Ceretherm grubości20 cm, na ścianach |  | 640,204 |  | 640,204000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 640,204 |  |  |

<-	<-	<-

<-	<-

<-	<-

| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.8 | ZKNR C 2/105/9 | Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach |  | m2 | 62,336 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | okna i drzwi |  | 0,2*((1,4+2*1,7)+(1,2+2*1,7)*8+(1,5+2*1,7)+(1,2+2*1,7)*10+(1, 4+2*1,7)+(1,5+2*1,7)+(1,4+2*1,7)*9+(1,2+2*1,7)*10+(1,9+2*1, 7)+(1,2+2*2,10)*10+(1,9+2*2,1)+(1,4+2*2,1)*8+(1,65+2*2,1)+4 ,23) |  | 62,336000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 62,336 |  |  |
| 6.9 | ZKNR C 2/107/4 | Montaż listew dylatacyjnych |  | m2 | 41,640 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 10,0*2+10,82*2 |  | 41,640000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 41,640 |  |  |
| 6.10 | ZKNR C 2/107/5 | Ochrona narożników wypukłych, prostych |  | m2 | 331,680 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | ściany |  | 2*10,0 |  | 20,000000 |  |  |
|  | okna i drzwi |  | (1,4+2*1,7)+(1,2+2*1,7)*8+(1,5+2*1,7)+(1,2+2*1,7)*10+(1,4+2* 1,7)+(1,5+2*1,7)+(1,4+2*1,7)*9+(1,2+2*1,7)*10+(1,9+2*1,7)+(1 ,2+2*2,10)*10+(1,9+2*2,1)+(1,4+2*2,1)*8+(1,65+2*2,1)+4,23 |  | 311,680000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 331,680 |  |  |
| 6.11 | ZKNR C 2/112/1 | Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa |  | m2 | 776,040 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | elewacje; Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach |  | 713,704+62,336 |  | 776,040000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 776,040 |  |  |
| 6.12 | ZKNR C 2/112/3 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze kamyczkowej na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, ziarno 1,5 mm |  | m2 | 713,704 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Przygotowanie podłoża, zabezpieczenie okien folią malarską |  | 713,704 |  | 713,704000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 713,704 |  |  |
| 6.13 | ZKNR C 2/112/13 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze kamyczkowej na, dodatek za pasy o innej barwie o szerokości do 100 cm, ziarno 1,5 mm |  | m2 | 259,140 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 7*0,5*(29,06+31,28+13,70) |  | 259,140000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 259,140 |  |  |
| 6.14 | ZKNR C 2/112/7 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku silikatowego CT 72 o fakturze kamyczkowej na, ościeżach o szerokości do 30 cm, ziarno 1,5 mm |  | m2 | 62,336 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Zatapianie jednej warstwy siatki na ościeżach |  | 62,336 |  | 62,336000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 62,336 |  |  |
| 6.15 | ZKNR C 2/105/7 | Zatapianie jednej warstwy siatki na ścianach i słupkach - cokół |  | m2 | 22,212 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,3*(29,06+31,28+13,70) |  | 22,212000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 22,212 |  |  |
| 6.16 | ZKNR C 2/118/1 | Gruntowanie podłoża, pierwsza warstwa |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,3*(29,06+31,28+13,70+1,96*2+1,02*2) |  | 24,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 24,000 |  |  |
| 6.17 | ZKNR C 2/118/3 | Wykonanie cienkowarstwowej wyprawy z tynku mozaikowego CT 177 na, ścianach płaskich i powierzchniach poziomych, żwirki kwarcowe 1,4-2,0 mm |  | m2 | 24,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,3*(29,06+31,28+13,70+1,96*2+1,02*2) |  | 24,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 24,000 |  |  |
| 6.18 | KNR 33/18/8 (3) | Mocowanie profili elewacyjnych - parapety zewnetrzne z blachy |  | mb | 102,350 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (1,45)+(1,25)*8+1,55+(1,25)*10+(1,45)+(1,55)+(1,45)*9+(1,25) *10+(1,95)+(1,25)*10+(1,95)+(1,45)*8+4,3+(1,45*2+0,95*2)*2 |  | 95,950000 |  |  |
|  |  |  | 1,7*2+1,5*2 |  | 6,400000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 102,350 |  |  |
| 6.19 | NNRNKB 202/550/4 | Rury spustowe okrągłe stalowe, |  | m | 88,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (6+5)*8,0 |  | 88,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 88,000 |  |  |

<-	<-	<-

<-	<-

<-	<-

| Nr | Podstawa | Opis robót |  | Jm | Ilość | Cena jedn. | Wartość |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 6.20 | NNRNKB 202/550/8 | Rury spustowe okrągłe stalowe kolanka |  | szt | 22,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2*11 |  | 22,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 22,000 |  |  |
| 6.21 | KNNR 5/405/1 | Skrzynki i rozdzielnie skrzynkowe wraz z konstrukcją, mocowanie przez zabetonowanie, masa do 10 kg |  | szt | 1,000 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1 |  | 1,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 1,000 |  |  |
| Razem Izolacje termiczne przegród zewnętrznych i elewacje |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Element | Opaska, schody, utwardzenie |  |  |  |  |  |
| 7.1 | KNR 231/402/3 | Ławy pod krawężniki, betonowa zwykła |  | m3 | 3,129 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 0,03*(29,06+1,0+13,70+2,0+31,28+1,0+1,44*2+1,69*2) |  | 2,529000 |  |  |
|  |  |  | 0,03*10,0*2 |  | 0,600000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 3,129 |  |  |
| 7.2 | KNR 231/407/1 | Obrzeża betonowe, 20x6˙cm na podsypce piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową |  | m | 104,300 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | (29,06+1,0+13,70+2,0+31,28+1,0+1,44*2+1,69*2) |  | 84,300000 |  |  |
|  |  |  | 10,0*2 |  | 20,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 104,300 |  |  |
| 7.3 | KNR 231/104/1 | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm |  | m2 | 102,300 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 1,0*(29,06+13,70+2,0+31,28+1,44*2+1,69*2) |  | 82,300000 |  |  |
|  |  |  | 2,0*10,0 |  | 20,000000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 102,300 |  |  |
| 7.4 | KNR 231/104/2 | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia - dopelnienie do 20cm |  | m2 | 102,300 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, grubość warstwy po zagęszczeniu˙10˙cm |  | 102,300 |  | 102,300000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 102,300 |  |  |
| 7.5 | KNR 231/511/2 (1) | Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej, grubość 6˙cm, na podsypce cementowo-piaskowej |  | m2 | 102,300 |  |  |
|  | Wyliczenie ilości robót: |  |  |  |  |  |  |
|  | Warstwy odsączające, w korycie i na poszerzeniach, zagęszczenie ręczne, dodatek za każdy 1˙cm zagęszczenia - dopelnienie do 20cm |  | 102,300 |  | 102,300000 |  |  |
|  | RAZEM: |  |  |  | 102,300 |  |  |
| Razem Opaska, schody, utwardzenie |  |  |  |  |  |  |  |
| Razem Przebudowa i nadbudowa budynku pralni z częścią dydaktyczna - ETAP OCIEPLENIE netto VAT Wartość kosztorysu brutto |  |  |  |  |  |  |  |

<-	<-	<-

<-	<-

<