OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA – część 1

Wykonanie robót remontowych w budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie

- Opis przedmiotu zamówienia - OPZ

Przedmiotem zamówienia jest przeprowadzenie robót remontowych w budynku Sądu Rejonowego we Włoszczowie ul. T. Kusocińskiego 11. W ramach powyższych robót planowane jest wykonanie między innymi: remontu tarasu polegający na zerwaniu istniejących płytek gresowych wraz z warstwą spadkową i ułożenie nowych w formie tarasu wentylowanego wraz z montażem odwodnienia i nałożeniem powłoki żywicznej, wymianę uszkodzonych dachówek na dachu budynku, częściowy demontażu i montażu zabudowy sufitu z płyt gipsowo – kartonowych w sali konferencyjnej wraz z malowaniem  ścian i sufitu oraz malowanie jednego pomieszczenia.

Szczegółowy zakres robót remontowych został zawarty w Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR), który stanowi załącznik nr 3 do OPZ.

W Opisie przedmiotu zamówienia sformułowanie Zamawiający oznacza Sąd Okręgowy 
w Kielcach, a Użytkownik – Sąd Rejonowy we Włoszczowie.

- Stan istniejący:

W wyniku przeprowadzonej kontroli stanu technicznego budynku stwierdzono, iż na tarasie budynku, na pierwszym piętrze, źle spływa woda opadowa, tworząc przez długi okres czasu zalegające kałuże wody. Ponadto na dachu budynku stwierdzono uszkodzenie kilku dachówek przez które dostaje się woda opadowa na strych budynku. Podczas długotrwałych opadów deszczu ilość tej wody jest na tyle duża, iż przesiąka przez strop co spowodowało zalanie 
i uszkodzenie sufitu podwieszanego w pomieszczeniu sali konferencyjnej i w przyjaznym pokoju przesłuchań dla dzieci i osób nieletnich .

- Zakres prac przygotowawczych i organizacyjnych:

Prace przygotowawcze i organizacyjne, należy wykonać zgodnie z niniejszym opisem przedmiotu zamówienia oraz wiedzą i doświadczeniem wykonawcy prac remontowych, a także zgodnie ze sztuką budowlaną.

Prace przygotowawcze powinny obejmować między innymi :

- Przygotowanie miejsca pracy,

- Zabezpieczenie elementów nieobjętych przedmiotem zamówienia, tj. ściany, podłogi, okna i drzwi podczas prac na tarasie i wewnątrz budynku itp.,

- Zabezpieczenie, miejsc prowadzenia prac budowlanych, a w szczególności podczas pracy na dachu, przed osobami postronnymi,

Odpady powstałe w trakcie realizacji prac powinny być segregowane i sukcesywnie usuwane                 z miejsca prowadzonych prac remontowych. Po zakończeniu robót Wykonawca usunie wszystkie zabezpieczania, a teren robót uporządkuje i odda Zamawiającemu w stanie nie gorszym niż został przekazany Wykonawcy. W przypadku powstałych zniszczeń czy uszkodzeń elementów, nieobjętych zakresem przedmiotu zamówienia Wykonawca naprawi je na swój koszt.

- Zakres robót remontowych obejmuje:

- Taras.

Prace remontowe na tarasie w pierwszej kolejności polegać będą na rozebraniu posadzki wykonanej z płytek gresowych, skuciu warstwy spadkowej i rozebraniu izolacji. 
Po wykonaniu  prac rozbiórkowych należy przystąpić do zniesienia i wywiezienia gruzu. 
Następnym krokiem po usunięciu wszystkich warstw jest wyrównanie powierzchni stropu
i przystąpienie do wykonania nowej izolacji przeciwwodnej z papy termozgrzewalnej na całej powierzchni tarasu wraz z wywinięciem 15 cm na ściany. Na tarasie, przewidziano montaż nowego grzebieniowego koryta odwadniającego. Grzebieniowe koryto odwadniające z polimerobetonu klasa obciążenia A15 o szerokości ok. 80 mm i wysokości ok. 50 mm. Na tym etapie prac należy także skorygować położenie wpustów deszczowych, zlokalizowanych w ścianach zewnętrznych tarasu, dopasowując je do lokalizacji nowego koryta. Po zamontowaniu koryta można przystąpić do wykonania warstwy dociskowej – spadkowej zazbrojonej siatką stalową z drutu fi 2 mm o oczkach 10 cm x 10 cm. W warstwie dociskowej (spadkowej) należy wykonać dwa nacięcia celem wykonania szczelin dylatacyjnych, które należy uszczelnić masą poliuretanową. Na warstwie spadkowej należy ułożyć przemysłową posadzkę na bazie żywicy z jednoczesnym uszczelnieniem łączenia 
z korytem grzebieniowym poprzez wykonanie nacięcia i uzupełnienie go masą poliuretanową. Na połączniu posadzki ze ścianami należy wykonać fasety z mineralnego szlamu uszczelniającego.

Po zakończeniu wykonywania powłoki izolacyjnej należy przystąpić do ułożenia płytek tarasowych w formie wentylowanego tarasu na wspornikach regulowanych. Wymiary płytek 60x60x2 (cm). Kolor do uzgodnienia z Użytkownikiem. Z tych samych płytek, po odpowiednim docięciu, należy wykonać cokolik na ścianach klejony na mrozoodporny klej elastyczny. Połączenie struktury elewacji z cokolikiem uzupełnić masą poliuretanową.

- Dach.

W czasie przeglądu połaci dachowej od strony strychu stwierdzono kilka miejsc 
z uszkodzonymi dachówkami. Zamawiający zauważył dwie uszkodzone dachówki 
w obrębie trapów dachowych oraz trzy miejsca gdzie występują luźne dachówki. W związku z powyższym zachodzi pilna potrzeba wymiany uszkodzonych dachówek. Dachówki należy wymienić od strony zewnętrznej dachu przy użyciu zwyżki. Powyższe prace można wykonać również poprzez osoby posiadające umiejętności pracy przy użyciu technik linowych, alpinistycznych. Za każdym razem prace te mogą wykonać jedynie osoby posiadające odpowiednie uprawnienia do pracy na wysokości. Z uwagi na miejsca występowania uszkodzonych dachówek Zamawiający informuje, iż może wystąpić konieczność rozebrania większej ilości dachówek w tych miejscach i konieczność ich przełożenia. W ramach prowadzonych prac może wystąpić konieczność demontażu części trapów lub pomostów i ponowny ich montaż. Podczas prac wykonywanych na dachu Zamawiający dochowa szczególnej staranności co do zabezpieczenia terenu wokół miejsca ich wykonywania przed dostępem do niego osób postronnych oraz przed możliwością uszkodzenia mienia. W przypadku trudności z zakupem odpowiednich dachówek odpowiadających parametrami wymienianym, informujemy, iż Użytkownik posiada kilka sztuk dachówek, które po odpowiednim przygotowaniu można będzie wymienić w miejsce uszkodzonych.

W ramach prac przy uszczelnieniu poszycia dachowego należy również wykonać naprawę folii hydroizolacyjnej w miejscach jej uszkodzenia. Naprawa polegać będzie na usunięciu części uszkodzonej folii, ułożeniu nowej i przymocowaniu jej do krokwi.

- Sufit podwieszany.

W wyniku zalania pomieszczenia Sali konferencyjnej uszkodzony został sufit podwieszany wykonany z płyt kartonowo – gipsowych zawieszony na stelażu stalowym.  W związku 
z powyższym należy zdemontować uszkodzone elementy sufitu podwieszanego, a następnie wykonać nowy – w tej samej technologii. Po przygotowaniu  podłoży cały sufit i wszystkie ściany należy pomalować środkiem gruntującym oraz dwukrotnie farbami lateksowymi. Kolory farb wybiera i zatwierdza Użytkownik. W ramach prowadzonych prac należy zdemontować istniejące na tym suficie elementy wyposażenia wentylacji, oświetlenia 
i alarmowej, a po wykonaniu nowego sufitu ponownie je zamontować.

- Przyjazny pokój przesłuchań dla dzieci i osób nieletnich.

W wyniku zalania pomieszczenia na suficie i ścianach powstały zacieki.  W związku 
z powyższym należy zabezpieczyć je odpowiednimi preparatami chemicznymi a następnie pomalować cały sufit i ściany w tym pomieszczeniu środkiem gruntującym oraz dwukrotnie farbami lateksowymi. W przypadku konieczności dokonania szpachlowania rys, otworów 
w ścianach lub innych nierówności, Wykonawca wykona je w ramach umowy. Kolory farb wybiera i zatwierdza Użytkownik.

V. Informacje ogólne:

- Wykonawca prac remontowych zobowiązany będzie do wykonania przedmiotu umowy zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami prawa, wiedzą techniczną, sztuką budowlaną, wskazówkami i wytycznymi Zamawiającego.

- Wymiary przyjęte w opisie przedmiotu zamówienia oraz przedmiarze robót należy sprawdzić i skorygować z natury.

- Udostępniony przedmiar robót jest tylko materiałem pomocniczym, co oznacza że kosztorys sporządzony na jego podstawie może zawierać dodatkowe pozycje, które 
z uwagi na zakres przedmiotu zamówienia, w opinii Wykonawcy, będą niezbędne do prawidłowego oszacowania jego wartości. Nieuwzględnienie w wycenie prac, które 
z uwagi na charakter i zakres zamówienia są niezbędne do wykonania, a które nie były wprost wskazane w udostępnionym przedmiarze, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ich wykonania. Dodatkowe wynagrodzenie za te prace, nie przysługuje.

- Wykonanie przedmiotu Umowy odbywać się będzie na terenie czynnego obiektu Sądu, 
w związku z czym działania Wykonawcy muszą być prowadzone w sposób umożliwiający wykonywanie ustawowych zadań Użytkownika. Wykonawca musi uwzględnić takie rozwiązania organizacji robót, aby ograniczyć do minimum czynniki zakłócające bieżące funkcjonowanie Sądu. W związku z powyższym, Wykonawca powinien przewidzieć konieczność wykonywania prac uciążliwych (hałaśliwe, pylące) poza godzinami pracy Sądu i w dni wolne od pracy. Zamawiający lub Użytkownik zastrzega również prawo do przerwania robót, które zakłócać będą w znacznym stopniu pracę Sądu – bez względu na stan, stopień zaawansowania oraz zakres robót. Doraźne przerwy z tego tytułu nie mogą stanowić argumentu o dodatkowe wynagrodzenie Wykonawcy, niedotrzymanie terminu lub konieczność jego przedłużenia.

- Prowadzone prace muszą być realizowane z należytą starannością, tak by zminimalizować powstanie ewentualnych uszkodzeń lub zniszczeń. Wszelkie zniszczenia i uszkodzenia, powstałe wskutek wykonania przedmiotu zamówienia zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

- Wykonawca każdorazowo po zakończeniu robót ma obowiązek posprzątania miejsca pracy, usunięcia na własny koszt zbędnych materiałów, odpadów i śmieci (zgodnie 
z obowiązującymi przepisami o gospodarce odpadami).

- Prace objęte przedmiotem zamówienia muszą być prowadzone w sposób niezagrażający mieniu Zamawiającego, bezpieczeństwu osób, zgodnie z wymogami przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, przeciwpożarowych oraz ochrony środowiska. Przestrzeganie w/w przepisów i ponoszenie pełnej odpowiedzialności za następstwa wynikające z ich nieprzestrzegania spoczywać będzie na wykonawcy prac remontowych.

- Dobór użytych materiałów, kolorystyka podlegać będzie konsultacji i akceptacji przez Zamawiającego lub Użytkownika. Użycie materiałów, które nie uzyskały zgody będzie traktowane jako samowola i może skutkować ich usunięcie i zastosowanie innych zgodnych z zaleceniami.

- Wykonawca robót remontowych zobowiązany będzie do uzgodnienia z Użytkownikiem zasad korzystania oraz dostępu do wody i energii elektrycznej.

Sporządził:

p.o. Specjalisty 
  ds. inwestycji i remontów

Piotr Merwart

Załączniki do Opisu przedmiotu zamówienia:

Załącznik nr 1 – Przedmiar robót

Załącznik nr 2 – Dokumentacja zdjęciowa.

Załącznik nr 3 - Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR)

Załącznik nr 2 do Opisu przedmiotu zamówienia.

Taras:

Sala konferencyjna:

Przyjazny pokój przesłuchań:

Dach i poddasze: