SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Nazwa zadania:

„Wykonanie robót remontowych w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie”

Inwestor: Sąd Okręgowy w Kielcach, Kielce ul. Seminaryjska 12a.

Użytkownik: Sądu Rejonowego w Staszowie, Staszów ul. T. Kościuszki 2.

Kielce, kwiecień 2026 r.

## Spis treści:

- ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE

- SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

  - SST.02.01 PRACE PRZYGOTOWAWCZE

  - SST.02.02 ROBOTY MALARSKIE

  - SST.02.03 ROBOTY POSADZKARSKIE

  - SST.02.04 ROBOTY DEKARSKIE

  - SST.02.05 IZOLACJE RUR SYSTEMU KLIMATYZACJI

SPECYFIKACJA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

ST.00 WYMAGANIA OGÓLNE

#### Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej Specyfikacji Technicznej Wykonania i Odbioru Robót (STWiOR) są roboty budowlane w budynku Sądu Rejonowego w Staszowie ul. T. Kościuszki 2, 28-200 Staszów.

Zakres robót obejmuje:

- malowanie ścian wraz z naprawą i przygotowaniem podłoża do malowania w wybranych pomieszczeniach biurowych, sekretariatach wydziałów, pokojach sędziowskich oraz innych pomieszczeniach budynku Sądu,

- wymianę paneli podłogowych,

- remont parkietu,

- remont pomieszczenia kotłowni oraz schodów zewnętrznych,

- remont dachu,

- wymiana izolacji na rurach klimatyzacyjnych na dachu budynku.

#### Zakres stosowania STWiOR

Specyfikacja techniczna stanowi dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robot wymienionych w pkt. 1.1.

Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko 
w przypadkach małych prostych robot i konstrukcji drugorzędnych o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania na podstawie doświadczenia i przy przestrzeganiu zasad sztuki budowlanej.

#### Zakres robót objętych ST

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wymagania ogólne, wspólne dla robót budowlanych objętych specyfikacjami technicznymi (ST) i szczegółowymi specyfikacjami technicznymi (SST).

Ustalenia zawarte w specyfikacji obejmują wymagania ogólne dla robót:

45000000-7 Roboty budowlane

45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych

45442100-8 Roboty malarskie

44112400-2 Dach

#### Określenia podstawowe

Określenia podstawowe użyte w niniejszej  Specyfikacji technicznej są zgodne z obowiązującymi polskimi aktami prawnymi i normami, min.:

- Opis przedmiotu zamówienia ( inaczej OPZ) – dokumentacja składająca się z opisy wymagań w zakresie realizacji niniejszego zadania oraz STWIOR,

- roboty budowlane – budowa a także prace polegające na przebudowie, montażu 
i remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego,

- remont – wykonanie w istniejącym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegających na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowiącego bieżącej konserwacji.

#### Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność 
z OPZ, ST (Specyfikacją techniczną), SST(Szczegółową Specyfikacją Techniczną) i zaleceniami Zamawiającego. Ponadto wszystkie przekazane Wykonawcy przez Zamawiającego dokumenty są dla niego obowiązujące.

Wykonawca nie może również wykorzystać błędów lub braków wykrytych w przekazanych dokumentach, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian i poprawek.

- Etapowanie realizacji

Roboty będą realizowane jednorazową fakturą. Zamawiający nie przewiduje płatności częściowych.

- Przekazanie terenu robót

Zamawiający, w terminie określonym w Umowie udostępni Wykonawcy teren robót.

- Zabezpieczenie terenu robót

Roboty będą prowadzone na czynnym obiekcie w związku z powyższym Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia terenu robót w okresie realizacji umowy aż do ich zakończenia 
i odbioru końcowego robót.

Koszt zabezpieczenia terenu robót nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest wliczony w cenę umowną. Ponadto odpowiedzialność za zabezpieczenie terenu robót spoczywa na Wykonawcy aż do zakończenia i odbioru robót.

- Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpożarowej. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robot albo przez personel Wykonawcy.

- Ochrona własności publicznej i prywatnej

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji i urządzeń oraz wyposażenia znajdujących się 
w pomieszczeniach takich jak instalacja elektryczna, okablowanie sal rozpraw, monitoring, elementy instalacji przeciwpożarowej,  wyposażenie w meble i urządzenia, itp. Wykonawca zapewni właściwe ich zabezpieczenie przed uszkodzeniem.

O fakcie przypadkowego uszkodzenia któregokolwiek z elementów wyposażenia Wykonawca bezzwłocznie powiadomi Zamawiającego. Ponadto Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie  uszkodzenia  własności publicznej i prywatnej Sądu Rejonowego w Staszowie, powstałe w wyniku jego działań.

- Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji robot Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych przy realizacji robót. Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej.

- Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty odbioru końcowego. Materiały, które w sposób szkodliwy wpływają na środowisko, nie będą dopuszczone do użycia.

- Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszelkie przepisy wydane przez organy administracji państwowej i samorządowej, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia robót.

  - Zgodność robót z OPZ

Dokumentacja techniczna tj. Opis przedmiotu zamówienia oraz rzuty z zaznaczonymi zakresami, 
a także Specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót stanowią integralną część umowy. Wykonawca składający ofertę ma prawo zapoznać się z terenem robót i dokona własnej weryfikacji przedmiaru w stosunku do przekazanej dokumentacji postępowania oraz proponowanej technologii robót. Po złożeniu oferty Zamawiający uznaje, ze Wykonawca uzyskał wszelkie informacje konieczne do prawidłowej wyceny przedmiotu zamówienia. Wszystkie użyte w dokumentach postępowania znaki towarowe, patenty, nazwy produktów oraz firm mają na celu wyłącznie określenie parametrów technicznych i jakościowych urządzeń i materiałów wymaganych przez Zamawiającego, celem realizacji zadania. Wykonawca może w tych przypadkach zaoferować produkty „równoważne” 
z tym, że obowiązkiem Wykonawcy jest wykazanie, że oferowane produkty posiadają parametry techniczne i jakościowe co najmniej takie jak produkty określone przez Zamawiającego 
w dokumentach prowadzonego postępowania.

#### Równoważność norm i przepisów prawnych

#### Gdziekolwiek przywołane są konkretne normy i przepisy, które mają spełniać materiały, sprzęt i inne dostarczone towary oraz zadane roboty, będą obowiązywać postanowienia niniejszego wydania lub poprawionego wydania norm i przepisów o ile w dokumentach nie postanowiono inaczej. Mogą być również stosowane inne odpowiednie normy i przepisy zapewniające zasadniczo równy lub wyższy poziom wykonania, pod warunkiem uzyskania pisemnej akceptacji Zamawiającego.

#### Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Materiały przeznaczone do wykonania przedmiotu umowy winny spełniać wymagania specyfikacji technicznych oraz posiadać wymagane prawem atesty i certyfikaty oraz spełniać wymagania jakościowe określone Polskimi Normami i aprobatami technicznymi.

Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za spełnienie wymagań jakościowych materiałów użytych do realizacji. Ponadto przed planowanym wykorzystaniem jakiegokolwiek materiału przeznaczonego do wykonania robót objętych przedmiotem zamówienia, Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje na jego temat Zamawiającemu, do akceptacji.

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu robót.

Prace malarskie, parkieciarskie oraz posadzkarskie należy wykonać zgodnie ze sztuką budowlaną, dokumentacją, przedmiarem robót  oraz uzgodnieniami z Zamawiającym.

#### Przechowywanie i składowanie materiałów

Zamawiający zapewni Wykonawcy, pomieszczenie do tymczasowego składowania materiałów 
i sprzętu. Wykonawca natomiast zapewni aby składowane materiały, do czasu ich użycia były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowywały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do ewentualnej kontroli Zamawiającego.

#### Wariantowe stosowanie materiałów

Jeśli Opis przedmiotu zamówienia lub STWIOR przewidują możliwość zastosowania rożnych rodzajów materiałów do wykonywania poszczególnych elementów robót, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o zamiarze zastosowania konkretnego rodzaju materiału. Wybrany i zaakceptowany na piśmie rodzaj materiału nie może być później zamieniany bez zgody Zamawiającego. Jeżeli dokumenty postepowania wskazują na użycie konkretnego materiału, Wykonawca może zastosować ten materiał lub równoważny.

  - Materiały nieodpowiadające wymaganiom

- Materiały wykorzystywane do realizacji robót objętych niniejszą specyfikacją muszą spełniać wymogi dotyczące spełnienia przepisów i być dopuszczone do stosowania w budownictwie. Za dopuszczone do stosowania w budownictwie uznaje się wyroby, dla których wydano:

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wskazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych dla wyrobów dla wyrobów wymienionych w Dz.U. nr 92 poz.881 z dnia 30 kwietnia 2004r. oraz Dz.U. nr 198 poz. 2041 z 2004r.

- certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną (dla wyrobów wymienionych w Rozporządzeniu MSWiA z 22 kwietnia 1998r w sprawie wyrobów służących do ochrony przeciwpożarowej, które mogą być wprowadzone do obrotu 
i stosowania wyłącznie na podstawie certyfikatu zgodności Dz.U. 55/98 poz. 362 lub wyrobów, dla których wymaganie takie zawiera dokument odniesienia, którym dokonywana jest ocena zgodności)

- Przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów przeznaczonych do robót Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania oraz odpowiednie świadectwa badania jakości do wiadomości Zamawiającego. Zatwierdzenie jednego materiału z danego źródła nie oznacza automatycznego zatwierdzenia pozostałych materiałów z tego źródła. Jeżeli materiały 
z akceptowanego źródła są̨ niejednorodne lub nie zadawalającej jakości, Wykonawca powinien zmienić źródło zaopatrywania w materiały. Materiały wykończeniowe stosowane na płaszczyznach widocznych z jednego miejsca powinny być z tej samej partii materiału w celu zachowania tych samych właściwości kolorystycznych w czasie całego procesu eksploatacji.

- Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną̨ przez Wykonawcę wywiezione 
z terenu budowy. Wbudowanie materiałów bez akceptacji Zamawiającego Wykonawca wykonuje na własne ryzyko licząc się z tym, że roboty nie zostaną przyjęte i nie będą rozliczone.

- Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały (do czasu, gdy będą̨ one potrzebne do wbudowania) były zabezpieczone przed zniszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwości oraz były dostępne do kontroli przez Zamawiającego. Przechowywanie materiałów musi się odbywać na zasadach i w warunkach odpowiednich dla danego materiału oraz w sposób skutecznie zabezpieczający przed dostępem osób trzecich. Miejsce składowania na placu Użytkownika powinno być z nim uzgodnione oraz właściwie zabezpieczone przed opadami atmosferycznymi oraz dostępem osób niepowołanych (także poza godzinami pracy budowy). Wszystkie miejsca czasowego składowania materiałów powinny być po zakończeniu robót doprowadzone przez Wykonawcę do ich pierwotnego stanu.

- Jeśli dokumentacja postępowania lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze przed użyciem materiału. Materiały wymagające przygotowania próbek wzorniczych lub kolorystycznych Wykonawca przed wbudowaniem zatwierdzi uzyskując zgodę Zamawiającego. Wybrany 
i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez uzyskania uprzedniej zgody Zamawiającego.

#### Sprzęty

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie 
z zasadami określonymi w dokumentacji kosztorysowej i ST w terminie przewidzianym umową. Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany 
w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie spełniał normy ochrony środowiska i przepisy dotyczące jego użytkowania. Jeżeli dokumentacja postepowania lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy wykonywanych robotach, wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Zamawiającego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. Jakikolwiek sprzęt, maszyny i urządzenia nie gwarantujące realizacji umowy mogą być niedopuszczone do jej wykonania. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich środków transportu, które nie wpłyną na stan i jakość transportowanych materiałów. Koszty transportu sprzętu nie podlegają oddzielnej zapłacie.

#### Transport

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpływają niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określonymi 
w SST i wskazaniach Zamawiającego, w terminie przewidzianym umową.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ruchu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicznych. Wykonawca będzie usuwać na  bieżąco,  na  własny  koszt,  wszelkie  zanieczyszczenia  spowodowane  jego  pojazdami  na drogach publicznych oraz dojazdach do miejsc pracy.

#### Wykonanie robót

  - Zasady ogólne wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z udostępnionymi dokumentami, wymaganiami STWiOR oraz zaleceniami Zamawiającego.

Roboty należy wykonać zgodnie z opisem przedmiotu zamówienia, w oparciu o obowiązujące przepisy i normy wykonania i odbioru robót, jak również wytyczne opisane w dokumentacji. Roboty należy wykonywać również zgodnie z  Instrukcjami Technicznymi producentów oraz aprobatami technicznymi.

Następstwa jakiegokolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wykonaniu robót zostaną poprawione przez Wykonawcę na własny koszt.

W związku z tym, że roboty będą wykonywane w czynnym obiekcie, wszelkie prace hałaśliwe, uciążliwe oraz utrudniające normalne funkcjonowanie Sądu winny być wykonywane po godzinach pracy Sądu. Wykonawca określając termin realizacji zamówienia powinien przewidzieć możliwość pracy po godzinach urzędowania Sądu oraz w dni wolne od pracy.

Mając powyższe na uwadze, Wykonawca ma obowiązek każdorazowo uzgadniać z Zamawiającym harmonogram prowadzonych prac.

Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania przepisów obowiązujących na terenie budynku. Zamawiający dopuszcza możliwość wykonywania przez Wykonawcę prac 
w godzinach popołudniowych i w weekendy tylko po wcześniejszym poinformowaniu i uzyskaniu zgody Zamawiającego.

Obowiązkiem  Wykonawcy  będzie  zabezpieczenie  pomieszczeń  (w których  będą  wykonywane roboty  remontowe)  w  taki  sposób,  aby  kurz  i  pył  nie  przedostawał  się  do  pomieszczeń sąsiednich.

Prowadzone w budynku prace muszą być realizowane z należytą starannością, tak by nie dopuścić do jakichkolwiek uszkodzeń lub zniszczeń np. ścian, posadzek, istniejących czynnych instalacji itp. Wszelkie zabrudzenia i uszkodzenia w budynku, powstałe wskutek wykonania przedmiotu umowy zostaną usunięte przez Wykonawcę na jego koszt.

Wykonawca zobowiązany jest do sukcesywnego wywozu i utylizacji odpadów powstałych 
w trakcie realizacji robót. Odpady należy utylizować w sposób i w miejscu zgodnym 
z wymogami ustawy.

Wszystkie koszty z tym związane muszą być zawarte w wynagrodzeniu wynikającym ze złożonej oferty.

  - Współpraca Zamawiającego z Wykonawcą

Zamawiający będzie podejmował decyzje w sprawach związanych z interpretacją specyfikacji technicznych oraz innych dokumentów udostępnionych w prowadzonym postepowaniu. 
Do Zamawiającego należy również akceptacja spełnienia przez Wykonawcę warunków umowy oraz kontrola zgodności wykonania robót i dostarczonych na teren prac materiałów z wymaganiami określonymi przez Zamawiającego.

#### Kontrola jakości

#### Celem kontroli jakości robót jest takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem aby uzyskać założoną jakość robót.

#### Certyfikaty i deklaracje

Zamawiający może dopuścić do użycia tylko te wyroby i materiały, które:

- posiadają certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,

- posiadają deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną w przypadku wyrobów dla której nie ustanowiono PN.

W przypadku materiałów dla których w/w dokumenty nie są wymagane, każdy produkt musi posiadać dokumenty które w sposób jednoznaczny określi jego cechy. Materiały nie spełniające tych wymagań będą odrzucane.

#### Obmiar robót

#### Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi postawami nakładów kosztorysowych. Ilość jednostek obmiarowych  robót określa się na podstawie podpisanej umowy.

#### Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr [m].

#### Odbiór robót

  - Ogólne zasady obioru robót

Zamówienie rozliczone będzie na podstawie ceny ryczałtowej z oferty Wykonawcy.

  - Rodzaje odbiorów robót

W zależności od odpowiednich ustaleń SST, roboty podlegają następującym odbiorom:

- odbiorowi końcowemu,

- odbiorowi ostatecznemu (pogwarancyjnemu) po upływie okresu gwarancji.

#### Odbiór końcowy

- Zasady odbioru końcowego robot

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do zakresu (ilości) oraz jakości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę zgłoszeniem na piśmie (przesłanym drogą pocztową lub w wiadomości e-mail na adres Zmawiającego) lub telefonicznie.

Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robot.

Odbioru końcowego robot dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją postępowania i SST. W toku odbioru końcowego robot, komisja zapozna się z realizacją ustaleń przyjętych w trakcie trwania prac zwłaszcza w zakresie wykonania robot poprawkowych.

W przypadkach nie wykonania wyznaczonych robot poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustali nowy termin odbioru końcowego.

- Dokumenty do odbioru końcowego

Podstawowym dokumentem jest protokół odbioru końcowego robot, sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować również deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z SST oraz inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego.

#### Odbiór ostateczny  (pogwarancyjny) po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) po upływie okresu rękojmi i gwarancji polega na ocenie wykonanych robot związanych z usunięciem wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym oraz ujawnionych w okresie gwarancyjnym.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji, będzie dokonany na podstawie oceny wizualnej obiektu i potwierdzony protokołem odbioru ostatecznego.

#### Podstawa Płatności

Podstawą płatności jest faktura VAT wystawiona na podstawie protokołu odbioru robót. Przy dokonaniu rozliczeń obowiązują postanowienia zawarte w umowie pomiędzy Zamawiającym 
a Wykonawcą.

Wartość ryczałtowa uwzględnia wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone dla tych robót w ST, SST, dokumentacji przetargowej oraz w obowiązujących przepisach.

Ceny ryczałtowe robot będą obejmować:

- robociznę bezpośrednią wraz z narzutami,

- wartość zużytych materiałów wraz z kosztami zakupu, magazynowania i transportu na teren robót,

- wartość pracy sprzętu wraz z narzutami,

- koszty pośrednie i zysk kalkulacyjny,

- podatki obliczone zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Wartość ryczałtowa zaproponowana przez Wykonawcę jest ostateczna i wyklucza możliwość żądania dodatkowej zapłaty.

#### Przepisy i dokumenty związane

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (jednolity tekst Dz. U. z 2023r. poz. 682).

- Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. – Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2023, poz. 1605).

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. – o wyborach budowlanych (Dz. U. z 2021, poz. 1213).

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. w sprawie sposobu deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023, poz. 876).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA    TECHNICZNA

SST.02.01. PRACE PRZYGOTOWAWCZE

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

  - Przedmiot specyfikacji

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej są wymagania dotyczące wykonania 
i odbioru robót związanych z przygotowaniem terenu robót, robót rozbiórkowych, demontażowych
i utylizacyjnych związanych z realizacją zadania.

  - Zakres stosowania specyfikacji

Niniejsza specyfikacja będzie stosowana jako dokument przetargowy i kontraktowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w punkcie 1.1. Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji obejmują wszystkie czynności umożliwiające lub mające na celu przygotowanie placu budowy oraz wykonanie wszystkich robót rozbiórkowych, demontażowych i wyburzeń przewidzianych w opisie przedmiotu zamówienia, wraz z usuwaniem odpadów do utylizacji

  - Zakres robót objętych specyfikacją

W ramach prac budowlanych przewiduje się wykonanie następujących robót:

- Przygotowanie terenu  na potrzeby realizacji prac

- Zorganizowanie terenu na którym będą prowadzone prace,

- Zabezpieczenie przed uszkodzeniem elementów mocowanych na stałe,

- Zabezpieczenie okien i drzwi folią PCV,

- Roboty demontażowe i rozbiórkowe

- Demontaż na czas prac elementów wyposażenia pomieszczeń, które z uwagi na kolizję 
z wykonywanymi pracami będą tego wymagały (np. karniszy, godeł itp.),

- Demontaż i utylizacja płyt kasetonowych  z ciągów komunikacyjnych,

- Zabezpieczenie wskazanych przez użytkownika elementów systemu KD i alarmowego,

- Demontaż paneli w wybranych pomieszczeniach

- Roboty związane z usuwaniem gruzu

- Usunięcie i utylizacja gruzu.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi odpowiednimi normami i wytycznymi.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Niniejsza specyfikacja obejmuje całość robót związanych z organizacją placu budowy, rozbiórkami
i demontażami oraz wszystkie roboty pomocnicze. Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania tych robót oraz ich zgodność z umową, SST i wytycznymi Zamawiającego Wprowadzanie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji zarządzającego realizacją umowy.

- Materiały

Materiały występują jedynie w pracach związanych z organizacją terenu robót i są to:

- wygrodzenia tymczasowe,

- płyty OSB,

- zabezpieczenia BHP,

- folia budowlana (czarna i przeźroczysta, taśmy klejące),

- tektura.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Rodzaje sprzętu używanego do robót rozbiórkowych pozostawia się do uznania Wykonawcy, po uzgodnieniu 
z Zamawiającym. Jakikolwiek sprzęt, maszyny lub narzędzia niegwarantujące zachowania wymagań jakościowych robót i przepisów BHP zostaną przez Zamawiającego realizacją umowy zdyskwalifikowane 
i niedopuszczone do robót.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- młotami kującymi,

- szlifierkami kątowymi,

- bruzdownicami,

- drobnym sprzętem pomocniczym,

- samochodami do wywozu odpadów,

- kontenerami do gromadzenia odpadów ustawionym w miejscu uzgodnionym 
z Użytkownikiem

- Transport

Odpady należy przewozić zabezpieczone tak, aby nie wypadały w trakcie transportu i nie zanieczyszczały środowiska. Przewożony ładunek zabezpieczyć przed spadaniem i przesuwaniem. Zalecany jest transport 
w szczelnie zamkniętych kontenerach.

- Wykonywacie robót

  - Roboty przygotowawcze

Roboty przygotowawcze polegają na organizacji terenu robót oraz zabezpieczeniu przed zniszczeniem elementów nie podlegających rozbiórce.

  - Roboty rozbiórkowe

Roboty prowadzić zgodnie z rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 06.02.2003r. (Dz.U. Nr 47 poz. 401) w sprawie Bezpieczeństwa i Higieny Pracy podczas wykonywania robót budowlanych. Roboty rozbiórkowe obejmują usunięcie z terenu budowy wszystkich elementów budowlanych, 
w stosunku do których zostało to przewidziane w dokumentach postępowania.

  - Zasady i sposoby bezpiecznego wykonywania prac - NIE WOLNO:

- ręcznie przemieszczać i przewozić ciężary o masie przekraczającej ustalone normy,

- obsługiwać urządzenia bez odpowiednich uprawnień i przeszkoleń,

- zdejmować osłony i zabezpieczenia z obsługiwanych maszyn,

- obalać ścian lub innych części obiektu przez podcinanie,

- prowadzić rozbiórki elementów konstrukcyjnych jednocześnie na całej wysokości rozbieranych elementów.

NALEŻY:

- prace prowadzić ręcznie, przy użyciu narzędzi pneumatycznych, przez rozkuwanie lub zwalanie,

- prowadzić czynności tak, aby nie została naruszona stateczność rozbieranego elementu, oraz tak, aby usuwanie jednego elementu konstrukcyjnego nie wywołało nieprzewidzianego upadku lub przewrócenia się innego fragmentu konstrukcji.

- Kontrola jakości robót

Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego, a w tym ich zgodności z i obowiązującymi przepisami. Na żądanie Zamawiającego, Wykonawca przedstawi świadectwa utylizacji odpadów.

- Obmiar robót

Obmiar robót określa ilość wykonanych robót zgodnie z postanowieniami umowy. Ilość robót oblicza się według sporządzonych pomiarów z natury, z uwzględnieniem wymagań technicznych zawartych 
w niniejszej ST. Jednostki obmiaru - jak w przedmiarze.

- Odbiory robót

Ogólne zasady odbiorów robót podano w Ogólnej Specyfikacji Technicznej. Wszystkie roboty objęte specyfikacją podlegają zasadom odbioru robót zanikających.

- Podstawy płatności

Płatność zgodnie z umową Zamawiającego z Wykonawcą.

- Przepisy i dokumenty powiązane

- Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001r. o odpadach (Dz. U. z 2001r. Nr 62, poz. 628 z późn. zm.),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 27 września 2001r. w sprawie katalogu odpadów (Dz. U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1206),

- Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 11 grudnia 2001r. w sprawie zakresu informacji oraz wzorów formularzy służących do sporządzania i przekazywania zbiorczych zestawień danych (Dz. U. z 2001 r. Nr 152, poz. 1737),

- Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (tekst jednolity: Dz. U. z 2003r. Nr 169, poz. 1650),

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych (Dz. U. Nr 47, poz. 401).

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA    TECHNICZNA

SST.02.02. ROBOTY MALARSKIE

#### Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót malarskich wewnętrznych realizowanych w budynku Sądu Rejonowego 
w Staszowie, ul. Kościuszki 2.

  - Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych 
w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

  - Przedmiot i zakres robót objętych SST

Przedmiotem specyfikacji jest określenie wymagań odnośnie właściwości materiałów wykorzystywanych do robót malarskich, wymagań i sposobów oceny podłoży, wymagań dotyczących wykonania powłok malarskich wewnętrznych powierzchni obiektów oraz ich odbiorów.

Specyfikacja dotyczy wykonania robót malarskich wewnętrznych obejmujących malowania: zwykłe, doborowe wykonywane w warunkach normalnych, ręcznie i mechanicznie przy zastosowaniu farb emulsyjnych lateksowych przy wykonaniu następujących czynności:

- wyniesienie na czas prac (do miejsca wskazanego przez Zamawiającego ) i wniesienie po ich wykonaniu, wyposażenia ruchomego pomieszczenia m.in. meble, tablice, godła, urządzenia, dywany, gaśnice, lampy itp.

- zabezpieczenie elementów stałych wyposażenia oraz grzejników, okien, drzwi, parapetów, boazerii drewnianych  itp. przed zabrudzeniem, przy użyciu np. folii i taśmy malarskiej. Ponadto na salach rozpraw znajdują się systemy teleinformatyczne nie podlegające demontażowi, 
w związku z powyższym należy je dokładnie zabezpieczyć poprzez owinięcie folią i taśmami,

- zeskrobanie i zmycie starych powłok malarskich z powierzchni ścian i sufitów,

- przygotowanie podłoża pod malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi poprzez miejscową naprawę oraz uzupełnianie ubytków, rys i spękań wraz ze szpachlowaniem nierówności,

- gruntowanie podłoży pod malowanie,

- wykonanie powłok malarskich poprzez dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi lateksowymi w kolorystyce pastelowej. Ostateczny kolor ustalony zostanie z Użytkownikiem 
na etapie realizacji prac,

- ręczne czyszczenie oraz dwukrotne malowanie krat stalowych w kolorystyce pastelowej. Ostateczny kolor ustalony zostanie z Użytkownikiem na etapie realizacji prac.

- sprzątanie po wykonanych pracach.

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej Specyfikacji są zgodne z odpowiednimi normami oraz określeniami podanymi w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 1.4, a także zdefiniowanymi poniżej:

- Podłoże malarskie - surowa, zagruntowana lub wygładzona (np. szpachlówką) powierzchnia (np. muru, tynku, betonu, drewna, płyt drewnopodobnych, itp.), na której będzie wykonywana powłoka malarska.

- Powłoka malarska – stwardniała warstwa farby, lakieru lub emalii nałożona i rozprowadzona na podłożu, decydująca o właściwościach użytkowych i walorach estetycznych pomalowanej powierzchni.

- Farba – płynna lub półpłynna zawiesina bądź mieszanina bardzo rozdrobnionych ciał stałych (np. pigmentu – barwnika i różnych wypełniaczy) w roztworze spoiwa.

- Pigment – naturalna lub sztuczna substancja barwna bądź barwiąca, która nadaje kolor farbom lub emaliom.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za zgodność 
z dokumentacją projektową, specyfikacjami technicznymi i poleceniami Zamawiającego. Ogólne powszechnie stosowane wymagania dotyczące robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt. 1.5.

Wprowadzenie jakichkolwiek odstępstw od tych dokumentów wymaga akceptacji Zamawiającego.

#### Wymagania dotyczące właściwości materiałów

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskiwania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 2

  - Rodzaje materiałów

Wszystkie materiały do wykonania robót malarskich powinny odpowiadać wymaganiom zawartym w dokumentach odniesienia (normach, aprobatach technicznych).

- Materiały do malowania sal rozpraw i pomieszczeń biurowych

Do malowania powierzchni wnętrz należy stosować farbę emulsyjną lateksową spełniającą   poniższe wymagania:

- stopień połysku: mat lub półmat,

- zalecana ilość warstw: min. 2,

- rozcieńczalnik: woda,

- następne malowanie: po upływie 4 godzinach,

- wydajność: 10 do 15 m2/l,

- temperatura przy jakiej można stosować: +5 do + 30°C.

- klasa ścieralności: I (wg normy PN-EN 13300) lub Rodzaj 1 (wg normy PN-C 81914),

- kolorystyka: jasna, pastelowa; przed wykonaniem malowania kolor musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Użytkownika.

Farby należy przechowywać w chłodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich oraz
w zamkniętych pojemnikach, w celem zachowania odpowiednich właściwości.

- Materiały do malowania pomieszczeń kotłowni i socjalnych

Do malowania powierzchni wnętrz należy stosować farbę emulsyjną lateksową, spełniającą poniższe wymagania:

- stopień połysku: mat,

- zalecana ilość warstw: 2,

- rozcieńczalnik: woda,

- następne malowanie: po upływie 2 godzin,

- wydajność: 10 do 13 m2/l,

- temperatura przy jakiej można stosować: +5 do + 30°C,

- klasa ścieralności: I (wg normy PN-EN 13300) lub Rodzaj 1 (wg normy PN-C 81914),

- kolorystyka: jasna, pastelowa, przed wykonaniem malowania kolor musi być uzgodniony 
i zaakceptowany przez Użytkownika,

- inne: odporna na wilgoć, plamoodporna, dedykowana do pomieszczeń o dużej wilgotności.

- Materiały do malowania krat stalowych

Do malowania krat stalowych wnętrz należy stosować farbę olejną lub olejno - ftalową spełniającą   poniższe wymagania:

- stopień połysku: półpołysk lub półmat,

- zalecana ilość warstw: min. 2,

- rozcieńczalnik: dedykowany do tej farby,

- następne malowanie: po upływie 12 godzinach,

- wydajność: 6 do 7,5 m2/l,

- temperatura przy jakiej można stosować: +5 do + 30°C.

- kolorystyka: jasna, pastelowa; przed wykonaniem malowania kolor musi zostać uzgodniony i zaakceptowany przez Użytkownika.

Farby należy przechowywać w chłodnych pomieszczeniach, w temperaturach dodatnich oraz  
w zamkniętych pojemnikach, w celem zachowania odpowiednich właściwości.

- Materiały pomocnicze

Materiały pomocnicze do wykonywania robót malarskich to:

- rozcieńczalniki, rozpuszczalniki do farb w tym: woda,

- środki gruntujące, zwiększające przyczepność powłoki malarskiej do podłoża,

- środki do odtłuszczania, mycia i usuwania zanieczyszczeń podłoża,

- środki do likwidacji zacieków i wykwitów,

- kity i masy szpachlowe do naprawy podłoża.

- papier ścierny, szczotki druciane

Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN oraz posiadać atest higieniczny Narodowego Instytutu Zdrowia Publicznego PZH.

  - Rozwiązania szczegółowe

Przewiduje się malowanie ścian wewnętrznych w budynku farbami odpornymi na zmywanie. 
W łazienkach, pomieszczeniach porządkowych, socjalnych, powyżej płytek gresowych, ściany i sufity malować farbami dedykowanymi do pomieszczeń wilgotnych.

Uwaga:

Materiały zastosowane do wbudowania powinny być sklasyfikowane jako nierozprzestrzeniające ognia NRO. Dopuszczalne jest stosowanie preparatów i materiałów, spełniających powyższe wymagania, dopuszczonych do obrotu i powszechnego stosowania oraz posiadających wymagane prawem aprobaty.

  - Warunki przyjęcia materiałów i wyrobów do robót malarskich

- Materiały i wyroby do robót malarskich mogą być przyjęte, jeśli spełniają następujące warunki:

- są zgodne z ich wyszczególnieniem i charakterystyką podaną w dokumentacji postępowania 
i szczegółowej specyfikacji technicznej,

- są właściwie opakowane, firmowo zamknięte (bez oznak naruszenia zamknięć) i oznakowane (pełna nazwa wyrobu, ewentualnie nazwa handlowa oraz symbol handlowy wyrobu),

- spełniają wymagane właściwości wskazane odpowiednimi dokumentami odniesienia,

- producent dostarczył dokumenty świadczące o dopuszczeniu do obrotu i powszechnego lub jednostkowego zastosowania wyrobów oraz karty techniczne (katalogowe) wyrobów lub firmowe wytyczne (zalecenia) stosowania wyrobów,

- spełniają wymagania wynikające z ich terminu przydatności do użycia (termin zakończenia robót malarskich powinien się kończyć przed zakończeniem podanych na opakowaniach terminów przydatności do stosowania odpowiednich wyrobów).

- Warunki przechowywania materiałów i wyrobów do robót malarskich.

- Materiały i wyroby do robót malarskich powinny być przechowywane i magazynowane zgodnie z instrukcją producenta oraz wymaganiami odpowiednich dokumentów odniesienia tj. norm bądź aprobat technicznych.

- Pomieszczenie magazynowe do przechowywania materiałów i wyrobów opakowanych powinno być kryte, suche oraz zabezpieczone przed zawilgoceniem, opadami atmosferycznymi, przemarznięciem i przed działaniem promieni słonecznych.

#### Wymagania dotyczące sprzętu, maszyn i narzędzi

  - Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 3

  - Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót malarskich

- Do wykonywania robót malarskich należy stosować min.:

- szczotki o sztywnym włosiu do czyszczenia podłoża,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- pędzle i wałki,

- mieszadła napędzane wiertarką elektryczną oraz pojemniki do przygotowania kompozycji składników farb,

- agregaty malarskie ze sprężarkami,

- drabinki i rusztowania.

#### Wymagania dotyczące transportu

  - Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 4

  - Transport i składowanie materiałów

Transport materiałów do robót malarskich w opakowaniach nie wymaga specjalnych urządzeń 
i środków transportu. W czasie transportu należy zabezpieczyć przewożone materiały w sposób wykluczający ich zawilgocenie i uszkodzenie opakowań.

Do transportu farb i innych materiałów w postaci suchych mieszanek, w opakowaniach papierowych zaleca się używać samochodów zamkniętych. Do przewozu farb w innych opakowaniach można wykorzystywać samochody pokryte plandekami lub zamknięte.

#### Wymagania dotyczące wykonania robót

  - Ogólne zasady wykonania robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, 
pkt 5

  - Warunki przystąpienia do robót malarskich

    - Do wykonywania robót malarskich można przystąpić po przygotowaniu i kontroli podłoży pod malowanie, a także kontroli materiałów. Przygotowanie podłoża odbywać się będzie poprzez wyrównanie i wygładzenie powierzchni przeznaczonej do malowania, naprawie uszkodzeń, wykonaniu szpachlowania i szlifowania, jeśli jest wymagana wysoka gładkość powierzchni oraz zagruntowania powierzchni.

    - Roboty malarskie powinny być wykonywane dopiero po wyschnięciu miejsc naprawianych. Wilgotność powierzchni przewidzianych pod malowanie nie powinna być większa niż 4% dla farb emulsyjnych. Malowanie powierzchni o wyższej wilgotności niż podana może powodować powstawanie plam a nawet zniszczenie powłoki malarskiej.

    - Podkłady pod powłoki malarskie powinny być zgodne z zaleceniami producenta farb.

  - Przygotowanie podłoża

- Podłoża z tynku, betonu, cegły

- Podłoża pod powłoki malarskie powinny odpowiadać wymaganiom normy PN. Podłoże powinno być wytrzymałe, trwałe, suche, czyste, oczyszczone z kurzu i zatłuszczeń. Temperatura podłoża i schnięcia nie powinna być niższa od 5 °C.

- W przypadku zaszpachlowań gipsowych konieczne jest całkowite usunięcie pyłu.

- Podłoża z płyt gipsowo-kartonowych powinny być odkurzone, bez plam tłuszczu 
i oczyszczone ze starej farby. Wkręty mocujące oraz styki płyt powinny być zaszpachlowane. Uszkodzone fragmenty płyt powinny być naprawione masą szpachlową, na którą wydana jest aprobata techniczna.

  - Warunki prowadzenia robót malarskich

- Warunki ogólne prowadzenia robót malarskich

Roboty malarskie powinny być prowadzone:

- W temperaturze nie niższej niż +5°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, że w ciągu doby nie nastąpi spadek temperatury poniżej 0°C,

- W temperaturze nie wyższej niż 25°C, z dodatkowym zastrzeżeniem, by temperatura podłoża nie przewyższyła 20°C (np. w miejscach bardzo nasłonecznionych).

- Zalecana temperatura malowania farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi to +12°C do +18°C.

- Elementy, które w czasie robót malarskich mogą ulec uszkodzeniu lub zanieczyszczeniu, należy zabezpieczyć i osłonić przez zabrudzeniem farbami.

- Wykonanie robót malarskich

Powłoki malarskie jednowarstwowe lub dwuwarstwowe powinny być:

- Niezmywalne przy stosowaniu środków myjących i dezynfekujących, odporne na tarcie na sucho i na szorowanie.

- Aksamitno-matowe lub posiadać nieznaczny połysk,

- Jednolitej barwy bez uwydatniających się poprawek i łączeń,  o równym odcieniu i natężeniu, bez smug i plam,

- Bez uszkodzeń, odprysków,  prześwitów podłoża czy śladów pędzla,

- Bez złuszczeń, odstawania od podłoża,

- Bez grudek pigmentów i wypełniaczy ulegających rozcieraniu.

- Dopuszcza się chropowatość powłoki odpowiadającą rodzajowi faktury pokrywanego podłoża.

- Prace malarskie należy prowadzić zgodnie z instrukcją producenta farby, która powinna zawierać:

- Informacje o ewentualnym środku gruntującym i o przypadkach,  kiedy należy go stosować,

- Sposób przygotowania farby do malowania,

- Sposób nakładania farby, w tym informacje o narzędziach (np. pędzle, wałki, agregaty malarskie),

- Krotność nakładania farby oraz jej zużycie na 1 m2,

- Czas między nakładaniem kolejnych warstw,

- Zalecenia odnośnie mycia narzędzi,

- Zalecenia w zakresie bhp.

Roboty malarskie farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi można wykonywać w pomieszczeniach, 
w których zapewniona jest należyta wentylacja do czasu osuszenia powierzchni (przeciągi nie są wskazane).

#### Kontrola jakości robót

  - Ogólne zasady kontroli jakości robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 6

  - Badania przed przystąpieniem do robót malarskich

Przed przystąpieniem do robót malarskich należy przeprowadzić badanie podłoży oraz materiałów, które będą wykorzystywane do wykonywania robót.

  - Badania w czasie odbioru robót

- Badania robót malarskich  zwykłych powinny być przeprowadzone w zakresie:

- zgodności z dokumentacją i zaleceniami Zamawiającego,

- prawidłowości przygotowania podłoży,

- sprawdzenie zgodności warstwy powłoki ze wzorcem,

- sprawdzenie połysku,

- sprawdzenie odporności na wycieranie i zmywanie,

- przyczepności farby do podłoża,

- wyglądu zewnętrznego powierzchni.

- Ocenę wyglądu zewnętrznego należy przeprowadzać wizualnie. Farba powinna stanowić jednorodną w kolorze i konsystencji mieszaninę. Niedopuszczalne jest stosowanie farb, 
w których widać:

- skoagulowane spoiwo,

- nieroztarte pigmenty,

- grudki wypełniaczy,

- kożuch lub/i trwały, nie nadający się wymieszać osad,

- ślady pleśni lub/i zapach gliny,

- nadmierne, utrzymujące się spienienie.

  - Metody przeprowadzania badań powłok malarskich w czasie odbioru robót:

    - Sprawdzenie wyglądu zewnętrznego - wizualnie, w świetle rozproszonym z odległości około
0,5 m,

    - Sprawdzenie zgodności barwy i połysku - przez porównanie w świetle rozproszonym barwy 
i połysku wyschniętej powłoki z wzorcem producenta,

    - Sprawdzenie odporności powłoki na wycieranie – przez lekkie, kilkukrotne pocieranie jej powierzchni wełnianą lub bawełnianą szmatką w kolorze kontrastowym do powłoki. Powłokę należy uznać za odporną na wycieranie, jeżeli na szmatce nie wystąpiły ślady farby,

    - Sprawdzenie przyczepności powłoki na podłożach mineralnych i mineralno-włóknistych - przez wykonanie skalpelem siatki nacięć prostopadłych o boku oczka 5 mm, po 10 oczek 
w każdą stronę a następnie przetarciu pędzlem naciętej powłoki; przyczepność powłoki należy uznać za dobrą, jeżeli żaden z kwadracików nie wypadnie,

    - Sprawdzenie odporności na zmywanie – przez pięciokrotne silne potarcie powłoki mokrą namydloną szczotką z twardej szczeciny, a następnie dokładne spłukanie jej wodą za pomocą miękkiego pędzla; powłokę należy uznać za odporną na zmywanie, jeżeli piana mydlana na szczotce nie ulegnie zabarwieniu oraz jeżeli po wyschnięciu cała badana powłoka będzie miała jednakową barwę i nie powstaną prześwity podłoża

#### Obmiar robót

#### Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności technologicznych, zgodnie z przyjętymi postawami nakładów kosztorysowych.

#### Jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr [m].

#### Sposób odbioru robót

  - Ogólne zasady odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 8.

  - Odbiór malowania

- Odbiór malowania następuje po sprawdzeniu czy:

- prace zostały wykonane zgodnie z dokumentacją postępowania i zaleceniami Zamawiającego,

- wyniki po zastosowaniu metod określonych w pkt.  6 ust. 6.4. dały wynik pozytywny.

- Jeżeli powyższe warunki zostaną spełnione roboty można uznać za odebrane, a odbiór   powinien być potwierdzony protokołem i zawierać ocenę wyników badań, wykaz wad i usterek ze wskazaniem możliwości ich usunięcia.

- Odbiór końcowy stanowi ostateczną ocenę rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich zakresu (ilości), jakości i zgodności z dokumentacją postępowania Odbiór końcowy przeprowadza komisja powołana przez Zamawiającego, na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań oraz dokonanej oceny wizualnej i jest on podstawą do dokonania rozliczenia końcowego pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

  - Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji

Celem odbioru po okresie rękojmi i gwarancji (odbiór ostateczny) jest ocena stanu powłok malarskich po użytkowaniu w tym okresie oraz ocena wykonywanych w tym okresie ewentualnych robót poprawkowych, związanych z usuwaniem zgłoszonych wad.

Odbiór po upływie okresu rękojmi i gwarancji jest dokonywany na podstawie oceny wizualnej powłok malarskich.

Pozytywny wynik odbioru pogwarancyjnego jest podstawą do zwrotu kaucji gwarancyjnej, negatywny do dokonania potrąceń wynikających z obniżonej jakości robót.

Przed upływem okresu gwarancyjnego Zamawiający powinien zgłosić Wykonawcy wszystkie zauważone wady w wykonanych robotach malarskich.

#### Podstawa rozliczenia robót podstawowych, tymczasowych i prac towarzyszących

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy rozliczenia robót podano w ST „Wymagania ogólne” Kod CPV 45000000-7, pkt 9

#### Dokumenty odniesienia

Normy

- PN-70/B-10100 Roboty tynkowe. Tynki zwykłe. Wymagania i badania przy odbiorze.

- PN-69/B-10280 Roboty malarskie budowlane farbami wodnymi i wodorozcieńczalnymi farbami emulsyjnymi

- PN-ISO-9000 (Seria 9000, 9001, 9002, 9003 i 9004) Normy dotyczące systemów zapewnienia jakości,

- PN-EN 13300 - Farby i lakiery – Wodne wyroby lakierowane i systemy powłokowe stosowane wewnątrz na ściany i sufity – Klasyfikacja,

- PN-C-81914 - Farby do malowania wewnątrz budynków

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213).

- Ustawa z dnia 30 sierpnia 2002 r. o systemie oceny zgodności (Dz. U. z 2023, poz. 215).

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682).

Rozporządzenia

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r. 
w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym (Dz. U. z 2023 r. poz. 873)

- Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (Dz. U. z 2003 r., poz. 1126).

Inne dokumenty i instrukcje

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 4 „Powłoki malarskie zewnętrzne i wewnętrzne”, wydanie ITB – 2003 rok.

- Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, t.1, cz.4, wydanie Arkady – 1990r.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST.02.03. ROBOTY POSADZKARSKIE

1. Wstęp.

1.1. Przedmiot SST.

Przedmiotem niniejszej specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót budowlanych (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru w zakresie budowlanym podczas prac związanych z cyklinowaniem i lakierowaniem parkietu oraz wymiana paneli podłogowych 
w wybranych pomieszczeniach Sądu Rejonowego w Staszowie.

1.2. Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

1.3. Zakres robót objętych SST

Zakres robót wykończeniowych obejmuje:

- Renowację nawierzchni z parkietu o powierzchni ok. 21,53 m2

- Oczyszczenie i cyklinowanie parkietu. Nawierzchnia parkietowa z klepki dębowej. Nawierzchnia była już we wcześniejszych latach cyklinowana i lakierowana.

- Uzupełnienie szczelin w razie potrzeby.

- Malowanie parkietu lakierami przeznaczonymi do budynków użyteczności publicznej. Lakier o podwyższonej odporności na ścieranie, posiadający taki stopień elastyczności po całkowitym stwardnieniu, aby powłoka lakiernicza nie ulegała drobnym pęknięciom tak zwanemu siateczkowaniu. Zaproponowany system lakierniczy powinien posiadać w palecie swoich wyrobów kompatybilne środki do czyszczenia i konserwacji podłóg lakierowanych.

- Ręczne czyszczenie i lakierowanie listew przypodłogowych – długość ok.18,60 m

- Wymiana paneli podłogowych o powierzchni ok. 81,77 m2.

- Demontaż istniejących paneli podłogowych wraz z podkładem z pianki poliuretanowej i listwami przypodłogowymi.

- Ułożenie nowych paneli podłogowych na piance poliuretanowej. Panele podłogowe: winylowe, matowe wykończenie z wyczuwalną strukturą drewna, montaż na klik, grubość od 5 do 8 mm, klasa 23/33 (intensywny użytek komercyjny), efekt dębu.

- Montaż listew przypodłogowych MDF w kolorze współgrającym z panelami – długość ok. 81,77 m.

1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz zgodność z umową, SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego i Użytkownika.

2. Materiały.

2.1. Wymagania ogólne.

Materiały stosowane do wykonania robót powinny mieć:

- aprobaty techniczne,

- certyfikat lub deklarację zgodności z aprobatą techniczną lub z PN -EN

- certyfikat na znak bezpieczeństwa,

- atesty higieniczne (odnośnie lakierów, farb).

Sposób transportu i składowania powinien być zgodny z warunkami i wymaganiami podanymi przez producenta wyrobu. Wykonawca zobowiązany jest posiadać na budowie pełną dokumentację dotyczącą składowanych na budowie materiałów, przeznaczonych do wykonania robót.

2.2. Rodzaje materiałów uzupełniających.

papier ścierny, lakiery do parkietów, szpachlówka do parkietu, kołki rozporowe

3. Sprzęt.

3.1. Wymagania ogólne.

Sprzęt używany do robót musi być sprawny technicznie i posiadać aktualne dokumenty potwierdzające ten stan.

3.2. Sprzęt i narzędzia do wykonywania robót.

Roboty można wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót (cyklinowanie bezpyłowe) oraz będą przyjazne dla środowiska.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- cykliniarka mechaniczna,

- cykliniarka lub cyklina ręczna,

- polerka mechaniczna

- papiery ścierne o różnej gradacji,

- szpachle i pace metalowe lub z tworzyw sztucznych,

- łaty do sprawdzania równości powierzchni,

- poziomice, mieszadło elektryczne do lakieru,

- przecinarki do paneli (gilotyna, wyrzynarka, piła itp.),

- wiertarka, młotki itp.

4. Transport.

4.1. Wymagania ogólne.

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów.

4.2. Wytyczne do transportu.

Do transportu sprzętu stosować sprawne technicznie środki transportu. Przy załadunku 
i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie, na jakość i właściwość przewożonych materiałów i sprzętu. Przy ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

5. Wykonanie robót.

5.1. Renowacja parkietu.

- Wyroby budowlane stosowane w trakcie realizacji robót maja spełniać wymagania polskich przepisów a Wykonawca jest zobowiązany do posiadania dokumentów potwierdzających wprowadzenie ich do obrotu, zgodnie z regulacjami ustawy 
o wyrobach budowlanych. Lakierowanie nawierzchni zgodnie z technologią producenta. Zastosować lakier chemoutwardzalny, przeznaczony do podłóg drewnianych. Lakierowanie parkietu wykonać lakierem podkładowym lub lakierem podkładowym odcinającym oraz trzema warstwami lakieru nawierzchniowego. Lakier powinien spełniać wysokie wymagania jakościowe – o wysokiej odporności na ścieranie i zarysowanie oraz wysokiej elastyczności przeznaczony do podłóg 
w budynkach użyteczności publicznej. Lakier posiadający taki stopień elastyczności po całkowitym stwardnieniu, aby powłoka lakiernicza nie ulegała drobnym pęknięciom tak zwanemu siateczkowaniu. Zaproponowany system lakierniczy powinien posiadać 
w palecie swoich wyrobów kompatybilne środki do czyszczenia i konserwacji podłóg lakierowanych.

- Wykonawca musi przewidzieć wszystkie roboty niezbędne do wykonania zamówienia np. zabezpieczenia, uzupełnienia ubytków, dopasowania elementów montowanych w podłodze itp. Zaleca się wykonanie wizji lokalnej.

- Lakier powinien spełniać następujące parametry i wymagania techniczne:

- Spełniać wymagania normy PN-EN 14904 w zakresie odporności na ścieranie.

- Posiadać atest higieniczny,

- Nie zawiera NMP.

- Technologia lakierowania.

- Szlifowanie parkietu w celu usunięcia wszelkich nieczystości oraz starych powłok przy użyciu papierów o właściwej granulacji.

- Dokładne oczyszczenie powierzchni po pracach szlifierskich, usunięcie wszelkich zabrudzeń w postaci kurzu i pyłu,

- Lakierowanie parkietu lakierem podkładowym lub lakierem podkładowym odcinającym.

- Naniesienie pierwszej warstwy lakieru nawierzchniowego.

- Po wyschnięciu nanosić kolejne dwie warstwy lakiernicze lakieru nawierzchniowego zgodnie z wytycznymi producenta.

6.0. Kontrola jakości robót.

6.1.Materiały

Wszystkie materiały, również materiały pomocnicze muszą spełniać wymagania odpowiednich norm lub aprobat technicznych.

6.2.Zakres kontroli.

1) Badania w czasie prowadzenia robót polegają na sprawdzeniu przez przedstawiciela Zamawiającego lub Użytkownika na bieżąco w miarę postępu robót, jakości używanego przez wykonawcę sprzętu i jakości wykonywanych robót zgodnie z podpisaną umową 
i wymaganiami SST.

2) W szczególności obejmują:

- Badanie jakości sprzętu (jakości papieru),

- Kontrolę prawidłowości wykonania robót,

- Ocenę estetyki wykonanych robót, stanu parkietu po szlifowaniu,

- Bieżąca kontrola obejmuje wizualne sprawdzenie wszystkich elementów procesu technologicznego.

7.0. Obmiar robót.

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót, zgodnie z umową.

8.0. Odbiór robót.

Odbiór końcowy wykonanych prac stanowi ocenę rzeczywistego wykonania robót 
w odniesieniu do zakresu robót. Odbiór dokonuje komisja powołana przez Zamawiającego 
w obecności przedstawicieli Wykonawcy.

Wykonawca daje gwarancję, na zakres wykonanych prac, zgodnie z wymaganiami Zamawiającego (przy zachowaniu norm eksploatacyjnych i warunków gwarancji).

Odbiór pogwarancyjny przeprowadza się po upływie okresu gwarancji, którego długość jest określona w umowie.

9.0. Podstawa płatności.

Zasady płatności określi umowa pomiędzy Zamawiającym a Wykonawcą.

10. Uwagi ogólne.

Wszystkie prace należy wykonywać zgodnie z harmonogramem prac, zatwierdzonym przez

Zamawiającego.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA TECHNICZNA

SST.02.04. ROBOTY DEKARSKIE

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

  - Przedmiot SST

Specyfikacja techniczna odnosi się do wymagań dotyczących wykonania i odbioru robót, które mają być wykonane w ramach robót określonych w pkt.1

1.2 Zakres stosowania SST

Szczegółowa specyfikacja techniczna jest stosowana jako dokument przetargowy przy zlecaniu 
i realizacji robót wymienionych w pkt.1.

1.3. Zakres robót objętych SST

Roboty, których dotyczy specyfikacja, obejmują wszystkie czynności umożliwiające i mające na celu remont pokrycia dachowego wraz z wykonaniem kominków odpowietrzających.

Remont połaci dachowej przewiduje się w następującym zakresie:

- Usunięcie pęcherzy z pokrycia dachu:

- Nacięcie w kształcie krzyża papy w miejscu pęcherzy,

- Usunięcie wilgoci spod pęcherzy poprzez osuszenie tych miejsc,

- Montaż dodatkowych kominków wentylacyjnych w ilości 15 szt.,

- Położenie kawałków nowej papy wokół zamontowanych kominków – powierzchnia około 30 m2,

- Wydłużenie obróbki blacharskiej na ogniomurze:

- Demontaż starej obróbki blacharskiej  na długości około 5 m2

- Położenie płyty OSB  o szerokości 0,6 m i długości około 10 m, ze spadkiem do środka dachu,

- Wykonanie nowej obróbki blacharskiej na długości 10 m,

- Wykonanie konserwacji lub wymiany złączek instalacji odgromowej w ilości 20 szt.,

- Montaż kratek wentylacyjnych na ścianie komina w ilości 2 szt.;

- Wykonanie fasety wokół ścian poprzez ułożenie papy termozgrzewalnej z wywinięciem na ścianę,

1.4 Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz zgodność z SST i poleceniami przedstawiciela Zamawiającego i Użytkownika.

2.0 Materiały

Zastosowane materiały budowlane winny być dopuszczone do obrotu i powszechnie stosowane 
w budownictwie, posiadać atesty higieniczne, certyfikaty, oceny higieniczne i aprobaty techniczne. Wymagania i badania powinny odpowiadać wymaganiom normy PN-88/B-10085 lub aprobatom technicznym.

1) Papa termozgrzewalna wierzchniego krycia - należy zastosować papę wierzchniego krycia, 
z gruboziarnistą podsypką mineralną, masą asfaltową modyfikowaną elastomerami SBS, włókniną poliestrową o gramaturze 250 g/m2, odporną na działanie temperatur od -250C 
do + 1000C i grubości określonej wg badań 5,2 mm z tolerancją +/- 0,2 mm. Szerokość zakładki od  8 do 9 cm. Wyrób ma posiadać Aprobatę Techniczną i zezwolenie na stosowanie znaku „B” oraz atest higieniczny stosowania w obiektach użyteczności publicznej i badania trudnozapalności.

2) Dachowe kominki odpowietrzające - winny zapewnić wentylację warstwy termoizolacyjnej oraz odprowadzania pary wodnej zbierającej się pod wodoszczelnym pokryciem z papy termozgrzewalnej. W zestawie montażowym winna znajdować się także rozeta, która chroni przed wnikaniem deszczu pod papę oraz szczelne i trwałe połączenie, osłonę (daszek) przed dostawaniem się do instalacji niepożądanych przedmiotów, możliwość łatwego okresowego czyszczenia.

3.0 Sprzęt i narzędzia

Roboty można wykonywać ręcznie lub przy użyciu specjalistycznych narzędzi. Wykonawca jest zobowiązany do używania takich narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonywanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Do wykonania pokrycia dachowego w technologii pap termozgrzewalnych niezbędne są:

- Palnik gazowy jednodyskowy z wężem,

- Mały palnik do obróbek dekarskich,

- Butle z gazem technicznym propan – butan lub propan,

- Szpachelka,

- Wałek dociskowy z silikonową rolką przyrząd do prowadzenia rolki papy podczas zgrzewania.

4.0 Transport

Rolki papy i kominki powinny być odpowiednio zabezpieczone i oznakowane. Na materiałach powinny być umieszczone nalepki z podstawowymi danymi określonymi w normie lub świadectwie. Rolki papy należy przechowywać w pomieszczeniach krytych, chroniących przed zawilgoceniem i działaniem promieni słonecznych. Przy za- i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym.

5.0 Wykonanie robót

Prace z użyciem pap termozgrzewalnych modyfikowanych SBS-em można prowadzić w temperaturze nie niższej niż 0ºC. Temperatury stosowania w/w pap można obniżyć pod warunkiem, że rolki będą magazynowane w pomieszczeniach ogrzewanych ( ok. +20ºC i wynoszone na dach bezpośrednio przed zgrzaniem. Nie należy prowadzić prac dekarskich w przypadku mokrej powierzchni dachu, jej oblodzenia, podczas opadów atmosferycznych oraz przy silnym wietrze.

W miejscach stwierdzenia wilgoci pod starym pokryciem należy zastosować system wentylacyjny składający się z kominków wentylacyjnych ( 1 sztuka na 40÷60 m2 dachu ).Przed położeniem papy termozgrzewalnej należy istniejące okrycie oczyścić. Odspojenia i pęcherze należy naciąć „na krzyż”, wywinąć i osuszyć. Zamontować kominek wentylacyjny, a następnie papę zgrzać lub podkleić lepikiem asfaltowym. W miejscach tych należy przykleić dodatkową warstwę papy zasłaniającą miejsca nacięcia. Fałdy i zgrubienia należy ściąć i wyrównać. W przypadku rozległych uszkodzeń pap, należy je wyciąć aż do podłoża, po czym wkleić łaty z nowych pap. Niedopuszczalne jest miejscowe nagrzewanie papy, prowadzące do nadmiernego spływu masy asfaltowej lub jej zapalenia.

Pracownicy zatrudnieni przy robotach pokrywczych powinni mieć aktualne karty zdrowia stwierdzające brak przeciwwskazań do ich wykonywania. W szczególności należy zwrócić uwagę na wyniki badań psychotechnicznych w zakresie występowania zawrotów głowy, padaczki, lęków przestrzeni itp., które wykluczają możliwość zatrudnienia przy robotach pokrywczych. Pracownicy powinni być przeszkoleni w zagadnieniach bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie wykonywanych czynności. Przed rozpoczęciem robót izolacyjnych pracownicy powinni być zaopatrzeni w odzież i obuwie ochronne oraz w zależności od wykonywanych czynności – w inne przedmioty ochronne, jak rękawice, maski, okulary itp. Pracownicy wykonujący roboty pokrywcze i pracujący w pobliżu okapów oraz na dachach
o pochyleniu połaci powyżej 30% skierowanym na otwartą przestrzeń powinni być ubezpieczeni linami, niezależnie od istnienia poręczy wzdłuż okapów i innych zewnętrznych krawędzi dachu.

W ramach remontu dach należy wykonać fasetę z papy termozgrzewalnej wywiniętej na ścianę (min. 10 cm). Należy naciąć strukturę elewacji zewnętrznej budynku. Wykonać wyprawkę na bazie kleju do styropianu w miejscu wycięcia. Wzdłuż należy ułożyć klin ( np. ze styropianu). Na tak przygotowane podłoże przykleić papę podkładową i papę termozgrzewalną z wywinięciem na istniejącą papę na dachu.

W górnej krawędzi wywiniętej papy należy przymocować obróbkę blacharską (dopuszcza się zastosowania innego materiału np. PCV). Prace wykonać zgodnie z załączonym schematem montażowym. W ramach robót na dachu należy oczyścić złączki instalacji odgromowej i je zabezpieczyć przed dalszą degradacją. W przypadku niemożności oczyszczenia złączki należy ja wymienić na nową.

6.0 Kontrola jakości robót

- Ułożenie papy termozgrzewalnej.

- Montaż kominków wentylacyjnych

- Wykonanie fasety wzdłuż muru pomieszczenia maszynowni.

- Konserwacja złączek odgromowych

7.0 Obmiar robót

Podstawą dokonania obmiarów określającą zakres prac wykonywanych w ramach poszczególnych pozycji jest załączony do dokumentacji przetargowej przedmiar robót.

7.1 Jednostki obmiarowe:

1 m2 - powierzchnia dachu,

1 szt.- kominki wentylacyjne dachowe.

8.0 Odbiór robót

Odbiór nastąpi po wykonaniu wszystkich czynności określonych w SST pkt. 1.3. W czasie odbioru zostanie sprawdzone prawidłowość wykonania :

- Pokrycia z papy termozgrzewalnej

- Montaż kominków wentylacyjnych,  dachowych,

- Wykonanie fasety.

- Konserwacja złączek odgromowych.

Sprawdzenie przyklejenia papy do papy, w tym także papy warstwy wierzchniej do papy warstwy spodniej, polega na stwierdzeniu poprzez oględziny, czy zostały zachowane wymagania dotyczące sposobu ich ułożenia (przyklejenia papy do podłoża, równości powierzchni). Sprawdzenie zabezpieczeń dachowych polega na stwierdzeniu zachowania wymagań wykonania zabezpieczeń przy kominkach, murach.

9.0 Podstawa płatności

Podstawą płatności za wykonane roboty będzie protokół odbioru końcowego robót. Płatność na zasadach określonych w umowie.

10.0 Przepisy

Zalecane normy:

PN-89/B-02361 Pochylenia połaci dachowych

PN-74/B-24622 Roztwór asfaltowy do gruntowania

PN-B-27621:1998 Papa asfaltowa podkładowa na włókninie przeszywanej

PN-80/B-10240 Pokrycia dachowe z papy i powłok dachowych. Wymagania i badania przy odbiorze. Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych” – część C: zabezpieczenie i izolacje, 
tom I część: Pokrycia dachowe, wydane prze ITB – Warszawa 2004 r. „Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych”-część C: zabezpieczenia i izolacje,- t. I część: pokrycia dachowe, wydane przez ITB- Warszawa 2004r.

UWAGA: Brak przywołania jakiegokolwiek obowiązującego dla w/w robót przepisu prawa lub normy nie zwalnia Wykonawcy z obowiązku jego stosowania przy realizacji robót.

SZCZEGÓŁOWA SPECYFIKACJA  TECHNICZNA

SST.02.05. IZOLACJA RUR SYSTEMU KLIMATYZACJI

- Przedmiot i zakres stosowania specyfikacji

  - Przedmiot SST

Przedmiotem niniejszej szczegółowej specyfikacji technicznej (SST) są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót wymiany izolacji rur systemu klimatyzacji na dachu budynku sądu, wraz  
z robotami towarzyszącymi:

- Zabezpieczeniem miejsca pracy przed dostępem osób trzecich,

- Wyposażenie osób wykonujących prace remontowe w odpowiednie zabezpieczania stosowane przy pracach na wysokości,

  - Zakres stosowania SST

Niniejsza szczegółowa specyfikacja techniczna (SST) jest dokumentem przetargowym 
i kontraktowym przy zlecaniu i realizacji robót wymienionych w pkt. 1.1. Odstępstwa od wymagań podanych w niniejszej specyfikacji mogą mieć miejsce tylko w przypadkach prostych robót 
o niewielkim znaczeniu, dla których istnieje pewność, że podstawowe wymagania będą spełnione przy zastosowaniu metod wykonania wynikających z doświadczenia oraz uznanych reguł i zasad sztuki budowlanej oraz przy uwzględnieniu przepisów bhp.

  - Zakres robót objętych specyfikacją

Zakres robót wykończeniowych obejmuje:

- Demontaż uszkodzonej izolacji z rurociągów odchodzących od jednostek zewnętrznych systemu klimatyzacji na dachu budynku,

- Sprawdzenie poprawności montażu i szczelności połączeń rur,

- Montaż nowej izolacji z otuliny chłodniczej, kauczukowej o grubości 13 mm,

- Montaż zabezpieczenia izolacji z drobno oczkowej siatki aluminiowej,

  - Określenia podstawowe

Określenia podane w niniejszej SST są zgodne z obowiązującymi normami oraz określeniami podanymi w ST 00.00.00 „Wymagania ogólne” pkt 1.4. Ogólne wymagania dotyczące robót.

  - Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość stosowanych materiałów i wykonywanych robót oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową, specyfikacją oraz zaleceniami Zamawiającego.

- Materiały

  - Ogólne wymagania dotyczące materiałów

Ogólne wymagania dotyczące materiałów, ich pozyskania i składowania podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 2.

  - Rodzaje materiałów

W trakcie wykonywania powyższych robót Wykonawcę zastosuje następujące materiały:

- Otulina izolacyjna, kauczukowa min. gr. 9mm – przystosowana do rur instalacji klimatyzacyjnej montowanej na zewnątrz budynku.

- Drobno oczkowa siatka aluminiowa do zabezpieczenia otuliny izolacyjnej,

- Nierdzewne opaski zaciskowe do montażu siatki.

Wszystkie materiały użyte przy wykonaniu zakresu niniejszej SST.02.05 powinny być dopuszczone do obrotu i powszechnego stosowania w budownictwie. Materiały użyte do wykonania niniejszego zamówienia powinny posiadać:

- Certyfikaty na znak bezpieczeństwa,

- Certyfikat lub deklaracje zgodności z Polską Normą lub aprobatom Techniczną.

- Atest higieniczny do stosowania w budynkach przeznaczonych na stały pobyt ludzi.

Przed wbudowaniem Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące źródła wytwarzania materiałów oraz odpowiednie świadectwa badań, dokumenty dopuszczenia do obrotu i stosowania 
w budownictwie.

Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych dostarczanych materiałów oraz za ich właściwe składowanie i wbudowanie. Wszystkie ww. materiały muszą mieć własności techniczne określone przez producenta lub odpowiadające wymaganiom odpowiednich aprobat technicznych bądź PN.

Jeżeli producent wymaga aby dla zapewnienia określonej trwałości, uzyskania zakładanych właściwości technicznych oraz gwarancji konieczne jest zastosowanie innych, dodatkowych produktów lub materiałów niż wskazane powyżej, Wykonawca zobowiązany jest do ich zastosowania.

Koszt zastosowania materiałów dodatkowych, o których mowa powyżej, Wykonawca zobowiązany jest uwzględnić przy szacowaniu wartości składanej oferty.

Ryzyko w przypadku nie uwzględnienia w ofercie kosztów zakupu materiałów dodatkowych, 
a niezbędnych do prawidłowej realizacji zamówienia ponosi Wykonawca i nie stanowi podstawy do roszczenia dodatkowego wynagrodzenia Wykonawcy.

- Sprzęt

Ogólne wymagania dotyczące sprzętu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 3. Ponadto roboty należy wykonywać przy użyciu specjalistycznych narzędzi, które nie spowodują niekorzystnego wpływu na jakość materiałów i wykonanych robót oraz będą przyjazne dla środowiska.

Wykonawca powinien dysponować następującym sprzętem:

- elektronarzędzia ręczne,

- narzędzia do cięcia, gięcia, prostowania stali,

- narzędzia do cięcia i montażu izolacji kauczukowych.

- Transport

Ogólne wymagania dotyczące transportu podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 4.

Załadunek, transport, rozładunek i składowanie materiałów powinny odbywać się tak, aby zachować ich dobry stan techniczny oraz wymagania stawiane poszczególnym materiałom przez producentów.

Ponadto do transportu sprzętu stosować należy sprawne technicznie środki transportu. Przy załadunku i wyładunku oraz przewozie na środkach transportowych należy przestrzegać przepisów obowiązujących w transporcie drogowym. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania takich środków transportowych, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwość przewożonych materiałów 
i sprzętu. Po ruchu po drogach publicznych środki transportowe muszą spełniać wymagania przepisów ruchu drogowego.

- Wykonanie robót

  - Ogólne zasady wykonania robót podano w ST pkt 5.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robót zgodnie z umową oraz za jakość zastosowanych materiałów i wykonanych robót, za ich zgodność z wymaganiami ST, wymaganiami producenta zastosowanego lakieru oraz poleceniami Zamawiającego.

- Kontrola jakości robót

  - Zasady kontroli jakości powinny być zgodne z wymogami norm branżowych oraz zasad sztuki budowlanej. Ogólne wymagania dotyczące wykonania robót, dostawy materiałów, sprzętu 
i środków transportu podano w ST.00. Wymagania ogólne.

  - Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę jakości robót, materiałów i urządzeń.

  - Wykonawca zapewni odpowiedni system i środki techniczne do kontroli jakości robót na terenie i poza placem budowy.

  - Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzane zgodnie z wymaganiami Norm lub Aprobat Technicznych przez jednostki posiadające odpowiednie uprawnienia.

  - Ocena jakości powinna obejmować :

- sprawdzenie zgodności wymiarów ,

- sprawdzenie pionów i poziomów płaszczyzn i krawędzi,

- sprawdzenie jakości materiałów i wyrobów,

- sprawdzenie prawidłowości wykonania z uwzględnieniem szczegółów konstrukcyjnych,

- sprawdzenie prawidłowości zmontowania i uszczelnienia.

- Obmiar robót

Określać będzie faktyczny  zakres wykonanych robót zgodnie z umową.

Jednostkami obmiarowymi robót są poszczególne jednostki miar dla przedmiotowych czynności technologicznych. Ilość jednostek obmiarowych robót określa się na podstawie podpisanej umowy. Podstawową jednostką obmiaru jest metr kwadratowy [m2] oraz metr bieżący [mb].

- Odbiór robót

  - Ogólne zasady odbioru robót

- Ogólne zasady dotyczące odbioru robót podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 8.

- Odbioru dokonuje Zamawiający na podstawie zgłoszenia Wykonawcy o gotowości do odbioru.

- Roboty powinna zostać zgłoszone do odbioru technicznego po spełnieniu następujących warunków:

- zakończono wszystkie roboty określone w dokumentach postępowania

- uporządkowano miejsca prowadzenia robót.

- Odbiór powinien obejmować:

- sprawdzenie wyglądu zewnętrznego (ocena wzrokowa),

- sprawdzenie prawidłowości ukształtowania powierzchni,

- deklaracje użytkowe, zgodności atesty, aprobaty techniczne na zastosowane materiały.

- Podstawa płatności

Ogólne ustalenia dotyczące podstawy płatności podano w ST „Wymagania ogólne” pkt 9.

Koszt wynikania renowacji parkietu obliczany jest przy założeniu jednostkowej wartości za m2,

z uwzględnieniem ilości jednostek wynikających z obmiaru.

- Przepisy związane

Normy

- PN-B-02421:2000: Ogrzewnictwo i ciepłownictwo. Izolacja rurociągów, armatury i urządzeń. Wymagania i badania,

- Rozporządzenie (WE) NR 2037/2000 Parlamentu Europejskiego I Rady z dnia 29 czerwca 
2000 r. w sprawie substancji zubożających warstwę ozonową,

- PN-EN 14313:2009 Wyroby do izolacji cieplnej wyposażenia budynków i instalacji przemysłowych -- Wyroby z pianki polietylenowej (PEF) produkowane fabrycznie

Ustawy

- Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych (Dz. U. z 2021 r., poz. 1213),

- Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2023 r., poz. 682)

Sporządził:

p.o. Specjalisty 
  ds. inwestycji i remontów

Piotr Merwart