Załącznik nr 10 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

„Dostawy sprzętu w ramach programu

Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej”.

Część 1 – Dostawa paczkowarki automatycznej do wody pitnej

wraz z przyczepką transportową.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż fabrycznie nowej automatycznej paczkowarki do wody pitnej wraz z przyczepką transportową na potrzeby Referatu Gospodarki Komunalnej i Inwestycji w Purdzie, wyposażonej w moduł dezynfekcji wody i folii promieniami UV wraz z zapasem folii do pakowania wody pitnej, opatrzonej logo Zamawiającego.

Wymagane parametry:

1. Zakres zamówienia obejmuje :

- Fabrycznie nowa automatyczna paczkowarka wody pitnej.

- Atest PZH do kontaktu z woda pitną.

- Produkt pakowany: woda pitna.

- Sterowanie z poziomu pulpitu operatorskiego.

- Dezynfekcja wody: lampa UV nie mniej niż 43W.

- Dezynfekcja folii: lampa UV.

- Wielkość dozy (manualna regulacja objętości pojedynczych worków na wodę): regulacja w zakresie od 0,5 do 1,4 litra.

- Wydajność: 1500 -1700 worków/h (możliwa manualna regulacja wydajności).

- Szerokość folii: nie mniej niż 320 mm.

- Grubość folii: 0,08 - 0,1 mm.

- Średnica wałka folii: max. 330 mm.

- Ciśnienie przyłącza  wody w zakresie: 2-3 bar.

- Filtr wstępny wody.

- Zapotrzebowanie na moc: do 3,0 kW.

- Napięcie zasilania: 400 V.

- Transporter woreczków/linia taśmowa umożliwiająca transport gotowego woreczka z wodą do punktu odbioru: max. długość 1,5m.

- Funkcje urządzenia: odwijanie folii z rolki, datowanie (produkcji lub przydatności do spożycia), formowanie i zgrzewanie podłużne folii w rękaw bezworkowy, dozowanie wody, zamykanie woreczka, transport woreczka do punktu odbioru.

- Skrzynki transportowe - 20 szt. 600x400x200mm w kolorze niebieskim.

- Możliwość przeprowadzania dezynfekcji chemicznej urządzenia za pomocą pompy połączonej z przepływomierzem, zbiornik na roztwór: max. 5l, wtryskiwacz.

- Masa urządzenia: do 500 kg.

- Przyczepka transportowa przeznaczona do przewozu woreczków z wodą pitną do Odbiorcy. Konstrukcja jednoosiowa, samonośna, wykonana z profili stalowych malowanych proszkowo, odporna na korozję i czynniki atmosferyczne.

Przyczepka wyposażona w:

- hak holowniczy dostosowany do standardowych zaczepów samochodowych,

- koło podporowe ,

- oświetlenie drogowe zgodne z przepisami o ruchu drogowym (światła pozycyjne, kierunkowskazy, światło STOP, oświetlenie tablicy rejestracyjnej),

- instalację elektryczną 12 V,

- podłogę antypoślizgową wykonaną z blachy ryflowanej lub tworzywa o zwiększonej wytrzymałości,

- osłony boczne z lekkiej blachy lub aluminium zabezpieczające ładunek przed przesuwaniem się w trakcie transportu.

- świadectwo homologacji,

- DMC – 750 kg

- wymiary: dł. 2000 – 2100 mm, szer. 1200-1260 mm,

2. Zakres dostawy:

1) Paczkowarka: 1 szt.

2) Transporter odbiorczy zapakowanych worków: 1 szt.

3) Komplet matryc z projektem graficznym woreczka-1 szt.

4) Folia bezbarwna do pakowania wody z atestem PZH do kontaktu z wodą pitną oraz z naniesioną grafiką, masa/ilość umożliwiająca wykonanie do 100 000 worków o pojemności 1 litr.

5) Przyczepka transportowa.

3. Wymagania dodatkowe związane z przedmiotem zamówienia:

- Oferowana automatyczna paczkowarka wody pitnej musi spełniać wszystkie warunki przedstawione wyżej.

- Wszystkie elementy automatycznej paczkowarki wody pitnej muszą być fabrycznie nowe.

- Automatyczna paczkowarka wody pitnej musi pochodzić z produkcji seryjnej, nie dopuszcza się oferowania urządzenia z produkcji jednostkowej i takiego, którego parametry zostały zmienione pod kątem spełnienia wymagań niniejszego postępowania.

- Wykonanie grafiki na folii przez Wykonawcę, możliwe po mailowej akceptacji projektu graficznego woreczka przez Zamawiającego.

- Wykonawca wraz z automatyczną paczkowarką wody pitnej ma obowiązek dostarczyć wszelkie dokumenty w języku polskim dotyczące urządzenia tj.: instrukcję obsługi urządzenia (DTR), atest PZH urządzenia do kontaktu z wodą pitną, atest PZH folii do kontaktu z wodą pitną, karta gwarancyjna, projekt graficzny woreczka.

- Gwarancja na kompletną automatyczną paczkowarke wody pitnej min. 24 miesiące, liczone od daty odbioru, potwierdzonej protokołem odbioru.

4. Szkolenie z obsługi automatycznej paczkowarki wody pitnej:

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, zobowiązany jest do przeprowadzenia szkolenia w zakresie bieżącej obsługi automatycznej paczkowarki do wody pitnej, maksymalnie pięciu pracowników wytypowanych przez Zamawiającego. Szkolenie powinno odbyć się w miejscu montażu urządzenia i obejmować zakres umożliwiający prawidłową eksploatację paczkowarki.

5. Dostawa automatycznej paczkowarki wody pitnej:

Odbiór przedmiotu zamówienia nastąpi w Stacja Uzdatniania Wody Prejłowo. Gmina Purda. Zamawiający zastrzega możliwość zmiany adresu dostawy do innej siedziby Zamawiającego, zlokalizowanej na terenie gminy Purda. Miejsce dostawy zostanie ustalone z Wykonawcą przed dostawą urządzenia.

Całkowity koszt dostawy przedmiotu zamówienia do siedziby Zamawiającego wraz z wyładunkiem, pokrywa Wykonawca.

6. Minimalna gwarancja 24 miesiące od daty odbioru.

Część 2 – Dostawa frezarki do pni ciągnikowej (karczownik)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej frezarki do pni ciągnikowej (karczownik) (1 szt.).

Wymagane parametry:

Wymiary:

Długość – 2150-2250 mm

Szerokość – 1350-1450 mm

Wysokość – 1850-1950 mm

Waga – 620 – 650 kg

Ilość noży – 30 szt.

Średnica tarczy nożowej 550–570 mm

Wydajność – 1-2 m3/h

Zasięg frezowania nad powierzchnię – do 700 mm

Szerokość zaboru – 1500 mm

Trójpunktowy zaczep

Sterowanie manualne wraz szybą zabezpieczającą stanowisko operatora

Wymagany okres gwarancji – min. 24 miesiące

Część 3 – Dostawa pilarek spalinowych do drewna, pił do betonu i stali (przecinarka) oraz narzędzi ręcznych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych pilarek spalinowych do drewna (1+1 szt.), nowych pił 
do betonu i stali (przecinarka) (1+1 szt.) oraz nowych narzędzi ręcznych w skład których wchodzą: łopaty (50 szt.), szpadle (50 szt.), siekiery (50 szt.), grabie (50 szt.), wiadra metalowe (50 szt.), wiadra plastikowe (50 szt.).

Pilarka spalinowa do drewna – Nr 1 (1 szt.)

Wymagane parametry:

Moc wyjściowa 1,6kW

Pojemność cylindra 40,9–50 cm³

Prędkość łańcucha przy mocy maksymalnej 17,3 m/s

Długość prowadnicy 38-40 cm

Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) 4,1–4,3 kg

Gwarantowana moc akustyczna 114 dB(A)

Równoważny poziom drgań (ahy, eq), uchwyt tylny 3,8 m/s²

Równoważny poziom drgań (ahy, eq), uchwyt przedni 3,1 m/s²

Emisja spalin (Co2 EU V) 813g/kWh

Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące

Pilarka spalinowa do drewna – Nr 2 (1 szt.)

Wymagane parametry:

Moc wyjściowa 3 kW

Pojemność cylindra 50–50,1 cm³

Prędkość łańcucha przy mocy maksymalnej 19,6 m/s

Długość prowadnicy 38-40 cm

Waga (bez urządzenia tnącego i płynów) 5,1–5,3 kg

Gwarantowana moc akustyczna 117 dB(A)

Równoważny poziom drgań (ahy, eq), uchwyt tylny 4,6 m/s²

Równoważny poziom drgań (ahy, eq), uchwyt przedni 4 m/s²

Emisja spalin (CO2 EU V) 813g/kWh

Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące

Piła do betonu i stali (przecinarka) – Nr 1 (1 szt.)

Wymagane parametry:

Moc wyjściowa 4,8 kW

Pojemność cylindra 93–94 cm³

Głębokość cięcia 155 mm

Waga 11,2–11,8 kg

Gwarantowana moc akustyczna 115 dB(A)

Poziom drgań lewy uchwyt 3,5 m/s²

Poziom drgań prawy uchwyt  4 m/s²

Emisja spalin (CO2 EU V) 736 g/kWh

Tarcza tnąca max. 400 mm

Prędkość obwodowa  max. 90m/s

W zestawie z tarczą tnącą do betonu i stali

Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące

Piła do betonu i stali (przecinarka) – Nr 2 (1 szt.)

Wymagane parametry:

Moc wyjściowa 3,7 kW

Pojemność cylindra 73–74 cm³

Głębokość cięcia 125 mm

Waga 10–10,2 kg

Gwarantowana moc akustyczna 115 dB(A)

Poziom drgań lewy uchwyt 2–2,1 m/s²

Poziom drgań prawy uchwyt  2,2 – 2,4 m/s²

Emisja spalin (CO2 EU V) 711 g/kWh

Tarcza tnąca max. 350 mm

Prędkość obwodowa max. 90m/s

W zestawie z tarczą tnącą do betonu i stali

Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące

Narzędzia ręczne

(łopaty, szpadle, siekiery, grabie, wiadra metalowe, wiadra plastikowe – wszystkiego po 50 szt.)

Wymagane parametry:

- Łopata:

Łopata szufla, z ergonomicznie wygiętym trzonkiem.

Uchwyt - w kształcie litery D wykonany z tworzywa.

Trzonek – metalowy.

Głowica wykonana ze stali.

Połączenie głowicy z metalowym trzonkiem za pomocą spawu.

Długość: 120-130 cm.

Szerokość głowicy: 23-35 cm.

Waga: 2-2,5 kg.

- Szpadel prosty:

Materiał trzonka: stal.

Głowica z hartowanej stali.

Uchwyt - rączka z tworzywa w kształcie litery D.

Blat szpadla z podporą, ułatwiającą wbijanie się w twardą glebę.

Zaostrzona krawędź całej głowicy.

Długość: 115-125 cm.

Szerokość: 15-19 cm.

Waga: od 1,8 do 2 kg.

- Siekiera:

Trzonek wykonany z włókna szklanego odpornego na zmiany temperatury i warunki atmosferyczne.

Długość całkowita: 70-90 cm.

Ostrze wykonane z wysokiej jakości stali wysokowęglowej, zapewniające twardość i odporność na zużycie oraz obciążenia.

Materiał głowicy - stal węglowa.

Ergonomiczny uchwyt.

Długość trzonka - 60-80 cm.

Waga: od 1,8 kg do 3 kg.

- Grabie:

Głowica wykonana z hartowanej stali.

Trzonek z wytrzymałego aluminium.

Długość: 150-160 cm.

Szerokość: 35-45 mm.

Waga: 650-800 g.

- Wiadro metalowe:

Wiadro wykonane z blachy ocynkowanej.

Uchwyt stalowy z wygodnym uchwytem transportowym.

Pojemność 10-12 L.

- Wiadro plastikowe:

Wiadro okrągłe wykonane z tworzywa sztucznego.

Uchwyt plastikowy z wygodnym uchwytem transportowym.

Pojemność 10-12 L.

Wymagany okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Część 4 – Dostawa motopomp, osuszaczy, nagrzewnic, masztów oświetleniowych

oraz przedłużaczy bębnowych.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej motopompy pływającej do wypompowywania nieczystej wody (1 szt.), nowych motopomp szlamowych (2 szt.), nowych osuszaczy (2 szt.), nowych nagrzewnic 
(2+2 szt.), nowych masztów oświetleniowych (1+1 szt.) oraz nowych przedłużaczy bębnowych (4+5+6 szt.).

Motopompa pływająca do wypompowywania nieczystej wody (1 szt.)

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowej motopompy pływającej do wypompowywania nieczystej wody o wydajności 2200-2600 l/min, silnikiem 7,6kW/3600 obr., wysokością podnoszenia do 22 m., o wymiarach 1000-1200 x 700-750 x 450-500 mm.

Wymagane parametry:

Silnik 7,6kW/3600 obr.

Wydajność 2200-2600 l/min

Nasada tłoczna 110 mm

Wysokość podnoszenia do 22m

Wymiary 1000-1200 x 700-750 x 450-500 mm

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Motopompa szlamowa (2 szt.)

Wymagane parametry:

- Przeznaczenie: woda szlamowa

- Wydajność  1630 – 1650  l/min

- Maksymalne ciśnienie: 2,6 atm

- Maksymalna wysokość podnoszenia: 26 m

- Minimalna wysokość podnoszenia: 24 m

- Maksymalna wysokość zasysania: 8 m

- Średnica króćcy przyłączeniowych:

  - ssawny: 4 cale

  - tłoczny: 4 cale

- Moc silnika nie mniej niż  8,7 kW (11,7 KM) 3600 obr/min

- Pojemność zbiornika paliwa: 5,9–6,2 l

- Zużycie paliwa: 3,5-3,8 l/h

- Wymiary max. (dł. x szer. x wys.): 740 x 550 x 580 mm

- Waga do 80 kg

- Średnica zanieczyszczeń: 31 mm

- Metalowy kosz ssawny do pompy

- Klucz do otwierania pokrywy pompy

- Oil Alert

Wyposażenie:

Smok do pompy szlamowe SPS – 75 – 45

Wąż ssawny PCV 75/3000 z łącznikami -10 szt.

Wąż tłoczny WK 52-20-ŁA Fluoflex – czerwony- 15 szt.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Osuszacz (2 szt.)

Wymagane parametry:

Maksymalnie dla pomieszczeń o powierzchni do 450 m2;

Wydajność - 49 L/doba przy temperaturze 300C i wilgotności 80%;

Wydajność - 27 L/doba przy temperaturze 200C i wilgotności 70%;

Maksymalny przepływ powietrza - 300 m3/h;

Pobór mocy - 2,1 kW przy temperaturze 300C i wilgotności 80%;

Pojemność zbiornika 9 – 10 litrów;

Zakres temperatury pracy +2 do +350C;

Poziom hałasu - 55 dB;

Funkcja ogrzewania powietrza

Możliwość podłączenia odpływu

Klasa IP - IPX4;

Napięcie - 230V / 50Hz;

Wymiary maksymalne - 500 x 600 x 1200 mm;

Waga do 34 kg;

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Nagrzewnica – Nr 1 (2 szt.)

Przedmiotem zamówienia są nowe nagrzewnice, urządzenia przeznaczone do ogrzewania dużych powierzchni użytkowych o mocy 36 - 38 kW i wydajności grzewczej do 800 m³. Wyposażona w elektroniczny wyświetlacz oraz wbudowany termostat z regulacją temperatury oraz systemy bezpieczeństwa – czujnik płomienia, przegrzania i przepływu powietrza

Wymagane parametry:

Moc grzewcza: 36-38 kW

Wydajność grzewcza: do 800 m³

Rodzaj paliwa: olej napędowy (diesel) lub nafta

Zużycie paliwa: 3,8 l/h

Pojemność zbiornika paliwa: 38-40 litrów

Czas pracy na pełnym zbiorniku: do 10 godzin

Napięcie zasilania: 230 V / 50 Hz

Moc silnika wentylatora: 290 W

Wbudowany termostat

Elektroniczny wyświetlacz

Zabezpieczenia: czujnik płomienia, czujnik przegrzania, czujnik przepływu powietrza

Wymiary max (wys./szer./dł.): 702 x 514 x 935 mm

Waga: max. 25 kg

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Nagrzewnica – Nr 2 (2 szt.)

Przedmiotem zamówienia są nowe nagrzewnice, urządzenia przeznaczone do ogrzewania dużych powierzchni użytkowych o mocy 62 - 64 kW i wydajności grzewczej do 1300 m³.  Wyposażona w elektroniczny wyświetlacz oraz wbudowany termostat z regulacją temperatury oraz systemy bezpieczeństwa – czujnik płomienia, przegrzania i przepływu powietrza

Wymagane parametry:

Moc grzewcza: 62-64 kW

Wydajność grzewcza: do 1300 m³

Rodzaj paliwa: olej napędowy (diesel) lub nafta

Zużycie paliwa: 5,8 l/h

Pojemność zbiornika paliwa: 48-50 litrów

Czas pracy na pełnym zbiorniku: 8-9 godzin

Napięcie zasilania: 230 V/50 Hz

Moc silnika wentylatora: 310 W

Wbudowany termostat

Elektroniczny wyświetlacz

Zabezpieczenia: czujnik płomienia, czujnik przegrzania, czujnik przepływu powietrza

Wymiary max (wys./szer./dł.): 711 x 576 x 1119 mm

Waga: max. 29 kg

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Maszt oświetleniowy – Nr 1

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego przenośnego systemu oświetleniowego z dwoma głowicami o następujących parametrach: strumień świetlny min. 40 000 lm, akumulator min. 50 Ah, posiadający dwie głowice świetlne o kącie świecenia 360 0 na masztach o regulowanej wysokości.

Wymagane parametry:

Strumień świetlny min. 40 000 lm

Akumulator min. 50 Ah

Min. 4 tryby pracy (wysoki, średni, niski, bardzo niski)

Obudowa zapewniająca ochronę przed pyłem i wodą (klasa szczelności IP66)

Ładowarka sieciowa 230V

Waga max. 40 kg

Tryb pracy punktowe i szerokokątne, regulowane płynnie

Dwie głowice świetlne na masztach o regulowanej wysokości

Wysokość produktu po zmontowaniu max. 2m

Kąt świecenia 3600

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Sprzęt fabrycznie nowy

Maszt oświetleniowy – Nr 2

Wymagane parametry:

Wielokierunkowo regulowane i odchylane reflektory 4x320W, oprawy LED

7-sekcyjna wieża pionowa 8,0 m, obracana o 340°

W pełni ocynkowana konstrukcja

Centralne ucho do podnoszenia

Kieszenie do wózków widłowych

Kable i złącza typu plug & play oznaczone kolorami

Prowadzony główny kabel spiralny

Wskaźnik poziomu paliwa

Wyłącznik automatyczny do ochrony elektrycznej przed przeciążeniem

Zewnętrzny przycisk zatrzymania awaryjnego

Paliwo diesel, zużycie paliwa max. 1 L/h

Zbiornik min. 80L pojemności

Certyfikowana stabilność przy wietrze do 80km/h

Czas pracy min. 130 h

5 stabilizatorów z regulacją wysokości

Homologacja na drogi publiczne

Waga 650-750 kg

Emisja hałasu przy 7 m 64-66 dB(A)

Sprzęt fabrycznie nowy – rok produkcji 2026

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Przedłużacz bębnowy (trójfazowy) – Nr 1 (4 szt.)

Wymagane parametry:

Długość: 20 metrów,

- przekrój kabla: 5*2,5,

- rodzaj kabla: gumowy H05RR-F,

- wyposażony w wtyczkę siłową 32A/5,

- rodzaj gniazda: 1 x gniazdo 32A/5, 1 x gniazdo 16A/5, 2 x 16A 230V 2P+Z IP44,

- uziemienie: polskie - poprzez bolec,

- wtyczka posiada odciążkę i skrętny dławik co uniemożliwia wyrwanie kabla,

- okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Charakterystyka przewodu:

- napięcie znamionowe: 300/500 V,

- zgodne z normami: PN-EN 50525-2-21,

- izolacja: guma, powłoka: guma,

- żyły: miedziane, wielodrutowe, giętkie, wg PN-EN 60228:2007.

Przedłużacz bębnowy (trójfazowy) – Nr 2 (5 szt.)

Wymagane parametry:

Długość: 25 metrów,

- przekrój kabla: 5*4,

- rodzaj kabla: gumowy H07RN-F,

- wyposażony w wtyczkę siłową 32A/5,

- rodzaj gniazda: 1 x gniazdo 32A/5, 1 x gniazdo 16A/5, 2 x 16A 230V 2P+Z IP44,

- uziemienie: polskie - poprzez bolec,

- wtyczka posiada odciążkę i skrętny dławik co uniemożliwia wyrwanie kabla.

- okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Charakterystyka przewodu:

- napięcie znamionowe: 300/500 V,

- zgodne z normami: PN-EN 50525-2-21,

- izolacja: guma, powłoka: guma,

- żyły: miedziane, wielodrutowe, giętkie, wg PN-EN 60228:2007

Przedłużacz bębnowy (jednofazowy) (6 szt.)

Wymagane parametry:

Długość: 30 metrów,

- przekrój kabla: 3*2,5,

- rodzaj kabla: gumowy H05RR-F,

- rodzaj gniazda: 4 x 16A 230V 2P+Z IP44,

- uziemienie: polskie - poprzez bolec,

- bęben metal IP44

- okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Charakterystyka przewodu:

- zgodne z normami: PN-EN 50525-2-21,

- izolacja: guma, powłoka: guma,

- żyły: miedziane, wielodrutowe, giętkie, wg PN-EN 60228:2007.

Część 5 – Dostawa łóżek polowych z materacami oraz śpiworów.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych łóżek polowych z materacami (100 szt.) oraz nowych śpiworów (100 szt.).

Łóżko polowe z materacem (100 szt.)

Wymagane parametry:

Wykonanie - ramy łóżka solidna i trwała konstrukcja z wysokiej jakości stal, odporna na zginanie i  odkształcenia,

Dopuszczalne obciążenie nie mnie niż 120 kg,

Nogi łóżka - zapewniające solidne wsparcie, zdolne do udźwignięcia ciężaru do 120 kg, z plastikowymi nakładkami,

Materac wykonany z pianki o wysokiej gęstości, grubość min. 10 cm,

Drewniane listwy i nogi zapewniają nośność min. 120kg,

Łóżko wyposażone w 4 kółka transportowe,, umożliwiające swobodne przestawianie,

Możliwość szybkiego złożenia do kompaktowych rozmiarów w celu przechowywania, z blokadą zapobiegającą przypadkowemu rozłożeniu w czasie transportu.

Wymiary:

Szerokość - 90-100 cm

Długość - 190-200 cm

Wysokość - 38-45 cm

Waga produktu - 18-25 kg

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Śpiwór (100 szt.)

Wymagane parametry:

Śpiwór turystyczny/ wojskowy /mumia ciepły - materiały o wytrzymałej konstrukcji,

Zamek dwustronny (można rozpiąć śpiwór zarówno od środka, jak i od zewnątrz),

Materiał zewnętrzny - Poliester wodoodporny - min. 17OT , łatwy do czyszczenia,

Wewnętrzny: bawełna/poliester,

Wypełnienie - materiał wysokiej izolacji termicznej,

Wbudowany kaptur poprawiający komfort cieplny,

Kompaktowe wymiary po złożeniu,

Ściągacze przy kapturze blokowane stoperami,

Rzep zapobiegający rozpinaniu się suwaka,

Pętle do zawieszenia i wietrzenia śpiwora,

Worek kompresyjny ułatwiający transport i przechowywanie,

Waga 1,5 kg-2,5 kg,

Zakres temperatur komfortu – min. -3° C max. +26°C

Wymiary min. 215cm x 75cm x 80 cm,

Kolor mieszane (dostępne),

Pokrowiec ze sznurkiem i ściągaczem,

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Część 6 – Dostawa namiotów pneumatycznych wielozakresowych oraz namiotu

do wydawania posiłków.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowych namiotów pneumatycznych wielozakresowych (1+1 szt.) oraz nowego namiotu do wydawania posiłków (1 szt.).

Namiot pneumatyczny wielozakresowy – Nr 1 (1 szt.)

Wymagane parametry:

  - Rodzaj namiotu: namiot pneumatyczny o konstrukcji opartej na pneumatycznym stelażu.

  - Materiały: zapewniające ochronę UV oraz solidna konstrukcja zapewniająca wykorzystanie w różnych warunkach terenowych i klimatycznych.

  - Wymiary: długość nie mniejsza niż 5m., szerokość nie mniejsza niż 3m., wysokość nie mniejsza niż. 2,50m.

  - Kolorystyka: dominujący kolor niebieski lub zielony lub możliwość wyboru koloru przez Zamawiającego.

  - Wodoodporność: 3000 mm i więcej.

  - Odporność na warunki atmosferyczne: ochrona przed słońcem, deszczem, wiatrem.

  - Odporność na ogień: powłoki namiotów powinny być co najmniej trudno zapalne z certyfikatem ognioodporności.

  - Namiot powinien spełniać wymagania Polskiej Normy PN-EN 13782:2015-07.

  - Konstrukcja: namiot powinien posiadać dwie identyczne ściany szczytowe, standardowo wyposażone w wejście o wymiarach w przedziale szer. 180-200 cm, wys. 200-220 cm, usytuowane centralnie, zamykane na zamki błyskawiczne. Klapa wejściowa rolowana do góry i w stanie zwiniętym mocowana na rzepy. Namiot powinien posiadać co najmniej 2 okna składające się z rolowanej klapy zamykanej na rzepy, rolowanej przezroczystej szyby z plastyku zamykanej na rzepy oraz wszytej na stałe moskitiery. Przęsła nadmuchiwane za pomocą wentylatora ciśnieniowego, butli ze sprężonym powietrzem lub pompki nożnej.

  - Podłoga musi spełniać następujące wymagania:

a) odporna na wodę,

b) antypoślizgowa,

c) łagodne wejście/zejście, z podjazdem dla wózków  i osób z niepełnosprawnością ruchową,

d) przystosowana do wykorzystania na zewnątrz, na podłożu z możliwymi nierównościami.

- Zamawiający na przedmiot zamówienia żąda udzielenia minimum 24 miesięcznej gwarancji.

Namiot powinien być wyposażony w komplet polipropylenowych linek odciągowych, komplet szpilek i kołków, młotek – Zestaw naprawczy, a także:

• Linki wszyte we wzmocnione strefy.
• Instrukcję obsługi.
• Torbę transportową lub pokrowiec.

• Rękawy przeznaczone do podłączenia nagrzewnicy, klimatyzatora.

• Rękawy przeznaczone po podłączenia instalacji elektrycznej.

• Uchwyty do przenoszenia namiotu.

• Wywietrzniki.

• Sprężarka elektryczna z funkcją automatycznego podtrzymywania ciśnienia.

• Uchwyty do oświetlenia.

Namiot pneumatyczny wielozakresowy – Nr 2 (1 szt.)

Namiot pneumatyczny wielozakresowy, przeznaczony do działań w terenie, charakteryzujący się szybkim rozkładaniem, wysoką wytrzymałością konstrukcji (stelaż ciśnieniowy), modułowością oraz odpornością na warunki atmosferyczne.

Wymagane parametry:

- Konstrukcja i Materiał:

  - Namiot pneumatyczny (stelażowy lub wysokociśnieniowe dętki, min. 7 bar). Wykonany z trudnopalnego, wodoszczelnego materiału (np. poliester powlekany PVC) odpornego na promieniowanie UV.

  - Konstrukcja pneumatyczna (stelaż) mocowana na specjalnych uchwytach rzepowych, co daje możliwość wypięcia samej konstrukcji lub poszycia w celu naprawy lub wymiany;

- Wymiary i Powierzchnia:

Wymiary – 4,9m x 5,2m x 2,5m (szer. x dł. x wys.) ± 40 cm.;

- Masa namiotu – 95kg ± 25 kg; Zakres pracy materiału od -30°C do + 60°C (± 10 °C);

- Materiał na namiot: PCV, trudnopalny, odporny na UV i procesy starzenia,

- Wyposażenie dodatkowe: Zestaw naprawczy, pompka ręczna/sprężarka elektryczna, torby transportowe, linki odciągowe, szpile/śledzie do mocowania w gruncie.

- Funkcjonalność: Możliwość łączenia namiotów ze sobą (modułowość), ściany boczne z oknami i drzwiami, zintegrowana podłoga lub odpinana.

- Wymogi: Nowy, wolny od wad, z kartą katalogową i gwarancją min. 24 miesiące

  - Wejścia: kołnierz przystosowany do łączenia z innymi namiotami.

  - Wejścia wykończone zamkiem błyskawicznym zabezpieczającym przed przenikaniem wody oraz specjalnym kołnierzem uszczelniającym, zapewniające pełną ochronę przed warunkami atmosferycznymi; możliwość rolowania i spinania na klamry;

  - Możliwość dezynfekowania urządzenia przy użyciu środków chemicznych.

  - Kolor poszycia,: aktualnie dostępny.

  - Komory pneumatyczne stelaża wyposażone w zawory wlotu i wylotu powietrza umożliwiające nadmuchanie namiotu za pomocą pompki elektrycznej lub butli ze sprężonym powietrzem.

  - Zawór bezpieczeństwa zapobiegający rozerwaniu jego konstrukcji podczas napełniania sprężonym powietrzem;

  - Trójwarstwowe okna składające się z moskitiery wszytej na stałe, folii przeźroczystej i zasłonki z tkaniny zasadniczej.

  - Dwa okna na każdej ścianie/stronie bocznej namiotu;

  - Uchwyty do podwieszania lamp i energii elektrycznej;

  - Podłoga odpinana, odporna na rozciąganie i rozrywanie

  - Na ścianie bocznej rękawy przeznaczone do podłączenia nagrzewnicy

  - Uchwyty do przenoszenia namiotu w pozycji rozłożonej;

  - Pokrowiec transportowy,

8. Wywietrzniki:

- rękaw do rozprowadzania ciepłego powietrza,

- kołnierz do podłączenia rękawa do rozprowadzenia gorącego – powietrza,

9. Mieszek nożny.

10. Kotwy, śledzie, linki odciągowe, młotek na wyposażeniu namiotu.

11. Zestaw naprawczy.

12. Pokrowiec do namiotu wykonany z trwałego materiału, zapewniający odpowiednie przechowywanie elementów namiotu.

13. Wyposażenie namiotu:

Pompka elektryczna do pompowania i wypompowywania powietrza z urządzeń pneumatycznych, jak namioty oraz inne struktury nadmuchiwane powietrzem:

Pompka przystosowana do oferowanego namiotu,

Parametry techniczne pompki:

a) zasilanie 230V,

b) wydajność 1500-2000l/min,

c) moc: 1000-2000W,

d) ciśnienie 140-400 mbar (5,8 psi),

e) długość kabla 5 mb (± 0,5 m),

f) zestaw końcówek do pompowania, g) wymiary: (szerokość/wysokość/długość) 180mm/250mm/320mm (± 30 mm).

Namiot do wydawania posiłków (1 szt.)

Wymagane parametry:

Wymiar min 4x12 m;

Wysokość kalenicy max. 4 m;

Wysokość ściany 2 m;

Okno ściany bocznej min.1 m x 1 m;

Szerokość drzwi w ścianie wejściowej 3 m.;

Wodoodporność dachu 100%;

Materiał  PVC o grubości min. 500 g/m²;

Odporny na rozerwanie, wzmocniony włóknem siatkowym;

Stelaż stalowy;

Wytrzymałość na temperatury w zakresie od +50°C do -20°C;

Ochrona przed czynnikami zewnętrznymi na poziomie UV 80+;

Kompletne wyposażenie;

Kompletne wyposażenie, umożliwiające natychmiastowe użycie;

Kolor dowolny/dostępny;

Pokrowiec ochronny, transportowy;

Gwarancja min. 24 miesiące.

Część 7 – Dostawa kuchni polowej.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa nowej kuchni polowej (1 szt.). Kuchnia montowana na lekkiej, wytrzymałej przyczepie, zapewniająca szybkie i proste uruchomienie oraz użytkowanie, wyposażona w hak holowniczy z regulacją wysokości umożliwiający holowanie kilkoma typami pojazdów.

Wymagane parametry:

- zasilanie: drewno + gaz lub drewno + olej napędowy (opałowy),

- kuchnia montowana na lekkiej, wytrzymałej przyczepie, zapewniająca szybkie i proste uruchomienie oraz użytkowanie,

- wyposażona w hak holowniczy z regulacją wysokości umożliwiający holowanie kilkoma typami pojazdów,

Moduł do gotowania:

- ciśnieniowy (120-150 l) – do gotowania na parze, dwa podgrzewacze wody o pojemności ~20-25l,

- do klasycznego gotowania, smażenia i pieczenia. patelnię o wymiarach min 50cmx40cm,

- wszystkie powierzchnie robocze i urządzenia gastronomiczne wykonane są z wysokiej jakości stali nierdzewnej,

- konstrukcja: stalowa, wykonana zgodnie z normami dotyczącymi przetwarzania żywności,

- przedmioty powinny być fabrycznie nowe, nieużywane, objęte pełną gwarancją producenta,

- producent lub dostawca musi zapewniać serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terytorium RP,

- kuchnia polowa zamontowana na przyczepie samochodowej przygotowanej do rejestracji do  poruszania się po drogach publicznych o dopuszczalnej masie całkowitej 750kg, przystosowana do ciągnięcia przez pojazdy osobowe wraz ze złączem elektrycznym 13 pin. Przyczepa wyposażona w koła podporowe, koło zapasowe wraz z uchwytem, kliny pod koła min. 2 sztuki.

- waga 250-550 kg

Wymiary:

- Szerokość ~1500-1650 mm,

- Długość transportowa ~3200-3850 mm,

- Długość przechowywania ~3000-4000 mm,

- Wysokość transportowa ~1100-1300 m,

- Wysokość podczas pracy nie więcej niż 2200 mm.

Wyposażenie:

- Pojemniki na akcesoria – zakryte,

- Palnik gazowy i uchwyt na butlę lub palnik na olej napędowy/opalowy,

- Łopatka do gotowania 100-130 cm,

- Szufelka 0,4-0,5 litra (stal nierdzewna),

- Namiot chroniący przed warunkami atmosferycznymi 3m x 3m z odczepianymi ścianami pozwalającymi na obsługę kuchni również podczas niekorzystnych warunków atmosferycznych takich jak deszcz, śnieg, silny wiatr,

- Akcesoria do gotowania,

- Pokrowiec transportowy,

- Instrukcja obsługi i konserwacji w języku polskim,

- Gwarancja min. 24 miesiące.

Część 8 – Dostawa beczkowozu.

Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowego beczkowozu do wody pitnej – przyczepy ciągnikowej o pojemności 5 m3. Beczkowóz musi posiadać następujące parametry techniczne: obustronny piktogram „Woda pitna”, jedna oś jezdna, dolny zaczep do ciągnika, układ hamulcowy pneumatyczny, włazy górny i boczny, belka tylna wyposażona w 3 zawory do czerpania wody, świadectwo homologacji oraz atest PZH do wody pitnej.

Wymagane parametry:

Pojemność beczki 5 m3.

Zbiornik z zewnątrz i wewnątrz stalowy, ocynkowany z atestem na przewóz wody pitnej.

Dyszel ocynkowany.

Obustronny piktogram „Woda pitna”.

Zestaw kołowy jednoosiowy – dwa koła.

Plastikowe błotniki.

Regulowana stopa podporowa – mechanicznie.

Przystosowana do podpinania na dolny zaczep.

Ręczny hamulec awaryjny.

Układ hamulcowy pneumatyczny.

Pełny układ oświetleniowy (pozycja, kierunkowskazy, odblaski, obrysowe – wymagane przez przepisy ruchu drogowego).

Właz górny i tylny o średnicy min. 420 mm.

Drabina do włazu górnego.

Belka tylna wyposażona w 3 zawory do czerpania wody 1', 3/4' oraz zawór do poboru prób.

Pokrywa z króćcem 2”.

Zawór kulowy 2”.

Króciec zakończony złączem strażackim.

Atest PZH dla wody pitnej.

Instalacja elektryczna 12V.

Metalowa skrzynka na narzędzia.

Świadectwo homologacji.

Okres gwarancji minimum 24 miesiące.

Sprzęt fabrycznie nowy.

Część 9 – Dostawa zbiornika na paliwo 5000L.

Wymagane parametry:

- Zbiornik dwupłaszczowy z polietylenu z obudową dystrybutora.

- Samozasysająca pompa elektryczna 230 V o wydajności 75 - 80 l/min.

- Filtr szklany usuwający z paliwa wodę i zanieczyszczenia mechaniczne (2 wkłady).

- Przepływomierz cyfrowy.

- Zamykana na klucz obudowa zapewniająca ochronę dystrybutora i przyłączy.

- Bezprzewodowy czujnik aktualnego poziomu oleju  ze zintegrowanym czujnikiem przecieku pomiędzy płaszczami.

- Czujnik maksymalnego poziomu.

- Elastyczny przewód zasysający z zaworem przeciw zwrotnym i filtrem siatkowym oraz kulowym zaworem odcinającym.

- Pistolet automatyczny samozamykający.

- Elastycznym przewod dystrybucyjnym o dł. 8 m ¾”.

- Oświetlenie LED.

- Wymiary w mm: wysokość 2300–2400, szerokość 2200–2300, długość 2650–2750.

- Okres gwarancji minimum 24 miesiące.