| Inwestycja: | Remont pomieszczeń w budynkach A4, A5, A23, A23a, A25 Politechniki Poznańskiej |
| --- | --- |
| Zamawiający: | Dział Eksploatacji i Remontów Politechniki Poznańskiej |
| Branża: | Budowlana, Sanitarna |

Wytyczne ogólne:

1. Szczegółowy zakres prac ujęto w przedmiarze będącym załącznikiem do SWZ oraz w specyfikacjach szczegółowych i na szkicach pomocniczych.

2. Wszelkie rozwiązania nietypowe, zamienne lub równoważne należy uzgodnić z Użytkownikiem lub z Działem Eksploatacji i Remontów, dalej zwanym

3. Wykonawca jest zobowiązany do koordynacji swoich prac z wszystkimi branżami – budowlaną, elektryczną, teletechniczną i sanitarną.

4. Prace budowlane prowadzone będą w czynnych budynkach, a Zamawiający nie przewiduje czasowego wyłączenia z użytkowania przyległych pomieszczeń. W związku z tym prace generujące nadmierny hałas muszą być prowadzone w godzinach uzgodnionych z Zamawiającym. Dostępne godziny pracy w danym budynku mogą być różne w zależności od charakteru działalności i przebywaniem w nim pracowników instytutu dlatego przed rozpoczęciem prac należy uzgodnić harmonogram prac oraz z wyprzedzeniem powiadamiać DEiR w przypadku wjazdu na teren PP dostaw i ciężkiego sprzętu.

5. Wszelkiego rodzaju dostawę urządzeń i wyposażenia oraz kolorystykę elementów wykończeniowych należy uzgodnić z Użytkownikiem i Działem Eksploatacji i Remontów.

6. Wykonawca jest zobowiązany do protokołu końcowego przedstawić dokumentację powykonawczą, zawierającą wartościowo-ilościowe zestawienie dostarczonego wyposażenia wraz z opisem charakterystycznych parametrów.

7. Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia przestrzeni w jakiej będą prowadzone roboty oraz uporządkowania miejsca pracy po zakończonych czynnościach remontowych.

| L.P. | Opis elementu/robót | Uwagi |
| --- | --- | --- |
| 1. | Budynek A4 Prace remontowe zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach komunikacyjnych części wspólnych budynku w zakresie wskazanym w przedmiarach branżowych. Poniżej zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do remontu: 1.1 Korytarze wraz z klatką schodową i biegami schodów Opis prac: a.d. 1.1 Usunięcie starej posadzki (z żywicy i płytek), przygotowanie podłoża i wykonanie nowej posadzki z żywicy | Szkic roboczy w załącznikach - rzut |
| 2. | Budynek A5 Prace remontowe zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych w zakresie wskazanym w przedmiarach branżowych. Poniżej zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do remontu: 2.1 Pomieszczenia 005 2.2 Pomieszczenia 023,024,025,026,027,028 2.3 Pomieszczenia 124, 125, 126, 221 2.4 Pomieszczenia 204,233,234,237 2.5 Pomieszczenia 232,232A i 232B 2.6 Pomieszczenia 312, 313 2.7 Pomieszczenia 414, 414a 2.8 Pomieszczenia 404, 409, 411, 425, 425B Opis prac: Ad 2.1 Roboty posadzkarskie - naprawa posadzek żywicznych i uzupełnienie szczeliny dylatacyjnej wraz z jej oczyszczeniem i zastosowanie materiału trwale plastycznego. Ad 2.2 Roboty budowlane związane z pomalowaniem zespołu pomieszczeń o wysokości około 4,14 m oraz wykonaniem prace elektrycznych i teletechnicznych. Ad 2.3 Roboty budowlane związane z pomalowaniem zespołu pomieszczeń o wysokości około 3,70 m oraz naprawa posadzek żywicznych w pomieszczeniach 124 i 125. Ad 2.4 Roboty budowlane związane z pomalowaniem zespołu pomieszczeń o wysokości około 3,00 m oraz robotami posadzkarskimi polegającymi na wymianie wykładziny dywanowej na PCV wskazaną w przedmiarze lub równoważną. Ad 2.5 Roboty budowlane związane z prze aranżowaniem przestrzeni zespołu pomieszczeń obejmujące między innymi przeniesienie otworów drzwi, postawienie ścianki działowej, wymianę sufitów podwieszanych o wysokości około 3,63 m oraz wykonaniem prace sanitarnych, meblarskich (zgodnie ze szkicem roboczym i przedmiarem), elektrycznych i teletechnicznych Ad 2.6 Roboty posadzkarskie - naprawa posadzek żywicznych wraz z uzupełnieniem posadzek Ad2.7 Roboty posadzkarskie - naprawa posadzek żywicznych wraz z uzupełnieniem posadzek Ad 2.8 Roboty budowlane związane z pomalowaniem zespołu pomieszczeń o wysokości około 3,00 m oraz robotami posadzkarskimi polegającymi na wymianie wykładziny dywanowej na dywanową wskazaną w przedmiarze lub równoważną. | Szkic roboczy w załącznikach Szkic roboczy w załącznikach |
| 3. | Budynek A23 Prace remontowe zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach komunikacyjnych części wspólnych budynku w zakresie wskazanym w przedmiarach branżowych. Poniżej zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do remontu: 3.1 Korytarz i części wspólne budynku 1.1.2, 1.1.3, 1.3.3, 0.3.3 Opis prac: Ad 3.1 Roboty budowlane związane z pomalowaniem zespołu pomieszczeń o wysokości w przedziale od 2,67 do 3,30 m. | Szkic roboczy w załącznikach - rzut |
| 4. | Budynek A23a Prace remontowe zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach komunikacyjnych części wspólnych budynku, pomieszczenia biurowe oraz sale wykładowe w zakresie wskazanym w przedmiarach branżowych. Poniżej zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do remontu: 4.1 Korytarze i części wspólne budynku biblioteki 1.3.2, 1.3.4, 1.3.20, 1.3.16, 0.3.22/23, Korytarz wejściowy do BPP, 0.3.7, 1.3.5a, 1.3.5, 1.3.1 4.2 Korytarz, części wspólne budynku oraz sale wykładowe 0.2.1, 0.2.2, 0.2.7, 0.2.9, 0.2.10, 0.5.1, 0.5.3, kor 0.1.10,kor 0.1.9, kor 0.1.9a, kor 1.1.1 ściana z tablicami 4.3 Pomieszczenia biurowe 2.6.43, 2.6.44, 2.6.45 Opis prac: Ad 4.1 Roboty budowlane związane z pomalowaniem zespołu pomieszczeń o wysokości w przedziale od 2,78 do 3,31 m. Ad 4.2 Roboty budowlane związane z pomalowaniem zespołu pomieszczeń o wysokości około 3,30 m. Ad 4.3 Roboty budowlane związane z pomalowaniem zespołu pomieszczeń o wysokości około 3,30 m. | Szkic roboczy w załącznikach – rzut Szkic roboczy w załącznikach – rzut Szkic roboczy w załącznikach - rzut |
| 5. | Budynek A25 Prace remontowe zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach komunikacyjnych części wspólnych budynku, pomieszczenia biurowe oraz sale wykładowe w zakresie wskazanym w przedmiarach branżowych. Poniżej zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do remontu: 5.1 Pomieszczenia 027 5.2 Pomieszczenia 103,106,119,124,134 5.3 Pomieszczenia 128 5.4 Pomieszczenia 203, 204, 242 5.5. Pomieszczenia 228/229 Ad 5.1 Zabudowa meblowa ściany o wymiarach dł. ok 550 cm, głęb. ok 60 cm, wys., ok 330 cm z wnęką na stanowisko pomiarowe - wykonanie zgodnie ze szkicem roboczym Ad 5.2 Pomieszczenia 103,106,119,124 - roboty budowlane związane z pomalowaniem zespołu pomieszczeń o wysokości około 3,30 m Pomieszczenie 134 - wykonanie pomieszczenia socjalnego kuchni (roboty budowlany, elektryczne oraz sanitarne) wraz z wykonaniem zabudowy wg. załącznika graficznego o wymiarach 200x60x220 cm o konstrukcji - podział szafek/frontów zgodnie ze szkicem roboczym, konstrukcja: • podział szafek/frontów zgodnie ze szkicem roboczym • szafki wiszące: podział poziomy, otwierane do góry w systemie TIP ON, • szafki stojące: podział pionowy, wyposażone w uchwyt listwowy, krawędziowy, górny • fronty: MDF lakierowany, kolor: szary • blat laminowany o gr. min. 28 mm, drewnopodobny (DĄB CORTADO lub równoważny), • korpus: płyta meblowa 18 mm, drewnopodobna (DĄB CORTADO lub równoważny), • zlewozmywak: wpuszczany w blat, 2 komory lub 1 komora i ociekacz, • przygotowanie zabudowy do nowego podejścia wod-kan, nowe obwody elektryczne i dostosowaniem do montażu istniejących urządzeń (lodówki, zmywarki oraz kuchenki mikrofalowej). Ad 5.3 Wykonanie pomieszczenia socjalnego kuchni (roboty budowlany, elektryczne oraz sanitarne) wraz z wykonaniem zabudowy wg. załącznika graficznego o wymiarach 300x60x220 cm i konstrukcji: • podział szafek/frontów zgodnie z załączonym rysunkiem, • szafki wiszące: podział poziomy, otwierane do góry w systemie TIP ON • szafki stojące: podział pionowy, wyposażone w uchwyt listwowy, krawędziowy, górny, • pod szafkami wiszącymi oświetlenie blatu typu: pasek LED, barwa światła naturalna, • fronty lakierowane - MDF, połysk, kolor: kremowy, ecru lub równoważny, • blat laminowany o gr. min. 28 mm, drewnopodobny (DĄB CORTADO lub równoważny), • korpus: płyta meblowa 18 mm, drewnopodobna (DĄB CORTADO lub równoważny), • zlewozmywak: wpuszczany w blat, 2 komory lub 1 komora i ociekacz, • przygotowanie zabudowy do nowego podejścia wod-kan, nowe obwody elektryczne i dostosowaniem do montażu istniejących urządzeń (lodówki, zmywarki oraz kuchenki mikrofalowej). • Zakup, wniesienie i montaż - Stolik kawowy kwadratowy o wym. 80x80 cm, blat z płyty meblowej (DĄB CORTADO lub równoważne) • Zakup, wniesienie i montaż - Krzesło konferencyjne na metalowych nóżkach z wyraźnie profilowanym siedziskiem i oparciem wykonanym z trwałego estetycznego plastiku (polipropylen, odporność UV) typu GROSPOL ARI lub równoważne - kolor zielony Ad 5.4 Roboty budowlane związane z murką, tynkarstwem, malowaniem, pracami stolarskimi (obsadzeniem drzwi w nowo powstałym otworze drzwiowym) i pracami posadzkarskimi związanymi z wymianą wykładzin na panele winylowe w zespole pomieszczeń o wysokości około 3,30 m oraz dostawą wyposażenia biurowego: - biurko 160x80 systemu MIKOMAX Smart Office FLO-BN-703 lub równoważne - biurko 180x80 systemu MIKOMAX Smart Office FLO-BN-704 lub równoważne - biurko narożnikowe MIKOMAX FLEXIDO FLU BN702 ANN lub równoważne, 180 x 180, opis: stelaż stalowy z profili o przekroju prostokątnym, w kolorze czarnym lub antracyt, w kształcie kwadratu, blat z płyty meblowej, pogrubiony, w okleinie o wyglądzie drewna NATURAL WALNUT lub równoważne - szafka, FLE-KN-321 MIKOMAX MULTISYSTEM lub równoważne - fotel/krzesło biurowe ergonomiczne z oparciem siatkowym, z podłokietnikami i zagłówkiem Pedro lub równoważny - krzesło konferencyjne Loco II 4L ARM CR (wood) Nowy Styl (Sempre) lub równoważne - zabudowa meblowa biurowa ściany złożona z: * szafa aktowa szer. 80 cm MUB-SA-535 lub równoważne biała z nakładką płytową MUN-NB NATURAL WALNUT MIKOMAX MULTISYSTEM lub równoważne - 3 szt. * szafa ubraniowo/aktowa szer. 80 cm MUB-SU-535 lub równoważne biała z nakładką płytową MUN-NB NATURAL WALNUT MIKOMAX MULTISYSTEM lub równoważne - 1 szt. * nadstawka szer. 80 cm MUB-SE-235 lub równoważne biała z nakładką płytową MUN-NB NATURAL WALNUT MIKOMAX MULTISYSTEM lub równoważne – 4 szt. Ad 5.5 Roboty budowlane związane z malowaniem oraz pracami posadzkarskimi zespołu pomieszczeń o wysokości około 3,00m | Szkic roboczy w załącznikach Szkic roboczy w załącznikach Szkic roboczy w załącznikach |
| 6. | Żaluzje i rolety Prace zostaną przeprowadzone w pomieszczeniach biurowych i dydaktycznych w poniżej wymienionych budynkach. Będą polegać na demontażu, zakupie, dostawie i montażu rolet i żaluzji. Ilości zostały wskazane w przedmiarach: Poniżej zestawienie pomieszczeń przeznaczonych do realizacji zadania: 6.1 Budynek A4, pomieszczenia 103 6.2 Budynek A23a, pomieszczenia: 1.6.17, 1.6.18, Sekretariat, sala 125 6.3 Budynek A25, pomieszczenie 242 Ad 6.1 - Rolety nieprzepuszczalne, zaciemniające 100% o wymiarach wysokość 97 cm, szerokość 80 cm - kolor do uzgodnienia z inwestorem - Rolety nieprzepuszczalne, zaciemniające 100% o wymiarach wysokość 108 cm, szerokość 89 cm - kolor do uzgodnienia z inwestorem Ad 6.2 - Wertikale EDEN 1048 lub równoważne szer. 130 cm wys. 260 cm - do ustalenia z inwestorem - Żaluzje Venus lub równoważne kolor 7004 szr. 80 cm wys. 210 cm - do ustalenia z inwestorem - Żaluzie wolno-wiszące tkanina A605 lub równoważne szer. 250 cm wys. 260 cm - do ustalenia z inwestorem - Żaluzie wolno-wiszące tkanina A654 lub równoważne szer. 190 cm wys. 260 cm - do ustalenia z inwestorem - Wertikale EDEN 128 lub równoważne szer. 130 cm wys. 270 cm - do ustalenia z inwestorem Ad 6.3 - Żaluzje Wertikale wys. 220 cm - do ustalenia z inwestorem |  |