OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Bud. A-4: Pomieszczenia 103 w zakresie:

- Demontażu 6 istniejących opraw oświetleniowych wraz z instalacją,

- Demontażu istniejącej instalacji oświetleniowej,

- Montaż 9 opraw LED natynkowych 600x600 PARABOLIC LITE LED NT 28W/4000K 3160lm prod. PXF LIGHTING lub równoważnych wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x1,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne), oświetlenie podłączyć do istniejącego obwodu – zasilanie do pomieszczenia pozostaje bez zmian,

- Montaż łączników świecznikowych IP20, 10A, n/t – 1szt, wraz z doprowadzeniem zasilania przewodem miedzianym Dca-s2,d1,a3, 3(4)x1,5mm2 - 450/750V oraz B2ca-s2,d1,a3, 3x1,5mm2 - 450/750V (strefy komunikacyjne),

- Wykonaniu dokumentacji powykonawczej w zakresie schematów powykonawczych oraz pomiarów elektrycznych dopuszczających instalacje do eksploatacji,