OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Pomieszczenie 132

  - Wykonanie przepustów

  - Montażu listew 160x65 dzielonych lub równoważnych dla okablowania. Listwy 160x65 i 50x20 za kaloryferami w ramach robót elektrycznych

  - Ułożeniu 12 nowych przewodów U/UTP kategorii 6 w klasie reakcji na ogień B2ca-s2, d1, a3 z  pomieszczenia 132 do budynkowego punktu dystrybucji okablowania  PD (pomieszczenie 018).  W pomieszczeniu PD pozostawić zapas 15m.

  - Montaż przewodów w węźle, zakończenie przewodów modułem RJ45, zakończenie przewodów w panelu oraz dynamiczne pomiary okablowania przeprowadzi Zamawiający.

  - Demontaż i ponowny montaż sufitów

Pomieszczenie 203, 204

  - Wykonanie przepustów

  - Montażu listew 60x40 dla kabli multimedialnych

  - Wykonanie demontażu i ponownego montażu kabli teleinformatycznych (przeniesienie gniazd z  planowanego otworu drzwi)

  - Wykonaniu bruzd

  - Osadzeniu rur kablowych w bruździe

  - Zaprawieniu bruzd

  - Wykonaniu otworów pod puszki podtynkowe

  - Osadzeniu pusze podtynkowych na zaprawę

  - Montażu osprzętu elektroinstalacyjnego (ramka + uchwyt 45x45mm  do modułów 22,5x45mm)

  - Montażu obwodów zasilających w ramach robót elektrycznych.

  - Montażu przewodów mulitmedialnych:

- HDMI pomiędzy wyjściem z telewizora  (gniazdo  na ścianie) , a miejscem prowadzącego (gniazdo na ścianie)

  - Montażu gniazd  HDMI podtynkowych i natynkowych o wymiarach 22,5x45mm

  - Ułożeniu 7 nowych przewodów U/UTP kategorii 6 w klasie reakcji na ogień B2ca-s2, d1, a3 według planu do budynkowego punktu dystrybucji okablowania  PD (pomieszczenie 018).  W pomieszczeniu PD pozostawić zapas 15m.

  - Montaż przewodów w węźle, zakończenie przewodów modułem RJ45, zakończenie przewodów w panelu oraz dynamiczne pomiary okablowania przeprowadzi Zamawiający.

  - Demontaż i ponowny montaż sufitów

Pomieszczenie 242

  - Montażu listew 120x55 dzielonych lub równoważnych dla okablowania. Listwy 120x555 i 50x20 za kaloryferami w ramach robót elektrycznych

  - Ułożeniu 7 nowych przewodów U/UTP kategorii 6 w klasie reakcji na ogień B2ca-s2, d1, a3 według planu do budynkowego punktu dystrybucji okablowania  PD (pomieszczenie 018).  W pomieszczeniu PD pozostawić zapas 15m.

  - Montaż przewodów w węźle, zakończenie przewodów modułem RJ45, zakończenie przewodów w panelu oraz dynamiczne pomiary okablowania przeprowadzi Zamawiający.

  - Demontaż i ponowny montaż sufitów