OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 1 - Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Częstochowskiej 3

Zakres robót budowlanych

- zabezpieczenie podłóg, schodów, poręczy folią,

- zabezpieczenie okien i drzwi folią,

- przygotowanie podłoża, usunięcie wszystkich powłok malarskich,

- w poziomie parteru skuć luźne fragmenty tynku i wykonać hydroizolację i tynk renowacyjny,

(uszczelnienia wewnątrz pomieszczeń przeciwko wilgoci wnikającej z zewnątrz należy wykonać materiałami płynnymi przeznaczonymi do obróbki za pomocą pędzla, pacy lub urządzenia natryskowego),

- wykonać gładzie gipsowe – dwukrotne szpachlowanie,

- dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),

- malowanie pozostałych powierzchni ścian, sufitów, biegów farbą emulsyjną na kolor biały,

- malowanie farbą olejną rur gazowych, szafek, kraty

- czyszczenie osprzętu instalacji elektrycznej, grzejników,

- zmycie podłóg, okien po zrealizowaniu robót, grzejnika

Renowacja stolarki drzwiowej (drzwi wejściowych do klatki schodowej): oczyszczenie ze starej farby, szlifowanie powierzchni, uzupełnienie ubytków szpachlą epoksydową, malowanie dwukrotne farbą olejną zewnętrzną o strukturze matowej z odtworzeniem istniejącego koloru.

Prace budowlane związane z renowacją drzwi wejściowych do klatki schodowej należy wykonywać pod kierownictwem osoby spełniającej wymagania, o których mowa w art. 37c ustawy z dnia 23 lipca 2003 r. o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami (Dz. U. z 2022 r. poz. 840 ze zm.)

Nie później niż w terminie 14 dni przed dniem rozpoczęcia robót budowlanych należy przekazać Miejskiemu Konserwatorowi Zabytków w Białymstoku

a) imienia, nazwiska i adresu osoby, o której mowa w pkt 1,

b) dokumentów potwierdzających spełnienie przez tę osobę wymagań, o których mowa w art. 37c w/w ustawy

c) oświadczenia osoby, o której mowa w pkt 1, o przejęciu przez tę osobę obowiązku kierowania robotami budowlanym.

Wykonawca zobowiązany jest do wyceny, dostawy oraz montażu tabliczki informacyjnej na klatce schodowej objętej przedmiotem zamówienia. Tabliczka musi być wykonana z materiału płyty kompozytowej grubości co najmniej 3,0 mm wykonanej z dwóch arkuszy aluminium połączonym poliestrowym rdzeniem o niskiej gęstości i nie mogą przekraczać wymiarów 210 x 148 mm (format A5). Treść tabliczki i kolorystyka zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Tabliczkę należy zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sposób trwały i estetyczny.

Zakres robót elektrycznych:

- demontaż opraw na klatkach schodowych – 5 szt.

- montaż nowych opraw z czujnikami ruchu – 5 szt.

- demontaż wyłączników schodowych – 5 szt.

- dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych opraw.

Prace będą prowadzone w zamieszkałym budynku. Roboty należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić mieszkańcom dostęp do mieszkań. Roboty prowadzić w godzinach 7.00 – 18.00.

Dokumentacja fotograficzna: