OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 2- Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych przy ul. Niedźwiedziej 37  i część kl. II przy ul. Barszczańskiej 3 
w Białymstoku

Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Niedźwiedziej 37

Zakres robót budowlanych

- zabezpieczenie podłóg folią,

- zabezpieczenie okien i drzwi folią,

- przygotowanie podłoża, usunięcie wszystkich powłok malarskich,

- wykonać gładzie gipsowe – dwukrotne szpachlowanie,

- dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),

- malowanie pozostałych powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na kolor biały,

- malowanie farbą: szafek, brudników, rur, cokołów betonowych,

- podwyższenie balustrady do wysokości 1,1 m, zastosować płaskownik 40x5 mm, rozstaw poprzeczek dopasować do istniejącej balustrady,

- malowanie farbą balustrad z wymianą gumowego pochwytu,

- czyszczenie osprzętu instalacji elektrycznej włączników, opraw, grzejników,

- zmycie podłóg, okien po zrealizowaniu robót,

- wymiana drzwi wewnętrznych zejście do piwnicy(3 szt.):

- skrzydło o wymiarach 800x 2000 mm,

- płytowe pełne, białe, otwierane zgodnie z istniejącym układem,

- wyposażone w zawiasy, zamek, szyld biały z klamką, wkładka pozostaje istniejąca.

- wymiana drzwi wejściowych zewnętrznych na klatkę schodową:

- stolarka o wymiarach 1000x2250 mm jednoskrzydłowa, z ramą (wymiar drzwi należy sprawdzić w naturze),

- rama stalowa zimna malowana proszkowo - kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- w drzwiach zamontować klamko - gałkę, samozamykacz i stopkę,

- stosować zamki dostosowane do istniejącej instalacji domofonowej, wkładka pozostaje istniejąca (można stosować istniejące elektrozaczepy),

- zawiasy przykręcane do ramy – 3 zawiasy,

- pojedyncza szyba bezpieczna z podziałem jak istniejący reszta wypełniona panelem.

- wokół drzwi wejściowych wykonać tynk żywiczny – kolor do uzgodnienia z Zamawiającym

- zamontować kratę otwieraną przy oknie na klatce schodowej

Wykonawca zobowiązany jest do wyceny, dostawy oraz montażu tabliczki informacyjnej na klatce schodowej objętej przedmiotem zamówienia. Tabliczka musi być wykonana z materiału płyty kompozytowej grubości co najmniej 3,0 mm wykonanej z dwóch arkuszy aluminium połączonym poliestrowym rdzeniem o niskiej gęstości i nie mogą przekraczać wymiarów 210 x 148 mm (format A5). Treść tabliczki i kolorystyka zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Tabliczkę należy zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sposób trwały i estetyczny.

Zakres robót elektrycznych:

- demontaż opraw na klatkach schodowych – 5 szt.

- montaż nowych opraw z czujnikami ruchu – 5 szt.

- demontaż wyłączników schodowych – 5 szt.

- dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych opraw.

Prace będą prowadzone w zamieszkałym budynku. Roboty należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić mieszkańcom dostęp do mieszkań. Roboty prowadzić w godzinach 7.00 – 18.00.

Dokumentacja fotograficzna:

Remont części II klatki schodowej po zalaniu w budynku mieszkalnym przy                                 ul. Barszczańskiej 3

Zakres robót budowlanych:

- zabezpieczenie podłóg folią,

- zabezpieczenie okna folią,

- przygotowanie podłoża, zeskrobanie luźnych fragmentów farby i tynku, gruntowanie,

- odgrzybienie powierzchni ściany i stropu,

- wykonanie gładzi gipsowych – dwukrotne szpachlowanie,

- dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),

- malowanie powierzchni ściany i sufitu farbą emulsyjną na kolor biały,

- malowanie farbą pasów (cokołów) betonowych,

- zmycie podłóg, okien po zrealizowaniu robót.

Prace będą prowadzone w zamieszkałym budynku. Roboty należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić mieszkańcom dostęp do mieszkań. Roboty prowadzić w godzinach 7.00 – 18.00.

Dokumentacja fotograficzna: