OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Zadanie nr 3 Wykonanie remontu klatek schodowych w budynkach mieszkalnych wielorodzinnych  przy ul. Matejki 22, 24, 26, 28 w Białymstoku

I. Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 22

Zakres robót budowlanych:

- zabezpieczenie podłóg folią,

- zabezpieczenie okien i drzwi folią,

- przygotowanie podłoża, zeskrobanie luźnych fragmentów farby, gruntowanie,

- uzupełnienie ubytków gładzią gipsową,

- dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),

- malowanie pozostałych powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na kolor biały,

- malowanie farbą: szafek, brudników, rur, drabin, wyłazu

- malowanie farbą balustrad z wymianą gumowego pochwytu,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- czyszczenie osprzętu instalacji elektrycznej, grzejników,

- zmycie podłóg, okien po zrealizowaniu robót,

- wymiana drzwi wewnętrznych zejście do piwnicy (płytowe, gładkie w kolorze białym, szyld biały z klamką wkładka pozostaje istniejąca).

Zakres robót elektrycznych:

- demontaż opraw na klatkach schodowych – 4 szt.

- montaż nowych opraw z czujnikami ruchu – 4 szt.

- demontaż wyłączników schodowych – 4 szt.

- dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych opraw.

Prace będą prowadzone w zamieszkałym budynku. Roboty należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić mieszkańcom dostęp do mieszkań. Roboty prowadzić w godzinach 7.00 – 18.00.

Wykonawca zobowiązany jest do wyceny, dostawy oraz montażu tabliczki informacyjnej na klatce schodowej objętej przedmiotem zamówienia. Tabliczka musi być wykonana z materiału płyty kompozytowej grubości co najmniej 3,0 mm wykonanej z dwóch arkuszy aluminium połączonym poliestrowym rdzeniem o niskiej gęstości i nie mogą przekraczać wymiarów 210 x 148 mm (format A5). Treść tabliczki i kolorystyka zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Tabliczkę należy zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sposób trwały i estetyczny.

Dokumentacja fotograficzna:

II. Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 24

Zakres robót budowlanych:

- zabezpieczenie podłóg folią,

- zabezpieczenie okien i drzwi folią,

- przygotowanie podłoża, zeskrobanie luźnych fragmentów farby, gruntowanie,

- uzupełnienie ubytków gładzią gipsową,

- dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),

- malowanie pozostałych powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na kolor biały,

- malowanie farbą: szafek, brudników, rur, drabin, wyłazu

- malowanie farbą balustrad z wymianą gumowego pochwytu,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- czyszczenie osprzętu instalacji elektrycznej, grzejników,

- zmycie podłóg, okien po zrealizowaniu robót,

- wymiana drzwi wewnętrznych zejście do piwnicy (płytowe, gładkie w kolorze białym, szyld biały z klamką wkładka pozostaje istniejąca).

Zakres robót elektrycznych:

- demontaż opraw na klatkach schodowych – 4 szt.

- montaż nowych opraw z czujnikami ruchu – 4 szt.

- demontaż wyłączników schodowych – 4 szt.

- dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych opraw.

Prace będą prowadzone w zamieszkałym budynku. Roboty należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić mieszkańcom dostęp do mieszkań. Roboty prowadzić w godzinach 7.00 – 18.00.

Wykonawca zobowiązany jest do wyceny, dostawy oraz montażu tabliczki informacyjnej na klatce schodowej objętej przedmiotem zamówienia. Tabliczka musi być wykonana z materiału płyty kompozytowej grubości co najmniej 3,0 mm wykonanej z dwóch arkuszy aluminium połączonym poliestrowym rdzeniem o niskiej gęstości i nie mogą przekraczać wymiarów 210 x 148 mm (format A5). Treść tabliczki i kolorystyka zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Tabliczkę należy zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sposób trwały i estetyczny.

Dokumentacja fotograficzna:

III. Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 26

Zakres robót budowlanych:

- zabezpieczenie podłóg folią,

- zabezpieczenie okien i drzwi folią,

- przygotowanie podłoża, zeskrobanie luźnych fragmentów farby, gruntowanie,

- uzupełnienie ubytków gładzią gipsową,

- dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),

- malowanie pozostałych powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na kolor biały,

- malowanie farbą: szafek, brudników, rur, drabin, wyłazu

- malowanie farbą balustrad z wymianą gumowego pochwytu,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- czyszczenie osprzętu instalacji elektrycznej, grzejników,

- zmycie podłóg, okien po zrealizowaniu robót,

- wymiana drzwi wewnętrznych zejście do piwnicy (płytowe, gładkie w kolorze białym, szyld biały z klamką wkładka pozostaje istniejąca).

Zakres robót elektrycznych:

- demontaż opraw na klatkach schodowych – 4 szt.

- montaż nowych opraw z czujnikami ruchu – 4 szt.

- demontaż wyłączników schodowych – 4 szt.

- dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych opraw.

Prace będą prowadzone w zamieszkałym budynku. Roboty należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić mieszkańcom dostęp do mieszkań. Roboty prowadzić w godzinach 7.00 – 18.00.

Wykonawca zobowiązany jest do wyceny, dostawy oraz montażu tabliczki informacyjnej na klatce schodowej objętej przedmiotem zamówienia. Tabliczka musi być wykonana z materiału płyty kompozytowej grubości co najmniej 3,0 mm wykonanej z dwóch arkuszy aluminium połączonym poliestrowym rdzeniem o niskiej gęstości i nie mogą przekraczać wymiarów 210 x 148 mm (format A5). Treść tabliczki i kolorystyka zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Tabliczkę należy zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sposób trwały i estetyczny.

Dokumentacja fotograficzna:

IV. Remont klatki schodowej w budynku mieszkalnym przy ul. Matejki 28

Zakres robót budowlanych:

- zabezpieczenie podłóg folią,

- zabezpieczenie okien i drzwi folią,

- przygotowanie podłoża, zeskrobanie luźnych fragmentów farby, gruntowanie,

- uzupełnienie ubytków gładzią gipsową,

- dwukrotne malowanie lamperii farbą olejną (kolor do uzgodnienia z Zamawiającym),

- malowanie pozostałych powierzchni ścian i sufitów farbą emulsyjną na kolor biały,

- malowanie farbą: szafek, brudników, rur, drabin, wyłazu

- malowanie farbą balustrad z wymianą gumowego pochwytu,

- wymiana kratek wentylacyjnych,

- czyszczenie osprzętu instalacji elektrycznej, grzejników,

- zmycie podłóg, okien po zrealizowaniu robót,

- wymiana drzwi wewnętrznych zejście do piwnicy (płytowe, gładkie w kolorze białym, szyld biały z klamką wkładka pozostaje istniejąca).

Zakres robót elektrycznych:

- demontaż opraw na klatkach schodowych – 4 szt.

- montaż nowych opraw z czujnikami ruchu – 4 szt.

- demontaż wyłączników schodowych – 4 szt.

- dostosowanie instalacji elektrycznej do nowych opraw.

Prace będą prowadzone w zamieszkałym budynku. Roboty należy prowadzić w taki sposób aby zapewnić mieszkańcom dostęp do mieszkań. Roboty prowadzić w godzinach 7.00 – 18.00.

Wykonawca zobowiązany jest do wyceny, dostawy oraz montażu tabliczki informacyjnej na klatce schodowej objętej przedmiotem zamówienia. Tabliczka musi być wykonana z materiału płyty kompozytowej grubości co najmniej 3,0 mm wykonanej z dwóch arkuszy aluminium połączonym poliestrowym rdzeniem o niskiej gęstości i nie mogą przekraczać wymiarów 210 x 148 mm (format A5). Treść tabliczki i kolorystyka zostanie dostarczona przez Zamawiającego. Tabliczkę należy zamontować w miejscu wskazanym przez Zamawiającego, w sposób trwały i estetyczny.

Dokumentacja fotograficzna: