PROGRAM FUNKCJONALNO - UŻYTKOWY

##### Opracowany zgodnie ustawą z dnia 11 września 2019 r. Prawo zamówień publicznych oraz zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rozwoju i Technologii z dnia 20 grudnia 2021 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno – użytkowego)

Program Funkcjonalno – Użytkowy (PFU)

„Modernizacja toalet na poziomie piwnic w budynku A Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”.

Nazwa i adres zamawiającego:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź,

NIP 7271024424, REGON 000278161,

Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:

„Modernizacja toalet na poziomie piwnic w budynku A Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”.

Adres obiektu budowlanego, którego dotyczy program funkcjonalno- użytkowy:

Łódź 90-508, przy ul. ul. Gdańska 102

Opracowujący:

mgr inż. arch. Ludmiła Sokół

nr uprawnień 500/94/WŁ

mgr inż. arch. Jolanta Kawińska

Pracownia Projektowa „JOTKA”

ul. Sacharowa 71

92-518 Łódź

Kwiecień 2026

STRONA TYTUŁOWA

Nazwa zamówienia:

„Modernizacja toalet na poziomie piwnic w budynku A Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”.

Adres obiektu budowlanego:

90-508 Łódź

ul. Gdańska 100/102

Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:

Klasyfikacja usług projektowych

65000000-3 Obiekty użyteczności publicznej

71200000-0 Usługi architektoniczne i podobne

71220000-6 Usługi projektowania architektonicznego

71221000-3 Usługi architektoniczne w zakresie obiektów budowlanych

71242000-6 Przygotowanie przedsięwzięcia i projektu, oszacowanie kosztów

71244000-0 Kalkulacja kosztów, monitoring kosztów

71250000-5 Usługi architektoniczne, inżynieryjne i pomiarowe

71320000-7 Usługi inżynieryjne w zakresie projektowania

Klasyfikacja robót budowlanych

45000000-7 Roboty budowlane

45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe

45451000-3 Dekorowanie

45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących

45430000-0 Pokrywanie podłóg i ścian

45421000-4 Roboty w zakresie stolarki budowlanej

45410000-4 Tynkowanie

45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach

45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

45320000-6 Roboty izolacyjne

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu

Kody słownika uzupełniającego

DA 03-0 - obiekt o charakterze publicznym

Nazwa zamawiającego oraz jego adres:

Wojewódzka Biblioteka Publiczna im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi,

ul. Gdańska 100/102, 90-508 Łódź,

NIP 7271024424, REGON 000278161,

Imiona i nazwiska osóbY opracowującEJ program funkcjonalno-użytkowy

mgr inż. arch. Ludmiła Sokół

nr uprawnień 500/94/WŁ

SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:

I.	STRONA TYTUŁOWA	2

1.	Nazwa zamówienia:	2

2.	Adres obiektu budowlanego:	2

3.	Nazwy i kody wg Wspólnego Słownika Zamówień:	2

3.1.	Klasyfikacja usług projektowych	2

3.2.	Klasyfikacja robót budowlanych	2

3.3.	Kody słownika uzupełniającego	3

4.	Nazwa zamawiającego oraz jego adres:	3

5.	Imiona i nazwiska osób opracowujących program funkcjonalno-użytkowy	3

6.	SPIS ZAWARTOŚCI PROGRAMU FUNKCJONALNO-UŻYTKOWEGO:	4

II.	OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA	7

1.	Przedmiot zamówienia	7

2.	Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych	7

2.1.	Powierzchnie użytkowe	8

2.2.	Wysokości i wymiary	8

3.	Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia	9

4.	Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe	9

4.1.	Powierzchnie użytkowe wraz z określeniem ich funkcji	10

4.2.	Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.	11

III.	Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia	12

1.	Wymagania ogólne dla autorów projektu i wykonawców	12

2.	Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej	12

2.1.Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa.	12

2.2.	Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych	13

2.3.	Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych	13

2.4.	Wymagania ogólne dotyczące zawartości dokumentacji projektowej	13

2.5.	Dokumentacja projektowa	13

2.5.1.	Projekt Remontu pomieszczeń	13

2.5.2.	Dokumentacja projektowa musi zawierać:	13

2.6.	Inne ustalenia	14

3.	Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania pomieszczeń do remontu:	14

a)	demontaz istniejacego wyposazenia	14

4.	Wymagania zamawiającego dotyczące architektury	15

4.1.	pomieszczenia sanitarne:	15

4.2.	korytarz przed sanitariatami	16

5.	Wymagania zamawiającego dotyczące nowych ścian działowych.	17

6.	Ogólne wymagania zamawiającego dotyczące wykończenia i wyposażenia.	18

6.1.1	Stolarka wewnętrzna:	18

6.2.1.	Posadzki:	19

6.2.2.	Ściany:	19

6.2.3.	Sufity:	20

6.2.4.	Węzły sanitarne:	21

7.	Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji wewnętrznych.	22

7.1.1.	wymagania dotyczące nstalacji wody:	22

7.1.2.	wymagania dotyczące nstalacji kanalizacji:	22

7.1.3.	wymagania dotyczące instalacji wentylacji	23

7.2	Instalacje elektryczne:	23

7.2.1. oświetlenie podstawowe:	23

7..2.2. oświetlenie awaryjne:	24

7..2.3. instlacja gniazd wtyczkowych	25

7.3	WYMAGANE Instalacje W POMIESZCZENIACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM	26

8.	Ogólne warunki wykonania i odbioru robót	27

8.1. Wstęp	27

8.2. Ogólne wymagania dotyczące robót	27

8.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST	27

8.4. Ogólne zasady wykonania robót	27

8.5. Materiały	28

8.5.1.	Źródła uzyskania materiałów:	28

8.5.2.	Materiały nieodpowiadające wymaganiom:	29

8.5.3.	Przechowywanie i składowanie materiałów:	29

8.5.4.	Wariantowe stosowanie materiałów:	29

8.6. Zasady kontroli jakości robót	29

8.6.1.	Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego	29

8.6.2.	Atesty jakości materiałów i urządzeń	30

8.7. Dokumenty budowy	30

8.7.1.	Rysunki Wykonawcy	31

8.7.2.	Pozostałe dokumenty budowy	31

8.8. Odbiory	31

8.8.1.	Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu	32

8.8.3.	Odbiór końcowy robót	32

8.9. Dokumenty do odbioru końcowego robót	32

8.10.	WADY UJAWNIONE W TRACIE ODBIORU	33

8.11.	Ochrona i utrzymanie robót	33

8.12.	Zabezpieczenie MIEJSCA PROWADZENIA ROBÓT	33

8.13.	Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót	34

8.14.	Ochrona przeciwpożarowa	34

8.15.	Ochrona własności publicznej i prywatnej	34

8.16.	Stosowanie się do prawa i innych przepisów	34

8.17.	Sprzęt	34

IV.	CZĘŚĆ INFORMACYJNA	35

1.	Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych	35

2.	Niektóre przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego	35

- OPIS OGÓLNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

- Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i remont istniejących pomieszczeń toalet ogólnie dostępnych zlokalizowanych w piwnicy w budynku “A” w Bibliotece Wojewódzkiej                    w Łodzi im. Marszałka Józefa Piłsudskiego. Zamówienie obejmuje opracowanie kompleksowej dokumentacji projektowej wykonawczej wykonanej na podstawie koncepcji projektowej, w tym projektu architektury, instalacji sanitarnych i elektrycznych.

Inwestycję zaplanowano w Łodzi, w budynku „A” Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi przy ul. Gdańskiej 102.

Nieruchomość stanowi własność Skarbu Państwa we władaniu Biblioteki Wojewódzkiej w Łodzi .

Nieruchomość jest użytkowana na cele użyteczności publicznej - bibliotekę. Przedmiotowe toalety obsługiwać będą czytelnię główną biblioteki dla około 70 osób.

Do istniejących pomieszczeń sanitarnych znajdujących się w części “A” w poziomie piwnic na etapie remontu należy dostosować komunikację pieszą tak aby  zapewnić komfortowy dostęp do toalet dla korzystających z czytelni głównej w poziomie parteru. Istniejące pomieszczenia toalet ogólnodostępnych nie są dostosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych ze względu na barierę architektoniczną w postaci braku windy.

Charakterystyczne parametry określające wielkość obiektu lub zakres robót budowlanych

Przedmiotowe toalety poddane remontowi obsługiwać będą przede wszystkim czytelnię główną biblioteki oraz salę szkoleniową i czytelnię Działu Zbiorów Audiowizualnych. Zakłada się, że ilość użytkowników to około 70 osób. Ze względu na wymagania użytkowania, przyjęto podział na płcie: 30 mężczyzn i 40 kobiet.

Zamawiający oczekuje wykonania remontu istniejących pomieszczeń sanitarnych i stworzenia nowego podziału z uwzględnieniem następujących pomieszczeń:

- Toaletę ogólnodostępną dla kobiet

- Toaletę ogólnodostępną dla mężczyzn

- Pomieszczenie gospodarcze na środki higieniczne

- Korytarz przed pomieszczeniami sanitarnymi

- Klatka schodowa w poziomie piwnic bud. A (wymiana posadzki z płytek, naprawa i malowanie ścian i sufitu oraz wymiana drzwi prowadzących do zamkniętej, przed użytkownikami, części piwnic)

Pomieszczenia toalet  ogólnodostępnych powinny mieć wysokość minimum 2,5 m  w świetle (możliwe miejscowe obniżenia) do wykończonych warstw posadzki. Ściany muszą być pokryte materiałami zmywalnymi i odpornymi na wilgoć do wysokości co najmniej 2 m.

W ramach zamówienia należy dokonać demontażu istniejącego wyposażenia toalet oraz dokonać niezbędnych rozbiórek wraz z ich wywozem.

Powierzchnie użytkowe

Powierzchnie użytkowe pomieszczeń należy dobrać zgodnie z założeniami wskazanymi 
w niniejszym PFU mając na uwadze funkcjonalność oraz ergonomię poszczególnych pomieszczeń, a także całego założenia oraz aktualnych Warunków Technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, a także przepisów BHP.

Wysokości i wymiary

Wysokość i wymiary pomieszczeń powinny być tak dostosowane do, aby zapewniały właściwe, zgodne z przeznaczeniem użytkowanie pomieszczeń spełniając określone wymogi w niniejszym PFU zgodnie z wymaganiami określonymi w przepisach techniczno-budowlanych.

Wymiary pomieszczeń należy dostosować do wymaganej funkcji z uwzględnieniem wszystkich wymogów zawartych w PFU, w projekcie koncepcyjnym i przepisach techniczno- budowlanych, ze szczególnym uwzględnieniem niskich kosztów eksploatacji i zużycia energii 
w okresie eksploatacji.

Wymiary pomieszczeń muszą spełniać wymagania zawarte w niniejszym dokumencie i koncepcji projektowej.

Dane wynikające ze szczegółowego programu funkcjonalno – użytkowego:

Powierzchnia pomieszczeń objętych opracowaniem: 47,37 m2

Powierzchnia pomieszczeń istniejących toalet (PRZED REMONTEM): 34,41 m2

Powierzchnia projektowanych pomieszczeń toalet: 37,84 m2

Wysokość kondygnacji netto:

Sanitariaty – 2,50m (możliwe miejscowe obniżenia)

Komunikacja – min. 2,50m

Kubatura: 132,69m3

UWAGA:

Powyższe wskaźniki powierzchniowe należy traktować jako orientacyjne, podlegające uszczegółowieniu na etapie opracowywania docelowej, szczegółowej dokumentacji projektowej. Zakłada się możliwe tolerancje do +/- 5%. i ew. zmiany należy uzgodnić z Zamawiającym na etapie prac projektowych. Projektant na etapie wykonywania projektów wykonawczych powinien dokonać szczegółowej inwentaryzacji pomieszczeń objętych remontem. Inwentaryzacja pomieszczeń w projekcie koncepcyjnym zamieszczona jest poglądowo i służy od oszacowania ceny zamówienia.

Aktualne uwarunkowania wykonania przedmiotu zamówienia

Wykonawca na podstawie niniejszego PFU zobowiązany jest do zaprojektowania i wykonania remontu toalet w części “A” w poziomie piwnic  poprzez sporządzenie niezbędnej dokumentacji projektowej obejmującej: projekt wykonawczy architektury wraz z projektem aranżacji wnętrz z rozwinięciem ścian i wyposażenia sanitarnego oraz projekty wykonawcze instalacji wod- kan , “co” oraz instalacji elektrycznych, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz kosztorys powykonawczy, a w szczególności:

Prawo budowlane z dnia 7 lipca 1994 r. , wraz z zmianami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z zmianami,

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, wraz z zmianami,

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy, wraz z zmianami.

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wraz z zmianami,

Obowiązującymi normami,

Zasadami wiedzy technicznej i sztuką budowlaną;

Wizją lokalną w terenie i niezbędną inwentaryzacją;

A także dobrymi praktykami w tym zakresie.

Ogólne właściwości funkcjonalno-użytkowe

Pomieszczenia stanowiące przedmiot inwestycji powinny zostać zaprojektowane, w sposób zapewniający przy realizacji użycie takich technologii i środków technicznych, aby do minimum ograniczyć niekorzystne oddziaływanie inwestycji na środowisko (emisja hałasu i drgań, emisja spalin, emisja ciepła do atmosfery, zapotrzebowanie na media). Użyte materiały budowlane, instalacyjne i wykończeniowe oraz technologie muszą zapewnić niskie koszty eksploatacji i utrzymania obiektów przy zapewnieniu wymaganego przez Zamawiającego standardu wykończenia i użytkowania.

Wymagania te dotyczą zarówno etapu prowadzenia prac remontowych jak i użytkowania. Przedmiot inwestycji należy zaprojektować i zrealizować zgodnie z wymaganiami obowiązujących norm i przepisów.

W szczególności realizowane pomieszczenia i elementy budowlano-instalacyjne towarzyszące muszą spełniać warunki ochrony przeciwpożarowej, bezpieczeństwa konstrukcji i użytkowania, ochrony środowiska, wymagań sanitarno-higienicznych i ochrony zdrowia, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz pokrewnych.

Toalety ogólnodostępne w części “A” piwnic poddane remontowi przeznaczone będą dla około 70 osób w następującym podziale ze względu na wymagania użytkowania:

- 30 mężczyzn

- 40 kobiet

W przedmiotowych pomieszczeniach sanitarnych zakłada się wyodrębnienie następujących stref zapewniających jego prawidłowe funkcjonowanie

Toaletę dla kobiet należy zaprojektować z podziałem na min. dwa pomieszczenia:

- Wydzielony przedsionek z usytuowanymi min. 2 szt. umywalek

- Pomieszczenie lub wnękę z usytuowanym przewijakiem dla niemowląt (min. wymiary 80x 50 cm)

- Wydzielone pomieszczenie kabin sanitarnych z min. 2 szt. misek ustępowych

Toaletę dla mężczyzn należy zaprojektować z podziałem na dwa pomieszczenia:

- Wydzielony przedsionek z usytuowanymi min. 2 szt. umywalek

- Wydzielone pomieszczenie kabin sanitarnych z min. 1 szt. misek ustępowych i min. 1 szt. pisuaru

Pomieszczenie na środki czystości:

- Wydzielone drzwiami z zamkiem z wkładką typu yale  pomieszczenie z regałem na środki czystości zamykane drzwiami

Szczegółowe właściwości funkcjonalno- użytkowe wyrażone we wskaźnikach powierzchniowo - kubaturowych ustalone zgodnie z PN-ISO 9836:1997

Projektowane powierzchnie użytkowe wraz z określeniem ich funkcji zgodnie z projektem koncepcyjnym

| Zestawienie pomieszczeń do remontu |  |  |
| --- | --- | --- |
| Numer | Nazwa | Powierzchnia |
| A-1.8 | Korytarz | 9,55 m² |
| A-1.9 | Toaleta damska | 18,77 m² |
| A-1.9a | Pom. środków czystości | 3,45 m² |
| A-1.10 | Toaleta męska | 15,60 m² |
| RAZEM |  | 47,37 m² |

Hol na poziomie piwnicy klatki schodowej – 10,80 m2

Określenie wielkości możliwych przekroczeń lub pomniejszenia przyjętych parametrów powierzchni i kubatur lub wskaźników.

Zamawiający dopuszcza odstępstwa wysokości +/-10% od określonych parametrów, pod warunkiem spełnienia warunków ogólnych i szczegółowych określonych w PFU, oraz zaproponowanych w koncepcji, zgodnych z przepisami prawa, po uzgodnieniu z Zamawiającym.

Opis wymagań zamawiającego w stosunku do przedmiotu zamówienia

- Wymagania ogólne dla autorów projektu i wykonawców

Wymaga się by projektowane pomieszczenia harmonijnie wpisały się w istniejący obiekt. Oczekuje się, że pomieszczenia toalet ogólnodostępnych zostaną zaprojektowane i wybudowane w estetyce charakterystycznej dla obiektów użyteczności publicznej o podobnej funkcji. Pożądane są rozwiązania architektoniczne na wysokim poziomie – wynikającym z formy budynku i adekwatnym do jego funkcji. Oczekuje się, że poddane remontowi pomieszczenia toalet ogólnodostępnych spełniać będą ponadprzeciętne wymagania estetyczne i jakościowe, a zastosowane rozwiązania funkcjonalno-materiałowe mają zapewniać wygodną eksploatację oraz niskie zużycie energii.

Wymagania dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

Zakres dokumentacji projektowej i wymagania, jakie powinna spełniać dokumentacja projektowa.

Zamawiający na przewidywany zakres prac remontowych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia planowanych robót. Jednak na etapie wykonywania dokumentacji projektowej projektant zobowiązany jest do oceny, czy planowany zakres prac remontowych wymaga uzyskania decyzji pozwolenia na budowę lub zgłoszenia planowanych robót.

Wykonawca przedmiotu zamówienia będzie zobowiązany do:

szczegółowej analizy i weryfikacji przyjętych założeń zawartych w koncepcji i programie funkcjonalno-użytkowym;

po podpisaniu umowy, a przed rozpoczęciem prac nad projektem wykonawczym remontu pomieszczeń Zamawiający dopuszcza wprowadzenie korekty w koncepcji dołączonej do niniejszego PFU, wówczas konieczne będzie przedłożenie do akceptacji poprawionej koncepcji, w tym rzutu i przekroju w formie papierowej oraz elektronicznej;

opracowania i przedstawienia do akceptacji Zamawiającego dokumentacji wykonawczej architektury i projektów wykonawczych wymaganych instalacji: co, wod-kan i elektrycznej uwzględniającej wymagania zawarte w obowiązujących przepisach, w formie rysunków, opisów, kart wyposażenia i innych dokumentów umożliwiających jednoznaczne określenie rodzaju i zakresu robót budowlanych,

Wymagania ogólne dla prac projektowych i robót wykonawczych

Po opracowaniu projektu remontu (projekt wykonawczy architektoniczny i towarzyszących instalacji), Wykonawca zobowiązany jest, po akceptacji przez Zamawiającego, dokonać wyboru określonych rozwiązań materiałowych i urządzeń. Wyroby budowlane zastosowane w trakcie budowy/remontu muszą spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca musi posiadać dokumenty potwierdzające dopuszczenie ich do obrotu. Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać odpowiednie atesty dopuszczające ich stosowanie na terenie Polski oraz muszą uzyskać akceptację Zamawiającego.

Dopuszcza się stosowanie urządzeń i materiałów, które spełniają warunki techniczne i wymagania specyfikacji technicznej oraz programu funkcjonalno-użytkowego oraz uzyskają ostateczną akceptację Zamawiającego.

Wymagania Zamawiającego dotyczące akceptacji zaproponowanych rozwiązań projektowych

Wykonawca na etapie wykonywania dokumentacji (projekt wykonawczy architektury i towarzyszących instalacji) powinien uzyskać akceptację Zamawiającego odnośnie zastosowanych w projekcie rozwiązań, w szczególności dotyczących proponowanych rozwiązań technicznych, użytkowych, technologicznych, zastosowanych materiałów itp., a mających wpływ na koszty budowy oraz eksploatacji.

Wymagania ogólne dotyczące zawartości dokumentacji projektowej

Wykonawca opracuje dokumentację projektową obejmującą wszystkie branże wchodzące w skład planowanych prac remontowych. Zamawiający na przewidywany zakres prac remontowych nie wymaga uzyskania pozwolenia na budowę oraz dokonania zgłoszenia planowanych robót

Dokumentacja projektowa

Dokumentację projektową należy opracować w podziale na projekt wykonawczy architektury zgodnie z aktualnymi na czas przygotowania dokumentacji wymogami formalnymi dotyczącymi zakresu i formy projektów architektoniczno-budowlanych. Projekt wykonawczy musi zawierać wszystkie branże, jakie będą wynikać z zakresu projektu, a także musi być uzupełniony o projekt aranżacji wnętrz- rozwinięcia ścian z układem płytek ściennych i podłogowych.

Projekt remontu pomieszczeń powinien zawierać:

cześć opisową (opis dla poszczególnych branż)

część graficzną (rysunki architektoniczno-budowlane, rysunki instalacji co, instalacji wod-kan i rysunki instalacji elektrycznych)

Dokumentacja projektowa musi zawierać:

projekt wykonawczy architektury,

projekt wykonawczy nowej instalacji elektrycznej: instalacji gniazd wtykowych, oświetlenia awaryjnego (jeśli będzie wymagane), oświetlenia (ogólnego, miejscowego), instalacji uziemiającej, instalacji SSP w zakresie remontowanych pomieszczeń (jeśli będzie wymagane),

projekt techniczny (remontu/ przebudowy) instalacji wodno-kanalizacyjnej (wody zimnej, ciepłej wody cyrkulacyjnej, kanalizacji sanitarnej),

projekt techniczny (remontu/ przebudowy) instalacji grzewczych wraz z wymiana grzejników,

specyfikacje Techniczne Wykonania i Odbioru Robót Budowlanych – zgodne z Rozporządzenie Ministra Rozwoju z dnia 11 września 2020 r. w sprawie szczegółowego zakresu i formy projektu budowlanego, wraz z zmianami,

Inne ustalenia

Zgodność dokumentacji projektowej z programem funkcjonalno-użytkowym:

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w programie funkcjonalno-użytkowym, a o ich istnieniu powinien niezwłocznie powiadomić Zamawiającego, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Dane określone w PFU będą uważane za wartości bazowe, od których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji.

PFU jest materiałem wyjściowym dla Wykonawcy do sporządzenia własnych opracowań wykonania zadania.

Zamawiający dopuszcza zmiany w stosunku do przedstawionej dokumentacji pod warunkiem akceptacji przez Zamawiającego rozwiązań alternatywnych oraz uzyskania przez Wykonawcę wszelkich niezbędnych uzgodnień z zainteresowanymi stronami.

Przed przystąpieniem do składania ofert, Zamawiający na prośbę Wykonawcy, udostępni pomieszczenia w celu przeprowadzenia wizji lokalnej remontowanych pomieszczeń.

Wykonawca dołączy do projektu oświadczenie, że jest on wykonany zgodnie z umową, obowiązującymi przepisami, normami, wytycznymi oraz, że został on wykonany w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, któremu ma służyć.

Wymagania Zamawiającego dotyczące przygotowania pomieszczeń do remontu

Demontaż istniejącego wyposażenia sanitarnego i instalacji wewnętrznych zgodnie z projektowanym założeniem:

Po dokładnym rozpoznaniu, na podstawie odpowiedniego projektu, należy przełożyć, zabezpieczyć lub usunąć istniejące w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych urządzenia                 (w szczególności: wyposażenie sanitarne, instalacyjne ). Należy dokonać rozpoznania odnośnie skutków dla otoczenia usunięcia urządzeń i instalacji. Wszystkie końcówki rur powinny być zabezpieczone, a otwory zamknięte. Sposób zabezpieczenia końcówek rur lub ich zaślepienia,                             a także likwidacja otworów powinny być uzgodnione z użytkownikami urządzeń lub instalacji,                     a po wykonaniu należy zgłosić ten fakt Inspektorowi Nadzoru/Zamawiającemu. W przypadkach szczególnych lub wątpliwych należy uzyskać opinię Projektanta.

Wymagania zamawiającego dotyczące architektury

Pomieszczania sanitarne

Projekt powinien obejmować swoim zakresem całościowy remont wraz z wyposażeniem pomieszczeń objętych zamówieniem. Należy dokonać niezbędnych rozbiórek istniejących ścian wykonanych z elementów murowanych ceramicznych pokrytych tynkiem cementowo- wapiennym z warstwą płytek ceramicznych montowanych na klej ułożonych do wysokości 2,0 m. W pomieszczeniach sanitarnych należy skuć wszystkie posadzki ceramiczne oraz dokonać demontażu osprzętu sanitarnego oraz drzwi wewnętrznych. Zdemontować istniejące oprawy oświetleniowe i gniazda wtykowe wraz z demontażem instalacji do najbliższej puszki instalacyjnej. W zakresie instalacji sanitarnych wod.-kan. dokonać demontażu osprzętu sanitarnego wraz z wymianą rurociągów do najbliższych pionów.    W zakresie  instalacji „co” zdemontować istniejące grzejniki i na czas prowadzenia robót zakorkować instalacje co.

- Podstawowe wymagania dla pomieszczeń sanitarnych:

minimalna szerokość wolnego przejścia w pomieszczeniach toalet ogólnodostępnych            - 0,90 cm,

minimalna szerokość drzwi z korytarza przed sanitariatami do wydzielonych toalet                        - 90 cm

minimalna szerokość drzwi pomiędzy przedsionkiem izolacyjnym  a pomieszczeniem kabin sanitarnych - 90 cm

minimalna szerokość drzwi do kabin sanitarnych – 80 cm

pomieszczenia toalet ogólnodostępnych wymagają wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej zapewniającą wymianę powietrza w pomieszczeniu min. 50m3/h przypadającą na jedna miskę ustępową i 30m3/h dla jednego pisuaru;

pomieszczenia (odpowiednio do funkcji) należy odpowiednio wyposażyć w instalacje: wody, c.w.u., kanalizacji, wentylacji, instalację elektryczne gniazd wtykowych i oświetlenia podstawowego oraz dostosowanie instalacji SSP do nowego układu pomieszczeń. Podejścia do nowych opraw oświetleniowych stropowych wykonać w bruzdach w istniejącym stropie;

ściany w pomieszczeniach łazienek do wysokości minimum 2m wykończyć płytkami gresowymi lub ceramicznymi szkliwionymi, posadzki we wszystkich pomieszczeniach należy pokryć płytkami gresowymi o odpowiednich parametrach antypoślizgowości, zastosować wszędzie fugi elastyczne epoksydowe;

wykonać malowanie ścian powyżej płytek i sufitu farbami lateksowymi w kolorystyce pastelowej dostosowanej do kolorystyki płytek ściennych w kolorystyce uzgodnionej      z Zamawiającym;

pomieszczenia toalet ogólnodostępnych należy wyposaż w drobny sprzęt sanitarny: dozowniki mydła, uchwyty na papier toaletowy, suszarki do rąk i kosze na śmieci.

pomieszczenia na środki czystości zabezpieczyć zamkiem typu yale, pozostałe drzwi wyposażyć w zamki łazienkowe.

- Nie przewiduje się dostosowania pomieszczeń do potrzeb osób z niepełnosprawnościami:

W strefach toalet ogólnodostępnych nie zaprojektowano toalet dostosowanych do potrzeb osób z niepełnosprawnościami z uwagi na brak windy prowadzącej na poziom piwnic. W pomieszczeniach  objętych remontem należy zastosować drzwi wewnętrzne bezprogowe.

Korytarz przed sanitariatami

minimalna szerokość korytarzy 1,5m;

minimalna szerokość drzwi z korytarza przed sanitariatami do wydzielonych toalet  - 90 cm;

dokonać demontażu istniejących drzwi dwuskrzydłowych, dokonać naprawy ościeża otworu drzwiowego

w pomieszczeniu korytarza przed sanitariatami należy wykonać nową instalację oświetlenia podstawowego o parametrach natężenia oświetlenia dostosowanych do ciągów komunikacyjnych oraz gniazd wtykowych porządkowych wraz z montażem opraw oświetleniowych oraz (jeśli będzie wymagane) wykonać instalację oświetlenia awaryjnego i oświetlenia oznakowania dróg ewakuacyjnych. Podejścia do nowych opraw oświetleniowych wykonać w bruzdach w istniejącym stropie;

ze ścian w pomieszczeniu korytarza przed sanitariatami należy skuć istniejące płytki oraz dokonać naprawy i wyrównania ścian a następnie wykonać tynk gipsowy. Posadzkę, po skuciu istniejących płytek gresowych, należy pokryć nowymi płytkami gresowymi o odpowiednich parametrach antypoślizgowości wraz montażem cokołu o wysokości min. 8 cm z płytek gresowych z zastosowaniem fug elastycznych;

wykonać malowanie ścian i sufitu farbami silikonowymi trudnozmywalnymi w kolorystyce pastelowej dostosowanej do kolorystyki płytek podłogowych;

w pomieszczenie korytarza przed toaletami należy zdemontować istniejący grzejnik płytowy i dokonać wymiany na grzejnik w kolorystyce dopasowanej do kolorystyki ścian klatki schodowej (grzejnik dopasowany do innych grzejników znajdujących się w budynku biblioteki na ciągach komunikacyjnych) o parametrach cieplnych odpowiadających zdemontowanemu grzejnikowi wraz z montażem nowego parapetu nad grzejnikiem (parapet granitowy gr. min. 2,2 cm);

- Podstawowe wymagania dla pomieszczenia na środki czystości:

minimalna szerokość drzwi z przedsionka toalety damskiej do pomieszczenia na środki czystości  - 80 cm;

należy wykonać nową instalację oświetlenia podstawowego o parametrach natężenia oświetlenia dostosowanych do pomieszczeń gospodarczych. Podejścia do nowej oprawy oświetleniowej wykonać w bruzdach w istniejącym stropie;

w pomieszczenie środków czystości wymaga się wykonania instalacji wentylacji grawitacyjnej zapewniającej 0.5 krotną wymianę powietrza;

ze ścian należy skuć istniejące płytki oraz dokonać naprawy i wyrównania ścian a następnie wykonać tynk gipsowy. Posadzkę, po skuciu istniejących płytek gresowych, należy pokryć nowymi płytkami gresowymi o odpowiednich parametrach antypoślizgowości wraz montażem cokołu o wysokości min. 8 cm z płytek gresowych z zastosowaniem fug elektrycznych;

wykonać malowanie ścian i sufitu farbami silikonowymi trudno zmywalnymi w kolorystyce pastelowej dostosowanej do kolorystyki płytek podłogowych;

Wymagania zamawiającego dotyczące NOWYCH ŚCIAN WEWNĘTRZNYCH - DZIAŁOWYCH

Przewiduje się wykonanie nowych ścian działowych w technologii suchej z płyt GK  wodoodpornych na ruszcie stalowym. Planowana grubość ścianki działowej wraz z konstrukcją- 12,5 cm.

Ściany wewnętrzne działowe

- Ściany działowe wykonać jako lekkie z płyt gipsowo-kartonowych z izolacją akustyczną z wełny mineralnej odpowiednich, zgodnych z obowiązującymi przepisami i normami parametrach izolacyjności akustycznej, ognioodporności, hydroizolacyjności.

- Należy wykonać ściany zgodnie z zaleceniami wybranego producenta, z wykorzystaniem pełnego asortymentu produktów systemowych.

- Konstrukcja nośna metalowa: blacha stalowa ocynkowana.

- Grubość płyt - 12,5 mm.

- Produkt niepalny zaliczany do klasy A2-s1, d0.

- Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych gipsowane w całości.

- Powierzchnie płyt gipsowo-kartonowych zagruntować specjalną emulsją gruntującą.

- Zastosować systemowe wzmocnienia pod wszystkie urządzenia podwieszane.

- W pomieszczeniach mokrych należy zastosować systemowe płyty do pomieszczeń o podwyższonej wilgotności GKBI.

Materiał izolacyjny – wypełnienie wewnątrz ściany

- Wełna mineralna skalna, klasa palności A1 o gęstości minimum 45kg/m3 Przewodność cieplna max. 0,037 [W/(m*K)]

Ściany wewnętrzne istniejące wzniesione z materiału ceramicznego (cegła dziurawka lub pełna)

- W istniejących ścianach murowanych należy zachować istniejące otwory drzwiowe pomiędzy korytarzem przed sanitariatami a pomieszczenia wydzielonych przedsionków izolacyjnych (damskich i męskich).

- W przypadku zastosowania drzwi, które będą wymagały poszerzenia otworu drzwiowego, należy dokonać sprawdzenia osadzenia istniejącego nadproża oraz dokonać ceny możliwości poszerzenia otworu drzwiowego przy udziale projektanta. W razie konieczności należy wykonać wymianę nadproża na stalowe w uzgodnieniu rozwiązania z projektantem.

Ogólne wymagania zamawiającego dotyczące wykończenia i wyposażenia.

Stolarka wewnętrzna:

Drzwi do pomieszczeń sanitarnych wykonać jako pełne w kolorze dostosowanym do projektowanych okładzin ściennych (kolorystyka dobrana z Zamawiającym na etapie projektu), w okleinie typu CPL, przylgowe. Wszystkie drzwi w pomieszczeniach sanitariatów powinny posiadać zamek łazienkowy oraz otwór wentylacyjny lub podcięcie.

- płytowe,

- jednoskrzydłowe,

- ościeżnice drewniane regulowane szerokość dobrana tak, aby objęła ścianę, w której będzie osadzona,

- osadzone, na co najmniej trzech zawiasach,

- z kratką wentylacyjną (otwór o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,22 m2)

- zamek od wewnątrz pomieszczenia i okucia. Materiał okuć: stal nierdzewna.

Wybrane rozwiązanie należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na etapie projektu wykonawczego.

Drzwi do pomieszczenia na środki czystości wykonać jako pełne w kolorze dostosowanym do projektowanych okładzin ściennych (kolorystyka dobrana z Zamawiającym na etapie projektu), w okleinie typu CPL, przylgowe z otworem wentylacyjny lub podcięciem. Drzwi wyposażone w klamkę i zamek typu yale. Pozostałe wymagania jak dla drzwi do toalet.

Drzwi z klatki schodowej do korytarza części zamkniętej piwnic wykonać jako pełne  w kolorze dostosowanym do projektowanych okładzin ściennych (kolorystyka dobrana z Zamawiającym na etapie projektu), w okleinie typu CPL, przylgowe. Drzwi wyposażone w gałkę i zamek typu yale z zatrzaskiem, zamykane od strony klatki schodowej oraz w klamkę od strony korytarza piwnic, umożliwiającą bezproblemowe wyjście do holu klatki schodowej.

- płytowe,

- jednoskrzydłowe o wymiarze min. 90x200 cm,

- ościeżnice drewniane lub stalowe regulowane szerokość dobrana tak, aby objęła ścianę, w której będzie osadzona,

- osadzone, na co najmniej trzech zawiasach,

- materiał okuć: stal nierdzewna.

Wybrane rozwiązanie należy przedstawić Zamawiającemu do akceptacji na etapie projektu wykonawczego.

Posadzki:

W pomieszczeniach sanitarnych, w korytarzu przed wejściem do pomieszczeń sanitarnych oraz pomieszczeniu na środki czystości wykonać posadzkę z płytek gresowych o wymiarach min. 40x40 cm, klasie odporności na ścieranie V, klasa antypoślizgowości R9.

Parametry dla płytek gresowych wg normy PN-En14411

- barwione w masie

- nasiąkliwość wodna E 0,5% (PN-EN ISO 10545-3 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej),

- wytrzymałość na zginanie 35Mpa (PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej)

- Siła łamiąca N <7,5 mm min 750 N; >7,5 mm min 1300 N (PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej)

- Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC <9 (PN-EN ISO 10545-8 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej),

- mrozoodporne (PN-EN ISO 10545-12:1999 – wersja polska Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie mrozoodporności),

- odporność na ścieranie PEI 5 (PN-EN ISO 10545-6 Płytki i płyty ceramiczne – Oznaczenie odporności na wgłębne ścieranie płytek nieszkliwionych)

- właściwości antypoślizgowe min. R9-R12 (DIN 51130)

- odporność na plamienie: klasa 3-5,

UWAGA: Cokół wysokości 8 cm z gresu, przy ścianach malowanych.

Ściany:

Ściany łazienek oraz innych pomieszczeń mokrych należy uszczelniać systemem uszczelniającym nanoszonym bezpośrednio na płyty gipsowo gipsowo-kartonowe. Przed naniesieniem systemu uszczelniającego należy zaszpachlować wszystkie spoiny i elementy mocujące do uzyskania jakości powierzchni min. Q1;

W pomieszczeniach sanitarnych oraz pomieszczeniach porządkowych wykończenie z płytek ścian do wysokości minimum 2,0 m (dostosować do wysokości ościeżnicy).

W pomieszczeniach sanitarnych powyżej 2,0 m wysokości wykończenie farbą lateksową.

Farba 1- korytarz + hol klatki schodowej

Farba silikonowa trudnościeralna, klasa I (zgodnie z normą PN-EN 13300), kolor ustalony z Zamawiającym

Farba 2- pomieszczenia mokre

Farba lateksowa, klasa I (zgodnie z normą PN-EN 13300), kolor ustalony z Zamawiającym

Sufity:

W korytarzu przed pomieszczeniami sanitarnymi dokonać naprawy istniejących tynków na stropie. W węzłach sanitarnych należy naprawić istniejący tynk na stropie a miejscach wymagających ukrycia instalacji przewidzieć systemowy sufit systemowy modułowy. Obudowy kanałów wentylacyjnych oraz ew. elementów konstrukcji, lub wynikających z założeń projektu, należy wykonać w zabudowie systemowej gk.

Tynk 1

Tynk cementowo-wapienny, gr. 15mm, kategorii III.

Farba 1- korytarz + hol klatki schodowej

Farba emulsyjna, klasa III (zgodnie z normą PN-EN 13300), kolor ustalony z Zamawiającym

Farba 2- pomieszczenia mokre

Farba lateksowa, klasa I (zgodnie z normą PN-EN 13300), kolor ustalony z Zamawiającym

Sufit podw. modułowy – przeznaczony do pomieszczeń „mokrych”:

    - struktura: gładka;  krawędź ukryta lub jak najwęższa

    - odporność na wilgoć (HR %): 95 – 100,

    - współczynnik odbicia światła (%): 85 - 87.

    - Reakcja na ogień min. A2-s1,d0

UWAGA:

Sufity podwieszane należy wykonać w przypadku, jeśli konieczne jest obniżenie poziomu sufitu, ze względu na prowadzenie instalacji. Zakres sufitu podwieszanego powinien zapewnić ciągłość instalacji w całym obiekcie.

Rodzaj sufitu należy dobrać stosownie do natężenia i sposobu użytkowania pomieszczenia. W pomieszczeniach mokrych, należy zastosować panele o podwyższonej odporności na wodę (przeznaczone do montażu w pomieszczenia mokrych).

Zastosowany sufit podwieszany musi zapewniać dostęp i możliwość napraw i konserwacji wszystkich instalacji prowadzonych w przestrzeni pomiędzy sufitem i stropem.

Ceramika ścienna

Parametry płytek ściennych – glazury o wymiarach min. 30x 20 cm wg normy PN-En14411

- nasiąkliwość wodna E >010% (PN-EN ISO 10545-3 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie nasiąkliwości wodnej, porowatości otwartej, gęstości względnej pozornej oraz gęstości całkowitej),

- wytrzymałość na zginanie Mpa <7,5 mm min.15 Mpa >7,5 mm min 12 (PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej)

- Siła łamiąca N <7,5 mm min 600 N >7,5 mm min 200 N (PN-EN ISO 10545-4:1999 Płytki i płyty ceramiczne - Oznaczanie wytrzymałości na zginanie i siły łamiącej)

- Współczynnik cieplnej rozszerzalności liniowej 10-6/oC <9 (PN-EN ISO 10545-8 Płytki i płyty ceramiczne -- Część 8: Oznaczanie cieplnej rozszerzalności liniowej),

- Odporność na pęknięcia włoskowate,

- Odporność na czynniki chemiczne zasady i kwasy o słabym stężeniu: GLA , GLB

- odporność na plamienie: klasa 3,

- odporność na działanie środków domowego użytku min. GB

- kolor dobrany przez Zamawiającego na etapie dokumentacji projektowej

Węzły sanitarne  - osprzęt sanitarny i armatura:

stosować miski ceramiczne i pisuary podwieszane na stelażu typu geberit z deską sedesową, w kolorze białym,

umywalki ceramiczne nablatowe białe o wymiarach min. 50 cm x 35 cm, syfon chromowany,

bateria umywalkowa ścienna chromowana sterowana elektronicznie na czujnik ruchu,

blat pod montaż umywalek nablatowych z płyty konglomeratu kamiennego gr. min. 2,0 cm lub innego materiału o podobnych parametrach użytkowych, w kolorze ustalonym z Zamawiającym. Blat zamontowany na stelażu stalowym, stojącym lub podwieszanym, tworzący system indywidualnie zaprojektowanej zabudowy.

nad umywalkami w glazurę wkomponować lustra wklejane o wymiarach min. 60x80 cm;

ścianki kabin sanitarnych systemowych zaprojektować w konstrukcji systemowej ze ścianek HPL   gr. 12 mm. Konstrukcja systemu z anodowanych profili aluminiowych. Kolor ścianek jasny dobrany na etapie projektu po konsultacji z Zamawiającym, kolor łączników i innych elementów – chrom;

minimalne wymiary kabin w świetle wyprawionych ścian zgodne z WT – min. 100 cm x 150 cm.

instalacje ukryte (w bruzdach, obudowach, nad sufitem podwieszonym) zabezpieczone przed działaniem szkodliwych warunków,

Wymagania Zamawiającego dotyczące instalacji wewnętrznych.

Wymagania dotyczące instalacji wody

Przybory sanitarne w pomieszczeniach sanitarnych wyposażyć oszczędzającą wodę armaturę spłukującą dla misek ustępowych (spłukiwanie 3/6 l + funkcja stop) z przyciskiem mechanicznym.

Rurociągi wewnętrznej instalacji rozprowadzającej wodę zimną, ciepłą wodę użytkową i rurociągi instalacji cyrkulacyjnej wykonać z rur polipropylenowych PP-R (dla wody ciepłej oraz cyrkulacji wyposażonych we wkładkę stabilizującą), łączonych pomiędzy sobą poprzez zgrzewanie oraz z armaturą za pomocą kształtek przejściowych. W przypadku dużych średnic połączenia z armaturą wykonywać jako kołnierzowe. Przewody wody zimnej, ciepłej i cyrkulacji prowadzone natynkowo po ścianach budynku, w ściankach gipsowo-kartonowych izolować otulinami o grubości zgodnej z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie.

Przewody instalacji należy izolować cieplnie. Po wykonaniu instalację wody poddać należy próbie szczelności, przepłukać i zdezynfekować.

Wymagania dotyczące instalacja kanalizacji

Instalację kanalizacji projektuje się w układzie grawitacyjnym z odprowadzeniem ścieków z przyborów sanitarnych do najbliższego pionu. Instalację należy wykonać z zachowaniem odpowiednich spadków i wyposażyć w rewizje czyszczakowe zlokalizowane na przewodach poziomych (jeżeli zachodzi taka konieczność) oraz na pionach powyżej miejsc załamania kierunku prowadzenia przewodów. Istniejące piony kanalizacyjne powinny być wyposażone w rury wywiewne wyprowadzone min. 0,5 m ponad dach budynku.

W celu odwodnienia posadzek w wymagających tego pomieszczeniach stosować należy nierdzewne wpusty podłogowe. Należy zastosować wpusty z izolacją, membraną wodoszczelną i syfonem.

Instalację kanalizacji sanitarnej wykonać z posiadających odpowiednie atesty rur i łączników z PVC łączonych kielichowo z uszczelkami gumowymi. Instalację kanalizacji sanitarnej prowadzoną pod posadzkami wykonać z rur i kształtek PVC-U przystosowanych do montażu podziemnego o sztywności obwodowej SN8.

Po wykonaniu dokonać próby szczelności instalacji kanalizacyjnej.

Materiał  i wyposażenie instalacji kanalizacji sanitarnej:

- przewody PVC-U Ø 160x4,7, 200x5,9mm,

Wymagania dotyczące instalacji wentylacji pomieszczeń sanitarnych

Pomieszczenia sanitarne winny być wentylowane za pomocą istniejących kanałów wentylacyjnych wyprowadzonych ponad dach. Nawiew do pomieszczeń poprzez kratkę kontaktową umieszczoną w drzwiach wejściowych

Standard wykonania instalacji

Kanały wentylacyjne:

- wywiewny – blacha stalowa ocynkowana, Kanały prostokątne typu A/I lub istniejące - drożne.

Izolacja:

- kanały wywiewne prowadzone wewnątrz pomieszczeń 30 mm na folii aluminiowej

Wymaga się zastosowania na kanałach wentylacyjnych anemostatów wyciągowych o mocy dostosowanej do wymaganej wymiany powietrza, sterowanych instalacją oświetlenia pomieszczeń z funkcją opóźnionego wyłączenia np. 3 minuty (do ustalenia z Zamawiającym).

Zamawiający wymaga na etapie przygotowywania dokumentacji projektowej przeprowadzenia przeglądu kominiarskiego istniejących kanałów wentylacyjnych (na koszt Wykonawcy) przewidzianych w dokumentacji do wentylacji grawitacyjnej remontowanych pomieszczeń w celu zbadania i ich drożności i możliwości wykorzystania do wentylacji.

7.1.2.	Wymagania dotyczące instalacji centralnego ogrzewania

Źródłem ciepła dla budynku jest istniejące przyłącze ciepłownicze

INSTALACJE ELEKTRYCZNE

- Zamawiający wymaga zachowania istniejących zamontowanych na suficie czujek instalacji sygnalizacji pożaru SSP. W przypadku uszkodzenia czujek SSP wymagane jest doprowadzenie instalacji do stanu sprzed uszkodzenia wraz z przeprowadzeniem kontroli zadziałania SSP.

Oświetlenie podstawowe

W pomieszczeniach o podwyższonej wilgotności takimi jak toalety ogólnodostępne będą zastosowane oprawy o odpowiednim stopniu ochrony przed czynnikami zewnętrznymi – IP44. Zapewnione zostaną minimalne poziomy natężenia oświetlenia ogólnego pomieszczeń (na powierzchni pracy znajdującej się na wysokości odpowiedniej dla każdego rodzaju pomieszczeń) zgodnie z normą EN 12464-1.

Źródła światła wewnątrz powinny być wykonane głównie w technologii LED, o temperaturze koloru nie wyższej niż 4.000°K i wysokim wskaźniku oddawania barw CRI > 70. Oprawy oświetleniowe powinny nadawać się do montażu na suficie lub w suficie podwieszanym lub w formie kinkietów przy lustrze.

Instalację oświetlenia ogólnego w pomieszczeniach sanitarnych i korytarzu należy zaprojektować sterowaną czujnikami ruchu.

Oświetlenie awaryjne (jeśli będzie wymagane w części korytarza przy sanitariatach)

W celu zapewnienia odpowiedniego natężenia oświetlenia, oprawy oświetleniowe do oświetlenia ewakuacyjnego, zgodne z PN-EN 60598-2-22, powinny być usytuowane według wytycznych norm PN-EN 1838 oraz PN-EN 50172 a w szczególności w pobliżu każdych drzwi wyjściowych oraz w miejscach lokalizacji sprzęt bezpieczeństwa. Zatem oprawy powinny być umieszczane:

przy każdych drzwiach wyjściowych przeznaczonych do wyjścia ewakuacyjnego;

obowiązkowo przy wyjściach ewakuacyjnych i znakach bezpieczeństwa;

przy każdej zmianie kierunku;

przy każdym skrzyżowaniu korytarzy;

na zewnątrz i w pobliżu każdego wyjścia końcowego;

w pobliżu każdego punktu pierwszej pomocy;

w pobliżu każdego urządzenia przeciwpożarowego i przycisku alarmowego;

Oświetlenie awaryjne musi spełniać następujące funkcje:

wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego na drogach ewakuacyjnych nie mniejsze niż 1lx w osi drogi z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postawień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego ruchu ewakuowanych w kierunku wyjść.

wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach przekraczających 60 m2, traktowanych jako strefy otwarte na poziomie nie mniejszym niż 0,5lx z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 40/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838 dla bezpiecznego wyprowadzenia ewakuowanych z pomieszczenia na drogę ewakuacyjną

wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego w pomieszczeniach traktowanych jako strefy wysokiego ryzyka na poziomie 15lx lecz nie mniejszej niż 10% ośw. podstawowego dla bezpiecznego ukończenia czynności zagrażającej życiu lub zdrowiu ludzi znajdujących się w danym pomieszczeniu z zachowaniem równomierności Emax/Emin = 10/1 oraz postanowień normy PN-EN 1838.

wytwarzać natężenie oświetlenia awaryjnego zapewniające min. 5lx w pobliżu punktów alarmu pożarowego i sprzętu przeciw pożarowego nie znajdującego się w rozmieszczeniu wzdłuż dróg ewakuacyjnych dla łatwego zlokalizowania i użycia z zachowaniem postanowień normy PN-EN 1838.

dla dróg ewakuacyjnych szerszych niż 2m zastosować obliczenia natężenia i rozmieścić oprawy jak dla dwóch osobnych dróg ewakuacyjnych.

Wszystkie oprawy oświetlenia awaryjnego i ewakuacyjnego muszą posiadać aktualne dopuszczenia wymagane polskim prawem.

Awaryjne oświetlenie ewakuacyjne utworzone zostanie z opraw nie wchodzących w skład oświetlenia podstawowego. Wyposażonych w moduły zasilania awaryjnego (baterie zasilania awaryjnego) o czasie podtrzymania t=1h, które będą ładowane przy prawidłowym działaniu sieci. Przy prawidłowym zasilaniu z sieci, oprawy będą w trybie czuwania. Dopiero przy braku napięcia przełączą się automatycznie w tryb pracy awaryjnej – tryb pracy „na ciemno”, następuje wtedy zasilanie opraw z naładowanych wcześniej akumulatorów.

Moduł zasilania awaryjnego musi posiadać możliwości nadzoru (gotowość – praca – awaria) powinny być dostarczone w komplecie z oprawami.

Wszystkie oprawy awaryjne/dozoru dostarczyć z dopuszczeniem CNBOP do pracy 
w systemie autonomicznym zasilania z badaniami łącznie z modułami, zasilaczami 
i statecznikami oraz kartami katalogowymi z parametrami technicznymi o pracy ciągłej.

Oprawy z podświetlanym znakiem ewakuacyjnym dostarczyć z dopuszczeniem CNBOP na badanie poprawności znaku oraz jego luminancji.

W przypadku zmiany parametrów opraw, układu zasilania i zasilaczy LED należy przeprowadzić ponownie całościowe obliczenia dla systemu zasilania opraw awaryjnych oraz akumulatorów, z uwzględnieniem kalkulacji prądów i mocy w stanie załączania opraw oraz w stanie ustalonym dla zapewnienia prawidłowej pracy układu i doboru parametrów zabezpieczeń i przekroju przewodów.

UWAGA:

Piktogramy oraz oprawy oświetlenia awaryjnego kierunkowe powinny być rozmieszczone po wcześniejszym opracowaniu planu ewakuacji oraz uzgodnieniu z rzeczoznawcą p.poż.

Instalacja gniazd wtyczkowych 230V:

Gniazda wtyczkowe 230V przewidziano we pomieszczeniach sanitarnych (WC damskie i męskie) w przedsionku izolacyjnym w ilości 2 szt. Obwody gniazd wtyczkowych będą zabezpieczone wyłącznikami różnicowoprądowymi o różnicowym prądzie zadziałania IΔn=30mA. Instalacje należy układać pod tynkiem w rurkach. W sanitariatach stosować gniazda wtyczkowe w wykonaniu bryzgoszczelnym, częściowo zagłębione w tynk. Wszystkie gniazda wtyczkowe 230V muszą posiadać styk ochronny PE.

Wszystkie łączniki i gniazda w ramkach. W miejscach stosowania więcej niż jednego łącznika lub gniazd należy stosować ramki wielokrotne. Głębokość puszek elektrycznych dobrać do grubości ścian.

WYMAGANE INSTALACJE W POMIESZCZENIACH WRAZ Z WYPOSAŻENIEM

| Nazwa pomieszczenia | Opis pomieszczenia |
| --- | --- |
| WC ogólnodostępne damskie | Instalacja elektryczna z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, co. - ogrzewanie nowymi grzejnikami łazienkowymi, wentylacyjna grawitacyjna ze wspomaganiem załączana oświetleniem, c.w.u, zw, kanalizacja z podłogową kratką ściekową ze stali nierdzewnej, miski ustępowe min. 2 szt., umywalki min. 2 szt,. Zawór czerpalny ze złączką do węża, spływ podłogowy przy zaworze, umywalki nablatowe min. 2 szt., lustro wiszące wklejane między płytki nad każdą umywalką wy. 60x 80 cm, pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na papier min. 1 szt., pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na piankę do rąk z dozownikiem sterowanym elektronicznie min. 2 szt., pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na arkusze ręczników papierowych min. 1 szt., suszarka elektryczna do rąk 1 szt., kosz na śmieci 15 l. 3 szt. |
| WC ogólnodostępne męskie | Instalacja elektryczna z osprzętem i oprawami oświetleniowymi, co. - ogrzewanie nowymi grzejnikami łazienkowymi, wentylacyjna grawitacyjna ze wspomaganiem załączana oświetleniem, c.w.u, zw, kanalizacja z podłogową kratką ściekową ze stali nierdzewnej, miska ustępowe wiszące min. 1 szt. i min. 1 szt. pisuaru, umywalki nablatowe min. 2 szt., zawór czerpalny ze złączką do węża, spływ podłogowy przy zaworze, lustro wiszące wklejane między płytki nad każdą umywalką wy. 60x 80 cm, pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na papier min. 1 szt., pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na piankę do rąk z dozownikiem sterowanym elektronicznie min. 2 szt., pojemnik ze stali nierdzewnej szczotkowanej na arkusze ręczników papierowych min. 1 szt., suszarka elektryczna do rąk 1 szt., kosz na śmieci 15 l. 3 szt. |
| Pomieszczenie na środki czystości | Instalacja elektryczna z osprzętem 1 szt. gniazdo pojedyncze, wentylacja grawitacyjna ze wspomaganiem, oprawy oświetleniowe |
| Korytarz przy sanitaria-tach | Instalacja elektryczna z osprzętem, min. 2 pojedyncze gniazda zasilające, co. - wymiana grzejnika panelowego wraz z parapetem, oprawy oświetleniowe |
| Hol klatki schodowej | co. - wymiana grzejnika panelowego wraz z parapetem, oprawy oświetleniowe |

Ogólne warunki wykonania i odbioru robót

Wstęp

Niniejsze opracowanie precyzuje ogólne warunki wykonania i odbioru robót budowlanych dla inwestycji „Modernizacja toalet na poziomie piwnic w budynku A Wojewódzkiej Biblioteki Publicznej im. Marszałka Józefa Piłsudskiego w Łodzi”.

Dla potrzeb zapewnienia współpracy z Wykonawcą i prowadzenia kontroli wykonywanych robót budowlanych oraz dokonywania odbiorów Zamawiający przewiduje ustanowienie osoby upoważnionej do zarządzania realizacją umowy oraz zespołu specjalistów pełniących funkcje Inspektorów Nadzoru Inwestorskiego w zakresie wynikającym z Prawa budowlanego 
i postanowień umowy.

Ogólne wymagania dotyczące robót

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość wykonania robót oraz za ich zgodność 
z Dokumentacją Projektową, ST, poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego, przedstawicieli Zamawiającego oraz sztuką budowlaną.

Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST

Podstawą wykonania jest dokumentacja projektowa (projekt wykonawczy), specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót dla poszczególnych rodzajów prac oraz przedmiary robót, a wymagania wyszczególnione w choćby jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak, jakby zawarte były w całej dokumentacji.

Dokumentacja projektowa wykonawcza zawierać będzie niezbędne rysunki, obliczenia i dokumenty.

W przypadku rozbieżności Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentacji, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiajacego oraz Projektanta, który dokona odpowiednich zmian lub poprawek. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z dokumentacją projektową i specyfikacjami technicznymi, a także z przepisami obowiązującymi. Przy wykonywaniu robót należy uwzględniać instrukcje producenta materiałów oraz przepisy związane i obowiązujące, w tym również te, które uległy zmianie lub aktualizacji. W przypadku istnienia norm, atestów, certyfikatów, instrukcji ITB, aprobat technicznych, świadectw dopuszczenia nie wyszczególnionych w niniejszym PFU a obowiązujących, Wykonawca ma również obowiązek stosowania się do ich treści i postanowień.

Ogólne zasady wykonania robót

Wykonawca będzie zobowiązany umową do przyjęcia odpowiedzialności od następstw za wyniki działania w zakresie:

organizacji robót budowlanych, jakości ich wykonania, zgodności z obowiązującymi Polskimi Normami, przepisami Techniczno-Budowlanymi, instrukcjami i dokumentacją techniczno-ruchową producentów,

zgodności z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną i poleceniami Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

jakości zastosowanych materiałów,

właściwego zabezpieczenia remontowanych pomieszczeń, również przed dostępem osób trzecich,

ochrony środowiska w czasie wykonania robót,

ochrony przeciwpożarowej,

ochrony własności publicznej i prawnej, zabezpieczenia interesów osób trzecich,

warunków bezpieczeństwa i higieny pracy,

ochrony i utrzymania robót,

stosowania się do prawa i innych przepisów,

Decyzje Zamawiającego dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów robót będą oparte na wymaganiach sformułowanych w umowie, dokumentacji projektowej i ST, a także w normach i wytycznych.

Przy podejmowaniu decyzji Zamawiający uwzględni wyniki badań materiałów i robót, rozrzuty normalnie występujące przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozważaną kwestię.

Materiały

Wyroby budowlane, stosowane w trakcie wykonywania robót budowlanych mają spełniać wymagania polskich przepisów, a Wykonawca będzie posiadał dokumenty potwierdzające, że zostały one wprowadzone do obrotu zgodnie z regulacjami ustawy o wyrobach budowlanych i posiadają wymagane parametry.

Wyroby budowlane wytwarzane wg zasad określonych w dokumentacji projektowej lub specyfikacjach technicznych (np. beton) będą wymagały przeprowadzenia badań potwierdzających, że spełniają one oczekiwane parametry. Koszty przeprowadzenia tych badań obciążają Wykonawcę, a potrzebę tych badań i ich częstotliwość określą specyfikacje techniczne.

Wszystkie montowane urządzenia muszą posiadać właściwe atesty odpowiednich jednostek i instytucji zezwalające na ich stosowanie na terenie Polski.

Źródła uzyskania materiałów:

Wykonawca przedstawi szczegółowe informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania lub wydobywania materiałów i odpowiednie atesty, aprobaty, dopuszczenia oraz świadectwa badań laboratoryjnych, oraz próbki do zatwierdzenia przez Zamawiającego przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek materiałów i urządzeń przeznaczonych do robót. Zatwierdzenia wybranych materiałów z danego źródła nie oznacza automatycznie, że wszystkie materiały z danego źródła uzyskują zatwierdzenie. Wykonawca zobowiązany jest do udokumentowania, że materiały uzyskane z dopuszczonego źródła w sposób ciągły spełniają wymagania Specyfikacji technicznych w czasie postępu robót. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za spełnienie wymagań ilościowych i jakościowych materiałów z wszelkich źródeł. Wykonawca poniesie wszystkie koszty, a w tym: opłaty, wynagrodzenia i wszelkie inne koszty związane z dostarczeniem materiałów i urządzeń do robót.

Materiały nieodpowiadające wymaganiom:

Materiały nieodpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z miejsca prowadzenia robót, bądź złożone w miejscu wskazanym przez Zamawiającego. Jeśli Zamawiający zezwoli Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót, niż te, dla których zostały zakupione, to koszt tych materiałów zostanie przewartościowany przez Zamawiającego. Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem.

Przechowywanie i składowanie materiałów:

Wykonawca zapewni takie warunki, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu, gdy będą one potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość, właściwość do robót i były dostępne do kontroli Inspektora Nadzoru. Miejsca czasowego ich składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę uzgodnionych z Zamawiającym.

Wariantowe stosowanie materiałów:

W zakresie zagadnień materiałowych i sprzętowych należy zaznaczyć, że w przypadku materiałów i instalacji istnieje kilka równoważnych rozwiązań i producentów, oferujących równoważne pod względem kosztowym i jakościowym rozwiązania materiałowe, techniczne 
i urządzenia. Dopuszcza się stosowanie różnych urządzeń i materiałów pod warunkiem, że są odpowiednie technicznie oraz spełniają warunki wynikające z wymagań programu. Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Zamawiającego o swoim zamiarze co najmniej 1 tygodnia przed użyciem materiału, albo w okresie dłuższym, jeśli będzie to wymagane dla badań prowadzonych przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Wybrany i zaakceptowany rodzaj materiału nie może być później zmieniony bez zgody Zamawiającego.

Zasady kontroli jakości robót

Zamawiający przewiduje bieżącą kontrolę wykonywanych robót budowlanych. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót i jakości materiałów. Wykonawca zapewni odpowiedni system kontroli, włączając personel, sprzęt, zaopatrzenie i wszystkie urządzenia niezbędne do pobierania próbek i badań materiałów oraz robót. Wykonawca będzie przeprowadzać pomiary i badania materiałów (jeśli wymagane) oraz robót z częstotliwością zapewniającą stwierdzenie, że roboty wykonano zgodnie z wymaganiami zawartymi w dokumentacji projektowej i ST. Minimalne wymagania, co do zakresu badań i ich częstotliwości są określone w ST, normach wytycznych i warunkach technicznych odbioru.

Kontroli Zamawiającego będą w szczególności poddane:

rozwiązania projektowe zawarte w projektach wykonawczych 
i specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych - przed ich skierowaniem do wykonawców robót budowlanych, w aspekcie ich zgodności z programem funkcjonalno-użytkowym i warunkami umowy,

stosowane gotowe wyroby budowlane w odniesieniu do dokumentów potwierdzających ich dopuszczenie do obrotu oraz zgodności parametrów z danymi zawartymi w projektach wykonawczych i specyfikacjach technicznych,

sposobu wykonania robót budowlanych w aspekcie zgodności ich wykonania 
z projektami wykonawczymi, programem funkcjonalno-użytkowym i umową.

Badania prowadzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego

Dla celów kontroli jakości i zatwierdzenia, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego uprawniony jest do dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, zapewniona mu będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy i producenta materiałów. Inspektor Nadzoru Inwestorskiego, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót prowadzonych przez Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami ST na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę.

Atesty jakości materiałów i urządzeń

Przed wykonaniem badań jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor Nadzoru Inwestorskiego może dopuścić do użycia materiały posiadające atest producenta, stwierdzający ich pełną zgodność z warunkami podanymi w ST. W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane przez ST, każda ich partia dostarczona do robót będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny ich cechy. Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta, poparte w razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego. Materiały posiadające atest, a urządzenia – ważne legitymacje, mogą być badane w dowolnym czasie. Jeżeli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości z ST to takie materiały i / lub urządzenia zostaną odrzucone.

Dokumenty budowy

Dokumentację robót stanowią poniższe elementy:

Projekt wykonawczy remontu w zakresie architektury dostarczony przez Wykonawcę oraz jego modyfikacje (jeżeli miały miejsce w trakcie realizacji robót);

Projekt wykonawczy instalacji:  wod- kan, „co” oraz elektryczny;

Rysunki Wykonawcy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego;

Dokumenty potwierdzające jakość oraz pochodzenie materiałów i urządzeń.

Dokumenty rozliczenia finansowego robót brutto.

Operat odbioru końcowego - 2 egz. zawierający komplet dokumentów.

Poniżej opisano dokładniej niektóre z powyższych pozycji.

Rysunki Wykonawcy

Wykonawca opracuje na własny koszt wszelkie rysunki lub opracowania niezbędne dla wykonania robót remontowych, związane z wykonaniem projektu.

Określenie „rysunki” oznacza również niezbędne opracowania, opisy i obliczenia.

Rysunki powinny być opracowane przez uprawnionego projektanta jako autora projektu wykonawczego.

Do odbioru końcowego Wykonawca przedstawi rysunki powykonawcze dla pomieszczeń i  instalacji objętych zamówieniem.

Pozostałe dokumenty budowy

Do dokumentów budowy, oprócz wymienionych wyżej, zalicza się następujące dokumenty:

protokół przekazania pomieszczeń objętych remontem,

umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne,

protokoły odbioru robót,

protokoły z narad i ustaleń,

Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszystkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla przedstawicieli Zamawiającego i przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego.

Odbiory

Zamawiający ustala następujące rodzaje odbiorów:

odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu,

odbiór końcowy,

odbiór po okresie rękojmi,

odbiór ostateczny, tj. po okresie gwarancji.

Sprawdzeniu i kontroli będą podlegały:

użyte wyroby budowlane i uzyskane w wyniku robót budowlanych elementy obiektu w odniesieniu do ich parametrów oraz zgodności z dokumentami budowy,

jakość wykonania i dokładność prac wykończeniowych,

prawidłowość funkcjonowania zamontowanych urządzeń i wyposażenia,

poprawność połączeń funkcjonalnych, wydajność przesyłowa i szczelność w instalacjach.

Odbiór odbędzie się na zasadach ustalonych w umowie z Wykonawcą.

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbiór robót dokonuje Inspektora Nadzoru. Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca powiadomieniem  do Inspektora Nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 2 dni od daty zgłoszenia przez Inspektora Nadzoru Inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor Nadzoru Inwestorskiego na podstawie dokumentacji projektowej, ST i uprzednimi ustaleniami.

Odbiór końcowy robót

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona przez Wykonawcę z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym fakcie Inspektora Nadzoru i Zamawiającego. Odbiór końcowy robót nastąpi w terminie ustalonym w Umowie, licząc od dnia potwierdzenia przez Zamawiającego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie poniżej pt. „Dokumenty do odbioru końcowego robót”. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. W przypadku niewykonania wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych robot w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej dokumentacji projektowej i ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu i bezpieczeństw, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w stosunku do wymagań przyjętych w Umowie.

Dokumenty do odbioru końcowego robót

Po zakończeniu robót remontowych Wykonawca zawiadomi Zamawiającego o gotowości do odbioru. Przy zawiadomieniu Wykonawca załączy następujące dokumenty w 2 egzemplarzach:

atesty na wbudowane materiały,

dokumentację powykonawczą pomieszczeń objętych remontem wraz z naniesionymi zmianami dokonanymi w trakcie budowy, potwierdzonymi przez kierownika robót i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego,

protokół badań i sprawdzeń,

rozliczenie końcowe budowy z podaniem wykonanych elementów, ich ilości i wartości ogółem oraz netto (bez podatku VAT),

Zamawiający wyznaczy datę i rozpoczęcie czynności odbioru końcowego robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu 7 dni od daty zawiadomienia i powiadomi uczestników odbioru.

Protokół odbioru końcowego sporządzi Wykonawca na formularzu uzgodnionym z Zamawiającym określając w nim stan zaawansowania i wartości robót, potwierdzonego przez kierownika robót i Inspektora Nadzoru Inwestorskiego/Zamawiającego.

Wady ujawnione w trakcie odbioru

Jeżeli w toku czynności odbioru częściowego lub końcowego zostaną stwierdzone wady, to Zamawiającemu przysługują następujące uprawnienia:

jeżeli wady nadają się do usunięcia, może odmówić odbioru do czasu usunięcia wad,

jeżeli wady nie nadają się do usunięcia to: jeżeli nie uniemożliwiają one użytkowania przedmiotu odbioru zgodnie z przeznaczeniem, Zamawiający może obniżyć odpowiednio wynagrodzenie; jeżeli wady uniemożliwiające użytkowanie zgodnie z przeznaczeniem Zamawiający może odstąpić od umowy lub żądać wykonania przedmiotu umowy po raz drugi.

Wykonawca zobowiązany jest do zawiadomienia Zamawiającego o usunięciu wad.

Ochrona i utrzymanie robót

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszystkie materiały oraz urządzenia używane do robót od daty rozpoczęcia do daty wydania potwierdzenia przez Zamawiającego o zakończeniu robót. Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu końcowego odbioru. Utrzymanie powinno być prowadzone w taki sposób, aby przejęte pomieszczenia na czas prowadzenia budowy były w zadowalającym stanie przez cały czas, do momentu odbioru końcowego.

Zabezpieczenie miejsca prowadzenia prac remontowych

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia pomieszczeń przejętych na czas prowadzenia prac remontowych w okresie trwania realizacji umowy, aż do zakończenia i odbioru końcowego robót remontowych.

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać tymczasowe urządzenia zabezpieczające przed wejściem osób postronnych

Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego.

W okresie trwania prac rozbiórkowych, remontowych i wykończeniowych Wykonawca będzie:

podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy, oraz będzie unikać uszkodzeń lub uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, wynikających ze skażenia, hałasu, lub innych przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania.

Wywóz gruzu i odpadów budowlanych Wykonawca może dokonywać na składowisko odpadów komunalnych. Koszty utylizacji odpadów obciążają Wykonawcę.

Ochrona przeciwpożarowa

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpowiednie przepisy. Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo przez personel Wykonawcy.

Bezpieczeństwo i higiena pracy

Podczas realizacji Robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy oraz stosować się do zaleceń Planu Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia.

W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz niespełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie, oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego.

Stosowanie się do prawa i innych przepisów

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne 
i miejscowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z Robotami i będzie w pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia Robót.

Sprzęt

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w ST, w przypadku braku ustaleń w takich dokumentach, sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez Zamawiającego. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z zasadami ustalonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach Zamawiającego w terminie przewidzianym Zleceniem. Sprzęt będący własnością Wykonawcy, bądź wynajęty do wykonania robót ma być utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego użytkowania.

CZĘŚĆ INFORMACYJNA

- Informacje i dokumenty niezbędne do zaprojektowania robót budowlanych

- Inwentaryzacja istniejących pomieszczeń objętych remontem

Szacunkowa wycena planowanych prac remontowych

Niektóre przepisy prawne i normy związane z projektowaniem i wykonaniem zamierzenia budowlanego

Wykonawca jest zobowiązany do wykonywania robót zgodnie z przepisami polskiego Prawa Budowlanego oraz Polskich Norm i norm branżowych. W sprawach technicznych należy kierować się „Warunkami technicznymi wykonawstwa i odbioru robót budowlano – montażowych” opracowanymi przez Instytut Techniki Budowlanej i Ministerstwo Gospodarki Przestrzennej i Budownictwa w wersji aktualnej na dzień wykonywania robot. W całym procesie budowlanym Wykonawca jest obowiązany stosować się do aktualnych polskich przepisów i Polskich Norm.

Poniżej wymieniono wyłącznie podstawowe akty prawne w zakresie prawa budowlanego, ochrony środowiska i gospodarki odpadami, które mają zastosowanie podczas opracowania dokumentacji i budowy budynku:

Ustawa z dnia 7 lipca 1994 roku. Prawo budowlane, wraz z zmianami,

Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska, wraz z zmianami,

Ustawa z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach, wraz z zmianami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie, wraz z zmianami,

Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r o wyrobach budowlanych, wraz z zmianami,

Rozporządzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 17 listopada 2016 r w sprawie sposobów deklarowania właściwości użytkowych wyrobów budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym, wraz z zmianami,

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej budynków, innych obiektów budowlanych i terenów, wraz z zmianami.