Gabloty dostępność +

W ramach realizacji zadania należy zrealizować dostawę 8 gablot ekspozycyjnych (ekspozytorów) nakierowanych na zaspokojenie specyficznych potrzeb osób z ograniczeniami funkcjonalnymi (fizycznymi jak i poznawczymi) spełniających wymogi programu Dostępność+.

Zakres dostawy obejmuje:

- Gabloty stolikowej (szt. 4) o wymiarach (szerokość, wysokość, głębokość):

900x900x500 mm +/- 100 mm

1200x900x500 mm +/- 100 mm

1500x900x500 mm +/- 100 mm

900x900x900 mm +/- 100 mm z regulowanym kontem nachylenia ekspozytora do 30 stopni +/- 5 stopni

Rys 1.Przykładowy model gabloty stolikowej

- Gabloty na postumencie (szt. 1) o wymiarach kopuły (szerokość, wysokość, głębokość):

800 x 2000 x 500 mm +/- 100 mm

osadzonych na postumencie z regulacją wysokości od 500 mm do 1000 mm +/- 50 mm

Rys 2.Przykładowy model gabloty na stolikowej

- Gabloty witrynowej (szt. 3) o wymiarach (szerokość, wysokość, głębokość):

600 x 2000 x 600 mm +/- 100 mm

900 x 2000 x 900 mm +/- 100 mm

1200 x 2000 x 500 mm +/- 100 mm

z ruchomym postumentem zamontowanym wewnątrz gabloty z regulacją wysokości od 500 mm do 1000 mm +/- 50 mm

Rys 3.Przykładowy model gabloty na witrynowej

Gabloty ekspozycyjne winne posiadać system automatycznej regulacji ekspozytora i automatycznej regulacji oświetlenia, modernistyczny DESIGN, podstawa gabloty wykonana ze stali, malowana proszkowo w dominujących kolorach RAL 7011, 7001 i 7047. Ekspozytor wykonany ze szkła min. 6mm, optiwhite. Przy konstruowaniu rozwiązań związanych z przystosowaniem konstrukcji gablot, wysokości gablot, pochylenia, stopnia oświetlenia należy brać pod uwagę ograniczenia grup docelowych w tym: swobodny dostęp do ekspozytora osoby na wózku inwalidzkim, obniżoną sprawność rąk/dłoni osób poruszających się na wózkach; nietypowy wzrost i dysfunkcja wzroku, tak aby przyciski kontrolne/panel sterujący był osiągalny dla każdego przedstawiciela grupy docelowej. Urządzenie ma mieć możliwość obsługi tylko jedną ręką. Obsługa ma nie wymagać od użytkownika dużej siły, elementy pokryte nieśliskimi materiałami, duże, zaznaczone odpowiednim kolorem, łatwe do złapania czy lokalizacji. Zastosować włączniki/gałki światła i regulacji wysokości ekspozytora: wypukłe, z oznaczeniami, na odpowiedniej wysokości. Newralgiczne elementy (np. panel sterowniczy) podkreślony odcieniem właściwym dla niedowidzących – kolor żółty RAL Classic 1023.

Gabloty ekspozycyjne winny być wyposażone w OPCJE INTELIGENTNYCH ROZWIĄZAŃ:

- energooszczędny system oświetlenia LED (kolor biały zimny),

- aktywowanie oświetlenia poprzez czujniki ruchu,

- system czuwania oświetlenia (kolor czuwania do uzgodnienia z Zamawiającym)

- system regulacji natężenia oświetlenia od ok. 0 lm – 3000 lm,                        - system regulacji podnośników.

- system antypoślizgowy eksponowania muzealiów.

Rys.4 Przykładowy model  panelu sterującego: