Nr postępowania: OR.272.9.2026		      			     Załącznik nr 7 do SWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA (OPZ)

Nazwa zadania: ,,Budowa instalacji OZE – Fotowoltaika dla obiektów użyteczności publicznej na terenie Powiatu Kolneńskiego”

Część I - PZOO w Kolnie, ul 11 Listopada 1, 18-500 Kolno dz nr 1412/2

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej (PV) typu on-grid o mocy min. 39,60 kWp wraz z magazynem energii o pojemności min. 9,2 kWh, zlokalizowanej na budynku Powiatowego Zespołu Obsługi Oświaty w Kolnie.

Inwestycja realizowana jest w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej obiektu oraz ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie konstrukcji wsporczej na dachu płaskim,

- montaż modułów fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy,

- montaż falownika oraz magazynu energii,

- wykonanie instalacji elektrycznych DC i AC wraz z zabezpieczeniami,

- włączenie instalacji do istniejącej rozdzielni budynku,

- wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,

- wykonanie systemu monitoringu instalacji PV,

- wdrożenie systemu zarządzania energią w obiekcie,

- wykonanie pomiarów, prób i uruchomienia instalacji,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- zgłoszenie instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego oraz współpraca przy uruchomieniu układu pomiarowego,

- przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji.

2. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności w zakresie instalacji elektrycznych, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.

Instalacja musi zapewniać:

- bezpieczeństwo użytkowania,

- efektywną produkcję energii elektrycznej,

- możliwość monitorowania pracy instalacji,

- współpracę z systemem zarządzania energią w obiekcie.

3. Dokumentacja projektowa

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym rozwiązania techniczne, parametry urządzeń, wymagania jakościowe i funkcjonalne oraz sposób wykonania robót, określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część niniejszego OPZ i SWZ. Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością oraz w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych efektów inwestycji.

4. Równoważność rozwiązań

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV „Opis Przedmiotu Zamówienia”, pkt 6 SWZ, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wszystkich wskazań zawartych w niniejszym OPZ oraz dokumentacji projektowej.

Wszystkie nazwy własne, typy, modele, technologie i wskazania producentów mają charakter wyłącznie przykładowy i służą określeniu minimalnych wymagań technicznych 
i jakościowych.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że spełniają co najmniej te same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe.

Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do:

- pogorszenia parametrów pracy instalacji,

- obniżenia jej wydajności,

- pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania,

- ograniczenia funkcjonalności systemów monitoringu i zarządzania energią.

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania równoważności zgodnie z wymaganiami SWZ (Rozdział IV pkt 6 lit. c–d).

Część II - PUP w Kolnie, ul Wojska Polskiego 46, 18-500 Kolno dz nr 1369/7

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej (PV) typu on-grid o mocy min. 14,40 kWp wraz z magazynem energii o pojemności min. 9,2 kWh, zlokalizowanej na budynku Powiatowego Urzędu Pracy w Kolnie.

Inwestycja realizowana jest w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej obiektu oraz ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie konstrukcji wsporczej na dachu płaskim,

- montaż modułów fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy,

- montaż falownika oraz magazynu energii,

- wykonanie instalacji elektrycznych DC i AC wraz z zabezpieczeniami,

- włączenie instalacji do istniejącej rozdzielni budynku,

- wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,

- wykonanie systemu monitoringu instalacji PV,

- wdrożenie systemu zarządzania energią w obiekcie,

- wykonanie pomiarów, prób i uruchomienia instalacji,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- zgłoszenie instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego oraz współpraca przy uruchomieniu układu pomiarowego,

- przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji.

2. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności w zakresie instalacji elektrycznych, ochrony przeciwporażeniowej oraz ochrony odgromowej.

Instalacja musi zapewniać w szczególności:

- bezpieczeństwo użytkowania,

- efektywną produkcję energii elektrycznej,

- możliwość monitorowania pracy instalacji,

- współpracę z systemem zarządzania energią w obiekcie.

3. Dokumentacja projektowa

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym rozwiązania techniczne, parametry urządzeń, wymagania jakościowe i funkcjonalne oraz sposób wykonania robót określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część niniejszego OPZ oraz SWZ.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z dokumentacją projektową, zasadami wiedzy technicznej oraz z należytą starannością, w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych efektów inwestycji.

4. Równoważność rozwiązań

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV „Opis Przedmiotu Zamówienia”, pkt 6 SWZ, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wszystkich wskazań zawartych w niniejszym OPZ oraz dokumentacji projektowej.

Wszystkie nazwy własne, typy, modele, technologie i wskazania producentów mają charakter wyłącznie przykładowy i służą określeniu minimalnych wymagań technicznych 
i jakościowych.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem spełnienia co najmniej tych samych lub lepszych parametrów technicznych, funkcjonalnych i użytkowych.

Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do:

- pogorszenia parametrów pracy instalacji,

- obniżenia jej wydajności,

- pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania,

- ograniczenia funkcjonalności systemów monitoringu i zarządzania energią.

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania równoważności zgodnie z wymaganiami SWZ (Rozdział IV pkt 6 lit. c–d).

Część III – ZST w Kolnie, ul. Kubraka 6, 18-500 Kolno, dz. nr 1417

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej (PV) typu on-grid o mocy min. 27,60 kWp wraz z magazynem energii o pojemności min. 9,2 kWh, zlokalizowanej na budynku Zespołu Szkół Technicznych w Kolnie.

Inwestycja realizowana jest w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej obiektu oraz ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie konstrukcji wsporczej na dachu płaskim,

- montaż modułów fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy,

- montaż falownika oraz magazynu energii,

- wykonanie instalacji elektrycznych DC i AC wraz z zabezpieczeniami,

- włączenie instalacji do istniejącej rozdzielni budynku,

- wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,

- wykonanie systemu monitoringu instalacji PV,

- wdrożenie systemu zarządzania energią w obiekcie,

- wykonanie pomiarów, prób i uruchomienia instalacji,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- zgłoszenie instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego oraz współpraca przy uruchomieniu układu pomiarowego,

- przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji.

2. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności w zakresie instalacji elektrycznych, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.

Instalacja musi zapewniać:

- bezpieczeństwo użytkowania,

- efektywną produkcję energii elektrycznej,

- możliwość monitorowania pracy instalacji,

- współpracę z systemem zarządzania energią w obiekcie.

3. Dokumentacja projektowa

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym rozwiązania techniczne, parametry urządzeń, wymagania jakościowe i funkcjonalne oraz sposób wykonania robót, określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część niniejszego OPZ i SWZ.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością oraz w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych efektów inwestycji.

4. Równoważność rozwiązań

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV „Opis Przedmiotu Zamówienia”, pkt 6 SWZ, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wszystkich wskazań zawartych w niniejszym OPZ oraz dokumentacji projektowej.

Wszystkie nazwy własne, typy, modele, technologie i wskazania producentów mają charakter wyłącznie przykładowy i służą określeniu minimalnych wymagań technicznych 
i jakościowych.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że spełniają co najmniej te same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe.

Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do:

- pogorszenia parametrów pracy instalacji,

- obniżenia jej wydajności,

- pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania,

- ograniczenia funkcjonalności systemów monitoringu i zarządzania energią.

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania równoważności zgodnie z wymaganiami SWZ (Rozdział IV pkt 6 lit. c–d).

Część IV - PCPR w Kolnie, ul Wojska Polskiego 69D, 18-500 Kolno dz nr 1727/15

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej (PV) typu on-grid o mocy min. 9,60 kWp wraz z magazynem energii o pojemności min. 9,2 kWh, zlokalizowanej na budynku Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kolnie.

Inwestycja realizowana jest w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej obiektu oraz ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie konstrukcji wsporczej na dachu płaskim,

- montaż modułów fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy,

- montaż falownika oraz magazynu energii,

- wykonanie instalacji elektrycznych DC i AC wraz z zabezpieczeniami,

- włączenie instalacji do istniejącej rozdzielni budynku,

- wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,

- wykonanie systemu monitoringu instalacji PV,

- wdrożenie systemu zarządzania energią w obiekcie,

- wykonanie pomiarów, prób i uruchomienia instalacji,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- zgłoszenie instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego oraz współpraca przy uruchomieniu układu pomiarowego,

- przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji.

2. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności w zakresie instalacji elektrycznych, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.

Instalacja musi zapewniać:

- bezpieczeństwo użytkowania,

- efektywną produkcję energii elektrycznej,

- możliwość monitorowania pracy instalacji,

- współpracę z systemem zarządzania energią w obiekcie.

3. Dokumentacja projektowa

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym rozwiązania techniczne, parametry urządzeń, wymagania jakościowe i funkcjonalne oraz sposób wykonania robót, określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część niniejszego OPZ i SWZ.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością oraz w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych efektów inwestycji.

4. Równoważność rozwiązań

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV „Opis Przedmiotu Zamówienia”, pkt 6 SWZ, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wszystkich wskazań zawartych w niniejszym OPZ oraz dokumentacji projektowej.

Wszystkie nazwy własne, typy, modele, technologie i wskazania producentów mają charakter wyłącznie przykładowy i służą określeniu minimalnych wymagań technicznych 
i jakościowych.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że spełniają co najmniej te same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe.

Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do:

- pogorszenia parametrów pracy instalacji,

- obniżenia jej wydajności,

- pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania,

- ograniczenia funkcjonalności systemów monitoringu i zarządzania energią.

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania równoważności zgodnie z wymaganiami SWZ (Rozdział IV pkt 6 lit. c–d).

Część V - I LO w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 34, 18-500 Kolno dz nr 1413/2

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej (PV) typu on-grid o mocy min. 28,20 kWp wraz z magazynem energii o pojemności min. 9,2 kWh, zlokalizowanej na budynku I Liceum Ogólnokształcącego im. Adama Mickiewicza w Kolnie.

Inwestycja realizowana jest w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej obiektu oraz ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie konstrukcji wsporczej na dachu płaskim,

- montaż modułów fotowoltaicznych wraz z optymalizatorami mocy,

- montaż falownika oraz magazynu energii,

- wykonanie instalacji elektrycznych DC i AC wraz z zabezpieczeniami,

- włączenie instalacji do istniejącej rozdzielni budynku,

- wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,

- wykonanie systemu monitoringu instalacji PV,

- wdrożenie systemu zarządzania energią w obiekcie,

- wykonanie pomiarów, prób i uruchomienia instalacji,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- zgłoszenie instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego oraz współpraca przy uruchomieniu układu pomiarowego,

- przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji.

2. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności w zakresie instalacji elektrycznych, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.

Instalacja musi zapewniać:

- bezpieczeństwo użytkowania,

- efektywną produkcję energii elektrycznej,

- możliwość monitorowania pracy instalacji,

- współpracę z systemem zarządzania energią w obiekcie.

Instalacja musi pracować w układzie on-grid z możliwością współpracy z magazynem energii oraz siecią elektroenergetyczną.

3. Dokumentacja projektowa

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym rozwiązania techniczne, parametry urządzeń, wymagania jakościowe i funkcjonalne oraz sposób wykonania robót, określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część niniejszego OPZ i SWZ.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością oraz w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych efektów inwestycji.

4. Równoważność rozwiązań

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV „Opis Przedmiotu Zamówienia”, pkt 6 SWZ, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wszystkich wskazań zawartych w niniejszym OPZ oraz dokumentacji projektowej.

Wszystkie nazwy własne, typy, modele, technologie i wskazania producentów mają charakter wyłącznie przykładowy i służą określeniu minimalnych wymagań technicznych 
i jakościowych.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że spełniają co najmniej te same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe.

Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do:

- pogorszenia parametrów pracy instalacji,

- obniżenia jej wydajności,

- pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania,

- ograniczenia funkcjonalności systemów monitoringu i zarządzania energią.

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania równoważności zgodnie z wymaganiami SWZ (Rozdział IV pkt 6 lit. c–d).

Część VI - Szpital Ogólny w Kolnie, ul. Wojska Polskiego 69,

18-500 Kolno dz nr 1727/17

Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja inwestycji polegającej na wykonaniu instalacji fotowoltaicznej (PV) typu on-grid o mocy min. 39,60 kWp wraz z magazynem energii o pojemności min. 9,2 kWh, zlokalizowanej na terenie Szpitala Ogólnego w Kolnie.

Inwestycja realizowana jest w celu zwiększenia udziału odnawialnych źródeł energii, poprawy efektywności energetycznej obiektu oraz ograniczenia kosztów zużycia energii elektrycznej.

1. Zakres zamówienia obejmuje w szczególności:

- dostawę, montaż i uruchomienie instalacji fotowoltaicznej,

- wykonanie konstrukcji wsporczej gruntowej,

- montaż modułów fotowoltaicznych (w tym technologii bifacjalnej) wraz z optymalizatorami mocy,

- montaż falownika oraz magazynu energii,

- wykonanie instalacji elektrycznych DC i AC wraz z zabezpieczeniami,

- włączenie instalacji do istniejącej rozdzielni budynku,

- wykonanie instalacji uziemiającej i połączeń wyrównawczych,

- wykonanie systemu monitoringu instalacji PV (w tym na poziomie modułów),

- wdrożenie systemu zarządzania energią w obiekcie,

- wykonanie pomiarów, prób i uruchomienia instalacji,

- przygotowanie dokumentacji powykonawczej,

- zgłoszenie instalacji do operatora systemu dystrybucyjnego oraz współpraca przy uruchomieniu układu pomiarowego,

- przeszkolenie użytkowników w zakresie obsługi instalacji.

2. Wymagania ogólne

Wykonawca zobowiązany jest do realizacji zamówienia zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, normami oraz zasadami wiedzy technicznej, w szczególności w zakresie instalacji elektrycznych, ochrony przeciwporażeniowej i odgromowej.

Instalacja musi zapewniać:

- bezpieczeństwo użytkowania, w tym redukcję napięcia DC do poziomu bezpiecznego,

- efektywną produkcję energii elektrycznej,

- optymalizację pracy instalacji na poziomie pojedynczego modułu,

- możliwość monitorowania pracy instalacji (falownik oraz moduły),

- współpracę z systemem zarządzania energią w obiekcie.

Instalacja musi pracować w układzie on-grid z możliwością współpracy z magazynem energii oraz siecią elektroenergetyczną.

3. Dokumentacja projektowa

Szczegółowy zakres przedmiotu zamówienia, w tym rozwiązania techniczne, parametry urządzeń, wymagania jakościowe i funkcjonalne oraz sposób wykonania robót, określa dokumentacja projektowa stanowiąca integralną część niniejszego OPZ i SWZ.

Wszystkie roboty należy wykonać zgodnie z zasadami wiedzy technicznej, należytą starannością oraz w sposób zapewniający osiągnięcie zakładanych efektów inwestycji.

4. Równoważność rozwiązań

Zgodnie z postanowieniami Rozdziału IV „Opis Przedmiotu Zamówienia”, pkt 6 SWZ, Zamawiający dopuszcza stosowanie rozwiązań równoważnych w stosunku do wszystkich wskazań zawartych w niniejszym OPZ oraz dokumentacji projektowej.

Wszystkie nazwy własne, typy, modele, technologie i wskazania producentów mają charakter wyłącznie przykładowy i służą określeniu minimalnych wymagań technicznych 
i jakościowych.

Dopuszcza się rozwiązania równoważne pod warunkiem, że spełniają co najmniej te same lub lepsze parametry techniczne, funkcjonalne i użytkowe.

Zastosowanie rozwiązań równoważnych nie może prowadzić do:

- pogorszenia parametrów pracy instalacji,

- obniżenia jej wydajności,

- pogorszenia bezpieczeństwa użytkowania,

- ograniczenia funkcjonalności systemów monitoringu i zarządzania energią.

Wykonawca jest zobowiązany do wykazania równoważności zgodnie z wymaganiami SWZ (Rozdział IV pkt 6 lit. c–d).