OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

# Przedmiot zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest usługa, polegająca na wykonaniu zadania opracowania dokumentacji   pn: " „Wojskowa Klasa Obciążenia obiektów mostowych administrowanych przez Gdański Zarząd Dróg”

  - Definicje

## Zamawiający

Gdański Zarząd Dróg (GZD) w Gdańsku ul. Partyzantów 36 80-254 Gdańsk

## Wykonawca usługi

Wykonawca wybrany przez Zamawiającego, w wyniku przeprowadzonego postępowania w trybie Ustawy Prawo zamówień publicznych, do wykonania usługi o której mowa w pkt. 1.1.

MLC (Military Load Classification)

Wojskowa klasyfikacja obciążenia – jest to standardowy system NATO, w którym obiekt mostowy ma przydzielony numer klasyfikacji wyrażający obciążenie, jakie może przenieść dla przejazdu pojazdów.

Metoda MILORY

Metoda wyznaczania wojskowej klasyfikacji obciążenia istniejących obiektów mostowych opracowana w Instytucie Badawczym Dróg i Mostów w Warszawie.

# Cel i wielkość zamówienia

Zamawiający powierzy Wykonawcy usługę polegającą na opracowaniu dokumentacji pn.: „Wojskowa Klasa Obciążenia obiektów mostowych administrowanych przez Gdański Zarząd Dróg” w celach ewidencji prowadzonej przez Zamawiającego oraz spełnienia wymagań Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 r. (Dz.U. 2005 nr 67 poz. 582), obejmującej:

    - Uzupełnienie dokumentacji MLC dla 73 obiektów mostowych. Wykaz obiektów mostowych objętych zamówieniem zgodnie z formularzem stanowiącym załącznik nr 1 do OPZ

    - Wyznaczenie wojskowej klasyfikacji obciążenia (MLC) dla wybranych obiektów mostowych zlokalizowanych w ciągu dróg publicznych z uwzględnieniem ich aktualnego stanu technicznego. Zamówienie obejmuje wyznaczenie wojskowej klasyfikacji obciążenia (MLC) dla 86 obiektów mostowych. Wykaz obiektów mostowych objętych zamówieniem został zamieszczony w załączniku nr 2 i 3 do  OPZ.

# ZAKRES USŁUGI

  - Lokalizacja zamówienia

Drogowe obiekty mostowe objęte zadaniem są zlokalizowane w ciągach dróg publicznych na terenie Gminy m. Gdańska i administrowanych przez GZD. Wykaz obiektów objętych przedmiotem zamówienia stanowią Załączniki nr 1-3 do OPZ

# Wytyczne wykonania zamówienia

# Dane podstawowe.

Wyznaczenie wojskowej klasy MLC obciążenia obiektów mostowych należy wykonać w oparciu o Zarządzenie nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010 roku w sprawie wyznaczenia wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych usytuowanych w ciągach dróg publicznych oraz Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 16 lutego 2005 roku w sprawie  sposobu numeracji i ewidencji dróg publicznych, obiektów mostowych, tuneli, przepustów i promów oraz rejestru numerów nadanych drogom, obiektom mostowym i tunelom (Dz.U. z 2005, Nr 67, poz.582). Z wykonanych obliczeń należy sporządzić dokumentację.

Wykonawca do realizacji zamówienia zapewni odpowiednie osoby do realizacji zamówienia spełniające wymagania SWZ i złożonej oferty.

# Określenie wojskowej klasyfikacji obciążenia obiektów mostowych.

Wyznaczenie klasy MLC należy zrealizować metodą MILORY lub poprzez wykonanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych na podstawie dokumentacji projektowej i powykonawczej lub szczegółowej inwentaryzacji konstrukcji oraz wyników badań diagnostycznych z wykorzystaniem metodyki postępowania podanej w załączniku nr 2 do zarządzenia nr 38 Ministra Infrastruktury z dnia 26 października 2010. Klasę MLC należy wyznaczyć poprzez wykonanie obliczeń statyczno – wytrzymałościowych przy zastosowaniu takich samych modeli i metod obliczeniowych jakie były wykorzystane do zaprojektowania obiektu (metodyka postępowania w zakresie wyznaczania klasy MLC została określona w załączniku nr 2 w/w Zarządzenia Nr 38).

Zamawiający udostępni karty obiektów i w razie potrzeby dokumentację archiwalną w celu wykonania zamówienia. W przypadku niekompletnej dokumentacji archiwalnej należy wykonać inwentaryzację w terenie.

# Dokumentacja MLC

W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca opracuje dokumentację, która będzie obejmowała

- Dane do wyznaczenia wojskowej klasy obciążenia (dane obiektów wg załączonych wzorów z opisem według wzoru (dotyczy tylko metody MILORY)

- Dokumentację obliczeniową

- Zestawienie wyznaczonej klasy MLC (tabela-obiekty mostowe położone w zarządzanych ciągach dróg, którym została wyliczona klasa MLC

- Dokumentacja kartograficzną (mapę na której należy wskazać lokalizację obiektu i nanieść wartości wyznaczonej klasy MLC

- Dokumentację fotograficzną

Dokumentacja wymieniona w punktach b) i c) powinna być czytelnie podpisana przez dokonującego obliczeń.

Dla obiektów które posiadają wyznaczoną klasę MLC należy opracować dokumentacje w zakresie pkt d) i e). Zamawiający udostępni do opracowania dokumentację obliczeniową pkt b).

# Zestawienie ilościowe obiektów do opracowań

| Lp. | Części przedmiotu umowy | Jednostka | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Uzupełnienie dokumentacji MLC | obiekt | 73 |
| 2. | Wyznaczenie klasy MLC metodą Milory | obiekt | 62 |
| 3. | Wyznaczenie klasy MLC poza metodą Milory | obiekt | 24 |

Załącznik nr 1– Zestawienie obiektów do uzupełnienia dokumentacji ewidencji

Załącznik nr 2 – Zestawienie obiektów do wyznaczenia MLC metodą Milory

Załącznik nr 3 – Zestawienie obiektów do wyznaczenie MLC poza metodą Milory

Opracowanie należy wykonać w wersji papierowej w trzech egzemplarzach oraz w wersji elektronicznej na nośniku danych tj. pendrive, płyta CD/DVD. W jednym egzemplarzu (archiwalnym) należy wydrukować dane źródłowe obliczeń programów komputerowych. Opracowanie należy wykonać w formie książki z okładką i zszyte na grzbiecie. Wersję elektroniczną należy przygotować w formie: edytowalnej (tabele – w formacie *.xlsx; rysunki – w formacie *.dwg) i nieedytowalnej (*.pdf). Wersja *.pdf należy wykonać jako skan dokumentacji papierowej – musi być identyczna z wersją papierową.

# Harmonogram

# Harmonogram prac musi przedstawiać okresy prac z określeniem terminów prac terenowych i biurowych z określeniem wykonanych prac dla określonej ilości obiektów  w tygodniowych okresach czasu.