Nr sprawy: DAiK.03.ZP.2026.	                                                             Załącznik nr 3

1. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Przedmiotem zamówienia jest dostawa i montaż pneumatycznego, modułowego Parku wodnego na wyznaczonym obszarze Zalewu Arkadia w Suwałkach przy ul. Wojska Polskiego 2, wraz z niezbędnymi akcesoriami wymaganymi do instalacji. Park wodny  przeznaczony jest na Zalew Arkadia w Suwałkach.

2. OPIS OGÓLNY:

Park wodny powinien składać się z zestawu wykonanych z PVC, kompatybilnych ze sobą elementów modułowych. Poszczególne moduły po połączeniu ze sobą winny tworzyć zamknięty obwód z odnogami i możliwością dalszej rozbudowy. W skład zestawu powinno wchodzić co najmniej 10 niskich platform łącznikowo-wejściowych tworzących łącznie co najmniej 20 punktów wejściowych.

3. WYMIARY PNEUMATYCZNEGO PARKU WODNEGO:

Park wodny po instalacji tj. napełnieniu powietrzem, połączeniu modułów i zakotwieniu do dna nie powinien wykraczać poza obręb 30 x 30 m (dł. x szer.).

4. OPIS SZCZEGÓŁOWY:

- Moduły Parku wodnego powinny być wykonane z materiału PVC o grubości nie mniejszej niż 0,9 mm z siatką wzmacniającą z poliestru o gęstości co najmniej 1000 denier wprasowaną pomiędzy dwie warstwy PVC, a w przypadku platform łącznikowych i wejściowych winna być zastosowana dwuwarstwowa technologia drop-stitch, ze spoinami zgrzewanymi, trójwarstwowymi.

- Wszelkie metalowe elementy powinny być wykonane ze stali nierdzewnej typu AISI 316.

- Wszystkie elementy pneumatyczne Parku wodnego powinny być zgodne z normą bezpieczeństwa ISO 25649, przy czym wymaga się potwierdzenia zgodności w ww. normą w postaci certyfikatu wystawionego przez akredytowany instytut badawczy, dla każdego modułu osobno (wymagane jako załączniki do oferty w postępowaniu).

- Wszystkie elementy pneumatyczne Parku wodnego muszą być wyposażone w zawór powietrzny (min. 1 zawór na komorę) klasy nie gorszej niż Halkey-Roberts.

- Do Parku wodnego powinny być dołączone niezbędne akcesoria tj. manometr cyfrowy (1 szt.), kompresor elektryczny (230V) pompujący do maksymalnego ciśnienia nie mniejszego niż 5 PSI (1 szt.) i paski łączące (min. 10 szt. na platformę)

- Do Parku wodnego należy dołączyć 60 szt. kamizelek asekuracyjnych i ratunkowych, zgodnie ze specyfikacją.

5. ELEMENTY PNEUMATYCZNE PARKU WODNEGO:

Po napełnieniu powietrzem i połączeniu wszystkich elementów pneumatycznych Parku wodnego zestaw nie może wykraczać poza wskazany wyżej obszar pokryty wodą (30 x 30 m). W skład zestawu musi wchodzić co najmniej:

- 10 platform łącznikowo-wejściowych z uchwytami umożliwiającymi wejście z co najmniej dwóch stron

- 1 platforma schodkowa z zanurzonymi schodkami ułatwiającymi wejście

- 1 huśtawka zintegrowana z platformą wejściową

- 3 zjeżdżalnie ze ślizgami rozpoczynającymi się  różnych długościach i nachyleniach ślizgu

- 2 ścianki wspinaczkowe

- 2 równoważnie

- 2 elementy ośmioboczne z możliwością podłączenia platform do każdego z 8 boków i przez to łatwej rozbudowy w przyszłości

6. KAMIZELKI ASEKURACYJNE I RATUNKOWE

Do zamówienia należy dołączyć łącznie 60 szt. kamizelek z czego 10 szt. kamizelek ratunkowych i 50 szt. kamizelek asekuracyjnych wg poniższej specyfikacji:

- 5 szt. kamizelek ratunkowych dla użytkowników o wadze 15 – 20 kg

- 5 szt. kamizelek ratunkowych dla użytkowników o wadze 20 – 30 kg

- 10 szt. kamizelek asekuracyjnych dla użytkowników o wadze 25 – 40 kg

- 15 szt. kamizelek asekuracyjnych dla użytkowników o obwodzie klatki piersiowej 71 – 81 m

- 15 szt. kamizelek asekuracyjnych dla użytkowników o obwodzie klatki piersiowej 81 – 102 cm

- 5 szt. kamizelek asekuracyjnych dla użytkowników o obwodzie klatki piersiowej 102 – 132 cm

- 5 szt. kamizelek asekuracyjnych dla użytkowników o obwodzie klatki piersiowej 127 – 152 cm

- Wymagania i zgodności:

- Kamizelki ratunkowe muszą być zgodne z normą EN ISO 12402-4 100N

- Kamizelki asekuracyjne muszą być zgodne z normą EN ISO 12402-5 50N

Dla prostszego dobierania rozmiaru kamizelki do użytkownika, kamizelki muszą być oznakowane kolorami (dedykowany kolor dla każdego rozmiaru); oznakowanie może być kolorem paska lub kolorem nadruku wewnątrz kamizelki .

7. SPECYFIKACJA ELEMENTÓW PNEUMATYCZNYCH:

W zakres zamówienia wchodzą następujące elementy:

1.	Platforma schodkowa - 1 szt.

2.	Platforma łącznikowo – wejściowa krótka - 6 szt.

3.	Platforma łącznikowo – wejściowa długa - 4 szt.

4.	Moduł: Kopuła ośmioboczna - 1 szt.

5.	Moduł: Huśtawka - 1 szt.

6.	Moduł: Góra ze zjeżdżalnią - 1 szt.

7.	Moduł: Równoważnia dwustopniowa - 1 szt.

8.	Moduł: Równoważnia - 1 szt.

9.	Moduł: Zakręt pochylny – 1 szt.

10.	Moduł: Zakręt ze zjeżdżalnią prostą i platformą do skoków - 1 szt.

11.	Moduł: Zakręt ze zjeżdżalnią asymetryczną i ściankami wspinaczkowymi - 1 szt.

12.	Moduł: Zakręt ze stopniami – 1 szt.

13.	Moduł: Wyspa ośmioboczna - 1 szt.

14.	Kompresor elektryczny – 1 szt.

15.	Kamizelki ratunkowe: 10 szt.

16. 	Kamizelki asekuracyjne: 50 szt.

8. OPIS ELEMENTÓW PNEUMATYCZNYCH:

Platforma schodkowa - 1 szt.

Element wejściowy wykonany w dwuwarstwowej technologii drop-stitch, ze spoinami zgrzewanymi, trójwarstwowymi; z zatapianymi stopniami z antypoślizgowego materiału, wyposażony w co najmniej 2 uchwyty na dłonie mające za zadanie ułatwienie wejścia. Element powinien mieć możliwość łączenia z modułami Parku wodnego z co najmniej 2 boków. W komplecie 10 specjalnych pasków łączących wyposażonych w klamrę z blokadą.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 0,98 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 2 m x 1,55 m x 0,59 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Platforma łącznikowo – wejściowa krótka - 6 szt.

Element łączący funkcję wejścia i łącznika pomiędzy modułami; wykonany w dwuwarstwowej technologii drop-stitch, ze spoinami zgrzewanymi, trójwarstwowymi; wyposażony w łącznie co najmniej 4 uchwyty na dłonie rozmieszczone w taki sposób, żeby tworzyły co najmniej 2 odrębne punkty wejściowe. Platforma powinna mieć możliwość łączenia z innymi elementami do każdego z 4 boków. W komplecie 10 specjalnych pasków łączących wyposażonych w klamrę z blokadą.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 0,95 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 1,98 m x 1,52 m x 0,10 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Platforma łącznikowo – wejściowa długa - 4 szt.

Element łączący funkcję wejścia i łącznika pomiędzy modułami; wykonany w dwuwarstwowej technologii drop-stitch, ze spoinami zgrzewanymi, trójwarstwowymi; wyposażony w łącznie co najmniej 2 uchwyty na dłonie rozmieszczone w taki sposób, żeby tworzyły co najmniej 2 odrębne punkty wejściowe. Platforma powinna mieć możliwość łączenia z innymi elementami z co najmniej 2 boków. W komplecie 10 specjalnych pasków łączących wyposażonych w klamrę z blokadą.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 0,95 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 3,05 m x 1,57 m x 0,10 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Moduł: Kopuła ośmioboczna - 1 szt.

Element o ośmiobocznej podstawie; w części górnej o kształcie przypominającym kopułę stworzoną z kształtów cylindrycznych, wyłożony na dnie siatką typu mesh zapobiegającą wpadaniu użytkowników do wody; wyposażony w uchwyty na dłonie ułatwiające wspinanie. Moduł powinien mieć możliwość łączenia do wszystkich 8 boków.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 2,05 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 4,50 m x 4,50 m x 2,30 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Moduł: Huśtawka - 1 szt.

Element w postaci huśtawki na wodzie. Wyposażony w zintegrowaną platformę wejściową pomiędzy najdłuższymi bokami. W komplecie powinno być siedzisko i trapez (akcesoria z możliwością zamiennego stosowania dla urozmaicenia). Moduł powinien mieć możliwość łączenia do co najmniej 1 boku.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 2,44 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 4,8 m x 4,00 m x 4,60 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Moduł: Góra ze Zjeżdżalnią - 1 szt.

Element w postaci bryły wspinaczkowej ze ślizgiem. Ślizg powinien być montowany na specjalne paski tak żeby była możliwość jego wymiany. Bryła wyposażona w uchwyty i liny umożliwiające wspinaczkę z co najmniej 3 stron. Moduł powinien mieć możliwość łączenia do co najmniej 3 boków.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 2,44 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 4,28 m x 2,70 m x 2,27 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Moduł: Równoważnia dwustopniowa – 1 szt.

Element w postaci 3 zintegrowanych komór cylindrycznych tworzących równoważnię. Najdłuższa tuba powinna dawać co najmniej 2 możliwości pokonania (szerszy i węższy) i tym samym tworzyć dwa różne stopnie trudności pokonania. Moduł powinien mieć możliwość łączenia do co najmniej 2 boków.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 1,16 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 6,10 m x 3,05 m x 0,50 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Moduł: Równoważnia - 1 szt.

Element pełniący funkcję równoważni z dwoma miejscami spoczynkowymi na obydwu końcach. Moduł powinien mieć możliwość łączenia do co najmniej 2 boków.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 1,14 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 6,10 m x 2,00 m x 0,48 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Moduł: Zakręt pochylny – 1 szt.

Element narożnikowy tworzący zakręt 90 stopni; pochylony do środka; moduł przekierowuje kierunek ruchu i daje możliwość zamontowania odnogi od strony zewnętrznej. Zakręt powinien mieć możliwość łączenia do co najmniej 3 boków.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 1,11 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 4,62 m x 2,16 m x 0,42 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Moduł: Zakręt ze zjeżdżalnią prostą i platformą do skoków - 1 szt.

Element narożnikowy tworzący zakręt 90 stopni; od strony wewnętrznej wyposażony w zintegrowany ślizg; od strony zewnętrznej dający możliwość skoków do wody z płaskiej powierzchni, moduł przekierowuje kierunek ruchu i powinien dawać możliwość zamontowania odnogi od strony zewnętrznej. Zakręt powinien mieć możliwość łączenia do co najmniej 3 boków.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 1,62 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 4,62 m x 2,74 m x 1,42 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Moduł: Zakręt ze zjeżdżalnią asymetryczną i ściankami wspinaczkowymi - 1 szt.

Element narożnikowy przekierowujący kierunek ruchu; tworzący zakręt 90 stopni; wyposażony w ślizg, którego linia w rzucie z góry powinna przebiegać w sposób nieregularny; moduł wyposażony w co najmniej dwie ścianki wspinaczkowe. Zakręt powinien mieć możliwość łączenia do co najmniej 2 boków.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 2,53 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 8,38 m x 4,62 m x 3,23 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Moduł: Zakręt ze stopniami – 1 szt.

Element narożnikowy tworzący zakręt 90 stopni; pochylony do środka; moduł przekierowuje kierunek ruchu i daje możliwość zamontowania odnogi od strony zewnętrznej; moduł wyposażony w co najmniej 5 stopni o kształcie zbliżonym do cylindra służących do stawiania stóp i pokrytych częściowo powłoką antypoślizgową. Zakręt powinien mieć możliwość łączenia do co najmniej 3 boków.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 1,15 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 4,62 m x 2,16 m x 0,50 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Moduł: Wyspa ośmioboczna - 1 szt.

Element o ośmiobocznej podstawie; w części górnej wypukły; pompowany do ciśnienia umożliwiającego wybicie. Moduł powinien mieć możliwość łączenia do wszystkich 8 boków.

Minimalna wymagana głębokość nie większa niż: 1,38 m

Wymiary po napełnieniu powietrzem (dł. x szer. x wys.): 3,84 m x 3,84 x 0,95 m

Dopuszcza się tolerancję od - 5 % do + 5 % w stosunku do powyższych wymiarów

Rysunek 1- lokalizacja dmuchanego parku wodnego