OPZ - załącznik nr 1B  do SWZ nr  GZOK.2602.5.2026 - opis przedmiotu zamówienia

Wymagania które musi spełniać oferowany ciągnik rolniczy:

| Lp. | Wymagania techniczne: |
| --- | --- |
| 1 | Ciągnik rolniczy. Maszyna fabrycznie nowa. Rok produkcji minimum 2025. |
| 2 | Silnik – wysokoprężny, 4-cio cylindrowy, zgodnie z normą UE Stage V, Moc: min. 120 KM Pojemność min. 4,5 L, |
| 3 | Napęd 4x4 z mechanizmem różnicowym i blokadami obu osi. Hamulce zanurzone w cieczy olejowej. |
| 4 | Koła: felgi pełne, w minimalnym rozmiarze: oś przednia 480/65 R28, oś tylna 600/65 R38. Bieżnik: rolniczy, typ radialny. |
| 5 | Most przedni z amortyzacją osi automatycznie dopasowującą się do obciążenia, przednie błotniki skrętne, osłona wału napędowego. Zintegrowany przedni podnośnik z amortyzacją o udźwigu min. 2 t z obsługą zewnętrzną, 1 para wyjść hydraulicznych, gniazdo elektryczne 7 pinowe, cięgła dolne i górne z hakami kat.3. Tylny podnośnik z amortyzacją o udźwigu min. 5 t z obsługą zewnętrzną cięgła dolne i górne z hakami kat.3 |
| 6 | Układ hydrauliczny: pompa hydrauliczna tłoczkowa o zmiennej wydajności min. 140l/min. Chłodnica oleju hydraulicznego. Minimum 3 pary wyjść hydraulicznych z tyłu, z regulacją przepływu, elektroniczne sterowanie zaworami hydraulicznymi WOM tylny sprzęgło wielotarczowe mokre, możliwość uruchamiania i zatrzymywania z zewnątrz, prędkości obrotowe min. 540/540E/1000 |
| 7 | Skrzynia biegów w pełni zsynchronizowana min. 24 biegi do przodu, 24 biegi do tyłu lub skrzynia bezstopniowa. Prędkość jazdy do przodu min. 40 km, zmiana kierunku jazdy poprzez rewers elektrohydrauliczny lub zintegrowaną dźwignię typu „joystick” z funkcją jazdy przód tył |
| 8 | Kabina spełniająca normę FOPS, ogrzewana, klimatyzowana, fotel operatora amortyzowany pneumatycznie, obracany z regulacją i pasem bezpieczeństwa. Kolorowy wyświetlacz ze zintegrowanym menu ustawień. 2 lusterka teleskopowe, szerokokątne + lusterko na zaczep. Min. 2 gniazda prądowe 3 pinowe 12V |
| 9 | Oświetlenie: światła robocze przednie, tylne. Światła drogowe odpowiednie do poruszania się po drogach, lampa ostrzegawcza (kogut). |
| 10 | Zaczep transportowy automatyczny ze sworzniem o średnicy 38 mm Piton Fix z dolnym zaczepem rolniczym. Pneumatyczny układ hamulcowy (2 obwody). Cięgło górne dla przedniego podnośnika i cięgło górne hydrauliczne kat 3 dla tylnego podnośnika. |
| 11 | Dodatkowo dostawa ciągnika obejmuje dostawę kompatybilnego z tym ciągnikiem osprzętu, tj.: Pług do śniegu typu ”V” skosowany hydraulicznie i światłami obrysowymi o szer. min 3,0m z mocowaniem za pomocą trzy punktowego układu zawieszenia |
| 12 | Dodatkowo dostawa ciągnika obejmuje dostawę kompatybilnego z tym ciągnikiem osprzętu, tj.: Kosiarka do rowów i poboczy na wysięgniku min. 4,5m. Węże hydrauliczne w osłonach. Rama o podwyższonej wytrzymałości. Wszystkie połączenia przegubowe tulejowane, smarowane i utwardzane Odporne na zużycie tuleje ze smarownikami. Pływająca głowica tnąca min. 100 cm dwukierunkowa z ostrzami typ 5. Niezależny układ hydrauliczny z żeliwnymi pompami i chłodnicą oleju Trójpunkt zaczepowy, wsporniki. Dźwignia bezpieczeństwa w celu ochrony rotora przed uszkodzeniami Wałek WOM Zawór bezpieczeństwa używany w przypadku blokady rotora Kąt głowicy tnącej 200° |
|  | Wyposażenie ciągnika: |
| 1. | Instrukcja obsługi w języku polskim szt 1 oraz na nośniku elektronicznym, katalog części zamiennych, wszystkie dokumenty potrzebne do rejestracji ciągnika w wydziale komunikacji w Polsce. |
| 2. | Gaśnica |
| 3. | Apteczka |
| 4. | Radio |
| 5. | Zestaw podstawowych narzędzi niezbędnych do przeprowadzenia codziennej konserwacji |
| 6. | Maszyna musi posiadać wszelkie wymagane w Unii Europejskiej badania i certyfikaty wydane przez uprawnione do tego jednostki certyfikujące i być oznaczona znakiem CE. Ponadto musi spełniać wymagania pojazdu dopuszczonego do poruszania się po drogach publicznych zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy Prawo o Ruchu Drogowym. |

Przewidywana ilość szacunkowa pracy ciągnika: 1000 motogodzin rocznie.

Gwarancja minimum 24 m-ce.

Autoryzowany serwis w odległości nie większej niż 50 km od Zamawiającego – dotyczy ciągnika, kosiarki i pługa do odśnieżania.

Przeszkolenie 2 operatorów w zakresie obsługi codziennej i budowy maszyn.

Fabrycznie zamontowany system GPS (z funkcją min. lokalizacji i zużycia paliwa) z subskrypcją w cenie na min. czas gwarancji udzielonej przez Oferenta.

Parametry oferowane przez Wykonawcę nie mogą być gorsze niż wymagane.