Załącznik nr 2 do SWZ – Opis przedmiotu zamówienia (OPZ),

- Nazwa zamówienia:

Sukcesywna  sprzedaż  i dostarczanie  materiałów i narzędzi do zapewnienia utrzymania budynku Wydziału Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego z podziałem na części:

Część 1 - Materiały elektryczne, źródła światła, osprzęt, narzędzia dla elektryków.

Część 2 - Maszyny i narzędzia

Część 3 - Materiały i akcesoria ogólnobudowlane, farby i chemia, narzędzia ręczne.

Część 4 - Materiały sanitarne i hydrauliczne.

Część 5 - Materiały metalowe.

- Nazwa i adres zamawiającego:

Wydział Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego ul. Szturmowa 1/3, 02-678 Warszawa

- Przedmiot zamówienia publicznego:

Przedmiotem zamówienia jest sukcesywna sprzedaż i dostarczanie do siedziby Zamawiającego  (według bieżących potrzeb Zamawiającego) narzędzi i materiałów do utrzymania budynku,
w szczególności: materiałów oraz narzędzi do utrzymania i napraw sieci elektrycznej, elektronarzędzi, materiałów oraz narzędzi ogólnobudowlanych, materiałów do utrzymania i napraw instalacji hydraulicznych.

Części:

Przedmiot zamówienia dzieli się na pięć części:

- Część 1 - Materiały elektryczne, źródła światła, osprzęt, narzędzia dla elektryków.

- Część 2 - Maszyny i narzędzia.

- Część 3 - Materiały i akcesoria ogólnobudowlane, farby i chemia, narzędzia ręczne.

- Część 4 - Materiały sanitarne i hydrauliczne.

- Część 5 - Materiały metalowe.

Zamawiający dopuszcza możliwość składania Ofert oddzielnie na każdą Część.

- Zakresy rzeczowe:

Część 1 – Materiały elektryczne, źródła światła, osprzęt, narzędzia dla elektryków

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przewód o specyfikacji (liczba żył 3, znamionowy przekrój żyły 2,5mm2, jednodrutowe żyły miedziane, napięcie znamionowe 450/750V, klasa 1 żyły jednodrutowej, kolor biały, 100mb w jednym opakowaniu | szt. | 2 |
| 2 | Szybkozłączka o specyfikacji (szybkozłączka uniwersalna drut linka, przekrój żyły 0,2-4mm2, liczba torów prądowych 5, napięcie znamionowe 450V, maksymalne natężenie prądu 32A, liczba sztuk w opakowaniu 100szt.) | szt. | 2 |
| 3 | Szybkozłączka o specyfikacji (szybkozłączka uniwersalna drut linka, przekrój żyły 0,2-4mm2, liczba torów prądowych 3, napięcie znamionowe 450V, maksymalne natężenie prądu 32A, liczba sztuk w opakowaniu 100szt.) | szt. | 4 |
| 4 | Puszka instalacyjna o specyfikacji (głębokość instalacyjna 45mm, kształt okrągły, montaż podtynkowy do zabudowy karton -gips, szerokość 60mm, kolor pomarańczowy) | szt. | 15 |
| 5 | Puszka instalacyjna o specyfikacji (głębokość instalacyjna 45mm, kształt okrągły, montaż podtynkowy do zabudowy karton -gips, szerokość 60mm, kolor pomarańczowy, szeregowa umożliwiająca łączenie puszek ze sobą) | szt. | 15 |
| 6 | Puszka instalacyjna o specyfikacji (głębokość instalacyjna 60mm, kształt okrągły, montaż podtynkowy do zabudowy karton -gips, szerokość 70mm, wysokość 215mm, kolor pomarańczowy) | szt. | 10 |
| 7 | Puszka instalacyjna o specyfikacji (głębokość instalacyjna 60mm, kształt okrągły, montaż podtynkowy do zabudowy karton -gips, szerokość 70mm, wysokość 141mm, kolor pomarańczowy) | szt. | 10 |
| 8 | Gniazdko pojedyncze o specyfikacji (wykonane z wysokiej jakości tworzywa sztucznego, kolor biały, gniazdko pojedyncze, posiada uziemienie poprzez bolec, pasuje do puszki fi 60mm, napięcie 110-250V/50 Hz-60 Hz, natężenie prądu 16A) | szt. | 15 |
| 9 | Ramka o specyfikacji (wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, kompatybilna z pozycją lp.8) | szt. | 15 |
| 10 | Włącznik światła o specyfikacji (wykonany z poliwęglanu, kolor biały, typ podtynkowy, podwójny, posiada uziemienie, liczba dźwigni 2, IP20) | szt. | 10 |
| 11 | Ramka o specyfikacji (wykonana z tworzywa sztucznego, kolor biały, kompatybilna z pozycją lp.10) | szt. | 10 |
| 12 | Taśma izolacyjna o specyfikacji (wykonana z PVC, szerokość 15mm, długość 10m, kolor różnokolorowy, ilość sztuk w opakowaniu 10szt.) | szt. | 2 |
| 13 | Śrubokręt napięcia tester o specyfikacji (długość 140mm, wbudowany świetlny wskaźnik obecności napięcia, rodzaj grotu płaski, wymiar grotu 3mm, praca pod napięciem 100-500V) | szt. | 2 |
| 14 | Złączka listwa instalacyjna kablowa o specyfikacji (wykonana z materiału niepalnego, napięcie 230-400V, maksymalny moment dokręcenia zacisków M3-0,8 Nm, podłączalność przewodów o przekroju do 4mm2, ilość sztuk w listwie 12) | szt. | 3 |
| 15 | Przedłużacz bębnowy o specyfikacji (przedłużacza bębnowy, długość przewodu 50m, przekrój kabla 3x2,5mm, ilość gniazdek 4 x 230V, posiada uziemienie, osłony na gniazda , klasa szczelności IP44) | szt.. | 3 |
| 16 | Przedłużacz z listwą o specyfikacji (długość przewodu 5m, przekrój kabla 3x2,5mm, ilość gniazdek 5 x 230V, posiada uziemienie) | szt. | 3 |
| 17 | Żarówka o specyfikacji (Led 2P-PLC 7W/700lm) | szt. | 80 |

Część 2 – Maszyny i narzędzia

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Przemysłowy odkurzacz techniczny o parametrach (38l pojemność zbiornika, 1400W moc znamionowa, klasa filtracji pyłów M, przeznaczony do pracy remontowych na mokro oraz sucho) | szt. | 1 |
| 2 | Szlifierka do gipsu, potocznie zwana "żyrafa" o parametrach (750W moc znamionowa, 1700 obr./min. prędkość obrotowa, przeznaczona do prac remontowych z gipsem) | szt. | 1 |
| 3 | Naświetlacz LED na statywie o specyfikacji (100 cm wysokości, moc świetlna w lumenach 4000, przeznaczony do precyzyjnego doświetlenia powierzchni roboczej) | szt. | 1 |
| 4 | Wiertarko-wkrętarka akumulatorowa o specyfikacji (moment obrotowy 73 Nm, prędkość obrotowa 1800 obr./min, wkrętarka bezszczotkowy, posiada akumulator 18V w zestawie) | szt. | 1 |

Część 3 – Materiały i akcesoria ogólnobudowlane, farby i chemia, narzędzia ręczne

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Folia malarska o specyfikacji (rozmiar 4m x 5m, gruba 30 µm, wytrzymała na rozciąganie, zastosowanie do wewnątrz pomieszczeń) | szt. | 30 |
| 2 | Taśma malarska profesjonalna o specyfikacji ( do przygotowywania i zabezpieczania ścian przed malowaniem, szerokość taśmy 38mm, długość taśmy 50m, odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć) | szt. | 108 |
| 3 | Taśma tynkarska o specyfikacji (przeznaczona do chropowatych powierzchni, szerokość taśmy 48mm, długość taśmy 50m, odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć) | szt. | 16 |
| 4 | Taśma antypoślizgowa o specyfikacji (przeznaczona do chropowatych powierzchni, szerokość taśmy 50mm, długość taśmy 18m, odporna na uszkodzenia mechaniczne i wilgoć) | szt. | 10 |
| 5 | Taśma ostrzegawcza o specyfikacji (kolor taśmy biało czerwony, mocna jednostronna taśma ostrzegawcza, długość 100m, szerokość taśmy 70mm) | szt. | 5 |
| 6 | Taśma naprawcza zbrojona o specyfikacji (taśma o wysokiej wytrzymałości, posiada silny klej, dodatkowo wzmacniana włóknami, kolor srebrny, szerokość taśmy 48mm, długość taśmy 50m) | szt. | 8 |
| 7 | Taśma bezbarwna o specyfikacji (taśma PP przeznaczona do pakowania kartonów, szerokość taśmy 48mm, długość taśmy 90m) | szt. | 20 |
| 8 | Taśma żelowa o specyfikacji( taśma nano dwustronna żelowa, długość 5m, szerokość 20 mm, grubość 1mm) | szt. | 5 |
| 9 | Taśma dwustronna tkaninowa o specyfikacji (przeznaczona do łączenia ze sobą elementów na chropowatych powierzchniach, szerokość taśmy 50mm, długość taśmy 25m) | szt. | 5 |
| 10 | Pędzel malarski płaski o specyfikacji (60 mm szeroki, wykonany z naturalnego włosia, rękojeść drewniana, przeznaczony do malowania farbami lateksowymi, olejnymi i lakierami) | szt. | 30 |
| 11 | Wałek malarski o specyfikacji ( szerokość wałka 25cm, średnica 48mm, średnica otworu na rączkę 8mm, długość włosia 10mm, wałek wykonany z mikrofibry, przeznaczony do malowania gładkich powierzchni, przeznaczony do malowania farbami rzadkimi, lateksowymi, emulsyjnymi) | szt. | 18 |
| 12 | Wałek malarski o specyfikacji ( szerokość wałka 10cm, średnica 18mm, średnica otworu na rączkę 6mm, długość włosia 10mm, wałek wykonany z mikrofibry, przeznaczony do malowania gładkich powierzchni, przeznaczony do malowania farbami rzadkimi, lateksowymi, emulsyjnymi) | szt. | 30 |
| 13 | Rączka malarska o specyfikacji (wykonana z tworzywa sztucznego i metalu, wytrzymała, możliwość aplikacji wałka o długości 25cm, średnica rączki 8mm) | szt. | 2 |
| 14 | Rączka malarska o specyfikacji (wykonana z tworzywa sztucznego i metalu, wytrzymała, możliwość aplikacji wałka o długości 10cm, średnica rączki 6mm) | szt. | 2 |
| 15 | Kij teleskopowy o specyfikacji (wykonany z aluminium o wysokiej wytrzymałości, płynna regulacja kija w zakresie 100cm-180cm, możliwość zapięcia rączki malarskiej zapobiegająca spadania wałka z kija) | szt. | 2 |
| 16 | Kij teleskopowy o specyfikacji (wykonany z aluminium o wysokiej wytrzymałości, płynna regulacja kija w zakresie 30-60 cm, możliwość zapięcia rączki malarskiej zapobiegająca spadania wałka z kija) | szt. | 2 |
| 17 | Pojemnik malarski o specyfikacji (wytrzymała kuweta z twardego tworzywa sztucznego, pojemność robocza przynajmniej 1l farby, szerokość 30cm, długość 35cm) | szt. | 2 |
| 18 | Pojemnik malarski o specyfikacji (wytrzymała kuweta z twardego tworzywa sztucznego, pojemność robocza przynajmniej 0,4l farby, szerokość 15cm, długość 30cm) | szt. | 2 |
| 19 | Wkładki wymienne o specyfikacji (wykonane z tworzywa sztucznego, kompatybilne do pojemnika malarskiego podanego powyżej lp.14) | szt. | 30 |
| 20 | Wkładki wymienne o specyfikacji (wykonane z tworzywa sztucznego, kompatybilne do pojemnika malarskiego podanego powyżej lp.15) | szt. | 30 |
| 21 | Tektura malarska o specyfikacji (tektura lita w rolce, szerokość 100cm, długość 20m, produkt o wysokiej wytrzymałości przynajmniej 260g/m2) | szt. | 25 |
| 22 | Mieszadło do farby o specyfikacji (mieszadło wykonane ze stali ocynkowanej posiadające uchwyt sześciokątny o średnicy 8mm, długość mieszadła 400mm, szerokość końcówki 60mm) | szt. | 2 |
| 23 | Nóż tapicerski o specyfikacji (wykonany ze stali nierdzewnej, posiadający prowadnice o szerokości 18mm i długości 155mm) | szt. | 5 |
| 24 | Ostrza łamane do noża tapicerskiego o specyfikacji (18mm szerokości, ilość sztuk w opakowaniu 10, grubość ostrza 0,55mm, wysoka wytrzymałość ostrzy) | szt. | 12 |
| 25 | Ostrza łamane do noża tapicerskiego o specyfikacji (25mm szerokości, ilość sztuk w opakowaniu 10, grubość ostrza 0,55mm, wysoka wytrzymałość ostrzy) | szt. | 4 |
| 26 | Ostrza łamane do noża tapicerskiego o specyfikacji (9mm szerokości, ilość sztuk w opakowaniu 10, grubość ostrza 0,55mm, wysoka wytrzymałość ostrzy) | szt. | 4 |
| 27 | Kielnia do gipsu o specyfikacji (wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szerokość 60mm, ergonomiczny uchwyt z drewna ) | szt. | 2 |
| 28 | Szpachelka o specyfikacji (wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szerokość 40mm, ergonomiczny uchwyt powleczony gumą, stożkowe szlifowane krawędzie ostrza szpachli) | szt. | 4 |
| 29 | Szpachelka o specyfikacji (wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szerokość 80mm, ergonomiczny uchwyt powleczony gumą, stożkowe szlifowane krawędzie ostrza szpachli) | szt. | 4 |
| 30 | Szpachla fasadowa o specyfikacji (wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szerokość 250mm, wysokość ostrza 45mm, ergonomiczny uchwyt powleczony gumą, stożkowe szlifowane krawędzie ostrza szpachli) | szt. | 2 |
| 31 | Szpachla fasadowa o specyfikacji (wykonana ze stali nierdzewnej kwasoodpornej, szerokość 350mm, wysokość ostrza 45mm, ergonomiczny uchwyt powleczony gumą, stożkowe szlifowane krawędzie ostrza szpachli) | szt. | 2 |
| 32 | Mieszadło do gipsu o specyfikacji (mieszadło wykonane ze stali ocynkowanej, średnica 80mm, długość 400mm, sześciokątny uchwyt o średnicy 8mm) | szt. | 2 |
| 33 | Wkręty do płyt g-k o specyfikacji (wykonane ze stali węglowej, średnica 3,5mm, długość 25mm, gniazdo PH2, pakowane po 500szt. w jednym opakowaniu) | szt. | 2 |
| 34 | Wkręty do płyt g-k o specyfikacji (wykonane ze stali węglowej, średnica 3,5mm, długość 35mm, gniazdo PH2, pakowane po 500szt. w jednym opakowaniu) | szt. | 2 |
| 35 | Wkręty do płyt g-k o specyfikacji (wykonane ze stali węglowej, średnica 3,5mm, długość 65mm, gniazdo PH2, pakowane po 500szt. w jednym opakowaniu) | szt. | 2 |
| 36 | Wkręty do płyt g-k samowiercący o specyfikacji (wykonane ze stali węglowej, stosowany do podłoży metalowych, średnica 3,5mm, długość 25mm, gniazdo PH2, pakowane po 500szt. w jednym opakowaniu) | szt. | 2 |
| 37 | Wkręty do płyt g-k samowiercący o specyfikacji (wykonane ze stali węglowej, stosowany do podłoży metalowych, średnica 3,5mm, długość 35mm, gniazdo PH2, pakowane po 500szt. w jednym opakowaniu) | szt. | 2 |
| 38 | Wkręt samowiercący potocznie "pchełki" o specyfikacji (wykonane ze stali fosfatowanej, stosowane do łączeń profili, średnica 3,5mm, długość 9,5mm, gniazdo PH2, pakowane po 200szt. w jednym opakowaniu) | szt. | 2 |
| 39 | Profil CD75 o specyfikacji (wykonany ze stali ocynkowanej, długość profila 3mb, szerokość 60mm/27mm) | szt. | 10 |
| 40 | Profil UD30 o specyfikacji (wykonany ze stali ocynkowanej, długość profila 3mb, szerokość 30mm, grubość 30mm) | szt. | 10 |
| 41 | Płyta g-k GKBI o specyfikacji (wymiar płyty 1200x2000x12,5 mm) | szt. | 10 |
| 42 | Kątownik aluminiowy o specyfikacji (wykonany twardego aluminium, narożnik zewnętrzny o kącie 90°, szerokość narożnika 30x30mm, długość 2,5m) | szt. | 10 |
| 43 | Taśma flizelinowa do płyt g-k o specyfikacji (stosowana do połączeń fabrycznych płyt g-k, wykonana z włókna szklanego, służy do wzmacniania łączeń płyt g-k, długość taśmy 50m, szerokość taśmy 52mm) | szt. | 2 |
| 44 | Gotowa masa szpachlowa o specyfikacji (do wklejania taśm papierowych na połączenia płyt g-k oraz narożników, grubość nakładania 3mm, długi czas otwarty gipsu, pokrycie przy określonej grubości warstwy 1,5kg/m2/mm, metoda aplikacji wałek i nakładanie ręczne, waga opakowania 25kg) | szt. | 7 |
| 45 | Masa szpachlowa gipsowa o specyfikacji (sypka, gotowa zaprawa, bardzo dobra przyczepność do podłoża, szybki przyrost wytrzymałości, szybkie schnięcie, niewielka wartość skurczu związanego ze schnięciem, waga opakowanie 5 kg) | szt. | 6 |
| 46 | Klej gipsowy o specyfikacji (wysokiej jakości produkt dedykowany do montażu płyt g-k, wydajność 2,5-5,0kg/m2, wydłużony czas wiązania, sypka, gotowa zaprawa, pakowana po 5kg) | szt. | 2 |
| 47 | Tynk gipsowy o specyfikacji (przeznaczony do prac wewnątrz pomieszczeń, zużycie materiału 1kg/m2/mm, przybliżony czas wiązania 3h, sypki, gotowa zaprawa, pakowana po 25kg) | szt. | 2 |
| 48 | Zaprawa klejowa do płytek o specyfikacji (przeznaczona do prac wewnątrz pomieszczeń, klej wzmocniony włóknami, zużycie materiału 2,5-4,0 kg/m2, przybliżony czas wiązania 4h, pakowana po 25kg) | szt. | 3 |
| 49 | Pistolet do silikonu o specyfikacji (wykonany z blachy stalowej o wysokiej wytrzymałości, wzmocniona konstrukcja pozwalająca wyciskać gęste kleje, bezstopniowy posuw, długość tuby 225mm) | szt. | 1 |
| 50 | Klej montażowy o specyfikacji (przeznaczony do wyciskania za pomocą pistoletu do silikon, konsystencja pasty, gęstość około 1,30g/ml, duża siła schnięcia początkowego, zastosowanie do wszystkich rodzajów materiałów, obciążenie do ok 22kg/cm2, pojemność jednego opakowania ok 300ml) | szt. | 12 |
| 51 | Akryl o specyfikacji (uszczelniacz opary na bazie żywic akrylowych, barwa biała, pojemność opakowania około 300ml) | szt. | 8 |
| 52 | Zaprawa murarska o specyfikacji (przeznaczona do prac naprawczych konstrukcyjnych, zaprawa ma wysoką plastyczność, paroprzepuszczalność, jest łatwa i wygodna w użyciu, wydajność ok 40kg/m2, wytrzymałość kategoria M5, worki pakowane po 25kg) | szt. | 2 |
| 53 | Wiadro budowlane o specyfikacji (wiadro okrągłe, przeznaczone do mieszania zapraw i klejów, wykonane z twardego tworzywa sztucznego, posiadające metalową rączkę w formie haku, pojemność wiadra 20l) | szt. | 5 |
| 54 | Mieszadło do zapraw i klejów o specyfikacji (wykonane ze stali ocynkowanej, średnica 100mm, długość 400mm, sześciokątny uchwyt o średnicy 8mm) | szt. | 2 |
| 55 | Grunt uniwersalny o specyfikacji (stosowany do zwiększenia chłonności podłoża, stosowany do wewnątrz pomieszczeń, przybliżony czas schnięcia 2h, zużycie 0,1-0,3l/m2) | szt. | 6 |
| 56 | Grunt głęboko penetrujący o specyfikacji (stosowany do zwiększenia chłonności podłoża, stosowany do wewnątrz pomieszczeń oraz na zewnątrz, przybliżony czas schnięcia 1h, zużycie 1,5-2l/m2) | szt. | 6 |
| 57 | Szablon malarski INWALIDA P-24 | szt. | 4 |
| 58 | Farba lateksowa o specyfikacji (kolor farby RAL 11590/2 , wysokiej jakości farba lateksowa matowa, gęstość farby 1,5g/cm3, zużycie farby 0,2l/m2, powłoka farby umożliwia łatwe czyszczenie brudu znajdującej się na niej nie niszcząc struktury powłoki, pojemność wiadra 10l) | szt. | 20 |
| 59 | Farba elewacyjna biała 10l | szt. | 2 |
| 60 | Farba niebieska drogowa RAL 5017 33 kg/22l | szt. | 2 |
| 61 | Farba lateksowa o specyfikacji (kolor farby biała, wysokiej jakości farba lateksowa antyrefleksyjna, gęstość farby 1,5g/cm3, zużycie farby 0,2l/m2, powłoka farby umożliwia łatwe czyszczenie brudu znajdującej się na niej nie niszcząc struktury powłoki, pojemność wiadra 10l) | szt. | 16 |
| 62 | Drabina malarska o specyfikacji (wykonana z zaimpregnowanego drewna, obustronna, rozstaw szczebli 2x6, przekrój szczebla 23x42mm, przeznaczona do prac remontowych, dodatkowo wzmocniona prętami oraz okuciem metalowym, posiadająca hak na wiadro, maksymalne obciążenie 150kg, wysokość robocza 3,13 m) | szt. | 1 |
| 63 | Pistolet do pianki montażowej o specyfikacji (profesjonalny pistolet, wykonany z metalu, w całości pokryty teflonem, posiada regulacje strumienia piany) | szt. | 1 |
| 64 | Czyścik do pianki montażowej o specyfikacji (produkt do usuwania nieutwardzonych pian i klejów poliuretanowych, pojemność produktu 500ml) | szt. | 2 |
| 65 | Pianka montażowa niskoprężna o specyfikacji (duża wydajność produktu, pojemność 750ml, przybliżony czas schnięcia 40 minut, kompatybilna do pistoletu do pianki) | szt. | 8 |
| 66 | Papier ścierny o specyfikacji (gradacja 150, stosowany do pracy ręcznej, szerokość 115mm, długość 50m) | szt. | 2 |
| 67 | Papier ścierny o specyfikacji (papier ścierny o gradacji 150, przeznaczony do pracy przy użyciu szlifierki do gipsu, średnica papieru 225mm, posiadający 8 otworów odpylających, opakowanie zawiera 10szt. papieru) | szt. | 3 |
| 68 | Papier ścierny o specyfikacji (papier ścierny o gradacji 120, przeznaczony do pracy przy użyciu szlifierki oscylacyjnej, średnica papieru 125mm, posiadający 8 otworów odpylających, opakowanie zawiera 10szt. papieru) | szt. | 3 |
| 69 | Kostka ścierna o specyfikacji (gąbka ścierna ukośna o gradacji 120, posiadająca z każdej stronu powierzchnie ścierną, długość 125mm, szerokość 85mm, wysokość 25mm) | szt. | 6 |
| 70 | Kostka ścierna o specyfikacji (gąbka ścierna ukośna o gradacji 150, posiadająca z każdej stronu powierzchnie ścierną, długość 125mm, szerokość 85mm, wysokość 25mm) | szt. | 6 |
| 71 | Acetylen techniczny o specyfikacji (posiada właściwości rozpuszczalnikowe oraz odtłuszczające, pojemność 1l.) | szt. | 5 |
| 72 | Benzyna ekstrakcyjna o specyfikacji (przeznaczona do odtłuszczania powierzchni przed malowaniem, pojemność 1l.) | szt. | 6 |
| 73 | Maska ochronna przeciwpyłowa o specyfikacji (profesjonalna maska do prac lakierniczych, zestaw posiada filtry węglowe 2szt., filtry przeciwpyłowe 2szt. oraz pokrywy filtrów przeciwpyłowych 2szt., maska ma niski profil, który nie ogranicza pola widzenia) | szt. | 2 |
| 74 | Szczotka druciana o specyfikacji (wykonana z mosiądzu, uchwyt wykonany jest z tworzywa sztucznego) | szt. | 1 |
| 75 | Poziomica o specyfikacji (profesjonalna poziomica, wykonana ze stopu aluminium, długość poziomicy 60cm, dokładność libelli 0,5mm/m, posiada dwa ergonomiczne uchwyty, liczba libelli 3, opis libelli 2x90° i 1 x 190°) | szt. | 1 |
| 76 | Miara o specyfikacji (bardzo dobrej jakości miara, klasa odporności 2, dodatkowa obudowa miary pokryta gumą, posiadająca zaczep do paska oraz blokadę i automatyczne zwijanie, wielokolorowa taśma o czytelnych miarach, szerokość taśmy 19mm, długość taśmy 5m, miara posiada na samym początku mały metalowy haczyk) | szt. | 2 |
| 77 | Skrzynka narzędziowa o specyfikacji (wykonana z wytrzymałego tworzywa sztucznego, posiadająca wyjmowaną tackę - głęboką tace narzędziową zajmującą 4/5 długości wnętrza, skrzynka szczelna pokryta gumową uszczelką uniemożliwiająca dostaniu się pyłu i wilgoci, posiada ergonomiczną rączkę do łatwego transportu, wymiar skrzynki 55x27x23 cm) | szt. | 2 |
| 78 | Drzwiczki rewizyjne o specyfikacji (wykonane z twardego tworzywa typu ABS, uniwersalna konstrukcja, wymiar wewnętrzny 150x150mm) | szt. | 15 |
| 79 | Tarcze do cięcia metalu o specyfikacji (wykonane z dobrego materiału, średnica zewnętrzna tarczy 125mm, średnica wewnętrzna tarczy 22,23mm, grubość tarczy 1mm, pakowane po 10 szt. w jednym opakowaniu) | szt. | 2 |
| 80 | Drzwiczki rewizyjne o specyfikacji (wykonane z twardego tworzywa typu ABS, uniwersalna konstrukcja, wymiar wewnętrzny 200x200mm) | szt. | 15 |
| 81 | Kratka wentylacyjna o specyfikacji (wykonana z tworzywa sztucznego, okrągła o średnicy 100mm, dodatkowo posiada siatkę przeciwko owadom) | szt. | 15 |
| 82 | Kratka wentylacyjna o specyfikacji (wykonana z tworzywa sztucznego, okrągła o średnicy 150mm, dodatkowo posiada siatkę przeciwko owadom) | szt. | 15 |
| 83 | Płyn konserwujący o specyfikacji (przeznaczony do rozluźniania zardzewiałych połączeń, doskonale usuwa piski i skrzypienie zawiasów, zamków oraz innych urządzeń mechanicznych, opakowanie 200ml) | szt. | 6 |
| 84 | Wazelina techniczna o specyfikacji (smar uniwersalny wyciskany, przeznaczony do smarowania łożysk, prowadnic, odporny na korozję, pojemność 70ml) | szt. | 3 |

Część 4 – Materiały sanitarne i hydrauliczne

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Automatyczny odpowietrznik pionowy 1/2" o specyfikacji (wykonany z wysokiej jakości mosiądzu, łatwy montaż, temperatura pracy od -10 do 90 °C, gwint 1/2") | szt. | 60 |
| 2 | Syfon pisuarowy o specyfikacji (wykonany z tworzywa sztucznego, wyposażony w uszczelkę wargową i odpływ poziomy, objętość spłukiwania 1-4l, średnica nominalna DN 50, przeznaczenie do pisuaru) | szt. | 15 |
| 3 | Bateria umywalkowa o specyfikacji (bateria czasowa umywalkowa z wbudowanym regulatorem temperatury, wykonana z metalu, pokryta chromem, typ: jednouchwytowa, styl klasyczny, kształt owalny/okrągły, montaż stojący) | szt. | 15 |
| 4 | Bateria pisuar o specyfikacji (wykonana z metalu, pokryta chromem, zestaw zawiera rurę płuczkową fi 18x200mm, rozetę przesuwną, łącznik wewnętrzny rury płuczkowej, natężenie przepływu 0,3l/s, nastawna ilość wody spłukującej 1-6l) | szt. | 15 |
| 5 | Deska sedesowa o specyfikacji (wykonana z twardego tworzywa sztucznego, kolor biały, kształt owalny, odległość między mocowaniem 18cm, szerokość 347mm, długość 415mm, głębokość 515mm) | szt. | 25 |
| 6 | Zawór napełniający o specyfikacji (wykonany z tworzywa sztucznego, zawór napełniający oddolny 1/2") | szt. | 25 |
| 7 | Taśma teflonowa P.T.F.E o specyfikacji (zastosowanie do instalacji wodnych, grubość 0,075mm, szerokość 12mm, długość 10m) | szt. | 4 |
| 8 | Zestaw uszczelniający o specyfikacji (zestaw składa się z pasty i pakuł, pasta do wyrobów hydraulicznych oraz pakuły lniane, waga zestawu 200g) | szt. | 2 |
| 9 | Środek poślizgowy do rur o specyfikacji (preparat poślizgowy, ułatwiający montaż rur i kształtek w instalacjach sanitarnych, opakowanie zawiera 500ml środku poślizgowego) | szt. | 2 |
| 10 | Korki kątowe o specyfikacji (zastosowanie jako armatura zaporowa do zamykania i otwierania przepływu wody, kurki kątowe, ciśnienie nominalne 10bar, gwint zewnętrzno-zewnętrzny, wymiar 1/2" x 3/8", posiada rozetę) | szt. | 15 |

Część 5 – Materiały metalowe

| Lp. | Opis | Jednostka miary | Ilość |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Zamek skrzynkowy kasetkowy o specyfikacji (przeznaczony do szafek, zamek wykonany ze stali, długość zamka 16mm, szerokość zamka 19mm, 2 klucze w zestawie do jednego zamka) | szt. | 45 |
| 2 | Kłódka wzmocniona o specyfikacji (Wykonana z niklu, kłódka na klucz, 3 klucze w zestawie do kłódki, typ kłódki jarzmowa, szerokość korpusu 50mm, wysokość korpusu 38mm, grubość korpusu 23mm, grubość trzpienia 10mm) | szt. | 10 |
| 3 | Zamek bębenkowy o specyfikacji ( wymiar 72/55, zawiera 5x wkręt 4x30, zaczep kątowy, podpórka, lewy) | szt. | 25 |
| 4 | Zamek bębenkowy o specyfikacji ( wymiar 72/55, zawiera 5x wkręt 4x30, zaczep kątowy, podpórka, prawy) | szt. | 25 |
| 5 | Klamka o specyfikacji (klamka z krótkim szyldem, wykonana ze stali nierdzewnej do drzwi wewnętrznych, w kolorze chrom-mat) | szt. | 45 |

- Wymagania dotyczące realizacji przedmiotu zamówienia (dotyczy: Części 1, Części 2, Części 3, Części 4, Części 5)

  - Dostawy przedmiotu zamówienia będą realizowane sukcesywnie na podstawie zamówienia jednostkowego, wystawianego każdorazowo przez Zamawiającego (doręczonego za pośrednictwem poczty elektronicznej). Poprzez złożenie zamówienia jednostkowego rozumie się skuteczne wysłanie wiadomości e-mail za pośrednictwem poczty elektronicznej niewymagające potwierdzenia.

  - Zamówienie jednostkowe będzie wyborem z pozycji Formularza cenowego przekazanego przez Wykonawcę w ramach oferty.

  - Towary, które zostaną dostarczone przez Wykonawcę będą pozbawione wad i uszkodzeń oraz będą nowe, nadające się do wykorzystania zgodnie z przeznaczeniem, wysokiej jakości, w pierwszym gatunku oraz będą właściwie opakowane i oznakowanie tj. będą zawierać opis znajdujący się na opakowaniu w języku polskim, opakowania producenta nie mogą nosić znamion otwierania i muszą zawierać co najmniej informacje takie jak: oznaczenie producenta, opis produktu, ilość sztuk 
w opakowaniu;

  - Materiały budowlane np. farby, grunty, kleje, akryl, pianki montażowe itp. będą dostarczone 
w opakowaniu zabezpieczającym przed zmianami ilościowymi i jakościowymi wraz z aktualnymi kartami charakterystyki. Dostawca zobowiązuje się do dostawy towaru z wymaganą datą ważności (termin przydatności do użycia) minimum 12 miesięcy licząc od dnia odbioru towaru.

  - Przedmiot zamówienia zostanie dostarczony przez Wykonawcę do siedziby Zamawiającego 
przy ul. Szturmowej 1/3 w Warszawie, w godzinach 9:00 – 14:00, w dniach pracy Zamawiającego, tj. od poniedziałku do piątku.

  - Przedmiot zamówienia dostarczony zostanie do siedziby Zamawiającego zgodnie z Opisem przedmiotu zamówienia oraz zamówieniem jednostkowym, na koszt Wykonawcy, w stanie nieuszkodzonym. Przez dostawę rozumie się przetransportowanie towaru z miejsca składowania lub wytworzenia do siedziby Zamawiającego oraz rozładunek.

  - Wykonawca dokona rozładunku Towaru w miejsce wyznaczone przez Zamawiającego, tzn. we wskazanym przez Zamawiającego pomieszczeniu, znajdującym się na poziomie (-1) (zjazd na poziom -1 za pomocą windy).

  - W przypadku zlecenia usługi transportu firmie zewnętrznej np.: kurierskiej, Wykonawca ma obowiązek zlecić rozładowanie towaru do wskazanego przez Zamawiającego miejsca.

  - Z czynności odbioru Towaru sporządzony będzie Protokół odbioru dostawy jednostkowej, którego wzór stanowi załącznik do Umowy. Protokół sporządzi Wykonawca a podpisany przez Wykonawcę protokół, dostarczony zostanie do Zamawiającego wraz z dostawą.

  - Zamawiający w momencie dostawy potwierdzi jej przyjęcie, dokonując sprawdzenia ilościowego dostarczonych towarów. Wykonawca zapewni taką formę i sposób realizacji dostawy, które umożliwią ilościowe sprawdzenie towarów w momencie przyjęcia dostawy w obiekcie, przy obecności przedstawiciela Wykonawcy lub Kuriera w przypadku przesyłki kurierskiej.

  - Potwierdzenie przez Zamawiającego zgodności ilości towaru z zamówieniem jednostkowym odbędzie się w momencie dostawy w postaci podpisania przez Zamawiającego Protokołu odbioru dostawy jednostkowej, stanowiącego załącznik do Umowy.

  - Jeżeli ilość lub rodzaj dostarczonego Towaru nie będą zgodne w całości lub w części z Umową lub zamówieniem jednostkowym, Zamawiający podpisze Protokół odbioru dostawy jednostkowej 
z uwagami i poinformuje o tym fakcie Wykonawcę drogą elektroniczną.

  - W przypadku stwierdzenia braków ilościowych lub rodzajowych w trakcie odbioru dostarczonego Towaru, Wykonawca dostarczy Zamawiającemu brakujący Towar, w terminie 3 dni roboczych od dnia zgłoszenia braków, zapewniając transport na własny koszt.

  - Zamawiający ma prawo odmówić odbioru towaru w przypadku, gdy będzie on miał wady fizyczne lub prawne bądź będzie niezgodny z zamówieniem.

  - W przypadku stwierdzenia wad w dostarczonym towarze, w tym dostarczenia towaru niezgodnego 
z umową, Zamawiający zobowiązuje się zawiadomić Wykonawcę o stwierdzonych wadach, 
a Wykonawca zobowiązuje się wymienić bezzwłocznie wadliwy towar na pełnowartościowy. Zamawiający zgłasza reklamacje dotyczące dostarczenia towaru niezgodnego z zamówieniem 
w terminie 7 dni od daty dokonania dostawy, a w przypadku wad ukrytych (jakościowych) w terminie 7 dni od daty ich ujawnienia. Wykonawca zobowiązany jest do załatwienia reklamacji Zamawiającego w terminie 7 dni od daty zgłoszenia, poprzez wymianę towaru wadliwego na wolny od wad

  - Protokół odbioru dostawy jednostkowej podpisany z wynikiem pozytywnym będzie stanowił podstawę do wystawienia faktury VAT oraz jej zapłaty przez Zamawiającego.

  - Ryzyko utraty, zniszczenia lub innego przypadkowego uszkodzenia towarów przechodzi na Zamawiającego w chwili dostawy do miejsca oznaczonego w zamówieniu lub w chwili odbioru.

  - Na sprzedawane wyroby budowalne Wykonawca wyda Zamawiającemu przy dostawie aktualne certyfikaty na znak bezpieczeństwa, zgodności i deklaracje zgodności z PN lub aprobatą techniczną.

  - Wykonawca zobowiązany jest do informowania Zamawiającego w formie pisemnej lub za pośrednictwem e-maila wskazanego w umowie, niezwłocznie od powzięcia informacji 
o spodziewanych brakach produkcyjnych towaru i o wygaśnięciu ważności dokumentów dopuszczających do obrotu.

- Termin realizacji umowy (dotyczy: Części 1 , Części 2, Części 3, Części 4, Części 5)

Przedmiot Umowy realizowany będzie sukcesywnie w terminie 12 miesięcy od daty podpisania Umowy lub do wyczerpania maksymalnego wynagrodzenia, w zależności od tego, które ze zdarzeń nastąpi jako pierwsze.

- Warunki gwarancji (dotyczy: Części 1 , Części 2, Części 3, Części 4, Części 5)

  - Wykonawca udzieli gwarancji na dostarczone Towary na okres 12 miesięcy, liczonej od dnia podpisania Protokołu odbioru z wynikiem pozytywnym lub na okres dłuższy zgodnie 
z zaleceniami producenta.

  - Wykonawca udzieli gwarancji jakości i przydatności do użycia na dostarczone materiały budowlane np. farby, grunty, kleje, akryl, pianki montażowe itp. na okres minimum 12 miesięcy od dnia podpisania protokołu.

  - Wykonawca pokrywa wszelkie koszty związane z gwarancją w tym koszty odbioru od Zamawiającego (Warszawa, ul. Szturmowa 1/3) i transportu reklamowanego Towaru oraz dostawy nowego Towaru bez wad i usterek.

  - W przypadku stwierdzenia wad i usterek w dostarczonych Towarach objętych niniejszym zamówieniem Wykonawca zobowiązuje się do ich nieodpłatnej wymiany na nowe w ciągu 7 dni roboczych od dnia otrzymania zgłoszenia na formularzu reklamacyjnym, przekazanego w formie elektronicznej przez Zamawiającego. Poprzez zgłoszenie reklamacyjne rozumie się skutecznie wysłany formularz reklamacyjny za pośrednictwem poczty elektronicznej niewymagający potwierdzenia.

  - Zamawiający może dochodzić roszczeń wynikających z gwarancji także po upływie terminu gwarancyjnego, jeżeli reklamował wadliwy Towar przed upływem tego terminu.

  - Gwarancja nie wyłącza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnień Zamawiającego, wynikających 
z przepisów o rękojmi za wady towaru.

  - Zamawiającemu przysługuje prawo wyboru trybu, z którego dokonuje realizacji swych uprawnień, tj. z rękojmi czy gwarancji.

- Warunki płatności (dotyczy: Części 1 , Części 2, Części 3, Części 4, Części 5):

Płatność po wykonanej dostawie i podpisaniu protokołu odbioru dostawy, w ciągu 30 dni 
od dnia otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury VAT z dołączonym do niej protokołem odbioru dostawy jednostkowej, podpisanym z wynikiem pozytywnym, na rachunek bankowy Wykonawcy.