Równoważność gazowa pompa ciepła

Zamawiający uzna następujący produkt za równoważny jeżeli spełni co najmniej poniższe parametry techniczne:

Równoważność dotyczy całej kaskady pomp ciepła o łącznej mocy grzewczej 153 kW przy parametrach pracy (A2/W50). Urządzenia przystosowane do pracy na zewnątrz.

| Parametr techniczny | Zakres parametrów równoważnych |
| --- | --- |
| Typ pompy ciepła | powietrze-woda |
| Łączna moc grzewcza (A-5/W50) | min. 153 kW |
| Efektywność grzewcza w punkcie A7/W50 | nie gorsza niż 152 % |
| Maksymalna temperatura zasilania | nie niższa niż 65 °C |
| Zakres pracy powietrza zewnętrznego (termometr suchy) | co najmniej zakres do -30 do + 40 °C |
| Ilość urządzeń w kaskadzie | co najmniej 2 szt. |
| Typ sprężarki | absorbcyjna |
| Zasilanie sprężarki | gaz ziemny |
| Ciśnienie akustyczne z 5 metrów | nie wyższe niż 58 dB (A) |

Równoważność kondensacyjnych kotłów gazowych

Zamawiający uzna następujący produkt za równoważny jeżeli spełni co najmniej poniższe parametry techniczne:

Równoważność dotyczy całej kaskady kotłów kondensacyjnych o łącznej nominalnej mocy grzewczej 137 kW. Urządzenia przystosowane do pracy na zewnątrz.

| Łączna moc grzewcza zestawu | nie niższa niż 137 kW |
| --- | --- |
| Efektywność grzewcza przy parametrach pracy 80/60 °C | nie niższa niż 98 % |
| Zasilanie | gaz ziemny |
| Ilość urządzeń w kaskadnie | co najmniej 2 szt. |
| Maksymalna temperatura zasilania | nie niższa niż 75 °C |