Załącznik nr 5 do SWZ

Opis przedmiotu zamówienia

Przedmiotem zamówienia jest generalna modernizacja obejmująca tapicerkę i elementy drewniane487 sztuk foteli z wszystkich 624 foteli znajdujących się na parterze oraz balkonie sali widowiskowej Bielskiego Centrum Kultury im. Marii Koterbskiej, ul. Juliusza Słowackiego 27, 43-300 Bielsko-Biała, tak aby nie naruszyć obecnej estetyki sali i zapewnić zgodność wizualną i użytkową z pozostałymi fotelami nieobjętymi zakresem prac, w szczególności w zakresie formy, komfortu siedzenia, wykończenia, kolorystyki i zastosowanych materiałów.

Modernizacja będzie dotyczyć 487 sztuk foteli zlokalizowanych na parterze sali widowiskowej w rzędach od I do XXII, bez wymiany stelażu metalowego(fotele posiadają niezależną konstrukcję tak aby ułatwić ich demontaż i powtórny montaż) i obejmować będzie wyłącznie:

- wymianę pianki(siedziska i oparcia)oraz tkaniny (siedziska, oparcia i obustronnie boki foteli - ilość boków 510),

- naprawę elementów drewnianych - podłokietniki (ilość 510) oraz sklejki osłonowej,

- numerację miejsc (cyfry arabskie) i rzędów (cyfry rzymskie) haftem komputerowym,

- demontaż starych foteli wraz z ich załadunkiem, wywozem oraz utylizacją zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz dostawę i montaż odnowionych foteli wg rozkładu przed ich demontażem.

Realizacja prac (ze względu na kalendarz imprez kulturalnych) możliwa jest wyłącznie w okresie od 06.07.2026 r. do 21.08.2026 r.

Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia elementów foteli (pianki siedzisk i oparćoraz tkaniny)
o parametrach technicznych, użytkowych i estetycznych tożsamych z pozostałymi fotelami zainstalowanymi w obiekcie Zamawiającego.

Wymagania dla tkaniny

Materiał tapicerski (oparcie i siedziska oraz boki foteli): tkanina typu welur kontraktowy, wykonana z włókien syntetycznych, przeznaczona do intensywnego użytkowania w obiektach użyteczności publicznej. Materiał powinien posiadać właściwości trudno zapalne. Nie dopuszcza się aby tapicerka była łączona z pianką siedziska i oparcia za pomocą rzepów lub/i zszywek. Tkanina powinna być odporna na zanieczyszczenia, zabezpieczona przed wnikaniem napojów, oraz pozwalać się łatwo czyścić wodą lub chemicznie.

Wymagana jest tapicerka trójwarstwowa obiciowa typu Sandwich:

- warstwa zewnętrzna - wytrzymała tkanina wg wskazanych wyżej wytycznych

- warstwa środkowa -specjalna pianka techniczna, dzianina dystansowa lub włóknina, zapewniająca przewiewność, elastyczność

- warstwa wewnętrzna – podszewka

Tkanina musi posiadać następujące parametry:

Gramatura minimum 400g/m2(wartość nominalna)

W przypadku podania przez producenta parametru w formie przedziału lub z tolerancją, do oceny spełnienia warunków 'minimum' przyjmowana będzie dolna granica tego przedziału

Odporność na ścieranie (PN-EN ISO 12947-2) minimum 100 000 cykli w skali Martindale’a (wartość nominalna)

W przypadku podania przez producenta parametru w formie przedziału lub z tolerancją, do oceny spełnienia warunków 'minimum' przyjmowana będzie dolna granica tego przedziału.

Odporność na mechacenie i pilling (PN-EN ISO 12945-2) min. 4-5

Odporność barwnika na światło (PN-EN ISO 105-B02)min. 4

Odporność barwnika na tarcie (PN-EN ISO 105-X12) min. 4-5

Kolor – odcień czerwieni jak najbardziej zbliżony do pozostałych foteli na sali widowiskowej.

Numeracja rzędów i foteli wykonana metodą haftu komputerowego. Wszystkie fotele numerowane, numeracja rzędów na tapicerowanym boku skrajnego fotela cyframi rzymskimi; numeracja miejsc umieszczona na oparciu fotela cyframi arabskimi. Czcionka i wielkość liter dopasowana do liter na pozostałych fotelach nie objętych zakresem prac.

Wymagania dla wypełnienia:

Pianka siedziska i oparcia poliuretanowa wysoko elastyczna formowana na zimno w technologii wtrysku ciśnieniowego, trudno zapalna. Ze względów wytrzymałościowych Zamawiający nie akceptuje pianki ciętej, doklejanej czy też pianki wylewanej do formy po czym docinanej do wymaganych wymiarów co znacznie osłabia wytrzymałość pianki.

Gęstość pozorna (PN-EN ISO 845) min. 50 kg/m3(wartość nominalna)

W przypadku podania przez producenta parametru w formie przedziału lub z tolerancją, do oceny spełnienia warunków 'minimum' przyjmowana będzie dolna granica tego przedziału

Parametry fizyko-chemiczne pianki dedykowane do produkcji mebli audytoryjnych i kinowych. Twardość zapewniająca komfort tożsamy z pozostałymi fotelami nieobjętymi zakresem prac (zlokalizowanymi na balkonie).

Wykonawca zobowiązany jest do zachowania identycznej geometrii, obłości i profilowania ergonomicznego nowych elementów względem foteli pozostałych na sali.

Wymagania dla podłokietników i sklejki osłonowej:

Naprawa podłokietników i sklejek obejmuje w szczególności:

- demontaż i przygotowanie nawierzchni,

- całkowite usunięcie starych powłok lakierniczych poprzez szlifowanie mechaniczne aż do surowego drewna/sklejki oraz oczyszczenie powierzchni,

- uzupełnienie ubytków, pęknięć i wyszczerbień przy użyciu specjalistycznych mas szpachlowych do drewna, dobranych pod kolor wykończenia,

- wyrównanie i wygładzenie powierzchni naprawianych (szlifowanie końcowe),

- naniesienie systemu lakierniczego,

- wykończenie: półmat,

-ponowny montaż osłon i podłokietników z użyciem nowych lub odświeżonych elementów złącznych, zapewniający stabilność i brak luzów.

Wymagany lakier poliuretanowy wodorozcieńczalny, zapewniający powłokę o wysokiej odporności mechanicznej i fizycznej (pot, tłuszcz, dezynfekcja), trudno zapalny.

Po wykonaniu modernizacji mechanizm grawitacyjny lub sprężynowy podnoszenia siedziska musi działać płynnie i bezgłośnie.

Wykonawca ma obowiązek zachować oryginalne, metalowe stelaże nośne (nogi) przytwierdzone do podłoża.
Zabrania się demontażu metalowych stelaży z podłogi. Modernizacja musi zostać przeprowadzona poprzez wypięcie/demontaż elementów tapicerowanych z konstrukcji metalowej w miejscu jej posadowienia bez naruszania istniejących otworów montażowych w podłodze. Po modernizacji fotele muszą zostać zamontowane na tych samych stelażach, w tych samych miejscach, z zachowaniem pierwotnego rozstawu i osiowości rzędów. Wykonawca ponosi pełną odpowiedzialność za precyzyjne dopasowanie odnowionych elementów do istniejących stelaży.

Wymagania dotyczące spełnienia poniższych norm lub równoważnych:

Zamawiający wymaga modernizacji foteli przy jednoczesnym zachowaniu wszystkich wymaganych polskim prawem wymogów w zakresie palności oraz toksyczności spalania. W tym celu Zamawiający będzie wymagał od Wykonawcy badań przeprowadzonych przez jednostkę z akredytacją na użyte komponenty, tj. cały układ tapicerski, sklejkę oraz lakier w celu potwierdzenia spełnienia wymagań w zakresie zapalności i toksyczności produktów spalania określonych wg poniższych norm lub równoważnych:

Układ tapicerski i elementy drewniane:

- klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz 
PN-EN 1021-2:2014,

- klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów rozkładu i spalania materiałów wg kryteriów normy PN-B-02855:1988,

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień potwierdzająca klasę min. B-s1, d0 dla oferowanego lakieru na podłożu drewnianym lub drewnopochodnym wg normy PN-EN 13501-1.

Wszelkie odniesienia do norm, atestów, certyfikatów, aprobat, specyfikacji technicznych i systemów odniesienia wskazanych w niniejszym opisie należy rozumieć jako przykładowe. Zamawiający dopuszcza rozwiązania równoważne, spełniające wymagania określone w tych normach, pod warunkiem że zapewniają one co najmniej taki sam poziom jakości, funkcjonalności, bezpieczeństwa i trwałości.

W przypadku zaoferowania rozwiązań równoważnych Wykonawca zobowiązany jest wykazać, że oferowane rozwiązania spełniają wymagania określone przez Zamawiającego, w szczególności poprzez przedstawienie odpowiednich dokumentów, kart technicznych lub certyfikatów, norm i atestów.

Zamawiający zaleca przeprowadzenie wizji lokalnej przed złożeniem oferty w celu zapoznania się ze stanem technicznym foteli, sposobem ich mocowania do podłoża (wypinania) oraz dokładnego zwymiarowania elementów.

Wymagane przy składaniu oferty przedmiotowe środki dowodowe (lub równoważne):

- klasyfikacja ogniowa w zakresie zapalności mebli tapicerskich wg normy PN-EN 1021-1:2014 oraz PN-EN 1021-2:2014 wydana przez akredytowane labolatorium, dotycząca układu tapicerskiego oraz sklejki,

- klasyfikacja ogniowa w zakresie wydzielania toksycznych produktów spalania dotycząca układu tapicerskiego wg kryteriów normy PN-B-02855:1988wydanej przez akredytowane labolatorium, dotycząca układu tapicerskiego oraz sklejki,

- badanie pianki przeprowadzone przez jednostkę z akredytacją na 400 000 cykli – dopuszczalna utrata grubości po przeprowadzeniu badania maksymalnie uśredniona z trzech prób –maksymalnie 3 % wg normy PN-EN ISO 3385:2014 metodą A wg normy 2439:2010,

- karta techniczna tkaniny potwierdzająca wszystkie wymagane parametry oraz fabryczny wzornik tkaniny,

Kolor tkaniny zostanie wybrany na etapie realizacji,

- klasyfikacja w zakresie reakcji na ogień potwierdzająca klasę min. B-s1, d0 dla oferowanego lakieru na podłożu drewnianym lub drewnopochodnym wg normy PN-EN 13501-1,

- karta techniczna lakieru potwierdzająca wymagane parametry,

- karta techniczna pianki potwierdzająca wymagane parametry,

- aktualne atesty higieniczne wydane przez Narodowy Instytut Zdrowia Publicznego – Państwowy Zakład Higieny dla wszystkich zastosowanych materiałów wykończeniowych (tkanina, lakier, pianka).